АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

| ӘӨЖ 637.524.3 | Қолжазба құқығында |
| --- | --- |

ЕСЕНГАЗИЕВА АЛИЯ НИГМЕТОВНА

Протеолиттік ферментті қолданып жартылай ысталған шұжық өнімдерінің технологиясын дайындау

8D07201 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

Философия докторы (PhD)

дәрежесін алуға дайындалған диссертация

Отандық ғылыми кеңесші: Узаков Ясин Маликович ҚР ҰЖҒА академигі, т.ғ.д., профессор, Алматы технологиялық университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы; Шетелдік ғылыми кеңесші: Чернуха Ирина Михайловна РҒА академигі, т.ғ.д., профессор РҒА «В. М. Горбатов атындағы тағам жүйелерінің ФҒО» ФМБҒМ Мәскеу қ., Ресей Федерациясы

Қазақстан Республикасы

Алматы, 2023

МАЗМҰНЫ

|  | НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР......................................................; 4. АНЫҚТАМАЛАР.................................................................................; 5. БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР..................................................; 7. КІРІСПЕ.................................................................................................; 8. 1; ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ.........................................................................; 13. 1.1; Қазақстанның аграрлық секторының технологиялық дамуы жағдайындағы ет өнеркәсібінің қазіргі жағдайы................................; 13. 1.2; Жартылай ысталған шұжықтардың өндіру технологиялары.............; 19. 1.3; Ет өнімдерінің технологиясында протеолиттік протепсин ферментін қолдану.................................................................................; 22. 1.4; Жартылай ысталған шұжық технологиясында өсімдік ақуыздарын қолдану..............................................................................; 30. 1.5; Ет өнімдерін өндіруде қарақұмық ұнын пайдалану...........................; 31. Бірінші тарау бойынша қорытынды.....................................................; 36. 2; ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ, ЗЕРТТЕУДІҢ НЫСАНДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ............................; 37. 2.1; Зерттеу схемасы және эксперимент жүргізу шарттары.....................; 37. 2.2; Зерттеу нысандары.................................................................................; 38. 2.3; Зерттеу әдістері......................................................................................; 38. Екінші тарау бойынша қорытынды......................................................; 44. 3; ПРОТЕОЛИТТІК ФЕРМЕНТТІ ҚОЛДАНЫП ЖАРТЫЛАЙ ЫСТАЛҒАН ШҰЖЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЭКСПЕРИМЕНТТІК НЕГІЗДЕМЕСІ.............................................; 45. 3.1; Ет шикізатының арақатынасын таңдаудың негіздемесі және оның тағамдық құндылығын зерттеу.............................................................; 45. 3.2; Протепсин ферментінің мөлшерін таңдау негіздемесі.......................; 49. 3.3; Қарақұмық ұнының тағамдық құндылығы..........................................; 54. 3.4; Жартылай ысталған шұжық өндірісіндегі қарақұмық ұнының мөлшерін анықтау..................................................................................; 56. 3.5; Алынған нәтижелерді математикалық өңдеу......................................; 62. Үшінші тарау бойынша қорытынды....................................................; 71. 4; ЖАРТЫЛАЙ ЫСТАЛҒАН ШҰЖЫҚТЫҢ РЕЦЕПТУРАСЫ МЕН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ДАЙЫНДАУ.......................................; 72. 4.1; Протепсин ферменті мен қарақұмық ұнын қолдана отырып жартылай ысталған шұжық технологиясын дайындау......................; 72. Төртінші тарау бойынша қорытынды..................................................; 77. 5; ЖАРТЫЛАЙ ЫСТАЛҒАН ШҰЖЫҚ ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫН ЗЕРТТЕУ.........................................................................; 78. 5.1; Жартылай ысталған шұжық өнімдеріне микроқұрылымдық зерттеулер жүргізу.................................................................................; 78. 5.2; Зерттелетін жартылай ысталған шұжық үлгілерінің сапалық көрсеткіштерін зерттеу..........................................................................; 83. Бесінші тарау бойынша қорытынды....................................................; 92. 6; ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІКТІ ЕСЕПТЕУ............................; 94. 6.1; Протепсин мен қарақұмық ұнын қолдана отырып жартылай ысталған шұжықтың құны мен тиімділігі...........................................; 94. 6.2; Энергия ресурстарына шығындарды есептеу.....................................; 95. 6.3; Негізгі жұмысшылар санын есептеу....................................................; 95. 6.4; Негізгі жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу шығындарын есептеу; 96. 6.5; Өнімнің өзіндік құнын есептеу.............................................................; 97. Алтыншы тарау бойынша қорытынды.................................................; 98. ҚОРЫТЫНДЫ.....................................................................................; 99. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ................................; 101. ҚОСЫМША А Патент........................................................................; 114. ҚОСЫМША Б Нормативті құжат. Пайдалы патенттің сипаттамасы............................................................................................; 116. ҚОСЫМША В Стандарт....................................................................; 120. ҚОСЫМША Г Технологиялық инструкция......................................; 134. ҚОСЫМША Д Дегустация актісі, өндіру актісі..............................; 150. ҚОСЫМША Е Тағамдық және биологиялық құндылығын растайтын құжаттар...............................................................................; 156. ҚОСЫМША Ж Протепсин ферментінің құжаттары.......................; 167. ҚОСЫМША З ҒЗЖ жүргізілгенін растайтын құжаттар. Шетелдік тағылымдамадан өткені туралы Сертификат.....................; 169. ҚОСЫМША И Жетістіктер мен марапаттар.....................................; 170. Қосымша К Халықаралық конференцияларға қатысуды растайтын құжаттар...............................................................................; 175. |  |
| --- | --- | --- |

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы диссертацияда келесі стандарттарға сілтемелер қолданылған:

МемСТ 7702.2.4-93 Staphylococcus aureus-тің санын анықтау және анықтау әдістері.

МемСТ 10444.15-94 Тамақ өнімдері. Мезофильді аэробты және факультативті-анаэробты микроорганизмдер санын анықтау әдістері.

ҚР СТ МЕМСТ Р 51301-2005 Азық-түлік және азық-түлік шикізаты. Инверсиялық-вольтамметриялық әдістер, уытты элементтердің (кадмий, қорғасын, мыс, мырыш) құрамын анықтау.

ҚР СТ 1731-2007 Ет және ет өнімдері. Сапа көрсеткіштерін анықтаудың органолептикалық әдісі.

ҚР СТ 1484-2007 Ет және ет өнімдері. Ылғалдың массалық үлесін анықтау әдістері.

МемСТ Р 52816-2007. Тамақ өнімдері. Ішек таяқшалары тобының бактерияларын (колиформды бактериялар) анықтау және айқындау әдістері.

ҚР СТ МемСТ Р 51447-2010 Ет және ет өнімдері. Сынама алу әдісі.

ҚР СТ МемСТ Р 51448-2010 Ет және ет өнімдері. Дайындық әдістері микробиологиялық зерттеулерге арналған сынамалар.

МемСТ 31476-2012 Союға шошқа. Ұша және жартылай ұша түріндегі шошқа еті. Техникалық шарттар.

МемСТ 31796-2012 Ет және ет өнімдері. Құрылымдық компоненттердің құрамын  жеделдетілген гистологиялық әдіспен анықтау.

МемСТ 31797-2012 Ет. Сиыр етін бөліктерге бөлшектеу. Техникалық шарттар.

ҚР СТ 243-2013 Жартылай ысталған шұжықтар. Техникалық шарттар. Ассортимент ескерілмеген МемСТ 16351-86.

МемСТ 19496-2013 Ет және ет өнімдері. Құрылымдық компоненттерін құрамын гистологиялық анықтау әдісі.

МемСТ Р 55480-2013. Ет және ет өнімдері. Қышқыл санын анықтау әдісі.

МемСТ 29185-2014. Тамақ өнімдері мен мал азығының микробиологиясы. Анаэробты жағдайда өсетін сульфит түзуші клостридияларды анықтау және есептеу әдістері.

МемСТ 7269-2015 Ет. Іріктеу әдістері және балғындылықты анықтаудың органолептикалық әдістері.

МемСТ 9959-2015 Ет және ет өнімдері. Органолептикалық бағалауды өткізудің жалпы шарттары.

МемСТ 23042-2015 Ет және ет өнімдері. Майды анықтау әдістері.

МемСТ 23392-2016 Ет. Балғындықты химиялық және микроскопиялық талдау әдістері.

МемСТ 9793-2016  Ет және ет өнімдері. Ылғалды анықтау әдістері.

МемСТ 25011-2017  Ет және ет өнімдері. Ақуызды анықтау әдістері.

АНЫҚТАМАЛАР

Осы диссертацияда тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер қолданылады:

- ылғал байланыстыру қабілеті (ЫБҚ) – бұлшықет ұлпасының суды қосқан кезде оны адсорбциялау қабілеті. Ол центрифугалау немесе басу кезінде адсорбцияланбаған және бөлінбеген ылғал мөлшерімен анықталады және бастапқы массаға пайызбен көрсетіледі. Ет өнімдеріндегі ылғалды сақтау негізінен миофибриллярлы ақуыздармен қамтамасыз етіледі– бұлшықет талшықтарының негізгі құрамдас бөлігі;

- рН мәні ет пен ет өнімдерінің түсіне, сақталу ұзақтығына, дәміне, микробиологиялық тұрақтылығына, өнімділігі мен консистенциясына айтарлықтай әсер етеді, сондықтан ет өнімдері мен ет өндірісіндегі маңызды сипаттамалардың бірі болып табылады;

- құрылымдық – механикалық қасиеттер заттың ішкі құрылымын (құрылысын) және құрамын көрсетеді. Олар коагуляциялық және конденсациялық-кристалдану болуы мүмкін құрылымды толығымен сипаттайды. Ет өнімдері үшін ең көп таралған коагуляциялық құрылым түрі болып табылады, ол дисперсиялық орта арқылы Ван-дер-Ваальс күштеріне негізделген  зат бөлшектерінің өзара әрекеттесуінің салдары болып табылады;

- тағамдық құндылық – адамның негізгі тағамдық заттарға физиологиялық қажеттіліктерін, энергиясын және органолептикалық артықшылықтарын қамтамасыз ету дәрежесін қоса алғанда, тамақ өнімінің пайдалы қасиеттерінің толықтығын көрсететін ұғым;

- энергетикалық құндылығы – адам ағзасында оның физиологиялық функцияларын қамтамасыз ету үшін тамақ өнімдерінің тағамдық заттарынан бөлінетін энергия мөлшері (ккал, кДж);

-  протепсин – құрамында қышқыл протеиназалар кешені бар жануарлар табиғатының ферменттік препараты ет шикізатын өңдеу үшін ет өнеркәсібінде қолдануға арналған. Препараттың ферменттік құрамы ет өнімдерін алу технологиясында қолданылатын ет пен ет жүйелерінің әртүрлі ақуыздарына әсер ету дәрежесі бойынша теңдестірілген;

- дисперсиялық талдау – орташа мәндердегі айырмашылықтардың маңыздылығын зерттеу арқылы эксперименттік деректердегі тәуелділіктерді іздеуге бағытталған математикалық статистикадағы әдіс;

- іріктеу эксперименттері – бұл таңдалған факторлардың мәні және олардың өзгеру диапазонындағы алынған факторға әсері тексерілетін эксперименттер;

- жауап беті – жауап беру функциясы деңгейінің беті - жауап беру функциясының белгілі бір бекітілген мәніне сәйкес келетін факторлық кеңістіктегі нүктелердің геометриялық орны дереккөз: МемСТ 24026 80: зерттеу сынақтары;

- анықтау (детерминация) коэффициенті – регрессияның түсіндіру қабілетін көрсетеді. Регрессия квадраттарының қосындысының жалпы вариацияға қатынасына тең. Статистикалық келісім шарасы болып табылады;

- Фишер критерийлері – Фишер критерийі екі үлгінің дисперсиясының теңдігін тексеру үшін қолданылады. Ол шашырау критерийлеріне жатады;

- судың белсенділігі (аw), кез келген тағамдағы судың байланыссыз мөлшері күнделікті өмірде тұтынылатын тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін анықтайтын негізгі параметрлердің бірі болып табылады. Судың белсенділігі өнімнің жарамдылық мерзіміне, құрылымына, пайдалану қауіпсіздігіне және басқа да тұтынушылық сипаттамаларына әсер етеді.

БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

| аw | су белсенділігі |
| --- | --- |
| τ | процестің ұзақтығы, сағ, (мин) |
| t | температура, °C |
| R | Радикал |
| ºС | Цельсий градусы |
| ºТ | Тернер градусы |
| рН | қышқылдылықты анықтау |
| АОБ | антиоксиданттық белсенділігі |
| АҚ | Акционерлік қоғам |
| АТУ | Алматы технологиялық университеті |
| АФ | Агрофирма |
| АШМ | Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| АІЖ | асқазан-ішек жолдары |
| ДДҰ | Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-түлік және ауылшаруашылық ұйымы |
| ЖШС | жауапкершілігі шектеулі серіктестік |
| ИСО/IEC | ақпараттық қауіпсіздікті басқаруға арналған халықаралық стандарт |
| ҚР | Қазақстан Республикасы |
| КМАФАнМ | мезофильді аэробты және факультативті-анаэробты микроорганизмдердің саны |
| МемСТ | мемлекеттік стандарт |
| МҰҚ | май ұстау қабілеті, % |
| ІҚМ | ірі қара мал |
| ҰЭМ | Ұлттық экономика министрлігі |
| НҚ | нормативтік құжаттар |
| КК | кесу кернеуі, кПа |
| ПМҚ РФ РИНЦ | полиқанықпаған май қышқылдары Ресей Федерациясы Ресейлік ғылыми дәйексөз индексі |
| СТ | Стандарт |
| ТМД | Тәуелсіз мемлекеттер достастығы |
| ТФЭ | толық факторлы эксперимент |
| ТШ | техникалық шарттар |
| ФАО ФПБ | Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ферменттердің протеолиттік белсенділігі, бірл/мл |
| ШЫК | шекті ығысу кернеуі, Па |
| ЫБҚ | ылғал байланыстыру қабілеті, % |
| ЫСҚ | ылғал сақтау қабілеті, % |

КІРІСПЕ

Жұмыстың өзектілігі.

Қазақстан Республикасында ет өнімдерін өндіруде технологиялық процестерді қарқындатудың, өндірілетін өнімдердің сапасын жақсартудың және дайын өнімнің шығымдылығын арттырудың түрлі тәсілдері қолданылады.

Төменгі сұрыпты ет шикізатының консистенциясы қаттылау және құрамында сіңірлердің мөлшері айтарлықтай көп болады. Сондықтан құндылығы жоғары өнім алу үшін шикізатты өңдеу мәселесі туындайды. Бұл жағдайда протеолиттік ферментті қолданған тиімді.

Ет өнімдерін, оның ішінде шұжықтарды өндірудің технологиялық процестерінің бірі – ет шикізатының ферментативті гидролизін қолдану.

Ет өнімдерінің сапасын арттыру және дәм мен консистенцияны қалыптастыру үшін ет өңдеу кәсіпорындарында шикізатты ферментативті модификациялау әдісі қолданылады.

Ет шикізатын химиялық және физикалық өңдеуге қарағанда ферментативті гидролиз бірқатар артықшылықтарға ие: жағымсыз реакцияларды болдырмайды; технологияда экстремалды температура мен концентрацияларды қолданбауға мүмкіндік беретін, ет шикізатын өңдеудің оңтайлы шарттары жүзеге асырылады; катализдік белсенділігі жоғары; өнімдерді термиялық өңдеуде инактивация процесі қарапайым жүреді. Бұл сонымен қатар физикалық және химиялық өңдеу әдістерінде тұтынылатын энергияны үнемдеуге ықпал етеді.

Botinestean, C., Eom, S. H., Pradeep Kumar Singh, Антипова Л.В., Чернуха И.М., Лукин А.А., Ларичев О.В., Рскелдиев Б.А., Тулеуов Е.Т, Узаков Я.М., Байболова Л.К. ғалымдардың пікірлері бойынша, ет өндірісінде ферментативті өңдеудің көмегімен шикізаттың бастапқы қасиеттерін өзгертудің келешегі зор. Өйткені мұнда тұздау мерзімі қысқарады және дәнекер ұлпаның мөлшері көп шикізат қолданылады.

Шұжық өнімдері басқа да ет өнімдер сияқты ақуыздың негізгі көзі болып табылады. Сол себепті шұжықтың тағамдық құндылығы ақуыздардың жалпы құрамымен және толыққанды ақуыздардың санымен анықталуы тиіс.

Жартылай ысталған шұжық өнімдерінде майдың мөлшері жеткілікті мөлшерде ғана болуы керек. Яғни шұжықтың сапалық көрсеткіштері (дәмі, құрамы) жақсаруы тиіс. Ал егер шұжықтың майлылығы шектен тыс жоғары болса, оның дәмдік қасиеттері, сіңімділігі нашарлайды. Шұжық өнімдерінің рецептураларын дайындау кезінде дайын өнімдегі маңызды полиқанықпаған май қышқылдарының, дәрумендердің, макро-және микроэлементтердің құрамы мен сіңімділігі ескерілуі қажет.

Жартылай ысталған шұжықтардың құрамында май мөлшері 30-40% болады және қоректігі бойынша жоғары. Олардың ылғалдылығы 35-60%-ды құрайды және 2,5-4,5% ас тұзы бар. Сақтау мерзімі қысқа шұжықтарға қарағанда ұзақ мерзімге сақтауға арналған шұжықтардың ылғалдылығы 4-9%-ға аз. Жоғары сұрыпты шұжықтарда ылғал аз және оларды ұзақ уақыт сақтауға болады.

Жартылай ысталған шұжық – тұтынушылар арасында сұранысқа ие аса танымал өнімдерінің бірі. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы аумағындағы ет өңдеуші кәсіпорындар олардың көптеген түрлерін көп мөлшерде шығарады. Алайда ет шикізаты бағасының күрт өсуі жартылай ысталған шұжықтардың өзіндік құнының қымбаттауына әкеп соқты. Сол себептен оларды сату көлемі айтарлықтай төмендеді.

Осыған байланысты ет өңдейтін кәсіпорындар жартылай ысталған шұжықтардың өзіндік құнын қалайда азайту проблемасын шешуге ұмтылуда. Ондағы мақсат – жартылай ысталған шұжықты халықтың барлық әлеуметтік топтарына қолжетімді ету. Бұл мәселені шешу жолдарының бірі – жартылай ысталған шұжықтарды өндіруде арзан ет шикізатын, сондай-ақ өсімдіктер мен жануарлардан алынатын ақуыздардың алуан түрін, тағамдық және хош иісті дәмқоспаларды пайдаланады.

Шұжық өнімдерінің құрамына енгізілген өсімдік ақуыздары жануарлық ақуыздармен бірге биологиялық тұрғыда белсенді аминқышқылдық кешен қалыптастырады. Ол жасушаішілік синтез барысында аминқышқылдарының физиологиялық толыққандылығын және жоғары сіңімділігін қамтамасыз етеді. Ет өнеркәсібінде шикізат шығындарын азайту үшін өсімдік ақуыздары жиі қолданылады.

Өсімдік ақуызы ретінде қарақұмық ұны таңдалды. Бұл дәмі ерекше, пайдалы қасиеттері айрықша үйлесім тапқан ерекше өнім. Қарақұмық ұнының құрамында адам ағзасына қажетті дәрумендер мен минералдар көп. Сонымен қатар қарақұмық ұны мүлдем глютенсіз және өсімдік негізіндегі ақуыздың бірегей көзі болып табылады.

Дисертациялық жұмысымда қолданылатын протеолиттік ферменттер технологиялық процестерді едәуір жеделдетуге мүмкіндік береді, сонымен қатар дайын өнімнің шығымдылығы мен сапасын арттырады және шикізатты үнемдейді. Ал дәнді дақылдарға келер болсақ, қарақұмық ұны диеталық талшық пен бірқатар дәрумендердің көзі бола отырып, ет өнімінің сіңімділігін арттырады. Сондықтан ферменттер мен дәнді дақылдарды қолдану ет өнімдерін өндірудің технологиялық процестерін жетілдіруге мүмкіндік береді.

Жұмыстың мақсаты – протеолиттік фермент препаратын қолдана отырып, төменгі сұрыпты ет шикізатынан дайындалған жартылай ысталған шұжық өнімінің технологиясын жетілдіру және құндылығын арттыру.

Аталған мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттер қалыптастырылды:

- ет шикізатынан жартылай ысталған шұжық өнімдерін өндіру, саласында әдеби және патенттік шолу жүргізу, ет өнеркәсібінде протеолиттік ферменттерді қолдану, ет өнімдері бойынша  өсімдік компоненттерін (люпин, қарақұмық, жасымық) пайдалану;

– протепсин ферменттік препаратын таңдау себебін негіздеу, оның төменгі сұрыпты еттің гидролизіне тигізетін әсерін зерттеу;

– жартылай ысталған шұжық өнімдерінің технологиясын дайындау және жетілдіру;

– жартылай ысталған шұжық өнімінің органолептикалық, функционалды-технологиялық қасиеттеріне ферменттің қалай әсер ететіндігін зерттеу;

– шикі және дайын жартылай ысталған шұжықтың микроқұрылымын зерттеу, сондай-ақ дайын жартылай ысталған шұжықтың сапасын зерттеу;

– жартылай ысталған шұжық өнімдерін өндірудің экономикалық тиімділігін есептеу;

– өндіріс жағдайында тәжірибелік өнімді сынақтан өткізу.

Зерттеу нысандары: 2 сұрыпты сиыр еті, жартылай майлы шошқа еті, шошқаның төс еті, протеолиттік фермент, қарақұмық ұны және «Ақжар» жартылай ысталған шұжығы.

Зерттеу әдістері.

Зерттеулерді Алматы технологиялық университетінің базасындағы «Азық-түлік өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бағалау жөніндегі ғылыми-зерттеу» зертханасында, Ресей Ғылым академиясының «В. М. Горбатов атындағы тағам жүйелерінің Федералды ғылыми орталығы» Федералды мемлекеттік бюджеттік ғылыми мекемесі, Мәскеу қ. зертханасында жүргізілді. Диссертациялық жұмыс бойынша дайын өнімнің сапасына зерттеулер жүргізу үшін келесі әдістер қолданылды: органолептикалық,  физика-химиялық, тиімділігі жоғары  сұйықты хроматография, микроқұрылымдық және микробиологиялық зерттеулер. Іс-тәжірибелік өңдеу деректерін Microsoft Excel 2010 Statistika 12.0 бағдарламалық пакетін пайдалану арқылы жүргізу.

Зерттеу кезеңдері. Әдеби шолуда Қазақстан Республикасының ет өнімдерін өндіру нарығына талдау жүргізілді. Екінші сұрыпты сиыр етінің сапасын жақсарту үшін протепсин ферментін қолдану туралы шешім ұсынылды. Жаңа ет өнімін өндіру үшін қарақұмық ұны өсімдіктердің ақуыздық толықтырғышы ретінде таңдалды.

Екінші тарауда диссертациялық жұмыстың теориялық және эксперименттік зерттеулерді жүргізуді ұйымдастыру мәселелері, зерттеу нысандары мен әдістері қаралды.

Үшінші тарауда жартылай ысталған шұжық өнімдерін шығару үшін 2-сұрыпты сиыр етінің таңдалғаны негізделді. Оның химиялық құрамы зерттелді. Ет турамасының 100 кг тәжірибелік үлгісіне 3-тен 12 г - ға дейінгі ферменттік ерітінділер енгізіліп, олардың функционалды-технологиялық көрсеткіштері анықталды.

Қарақұмық ұнын қолдана отырып, жартылай ысталған шұжықтың модельдік үлгілерін жасау үшін эксперимент әдістемесі жасалды. Бақылау үлгісінде қарақұмық ұны қолданылған жоқ. Тәжірибелік үлгілерде қарақұмық ұны гидратталған түрде қолданылды және оның мөлшері тұздалмаған ет шикізаты массасының 4,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,0%-ын құрады. Осылайша жартылай ысталған шұжық өнімінің бес тәжірибелік үлгісі дайындалды. Әрі қарай, протепсин ферменті және қарақұмық ұны қосылған тәжірибелік шұжық өнімдерінің функционалдық-технологиялық және құрылымдық-механикалық көрсеткіштері анықталды.

Төртінші тарауда «Ақжар» жартылай ысталған шұжық өндірісінің технологиялық схемасы жасалынды. Дайындалған технология негізінде АҚ СТ 990840000359-08-2023 стандарты мен технологиялық нұсқаулығы жасалынды және бекітілді. Қазақстан Республикасының №6182 пайдалы модельге «Қарақұмық ұны қосылған жартылай ысталған шұжық өндіру тәсілі» патенті жұмыстың ғылыми жаңалығын растайды.

Бесінші тарауда микроқұрылымдық талдау МемСТ 19496-2013 сәйкес микротом-криостат MSM-2850  жасалынды. Дайын өнімнің физика-химиялық, функционалдық-технологиялық және құрылымдық-механикалық және органолептикалық көрсеткіштерді анықталды.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы.

Зерттеулер көрсеткеніндей, төменгі сұрыпты сиыр етін оған протепсин ферментін қоса отырып массирлеу (мыжғылау) нәтижесінде оның физика-химиялық, функционалдық-технологиялық және құрылымдық-механикалық көрсеткіштері жақсарды. Ферменттелген төменгі сұрыпты сиыр етінің дәнекер ұлпасының элементтері қопсытылып, ыдырағаны, ал талшықты құрылымдарының лизиске ұшырағаны анықталды.

Тартылған ет үлгілеріне қарақұмық ұнын ақуыздық толықтырушы ретінде пайдалану оның құрылымын нығайтатындығы және дайын ет өнімдердің функционалдық-технологиялық көрсеткіштерін жақсартуға ықпал ететіні дәлелденді.

Органолептикалық зерттеу нәтижелері бойынша протепсин ферменті мен 6%  қарақұмық ұнын қолдану ең оңтайлы үлгі екені анықталды. Тәжірибелік үлгінің ылғал байланыстыру қабілеті 69,1%, бұл ретте рН мәні 6,15 бірлік мөлшері болған жағдайда, шекті ығысу кернеуі параметрінің оңтайлы мәні 550 Па болатыны анықталды.

Тураманың құрамына қарақұмық ұнын 6% мөлшерінде енгізу өнімді алмастырылмайтын және алмастырылатын аминқышқылдарымен, суда еритін және майда еритін дәрумендермен байытуға мүмкіндік бергені анықталды. Эксперименттік деректерді талдау нәтижесінде дайын өнімде аминқышқылының массалық үлесі бақылау үлгісінен 2,36%-ға артық екені анықталды. Ал минералдардың күнделікті қажеттілікті қанағаттандыру дәрежесі бойынша кальций мөлшері бақылау үлгісінен 8,3%-ға жоғары, ал магний мөлшері 16,6%-ға, темір 16,8%-ға, фосфор 5,9%-ға жоғары болды.

Қолдану саласы: ет өңдеу өнеркәсібі.

Жұмыстың тәжірибелік  маңыздылығы. Жартылай ысталған шұжық өндірісінің технологиялық процесінің қарқындылығы төменгі сұрыпты сиыр етін, жартылай майлы шошқа етін, шошқаның төс етін және қарақұмық ұнын қолдану арқылы жетілдірілді. Тұтынушылық қасиеттері жоғары, адам денсаулығы үшін қауіпсіз, өзіндік құны төмендетілген өнім алынды.

Жартылай ысталған шұжық өнімі «АТУ» АҚ «Оқу-ғылыми ет өңдеу орталығында» дайындалып шығарылды.

Жаңа өнім технологиясы «АФ Қайнар» ЖШС және дара кәсіпкер Б.Р. Альтеевтің шұжық шығару цехында өндіріс жағдайында сыналды.

Диссертациялық жұмысты қорғауға шығаратын негізгі қағидалар:

- төменгі сұрыпты етті гидролиздеу үшін протеолиттік ферментті пайдалану, жұмыс параметрлерін анықтау және негіздеу;

– өсімдік қоспасы – қарақұмық ұнының құрамы мен қасиеттерін зерттеу, оның ет шикізатына үйлесімділігін анықтау;

- протеолиттік протепсин ферменті мен қарақұмық ұнын пайдалана отырып, жартылай ысталған шұжық өнімінің технологиясын жетілдіру.

Автордың жеке үлесі.

Зерттеу міндеттерін теориялық негіздеу, қолданылатын әдістемелерді таңдау және эксперименттік зерттеулер жүргізу, протеолиттік ферментті қолдана отырып жартылай ысталған шұжықтың технологиясы мен рецептурасын жетілдіру, алынған мәліметтерді түсіндіру, өндірістік сынақтар жүргізу, нормативтік құжаттаманы жасау болып табылады.

Негізгі жарияланымдар тең авторлармен бірлесе отырып дайындалды. Ізденушінің қосқан үлесі негізгі болып табылады және оның жеке қатысу үлесі 85-90%-ды құрайды.

Жұмысты апробациялау.

Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларда баяндалған: «Қазіргі әлемдегі ғылым мен білім: ХХІ ғасырдың сын-қатерлері» / Наука и образование в современном мире: Вызовы XXI века (Астана, 2020ж.); «Тамақ, жеңіл өнеркәсіп және қонақжайлылық индустриясын инновациялық дамыту» (Алматы, 2020 ж.); «Білім берудегі үздіктер-2021» (Астана, 2021 ж.); «Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства» (Алматы, 2022 г.); «Пища. Экология. Качество» (Новосибирск, 2022 ж.); «Annali d’Italia. Italy’s scientific journal» (Италия, 2023 ж); «Foundations and Trends in Modern Learning» (Германия, 2023 ж.).

Жарияланымдар. Зерттеу нәтижелері бойынша ғылыми жұмыстардың саны 15 бірлікті құрады. Оның ішінде 1 мақала Scopus дерекқорына кіретін ғылыми журналда жарияланған: «Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences» журналы (CiteScore 2022 – 2,5, процентиль – 44). Үш жарияланым – Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған басылымдарда жарық көрді. Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері Қазақстан Республикасы мен алыс-жақын шет елдерде ұйымдастырылған халықаралық 10 конференцияның жинақтарында басылды. Сонымен қатар РИНЦ жарияланымдар құрамына енетін – «Мясная индустрия» журналында 1 мақала жарияланды.

Диссертацияның құрылымы мен көлемі. Диссертациялық жұмыс 6 тараудан тұрады, оның ішінде кіріспе, әдебиеттік шолу, зерттеу нысандары мен әдістері, рецептура мен технологияны дайындау, зерттеу нәтижелері және оларды талқылау, экономикалық тиімділік, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер тізімі бар. Диссертациялық жұмыс 113 беттен тұрады және 31 кестені, 40 суретті, 10 қосымшаны қамтиды.

1 ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ

1.1 Қазақстанның аграрлық секторының технологиялық дамуы жағдайындағы ет өнеркәсібінің қазіргі жағдайы

Ет өнеркәсібі – экономиканың негізгі секторларының бірі – тамақ өнеркәсібінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Ал оны белсенді түрде дамыту – халықты ет және ет өнімдерімен толыққанды қамтамасыз етудің кепілі. Бүгінде ет және ет өнімдеріне деген тұтынушылық сұраныстың артуы, инвестициялық белсенділіктің әлсіздігі және аграрлық нарықтың импортқа тәуелділігінің жоғары көрсеткіштері ет саласын барынша дамыту қажеттілігін айқындап отыр [1].

2022 жылғы 1 қаңтарға қарай, Қазақстан Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес елімізде Қазақстанда 8,185 млн-нан астам ірі қара мал (ІҚМ) болды. Бұл оған дейінгі жылға қарағанда 4,3%-ға артық. Содан бері мал басы өсті. Қазіргі уақытта 2023 жылдың 1 тамызындағы жағдай бойынша Қазақстан аумағында шамамен 9 689,0 мың ірі қара мал бар. Елімізде ірі қара малдың негізгі үлесі қосалқы шаруашылықтарда шамамен 52,4% құрайды. Шаруа қожалықтарына 38,2%-ы, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына 9,4%-ы тиесілі. Сүтті мал шаруашылығына шамамен 4,8 миллион ірі қара мал немесе 58,8%-ы пайдаланылады. Сонымен қатар өткен жылы Қазақстанда түйе саны 7%-ға артып, 243 мың бастан асты. Сондай-ақ қой (4,7%-ға, 18,6 млн-ға дейін), құс (10,6%-ға, 47,8 млн-ға дейін) және жылқы (10,5%-ға, 3,47 млн-ға дейін) саны өсті [2,3,4].

2022 жылдың қаңтар–қараша айларында Қазақстаннан басқа елдерге барлық түрдегі жаңа сойылған, салқындатылған немесе мұздатылған ет жеткізу 38,6 мың тоннаны құрады, 1.1 кестеде көрсетілген [2].

Кесте 1.1 –  2022 жылдың қаңтар-қарашасы. Қазақстандағы ет және ет өнімдері бойынша экспорт пен импорт, мың тонна

| Атауы | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022/11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт |
| Ет (жаңа сойылған, салқындатылған, мұздатылған) | 23,1 | 204,0 | 28,1 | 271,7 | 36,2 | 266,0 | 38,6 | 144,5 |
| Ет өнімдері | 3,5 | 49,5 | 3,8 | 56,5 | 3,0 | 69,0 | 1,9 | 62,2 |
| Шұжықтар | 0,4 | 33,3 | 0,2 | 38,4 | 0,1 | 47,2 | 0,1 | 39,1 |
| Еттен дайындалған немесе консервіленген өнімдер, етті субөнімдер | 0,8 | 13,2 | 1,0 | 14,6 | 0,5 | 18,6 | 0,5 | 20,0 |

Бұл толық 2021 жылмен салыстырғанда 6,5%-ға және бүкіл «дағдарысқа дейінгі» 2019 жылмен салыстырғанда бірден 66,9% -ға өсті. Осы уақытта ет импорты әсерлі 144,5 мың тоннаны құрады (жеткізілімдердің 88%-ы құс еті болды), бірақ бұл 2021 жылмен салыстырғанда бірден 45,7% - ға аз.

Ет экспорты тұрақты түрде артып, ал импорт соңғы екі жылда төмендеп келе жатқанымен, Қазақстан әлі де сыртқы нарықтарға жеткізілетін еттен төрт есе көп ет әкелуде және бұл жерде құс шаруашылығы проблемалық аймақ болып табылады.

Қазіргі уақытта Қазақстаннан сыртқа шығарылатын экспорттың көлемі әлдеқайда аз. Мысалы, Республика шұжық өнімдерін сыртқы нарықтарға 2022 жылдың 11 айында барлығы 149 тонна көлемінде шығарса, ішкі нарыққа 39,1 мың тонна импорттады, яғни экспортталғаннан 262 есе көп. Егер осы экспортты 2021 жылдың толық көрсеткіштерімен салыстыратын болсақ, онда экспорттың өскендігін атап өтуге болады, алайда 2019 жылмен салыстырғанда құлдырау бірден 63,4% құрайды. Іс жүзінде 2022 жылы қазақстандық ет экспортының көлемі тек шұжық өнімдері импортының көлемімен ғана теңестірілді [2,3].

2022 жылдың қаңтар-қараша айларындағы диаграмма отандық фермерлердің халықтың қажеттіліктерін (сиыр еті – 98,6%, жылқы еті – 97,5%, қой еті – 100%, шошқа еті – 90,3%) көрсетеді (1.1-сурет) [3].

| Тұздалған, кептірілген, ысталған ет және субөнімдер Шұжық Субөнімдерден, еттен дайын және консервіленген өнімдер Құс еті Жылқы еті Шошқа еті Қой мен ешкі еті Сиыр еті |  |
| --- | --- |
| Өндіріс Импорт |  |  |

Сурет 1.1 - Өнімнің, тауарлар мен шикізаттың жекелеген түрлерін өндіру және импорттау, 2022 жылғы қаңтар-қараша, %

| Тұздалған, кептірілген, ысталған ет және субөнімдер Шұжық Еттен консервіленген және дайын өнімдер Құс еті Жылы еті Шошқа еті Қой және ешкі еті Сиыр еті |  |
| --- | --- |
| Экспорт Ішкі нарықта сату |  |  |

Сурет 1.2 - Өнімнің, тауарлар мен шикізаттың жекелеген түрлерінің ресурстары мен пайдаланылуы, 2022 жылғы қаңтар-қараша, %

Қазақстан ауыл шаруашылығының көрсеткіші бойынша 2022 жылдың жарты жылы ішінде шаруашылықтардың барлық санаттарында сою салмағындағы ет өндіру көлемі 666,8 мың тоннаны құрады, бұл былтырғы жылға қарағанда 4,6%-ға көп. 2022 жылы жалпы барлық ет түрлерінің қорытындысы бойынша 924,5 мың тонна ет өндірілді [4].

Сонымен қатар отандық ет өнімдері шетелде танымал болып келеді. Биылғы 2023 жылдың алты айда қазақстандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер 11,8 мың тонна ет пен ет өнімдерін, оның ішінде 7,5 мың тонна ірі қара ет және 3,6 мың тонна қой етін экспорттады.

Отандық өндірістің ет және ет өнімдерінің негізгі импорттаушылары Өзбекстан, Қырғызстан, Катар, Кувейт, Біріккен Араб Әмірліктері және Сауд Арабиясы сияқты елдер болып табылады.

АШМ деректері бойынша ауыл шаруашылығы жануарлары санының өсуі байқалады. 2023 жылдың 1 тамызындағы жағдай бойынша ірі қара мал саны 2,7%-ға артып, 9,68 млн басты құрады. Жылқы 7,7%-ға өсті, мал басы 4,2 млн бірлікке жетсе, қой саны 3,6%-ға өсіп, 23 млн басты құрады [4].

Бұдан басқа, құс басы шамалы 0,3%-ға, 49,6 млн басқа дейін азайды, ешкі саны 3,9%-ға, яғни 2,6 млн басқа дейін, ал шошқа саны 2,7%-ға, дәлірек 818,3 мың басқа дейін азайды.

Қазіргі уақытта әлемде еттің шамамен 50%-ы және сүттің 95%-ы осы ірі қара малдың есебінен қамтамасыз етіледі. Жалпы ірі қара мал «Сүтті» тұқымдар, «Етті» тұқымдар және «Аралас» тұқымдар болып үш түрге бөлінеді. «Сүтті»  тұқымдардың дене тұрқы кішірек, бұлшық еттері орташа дамыған. Оларға Қырдың қызыл сиыры, Әулиеата сиыры, Холмогор сиыры және т.б. жатады. «Етті» тұқымдардың бұлшық еттері керісінше жақсы дамыған. Оларға Қазақтың ақбас сиыры, Қалмақ сиыры, Шортгорн, Санта-Гертруда секілді сиырлар жатады. Ал Алатау сиыры, Симменталь, Швиц сиырлары «Аралас» тұқым болып саналады. Яғни олар сүтті де, етті де жақсы береді. 1.2- кестеде облыстар бөлінісінде асыл тұқымды ірі қара мал саны көрсетілген.

Кесте 1.2 – Облыс бойынша асыл тұқымды ІҚМ саны

| № | Облыстар дың атауы | Қазақтың Ақбас сиыры | Ангус | Әулиекөл | Герефорд | Қалмақ тұқымы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алматы | 39 427 | 14 346 | 18 122 | 21 586 | 34 |
| 2 | Ақтөбе | 27 075 | 20 908 | 4 577 | 6 976 | 3 503 |
| 3 | Ақмола | 23 875 | 16 614 | 3 079 | 9 642 | 65 |
| 4 | Атырау | 2 822 | 226 | 860 |  | 872 |
| 5 | Батыс Қазақстан | 73 303 | 7 115 | 445 | 11 527 | 156 |
| 6 | Жамбыл | 65 387 | 15 174 | 10 450 | 916 | 9 651 |
| 7 | Қостанай | 10 685 | 9 247 | 16 116 | 4 859 | 300 |
| 8 | Қарағанды | 28 304 | 3 680 | 4 528 | 5 070 |  |
| 9 | Қызылорда | 5 627 | 530 | 240 | 82 | 3 233 |
| 10 | Маңғыстау | 124 | 1 |  | 4 | 1 |
| 11 | Солтүстік Қазақстан | 17 109 | 12 633 | 3 195 | 4 632 | 886 |
| 12 | Түркістан | 10 025 | 7 728 | 1 425 | 1 746 | 4 344 |
| 13 | Павлодар | 32 355 | 5 330 | 962 | 5 061 |  |
| 14 | Шымкент қ. | 1 579 | 1 449 | 662 |  |  |
| 15 | Шығыс Қазақстан | 99 100 | 4 975 | 5 528 | 6 400 |  |
|  | Республика бойынша: | 436797 | 119949 | 70 190 | 78 501 | 23045 |

1.2 - кестеден көрініп тұрғанындай Қазақстан Республикасында кеңінен тараған асыл тұқымды сиырлардың бес түрі келтірілген. Қазақстан бойынша сұранысқа ие Қазақтың ақбас сиыры, саны – 436 797 бас, Ангус – 119 949 бас,  Әулиекөл – 70 190 бас, Герефорд - 78 501 бас, Қалмақ тұқымы – 23 045 басты құрайды. Келесі 1.3-суреттегі диаграммада Қазақтың ақбас сиырының барлық өңірлерде жақсы дамығаны байқалады [4].

Сурет 1.3 – Облыс бойынша асыл  тұқымды  ет  бағытындағы  ІҚМ  санының диаграммасы

Ет нарығында отандық тауар өндірушілердің экономикалық тұрғыдан дамуы мен бәсекеге қабілеттілігінің артуы малдың барлық түрлерінің қарқынды дамуымен тығыз байланысты. Қазақстанның ет өнеркәсібін дамытудағы басты мақсат – тұтынудың ұтымды нормаларына сәйкес ел тұрғындарының отандық ет және ет өнімдерімен қамтамасыз етілу деңгейін арттыру.

Компанияларды басқаруды жетілдіру цифрландырумен байланысты, ол жоспарлау, есепке алу, тексеру, бағалау тәртібінде өзгерістерді талап етеді, бұл ақпаратты басқарудың жылдам шешімдерін қабылдау үшін әлдеқайда пайдалы етеді. Осылайша қазіргі уақытта сапа шығындарын жоспарлау мен есепке алудың стандартты емес әдісін құру ет кәсіпорындарының экономикалық қызметінің маңызды міндеті болып табылады.

Халықтың материалдық әл-ауқатының өсуі сұранысты әртараптандырды, ал кейбір тұтынушылар ет өнімдерінің қымбат санаттарын сатып алуға көшті (жылқының шикі ысталған шұжығы, қазы, шұжық және басқалар).

Кейінгі бірнеше жыл көлемінде дәмді және сапалы шұжықтар, жылқы еті, гастрономиялық ет және басқа да ет өнімдерін қолжетімді бағамен өндіретін кәсіпорындар көбейіп келеді. Бұлар жаңа технологияларды белсенді пайдаланады, бүкіл өндіріс барысында – шикізатты таңдаудан бастап, соңғы дайын өнімді сатуға дейін өнімнің сапасын қатаң бақылаудан өткізеді.

Қазіргі уақытта бұндай нәтижелерге жетуге сапа менеджменті жүйесін енгізу ықпал етті, осы нормаларға байланысты сертификаттар бар [4].

2022-2023 жж. қаңтар-маусым айларында Қазақстан Республикасының облыс аймақтарында шұжық өнімін өндіру бойынша мәліметтер 1.3 –кестеде көрсетілген [4].

Кесте 1.3 – Шұжық өнімдерін өндіру көлемі

| Облыстардың атауы | 2022 ж. қаңтар- маусым | 2023 ж. қаңтар- маусым | 2023 ж. 2022 ж., % |
| --- | --- | --- | --- |
| Астана қ. | 1 113 | 1 191 | 107,1 |
| Алматы қ. | 1 433 | 1 680 | 117,3 |
| Абай | 285 | 382 | 134,0 |
| Ақмола | 1 783 | 1 160 | 65,1 |
| Ақтөбе | 1 775 | 1 711 | 96,4 |
| Алматы | 1 747 | 1 832 | 104,9 |
| Атырау | 117 | 117 | 100,0 |
| Батыс Қазақстан | 4 787 | 4 707 | 98,3 |
| Жамбыл | 3 701 | 3 583 | 96,8 |
| Жетісу | 7 | 7 | 95,2 |
| Қарағанды | 2 166 | 1 998 | 92,2 |
| Қызылорда | 10 | 18 | 191,2 |
| Қостанай | 1 214 | 1 377 | 113,4 |
| Маңғыстау | 46 | 176 | 381,1 |
| Солтүстік Қазақстан | 588 | 680 | 115,4 |
| Түркістан | 4 025 | 4 127 | 102,4 |
| Павлодар | 2 964 | 2 882 | 97,3 |
| Ұлытау | 50 | 50 | 100,0 |
| Шығыс Қазақстан | 2 782 | 4 410 | 158,5 |
| Шымкент қ. | 23 | 21 | 92,8 |
| Қазақстан Республикасы | 30 614 | 32 109 | 104,9 |

1.3-кестеде көрсетілгеніндей, 2023 жылы республика бойынша шұжық өнімдерін өндіру көлемі 2022 жылмен салыстырғанда 4,9%-ға жоғары болды. Батыс Қазақстан мен Түркістан облыстарында шұжық өндірісі бір қалыпты дамуда, ал Шығыс Қазақстан облысында бір жыл ішіндегі өсім 58,5%-ды көрсетті. Яғни басқа өңірлермен салыстырғанда шұжық өндірісі қарқынды түрде дамып келе жатыр деген сөз.

  - Жартылай ысталған шұжықтардың өндіру технологиялары

Шұжық өнімдерінің тағамдық және энергетикалық құндылығы бастапқы шикізат пен басқа да көптеген ет өнімдерінің құндылығынан жоғары. Шұжық өнімдерінің жоғары тағамдық энергетикалық құндылығы олардың құрамындағы ақуыз бен экстрактивті заттардың, сондай-ақ төмен балқитын шошқа майының көп болуына тығыз байланысты. Жартылай ысталған шұжықтардың құрамында май көп – 30-40%-ды құрайды. Сонымен қатар оларда 35-60% ылғал және 2,5-4,5% ас тұзы бар. Ұзақ мерзімді тасымалдауға арналған шұжықтарда жергілікті сатуға арналған шұжықтарға қарағанда ылғал 4-9%-ға аз [5].

Шұжық өнімдері басқа ет өнімдері сияқты ақуыздың қайнар көзі.  Сондықтан олардың тағамдық құндылығы ақуыздардың жалпы құрамымен де, толық ақуыздардың мөлшерімен анықталуы тиіс.

Шұжықтардағы май мөлшерінің сапалық көрсеткіштері (дәмі, консистенциясы) жеткілікті шекте болуы қажет, себебі, май тым көп мөлшерде болса, тағамдардың дәмдік қасиеттерін және олардың сіңімділігін нашарлатады.

Шұжық рецептурасын жетілдіру кезінде дайын өнімдегі маңызды полиқанықпаған май қышқылдардың, макро және микроэлементтердің, дәрумендердің құрамы мен сіңімділігі ескерілуі қажет.

Шұжық өнімдерін өндіруде негізгі технологиялық операциялардың бірі – термиялық өңдеу болып табылады. Сондықтан оның режимдерін таңдау өте маңызды. Ол тек жоғары сапалы өнім шығаруды қамтамасыз етуі керек.

Сонымен қатар термиялық өңдеу режимі бір уақытта экономикалық тұрғыдан да орынды болуы керек, бұл кез келген ет өндіруші кәсіпорын үшін әрқашан өзекті болады.

Жартылай ысталған шұжықтарды өндіруде негізінен қалыптасқан шұжық батондарын термиялық өңдеу әдісімен ерекшеленетін екі өндіріс схемасы қолданылады:

1) стационарлық камераларда өңдеу, оның барысында батондар қуырылады, қайнатылады, салқындатылады және ысталады;

2) аралас камераларда және үздіксіз жұмыс істейтін термиялық агрегаттарда өңдеу, онда батондар кептіріледі, қуырылады және бірден ысталады ‒ бұл жағдайда пісіру процесі алынып тасталады [5].

Шұжық өнімдерін өндірудің тиімділігін арттыру үшін тиісті тағамдық құндылығы бар шикізатты қолдану, қолданылатын қоспаларды дұрыс және сауатты пайдалану, сонымен қатар жоғары өнімділікті, сапаны, тағамдық және биологиялық құндылықты қамтамасыз ететін жаңа формулаларды дайындау керек.

Қоспаны пайдалану арқылы шығынды азайту, ассортиментті кеңейту, дайын өнімдердің сапасын жақсарту мүмкіндігімен ғана емес, сонымен бірге физиологиялық және тамақтану гигиенасы тұрғысынан алғанда қоспалардың пайдалығымен анықталады.

Авторлар [6] жартылай ысталған шұжық өндірісінде бірегей карри дәмдеуіштерін қолдануды ұсынды. Карри күшейтетін, сергітетін және бактерияға қарсы қасиеттерге ие, сондай-ақ диарея, дизентерия, астма және жөтелге қарсы өте пайдалы. Жартылай ысталған шұжықтарды дайындауда осы дәмдеуіштерді қолдану ыстаудың ықтимал канцерогендік әсерін төмендетуі мүмкін, сондықтан ысталған тағамдарды тұтыну қатерлі ісік ауруының даму қаупін азайтады. Карридің пайдалы қасиеттері ас қорыту бездерін ынталандыру арқылы жеткілікті ауыр өнімнің – жартылай ысталған шұжықтың қорытылуын жақсартуға мүмкіндік береді.

Карри дәмдеуіштерін пайдалану технологиялық мәселелерді оның жоғары су және май байланыстыру қабілетіне қарай шешуге септігін тигізеді. Дәмдеуіштерді қолдану технологиялық процестің басында су белсенділігінің төмендеуіне ықпал етеді және осылайша шұжықтарды кептіру процесін тездетеді. Сондай-ақ ылғалдың талшықтар бойымен орталықтан периферияға біркелкі ауысуына байланысты қатаю ықтималдығы азаяды.

Талшықты құрылымның арқасында препарат эмульгаторды алмастыра алады, майлы ісінудің пайда болуына жол бермейді, өнімге тұрақты және жұмсақ дәм береді, майлы дәмнің пайда болуына жол бермейді.

Авторлар технологиялық схемаға сәйкес жартылай ысталған шұжықтың тәжірибелік үлгілерін жасады. Дәстүрлі жартылай ысталған шұжық технологиясынан айырмашылығы сол, мұнда түтінмен ыстаудың орнына түтінсіз ыстау әдісі қолданылды (жартылай фабрикаттың бетіне жағылатын түтін сұйықтығы пайдаланылды, содан кейін жартылай фабрикат ыстық ысталған температураға сәйкес температурада бу конвектоматында термиялық өңдеуден өтті) [7].

Бүкілресейлік ет өнеркәсібі ғылыми-зерттеу институтының ғалымдары жартылай ысталған шұжықты сақтау кезінде оған тұздалған қоспаның қалай әсер ететіндігін зерттеді.  Жартылай ысталған шұжықтар табиғи қабықта және жасанды ақуыз қабығында өндірілді. Шұжықтың бақылау үлгісіне 2,5% ас тұзы қосылды. 1-ші тәжірибелі үлгі (ТҮ1) тұздау қоспасының 30%-ы 1:1 қатынасында KCl + CaCl2 премиксімен ауыстырылды. 2-ші тәжірибелі үлгіге (ТҮ2) антиоксидант ретінде қосымша 2% мөлшерінде ашытқы сығындысы (шикізат массасына) қосылды [7]. ТҮ1 құрамында бақылау үлгісімен салыстырғанда тұздау қоспасы 30%-ға аз, бірақ тұздылық дәмінің қарқындылығы төмендемейді және дәмі ерекше емес. ТҮ2-де хош иістің жоғарылауы байқалды.

Жартылай ысталған шұжықтардың органолептикалық және негізгі физика-химиялық көрсеткіштері зерттелді [8].

Зерттеу нысаны Башқұртстан Республикасының Стерлитамак ауданы Рощинский совхозының шұжық цехында өндірілген жартылай ысталған шұжықтардың үлгілері болды. Олар: «Краковская», «Армавирская» және «Таллин».

Физика-химиялық сынақтардың нәтижелері ас тұзының мөлшері нормативтік талаптарға сәйкес келетіндігін көрсетеді. Ас тұзының ең көп мөлшері жартылай ысталған «Краковская» шұжығында (4,1%), ең азы «Таллин» шұжығында (3,0%) кездеседі, бірақ нормативтік талаптарға сәйкес бұл шұжықтардағы тұздың мөлшері бірдей болуы керек (4,5%).

Шұжық өнімдерінің ылғалдылығы маңызды практикалық мәнге ие. Ылғалдылықтың жоғарылауы өнімнің тауарлық сипаттамаларын нашарлатады және оның тез бұзылуына әкеп соғады. Ғалымдар: «Жартылай ысталған «Таллин»  шұжығының артық ылғалдылығы бар» деген қорытындыға келді және осы көрсеткіш бойынша шұжық ветеринариялық-санитариялық сараптама талаптарына толық сәйкес келмейді.

Жартылай ысталған шұжықтарды өндіру кезінде биологиялық қоспалар жиі қолданылатыны белгілі. Бұл шұжықтың өнімділігін арттырады. Қолданыстағы мемлекеттік нормативтік құжаттарда жартылай ысталған шұжықтарға арналған қоспалар қарастырылмаған, алайда кәсіпорында бекітілуі мүмкін нормативтік-техникалық құжаттама осы компоненттерді кеңінен қолдануға мүмкіндік береді. Зерттелетін материал – «Полисомин-Ф» және «Полтава» тағамдық қоспалары [9].

«Краковская» шұжығы «Полтавская» шұжығымен салыстырғанда қымбатырақ өнім болып табылады, сондықтан оның құнын төмендеткен жөн.

Ол үшін «Краковская» шұжық рецептурасында сиыр етінің мөлшері 30%-дан 25%-ға дейін, ал жартылай майлы шошқа еті 40%-дан 35%-ға дейін және шошқаның төс еті 30%-дан 26%-ға дейін азайтылды. «Полтавская» жартылай ысталған шұжық рецептурасының құрамына «Полтава» хош иісті қоспасы енгізілді.

Тағамдық қоспалары бар жартылай ысталған шұжықтардың органолептикалық көрсеткіштері дәстүрлі рецепт бойынша дайындалған өнімдерден айтарлықтай ерекшеленбеді.

Эмульгатор бола отырып, «Полисомин-Ф» май бөлшектерінің бетіне адсорбция жасай алады және шұжыққа тығыз консистенция беріп, майлы ісінудің пайда болуына жол бермейді. Жартылай ысталған «Полтавская» шұжығының рецептурасында «Полтава» хош иісті қоспасын қолданудың арқасында дайын өнімнің хош иісті жағымды дәмі тартымды бола түседі.  Дайын шұжық өнімдерінің физика-химиялық құрамына тағамдық қоспалардың әсері туралы мәліметтер 1.4-кестеде келтірілген.

Кесте 1.4 - Жартылай ысталған шұжықтардың физика-химиялық құрамы

| Көрсеткіш тер | «Краковская» | «Полтавская» | Тағамдық қоспамен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «Краковская» | «Полтавская» |
| Ылғал мөлшері, % | 43 | 45 | 46 | 46 |
| Ас тұзының мөлшері, % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Натрий нитритінің құрамы, артық емес, % | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде рецептураға ақуыз қоспаларын енгізу арқылы жартылай ысталған шұжықтардағы қымбат ет шикізатының мөлшерін азайту дайын өнімнің органолептикалық және физика-химиялық қасиеттерін нашарлатпайды, сәйкесінше сатып алушылар оларды дәстүрлі өнімдер ретінде қабылдайды деп айтуға болады [9].

  - Ет өнімдерінің технологиясында протеолиттік протепсин ферментін қолдану

Биотехнологияның пайда болуы мен дамуына байланысты практикалық іс-әрекеттерде айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізілді. Сонымен қатар ол  азық-түлік өндірісін терең дамыту, ресурстарды сақтау және өңдеу кезінде шикізат пен өнімдердегі биологиялық процестердің механизмдері туралы білімді тереңдетіп, азық-түлік жүйелерін ұтымды біріктіру негізінде биологиялық құндылығы жоғары өнімдерді әзірлеуге, экологиялық зиянсыз, қалдықсыз технологияларды құруға, тірі жасушалар мен ферменттерді қолдану арқылы айтарлықтай экономикалық нәтижелерге қол жеткізуге, азық-түлік пен ферменттерді алудың қарқынды және дәстүрлі емес технологияларын енгізуге мүмкіндік берді [10, 11, 12, 13].

А. Т. Кажымурат, Р. У. Уажанова, Б. Ж. Аубакиров және т.б. авторлар ферменттік препараттарды зерттеуде протепсин, трипсин және пепсинді пайдаланды. Құрамында коллаген бар шикізатты гидролиздеуге арналған ферменттік препараттарды таңдау кезінде протеолиттік ферменттердің әсер ету дәрежесі ескерілді, сондықтан зерттеу жүргізу кезінде әсер ету дәрежесі айқындалды. Ақуыз молекулаларына барынша толық және ерекше әсер ететін ферменттік препаратты таңдау кезінде шикізатқа таңдалған ферменттік препараттардың жалпы және ерекше протеолиттік белсенділігі зерттелді [14].

Протепсиннің анықталған қасиеттері және оның ет жүйелеріне әсер ету ерекшеліктері оны адамның ас қорыту жолдары ферменттерінің синергистері мен бұлшық ет тінінің катепсиндеріне жатқызуға мүмкіндік береді. Протепсин ет пен балықты өңдеуге арналған синергетикалық препараттарға қойылатын талаптарға жауап береді деп айтуға болады: ол мукополисахарид кешенінің бұзылуына белсенді әсер етеді, дәнекер тінінің тұрақтылығын төмендетуге қабілетті, сондай-ақ дәнекер тіндік ақуыздардың гидролизін қыздырады және ынталандыра түседі, аздап қышқыл ортада әрекет етеді және адамдарға зиянсыз [15].

Протеолиттік ферменттер – бұл ақуыздың жалпы қорытылуынан бастап, зимогендердің белсендірілуі, қанның ұюы, комплементтің белсендірілуі, қабыну процесі және прекурсорлық ақуыздардан физиологиялық пептидтердің бөлінуі сияқты ерекше реттелетін процестерге дейінгі физиологиялық функциялары бар ферменттердің көп функциялы класына жатады. Олар тамақ өнеркәсібінде жиі қолданылады [16].

Қазіргі уақытта тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібіне арналған ферменттік препараттар өте танымал. Олар жұмсақ жағдайларда биополимер молекулаларының құрылымын жоғары жылдамдықпен өзгерту мүмкіндігіне ие және адам үшін ең маңызды ақуыздар негізінде физиологиялық заттар түзе алады [17].

Жануарлардың тіндері құрылымы мен қызметі жағынан әр түрлі ақуыздардың едәуір санының қайнар көзі болып табылады. Сондықтан протеолиттік  ферменттік препараттар жануарлардан алынатын шикізатты өңдеуде өте маңызды рөл атқарады.

Қазіргі уақытта ферменттік препараттарды қолданудың негізгі бағыттары айқындалған. Олар: жетілу және тұздану мерзімдерін қысқарту, бұлшық ет талшықтарына әсер ету арқылы шикізаттың функционалдық-технологиялық қасиеттерін жақсарту; консистенцияны жақсарту; қаттылықты төмендету; асқазан-ішек жолдарының ферменттерінің қорытылуын арттыру [18,19,20].

Ет сапасының барлық атрибуттарының ішінен нәзіктік көрсеткіші тұтынушылар үшін ең маңызды белгілердің бірі. Нәзіктік-миофибриллярлы ақуыздардың актомиозин әсерінің, майдың көлемдік тығыздығының және дәнекер ұлпаның фондық әсерінің өзара әрекеттесуінен туындайтын сипаттама. Етті, химиялық немесе физикалық тұрғыда жұмсартудың бірнеше әдісі бар. Олар негізінен миофибриллярлық ақуыздардың қарқынды деградациясын тудырмай, анықталатын дәнекер ұлпаның мөлшерін азайтады. Протеолиттік ферменттермен өңдеу – етті тендерлеудің ең танымал әдістерінің бірі болып табылады [21,22,23, 24].

Ғалымдар ақуыз гидролизатын алу технологиясын жасаған. Құрамында екінші коллаген бар шикізат-79 кг мөлшерінде 1:2 қатынасында алынған ірі қара малдың ерні мен құлағы жуылды, ет тартқышта ұсақталды, содан кейін куттерде өңделді. Ұнтақталған шикізатқа су мен 0,2 кг ферменттік препаратты қосқаннан кейін алынған қоспаны 40-45°C дейін қыздырды. Ферменттік препаратты инактивациялау үшін қоспаны 80-90°C температураға дейін 15-20 минут қыздырып, гомогенизациялайды, рецепт бойынша 2 кг белсенді бифидобактериялық ашытқы, күріш ұны және консервант қосып, содан кейін қайтадан мұқият араластырады [21].

Зерттеудің бірінші кезеңінде температураның протепсин ферментінің протеолиттік  белсенділігіне әсері анықталды (сурет 1.4). Ферменттік препараттың оңтайлы әсерінің температураға тәуелділігін анықтайды, стандартты субстраттың 2 мл 2% ерітіндісі алынды.

Гидролиз 0-ден 90°C-қа дейінгі температурада 30 минут бойы жүргізілді. Температура су термостатының көмегімен сақталды. Ұқсас зерттеулер реакция қоспаларына рН әсер еткенде жүргізілді.

Протепсиннің протеолиттік белсенділігіне рН қалай әсер етуіне  қатысты нәтижелер 1.4-суретте көрсетілген.

1.4-суретте экстремалды қисық анық көрінетін максимумы бар "қоңырау" пішініне ие екенін көрсетеді. Бұл қар көшкінінің жылу инактивациясының жоғары жылдамдығымен түсіндірілуі мүмкін.

Протепсин қалыпты температурада (35-40°C) максималды белсенділікті көрсетеді.

Ет өнеркәсібінде 0-4°C температура диапазоны ең үлкен практикалық маңызға ие. Бұл шикізатты сақтау және өңдеу, ең алдымен тұздау үшін қажет. Бұл температура диапазонында протепсин өзінің максималды белсенділігінің шамамен 15%-ын ғана көрсетеді. Бұл ферменттік препараттың жоғары температурадағы (60-65°C) жоғары қалдық белсенділігі де маңызды. Өйткені термиялық өңдеудің кейбір түрлерінде бұл шикізатпен ферментативті реакция жүргізуге мүмкіндік береді [22,23,24].

Сурет 1.4 – Протепсин ферментінің протеолиттік  белсенділігіне температураның әсері.

Термиялық өңдеу уақыты шектеулі болғандықтан, белсенділік өте маңызды. 1.4-суретте көрсетілгеніндей, протепсин 70°C және одан жоғары температурада белсенділігін толығымен дерлік жоғалтады. Зерттеулер көрсеткеніндей, 72°C-қа жеткеннен кейін (өнімнің көптеген технологиялар бойынша дайындалғанын көрсететін температура) протепсин 5 минут ішінде толығымен инактивацияланады.

рН деңгейінің препараттың белсенділігіне әсері 40°C температурада 2,0-ден 10,0-ге дейін зерттелді.

Ғалымдар қазіргі уақытта иммобилизациялық микрокапсуляция әдісінің тиімділігін зерттеуге ерекше назар аударуда. Зерттеудің мақсаты – жалған қайнаған қабаттағы ферменттерді дәйекті микрокапсуляциялау арқылы пепсин мен папаиннен кешенді ферменттік препаратты алу және оның шошқа етіне тендерлік әсерін бағалау. Зерттеу нысандары ферменттер: мальтодекстриннің қорғаныш қабығына микрокапсулаланған пепсин мен папаин. Күрделі ферменттік препараттың биокаталитикалық белсенділігі таза ферменттерге қарағанда жоғары екендігі анықталды. Микроинкапсуляция ұзақ сақтау кезеңінде ферменттердің жоғары протеолиттік белсенділігін сақтауға мүмкіндік береді. Зерттеу барысында ашыту ұзақтығына байланысты шошқа етінің физика-химиялық қасиеттері зерттелді. Иммобилизацияланған ферменттердің максималды белсенділігі сілтілік бағытқа ауысқаны анықталды. Тұзды ерітіндіде микрокапсуляцияланған ферменттік препаратты қолданған шошқа еті таза ферментті ерітіндімен салыстырғанда ақуыздардың суды байланыстыру қабілетін арттырғанын анықтады [24].

Жұмыста пепсин, трипсин, папаин және бромелайн сияқты протеазалардың малдың бұлшық ет ұлпасында биологиялық белсенді пептидтердің түзілу процесіне әсері зерттелді. Сондай-ақ ет шикізатын ашыту үшін P. pentosaceus 31, P. acidilactici 38, L. sakei 105, L. curvatus 2 бастапқы дақылдары пайдаланылды. Ет шикізатының ақуыз профилі екі өлшемді О'Фареллу электрофорезі, MALDI-TOF MS және MS/MS масс-спектрометрия әдістерімен зерттелді. Пепсин мен трипсин 12-40 аминқышқылдарының қалдықтары бар пептидтердің түзілуіне ықпал ететіні анықталды [25].

Сондай-ақ А.Лукин өзінің зерттеулерінде былай деп жазады: «Композиция белкового обогатителя для колбасных изделий включает в себя: вторичное мясное сырье, ферментный препарат, пробиотический концентрат, дополнительно содержит муку рисовую и консервант, а в качестве вторичного мясного сырья использована предварительно измельченная смесь рубца, губ и ушей крупного рогатого скота, взятых в соотношении 1:2:2, в качестве ферментного препарата – протепсин и пробиотический концентрат – Наринэ-форте». [26] (Шұжық өнімдеріне арналған ақуыз байытқышының құрамына мыналар кіреді: қайталама ет шикізаты, ферменттік препарат, пробиотикалық концентрат, қосымша құрамында күріш ұны мен консервант бар, ал екіншілік ет шикізаты ретінде ферменттік препарат ретінде 1:2:2 қатынасында алынған ірі қара малдың қарны, еріндері мен құлақтарының алдын ала ұсақталған қоспасы пайдаланылды – протепсин және пробиотикалық концентрат-Наринэ-форте).

«Наринэ форте» – бұл физиологиялық белсенді сұйық өнім, ацидофильді бактериялардың титрі кемінде 10 млн./1 мл және бифидобактериялар кемінде 1 млн./1 мл. «Наринэ форте» "Наринэ ТНСи" штаммының ацидофильді лактобактерияларының симбиотикалық стартерлерімен және "Наринэ ТНСи" штаммының түпнұсқа, Ресей Федерациясында патенттелген технологиясы бойынша ашытылған концентрацияланған сүттен және белсенді стартерден тұратын бифидобактериялар. Бифидобактериялардың белсенді стартерінде B. bifidum №791/bag және B. longum штамдары бар.

Тұтас бұлшық ет өнімдерінің технологиясында өнімнің ассортиментін кеңейту, өнімділігі мен сапасын арттыру үшін, негізінен, көп компонентті тұзды ерітінділермен шприцтеу және өңдеумен бірге бастапқы дақылдар қолданылады. Әдебиетте ет өңдеу үшін панкреатин және пепсин сияқты ферменттерді қолдану туралы мәліметтер бар [27]. Әдебиетте биологиялық белсенді сұйықтықтарда дайындалған фермент ерітінділерін қолдану туралы мәліметтер жеткіліксіз.

Ферменттік технологиялар функционалдық қасиеттерінің жоғары деңгейіне ие жоғары тазартылған коллаген гидролизаттарын өндіруде кеңінен қолданылды. Сонымен «Нейтраза 1.5 MG» және «Тағамдық коллагеназа» ферменттерінің препараттарын қолдану арқылы функционалдық қасиеттер кешені бар гидролизат алынды [28,29,30].

Тамақ өнеркәсібінде технологиялық жетістіктерді пайдаланудың бір түрі – протеолиттік ферменттерді жұмсақ құрылымды ет өнімдерін жасау үшін қолдану. Бұл аз шайнауды қажет ететін, тіс қатары бұзылған және күші төмендеген адамдар үшін, солардың  ішінде егде жастағы адамдар үшін өте маңызды. Бұл жұмыста қаттылығы төмен (120 мин sous-vide және 0,01 мг папаин/100 г) инновациялық ет өнімінің рецептурасы оңтайландырылды және рецептураның технологиялық сипаттамалары расталды [31].

Екінші сұрыпты сиыр етінен (гидромодуль 1:2), микробтық ферменттермен (протезим С, Flavourzyme 1000 L) және жануарлардан (протепсин) жасалған эмульсиядағы ақуыздарды гидролиздеу мүмкіндігі зерттелді. Ет ақуыздарының гидролизінің физика-химиялық және биохимиялық шарттары белгіленді. Гидролиз процесін жүргізудің оңтайлы параметрлері анықталды. Микробтық шыққан ферменттік препараттар жануарлардан алынатын препараттарға қарағанда жоғары температуралық оңтайлы әсер ететіні анықталды [32].

Қазіргі уақытта шұжық өнімдері үшін төмен сұрыпты шикізатты пайдалану өзекті болып табылады. Бұлшық ет тінін жасанды жұмсартудың бір жолы – оны протеолиттік ферменттік препараттары арқылы өңдеу. Ферменттік препараттар сәтті қолданылады. Солардың арқасында еттің қаттылығы азаяды. Сәйкесінше шұжық өнімдерінің сапасы жақсарады. Ферменттік препарат, әдетте, бұл тазартылмаған биологиялық зат, ал кешен мыналардан тұрады: қоректік орта және ілеспе ферменттердің басым құрамы бар микроорганизмдер. Ет өнімдерінің сапасын олардың құнын төмендете отырып арттыруға болады. Ол үшін коллагеназа мен протепсиннің протеолиттік ферменттік препараттары қолданылады [33].

Бұл зерттеудің мақсаты – құрылымы қолайлы өзгертілген ет алу үшін әртүрлі протеолиттік ферменттерді (бромелайн, папаин және флавурзим) пайдалану. Бұл шайнау немесе жұту проблемалары бар адамдар үшін өте қолайлы болмақ. Үлгілер 6-деңгейге жатқызылды (жұмсақ тағамдар және бір тістеуге болатын тағамдар). Дисфагияға арналған диеталар физикалық-химиялық және текстуралық параметрлер бойынша сипатталады және егде жастағы адамдарда өзгерістерді имитациялайтын асқазан-ішек жолдарының ас қорытумен бағаланады [34].

Шикізатқа енгізілген ферменттік препараттар ақуыз құрылымдарының трансформациясының автолитикалық әсерін қамтамасыз етеді, ал солардың әсерінен еттің жетілу процестері 3-5 есе жылдам жүреді және қысқа мерзімде аяқталады. Ферменттік препараттар еттің негізгі ақуыздарына – миозинге, коллагенге және эластинге әсер етеді. Еттің ақуыз құрылымдарының өзгеру қарқындылығы мен тереңдігі препараттардың түріне, мөлшеріне, ферменттердің белсенділік дәрежесінің ауырлығын, өңдеу ұзақтығын алдын-ала анықтайтын физикалық-химиялық жағдайларға байланысты [35].

Осылайша шұжық өндірісінде протепсин ферментін қолдану ет өнеркәсібіндегі зерттеулердің өзекті бағыты болып табылады. Алайда шұжық технологиясында протепсинді қолдану процесі күрделі болуы мүмкін және ол белгілі бір білім мен тәжірибені қажет етеді. Бұл зерттеудің өзекті екендігін білдіреді. Мысалы, максималды әсерге жету және ащы дәм мен жағымсыз иістің пайда болуы сияқты жағымсыз әсерлерден аулақ болу үшін әрбір ет өнімі бойынша оңтайлы гидролиз уақыты мен температураны  анықтап алу қажет.

Протеолиттік бағыттағы ферменттердің ішінде Ресейде өндірілетін «Протепсин» ферменті ерекше орын алады. Препарат тауықтардың асқазанынан жасалады. Өндірушінің ақпаратына сәйкес ферменттік препарат сүт ұю әсері бар қышқыл протеазалар кешенін қамтиды және ет шикізаты мен оны қайта өңдеу өнімдерін өңдеуге ұсынылады. Препараттың протеолиттік кешенінің құрамында ет пен ет жүйелерінің әртүрлі ақуыздарына әсер ететін ферменттер бар. Ет ақуыздарына әсер еткенде тіндік ферменттерге катепсиндерге ұқсас қасиеттерді көрсетеді. «Протепсин» - ақшыл сұр түсті ұнтақ, протеолиттік белсенділік деңгейі бойынша шығарылады: 50, 100 және 150 бірлік / г. Ет өнімдерін өндіру кезінде протепсин өнімнің салмағына 0,01 ÷ 0,005% мөлшерінде қолданылады. Препараттың жұмыс белсенділігі 20-45°C температурада көрінеді. Ет жүйелеріндегі ферменттің оңтайлы температурасы 40-45°C. Фермент кешенінің протеазаларын толық инактивациялау 70°C температурада 15 минут ішінде жүреді. Препаратты енгізудің ұсынылатын нормасы рН 4,5÷6,0 болатын жүйенің күйіне арналған [36,37].

Барлық бұлшықет ақуыздарына әсер етудің арқасында протепсин маңызды аминқышқылдарын бұзбай, ақуыздардың ылғал байланыстыру қабілетін және ылғалдануын арттырады. Бұл ет құрылымының қопсытылуына, пенетрация дәрежесінің жоғарылауына, иммобилизацияланған ылғал көлемінің ұлғаюына және өнімділіктің 10-20%-ға өсуіне септігін тигізеді.

«Протосубтилин Г10Х» препараты Тверь облысы, Зеленогорский кенті, Вышневолоцк ферменттік препараттар зауытының өндірісі жағдайында Bacillus subtilis микробтық көзінен алынады. Препарат ет тектес сіңірілмейтін ақуыздардан гидролизаттар алу үшін және препараттық мақсаттарда кеңінен қолданылады.

Оңтайлы әрекет рН 6,5-8,0 аймағында орналасқан, термиялық оптимум 40-45°C. стандартты белсенділік 100 бірлік/г. электрофизикалық және хроматографиялық зерттеулер препараттың ақуыз құрамының жоғары гетерогенділігін көрсетеді. Қауырсынның, мүйіздің, тұяқтың, қылшықтың, шаштың негізгі құрамдас бөлігі болып табылатын кератин ақуыздарының әсерінен оның мүмкіндіктерін зерттеу қызығушылық тудырды [37].

Ғалымдардың айтуынша протеолиттік ферменттер микробтық ферменттер болып табылады және әлемдік нарықтағы барлық ферменттік препараттар өндірісінің жартысына жуығын құрайды. Жылдар өткен сайын жаңа түрлер алынады және олардың саны үнемі өсіп, толықтырылып отырады. Алайда дәл біздің елде ет шикізатын өңдеу үшін ет өнеркәсібінде қолданылатын ферменттік препараттарды өндіру мәселесі бар. Осылайша жұмыс барысында ет шикізатынан жасалған өнімдер сапасының тұрақтылығын қамтамасыз ететін функционалдық-технологиялық қасиеттерді реттеу үшін ферменттік препараттарды пайдаланудың ғылыми тұжырымдамасы теориялық тұрғыдан толықтырылды және эксперименттік түрде расталды. Дәнекер ұлпаның  құрамы жоғары шикізатты өңдеуге арналған Мегатерин Г10х ферменттік препараты ет өнімдерін өндіруге арналған шикізат базасын кеңейтуге және ет саласында одан әрі тиімді биотехнологияларды құруға мүмкіндік береді [38].

Хайруллина М. Ф., Ребезова М. Б. Дуць А. О., Ребезова Я. М. ферменттік препарат пен бастапқы дақылдардың қатысуымен, кейіннен термиялық өңдеумен және салқындатумен, алдын ала ұсақталған ет шикізатының - 1 сұрыпты сиыр етінің немесе тауықтың төс етінен ет өнімін өндіру әдісін әзірледі. Тұздау ферменттік препараттың қатысуымен белгілі бір уақыт ішінде ферментативті қоспамен протепсинмен жүзеге асырылады, оған 1-ші Фермактив М-082 (Staphylococcus carnosus M III DSM - №1952) сиыр еті үшін бастапқы дақылдар қосылады, ал тауықтың төс еті үшін-Фермактив РП-093 (Staphylococcus Carnosus M17 DSM - №1953), берілген мөлшерде алынған. Термиялық өңдеу 2 кезеңде жүзеге асырылды - біріншісі 40°C температурада 1 сұрыпты сиыр еті үшін – 3 сағат, ал тауықтың төс еті үшін – 2 сағатты қамтыса, екіншісі, 70°C температурада – 30 минутты қамтыды. Ет өнімдерінің, оның ішінде органолептикалық көрсеткіштері жоғары снек өнімдерінің ассортиментін көбейтуді және өндіріс технологиясын қысқартылуын қамтамасыз етеді [39].

Антипова Л.В., Горбунков М. В. мұздалған ет блоктарынан тартылған ет дайындау әдісін жасады. Жоғары, бірінші және екінші сұрыпты сиыр етін қайнатылған шұжық, сарделек өндірісінде қолдануға болады. Мұздатылған ет блоктарынан тартылған етті дайындау әдісі ет блоктарын ұсақтауды және тұздауды қамтамасыз етеді, ал ет блоктарын ұсақтау алдын-ала жылытусыз жүзеге асырылады. Тұздау стандартты протеолиттік белсенділігі 100 бірлік/г протепсин ферменттік препаратын қосумен жүргізіледі. Тартылған ет 2-сұрыпты сиыр етінен тұрады, оған су, қан плазмасы, протепсин ерітіндісі және тұз қосылады. Бұл ретте тартылған етті пісіру уақытын қысқарту, жібіту кезіндегі шығындарды жою, өнімнің тиімділігін арттыру, бұлшықет ақуызының ылғал ұстау қабілетін арттыру, дәнекер ұлпасын жұмсарту, ет дәмін дамыту қамтамасыз етіледі [40].

Хренов В.А., Гуринович Г. В., Мышалова О. М., сиырдың төс етінен  ысталған және пісірілген өндірістік тәсіл жасады. Өнертабыс 0-4°С   температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 74-76% болғанда 21 тәулік ішінде жартылай ұшаларда немесе төрттен бір бөлігінде сиыр етінің құрғақ пісуін, кеуде бөлігінен шикізатты ірі бүтін бөлікпен бөлуді, беткі майдан тазартуды, шикізатты теңіз тұзы мен бұрыш қоспасымен сүртуді, ыстап пісіру-ашық камерада 95-98°С   тұрақты температурада 12 сағат бойы түтінмен пісіруді көздейді. Дайын өнімнің тағамдық құндылығын арттыру, оның құрылымдық-механикалық және органолептикалық көрсеткіштерін жақсарту, технологиялық процестің ұзақтығын қысқарту қамтамасыз етіледі [41].

Шикізаттың құрылымдық-механикалық қасиеттерін жақсарту және өнім сапасын жақсарту үшін протепсин ферменттік препаратын қолдануды көздейтін сиыр еті мен шошқа етінен жасалған дәмді, тұтас бұлшықетті ысталған-пісірілген өнімдерді өндіру тәсілі бойынша айтар болсақ, бұл әдіс ет шикізатын дайындауды, кейіннен шикізатты ылғал әдіспен тұздауды, құрамында протепсин ферменті, сойылған жануарлардың қан плазмасы, ас тұзы бар 10% тұзды ерітіндіні енгізе отырып, шприцтеуді, 0-4°С   температурада 2-3 сағат ішінде тұздалған камерада шприцтелген кесектерді ұстауды, содан кейін 85-95°С   температурада 6-7 сағат ішінде ыстау-пісіру режимінде термиялық өңдеуді қамтиды.

А. О. Рязанцева, Е.Е. Курчаева, И. А. Глотова ет шикізатын дайындауды, шикізат тұздау, ұстау, ұсақтауды, тағамдық қоспаларды, дәмдеуіштерді, ақуыз қоспасын, ферменттік препаратты енгізіп, мұз қосып, нан пішіндеуді, пісіруді, салқындатуды және буып-түюді көздейтін ет нанын өндіру әдісін әзірледі. Ферменттік препарат ретінде «Revada TG 11» трансглютаминазасы негізгі шикізат массасының 0,03-0,04% мөлшерінде пайдаланылады, ал пісірер алдында қалыптасқан нан 10-12°С   температурада 1,5-2,5 сағат бойы сақталады. Ақуыз қоспасы ретінде гидратталған люпин ұнын қолдануға болады. Бұйымдарды қалыптаудың еңбек сыйымдылығын төмендету қамтамасыз етіледі. Өнертабыстың міндеті – ет нан өндіру технологиясын жеңілдету. Өнертабыстың техникалық нәтижесі – бұйымдарды қалыптаудың еңбек сыйымдылығының төмендеуі [42].

Ғалымдардың өнертабысының техникалық міндеті болып, тағамдық құндылығы жоғары, жақсартылған органолептикалық және функционалдық-технологиялық көрсеткіштері, өзіндік құны төмен және құрамында коллагені бар қайталама шикізатты ұтымды пайдалануы, ақуызбен байытылған өнімді алуды қамтамасыз ететін ет нанын өндіру тәсілін жасау болып табылады және тартылған етті металл нысандарда тығыздау жөніндегі еңбек шығындарына байланысты кемшіліктерді жоймайды.

Кременевская М.И., Соснина О. А. және т. б. авторлар құрамында ақуыз бар тағамдық ингредиентті алу әдісін келесідей жүзеге асырады. 20-25°C температурада ірі қара мал терісінің шеттік учаскелерін өңдеу кезінде алынған дәнекер ұлпаларының кесінділері сумен жуылады. Ферментативті өңдеу жүзеге асырылады, мұнда шикізат 1:2 қатынасында протосубтилин Г3Х немесе протепсиннің 1% ерітіндісінде өңделеді. Аппаратта араластырғыш құрылғылармен 33°С   температурада 1,5-2 сағат бойы қарқынды араластырады. 1:2 қатынасында сутегі асқын тотығының 2,5% ерітіндісімен 0,5 сағат бойы жарықтандырып, қыздырып және 60°C температурада натрий гидроксидінің 0,05% ерітіндісінде 1 сағат ұстап, салқындатады, сүзеді және 135-140°C температурада барабанды кептіру қондырғысында кептіріп, ұсақтайды, ылғалдың массалық үлесіне дейін кептіреді 8±2%, салқындатады және орайды. Өнертабыс ет өнеркәсібінің қосалқы өнімдерін өңдеу тереңдігін арттыруды, маңызды аминқышқылдарының толық жиынтығымен тағамдық ақуызы бар ингредиенттің қорытылатын түрін алуды қамтамасыз етеді [43].

Лукин А. А., Наумова Н. Л., Меренкова С. П. авторлар алдын ала ұсақталған екіншілік шикізатты қамтитын композицияны ұсынды: 75-79 мөлшерінде 1:2:2 қатынасында алынған ірі қара малдың қарны, құлақтары мен еріндері, 0,2-0,25 мөлшерінде протепсин ферменттік препараты, Наринэ-форте пробиотикалық концентраты 1-2 мөлшерінде, 4-6 мөлшерінде күріш ұны, 0,5-0,8 мөлшерінде натрий лимон қышқылының консерванты және қалғаны су. Бастапқы компоненттер, масса %-бен көрсетілген. Өнертабыс жоғары функционалдық-технологиялық көрсеткіштері мен профилактикалық қасиеттері бар биологиялық құндылығы жоғары өнімді алуды қамтамасыз етеді [44].

# 1.4 Жартылай ысталған шұжық технологиясында өсімдік ақуыздарын қолдану

Азық-түлік нарығын талдау малдардан алынатын тағамдарға, соның ішінде шұжықтарға сұраныстың артқанын көрсетеді. Әдетте, шұжықтардың сұранысы мен «сатып алу» деңгейі шикі ет өндірісінен асып түседі.

Ет шикізатының жетіспеушілігі өндірушілерді заманауи технологияларды енгізуге мәжбүр етеді, соның ішінде ет шикізатын өсімдік шикізатымен ішінара ауыстыруды көздейді. Жаңа өнімдерді әзірлеу кезінде диетология мен азық-түлік қауіпсіздігін басқару жүйесінің талаптарын ескеру қажет етеді. [45,46,47,48].

Ғалымдар [49] өсімдік қоспаларын қолдана отырып, жартылай ысталған шұжық өндірісін қарастыруда. Азық-түлік комбинаттарының қағидаттары бойынша функционалдық ингредиенттерді – йодталған калий мен натрий селенитінің ерітінділерінде өсірілген жасымық пен «Кумелакт» биологиялық белсенді қоспасын пайдалана отырып, жартылай ысталған шұжық өнімдерінің рецептурасы жасалынды. Функционалды ингредиенттердің технологиялық процестерге, физика-химиялық және органолептикалық көрсеткіштерге әсері қарастырылады. Жұмысты орындау кезінде зерттеудің стандартты әдістері қарастырылды. Зерттелетін үлгіні органолептикалық бағалау жүргізілді, ас тұзы мен нитрит тұзының массалық үлесі, ылғал мен майдың массалық үлесі, дайын өнімдегі ақуыз мөлшері анықталды. Зерттеу нәтижелері жартылай ысталған шұжық өндірісіндегі функционалды ингредиенттердің оң әсерін көрсетті.

Шұжық өндірісінде өсімдік ақуыздарын қолдану технологиялық процестің тұрақтылығының арқасында кең таралды, бұл сорпаның майлы ісінуінің және басқа да технологиялық ақаудың пайда болуын болдырмауға көмектеседі [50].

Өсімдік ақуыздарын қолдану өнімді оңай сіңіреді, жақсы органолептикалық көрсеткіштерді қалыптастырады және дайын өнімнің өзіндік құнын төмендетеді, бұл тұтынушылардың жоғары сұранысын қалыптастыратын факторлардың бірі болуы мүмкін. Өсімдік негізіндегі ақуыз компоненттерін пайдалану холестерин мен май қышқылдарын азайту арқылы дайын өнімнің сапасын жақсартады [51,52].

Соңғы жылдары соя өңдеу өнімдері ет өнімдерін өндіруде өсімдік компоненті ретінде қарқынды қолданылады. Дегенмен, нарықта генетикалық түрлендірілген сояның пайда болуымен ет өнімдерін өндірушілер балама өсімдік шикізаттары ноқат, люпин, бақша тұқымдары, зығыр және т. б. назар аудара бастады [52].

Люпин бүкіл әлемде кеңінен танымал. Ресей Федерациясында сары, ақ және тар жапырақты люпин өсіріледі. Ең көп тарағаны – ең ерте жетілуімен ерекшеленетін тар жапырақты люпин. Оның құрамында дәнді дақылдарға қарағанда ақуыз мөлшері шамамен 4 есе жоғары. Суда еритін люпин фракциясы 23-44%, тұзда еритін - 47-56, спиртте еритін - 1,9-11, сілтіде еритін - 3-9%, яғни басқа бұршақ дақылдарымен салыстырғанда суда еритін ақуыздардың ең аз мөлшері [53].

Люпин ақуызында маңызды аминқышқылдарының мөлшері жоғары. Бұршақ дақылдарының ішінде люпин протеолиттік ферменттердің — трипсин мен химотрипсиннің әсерін тежейтін заттардың ең аз мөлшеріне ие, сондықтан оның қоректік заттардың, әсіресе ақуыздың сіңімділігі өте жоғары. Биологиялық құндылығы бойынша люпин ақуызы соядан және жануарлардан алынатын кейбір тағамдардан кем түспейді, ал термиялық өңдеуден кейін тауық жұмыртқасының ақуызынан асып түседі.

Технологияда өсімдік ақуыздарын қолдану дайын өнімнің шығымдылығын арттырып қана қоймай, өзіндік құнын төмендетуге мүмкіндік береді [51,52,53].

# 1.5 Ет өнімдерін өндіруде қарақұмық ұнын пайдалану

Қарақұмық – қарақұмық тұқымдасына жататын шөптесін өсімдік. Оның тұқымын адам тамақ үшін және жануарларды азықтандыру үшін пайдаланады. Қарақұмықтың 28 түрі бар. Қарақұмықтың артықшылығы – ол жақсы бал өсімдігі болып табылады. Қазақстанда «Богатырь», «Сумчанка» сұрыптары қолданылады. Олар елден тыс жерде өсірілген, бірақ бізде жақсы тамыр жайған. Жергілікті сұрыптар – «Шортанды ірі дәнінің» барлық түрлері. Қазақстанда өсіруге рұқсат етілген тағы бір сорт – «Жарма». Қарақұмықты жақсы өсіру үшін құнарлы топырақ болуы керек. Бейтарап қышқылдық деңгейі бар саздақтар мен құмды саздақтар бұл өсімдікке жақсы сәйкес келеді. Қазақстанда қарақұмық негізінен Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарында өсіріледі. Оның ең азы Ақмола және Шығыс Қазақстан облыстарында өсіріледі [54].

2022 жылдың қаңтар-қыркүйек айлары аралығында қарақұмық жармасы өндірісінің көлемі өткен жылдың ұқсас көрсеткіштерімен салыстырғанда 66,9% - ға ұлғайды. Он бір қазақстандық кәсіпорын 30 мың тоннаға жуық қарақұмық шығарды. Бұл ретте бұл жарманың орташа жылдық тұтыну көлемі 29,1 мың тоннаны құрайды. Осылайша толық емес жыл ішінде отандық өндірушілер ішкі нарықты қарақұмықпен толық қамтамасыз ете алды.

Қарақұмық импорты 2022 жылы 80%-ға төмендеп, 600 тоннаны құрады. Салыстыру үшін: 2021 жылдың қаңтарынан қыркүйегіне дейін елге 3 мың тоннаға жуық қарақұмық жармасы әкелінді  [55].

Қазіргі уақытта қарақұмық өнімдері әлемнің көптеген елдерінде апта сайынғы тағам рационына кіреді. Қарақұмықтан жасалған қарақұмық ұны, бидайдан айырмашылығы, құрамында адам ағзасына қажетті дәрумендер мен минералдар көп, құрамында глютен жоқ және өсімдік ақуызының ерекше көзі болып табылады. Қарақұмық ұнының тағамдық қасиеттерін де бағаламауға болмайды, мысалы: көмірсулардың көп мөлшері және ағзаға қажетті барлық аминқышқылдардың,  минералдардың болуы, олардың ішінде магний, мырыш, темір, калий, рутин, табиғи антиоксиданттар, сондай-ақ В дәрумендері мен Е дәрумені бар. Онда олар пектин мен лигнин, целлюлоза  және гемицеллюлозамен ұсынылған. Дәл осы заттар қарақұмық ұнының адам ағзасына емдік және тазартқыштық сипатта әсер етуіне мүмкіндік береді [56].

Қарақұмық ұны – бұл ерекше дәм мен пайдалы қасиеттердің үйлесімі бар ерекше өнім.

Сонымен қатар қарақұмық ұны маңызды емдік қасиеттерге ие. Бұл тамыр жүйесіне оң әсер етеді, капиллярларды нығайтады, бауырдың дұрыс жұмыс істеуіне ықпал етеді, токсиндерді кетіруге көмектеседі. Бұл қандағы холестерин мөлшерін азайтуға көмектесетін бірнеше тағамдардың бірі. Қарақұмық остеоартритпен ауырғандарға және іш қуысының ауруларына көмектеседі. Ең таңқаларлығы, қарақұмықтың көмегімен адам көңіл-күйін көтере алады және оның құрамындағы допамин гормонына байланысты депрессияның даму қаупін азайта аласыз. Қарақұмық ұнынан дайындалған тағамдарды қолданған кезде токсиндер мен артық майлар, ауыр металдардың токсиндер мен тұздар ағзадан шығарылады. Әр түрлі аллергияға, соның ішінде кез-келген тағамға аллергиялық реакцияларға детоксикация ретінде және аллергияға жақын адамдар үшін диеталық тағам ретінде ұсынылады. Сонымен қатар қарақұмық ұнының орташа калориясы (353 Ккал), бұл қант диабетімен ауыратын адамдар үшін диеталық тағамдарды дайындауда жиі кездесетін ингредиент болып табылады [56,57].

Қарақұмық ақуызының құрамында тез еритін фракциялар-альбуминдер мен глобулиндер бар. Олар қарақұмықтың 78%-ға дейінгі сіңімділігін анықтайды. Қарақұмық ақуызының биологиялық толықтығы ең теңдестірілген және құнды ақуыздар ретінде тауық жұмыртқасы мен құрғақ сүт ақуызына жақын. Метионин мен лизиннің құрамы бойынша қарақұмық ұнының ақуызы барлық дәнді дақылдардан асып түседі. Мұндай ұн диеталық талшықтың таптырмас көзі болып табылады. Қарақұмықта сонымен қатар талшық, алма, лимон, қымыздық, малеин қышқылдары бар, олар тағамның ағзаға жақсы сіңуіне және қоректік заттардың сіңуіне ықпал етеді. Сондай-ақ қарақұмық ядросы мен оның ұсақ қабығында минералдар бар [58].

Қарақұмық дәнінен жасалған өнімдер флавоноидтардың қайнар көзі ретінде қызығушылық тудырады. Оларды үнемі тұтыну жүрек-қан тамырлары ауруларының даму қаупінің төмендеуіне әкеп соғады. Қан тамырларының нығаюына ықпал етеді. Бұл адам ағзасының әртүрлі биологиялық функцияларына, мысалы, антимутагендік, қатерлі ісікке қарсы және жасартатын функцияларға оң ықпал етеді. Бумен пісірілмеген қарақұмық ұнында бумен пісірілгенге қарағанда флавоноидтар көп: гал қышқылы-4 есе, катехиндердің қосындысы орта есеппен 77%-дан асады; күнделікті – 16,7%, флавоноидтардың орташа мөлшері (күнделікті) 26,5%- дан, ал кверцетин 25%-дан асады [57,58].

Авторлар қарақұмық ұнын зерттеу барысында мынандай қорытындыға келді: «Содержание углеводов в ней на 20-23% меньше, чем в рисовой или кукурузной муке, за счет более низкого содержания крахмала, пищевых волокон наоборот значительно больше, что говорит о диетических с свойствах гречневой муки. Содержание витаминов и минеральных веществ также значительно выше показателей других образцов». [59] (Оның құрамындағы көмірсулардың мөлшері күріш немесе жүгері ұнына қарағанда 20-23%-ға аз, өйткені құрамында крахмал, диеталық талшық аз, керісінше, қарақұмық ұнының қасиеттері бар диеталық заттар туралы айтады. Дәрумендер мен минералдардың құрамы басқа үлгілердің көрсеткіштерінен едәуір жоғары).

Алынған деректерді салыстыру технологиялық экспозиция кезінде флавоноидтардың гидролизі көбірек боялған қоңыр заттар түзетінін көрсетеді. Буға пісірілген жарма ұны бөлшектердің мөлшерімен де, қоңыр түстің қарқындылығымен де ерекшеленеді. Барлық буға пісірілген жарма үлгілерінде қара қоңыр агломераттар пайда болады, ал буға пісірілмеген қарақұмық ұнында ұсақ және бозғылт түсті бөлшектер бар. 1.5-кестеде қарақұмық ұнының сипаттамасы көрсетілген [60].

Кесте 1.5 – Қарақұмық ұнының сипаттамасы

| Көрсеткіштердің атаулары | Нормативті көрсеткіштер |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Органолептикалық көрсеткіштер |  |
| Түс | ашық қоңырдан қара қоңырға дейін |
| Иіс | қарақұмық ұнына тән, көгерген және басқа бөтен иістер жоқ |
| Дәм | қарақұмық ұнына тән, ащы және сыртқы дәмі жоқ |
| Физика химиялық көрсеткіштер |  |
| Ылғалдылық, %, артық емес | 12,0 |
| Ұнтақтау мөлшері - електен шығу,%, артық емес - електен өту, кем емес | 6,0 50,0 |
| Минералды қоспалар | шайнау кезінде қытырлақ сезілмеуі керек |
| Қышқылдылық, град., артық емес | 5,0 |
| Металломагниттік қоспа, 1 кг-ға мг өнім (жеке бөлшектердің мөлшері емес 0,3 мм артық, салмағы 0,4 мг артық емес) | 3,0 рұқсат етілмейді |
| - мөлшері мен массасы көрсетілгеннен үлкен мәндері |  |
| Ластану, зиянкестер | рұқсат етілмейді |
| Микробиологиялық көрсеткіштер |  |
| КМАФАнМ, КОЕ/г, артық емес | 5*103 |
| БГКП (колиформ) | рұқсат етілмейді 0,01 г. |
| Патогенді, соның ішінде сальмонеллалар | рұқсат етілмейді 25 г. |

1.5-кестенің жалғасы

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| B.cereus | рұқсат етілмейді 0,1 г. |
| Зеңдер, КОЕ/г, не более | 50 |
| Улы элементтер |  |
| Қорғасын | 0,5 |
| Мышьяк | 0,2 |
| Кадмий | 0,1 |
| Сынап | 0,03 |
| Микотоксиндер |  |
| Афлатоксин B1 | 0,005 |
| Т-2 токсин | 0,1 |
| Охратоксин | 0,005 |
| Дезоксиваленол | 0,7 |
| Зеараленон | 0,2 |
| Пестицидтер |  |
| Гексахлорциклогексан (α, β, γ - изомеры) | 0,5 |
| ДДТ және оның метаболиттері | 0,02 |
| Сынап органикалық пестицидтер | рұқсат етілмейді |
| 2,4-Д қышқылы, оның тұздары, эфирлері | рұқсат етілмейді |
| Радионуклидтер |  |
| Цезий – 137, Бк/кг, артық емес | 60 |

Мақалада глютенге төзбеушілікке байланысты аутоиммунды аурулары бар адамдарды тамақтандыру мәселесіне арналған. Құрамында глютені бар өнімдерді әртүрлі жарма түрлерінен алынған ұнға ауыстыру мүмкіндігі қарастырылып, оларды әртүрлі тамақ жүйелерінде қолдану бойынша ұсыныстар беріледі. Сонымен қатар еттен дайындалған жартылай өнімдерді қарақұмық ұнына аунату түрінде пайдалану мүмкіндігі зерттелді.

Жұмыста қарақұмық ұны жартылай өңделген ет өндірісінде дәстүрлі емес қоспа ретінде қолданылады. Зерттеу барысында алдымен тартылған ет дайындалды, содан кейін рецепт бойынша ингредиенттер қосылып, котлеттер дайындалды. Тартылған еттің бір бөлігі 5% және 10% қарақұмық ұнымен ауыстырылды. Ет жартылай фабрикаттарының функционалдық-технологиялық және органолептикалық қасиеттерін зерттеу нәтижелері бойынша өсімдік компоненттерін енгізудің оңтайлы нұсқалары анықталды. Ең жақсы нұсқа-10% қарақұмық ұнын қосу. Бақылау үлгісімен салыстырғанда, қарақұмық ұнының 5% және 10% қосылуы котлеттердің жоғары және жақсы функционалды-технологиялық және органолептикалық қасиеттерін көрсетеді. Мұндай көрсеткіштер өндірісте жоғары функционалдық-технологиялық қасиеттері бар ет-өсімдік жартылай фабрикаттарын пайдалануға мүмкіндік береді [61].

Мақалада  қарақұмық ұнын балаларға арналған шұжықтарды өндіру технологиясында қолданады. Эксперименттік нәтижелердің мәліметтері бойынша, шұжық технологиясында өсімдік компоненттерін қолдану дайын өнімнің технологиялық және тұтынушылық қасиеттерін арттыруға көмектеседі, оны дәрумендермен, минералдармен және басқа биологиялық белсенді заттармен байытады деген қорытынды жасауға болады. [62].

Қарақұмық жармасы денсаулық пен функционалдық артықшылықтар үшін қоректік заттардың жақсы көзі болғанымен, тұтас қарақұмықтың ет өнімдерінің сапалық сипаттамаларына әсері туралы шектеулі ақпарат бар. Осылайша бұл зерттеудің мақсаты – қарақұмық ұнының микробиологиялық және функционалдық қасиеттеріне әсерін және 21 күн бойы 4°C температурада сақталған салями шұжық липидтерінің тотығу тұрақтылығын бағалау болды [63,64,65].

Ребезов М. Б., Гаязова А. О. және т. б. авторлар құрамында күркетауық немесе үйрек еті, жүгері немесе қарақұмық ұны мен гидратталған сұлы үлпектері қосылған жаңа піскен кәді, концентрацияланған сүт сарысуы немесе гидратталған сарысу ақуызының концентраты, зығыр майы, жаңа піскен пияз, тауық немесе меланж жұмыртқасы, ұнтақталған қара бұрыш, сығынды бар СО2  розмарин, ас тұзы, су және талқан  қоспасына аунатуға арналған жартылай фабрикат әзірледі. Химиялық құрамы бойынша теңдестірілген, тағамдық, биологиялық және энергетикалық құндылығы мен функционалдық бағдары жоғары мамандандырылған мақсаттағы туралған ет-өсімдік жартылай фабрикатын алу қамтамасыз етіледі [66].

Волков А. П. пісірілген шұжық өнімдерін өндіру әдісін жасады. Бұл әдіс ет шикізатын бөлшектеу, сүйектерді, сіңірінен ажырату, ұсақтауды және кесуді, оған тұздау ингредиенттерін, дәмдеуіштерді, хош иісті қоспалар мен қоспаларды енгізуді, батондарды қалыптауды, тұнбаны және термиялық өңдеуді қамтиды. Берілген арақатынастағы майсыз және майлы ет шикізаты алдын-ала дәмдеуіштермен және ұнтақталған сүтпен араластырады, ол тартылған массаның жалпы салмағына 1-ден 5%-ға дейін мөлшерде салынады, содан кейін тартылған ет араласады және гомогенизацияланады. Өсімдік толтырғышы ретінде қарақұмық, арпа және бұршақ дәндері қолданылады, олар өсімдік толтырғышының 1:2 қатынасында суға алдын-ала 10 сағаттан 20 сағатқа дейін малынған, содан кейін вакуум жағдайында берілген режимде оны шикі жұмсартылған түрінде шикізаттың жалпы массасының 3,5-тен 17%-на дейін ұнтақталған етке енгізеді және бәрін араластырады. Органолептикалық көрсеткіштерді жақсарта отырып, пісірілген шұжықтардың биологиялық құндылығын арттыру, өзіндік құнын төмендету және дайын өнімнің шығымдылығын арттыру қамтамасыз етіледі [67].

Бірінші тарау бойынша қорытынды

Қазіргі уақытта ет өңдейтін кәсіпорындар жартылай ысталған шұжықтардың құнын төмендету проблемасына тап болып, оларды халықтың барлық топтарына қолжетімді етуге күш салуда. Бұл мәселені шешудің бір жолы – жартылай ысталған шұжықтарды өндіруде арзан ет шикізатын, сондай-ақ өсімдіктер мен жануарлардан алынатын ақуыздардың әртүрлі түрлерін, тағамдық және хош иісті қоспаларды пайдалану.

Осыған байланысты арзан блокты ет шикізатынан, дәнекер және май ұлпаларының мөлшері жоғары еттерден, сондай-ақ өсімдіктер мен жануарлардан алынатын ақуыздардан салыстырмалы түрде төмен құны бар жартылай ысталған шұжықтарды өндіруге мүмкіндік беретін жаңа рецептураларды дайындау мен технологияларды жетілдіру өзекті мәселе болып табылады.

Өсімдік протеиндерін пайдалану өнімді жеңіл сіңімді етеді, жақсы органолептикалық көрсеткіштерді қалыптастырады және дайын өнімнің өзіндік құнын төмендетеді, бұл жоғары тұтынушылық сұранысты қалыптастыру факторларының бірі болуы мүмкін. Өсімдік негізіндегі ақуыз компоненттерін пайдалану холестерин мен май қышқылдарын азайту арқылы дайын өнімнің сапасын жақсартады.

Әдеби шолуда ет және ет өнімдерін өндіру нарығына талдау жасалды. Әдебиеттерді талдау нәтижелеріне сүйене отырып, зерттеу нысаны ретінде жануар тектес протепсин ферменттік препараты таңдалды. Ферменттік препараттың құрамы ет және ет жүйелерінің әртүрлі белоктарына әсер ету дәрежесі бойынша теңдестірілген. Ет жүйесіндегі протепсин жасушаішілік ферменттерге ұқсас жұмыс істейді. Ол технологиялық параметрлердің кең ауқымында жұмыс істеуге мүмкіндік беретін қосымша қасиеттерге ие: 20-45°C температурада препараттың оңтайлы температурасы; толық инактивация 70 °C температурада 15 минут бойы жүреді; оңтайлы рН диапазоны 4,5-6,0.

Ет ақуызының қасиеттерін протепсиннің жұмыс белсенділігінің диапазонымен салыстыра отырып, оны массирлеу, тендерлеу сияқты технологиялық процестерде қолдану оң әсер етуі мүмкін деген қорытынды жасауға болады.

Ғылыми-техникалық және патенттік әдебиеттерді талдау ет шикізатының дәнекер ұлпа ақуыздардың гидролиз процестерін күшейту үшін ферменттік препараттарды қолданудың өзектілігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар төмен сұрыпты ет шикізаты үшін ферменттерді қолдану қызығушылық тудырады, атап айтқанда 2-сұрыпты сиыр еті. Өйткені бұл бағыт әлі жеткілікті зерттелмеген.

Жартылай ысталған шұжық өндірісінің технологиясында қарақұмық ұнын тағамдық талшықтармен, суда еритін дәрумендермен және минералдармен байыту үшін қолдану да қызығушылық тудырады.

Жоғарыда аталған үш фактордың қосындысы: 2-сұрыпты сиыр еті, протеолиттік фермент, қарақұмық ұны ет өнеркәсібінде жеткілікті зерттелмеген. Осы диссертацияда зерттеудің қажеттілігі туралы қорытынды жасалды.

2 ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ, ЗЕРТТЕУДІҢ НЫСАНДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ

# 2.1 Зерттеу схемасы және эксперимент жүргізу шарттары

Осы тарауда теориялық және эксперименттік зерттеулерді жүргізуді ұйымдастыру мәселелері, зерттеу нысандары мен әдістері қаралады.

Қазақстан Республикасындағы ет өнеркәсібінің қазіргі даму үрдістері

Зерттеу бағытындағы өзектілікті негіздеу, зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау.

Ғылыми және патенттік әдебиеттерді талдау

Жартылай ысталған шұжық технологиясында өсімдік ақуыздарын қолдану. Қарақұмық ұны

Ет өнімдерінің технологиясында протеолиттік ферментті қолдану. Протепсин

Экспериментті ұйымдастыру, зерттеу нысандары мен әдістері

Математикалық анализ

Зерттеудің теориялық негіздемелері

Ет шикізатының арақатынасын таңдаудың негіздемесі және оның тағамдық құндылығын зерттеу.

Протепсин ферментінің мөлшерін таңдау негіздемесі

Алынған нәтижелерді математикалық тұрғыда өңдеу

Жартылай ысталған шұжық өндірісіндегі қарақұмық ұнының мөлшерін анықтау

Жартылай ысталған шұжық өнімдерінің тәжірибелік үлгілерінің функционалдық-технологиялық және құрылымдық-механикалық сипаттамалары мен сапалық көрсеткіштерін зерттеу

Протепсин ферменті мен қарақұмық ұнын қолдана отырып, жартылай ысталған шұжық технологиясын жетілдіру

Зерттеу нәтижелерін тәжірибелік іске асыру

Жартылай ысталған шұжықтың жаңа түріне нормативтік-техникалық құжаттама жасау және бекіту

Экономикалық тиімділікті есептеу

Сурет 2.1 - Эксперименттер жүргізу схемасы

2.2 Зерттеу нысандары

Зерттеуге арналған материалдар: дәнекер ұлпасы жоғары екінші сұрыпты ірі қара малдың еті; жартылай майлы шошқа еті; шошқаның төс еті; қарақұмық ұны; жартылай ысталған шұжықтардың модельдік үлгілері; протепсин ферменттік препараты (стандартты протеолиттік  белсенділігі 100 бірлік/г), Ржавкадағы «Эндокриндік ферменттер зауыты» ЖАҚ өндірген, Солнечногор ауданы, Мәскеу облысы.

Протепсин - ет өнеркәсібінде ет шикізатын өңдеу үшін пайдалануға арналған қышқыл протеиназалар кешені бар жануарлардан алынатын ферменттік препарат [37].

Препараттың ферменттік құрамы ет өңдеу технологиясында қолданылатын әртүрлі ет ақуыздары мен ет жүйелеріне теңдестірілген әсер ету үшін жасалған.

Ет жүйесіндегі протепсиннің әсері жасушаішілік ферменттерге (катепсиндер) ұқсас. Ол синергетикалық әсер береді және оны технологиялық параметрлердің кең ауқымында қолдануға мүмкіндік беретін қосымша қасиеттерге ие, сонымен қатар жасушаішілік ферменттер аз әсер ететін немесе мүлдем әсер етпейтін ақуыз жүйелеріне әсер етеді.

Протепсиннің жалпы сипаттамалары келесідей:

- бұл ашық сұр ұнтақ,

- стандартты препарат 50, 100, 150 бірлік/г протеолиттік  белсенділігі бар үш модификацияға ие.

2.3 Зерттеу әдістері

Зерттеу барысында органолептикалық. физика-химиялық, функционалды-технологиялық, құрылымдық-механикалық, микроқұрылымдық және микробиологиялық әдістер қолданылады:

1) МемСТ 9599-2015 бойынша органолептикалық көрсеткіштерді зерттеу;

2) Физика-химиялық көрсеткіштерді зерттеу: МемСТ 9793-2016 бойынша кептіру әдісімен ылғал құрамын анықтау; МемСТ 23042-2015 бойынша экстракциялау әдісімен май құрамын анықтау; күйдіру әдісімен күл құрамын анықтау; МемСТ 25011-2017 бойынша ақуыз құрамын анықтау; портативті РВ-11 «Сарториус» рН-метрінің көмегімен Потенциометриялық әдіспен еттің белсенді қышқылдығын анықтау;

3) функционалдық-технологиялық қасиеттерін зерттеу: В. П. Воловинская мен Б. Я. Кельман модификациясындағы Грау және Хамма әдісімен ылғал байланыстыру қабілетін анықтау;

4) құрылымдық-механикалық көрсеткіштерді зерттеу: Ребиндер-Семененко әдісімен шекті ығысу кернеуін (ПНС) анықтау.

5) микробиологиялық көрсеткіштерді зерттеу: МемСТ 10444.15-94 бойынша Петри табақтарында себу әдісімен мезофильді аэробты және факультативті-анаэробты микроорганизмдердің санын анықтау; МемСТ 30518-97 бойынша ішек таяқшалары тобының бактерияларының (колиформды бактериялардың) санын анықтау;

6) су белсенділігін анықтау;

7) бөлшектеп өлшеу жолымен дайын өнімнің шығуын айқындау.

МемСТ 9959-2015, ҚР СТ 1731-2007 бойынша органолептикалық бағалау жүргізу

Органолептикалық бағалау өнім сапасының органолептикалық көрсеткіштерінің нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін белгілеуге, сондай-ақ оны өндіріске қою кезінде ет өнімдерінің жаңа түрлерін бағалауға негізделген [68, 69].

МемСТ 9793-2016 бойынша ылғал құрамын анықтау

Әдіс өнімнің аспасын кептіру шкафында 150°С    температурада тұрақты массаға дейін кептіруге негізделген [70].

МемСТ 23042-2015 бойынша май құрамын анықтау

Бұл әдіс ет пен ет өнімдерінде кездесетін жалпы майды алуға негізделген [71].

Күлдің құрамын анықтау

Бұл әдіс ілмектің органикалық бөлігін жағуға негізделген, содан кейін минералды қалдықты 500-600°С    температурада күйдіреді, бұл муфель қабырғаларының қою қызыл қызуына сәйкес келеді [72].

МемСТ 26889-86 бойынша ақуыз құрамын анықтау

Бұл әдіс сілтілі ортада ақуыз тардың екі валентті мыс иондарымен пептидтік байланыстарының өзара әрекеттесуі нәтижесінде күлгін түсті кешеннің пайда болуына негізделген [73].

Белсенді қышқылдықты анықтау

Әдіс сыналатын ерітіндідегі сутегі иондарының концентрациясын өлшеуге негізделген.

Аппаратура, реактивтер және материалдар:

рН-метр портативті РВ-11 «Сарториус», қағаз немесе мақта сүзгілері, тазартылған су.

Сынақ жүргізу

Еттің рН мәні 1:10 қатынасында дайындалған су сығындысында анықталады. Қоспа мезгіл-мезгіл араластырылған кезде 30 минут бойы тұндырылады және қағаз немесе мақта сүзгісі арқылы сүзіледі. рН-метр көмегімен рН шамасын өлшеу үшін шыны электрод қолданылады. Электрод рН-метрге қосылады және сыналатын ерітіндіге орналастырылады. рН-метр тізбектің ұштарындағы кернеуді өлшейді, оны рН бірліктеріне айналдырады және алынған нәтижені көрсетеді [74].

Ылғал байланыстыру қабілетін анықтау

Бұл әдіс сыналатын үлгінің суды жеңіл сығымдау кезінде шығаруына, сүзгі қағазымен бөлінген судың сорбциясына және сүзгі қағазында қалдырған дақ аймағының өлшемі бойынша бөлінген ылғалдың мөлшерін анықтауға негізделген.

Еттің ылғал байланыстыру қабілеті (ЫБҚ) Грау-Хамм бойынша престеу әдісімен анықталды.

Шекті ығысу кернеуін анықтау

Шекті ығысу кернеуі Q0 тепе-теңдік жағдайында структурометрде өлшенеді [16]. Шекті ығысу кернеуі Q0 формула бойынша анықталады:

| Q 0 = К×Fn2, | (2.1) |
| --- | --- |

мұндағы:  n – батыру тереңдігі, мм;

F – салмақ, г;

К – тұрақты, конус бұрышының шамасына байланысты .

Шекті ығысу кернеуі 1 г/см3 және конус бұрышы 45°К=0,658 болатын құрылымдар үшін дәл сол бұрыш пен шекті ығысу кернеуінің шамалары 1 г/см3 К=0,416-дан асады.

МЕМСТ 10444.15 - 94 сәйкес Петри табақтарында себу әдісімен мезофильді аэробты және факультативті-анаэробты микроорганизмдердің санын анықтау

Бұл әдіс өнімді себуге немесе өнімді өсіру ортасына іліп қоюға, дақылдарды инкубациялауға, барлық өскен көрінетін колонияларды санауға негізделген [75].

Аппаратура, материалдар, реактивтер және қоректік орта: микроскоп, термостат, жалпы мақсаттағы зертханалық таразы, оттық, колбалар, стерильді су түтіктері, стерильді тамшуырлар, Петри табақшалары, ерітінділер мен пистильдер, пинцеттер, құрғақ қоректік агар, бактериялық ілмектер, слайдтар, тазартылған су.

Сынақ жүргізу. Өнімнің аспасынан бастапқы және бірқатар он есе сұйылту дайындалады.

Әр сұйылтудан 1 мл стерильді тамшуырмен оттықтың жалынына жақын стерильді Петри табақтарына енгізіледі. Содан кейін әр шыныаяққа 10-12 мл балқытылған және 45-50°C температураға дейін салқындатылған ет-пептон агары қосылады. Материал мен орта шыныаяқтарды шайқау арқылы араластырылады және Агар толығымен қатайғанша жалғыз қалады. Әрі қарай, шыныаяқтар төңкеріліп, инкубация үшін 72 сағат ішінде температурасы (30±1) °С болатын термостатқа орналастырылады. Дақылдарды инкубациялағаннан кейін Петри табақтарында өскен колониялардың саны есептеледі.

ҚР СТ ГОСТ Р 51448-2010 (ИСО 3100-2-88) Ет және ет өнімдері. Микробиологиялық зерттеулер үшін сынамаларды дайындау әдістері [76].

Микроқұрылымдық талдау МемСТ 19496-2013 сәйкес жүргізілді. Ет және ет өнімдері. Гистологиялық зерттеу әдістемесі. Ет өнімдеріне гистологиялық зерттеулер классикалық микроқұрылымдық талдауға және әзірленген стандартталған әдістерге сәйкес жүргізіледі. Гистологиялық бөлімдер микротом-криостат MSM-2850 жасалынған. Слайдқа орнатылған бөлімдер үшін қысқа мерзімді қосымша бекіту әдісі қолданылды: формалиннің 8% ерітіндісі гистологиялық кесуге 30 минут бойы қолданылды, содан кейін 3 минут бойы сумен мұқият жуылады, бөлме температурасында кептірілді және гематоксилин мен эозинмен бояуға кірісті. Гистологиялық препараттарды зерттеу және оларды суретке түсіру Axioimaiger A1 Жарық микроскопында (Carl Zeiss, Германия) қосылған AxioCam MRc5 бейнекамерасы арқылы жүзеге асырылады. Кескінді өңдеу және морфометриялық зерттеулер жүргізу гистологиялық зерттеулерге бейімделген axiovision 4.7.1.0 кескінді талдаудың компьютерлік жүйесін қолдана отырып жүргізіледі. Сенімді нәтижелерге қол жеткізу үшін эксперименттер 3-5 рет қайталанған кезде кем дегенде үш рет қайталанады [77].

Су белсенділігін анықтау. Өнімдегі ылғалдың күйін сипаттау үшін интегралды сипаттама болып табылатын су белсенділігінің көрсеткіші өзгерген сайын кеңейе түседі. Судың белсенділігі микроорганизмдердің тіршілік әрекетіне, биохимиялық, физика-химиялық реакцияларға және өнімде жүретін процестерге әсер етеді. Ет пен ет өнімдерін сақтау уақыты, ет консервілерінің тұрақтылығы, түс пен иістің қалыптасуы, сондай-ақ термиялық өңдеу және сақтау процесінде шығындар судың белсенділігінің мөлшеріне байланысты. Тамақ құрамындағы судың жалпы мөлшерінен бактериялар, зеңдер, ашытқылар өздерінің өмірлік белсенділігі үшін белгілі бір «белсенді» бөлікті ғана пайдалана алады. Судың белсенділігі-бұл химиялық құрамы мен оның гигроскопиялық қасиеттеріне байланысты өнімнің өзіне тән қасиет, өніммен гигротермиялық тепе-теңдікте болатын қоршаған ортаға тән қасиет. Судың белсенділігі өнімдегі ылғал байланысының сапалы сипаттамасы болып табылады  [78].

Судың белсенділігі ет өнімдері үлгілерінің құрамы мен қасиеттерін талдау негізінде бельгиялық зерттеушілер ұсынған тұздың (С, %) және судың (W,%) арақатынасына байланысты есептеу формуласы бойынша есептелді:

aw = 0,9845 - 0,76*(C/W)                                   (2.2)

мұндағы: aw – су белсенділігі;

С-тұздың мөлшері %;

W- судың мөлшері %.

Дайын өнімнің шығымдылығын анықтау

Әдіс зертханалық таразыларда 1 г кем емес 10 дана дәлдікпен бөлшектеп өлшеу арқылы дайын өнімнің шығымдылығын анықтауға негізделген.

Математикалық талдау

Біз ет өнімін – сиыр, шошқа еті мен қарақұмық ұнынан жасалған жартылай ысталған шұжықты қарастырдық. Ет туралы мәліметтер шикізат, қарақұмық ұны, протепсин ферменті ретінде жиналды.

Осы мәліметтер негізінде регрессиялық модель жасалды.

Тәуелді айнымалы ретінде толық факторлы экспериент (ПФЭ 2n) жоспары экспериментті жоспарлау үшін белсенді қышқылдық пен ылғал байланыстыру қабілеті таңдалды.

Бұл жоспар үшін әр фактор сәйкесінше -1 және +1 кодталған бірліктерде көрсетілген «төмен» және «жоғары» екі деңгейде ғана зерттелді. Екі деңгейлі толық факторлық эксперименттердің жоспарлары олардың "төмен" және «жоғары» деңгейлеріндегі факторлардың барлық ықтимал комбинацияларын білдіреді. Басқа скринингтік схемалармен салыстырғанда толық факторлардың артықшылығы өзара әрекеттесу әсерін бағалау мүмкіндігі болып табылады. Толық факторлы эксперимент негізгі әсерлер мен екі факторлы өзара әрекеттесулерді ғана емес, N-факторлы өзара әрекеттесулерді де бағалай алады [79].

Негізгі әсерлерді бағалау үшін факторлық талдау Statistica 12.0 және MS Excel бағдарламалық жасақтамасының әртүрлі пакеттерін қолдану арқылы жүзеге асырылды. Дисперсиялық талдау (ANOVA) негізгі әсерлер мен өзара әрекеттесулердің болуы мен маңыздылығын қатаң бағалау үшін пайдаланылды. Дисперсиялық талдау кезінде жауап мәндерінің вариациялары екі компонентке бөлінді. Бір компонент тәуелсіз факторлар деңгейінің өзгеруіне, ал екіншісі табиғи эксперименттік өзгергіштікке байланысты. Фактор деңгейінің өзгеруіне байланысты жауаптың өзгеруін экспериментті айқын немесе жасырын қайталау арқылы өлшенетін табиғи өзгергіштікпен статистикалық түрде салыстыра отырып, негізгі әсерлер мен өзара әрекеттесулердің болуы туралы қорытындылар жасалды.

Бір факторлы дисперсиялық талдау.

Жалпы орташа мәнді топтық орташа мәндердің арифметикалық орташа мәні ретінде алуға болады:

|  | (2.3) |
| --- | --- |

Жалпы орташа мәнге қатысты топтық орташа сәтсіздік пайызының таралуына қарастырылып отырған фактор деңгейінің өзгеруі де, кездейсоқ факторлар да әсер етеді.

Осы фактордың әсерін ескеру үшін жалпы таңдамалы дисперсия екі бөлікке бөлінеді, олардың біріншісі фактор деп аталады Ѕ2ф, ал екіншісі қалдық Ѕ2қалд.

Осы компоненттерді есепке алу үшін алдымен ауытқу квадраттарының жалпы сомасы есептеледі жалпы орташа опция:

(2.4)

және осы фактордың әсерін сипаттайтын топтық орташа мәндердің жалпы орташа мәннен ауытқу квадраттарының факторлық қосындысы:

Ѕф = q ∑(xij-x)                                                      (2.5)

Соңғы өрнек әрқайсысын ауыстыру арқылы алынады опциялар берілген фактор үшін орташа мәннің Ѕжалпы г өрнегінде.

Ауытқу квадраттарының қалдық қосындысы айырмашылық ретінде алынады:

Ѕқалд. = Ѕжалпы-Ѕф                                                                  	 (2.6)

Жалпы таңдамалы дисперсияны анықтау үшін қажет Ѕжалпы өлшеу санына бөлу pq:

(2.7)

ал сәйкес келмейтін жалпы таңдамалы дисперсияны алу үшін бұл өрнекті pq/(pq-1)көбейту керек:

(2.8)

Тиісінше, факторлық емес дисперсия үшін:

(2.9)

мұндағы: p-1-орын ауыстырылмаған факторлық таңдамалы дисперсияның еркіндік дәрежелерінің саны.

Қарастырылып отырған параметрдің өзгеруіне фактордың әсерін бағалау үшін шама есептеледі:

(2.10)

Екі таңдамалы дисперсияның қатынасы ретінде ѕ2ф және ѕ2қалд. Фишер-Снедекор Заңы бойынша бөлінген, содан кейін алынған мән fнабл бөлу функциясының мәнімен салыстырылады

(2.11)

fкр критикалық нүктесінде, таңдалған α маңыздылық деңгейіне сәйкес келеді.

Егер fнабл>fкр, содан кейін фактор айтарлықтай әсер етеді және оны ескеру керек, әйтпесе ол елеусіз әсер етеді, оны елемеуге болады.

Деректерді визуализациялау. Өзара әрекеттесу графиктерін құру үшін факторлар екі-екіден таңдалды, бір фактор көлденең ось бойынша кейінге қалдырылды, ал екінші фактордың жоғары және төмен деңгейлеріндегі орташа жауап тігінен сызылады. Содан кейін екінші фактордың бір деңгейіндегі жауаптар түзу сызықтармен біріктірілді. Әрбір фактор тек екі деңгейде қолданылғандықтан, графиктер негізгі әсерлерді де, екі факторлы өзара әрекеттесуді де тез және оңай көрсетеді.

Оңтайландыру эксперименттері. Оңтайландыру экспериментінің мақсаты тәуелсіз факторлардың функциясы ретінде контурлық немесе топографиялық жауап картасының баламасын жасау болды. Бұл карта жауап беті ретінде белгілі және оңтайлы жауап беретін тәуелсіз факторлардың параметрлерін бағалау үшін қолданылады. Ылғал байланыстыру қабілетінің фермент мөлшеріне және ашыту ұзақтығына тәуелділігі Statistica 12.0 бағдарламалық құралының көмегімен зерттелді

Екінші тарау бойынша қорытынды

Диссертациялық жұмыстың мақсаты мен міндеттеріне сәйкес зерттеу нысандары белгіленді.

Ет және өсімдік шикізатының, жартылай ысталған шұжық өнімдерінің, тәжірибелік үлгілерінің сапа көрсеткіштерін анықтаудың стандартты әдістері таңдалды.

Зерттеуді жүргізу үшін зерттеудің барлық кезеңдерін қамтитын эксперимент жоспары жасалды, негізгі әсерлерді талдау әртүрлі Statistica 12.0 (АҚШ) және MS Excel (АҚШ) бағдарламалық жасақтама пакеттерін қолдану арқылы жүзеге асырылды.

3 ПРОТЕОЛИТТІК ФЕРМЕНТТІ ҚОЛДАНЫП ЖАРТЫЛАЙ ЫСТАЛҒАН ШҰЖЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЭКСПЕРИМЕНТТІК НЕГІЗДЕМЕСІ

3.1 Ет шикізатының арақатынасын таңдаудың негіздемесі және оның тағамдық құндылығын зерттеу

Ет шикізатының тағамдық құндылығын зерттеу бойынша зерттеулерде 2-сұрыпты сиыр еті тұқымы Қазақтың ақбас сиыры, жартылай майлы шошқа еті, шошқаның төс еті салқындатылған күйде пайдаланылды.

Қазақтың ақбас сиырлары. Негізгі сипаттамалары, сыртқы ерекшеліктері, шығу тарихы, мазмұны бойынша ұсыныстар, мал өсірушілердің пікірлері Қазақтың ақбас сиырын отандық мал шаруашылығының «брендіне» айналдырды. Ол керемет бейімделу қасиеттерімен танымал, ең қолайсыз климаттық жағдайларға төзеді, сонымен қатар басқа тұқымдардың өнімді сипаттамаларын жақсарту үшін асыл тұқымды мал ретінде өсіріледі. Селекционерлер малдың құрғақ аймақтарда ұстауға бейімделген «кедей» өсімдіктерде де салмақты жақсы сіңіретінін атап өтті. Қазақ сиырларының басты артықшылығы - олардың төзімділігі: ұзақ уақыт бойы сусыз жүре алады және ыстық күн немесе нөсер жаңбыр астында көп шақырымдық аралықтарды еңсереді. Жайылымның ұзақ кезеңі және шырынды шөптердің көптігі кезінде ақбас сиырлардан салмағын 200-300 кг-нан жоғары ет алуға болады. Осы асыл тұқымды мал Солтүстік және Шығыс Қазақстан аумағында шоғырланған. Онда тұқым ХХ ғасырдың 30-50-ші жылдарынан бері  өсіріледі. Тамаша генетика мен жоғары ет өнімділігінің арқасында Қазақтың ақбас сиыры басқа елдерде де үлкен сұранысқа ие. Ресейде бұл сиырлар Орынбор облысында (барлық малдың 47%-ы), Еділ бойының шөлейт аймақтарында (12%), сондай-ақ Забайкальеде өсіріледі. Жоғары сапалы жас жануарларды ұсынатын ең ірі асыл тұқымды шаруашылық «Қызыл октябрь» (Волгоград облысы) болып саналады. «Қазақтар» нарықта сұранысы жоғары элиталық мәрмәр ет алу үшін өсіріледі. [80,81].

Бұқашаларды союдың оңтайлы жасы - 18 ай. Қазақтың ақбас сиыры тұқымының айрықша белгілері мен өнімділік көрсеткіштерін 3.1-кестеде қарастырылады.

Кесте 3.1 – Қазақтың ақбас сиырының сипаттамасы

| Параметрі | Сипаттамасы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Санаты | Ірі қара мал (Bos primigenius Bojanus) |
| Тұқымы | Қазақтың ақбас сиыры (Kazakh Whiteheaded) |
| Өнімділік бағыты | Етті |

3.1-кестенің жалғасы

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Мал түсі | Ақ аймақтары бар қою қызыл (бас, іш, кеуде, құйрық ұшы, аяқ-қолдың төменгі бөлігі) |
| Жүн | Жазда қысқа тегіс қыста ұзын тығыз |
| Бұлшық ет | Жақсы дамыған |
| Тұлға, денесі | Бөшке тәрізді, массивті |
| Ерекшелігі | Малдар ұзақ уақыт бойы сусыз жүре алады және ұзақ қашықтықты жүре алады |
| биіктігі (бұқа/сиыр) | 133/124 см |
| Тірі малдың массасы (бұқа/сиыр) | 800-900 (максимум 1300)/ 480-520 кг |
| Туылғандағы салмақ (бұқашық/бұзау) | 27-30/25-27 кг |
| Жас жануарлардың қауіпсіздігі | 92% |
| Тірі салмақтың өсуі | Тәулігіне 1200 г |
| сүт өнімділігі | 1500-2000 кг/жыл |
| Союдан шығу | 58-68%, сүйектердің үлесі – 14% |
| Еттің сапасы | Элиталық (мәрмәр сиыр еті) |

Сыртқы ерекшеліктері сипаттамасы бойынша Қазақтың ақбас сиырларының сыртқы түрі «ет» бағытының өкілдеріне тән: дене бітімі тығыз, қаңқасы мықты, бұлшық еті дамыған. Кеудесі қатты шығыңқы (әсіресе бұқаларда), артқы жағы тегіс. Айрықша ерекшелігі – сиырлардың қысқы маусымға дейін жүнінің ұзындығын «босату» қабілеті. Терісінің қалыңдығы орташа (шамамен 11 мм). Сол үшін былғары өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Өйткені ол қарқынды өңдеу әдістеріне төтеп бере алады [82,83].

Жартылай ысталған шұжық өніміне қолданылатын ет шикізаттарының химиялық құрамы 3.2-кестеде көрсетілген,

Кесте 3.2 – Ет шикізатының химиялық құрамы

| Ет шикізаты | Құрамы, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ылғал | ақуыз | май | күл |
| Қазақтың ақбас тұқымынан алынған 2-сұрыпты сиыр еті | 68,7±2,21 | 18,7±0,91 | 11,8±3,11 | 0,8±0,03 |
| Сіңірінен ажыратылған 2 категориялы жартылай майлы шошқа еті | 57,72±5,23 | 16,42±3,15 | 25,12±7,56 | 0,82±0,31 |
| Шошқаның төс еті | 35,40±5,05 | 9,26±4,07 | 54,85±7,35 | 0,49±0,3 |

Әдебиеттерде шұжық өнімдерінде майдың максималды мөлшері бар жартылай майлы шошқа етін қолданған жөн. Өйткені бұл майлы шикізатты ұтымды өңдеуге және шұжық өнімдерінің жұмсақтығын, құндылығын және шығымдылығын арттыруға ықпал етеді [84,85,86,87].

Шұжық өндірісінің тиімділігін арттыру етті сіңірінен ажырату жұмысына және сұрыптау сызбаларына айтарлықтай дәрежеде тәуелді. Соңғы жылдары өнеркәсіпте етті ұсақ майдалаушы машиналар (ет турағыштар, эмульситаторлар және т.б.) кеңінен пайдаланылады. Олар туралған етті жақсылап өңдеуге және өнімнің тауарлық кейпін жақсартуға мүмкіндік береді. Соның арқасында өнеркәсіптік кешеннен қоңды, семіз малдар көптеп түседі. Олардың ішінде сіңірінен ажыратса, жоғары сұрыпты ет болып шыға келетін (3%-ға) жас малдар да, мүшеленбеген тұтас етінде біріктіруші тіндері аз болып келетін (2,6...2,9 %) бордақы малдар да (8 %-ға) бар.

Міне, осындай шикізаттарды қайта өңдеу барысында шұжық бұйымдары сапалы болуы үшін сіңірінен ажыратылған сиыр етін майлы ұлпасы бойынша сұрыпталу үлкен маңызға ие. Бұл сорпа-майлы ісінудің пайда болуына және өнімнің борпылдақ консистенциясына байланысты шұжық өндірісіндегі ақауларды айтарлықтай азайтады [88].

Шұжық өндірісінде шикізатты ұтымды пайдалану үшін бірінші кезекте сіңірінен ажыратылған етті сұрыптау жағын барынша жетілдіру маңызды болып саналады. Шұжық өндірісінде сиыр етін сұрыптау 3.3-кестеде көрсетілген.  [88,89].

Кесте 3.3 – Шұжық өндірісінде сіңірінен ажыратылған сиыр етін  сұрыптау, %

| Қоңдылық санаты | Сұрып тау схемасы | Жоғары сұрып | I сұр ып | II сұр ып | Жоғары, I және I I сұрып тардың қоспасы | I и I I сұрыптың қоспа сы | Сирағы ның еті | Май лы | Дәне кер ұлпа жә не шеміршек, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | 16,8 | 26,5 | 28,3 |  |  |  | 28,2 | 2,4 |
|  | 2 | 18,7 |  |  |  | 51,1 |  | 30,3 | 1,7 |
|  | 3 | 18,7 | 42,7 | 38,6 |  |  |  |  | 2,9 |
| I I | 1 | 19,6 | 45,6 | 34,8 |  |  |  |  | 3 |
|  | 2 |  |  |  | 100 |  |  |  | 4,8 |
|  | 3 | 17,7 |  |  |  | 73,4 | 8,7 |  | 2,7 |
|  | 4 | 38,4 |  |  |  | 61,5 |  |  | 3,2 |
|  | 5 | 23,8 |  |  |  | 76,2 |  |  | 2,9 |

сұрып  1              2              3    сұрып   1              2              3               4              5

I санат                                II    санат

Сурет 3.1 – Шұжық өндірісінде сіңірінен ажыратылған сиыр етін  сұрыптаудың диаграммасы, %

I, II сұрыпты және солардың қоспасынан жасалған жоғары, I және II сұрыпты жартылай ысталған шұжық өнімдерінің органолептикалық, яғни сезім мүшелерінің көмегімен айқындалатын көрсеткіштері бірдей деуге болады (3.4-кесте).

Кесте  3.4 – Сіңірінен ажыратылған сиыр етінен жасалған жартылай ысталған шұжық өнімдері

| Көрсеткіш, %: | I сұрып | I и II сұрыптан | I сұрып | I и II сұрыптан | II сұрып | I и II сұрыптан | II сұрып | I и II сұрыптан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краковская жоғары сұрыптан |  | Таллинская жоғары сұрыптан |  | Украинская I сұрыптан |  | Польская II сұрыптан |  |
| Ақуыз мөлшері, жалпы | 11 | 11 | 10,64 | 10,65 | 11,38 | 11,51 | 11,38 | 11,48 |
| Дәнекер ұлпасы | 1,5 | 1,65 | 1,79 | 2,04 | 1,99 | 1,9 | 2,3 | 2,22 |
| Толыққанды | 9,4 | 9,4 | 8,8 | 8,62 | 9,5 | 9,61 | 9 | 9,28 |
| Жалпы ақуыздан дәнекер ұлпаның ақуызының үлесі | 13,7 | 16 | 16,7 | 19,13 | 17,4 | 16,5 | 20,4 | 19,25 |
| Жалпы баға, ұпайлар | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4 | 4 |

Оларда толыққанды ақуыздың мөлшері нормативті-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді. Бірінші сұрыпты сиыр етінің орнына, семіздігі I және II санатқа жататын сиырдың I және II сұрыпты етін араластырып жасаған жоғарғы және I сұрыпты (Краковская және Таллинская) жартылай ысталған шұжықтағы дәнекер ұлпа ақуызының мөлшері шамалы ғана көтеріледі (0,1...0,3%-ға). Бұл I сұрыпты сиыр етінен жасалған шұжықпен салыстырғанда жалпы ақуыздың 1,3...2,4%-ын құрайды (3.3-кестеде келтірілген) [90].

Екінші сұрыпты сиыр етінің орнына, I және II сұрыпты сиыр етін араластырып жасаған I сұрыпты «Украинская» және II сұрыпты «Польская» жартылай ысталған шұжықтағы дәнекер ұлпа ақуызының мөлшері керісінше 0,1%-ға төмендейді. Оның жалпы ақуызға қатынасы 1,0...1,2%-ды құрады.

Осы келтірілген мәліметтерге сүйене отырып, төменгі сұрыпты сиыр етінің дайын өнімге үлкен әсер ететінін көреміз. Сондықтан шұжық өндірісінде етті жұмсарту, оның ылғалұстағыш қасиетін жоғарылату, органолептикалық көрсеткішін жақсарту өзекті мәселе мәселе болып табылады.

3.2 Протепсин ферментінің мөлшерін таңдау негіздемесі

Ғалымдар бірінші және екінші сұрыпты еттің жетілуі мен жұмсаруын тездететін бұлшықет тінінің ақуыздарын ферментативті тұрғыда өңдеу әдістерін жасады. Төмен сұрыпты ет шикізатын өңдеуде ферменттік препараттарды тиімді және мақсатқа сай қолдану үшін олардың бұлшықет ұлпасының физика-химиялық және функционалдық көрсеткіштеріне әсері туралы білімді тереңдететін тәжірибелер жүргізу қажет. Функционалды өнімдерге сұраныстың артуы ет өнімдерін өндіруді ынталандыра түседі. Органолептикалық көрсеткіштері жақсартылған ет өнімдерін өндіру үшін жақсартылған физика-химиялық, функционалды-технологиялық және құрылымдық-механикалық сипаттамалары бар шикізатты пайдалану, технологиялық процестерді жетілдіру сияқты шараларды жүзеге асыру керек. Ет сапасының барлық көрсеткіштерінің ішінен тұтынушылар нәзіктік көрсеткішін ерекше бағалайды. Нәзіктік - бұл етті шайнау немесе кесу жеңілдігін айқындайтын ет қасиеті. Сондықтан жұмсақ және нәзік ет кесектері жоғары бағаға ие. Нәзіктік бірқатар факторларға, соның ішінде ет дәніне, дәнекер ұлпаның және майдың мөлшеріне байланысты. Еттің жұмсақтығын тендеризация деп аталатын бірқатар өңдеу әдістерімен үлкейтуге болады [91].

Ет пен ет өнімінде протепсин ферментін қолдану оның белсенді орталықтарымен өзара әрекеттесу арқылы ақуыздардың суды байланыстыру қабілетін және ылғалдануын арттыруға көмектеседі. Саркоплазмалық және миофибриллярлық ақуыздар оңай сіңетін толық ақуыздарға жатады. Ақуыздардың қалдықтарына барлық аминқышқылдары, соның ішінде триптофан да кіреді. Протепсин ферменті маңызды ауыстырылмайтын аминқышқылдарын жоймай, ақуыздардың суды байланыстыру қабілеті мен гидратациясының жоғарылауына әсер етеді. Ферменттің әрекеті белоктар құрылымының қопсытылуына, ену дәрежесінің жоғарылауына, иммобилизацияланған ылғалдың жоғарылауына және оның массасының 10÷20% өсуіне ықпал етеді. Термиялық өңдеуден кейінгі кезеңде ет жүйесі массасының жоғалуы азаяды. Арнайы қасиеттері бар өнімдерді алу үшін қышқылдықты, ет жүйесінің температуралық режимін дұрыс таңдау маңызды рөл атқарады. Технологиялық режимдерді дұрыс таңдау үшін протепсиннің жұмыс ауқымын және негізгі ақуыздардың қасиеттерін ескеру қажет [92,93].

Бұл бөлімде протепсин ферментінің әсер ету шарттарын негіздеу және қарақұмық ұнының мөлшерін анықтау мақсаты қойылған.

Протепсиннің оңтайлы әсер ету жағдайларын анықтау үшін рН және температура мәндері анықталады.

рН мәндері 1:10 қатынасында фермент пен су ерітіндісінде 30 минут ішінде анықталды. Фермент ерітіндісінің тәжірибелік үлгілері су моншасында 20-дан 40°С  -қа дейінгі температураға дейін қыздырылды.

Белсенді қышқылдық – протепсиннің рН стандартты әдіспен анықталды. Бұл 2- тарауда қарастырылған.

Ферменттің температурасы 40 ºС болғанда рН мәні 6,0 бірлікті құрады. Бұл 3.2-суретте көрсетілген.

Сурет 3.2. – Протепсин ферментінің белсенді қышқылдығына температураның әсері

Оңтайлы ферментативті реакция 40ºС температурада байқалды. 45ºс кезінде протепсин протеолиттік  белсенділігін аздап жоғалтады.

Ет өнімдерінің сапалық және тұтынушылық қасиеттері өнімнің соңғы шығымы мен оның консистенциясын құрайтын функционалды және технологиялық қасиеттермен анықталады.

Гидрат қабықшаларын қалыптастыру арқылы суды сіңіретін және ұстайтын ет шикізатының ақуыздары сутегі байланыстары мен электростатикалық өзара әрекеттесулердің пайда болуына және функционалдық-технологиялық көрсеткіштің – еттің ылғал байланыстыру қабілетінің қалыптасуына ықпал етеді.

Ет жүйесінде ақуыздық сипаттағы тағамдық қоспалардың, ас тұзының болуы ылғал байланысының жоғарылауына оң әсер етеді.

Өнімнің тұтынушылық қасиеттері мен оның сапасы тағы бір маңызды физика-химиялық көрсеткішке – сутегі иондарының концентрациясымен байланысты ортаның рН-на байланысты.

Зерттеу үшін сиыр еті салқындатылған күйде қолданылды. Ет тартқышта d шығыс торының саңылауларынан=16-25 мм ұсақталды.

2-сұрыпты ет турамасының тәжірибелік үлгілеріне 3-тен 12г - на дейінгі ферменттік ерітінділер енгізілді. Жүргізілген зерттеулердің негізінде ферментсіз бақылау үлгісінде ылғал байланыстыру қабілеті 12 сағат ішінде біртіндеп ұлғайғаны анықталды. Алынған мәліметтер 3.5 кестеде көрсетілген [91].

Кесте 3.5 - Фермент арқылы гидролиз процесінде 2-ші сұрыпты сиыр етінің ылғал байланыстыру қабілетінің өзгеруі, % [91, бет 100].

| Етті ұстау уақыты, сағ | Бақылау | Ферменттің мөлшері, 100 кг шикізатқа г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 0 | 62,17 | 62,17 | 62,17 | 62,17 | 62,17 |
| 3 | 58,51 | 58,92 | 59,91 | 61,49 | 59,34 |
| 6 | 61,48 | 61,88 | 63,80 | 65,23 | 63,43 |
| 9 | 62,17 | 62,93 | 63,95 | 65,54 | 64,23 |
| 12 | 64,37 | 65,49 | 66,92 | 69,73 | 65,56 |

Фермент қолданылмаған ет үлгілеріндегі ылғал байланыстыру қабілеті гидролизден кейін 12 сағат ішінде 64,37%-ға, ал ферментті 9 г мөлшерінде қолданғанда 69,73%-ға дейін, гидролизден кейін де 12 сағат ішінде жеткені анықталды [91, бет 100].

3.3-суретте рН мәндері ылғал байланыстыру қабілетінің мәндерімен корреляцияланады. рН максималды мәніне тәжірибелік үлгілерде 9-12 сағат аралығында 9 г – 6,28-6,32 бірлік мөлшерінде ферментті қолдану арқылы қол жеткізілді.

Сурет 3.3 – Протепсин ферментінің бақылау және тәжірибелік үлгілердегі рН пен уақыттын әсері

Бақылау үлгісінде рН 12 сағатқа ұстау кезінде максималды мәнге жетті және 6,0 бірлікті құрады.

рН мен ЫБҚ өзгерістері бұлшықет ұлпасы ақуыздарының гидролизімен және автолитикалық өзгерістердің дамуымен байланысты [91, бет 100].

Нәтижелерді қорытындылай келе, протепсин ферментін шұжық технологиясында етті өңдеуге ұсынуға болатындығын атап өткен жөн. Өйткені оны қолдану шикізаттың жетілу мен тұздану процестерін едәуір жеделдетуге мүмкіндік береді [91,92,93,94].

Су белсенділігінің мәндері 1:10 бөліктерінің пропорционалды қатынасында ас тұзы мен су қосылған фермент ерітіндісінде 30 минут ішінде анықталды [95].

Өндірісте жануарлардан алынатын протепсин ферменттік препаратын сақтау және буып-түю кезінде ас тұзының мөлшері мен ферменттің мөлшері 1:1 қатынасында алынады. Сондықтан ферменттің мөлшері 3; 6; 9; 12 г алынған алдыңғы тәжірибелерге сүйене отырып, ас тұзының мөлшері - 1,5; 3; 4; 6 г.

Есептеулер «Зерттеу әдістері» 2-тарауында келтірілген 2.2-формула бойынша жүргізілді [96].

Есептеулерге сүйене отырып, келесі мәліметтер алынды (кесте 3.6, сурет 3.4):

1) aw =0,98 - 0,76х1,5100=0,97;

2) aw =0,98 - 0,76х3,0100=0,96;

3) aw =0,98 - 0,76х4,5100=0,95;

3) aw =0,98 - 0,76х6,0100=0,94.

Кесте 3.6 – Тәжірибелі гидромодульдердегі ас тұзының құрамына байланысты су белсенділігінің есептік құрамы

| Көрсеткіш | Ас тұзының мөлшері, 100 литр суға г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 |
| Су белсенділігі | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 |

Сурет 3.4 –Ас тұзының мөлшерінің жоғарылауымен aw  өзгерісі

3.4 - суреттен көрініп тұрғанындай, ас тұзының мөлшері артқан сайын aw мәні төмендей береді. Жаңадан сойылған екінші сұрыпты сиыр етінде судың белсенділігі 0,98 құрады. Ал тәжірибелік үлгілерде  aw мәні 0,97-ден 0,94-ге дейін болды.

Ет өнімдеріндегі судың белсенділігін төмендету жолдарының бірі (кептірілмейтін) рецептураға технологиялық қоспаларды енгізу болып табылады, мысалы: ас тұзы, қант, өсімдік тағамдық талшықтары, ақуыз препараттары, фосфат кешендері және басқалары, бұл ретте ең белсенді тағамдық қоспалардың микро молекулалары (мысалы: ас тұзы, полифосфаттар және т. б.) болатындығын ескеру қажет макромолекулаларға қарағанда (ақуыз препараттары, майлар және т. б.) [96].

Бұл қоспалар өнімдегі байланыстырылған ылғалдардың санын арттырады. Бұл өз кезегінде өнімдегі микроағзалардың даму белсенділігін тежеуге көмектеседі, сондай-ақ өнімнің құрамында (майлардың химиялық тотығуынан басқа) биохимиялық және физика-химиялық реакциялардың, сондай-ақ басқа да процестердің жүруін бәсеңдетеді. Судың белсенділігі көрсеткішіне (әдетте бұл 0,6) қол жеткізілген соң, мироағзалардың дамуы тоқтайды [96].

Су мен тұз мөлшерінің өзара ара-қатынасына негізделген есептеу әдісі жоғарыда айтылғанындай, натрий хлоридінің aw деңгейін төмендетуге барынша үлес қосатындығынан және негізгі шикізатты қоспағанда, әртүрлі мақсаттарға пайдаланылатын басқа да заттардың арасында оның, яғни натрий хлоридінің көп мөлшерде қолданылуынан туындады. Натрий хлоридін тағамдық ас тұзы ретінде пайдалану мөлшері шұжық өнімінің турамасында 100 кг тұздалмаған шикізатқа 1,5 кг басталып, пісірілген шұжық өнімдерінде 100 кг шикі ысталған шұжықтың турамасында 3,5 кг дейін барады. Бұл ретте дайын өнімдерде натрий хлоридінің рұқсат етілген деңгейі сәйкесінше 2%-дан және 5-6 %-ға дейін барады [97].

Алынған деректерді қорытындылай келе, мынаны атап өтуіміз керек: шұжық технологиясында протепсин ферментін 2-cұрыпты сиыр етін өңдеуге сенімді түрде пайдалануға болады. Өйткені оны пайдалану шикізаттың гидролизі мен тұздау процесін айтарлықтай тездетуге мүмкіндік береді.

3.3 Қарақұмық ұнының тағамдық құндылығы

Жартылай ысталған шұжық рецептурасындағы өсімдік компоненті ретінде қарақұмық ұнын қолдану ұсынылады.

Қарақұмық дәнінің және одан алынған ұнның химиялық құрамы 3.7-кестеде келтірілген, оның ішінде қарақұмық ұнының құрамында «Крахмал мен ақуыздың мөлшері көп, ал талшық мөлшері аз» деп қорытынды жасауға болады [98, 99].

Кесте 3.7 – Қарақұмық дәнінің химиялық құрамы [98]

| Қарақұмық | Массалық үлесі, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ақуыз | май | крахмал | талшық | ылғал | күл |
| Дән | 11,0 | 2,3 | 64,0 | 11,0 | 10,0 | 1,9 |
| Қабық | 2,9 | 0,8 | 38,4 | 49,5 | 6,4 | 2,0 |
| Ұн | 12,7 | 2,7 | 71,0 | 0,9 | 11,0 | 1,7 |

Қарақұмық дәніндегі маңызды аминқышқылдарының сапалық және сандық құрамы дәстүрлі ауылшаруашылық дақылдарының дәндерімен және тауық жұмыртқасының эталондық ақуызымен салыстырыла отырып, 3.8- кестеде келтірілген.

Кесте 3.8 - Маңызды аминқышқылдарының сапалық құрамы [98]

| Аминқышқылдардың атауы | Аминқышқылдарының жалпы массасының 1 г-дағы маңызды аминқышқылдарының массасы, мг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қарақұмық | бидай | сұлы | жүгері | тауық жұмыртқасы |
| Изолейцин | 99 | 121 | 102 | 95 | 129 |
| Лейцин | 166 | 213 | 194 | 328 | 172 |
| Лизин | 157 | 82 | 110 | 66 | 125 |
| Тирозин+Фенилаланин | 179 | 243 | 220 | 218 | 195 |
| Цистин+Метионин | 105 | 196 | 107 | 76 | 107 |
| Треонин | 101 | 94 | 86 | 85 | 99 |
| Триптофан | 60 | 41 | 43 | 17 | 31 |
| Валин | 132 | 150 | 139 | 119 | 141 |

Ғалымдардың зерттеулерінде ет шикізатына қарақұмық ұнын пайдалану арқылы дайын өнім көлемінің өскендігі және ылғал ұстау қабілетінің жоғарлағаны көрсетілген. Сонымен қатар қарақұмық келесі ақуыздардарға бай лизин, треонин, триптофан және құрамында басқа дәнді дақылдарға қарағанда глутамин қышқылы, пролин және аргинин және аспарагин қышқылының аз екені анықталған [100,101].

Сондай-ақ глутамин мен аспарагин қышқылдарының шамамен 56%-ы амидтер түрінде болады. Жабайы және өсірілген қарақұмықтың аминқышқылдық құрамын салыстыра отырып, өсірілген түрінің ақуыздарында жабайы қарақұмық ақуыздарына қарағанда лизин көп және глутамин қышқылы мен пролиннің тең мөлшері бар деп айтуға болады. Жалпы қарақұмық ақуыздары азоттың 40-55%, глобулиндер мен альбуминдердің 20-30%, глютелдің 20% және проламиндердің 20% мөлшерімен ұсынылған. Қарастырылып отырған дақылдың көмірсулары негізінен крахмалмен берілген. Қарақұмықтағы крахмал түйіршіктерінің диаметрі 4-тен 15 мкм-ге дейін және салыстырмалы түрде оңай қантталуы мүмкін. Амилозаның мөлшері 25%-ды құрайды. Крахмалды пастерлеудің бастапқы және соңғы температурасы сәйкесінше 61°C және 65°C құрайды [102].

Қарақұмық майында 16-20% қаныққан май қышқылдары, 30-45% олеин және 31-41% линол қышқылдары бар. Дәндегі бос липидтер 2,59-дан 2,75%-ға дейін, ал байланысты липидтер – 0,75-тен 1,08% - ға дейін барады. Байланысты липидтерде бос липидтерге қарағанда стеарин, пальмитин және миристин қышқылдары және линол қышқылы аз болады. [103].

Қарақұмықтың бос липидтерін келесі фракцияларға бөлеміз: фосфолипидтер, моно–, ди– және триглицеридтер, бос стеролдар, бос май қышқылдары және эфир–балауыздар. Қарақұмықтың бос липидтері 55 түрлі глицеридтерден тұрады, олар майдың жалпы массалық үлесінің 13,51%-ын құрайды.

Сонымен бірге негізгі масса үш–қанықпаған (50%) және ди–қанықпаған (40%) триглицеридтер; үш–қаныққан (бұл негізінен пальмитин) тек 0,12%. Май қышқылдарының құрамы бойынша қарақұмық бидай, қара бидай, күріш немесе тары сияқты басқа дәнді дақылдардың майларына жақын. Қарақұмық фосфолипидтерінің жалпы мөлшері бос липидтердің жалпы массалық үлесінің 67,40%-ын, фосфатид қышқылы – 13,67%-ын, фосфатидилетаноламин – 25,95%-ын, фосфатидилхолин – 20,79%-ын және лизофосфатидилхолин-27,76%-ды құрайды.

Тағам өндірісі үшін қарақұмық жарма түрінде де қолданылады. Жарма - бұл қарақұмықтың қабығы жойылғаннан кейінгі қалатын бөлігі. Мұндай өнім жарма, сорпа, тұздықтар дайындауда кеңінен пайдалынады. Дегенмен, тамақ дайындау үшін шикізат ретінде қолданылатын қарақұмық дәнінің көп бөлігі ұн түрінде сатылады.

3.4 Жартылай ысталған шұжық өндірісіндегі қарақұмық ұнының мөлшерін анықтау

Қарақұмық ұнының ісіну процесі ылғалды байланыстыру және сақтау қабілетіне, ылғалдың сіңу жылдамдығына зерттелді. Қарақұмық ұны жеткілікті жоғары ылғал байланыстыру қабілетіне ие [104,105,106].

Қарақұмық ұнын құрғақ және гидратталған түрде тартылған ет негізіне қосуға болады. Ұнтақталған массаға қарақұмық ұнын құрғақ түрінде қолданған кезде ол біркелкі бөлінбейді. Бұл органолептикалық көрсеткіштердің нашарлауына әкеп соғады. Оның үстіне консистенциясы пластикалық сипатта болмайды, ұсақталады, нәтижесінде өнім сапасыз болады.

Жұмыстың келесі кезеңінде гидратталған қарақұмық ұны тартылған ет негізіне енгізілді. Қарақұмық ұнын ылғалдандыру куттерде жүзеге асырылады. Бөлінген, еленген қарақұмық ұны куттерге салынады. Тостаған айналған кезде рецепт бойынша 15-20°C температурада ауыз су енгізіледі. Ылғалдандыру үшін қарақұмық ұны мен судың тиімді қатынасы 1:3-ті құрайды. Куттерлеу ұзақтығы жылтыр пайда болғанға дейін 3-4 минутты қамтиды. Өңдеудің бірінші кезеңінде – 1-2 минутта – ұн ақуыздары ісінеді, екінші кезеңде – 2-4 минутта масса тығыз, тұтқыр және жылтыр болады.

Эксперименттерде зерттеу нысаны ретінде қабықшасының диаметрі 45 мм болатын жартылай ысталған шұжық алынды. Қарақұмық ұнының жартылай ысталған шұжықтың сапасы мен шығымдылығына әсерін зерттеу үшін 9293-002-43175543-03 техникалық шарт (ТШ) бойынша өндірілген қарақұмық ұны қолданылды. Ұнның органолептикалық көрсеткіштері келесідей болды: түсі ашық қоңыр, біртекті және бөгде қоспаларсыз; иісі, дәмі – дақылға тән.

Бақылау үлгісі ретінде «Украинская» жартылай ысталған шұжығы таңдалды. Өйткені бұл шұжықтың негізгі ингредиенттері: 2-сұрыпты сиыр еті және жартылай майлы шошқа еті, шошқаның төс еті. Шұжықтың бұл түрі 1 сұрыпты шұжықтарға жатады, А санаты.

Зерттеу әдістемесіне сәйкес қабықшалы жартылай ысталған шұжықтың 5 үлгісі жасалды. Жартылай ысталған шұжық өнімі «АТУ» АҚ «Оқу-ғылыми ет өңдеу орталығында» дайындалып шығарылды және Семей қаласындағы дара кәсіпкер Б. Р. Альтеевтің шұжық шығару цехында өндіріс жағдайында сыналды. Жалпы қабылданған әдістемелер бойынша тәжірибелік үлгілердің органолептикалық және физика-химиялық көрсеткіштерін  анықтау аккредиттелген «Азық-түлік өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бағалау жөніндегі ғылыми-зерттеу» зертханасында жүргізілді.

Қарақұмық ұнын қолдана отырып, жартылай ысталған шұжықтың модельдік үлгілерін жасау үшін эксперимент әдістемесі жасалды. Бақылау үлгісіне қарақұмық ұны қолданылмады. Тәжірибелік үлгілерде қарақұмық ұны гидратталған түрінде, яғни тұздалмаған шикізат массасының 4,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,0%-ы мөлшерінде пайдаланылды.

Жартылай ысталған шұжық үлгілерінің толық құрамы 3.9-кестеде келтірілген.

Кесте 3.9 – Жартылай ысталған шұжық үлгілерінің рецептуралары (100 кг) [107, бет 313]

| Шикізат атауы | Бақылау «Украинская» 1 сұрып | Тәжірибе №1 | Тәжірибе №2 | Тәжірибе №3 | Тәжірибе №4 | Тәжірибе №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-ші сұрыпты сиыр еті | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Жартылай майлы шошқа еті | 25,0 | 21,0 | 19,0 | 17,0 | 15,0 | 13,0 |
| Шошқаның төс еті | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Қарақұмық ұны | - | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| Тұз | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Натрий нитриту | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Қант | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Сарымсақ | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Қара бұрыш | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Ұнтақтал ған хош иісті бұрыш | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Протепсин | - | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |

Университет қызметкерлерінен тұратын дегустация комиссиясын тарта отырып, органолептикалық көрсеткіштерді бағалау жүргізілді. Зерттеу нәтижелері 3.10 - кестеде келтірілген.

Кесте 3.10 – Жартылай ысталған шұжықтың тәжірибелік үлгілерінің органолептикалық көрсеткіштерінің нәтижелері

| Үлгі | Органолептикалық сипаттамасы |
| --- | --- |
| Бақылау | Консистенциясы тығыз. Сыртқы түрі - таза және беті дымқыл, тамшыларсыз, бір-біріне жабыспайтын, дақтарсыз, тартылған ет ағындары, қабықтың зақымдануы жоқ батон. Кесудің түсі мен көрінісі – қою қызғылт, тартылған ет біркелкі араласады, кішкентай сұр дақтар бар, бос орындар жоқ. Иісі жартылай ысталған шұжыққа тән. Батонның пішіні, өлшемі және сәл қисық, өнімнің әр ұшында таңғыш бар. Жартылай ысталған шұжыққа тән дәм. |

3.10-кестенің жалғасы

| Тәжірибе №1 | Консистенциясы тығыз. Сыртқы түрі-таза және ылғалды беті бар, тамшыларсыз, бір-біріне жабыспайтын, дақтарсыз, тартылған ет ағындары, қабықтың зақымдануы жоқ батон. Кесудің түсі мен көрінісі – қою қызғылт, тартылған ет біркелкі араласады. Бос орындар жоқ. Иісі жартылай ысталған шұжыққа тән. Батонның пішіні, өлшемі сәл қисық, өнімнің әр ұшында таңғыш бар. Жартылай ысталған шұжыққа тән дәм. |
| --- | --- |
| Тәжірибе №2 | Консистенциясы тығыз. Сыртқы түрі-таза және ылғал беті бар, тамшыларсыз, бір-біріне жабыспайтын, дақтарсыз, тартылған ет ағындары, қабықтың зақымдануы жоқ батон. Кесудің түсі мен көрінісі – қою қызыл, тартылған ет біркелкі араласады, кішкентай сұр дақтар бар, бос орындар жоқ. Иісі жартылай ысталған шұжыққа тән. Батонның пішіні, өлшемі сәл қисық, өнімнің әр ұшында таңғыш бар. Жартылай ысталған шұжыққа тән дәм. |
| Тәжірибе №3 | Консистенциясы тығыз. Сыртқы түрі-таза және ылғалды беті бар, тамшыларсыз, бір-біріне жабыспастан, дақтарсыз, тартылған ет ағындары, қабықтың зақымдануы жоқ батон. Кесудің түсі мен көрінісі – қою қызғылт, тартылған ет біркелкі араласады, кішкентай сұр дақтар бар, бос орындар жоқ. Иісі жартылай ысталған шұжыққа тән. Батонның пішіні, өлшемі сәл қисық, өнімнің әр ұшында таңғыш бар. Жартылай ысталған шұжыққа тән дәм. |
| Тәжірибе №4 | Консистенциясы тығыз. Сыртқы түрі-таза және кіріктірілген беті бар, тамшыларсыз, бір-біріне жабыспайтын, дақтарсыз, тартылған ет ағындары, қабықтың зақымдануы жоқ батон. Кесудің түсі мен көрінісі біркелкі емес, қарақұмық ұны қосылған, қою қызғылт. Тартылған ет біркелкі араласады, Бос орындар жоқ. Иісі жартылай ысталған шұжыққа тән. Батонның пішіні, өлшемі сәл қисық, өнімнің әр ұшында таңғыш бар. Қарақұмық ұнының дәмі бар. |
| Тәжірибе №5 | Консистенциясы тығыз. Сыртқы түрі – таза және ылғал беті бар, тамшыларсыз, бір-біріне жабыспайтын, дақтарсыз, тартылған ет ағындары, қабықтың зақымдануы жоқ батон. Кесудің түсі мен көрінісі біркелкі емес. Қарақұмық ұны қосылған қою қызыл, тартылған ет біркелкі араласады. Бос орындар жоқ. Иісі жартылай ысталған шұжыққа тән. Батонның пішіні, өлшемі сәл қисық, өнімнің әр ұшында таңғыш бар. Қарақұмық ұнының дәмі бар. |

Сурет 3.5 –Тәжірибелік жартылай ысталған шұжық өнімдердің дегустациялық бағалануы

Алынған мәліметтер негізінде тәжірибелі жартылай ысталған өнімдердің дегустациялық бағалау профилограммасы жасалды (3.5-сурет).

Еттің маңызды сапалық көрсеткіштерінің бірі – оның ылғал байланыстыру қабілеті. Оның шырындылығы, нәзіктігі, термиялық өңдеу кезіндегі шығындар, тауар түрі, технологиялық артықшылықтар сияқты қасиеттері еттің суды ұстап тұру немесе байланыстыру қабілетіне тығыз байланысты. Шұжық етінің физика-химиялық көрсеткіштері дайын өнімнің қасиеттеріне айтарлықтай әсер ететіні белгілі.

Сурет 3.6 – Қарақұмық ұнын енгізу деңгейіне байланысты бақылау және тәжірибелік үлгілердегі ылғал байланыстыру қабілетінің өзгеруі

3.6-суреттен көріп тұрғанымыздай гидратталған қарақұмық ұнын қосу арқылы шұжық үлгілерінде ылғал байланыстыру қабілетінің көрсеткіші аздап көтерілгенін байқаймыз. Тәжірибелік үлгілердің органолептикалық зерттеу нәтижелері бойынша ең оңтайлы үлгі ретінде №2-үлгі таңдалды. Оның ылғал байланыстыру қабілеті – 69,1%. Қарақұмық ұны мөлшерінің 6%-дан асуы ЫБҚ өсуіне әкеледі, бірақ сонымен бірге органолептикалық көрсеткіштер айтарлықтай нашарлайтыны анықталды.

Еттің балғындығы мен сапасын оның рН-өлшеу арқылы анықтауға болады. Еттің рН көрсеткіші малдың қоңдылығына, жасына, сою кезіндегі денсаулық жағдайына және етті сақтау жағдайларына байланысты.

Сурет 3.7 – Қарақұмық ұнын енгізу деңгейіне байланысты жартылай ысталған шұжықтың бақылау және тәжірибелік үлгілеріндегі рН өзгеруі

Бақылау ретінде «Украинская» жартылай ысталған шұжық қолданылды. Бақылау үлгісінде рН мәні 5,9 бірлікті құрады. рН максималды мәні № 2-үлгіде байқалды – 6,15 бірлік. Гидратталған қарақұмық ұнының мөлшері жоғарылаған сайын белсенді қышқылдық біртіндеп 6,2-ден 6,18 бірлікке дейін төмендеді (сурет. 3.7).

Сурет 3.8 – Қарақұмық ұнын енгізу деңгейіне байланысты жартылай ысталған шұжықтың бақылау және тәжірибе үлгілеріндегі шекті ығысу кернеуінің өзгеруі

Тәжірибе үлгілерінің шекті ығысу кернеуін зерттеу бұл көрсеткіштің максималды мәні 550 Па екенін көрсетті. Қарақұмық ұнының мөлшерін көбейту барысында тартылған ет қопсытыла түседі және №3 және №4 үлгілердегі шекті ығысу кернеуінің мәні 420 және 390 Па құрайды (сурет 3.8).

3.5 Алынған нәтижелерді математикалық өңдеу

Нәтижелерді математикалық өңдеу үшін ТФЭ 2n жоспары таңдалды. Ол үшін жоспарлау матрицасы жасалды. Бастапқы деңгейде 4 эксперимент болды, одан әрі оңтайландыру 42 жоспар бойынша жүргізілді. Ылғал байланыстыру қабілетін (ЫБҚ), рН қышқылдылықты зерттеу үшін ТФЭ 32 жоспары құрылды. Нәтижелері 3.11-кестеде, ал олардын факторларымен ауытқу деңгейлері 3.12-кестеде көрсетілген.

Кесте 3.11 – Эксперимент жоспарлау матрицасының келтірілген түрі

| № | Фермент, г Х1 | Гидролиздің уақыты, сағ Х2 | ЫБҚ орташа мәндері, % У1 | рН мәндері |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | 62,17 | 5,6 |
| 2 | - | + | 65,49 | 5,8 |
| 3 | 0 | 0 | 63,8 | 5,7 |
| 4 | - | 0 | 61,88 | 5,6 |
| 5 | 0 | - | 62,17 | 5,5 |
| 6 | + | + | 65,56 | 5,8 |
| 7 | + | - | 62,17 | 5,6 |
| 8 | 0 | + | 65,49 | 5,9 |
| 9 | + | 0 | 63,43 | 5,7 |

Кесте 3.12 – Факторлар және олардың ауытқу деңгейлері

| Факторлар | Фермент, гр | Гидролиздің уақыты, сағат |
| --- | --- | --- |
| Мәні | Х1 | Х2 |
| Жоғары деңгей | 12 | 12 |
| Негізгі деңгей | 9 | 6 |
| Төменгі деңгей | 6 | 0 |

Сипаттамалық статистика әдістерімен олардың таралу түрлері өзгергіштік тенденциялары және т. б. анықталды.

Сипаттамалық статистика жетіспейтін мәндердің үлесін және қателік ықтималдығын анықтауға мүмкіндік береді. Орын ауыстыру қаупін бағалауға көмектеседі.

3.9 суреттерде келтірілген, факторлар үшін жетілу ұзақтығы мен енгізілген ферменттің мөлшері қабылданған [108, беттер 109-117].

3.9 және 3.10 суреттерде айнымалылардың сипаттамалық статистикасының нәтижелері көрсетілген: гидролиздің ұзақтығы және ферменттің мөлшері.

Сурет 3.9 – Жетілу ұзақтығы туралы сипаттамалық статистика

3.9-суреттен көріп отырғанымыздай, фактор қалыпты таралу заңына бағынады.

Сурет 3.10 – Сипаттамалық статистика енгізілген ферменттің мөлшері

Енгізілген ферменттің мөлшері факторы да қалыпты таралу заңына бағынады, эксперимент нүктелері қызыл сызықта, медиана қатаң орталық нүктеде және ауқым диаграммасында симметриялы.

ЫБҚ-нің ферменттің мөлшеріне (Х1) және жетілу ұзақтығына (Х2) тәуелділігінің жауап беті 3.11-суретте көрсетілген, оған сәйкес жауап беті салынған регрессия формуласы келтірілген.

Сурет 3.11 – Тәжірибелік үлгідегі ЫБҚ жауап беті

Суреттен көріп отырғаныңыздай, оңтайлы аймақ-8 грамм ферменті бар мөлшері және жетілу ұзақтығы 11 сағат.

Ең кіші квадраттар әдісімен регрессия формуласы келесідей:

ЫБҚ, % = 57,0287+1,4574m-0,2893t-0,0933m2+0,003mt+0,0591t2

Әрі қарай оңтайландыру жүргізілді және оңтайландырудың нәтижесі қажеттілік функциясы. Қажеттілік функциясы 3.12-суреттегі қажеттілік профильдерінің көмегімен бейнеленген.

Сурет 3.12 – ЫБҚ қажеттілік профилі

3.12-суреттен көріп отырғаныңыздай, оңтайлы мөлшері – 9 грамм мөлшеріндегі ферменттің мөлшері. Еттің жетілу кезеңі 12 сағатты құрады. Қызыл сызықтар оңтайлы мәндерді көрсетеді, жоғарғы оң жақ бұрышта - қажеттілік функциясының диаграммасы көрсетілген.

Алынған мәліметтердің сенімділігі мен маңыздылығын 3.13-суретте көрсетілген Парето диаграммасы растайды.

Сурет 3.13 – Паретто Диаграммасы

3.13-суретте көрсетілгендей, сенімділік деңгейі 0,05 екі фактор да өтті.

Детерминация коэффициенті 0,77-ні құрайды, бұл сипаттаманың дұрыстығын 77%-ға қамтамасыз етеді. Есептелген мән болғандықтан F > Fkp, анықтау коэффициенті статистикалық тұрғыдан маңызды және регрессия теңдеуі статистикалық тұрғыдан сенімді. Әрі қарай, енгізілген ферменттің мөлшері мен гидролиз ұзақтығының өнімдегі белсенді қышқылдықтың өзгеруіне әсері зерттелді.

Ол үшін 2 факторға 42, 4 деңгейлі жоспарлау матрицасын құрдық және 3.13-суретте келтірілген келесі нәтижелерге қол жеткіздік.

Сипаттамалық статистикаға сәйкес жауап беті регрессия формуласы негізінде құрылды. Бұл 3.14-суретте айқын көрсетілген.

Сурет 3.14 – Белсенді қышқылдықтың өзгеруінің енгізілген ферменттің мөлшеріне және гидролиз ұзақтығына тәуелділігінің жауап беті

Осылайша жоспарлау матрицасы бойынша регрессиялық талдау нәтижесінде жауап беті алынады. Регрессия формуласы келесідей

pH = 5,2986+0,0747m +0,0076t-0,0044m2 +0,0016t2.

Бұл факт факторлардың маңызды екенін және өнімдегі белсенді қышқылдыққа әсер ететінін және олардың өзара әрекеттесуінің әсері шамалы екенін көрсетеді.

Алынған мәліметтердің дұрыстығын Парето диаграммасы растайды (3.15-сурет).

Сурет 3.15 – Белсенді қышқылдықтың өзгеруінің Парето диаграммасы

Тиісінше, сенімділік деңгейі 0,05 болатын екі фактор да маңыздылық шегінен өтеді.

Детерминация коэффициенті 0,78 құрайды, бұл регрессия теңдеуі осы таңдалған факторларға байланысты белсенді қышқылдықтың өзгеруін 78% дәлдікпен сипаттайды. Қажеттілік функциясы 3.16-суретте көрсетілген.

Сурет 3.16 – рН бойынша қажеттілік функциясы

Әрі қарай, қарақұмық ұнын енгізу  мөлшерінің ылғалға және ЫБҚ  әсері бір факторлы дисперсиялық талдау арқылы зерттелді. Қолданылатын ұн мөлшерінің ылғал құрамына әсері анықталды. Ол үшін р - фактор деңгейлерінің саны (р=2) белгіленді. Әр деңгейдегі өлшемдер саны бірдей және q=6. Жалпы орташа мән [3.1] формуласымен есептеледі:

Sобщ есептеу үшін 3.1 формуласы бойынша әр түрлі рецепт нұсқаларының квадраттары жасалды (3.13-кесте).

Кесте 3.13 – Рецептура нұсқаларының квадраттары

| № |  | П21 | П22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1 |  | 0 | 5402.25 |
| 2 |  | 25 | 5446.44 |
| 3 |  | 100 | 5745.64 |
| 4 | 225 |  | 5882.89 |
| 5 | 400 |  | 6193.69 |
| 6 | 625 |  | 6225.21 |
| ∑ | 1375 |  | 34896.12 |

Есептелді Sжалпы = 12650.31

Табылды Sф  3.2 формула бойынша:

| Sф = 6(12.52 + 76.232 - 2 • 44.372) = 12185.81 | (3.2) |
| --- | --- |

Алдық Sқалд.: Sқалд. = Sжалпы- Sф = 12650.31 - 12185.81 = 464.49.

Факторлық дисперсия анықталды:

және қалдық дисперсия:

.

Факторлық дисперсияны бағалау қалдық дисперсияны бағалаудан үлкен болғандықтан, үлгі қабаттары бойынша математикалық күтулердің теңдігі туралы нөлдік гипотезаның әділдігін бірден растауға болады. Басқаша айтқанда, бұл жағдайда фактор қолданылатын қарақұмық ұнының мөлшері кездейсоқ мөлшерге айтарлықтай әсер етеді. Әрі қарай, олар нөлдік H0 гипотезасын тексерді: х орташа мәндерінің теңдігі.

Фишер критерийі анықталды fнабл.:

Маңыздылық деңгейі үшін α=0.05, 1 және 10 еркіндік дәрежелерінің сандары табылды. fкр – Фишер-Снедекордың таралу кестесі бойынша алынды.

fкр(0.05; 1; 10) = 4.96

Осыған байланысты fнабл> f кр, біз фактордың эксперимент нәтижелеріне айтарлықтай әсері туралы нөлдік гипотезаны қабылдаймыз (топтық орташа теңдіктің нөлдік гипотезасын жоққа шығарамыз). Басқаша айтқанда, топтық орташа деректер тұтастай алғанда айтарлықтай ерекшеленеді, сондықтан қолданылатын қарақұмық ұнының мөлшерінің өнімдегі ылғалға әсері расталады.

Корреляциялық регрессиялық талдау қарақұмық ұнын қолдану ЫБҚ оң әсер ететінін және тығыз байланысты екенін көрсетті  r=0,98, байланыс тығыз және оң.

3.17-суретте енгізілген қарақұмық ұны мөлшерінің ЫБҚ-не регрессиялық талдау кестесі келтірілген.

Сурет 3.17 – Ылғал байланыстыру қабілетіне қарақұмық ұнының мөлшеріне әсері, %

3.17-суреттен көріп отырғаныңыздай, тәуелділік функциясы сызықтық және ЫБҚ өзгеруін 96% сенімділікпен сипаттайды.

Үшінші тарау бойынша қорытынды

Дәнекер ұлпаның ақуыздары дайын ет өніміндегі ылғалды жақсы сақтауға көмектесетіні белгілі.

Ет турамасының тәжірибелік үлгілерінің массасынан 3-тен 12 г-ға дейінгі ферменттік ерітінділер енгізіліп олардың функционалды-технологиялық көрсеткіштері анықталды.

Зерттеулер негізінде ферментсіз бақылау үлгілерінде ылғал байланыстыру қабілеті 12 сағат ішінде біртіндеп ұлғайғаны анықталды. Тәжірибелік үлгілерде ферментті қолдану арқылы ерітіндіде 0-ден 12 сағатқа дейінгі уақытта ылғал байланыстыру қабілеті өсті.

Ферментсіз бақылау 2-сұрыпты сиыр еті үлгілеріндегі ылғал байланыстыру қабілеті 12 сағаттық гидролиз кезінде 64,37%-ға, ал 9 г 69,73% мөлшерінде ферментті қолдану арқылы 12 сағаттық гидролизде жеткені анықталды.

рН мәндері ылғал байланыстыру қабілеті мәндерімен тығыз байланысты. рН максималды мәні тәжірибелік үлгілерде ферментті қолдану арқылы 9-12 сағат аралығында 9 г – 6,28-6,32 бірлік мөлшеріне жетті.  Бақылау үлгісінде рН 12 сағат ұстау кезінде максималды мәнге жетіп, 6,0 бірлікті құрады.

Сонымен оңтайлы ферментативті реакция 40ºС-та байқалды. 45ºС кезінде протепсин протеолиттік белсенділігін жоғалта бастады.

Қарақұмық ұнын қолдана отырып, жартылай ысталған шұжықтың модельдік үлгілерін жасау үшін эксперимент әдістемесі жасалды. Бақылау үлгісінде қарақұмық ұны қолданылған жоқ. Тәжірибелік үлгілерде қарақұмық ұны гидратталған түрде қолданылды және оның мөлшері тұздалмаған ет шикізаты массасынаың 4,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,0%-ын құрады. Осылайша жартылай ысталған шұжық өнімінің бес тәжірибелік үлгісі дайындалды. Әрі қарай, протепсин ферменті және қарақұмық ұны қосылған тәжірибелік шұжық өнімдерінің функционалдық-технологиялық және құрылымдық-механикалық көрсеткіштері анықталды.

Жартылай ысталған шұжық өнімдерінің тәжірибелік үлгілерінде ылғал байланыстыру қабілетінің көрсеткіші бірдей болмады. Зерттеу нәтижесінде №2-ші жартылай ысталған шұжық өнімі – ең оңтайлы тәжірибелік үлгі ретінде таңдап алынды. Оның ылғал байланыстыру қабілеті – 69,1%-ды құрады. Ал оның рН мәні – 6,15 бірлік болды. Сонымен қатар осы тәжірибелік үлгіде шекті ығысу кернеуінің мәні 550 Па көрсетті.

Алынған математикалық модельдер эксперименттік деректердің сәйкестігін растады.

4 ЖАРТЫЛАЙ ЫСТАЛҒАН ШҰЖЫҚТЫҢ РЕЦЕПТУРАСЫ МЕН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ДАЙЫНДАУ

4.1 Протепсин ферменті мен қарақұмық ұнын қолдана отырып жартылай ысталған шұжық технологиясын дайындау

Технологиялық процесс ет өнеркәсібі кәсіпорындары үшін малды союдың ветеринариялық-санитариялық талаптары мен санитариялық ережелерін сақтай отырып, технологиялық нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. «Ет және ет өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» 034/2013 техникалық регламентіне сәйкес ет шикізаты оған қойылатын талаптарға сәйкес келуі және ветеринариялық-санитариялық қызмет бойынша тағамдық мақсаттарға жарамды деп танылуы тиіс [109].

Жартылай ысталған шұжық өндірудің негізгі шикізаты: 2-сұрыпты сиыр еті, жартылай майлы шошқа еті, шошқаның төс еті, қарақұмық ұны.

Шикізатты қабылдау барлық нысандар мен материалдар үшін жүргізіледі: сиыр және шошқа еті (ұшалар мен жартылай ұшалар, ширектер, кесектер), негізгі емес шикізат және тағамдық ингредиенттер. Шикізат пен материалдарды қабылдау кезінде ілеспе құжаттардың болуы және дұрыстығы анықталады, визуалды тексеру, нормативтік құжаттаманың талаптары мен регламенттеріне сәйкестігі тұрғысынан алғанда органолептикалық бағалау шарасы жүргізіледі [110,111,112,113,114].

Ет шикізатын қабылдау кезіндегі ілеспе құжаттардың тізбесі: еттің нақты санатына және осы кәсіпорынға түскенге дейін термиялық жай-күйін, сақтау шарттары мен мерзімдерін растайтын нормативтік құжаттарға сәйкестігіне таңбалар мен мөртаңбалар.

МемСТ 7269 – 2015, 	ҚР СТ 1731-2007 ет шикізатын органолептикалық бағалауға сәйкес қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сай жүргізіледі.

МемСТ 23392-2016 бойынша еттің балғындығын бағалау кезінде химиялық және микроскопиялық әдістер арқылы балғындыққа қатысты талдаулар жүргізіледі, содан кейін оны азық-түлікке пайдалану мүмкіндігі анықталады.

Етке жатпайтын ингредиенттер мен материалдарды қабылдау кезінде: өндірілген күні, сақтау мерзімі, затбелгіде көрсетілген құрамы тексеріледі.

Технологиялық процесс. Сиыр етінің ұшаларға бөлшектеу МемСТ 34120-2017 «Ет. Сиыр кесектерге бөлшектеу. Техникалық шарттар», шошқа еті үшін МемСТ 31476-2012 «Ет. Шошқаны кесектерге бөлу. Техникалық шарттар» [115, 116].

Сүйектерден, сінірлерден ажырату үшін бұлшықет қалыңдығы бойынша температурасы 1±4°С  -та салқындатылған,  2-сұрыпты сиыр еті және жартылай майлы шошқа еті, 12°С  -тан температурадан аспайтын, салқындатылған, блоктарда мұздатылған ет шикізаттары түседі [117, 118].

4.1-кестеде жартылай ысталған шұжықтың бақылау үлгісі және тәжірибелік үлгісінің рецептурасы көрсетілген.

Кесте 4.1 – Рецептура. Жартылай ысталған шұжықтың бақылау үлгісі және тәжірибелік үлгісі (100 кг)

| Шикізат атауы | Бақылау үлгісі «Украинская» 1 сұрып | Тәжірибе үлгісі №2 |
| --- | --- | --- |
| 2-ші сұрыпты сиыр еті | 50,0 | 50,0 |
| Жартылай майлы шошқа еті | 25,0 | 19,0 |
| Шошқаның төс еті | 25,0 | 25,0 |
| Қарақұмық ұны | - | 6,0 |
| Тұз | 3,0 | 3,0 |
| Натрий нитриті | 0,05 | 0,05 |
| Қант | 0,1 | 0,1 |
| Сарымсақ | 0,065 | 0,065 |
| Қара бұрыш | 0,05 | 0,05 |
| Ұнтақталған хош иісті бұрыш | 0,06 | 0,06 |
| Протепсин | - | 0,009 |

Сүйектерден ажырату  процесі – бұлшықет, май және дәнекер ұлпаларды сүйектерден ажырату. Сүйектен ажырату жұмыс үстелінде пышақты пайдалану арқылы қолмен немесе ұшаға ілулі күйінде жүзеге асырылады [119].

Сіңірінен ажырату – сүйектен, сіңірлерден, шеміршектен, қан тамырларынан, пленкалардан және ластанудан кейін қалған ұсақ сүйектердің еттен бөліну процесі. Сіңірінен ажырату процесінде ет майлы және дәнекер ұлпаның құрамына байланысты сұрыпталады.

Шошқаның төс еті салқындатылған немесе мұздатылған түрінде қолданылады, бірақ ашыту белгілері жоқ. Шошқаның төс еті қыртыс май кескіште кесіледі.

Ет шикізатын ферменттеу. Сіңірінен ажыратылған 2-ші сұрыпты сиыр етін тор саңылауларының диаметрі 16-25 мм ет турағышта ұсақталынады. Әрі қарай протепсин ертітіндісімен массирлейді. Ертіндінің құрамы: протепсин ферментімен дистилденген су, қатынасы 1:100. Судың температурасы 18-20°С   . Ет шикізатын ферменттеудің жалпы ұзақтығы 12 сағ, 4 °С    температурада.

Массирлеу процесі ет шикізатының температурасы 6°C–тан аспайтын және вакуум тереңдігі 80-90% болатын массажердің 0,6-0,8 жүктеме коэффициенті кезінде жүзеге асырылды. Массирлеу режимдері: 20 мин массирлеу, 20 мин тыныштық 16 айн/мин 3-4 сағат ішінде.

Ет шикізатын тұздау. Сіңірінен ажыратылған жартылай майлы шошқа етін тор саңылауларының диаметрі 16-25 мм болатын ет турағышта ұсақталынады. Кейін ферменттелген сиыр еті және жартылай майлы шошқа еті тұздалынады. Тұздау үшін әр 100 кг етке 3 кг ас тұзы қосылады. Тұздалған шикізат 2-4°C температурада 24 сағат бойы ұсталынады.

Тұздалған ет шығыс торының тесіктерінің диаметрі 2-3 мм болатын ет турағышта екінші рет ұсақталады.

Өсімдік компонентін дайындау. «Ақжар» жартылай ысталған шұжық өнімдерін өндіруде гидратталған қарақұмық ұны пайдаланылады. Қарақұмық ұнын гидраттау куттерде жүзеге асырылады. Тазартылған, еленген қарақұмық ұны куттерге салынады, тостаған айналған кезде ауыз су рецепт бойынша 15-20°C температурада енгізіледі. Ылғалдандыру үшін қарақұмық ұны мен су тиімді қатынасы 1:3 құрайды. Куттерлеу ұзақтығы жылтыр пайда болғанға дейін 3-4 минутты құрайды.

Тартылған етті дайындау. Тартылған етті дайындау тартылған ет араластырғыштарда жүзеге асырылады. Тұздалған ет шикізаты: ұсақталған ферменттелген сиыр еті, жартылай майлы шошқа еті, шошқаның төс еті және гидратталған қарақұмық ұны рецепт бойынша натрий нитриті, түйіршіктелген қант, дәмдеуіштер, сарымсақ және басқа да дәмдеуіштер қосылған фарш араластырғышта 6-8 минут араластырылады. Тартылған еттің температурасы 12°С  -тан аспауы керек.

Шұжық батондарын қалыптау. Тартылған дайын ет вакуумдық шприцтермен бірге беріледі. Қабықшаны тартылған етпен толтыру шприц паспортына сәйкес жүргізіледі. Шұжық батондарын пішіндеу тартылған етті қабықшамен толтыру арқылы жүзеге асырылады.

Ақуыз және полиамидті қабықшаларды қолданған кезде шпагатпен тоқу (немесе клиптерді қолдану) тек батон ұштарында ғана жасалынады, өйткені олардың бетінде өнім туралы ақпарат литографиялық әдіспен алдын-ала жазылады.

Термиялық өңдеу. Жартылай ысталған шұжықтарды термиялық өңдеу шөктіру, қуырмалау, пісіру, салқындату, ыстау, кептіру процестерін қамтиды.

Жартылай ысталған шұжық өнімдерін термиялық өңдеу стационарлық камерада, әмбебап және автоматтандырылған термокамераларда жүзеге асырылады.

Байлағаннан кейін батондар 4-8°С   жоғары емес температурада 12 сағат бойы шөктіруге түседі.

Шөктіруден кейін батондар 60-90 минут ішінде 90±10°С   температурада қуырылады, қуырмалау процесінің аяқталуы қабықтың кебуі және батон бетінің қызаруы арқылы анықталады.

Қуырылған батондар бумен 80±5°С   температурада 40-80 минут пісіріледі. Шұжықтың дайындығы батонның ортасында 71±2°С   температураға жеткенде анықталады.

Пісіргеннен кейін шұжық 20°С-тан аспайтын температурада 2-3 сағат бойы салқындатылады. Содан кейін қатты ағаш үгінділерін (бук, емен, алдер және т. б.) 43±7°С   температурада 12-24 сағат бойы жағудан алынған түтінмен ысталады.

Ыстаудан кейін шұжық 11±1°С   температурада және салыстырмалы ылғалдылықта 76,5±1,5% серпімді консистенцияға ие болғанға дейін және ылғалдың стандартты массалық үлесіне жеткенге дейін 1-2 күн кептіріледі.

Дайын шұжық органолептикалық балғындық талдауымен және ақаулы батондарды анықтау және алу үшін мұқият тексеріледі. Қажет болған жағдайда химиялық-бактериологиялық талдау жүргізіледі [120,121,122].

Жартылай ысталған шұжықтар 12°С -тан жоғары емес температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 75-78% аспалы күйде 10 тәулікке дейін сақталады.

Салқындатылған бөлмелерде 6°С   жоғары емес температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 75-78% болғанда жәшіктерге оралған жартылай ысталған шұжықтарды 15 тәуліктен артық емес, ал минус 7-ден минус 9°С  -қа дейінгі температурада 3 айға дейін сақтауға болады. Салқындатылмаған бөлмелерде 20°С-тан жоғары емес температурада жартылай ысталған шұжықтарды 3 тәулікке дейін сақтауға рұқсат етіледі.

«Ақжар» жартылай ысталған шұжық өндірісінің технологиялық схемасы әзірленді. Дайындалған технология негізінде АҚ СТ 990840000359-08-2023 стандарты мен технологиялық нұсқаулығы дайындалды және бекітілді.

4.1 –суретте «Ақжар» жартылай ысталған шұжығы көрсетілген.

Технологиялық процесс 4.2-суретте көрсетілген схема бойынша жүзеге асырылады.

Сурет 4.1 – «Ақжар» жартылай ысталған шұжығы

|  |  | Ет шикізатын қабылдау, t=0-4°С (МемСТ 34120-2017 сиыр еті үшін МемСТ 31476-2012 шошқа еті үшін) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бөлшектеу, сүйегінен және сіңірінен ажырату |
| Протепсин ферменті |  |  |
|  |  | Сиыр етін d=16-25 мм турағыштан өткізу ферментпен гидролиздеу 12 сағат, t=4°С , массирлеу 20 мин тыныштық 16 айн/мин, 3-4 сағат; ет шикізаттарын тұздау t=2-4°С, 24 сағат |
| Шошқа еті (d=16-25 мм турағыштан өткізу) |  |  |
|  |  | Ет шикізатын d=2-3 мм турағышта майдалау, шошқаның төс етін қыртыс май кескіште ұсақтау |
| Натрий нитритін, дәмдеуіштерді және сарымсақты дайындау |  | Тартылған етті ет араластырғышта 6-8 минут дайындау |
| Қарақұмық ұнын дайындау және гидраттау (1:3) |  | Қабықшаларды толтыру және батондарды байлау, d=45 мм |
|  |  | Шөктіру (4-8°С, 12 сағ) |
|  |  | Қуырмалау (90±10°С, 60-90 мин) |
|  |  | Пісіру (80±5°С, 40-80 минут батонның ішкі температурасы 72°С) |
|  |  | Салқындату (20°С және төмен 2-3 сағат) |
|  |  | Ыстау (43 ±7 °С, 12-24 сағат) |
|  |  | Кептіру (10-12°С, ауа ылғалдылығы 76,5±1,5%, 1-2 тәулік) |
|  |  | Дайын өнімнің сапасын бақылау, таңбалау, буып-түю, тасымалдау және сақтау (12°C, 75-78%, 10 тәулік; 6 ºС, 75-78%, 15 тәулік; 20 ºС 75-78%, 3 тәулік) |

Сурет 4.2 – «Ақжар» жартылай ысталған шұжық өнімдерін өндіру технологиясы

# Төртінші тарау бойынша қорытынды

Жартылай ысталған шұжық өнімдері өндірісінде қолданылатын негізгі  шикізаттар: 2-сұрыпты сиыр еті, жартылай майлы шошқа еті, шошқаның төс еті және қарақұмық ұны.

Шұжық өнімдері «АТУ»-дың АҚ «Оқу-ғылыми ет өңдеу орталығында» дайындалып шығарылды.

Үшінші тарауда тәжірибелік үлгілерге жүргізілген органолептикалық, функционалды-технологиялық, құрылымдық-механикалық зерттеулердің қорытындысы бойынша қарақұмық ұны 6% мөлшерінде енгізілген №2 тәжірибелік үлгі таңдап алынды. Өйткені қарақұмық ұнының дәл осы мөлшері жартылай ысталған шұжықтың сапасын барынша арттыратыны анықталды. Осы тарауда жартылай ысталған шұжықтың бақылау үлгісі мен №2 тәжірибелік үлгінің  рецептурасы да көрсетілген.

№2 тәжірибелік үлгіге «Ақжар» атауы берілді. Осыған байланысты  «Ақжар» жартылай ысталған шұжық өнімдері өндірісінің технологиялық схемасы жасалынды. Дайындалған технология негізінде АҚ СТ 990840000359-08-2023 стандарты мен технологиялық нұсқаулығы әзірленді және бекітілді. «Қарақұмық ұны қосылған жартылай ысталған шұжық өндіру тәсілі» №6182 пайдалы моделі Қазақстан Республикасының патенті жұмыстың ғылыми жаңалығын растайды.

Дайындалған технология мен технологиялық режимдер өндірістік жағдайларда Алматы қаласындағы «АФ Қайнар» ЖШС ет өңдеу зауытында және Семей қаласындағы дара кәсіпкер Б.Р.Альтеевтің шұжық шығаратын цехында сыналды.

# 5 ЖАРТЫЛАЙ ЫСТАЛҒАН ШҰЖЫҚ ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫН ЗЕРТТЕУ

5.1 Жартылай ысталған шұжық өнімдеріне микроқұрылымдық зерттеулер жүргізу

Микроқұрылымдық зерттеулер арқылы өнімнің құрылымында, зерттелетін нысандардың жекелеген учаскелерінің компоненттерінде болатын өзгерістерді бағалауға болады. Сонымен бірге әртүрлі ұлпалардың және жасушалық құрылымдардың белгілі бір морфологиялық ерекшеліктеріне сүйене отырып, олардың өнімде болатын фактісін анықтап қана қоймай, олардың мөлшерін де анықтауға болады. Ет өнімдеріндегі бұлшықет ұлпасының құрылымы өндірістің технологиялық режимдеріне тікелей байланысты.

С. И. Хвыля, В. А. Пчелкина ғалымдардың шұжықтарды технологиялық өңдеу процесінде бұлшықет ұлпасының элементтерінде міндетті деструктивті өзгерістер болатынын зерттеген. Бұл жағдайда бұлшықет талшықтарының ісінуі, олардың бөлшектенуі және ядролық құрылымдар мен жиырылғыш фибриллярлы ақуыз кешендерінің ыдырауы кезінде ішінара гомогенизациясы, бірқатар өнімдерде (пісірілген шұжықтарда) олардың көлемінің едәуір бөлігін құрайтын ұсақ түйіршікті ақуыз массасының қалыптасуы байқалған [123].

Стандартты емес ет шикізатын пайдалану барысында шикізаттың физико-механикалық қасиеттерін тұрақтандыру үшін технологиялық қоспалар, протеолиттік белсенділігі бар компоненттер пайдаланылады. Ферментативті кешендер функционалдық сипаттамалардың деңгейіне айтарлықтай әсер етеді және ет жүйелерінің ылғал байланыстыру қабілетін, реологиялық қасиеттерін реттеуге мүмкіндік береді.

Ғалымдардың зерттеулері нәтижесінде қайта құрылымдалған өнімдердің рецептурасына ферментативті кешендерді енгізу – ет жүйелерінің функционалдық-технологиялық, құрылымдық-механикалық қасиеттерін өзгертуге мүмкіндік беретіні анықталды. Сонымен қатар бұл ретте жоғары өнімділік, дайын өнімнің оңтайлы органолептикалық сипаттамалары және оның жоғары тағамдық құндылығы қамтамасыз етіледі. Құрылымдық-механикалық қасиеттерді талдау барысында ет жүйесінің жоғары тығыздығын қалыптастыруға ферменттердің тиімді әсер ететіндігі дәлелденді. Бұл жағдайда ең жоғары ығысу кернеуі ферменттік кешені бар тәжірибелік үлгілерге тән болады және бақылаудағы үлгілерден 1,5–1,7 есеге жоғары. Ферментативті кешендерді қолдана отырып жасалған шұжық өнімдерінің үлгілерінде классикалық рецептурамен салыстырғанда ақуыздың, В дәрумендерінің, энергетикалық құндылықтың массалық үлесінің артқандығы анықталды [124].

Ю Д. Даниловтың ғылыми жұмысындағы гистологиялық талдау кезінде алынған ақпарат жаңа аралас тамақ өнімдерін жасау процесінде, сондай-ақ ет өнімдерінің құрамын бұрмалау жағдайлары анықталған кезде қолданылады. Микроқұрылымдық талдау еттің микробтық бұзылуларының болуын анықтауға да мүмкіндік береді [125].

Тәжірибелік үлгілердің зертханалық талдаулары шетелдік тағылымдамадан өту барысында, яғни Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласындағы «В. М. Горбатов атындағы тағам жүйелерінің федералды ғылыми орталығы» федералды мемлекеттік бюджеттік ғылыми мекемесінде жүргізілді.

Микроқұрылымдық зерттеулер шикі және дайын түрінде дайындалған жартылай ысталған «Ақжар» шұжығына жүргізілді (5.1 сурет). Зерттеулер стандартты әдістер бойынша анықталды (МемСТ 31796, МемСТ 31474-2012, МемСТ 31500-2012, МемСТ 31479-2012, МемСТ 19496-2013).

Сурет 5.1 - Микротом-криостат MSM-2850

| А) Шикі түрінде | Б) Дайын түрінде |
| --- | --- |

Сурет 5.2 – Тәжірибелік үлгілер

Тәжірибелік үлгілердің құрамында: бұлшықет талшықтары, дәнекер ұлпасы, май ұлпасы, ұсақ түйіршікті ақуыз массасы, қарақұмық ұнының фрагменттері бар (сурет. 5.2-5.8) [107, беттер 317-319].

| Шұжықтың бұлшықет ұлпасы шикі түрінде (сарколемма жойылған, жолақтары нашар анықталған) үлк. 200 | Жартылай ысталған шұжықтың бұлшықет ұлпасы (талшықтары ісінген бұлшықет ұлпасы) үлк. 400 |
| --- | --- |
| Шикі түрінде | Дайын түрінде |

Сурет 5.3 - Шикі және дайын жартылай ысталған шұжықтың бұлшықет тінін өзгеруі

Бұлшықет талшықтары дөңгелек пішінді ісінген жолақтары әлсіз ажыратылады. Олардың тинкториалды қасиеттері бұзылған, талшық ядролары сақталмаған, бұлшықет талшықтарының арасында бұлыңғыр шекаралық жерлер бар (сарколемма мен эндомизий жойылады).

| Шикі шұжықтың дәнекер ұлпасы (талшықтардың ажыратылуы және лизис), үлк. 200 | Дәнекер ұлпа ж/ы шұжықтар, үлк. 200 | Дәнекер ұлпа ж/ы шұжықтар (талшықты құрылымның жоғалуы және түйіршікті массаның пайда болуы), үлк. 400 |
| --- | --- | --- |
| Шикі түрінде | Дайын түрінде | Дайын түрінде |

Сурет 5.4 - Шикі және дайын жартылай ысталған шұжықтың дәнекер ұлпаның өзгеруі

| Май ұлпасы, липоциттер, тартылған шұжықтағы май тамшылары, үлк. 100 | Майлы ұлпа және глютин ж/ы шұжықтар, үлк. 100 |
| --- | --- |
| Шикі түрінде | Дайын түрінде |

Сурет 5.5 - Шикі және дайын жартылай ысталған шұжықтың май ұлпасын өзгерту

| Лизирленген сарколеммасы бар және шұжық етіне эндомизиясы бар бұлшықет талшықтары, үлк. 200 | Бұлшықет ұлпасы ж/ы шұжықтар, ядролар жоқ сызаттар әлсіз, үлк. 200 |
| --- | --- |
| Шикі түрінде | Дайын түрінде |

Сурет 5.6 – Шикі және дайын жартылай ысталған шұжықтың бұлшықет ұпасының өзгеруі

Липоциттер мен май тамшылары түріндегі май ұлпасы, дәнекер ұлпасы элементтердің қопсытуы және жойылуы байқалады, талшықты құрылымдар кейбір жерлерде лизиске ұшырайды.

| Лизирленген бұлшықет талшықтары бар ұсақ түйіршікті ақуыз массасы, үлк. 100 | Ж /ы шұжық бұлшықет талшықтарының сарколеммасының лизисі, үлк. 200 |
| --- | --- |
| Шикі түрінде | Дайын түрінде |

Сурет 5.7 – Шикі және дайын жартылай ысталған шұжық бұлшықет талшықтарының сарколемма лизисі

| Қарақұмық ұнының лизирленген бөлшектері бар ұсақ түйіршікті ақуыз массасы, үлк. 100 | Қарақұмық ұнының сынған бөлшектері ж/ы шұжық, үлк. 200 | Шикі шұжықтағы лизирленген ұн бөлшектері, үлк. 200 |
| --- | --- | --- |
| Шикі түрінде | Дайын түрінде | Шикі түрінде |

Сурет 5.8 – Қарақұмық ұны шикі және дайын жартылай ысталған шұжық бөлшектерінің өзгеруі

Шекаралары айқын қарақұмық ұны бөлшектерінің арасында шеттері бұзылған фрагменттер бар. Ұнның үлгі бойынша таралуы біркелкі.

Жүргізілген микроқұрылымдық зерттеулер көрсеткендей, протепсин ферменттік препараты лизосомалық ферменттердің әсерін күшейтеді, бұл дайын жартылай ысталған өнімнің талшықты құрылымына әсер ететін 2-сұрыпты сиыр етінің дәнекер ұлпасын бұзуға мүмкіндік береді.

5.2 Зерттелетін жартылай ысталған шұжық үлгілерінің сапалық көрсеткіштерін зерттеу

Шұжық өнімдерінің жоғары тағамдық құндылығы олардың құрамындағы ақуыздар мен экстрактивті заттардың көп болуына және майдың массалық үлесіне тікелей байланысты. Қарақұмық ұнын өсімдік компоненті түрінде қосу шұжықтың тағамдық құндылығын арттырып қана қоймайды, сонымен қатар олардың дәмін айтарлықтай жақсартады [126,127,128,129,130].

Сурет 5.9– Зертханалық талдаулар В. М. Горбатова «Федералды мемлекеттік бюджеттік ғылыми мекемедегі» тағам жүйелерінің федералды ғылыми орталығында шетелдік ғылыми тағылымдамадан өту кезінде жүргізілді.

Бақылау және тәжірибелік үлгідегі жартылай ысталған шұжықтың физика-химиялық көрсеткіштері зерттелді (5.1-кесте).

Кесте 5.1 – Физика-химиялық көрсеткіштердің нәтижелері

| Анықталатын көрсеткіштердің атауы | НҚ зерттеу әдістемесіне | Бақылау үлгісі | Тәжірибе үлгісі «Ақжар» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ылғалдың массалық үлесі, % | МЕМСТ 9793-2016 | 54,25±5,42 | 53,4±5,3 |

5.1-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Майдың массалық үлесі, % | МЕМСТ 23042-2015 | 25,6±2,1 | 23,45±1,88 |
| Ақуыздың массалық үлесі, % | МЕМСТ 25011-2017 (6п) | 16,2±2,4 | 16,3±2,4 |
| Күлдің массалық үлесі, % | МЕМСТ 31727-2012 | 3,10±0,41 | 2,94±0,56 |
| Суда еритін ақуыз | МЕМСТ 25011-2017 (6п) | 1,53 | 1,16 |
| Тұзда еритін ақуыз | МЕМСТ 25011-2017 (6п) | 0,69 | 0,62 |
| Сілтілі еритін ақуыз | МЕМСТ 25011-2017 (6п) | 12,10 | 11,84 |

Тәжірибелік және бақылаудағы ақуыз мөлшері іс жүзінде бірдей. Бұл ретте өсімдік тектес ақуыздың мөлшері 0,1% жоғары болып тұр. Тәжірибелік үлгідегі майдың мөлшері бақылаудағы өніммен салыстырғанда 2,15%-ға аз. Бұған тәжірибелі үлгідегі жартылай майлы шошқа етінің мөлшерін 6%-ға азайтып, оның орнына осынша мөлшерде қарақұмық ұнын қолдану себеп болды.

Жартылай ысталған шұжық өнімін тағам ретінде пайдалануда аминқышқылдарының рөлі сөзсіз маңызды және олар метаболизмде маңызды рөл атқарады.

Бақылау және тәжірибелік дайын өнімдегі аминқышқылдарының құрамының хроматограммасы Алматы технологиялық университетінің базасындағы «Азық-түлік өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бағалау жөніндегі ғылыми-зерттеу» зертханасында жүргізілді (суретер 5.10-5.11).

Сурет 5.10 – Бақылау үлгісінің аминқышқылдық құрамының хроматограммасы

Сурет 5.11 – «Ақжар» жартылай ысталған шұжығындағы аминқышқылдық құрамның хроматограммасы

Аминқышқылдарының салыстырмалы талдауы бақылаудағы және тәжірибелік үлгілермен салыстырғанда пайыздық қатынаста жасалды.

Бақылау үлгісіндегі лизин сияқты маңызды, ауыстырылмайтын аминқышқылдарының мөлшері 0,93%-ды, тәжірибелік үлгіде 1,54%-ды, лейцин+изолейцин бақылау үлгісінде 1,12%-ды, тәжірибелік үлгіде 1,36%-ды, валин бақылау үлгісінде 0,98%-ды және тәжірибелік үлгіде 1,09%-ды құрайды.

Мұндай айырмашылықты барлық аминқышқылдарында байқауға болады және оның нәтижелері хроматограммаларда (5.10-5.11-суреттер), массалық үлесі 5.2 кестеде көрсетіледі.

Кесте 5.2 – Тәжірибелік және бақылау өніміндегі аминқышқылдарының құрамы

| № | Аминқышқылдарының атауы | Аминқышқылдардың массалық үлесі, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бақылау | «Ақжар» тәжірибелік үлгі |
| 1 | Лизин | 0,93±0,32 | 1,54±0,52 |
| 2 | Фенилаланин | 0,83±0,25 | 0,86±0,26 |
| 3 | Лейцин+изолейцин | 1,12±0,29 | 1,36±0,35 |
| 4 | Гистидин | 0,64±0,32 | 0,66±0,33 |
| 5 | Тирозин | 0,52±0,16 | 1,00±0,30 |
| 6 | Валин | 0,98±0,39 | 1,09±0,44 |
| 7 | Аргинин | 1,27±0,51 | 1,09±0,44 |
| 8 | Метионин | 0,61±0,21 | 0,64±0,22 |
| 9 | Пролин | 0,82±0,21 | 1,00±0,26 |
| 10 | Треонин | 0,61±0,25 | 1,00±0,40 |
| 11 | Серин | 0,73±0,19 | 0,79±0,21 |
| 12 | Аланин | 0,99±0,26 | 1,09±0,28 |
| 13 | Глицин | 0,71±0,24 | 1,00±0,34 |
|  | Барлығы: | 10,76±3,7 | 13,12±4,35 |

Тәжірибелік және бақылау үлгілердегі аминқышқылдарының құрамын зерттеу нәтижесінде аминқышқылдарының жалпы құрамы екі өнімде де айтарлықтай ерекшеленетіндігі анықталды. Сонымен тәжірибелік үлгіде аминқышқылдарының массалық үлесі 13,12%-ды, ал бақылау үлгісінде 10,76%-ды құрады, яғни тәжірибелік үлгіде айырмашылық 2,36% болды (5.2-кесте).

Сурет 5.12 – «Ақжар» жартылай ысталған шұжығындағы аминқышқылдық скор

5.12 - суреттегі тәжірибелік үлгінің аминқышқылдық скоры П.А. Лисиннің компьютерлік технологиялар – әмбебап математикалық жүйелер MathCAD, Maple, Mathematica, Excel бағдарламасын қолдану арқылы есептелді [131].

Қарақұмық құрамында аминқышқылдардың 18 маңызды және адам ағзасында синтезделмейтін 8 түрі бар. Қарақұмықтың құрамында лизиннің мөлшері тары секілді дақылдарға қарағанда жоғары. Оның құрамында валин мөлшері сүттегідей, ал лейциннің мөлшері бойынша қарақұмық сиыр етіне ұқсас болады.

Сурет 5.13 – «Ақжар» жартылай ысталған шұжығындағы май қышқылының құрамы

Кесте 5.3 - Май қышқылдарының құрамы МемСТ Р 55483-2013 (массалық үлесі, барлық май қышқылдарының сомасынан %)

| Көрсеткіштердің атауы | Бақылау | «Ақжар» жартылай ысталған шұжығы |
| --- | --- | --- |
| Қаныққан май қышқылдары |  |  |
| Миристин | 2,49 | 2,42 |
| Пальмитин | 29,80 | 29,51 |
| Стеарин | 17,75 | 17,88 |
| Арахин | 0,25 | 0,26 |
| Маргарин | 1,23 | 1,23 |
| Сомасы: | 51,52 | 51,3 |
| Моноқанықпаған май қышқылдары |  |  |
| Пальмитолеин | 4,11 | 4,09 |
| Олеин | 35,29 | 35,41 |
| Миристолеин | 0,21 | 0,20 |
| Сомасы: | 39,61 | 39,7 |
| Полиқанықпаған май қышқылдары |  |  |
| Линол | 6,35 | 6,48 |
| Линолен | 0,18 | 0,18 |
| Эйкозадиен | 1,08 | 1,09 |
| Арахидон | 0,14 | 0,15 |
| Сомасы: | 7,75 | 7,9 |

Тәжірибелік және бақылаудағы өнімнің май қышқылының құрамын салыстырмалы түрде талдау, май қышқылдарының мөлшері өзара аздап ерекшеленетіндігін көрсетті.

5.3 – кестеде көрсетілгеніндей, тәжірибелік үлгіде линол қышқылы 0,13%-ға, олеин қышқылы 0,12%-ға, стеарин қышқылы 0,13%-ға көп.

Бақылау үлгісіндегі тағамдық және энергетикалық құндылық 295,2 ккал (1234 кДж), «Ақжар» тәжірибелік үлгісінде 276,2 ккал (1154 кДж) болды. Тәжірибелік үлгіде тағамдық және энергетикалық құндылығы бақылаудан 19 ккал-ға (80 кДж) төмен. Себебі тәжірибелік үлгідегі жартылай ысталған шұжық өнімі құрамының 6%-ы қарақұмық ұнымен толықтырылды. Ал бақылаудағы үлгіде оның орнына жартылай майлы шошқа еті қолданылған болатын (5.4-кесте).

Кесте 5.4  – Зерттелетін үлгілердің тағамдық және энергетикалық құндылықтары

| Варианттар | Массалық үлес, % |  | Энергетикалық құндылық |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ақуыз | май | ккал | кДж |
| Бақылау үлгі | 16,2 | 25,6 | 295,2 | 1234 |
| «Ақжар» тәжірибелік үлгі | 16,3 | 23,45 | 276,2 | 1154 |

Өсімдік ақуыздарын қолдану өнімді ең оңай сіңіртеді, жақсы органолептикалық көрсеткіштерді қалыптастырады және дайын өнімнің өзіндік құнын төмендетеді. Бұл тұтынушылардың жоғары сұранысын қалыптастыратын факторлардың біріне айналуы мүмкін. Өсімдік негізіндегі ақуыз компоненттерін пайдалану арқылы холестерин мен май қышқылдары азайтылып, дайын өнімнің сапасы жақсара түседі.

«Ақжар» жартылай ысталған шұжық өніміндегі дәрумендердің құрамы Алматы технологиялық университетінің зертханасында зерттелген (5.14-сурет).

Дәрумендердің өзі энергия көзі емес, бірақ олар көптеген метаболизм процестерді белсендіреді. Дәрумендердің арқасында тағам дұрыс сіңеді және бізге күш береді.

Дәрумендер метаболизм процестеріне қатысатындықтан, олар нервтердің жұмысын реттейді, сүйек пен бұлшықет ұлпалардың қалыптасуында маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар дәрумендер адамды жұқпалы және инфекциялық аурулардан қорғайды. Бұдан басқа, дәрумендер денені бос радикалдардың зиянды әсерінен қорғайтындықтан, олардың көптеген түрі антиоксиданттар деп те аталады.

«Ақжар» тәжірибелік үлгі және бақылау үлгілерінің дәрумендік құрамын зерделеу негізінде тәуліктік қажеттілікті қанағаттандыру дәрежесі зерттелді. Ол 5.5 - кестеде және 5.15-5.16 суреттерде көрсетілген.

Сурет 5.14 - Тәжірибелі өнімдегі суда еритін дәрумендердің мөлшері

Жартылай ысталған шұжық құрамына қарақұмық ұнын 6% мөлшерінде енгізу өнімді суда еритін дәрумендермен байытуға мүмкіндік берді. Мысалы, В1, В2, В3, В5, В6. Айта кету керек, өнім А және Е сияқты майда еритін дәрумендермен байытылған. Өйткені жартылай ысталған шұжық рецептінде шошқа еті бар.

Кесте 5.5 – Зерттелетін үлгілердегі дәрумендердің құрамы

| Көрсеткіштердің атауы, өлшем бірліктері | Күнделік ті қажеттілік тәу/мг | Бақылау |  | «Ақжар» тәжірибелік үлгісі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нақты деректер | күнделікті қажеттілік ті қанағаттандыру дәрежесі, % | нақты деректер | күнделікті қажеттілікті қанағаттандыру дәрежесі, % |
| Дәрумендер, мг/100 г |  |  |  |  |  |
| А, мг/100 г | 0,7-0,9 | 0,010±0,002 | 1,42 | 0,012±0,002 | 1,7 |
| Е, мг/100 г | 10-15 | 0,38±0,02 | 3,8 | 0,42±0,02 | 4,2 |
| В1, мг/100 г | 1,1-2,4 | 0,24±0,02 | 21,8 | 0,25±0,02 | 22,72 |
| В2, мг/100 г | 1,2-3,0 | 0,15±0,07 | 12,5 | 0,19±0,08 | 15,8 |
| В5, мг/100 г | 1,0-5,0 | 0,45±0,02 | 9,1 | 0,48±0,02 | 9,6 |
| В6, мг/100 г | 1,0-1,8 | 0,34±0,02 | 34 | 0,35±0,02 | 35 |
| РР, мг/100 г | 12-16 | 3,62±0,02 | 30,1 | 3,86±0,02 | 32,16 |

Дәрумендерге деген тәуліктік қажеттілікті талдау нәтижесінде зерттелген үлгілер биологиялық белсенді заттарды тұтыну бойынша ұсынылған адекватты деңгейге толығымен сәйкес келетіндігі анықталды.

Сурет 5.15 – Бақылау үлгісінің дәрумендік құрамы, %

Сурет 5.16 –  «Ақжар» тәжірибелік үлгінің дәрумендік құрамы, %

Дәрумендер жоғары биологиялық белсенділікке ие, ал адам ағзасының оларға деген қажеттілігі күніне бірнеше миллиграмммен шектеледі.

Концентрацияның шамалы өзгеруі суда еритін дәрумендерде байқалады. Осылайша нәтижелер жартылай ысталған шұжықты протепсин ферментімен және қарақұмық ұнымен 6% байыту – өнімнің дәрумендік құрамының тепе-теңдігіне оң әсер ететіндігін көрсетеді.

Қазіргі заманғы диетадағы ең тапшы минералдарға темір, кальций, магний, артық натрий және фосфор жатады. Ет өнімдерін термиялық өңдеу кезінде минералды заттардың жоғалуы дәрумендердің жоғалуына қарағанда айтарлықтай аз [132,133].

5.6 - кестенің деректерін талдай отырып, «Ақжар» дайын жартылай ысталған шұжық өнімдерінде кальций, магний, темір және фосфордың жоғары концентрациясы байқалады.

Кесте 5.6 – Зерттелетін үлгілердегі минералдардың құрамы

| № | Минералдық құрамы, 100г/мг | Бақылау үлгісі | Тәжірибелік үлгі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кальций | 28,50±0,45 | 31,08±0,47 |
| 2 | Фосфор | 180,56±2,8 | 191,8±2,89 |
| 3 | Магний | 30,57±0,50 | 36,64±0,55 |
| 4 | Темір, мкг | 2,08±0,38 | 2,5±0,45 |
| 5 | Калий | 298,46±0,52 | 292,43±0,54 |
| 6 | Натрий | 72,51±0,81 | 69,87±0,89 |

Сонымен күнделікті қажеттілікті қанағаттандыру дәрежесі бойынша тәжірибелік үлгідегі кальций мөлшері бақылау үлгісінен 8,3%-ға жоғары, ал магний мөлшері 16,6%-ға, темір 16,8%-ға, фосфор 5,9%-ға жоғары. Темір әртүрлі ақуыздардың, соның ішінде ферменттердің құрамына кіреді.

Осылайша тағамдық және биологиялық құндылықты зерттеу негізінде протепсин ферменті мен қарақұмық ұны қолданылатын жартылай ысталған «Ақжар» шұжығының тағамдық және биологиялық құндылығы жеткілікті жоғары деңгейде болатындығы анықталды.

Шұжық өнімдерінің сапасын тексеру үшін олардың сараптамасы жүргізіледі. Соған сәйкес өнімнің сыртқы түрі, консистенциясы, кесілген ет түрі, түсі, дәмі мен иісі бойынша стандартты талаптарға сәйкестігі белгіленеді.  Тұтынушыға сатылатын өнімнің жақсы сапасын қамтамасыз ету үшін оны сақтау ережелерін ескеру қажет [134].

Шұжықтың әр түрі үшін жарамдылық мерзімі мен сақтау шарттары жеке-жеке анықталады. Сондықтан шұжық өнімдеріне және оларды өндірудің технологиялық процесіне жоғары санитарлық талаптар қойылады. Шұжықтарды дайындау кезінде тартылған ет оған әртүрлі көздерден енетін микроорганизмдермен ластанады [135].

Үш ай мерзімі барысында эпидемиологиялық маңызы бар микроорганизмдермен себудің рұқсат етілген деңгейін анықтау үшін жартылай ысталған дайын шұжықтың 1 г бөлігіне микробтық себілуі зерттелді (5.7-кесте). Барлығы 5 үлгі таңдап алынды. Олардың ішінде ішек таяқша тобының бактериялары, сульфитредуктивті клостридиялар, алтын стафилококк немесе Staphylococcus aureus бар [136,137,138,139].

Кесте 5.7 – «Ақжар» жартылай ысталған шұжықтың микробиологиялық көрсеткіштері

| Көрсеткіш тердің атауы, өлшем бірліктері | Мәндері |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НТҚ норма сы | бақылау | Нақты нәтижелер |  |  | Сынақ әдістеріне НҚ |
|  |  |  | 1-ай | 2-ай | 3-ай |  |
| КМАФАнМ, КОЕ/1 г | - | (0,57±0,09) *103 | (0,36±0,09) *103 | (0,37±0,09) *103 | (0,39±0,09) *103 | МемСТ Р 54354-2011 |

5.7-кестенің жалғасы

| 0,1 г өнімде БГКП (колиформ) | рұқсат етіл мейді | табылған жоқ | табылған жоқ | табылған жоқ | табылған жоқ | МемСТ 31747-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 г өнімдегі сульфитредуктивті клостридия лар | рұқсат етіл мейді | табылған жоқ | табылған жоқ | табылған жоқ | табылған жоқ | МемСТ 29185-2014 |
| 0,1 г өнімде S. aureus | рұқсат етіл мейді | табылған жоқ | табылған жоқ | табылған жоқ | табылған жоқ | МемСТ Р 52815-2007 |

Тәжірибелі жартылай ысталған өнімді зерттеу бөлмедегі ауа температурасы 20ºС, ылғалдылығы 75% болған кезде жүргізілді. Дайын жартылай ысталған шұжықта ішек таяқша тобының бактериялары, сульфитредуктивті клостридиялар, S. aureus табылмағаны анықталды. КМАФАнМ құрамы (мезофильді аэробты және факультативті анаэробты микроорганизмдердің саны) 1-ші сақтау айының соңында 0,36±0,09*103 КОЕ/1 г; 2-ші сақтау айының соңында 0,37±0,09*103 КОЕ/1 г және 3-ші сақтау айының соңында 0,39±0,09*103 КОЕ/1 г, бұл бақылаудан 0,18-0,21 КОЕ/1 г аз.

Арнайы жәшіктерге салынған жартылай ысталған шұжықтарды салқындатылған бөлмелерде 6°С  -тан жоғары емес температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 75-78% болғанда 15 тәулікке дейін, ал салқындатылмаған бөлмелерде, яғни 20°С-тан жоғары емес температурада жартылай ысталған шұжықтарды 3 тәулікке дейін ғана сақтауға рұқсат етіледі.

Жартылай ысталған шұжықтар 12°С-тан жоғары емес температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 75-78%-дан аспаған жағдайда үйде 10 тәулікке дейін сақталады [140,141].

Бесінші тарау бойынша қорытынды

Физика-химиялық, функционалдық-технологиялық және құрылымдық-механикалық және органолептикалық көрсеткіштерді зерттеу нәтижелері бойынша №2 тәжірибелік нұсқа белгіленді, онда қарақұмық ұны 6% мөлшерінде пайдаланылады.

6% мөлшерінде фермент пен қарақұмық ұнын қолдана отырып, шикі және дайын жартылай ысталған шұжық өнімдерінің микроқұрылымы зерттелді. Протепсин ферментімен гидролизделгеннен кейін 2-ші сұрыпты сиыр етінде келесі өзгерістер анықталды: дәнекер ұлпаның элементтерін қопсыту мен ыдырауы талшықты құрылымдардың лизисі. Дайын термиялық өңделген өнімде шекаралары айқын қарақұмық ұны бөлшектерінің арасында  жиектері сынған фрагменттер пайда болды және үлгі бойынша ұнның құрамы біркелкі таралды.

Тәжірибелік және бақылаудағы ақуыз мөлшері іс жүзінде бірдей. Тәжірибелі өнімдегі майдың мөлшері бақылау өнімімен салыстырғанда 2,15 %-ға аз. Бұл тәжірибелі өнімнің формуласында қарақұмық ұнының қолданылуына байланысты.

Тәжірибелік және бақылаудағы үлгілердің аминқышқылдарының құрамын зерттеу аминқышқылдарының жалпы құрамы екі өнімде де айтарлықтай ерекшеленетіндігін көрсетті.

Тәжірибе мен бақылау үлгісінің май қышқылының құрамын салыстырмалы талдау май қышқылдарының мөлшері аздап ерекшеленетінін көрсетті. Сонымен линол қышқылы 0,13%-ға, олеин қышқылы 0,12%-ға, ал стеарин қышқылы 0,13%-ға көп.

Тәжірибелік үлгіде тағамдық және энергетикалық құндылығы бақылаудан 19 ккал-ға (80 кДж) төмен екендігі анықталды. Себебі тәжірибелік үлгідегі жартылай ысталған шұжық өнімі құрамының 6%-ы қарақұмық ұнымен толықтырылды. Ал бақылаудағы үлгіде оның орнына жартылай майлы шошқа еті қолданылғандығы белгілі.

Тәжірибелік үлгіні зерттеу дәрумен мен минералды құрамның тепе-теңдігіне оң әсер етеді. Жартылай ысталған шұжық құрамына қарақұмық ұнын 6% мөлшерінде енгізу өнімді суда еритін дәрумендермен В1, В2, В3, В5, В6 байытуға мүмкіндік берді. Айта кету керек, өнім А және Е сияқты майда еритін дәрумендермен байытылған, өйткені жартылай ысталған шұжық рецептурасында шошқа еті бар.

Эксперименттік деректерді талдау «Ақжар» дайын жартылай ысталған шұжық өнімдерінде күнделікті қажеттілікті қанағаттандыру дәрежесі бойынша кальций, магний, темір және фосфордың жоғары концентрациясы байқалатынын көрсетті. Сонымен тәжірибелік үлгідегі кальций мөлшері бақылау үлгісінен 8,3%-ға жоғары, ал магний мөлшері 16,6%-ға, темір 16,8%-ға, фосфор 5,9%-ға жоғары.

Эпидемиологиялық маңызды микроорганизмдермен себудің рұқсат етілген деңгейін анықтау үшін дайын жартылай ысталған шұжықтың микробтық себілуі зерттелді. Дайын жартылай ысталған шұжықта микроорганизмдердің табылмағаны анықталды.

6 ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІКТІ ЕСЕПТЕУ

6.1 Протепсин мен қарақұмық ұнын қолдана отырып жартылай ысталған шұжықтың құны мен тиімділігі

Экономикалық міндеттер материалдық еңбек шығындарын (шикізат, материалдар, жабдықтар) және еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру проблемасымен байланысты.

Материалдық шығындарды  есептеу  [142]  тиімділікті анықтау 6.1-формула бойынша өндірістің құрамы мен қуатына байланысты жүзеге асырылады:

Р = Q x Ц                                                            (6.1)

мұндағы: Р-тиімділік;

Q-өндіріс үшін шикізатқа қажеттілік, (кг);

Ц-бірлік бағасы.

Кесте 6.1 – Жартылай ысталған шұжық өнімінің тәжірибелік және бақылау үлгісінің рецептуралары

| Шикізат және материалдар атауы | Тұтыну нормасы, кг 100 кг үшін |  | Бірлік бағасы, тг | Құны, мың теңге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Украинская» Бақылау | Тәжірибе «Ақжар» |  | «Украинская» Бақылау | Тәжірибе «Ақжар» |
| 2 сұрыпты сиыр еті | 50 | 50 | 2000 | 100 | 100 |
| Жартылай майлы шошқа еті | 25 | 19 | 2000 | 50 | 38 |
| Шошқа төс еті | 25 | 25 | 1500 | 37,5 | 37,5 |
| Қарақұмық ұнының 6%-ы | - | 6 | 500 | - | 3 |
| Тұз | 3 | 3 | 50 | 0,15 | 0,15 |
| Нитрит натрия | 0,05 | 0,05 | 1200 | 0,06 | 0,06 |
| Қант | 0,1 | 0,1 | 430 | 0,043 | 0,043 |
| Сарымсақ | 0,065 | 0,065 | 1200 | 0,078 | 0,078 |
| Қара бұрыш | 0,05 | 0,05 | 1500 | 0,075 | 0,075 |
| Ұнтақталған хош иісті бұрыш | 0,06 | 0,06 | 2600 | 0,156 | 0,156 |
| Фермент | - | 0,009 | 1700 | - | 0,015 |
| Өзіндік құны |  |  |  | 188,062 | 179,077 |

6.1-кестеден жартылай ысталған шұжық өндіру үшін 100 кг шикізатқа «Ақжар» өнімі бойынша 179 077 теңге көлемінде, ал бақылаудағы «Украинская» шұжық өнімі бойынша 188 062 теңге ақшалай ресурстар пайдаланылады. Айырмашылық 8 985 теңге.

6.2 Энергия ресурстарына шығындарды есептеу

Энергия ресурстарына қажеттілікті есептеу 6.2 формула бойынша жүргізіледі:

C = N x Ц                                                               (6.2)

мұндағы: C-энергия ресурстары;

N-белгілі бір өнім көлеміне энергия ресурстарына қажеттілік;

Ц-энергия бірлігінің бағасы.

Жартылай ысталған шұжық өнімдері үшін қажетті энергия шығыны 6.2 кестеде көрсетілген.

Кесте 6.2 - Энергия шығындары

| Энергия ресурстарының атауы | Саны | Бағасы | Соммасы, тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| Су, куб метр | 18,76 | 108,2 | 2029,8 |
| Бу, мың ккал | 308 | 2,8 | 862,4 |
| Электроэнергия, кВт | 51,9 | 9,57 | 496,6 |
| Суық, мың ккал | 39,6 | 8,5 | 336 |
| Барлығы |  |  | 3724,8 |

Жартылай ысталған шұжық өндіру үшін энергия шығыны 3724,8 теңгені құрайды.

6.3 Негізгі жұмысшылар санын есептеу

Жұмысшылар санын есептеу өндірістің кеңейтілген нормалары бойынша немесе бір жұмысшыға шаққандағы уақыт нормалары бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Бір жұмысшыға шаққандағы өндіріс нормалары бойынша санды есептеу мынадай формула бойынша жүргізіледі:

(6.3)

мұндағы: Nр - жұмысшылар саны (адам);

Мс-шикізат массасы (кг);

Н выр /см - ауысымда бір жұмысшыға шаққандағы өндіріс нормасы, т / см.

Бір жұмысшыға шаққандағы өндіріс нормасы 0,025 т/сағ құрайды, өндіріс нормасын ауысымдағы сағат санына көбейту арқылы ауысымдағы бір жұмысшыға шаққандағы өндіріс нормасын есептеу қажет (6.3 кесте).

Кесте 6.3 – Жұмысшылар санын есептеу

| Жұмысшылар санаты | Ауысымда қайта өңделетін шикізат көлемі, т | Ауысымда бір жұмысшыны өндіру нормасы | Жұмысшылар саны |
| --- | --- | --- | --- |
| Негізгі жұмысшылар | 1 | 0,2 | 5 |

Бір ауысымда 1 тонна ет өнімдерін өндіру үшін 5 жұмысшы қажет болады.

6.4 Негізгі жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу шығындарын есептеу

Негізгі жұмысшылардың негізгі жалақысы мына формула бойынша есептеледі:

| Жнег.жұм. = Тст x НЖС | (6.3) |
| --- | --- |

мұндағы: Жнег.жұм. - негізгі жұмысшылардың негізгі жалақысы;

Тст-күнделікті тарифтік ставка;

НЖС-негізгі жұмысшылардың саны.

Негізгі жалақыны есептеу үшін 4 060 теңгеге тең орташа тәуліктік тарифтік мөлшерлемені алайық (6.4 кесте).

Кесте 6.4 – Негізгі жалақыны есептеу

| Жұмысшылар категориялары | Тарифтік мөлшерлеме теңге / ауысым | Жұмысшылар саны | Негізгі жалақы, теңге |
| --- | --- | --- | --- |
| Негізгі жұмысшылар | 4060 | 5 | 20300 |

1 кг өнімге жалақыны есептейміз: 1 кг үшін

Жалақы = 20300:1000 = 20,3 теңге.

Еңбекке ақы төлеу шығындары=20,3х100 = 2030 теңгені құрайды.

Қосымша жалақы негізгі жалақының он пайызын құрайды:

Қосымша жалақы=20300 x 10%=2030.

Біз негізгі және қосымша жалақының сомасын есептейміз.

Жалпы жалақы:

Жжалпы = Жнег + Жқос =20300+2030 = 22 330 тенге күніне

6.5 Өнімнің өзіндік құнын есептеу

Жабдықты ұстауға және пайдалануға арналған шығыстар негізгі және қосымша шикізат құнының 2%-ын құрайды.

Басқа өндірістік шығындар негізгі және қосымша шикізат құнының 5%-ын құрайды. Ет өнімдерінің өзіндік құнының шамамен құрылымына сүйене отырып, жалпы өндірістік шығындар өндіріс жұмысшыларының негізгі және қосымша жалақысының 243%-ын құрайды (6.5 кесте).

Кесте 6.5 – «Ақжар» жартылай ысталған шұжық өнімінің өзіндік құнын есептеу

| Шығын түрлері | 100 кг өнімнің соммасы , теңге |
| --- | --- |
| Негізгі және қосымша шикізат | 179077 |
| Отын және энергия | 3724,8 |
| Жұмысшылардың негізгі жалақысы | 20300 |
| Жұмысшылардың қосымша жалақысы | 2030 |
| Әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдары | 781,54 |
| Жабдықты ұстауға және пайдалануға арналған шығыстары | 3581,5 |
| Жалпы өндірістік шығындары | 5426,2 |
| Жалпы шаруашылық шығыстары | 7815,4 |
| Басқа өндірістік шығындары | 8953,8 |
| Барлығы: өндірістік өзіндік құны | 231690,5 |
| Өндірістік емес шығындары | 3044,4 |
| Барлығы: толық құны | 234734,7 |
| Өнім бірлігінің өзіндік құны | 2347,34 |

Жалпы шаруашылық шығындар негізгі және қосымша өндірістік жұмысшылардың жалақысының 350%-ын құрайды. Өнімді өткізу шығындары өнімнің өндірістік өзіндік құнының 1,26%-ын құрайды.

Тиімділіктің жоспарланған деңгейінде сатылатын өнімнің көтерме бағасын есептеу тиімділіктің жоспарланған деңгейі 20%. Келесі формула бойынша өнім бірлігіне және өнімнің бүкіл көлеміне пайда мөлшерін есептейміз:

П = С x Р                                                                    	(6.4)

П=234 734,7х20%= 46 946,94 теңге,

мұндағы: П-пайда мөлшері;

С  - сатылған өнімнің өзіндік құны;

Р – тиімділік деңгейі.

100 кг жартылай ысталған шұжықтың пайдасы 46 946,94 теңгені құрайды. 1 кг өнімге пайда 469,46 теңгені құрайды.

Алтыншы тарау бойынша қорытынды

Жартылай ысталған шұжық өндіру үшін 100 кг шикізатқа 179 077 теңге көлемінде ақша ресурстарын пайдалану керек, ал 100 кг өнімге 234 734,7 теңге жұмсау қажет екені анықталды. 100 кг жартылай ысталған шұжықтың пайдасы 46 946,94 теңгені құрайды. Бір кг өнімнен түсетін пайда 469,46 теңгені құрайды. Экономикалық тиімділікті бағалау нәтижелері бойынша жаңа технологияны енгізу шикізат шығындарын 5% - ға төмендетуге мүмкіндік берді.

ҚОРЫТЫНДЫ

Диссертациялық жұмыстағы орындауға қажетті міндеттер бойынша жүргізілген ғылыми зерттеу нәтижелері келесідей тұжырымдалды:

- Әдеби шолуда Қазақстан Республикасының ет өнімдерін өндіру нарығына талдау жүргізілді. Ең көп сұранысқа ие ет шикізаты – ірі қара мал еті. Екінші сұрыпты сиыр етінің сапасын жақсарту үшін ферментті препаратты қолдану туралы шешім ұсынылды. Зерттеу нысаны ретінде жануарлар табиғатының энзимдік ферменті – протепсин препараты таңдалды. Жаңа ет өнімін өндіру үшін қарақұмық ұны өсімдіктердің ақуыздық толықтырғышы ретінде таңдалды.

Диссертациялық жұмыстың мақсаты мен міндеттеріне сәйкес зерттеу нысандары белгіленді. Ет және өсімдік шикізатының, дайын жартылай ысталған шұжық өнімдерінің сапа көрсеткіштерін анықтаудың стандартты әдістері таңдалды.

- Ет шикізатының физика-химиялық және функционалдық-технологиялық көрсеткіштері зерттелді. 2-сұрыпты сиыр етін өңдеу үшін протепсин ферменттік препаратын қолданудың орындылығы зерттелді. Ет турамасының (100кг) тәжірибелік үлгілеріне үлгі массасының 3-тен 12 г дейінгі ферменттік ерітінділер енгізілді және функционалдық-технологиялық көрсеткіштер анықталды. 12 сағаттық гидролиз кезіндегі ылғал байланыстыру қабілеті бақылау үлгісінде – 64,37%-ға, ал 9 г протепсин ферментін қолдану кезінде – 69,73%-ға жеткені анықталды. рН мәндері ылғал байланыстыру қабілеті мәндерімен байланысты. Бақылау үлгісінде рН 12 сағат ұстау кезінде  - 6,0 бірлікті құрады, 9 г протепсин ферментінде – 6,32 бірлік мөлшерін көрсетті. Ас тұзының мөлшері артқан сайын судың белсенділігі  – aw мәні төмендей береді. Жаңадан сойылған сиыр етінде судың белсенділігі 0,98-ді құрады, ал тәжірибелік үлгілерде  aw мәні 0,97-ден 0,94-ге дейін болды.

- Фермент пен қарақұмық ұнын қолдана отырып, жартылай ысталған шұжықтың модельдік үлгілерін жасау үшін эксперимент жүргізу әдістемесі жасалды. Бақылаудағы үлгі үшін 1-сұрыпты «Украинская» жартылай ысталған шұжық нұсқасы қабылданды. Тәжірибелік үлгілерде 2-ші сұрыпты сиыр еті протепсинмен ферменттелді, ал қарақұмық ұны гидратталған түрде 4,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,0% мөлшерде тұздалмаған жартылай майлы шошқа етінің массасынан қолданылды. Зерттеу әдістемесіне сәйкес қабықта жартылай ысталған шұжықтың 5 үлгісі жасалды.

- Жартылай ысталған шұжық өнімінің органолептикалық көрсеткіштерінің нәтижесі бойынша эксперименттік өнімнің №2 үлгісі таңдалды. Қарақұмық ұнын 6% мөлшерінде енгізу жартылай ысталған шұжық өнімінің органолептикалық көрсеткіштерін нашарлатпайтыны, керісінше жақсартатыны анықталды. Функционалды-технологиялық, құрылымдық-механикалық көрсеткіштері бойынша: ылғал байлыныстыру қабілеті – 69,1%-ды, рН мәні – 6,15 бірлікті, шекті ығысу кернеуі – 550 Па көрсетті.

5. Шикі және дайын күйіндегі жартылай ысталған «Ақжар» шұжық өніміне микроқұрылымдық зерттеулер жүргізілді. Дәнекер ұлпаның элементтері қопсытуға және бұзуға ұшырағаны, талшықты құрылымдардың лизиске ұшырағаны анықталды. Жартылай ысталған шұжық өнімдерінің сапасын зерттеу барысында тәжірибелік және бақылаудағы ақуыз мөлшері іс жүзінде бірдей. Тәжірибелі өнімдегі майдың мөлшері бақылау өнімімен салыстырғанда 2,15%-ға аз. Бұған тәжірибелі өнімнің құрамына қарақұмық ұнын қолдану себеп болды. Тәжірибелік және бақылау үлгілердегі аминқышқылдарының құрамын зерттеу нәтижесінде аминқышқылдарының жалпы құрамы екі өнімде де айтарлықтай ерекшеленетіндігі анықталды. Сонымен тәжірибелік үлгі, бақылаумен салыстырғанда  аминқышқылдардың мөлшері 2,36%-ға жоғары болды.  Жартылай ысталған шұжық өнімдерінде физика-химиялық зерттеулердің нәтижесінде тағамдық және энергериткалық құндылық тәжірибелік үлгіде 276,2 ккал-ны болды. Ал бақылауда 295,2 ккал-ға тең. Яғни тәжірибелік үлгіде 19 ккал-ға (80 кДж) төмен. Бұған жартылай майлы шошқа етін 6% қарақұмық ұнына алмастыру арқылы қол жеткізілді. Тәжірибелік үлгілерді зерттеу нәтижесінде ет өнімінің дәрумендік және минералдық құрамына қарақұмық ұнының оң әсер еткені анықталды. Сонымен қатар өнімді суда еритін В1, В2, В3, В5,В6 және майда еритін А және Е дәрумендерімен байытуға мүмкіндік берді. Бұдан басқа, эксперименттік шұжық өнімдерінде кальций, магний, темір және фосфордың жоғары концентрациясы байқалды. Сонымен тәжірибелік үлгілерде минералдардың күнделікті қажеттілікті қанағаттандыру дәрежесі бойынша кальций мөлшері бақылау үлгісінен 8,3%-ға жоғары, ал магний мөлшері 16,6%-ға, темір 16,8%-ға, фосфор 5,9%-ға жоғары.

«Ақжар» дайын жартылай ысталған шұжығының микробтық тұқымдану деңгейі зерделенді. Мақсат – шұжықтың эпидемиялогиялық тұрғыдан маңызды микроағзалармен тұқымдануының рұқсат етілген деңгейін анықтау. Белгілі болғанындай, дайын жартылай ысталған шұжық өнімінде микроағзалар табылмады.

- 100 кг жартылай ысталған шұжықтың пайдасы 46 946,94 теңгені құрады. Экономикалық тиімділікті бағалау нәтижелері бойынша жаңа технологияны енгізу шикізат шығындарын 5% - ға төмендетуге мүмкіндік берді. 	7. Жаңа өнім технологиясы «АФ Қайнар» ЖШС және Семей қаласындағы дара кәсіпкер (ИП) Альтеев Болат Рыскуловичтің шұжық шығару цехында өндіріс жағдайында сыналды. Жұмыстың ғылыми жаңалығы «Қарақұмық ұны қосылған жартылай ысталған шұжық өндіру тәсілі» № 6182 пайдалы моделі Қазақстан Республикасының патентімен  және жартылай ысталған шұжық өнімі «Ақжар» АҚ СТ 990840000359-08-2023  стандарты мен технологиялық нұсқаулығымен расталды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Сапарова Г.К., Касенова А.Ж., Насырова А.М., Сулейманов Р.Э. Современное состояние мясной промышленности в условиях технологического развития аграрного сектора Казахстана. Krasnoyarsk Science, Vol. 10, №1 2021 – С. 82-105 – DOI: 10.12731/20707568-2021-10-1-82-105

- Импорт мяса в Казахстан в четыре раза превышает экспорт. https://kapital.kz/economic/112920/import-myasa-v-kazakhstan-v-chetyre-raza-prevyshayet-eksport.html  10.03.2023

- Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы  Основные показатели развития животноводства в Республике Казахстан (январь - декабрь 2022г.) Дата релиза: 13.01.2023. http://stat.gov.kz/  17.03.2023

- Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/activities/169?lang=kk 01.09.2023

5 Уланова А. А. Технология производства полукопченой колбасы "говяжья" // Молодежь и наука. – 2019. – № 3. – С. 93. – EDN EOSDDJ.

6 Баринов М.Г., Чернова А.В. Совершенствование технологии полукопченых колбас // Вестник молодежной науки. - 2016. - № 4 (6). - С. 9.

7 Алексеевнина О.Я., Патракова И.С., Гуринович Г.В., Кудряшов Л.С. Влияние посолочной смеси на качество полукопченых колбас при хранении // Мясная индустрия. - 2016. - № 3. - С. 12-14.

8 Баймурзина Н.И. Оценка физико-химических показателей полукопченых колбас // Материалы VI Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» 2014

9 Костромкина Н.В., Иванова Н.Н., Бардин А.В. Оптимизация рецептуры полукопченых колбас с использованием пищевых добавок // Тенденции развития науки и образования. - 2022. - № 84-1. - С. 130-132.

10 Антипова Л.В., Сетькова А.Ю. Биотехнологический потенциал веслоноса в получении продуктов питания функционального назначения // В сборнике: «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений. Сборник научных статей и докладов Х Международной научно-технической конференции». Воронежский государственный университет инженерных технологий. - 2022. - С. 325-329.

11 Антипова Л.В., Турчанинова М.С. Источники для производства мясных продуктов здорового питания // В сборнике: «Продовольственная безопасность: научное, кадровое и информационное обеспечение. Сборник научных статей и докладов V Международной научно-практической конференции». Воронежский государственный университет инженерных технологий. - 2018. - С. 38-42.

12 Антипова Л.В. Биотехнологические методы в увеличении ресурсного потенциала перерабатывающих отраслей АПК // В сборнике: «Материалы VI отчетной научной конференции преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2017 год». - Часть 1 - 2018. - С. 25.

13 Антипова Л.В., Родионова Н.С., Попов Е.С. Тенденции развития научных основ проектирования пищевых продуктов // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. - 2018. - №1 (361). - С. 8-11.

14 Кажымурат А. Т., Уажанова Р. У., Аубакиров Б. Ж. [и др.] Протеолитическая активность ферментов для новых технологий / // Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. – 2019. – Т. 25, № 3. – С. 43-44. – EDN FECMIS

15 Материалы LIX отчетной научной конференции преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2020 год, Воронеж, 08–09 февраля 2021 года / под ред. О.С. Корнеевой; Воронеж. гос. ун-т инж. технол.. Том Часть 1. – Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2021. – 159 с. – EDN GNBXUO.

16	Антипова Л.В., Толпыгина И.Н. Полифункциональные пищевые добавки для производства мясорастительных продуктов // Актуальная биотехнология. - 2018. - №3 (26). - С. 434-435.

17 Зинина О.В. Зарубежный опыт применения ферментной обработки мясного сырья // В сборнике: «Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство». Международная научно-техническая конференция (заочная). Под общей редакцией Пономарева А.Н., Мельниковой Е.И., 2013. - С. 628-632.

18  Pradeep Kumar Singh, Neeraj Shrivastava, B.K. Ojha, Chapter 8 - Enzymes in the Meat Industry, Editor(s): Mohammed Kuddus, Enzymes in Food Biotechnology, Academic Press, 2019, Pages 111-128, ISBN 9780128132807, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813280-7.00008-6.

19 Соловьева А.А.,  Ребезов М.Б., Зинина О.В. Изучение влияния стартовых культур на функционально-технологические свойства и микробиологическую безопасность модельных фаршей // Актуальная биотехнология. - 2013. - № 2(5). - С. 18-22.

20 Eom, S. H., Lee, S. H., Chun, Y. G., Kim, B. K., & Park, D. J. (2015). Texture softening of  beef and chicken by enzyme injection process. Korean Journal for Food Science of Animal Resources, 35(4), 486–493. https://doi.org/10.5851/kosfa.2015.35.4.486

21 Antipova L.V., Slobodyanik V.S., Setkova A.Yu. Rational use of paddlefish cutting products in combined food systems // In the compilation: Process Management and Scientific Developments. Proceedings of the International Conference. Birmingham, 2022. - P. 171-175.

- Antipova L.V., Setkova A.Yu., Boldyreva M.S. Comprehensive processing of rabbit products: new trends and prospects // In the compilation: Process Management and Scientific Developments. Proceedings of the International Conference. Birmingham, 2022. - С. 176-181.

- Antipova L.V., Rodionova N.S., Popov E.S. Development trends of the scientific fundamentals of food design", proceedings of universities // Food Technology. - 2018. - № 1. - P. 8.

- Tikhonov S.L., Tikhonova N.V., Moskovenko N.V., Tretyakova I.N., Kudryashov L.S., Kudryashova O.A. Efficiency of microencapsulation of proteolytic enzymes // Catalysts. – 2021. – Vol. 11, No. 11. – DOI 10.3390/catal11111270. – EDN CTNKXX.

25 Афанасьев Д.А., Машенцева Н.Г., Чернуха И.М., Ковалев Л.И. Особенности воздействия протеаз различного происхождения на процесс образования биологически активных пептидов в мясном сырье и готовых мясных продуктах // В сборнике: «Сборник докладов ХIV международного биотехнологического форума "РОСБИОТЕХ-2020"». - 2020. - С. 170-173.

26 Лукин А.А., Меренкова С.П. Разработка технологии белкового обогатителя для колбасных изделий // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. - 2015. - №5 (34). - С. 31-36.

- Лукин А.А., Прянишников В.В. Влияние пищевых и технологических добавок на протеолитическую активность ферментного препарата «Протепсин» // Торгово-экономические проблемы регионального бизнес пространства. - 2013. - №1. - С. 303-305.

- Лукин А.А. Рецептура белкового обогатителя для колбасных изделий // Вестник современных исследований. - 2017. - № 9 (12). - С. 115-119.

- Sarbatova N.Yu., Frolov V.Yu., Omarov R.S., Sycheva O.V., Antipova L.V. Study of biotechnological potential of blood agricultural animals and poultry for the development of new balanced food products // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. - 2018. - Т. 9. - №2. P. 555-562.

- Антипова Л.В., Горбунков М.В. Протепсин - новый ферментный препарат отечественного производства для обработки мясного и молочного сырья // В сборнике: «Перспективные ферментные препараты и биотехнологические процессы в технологиях продуктов питания и кормов». ВНИИПБТ; Под редакцией В.А. Полякова, Л.В. Римаревой. - 2016. - С. 7-12.

- Botinestean, C., Hossain, M., Mullen, A. M., Kerry, J. P., & Hamill, R. M. (2021). The influence of the interaction of sous-vide cooking time and papain concentration on tenderness and technological characteristics of meat products // Meat Science, 177, Article 108491. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2021.108491

- Лукин А. А., Данилов М. Б., Андреева С. В. Ферментативный гидролиз мясных белков протеазами различного происхождения // Вестник ВСГУТУ. – 2021. – № 1(80). – С. 39-46. – EDN ODWFYB.

- Дворянинова О. П., Косенко И. С., Часовских А. Г. Оценка качества мясного сырья биотехнологическими методами // Актуальная биотехнология. – 2017. – № 2(21). – С. 302. – EDN ZXFAHT.

- Marta Gallego, Raúl Grau, Pau Talens. Behaviour of texture-modified meats using proteolytic enzymes during gastrointestinal digestion simulating elderly alterations // Meat Science, Volume 206, 2023, Article 109341. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2023.109341

- Волощенко Л. В., Трегубова А. И. Применение ферментных препаратов в мясной промышленности  // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2015. – № 1-2. – С. 33-35. – EDN TWMHMH.

- Есенгазиева А.Н., Каймбаева Л.А., Узаков Я.М., Чернуха И.М., Кузембаева Г.К. // Протепсин ферментінің жұмыс параметрлерін және оның екінші сұрыпты сиыр етінің микроқұрылымына әсерін зерттеу. Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. 2022;(4):76-81. https://doi.org/10.48184/2304-568X-2022-4-76-81

- Антипова Л. В. Ферментные технологии в развитие отечественного производства перерабатывающих отраслей АПК // Перспективные ферментные препараты и биотехнологические процессы в технологиях продуктов питания и кормов, Москва, 26 апреля 2016 года / ВНИИПБТ; Под редакцией В.А. Полякова, Л.В. Римаревой. – Москва: Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии РАСХН, 2016. – С. 61-66. – EDN VYHDGD.

- Юнусов Э. Ш., Пономарев В. Я., Морозова С. А., Ежкова Г. О. Изучение гидролиза коллагенсодержащего сырья протеолитическими ферментами  // Вестник Технологического университета. – 2016. – Т. 19, № 24. – С. 168-170. – EDN XDXXGV.

- Пат. 2579226 Российская Федерация, МПК А 23 L 13/50, A 23 L 13/70. Способ производства деликатесного продукта из мяса индейки / Ребезов М.Б., Дуць А.О., Хайруллин М.Ф., Ребезов Я.М., Зинина О.В., Асенова Б.К.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ). – № 2014154217/13; заявл. 29.12.2014; опубл. 10.04.2016, Бюл. № 10. – 11 с.

- Пат. 2613277 Российская Федерация,  МПК А 23 L 13/00, A 23 L 13/70. Способ производства деликатесной цельномышечной копчено-запеченной продукции / Антипова Л.В., Горбунков М.В., Успенская М.Е.; заявитель и патентообладатель Антипова Л.В., Горбунков М.В.  – № 2015147566; заявл. 05.11.2015; опубл. 15.03.2017, Бюл. № 8.

- Пат. 2735424 Российская Федерация, МПК А 23 L 13/00, A 23 B 4/044, A 23 L 5/10. Cпособ производства грудинки копчено-запеченной из говядины / Хренов В.А., Гуринович Г.В., Мышалова О.М.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «КемГУ».  – № 2020110427; завл. 11.03.2020; опубл. 02.11.2020, Бюл. № 31.

- Пат. 2632923 Российская Федерация, МПК А 23 L 13/60. Способ производства мясных хлебов / Рязанцева А.О., Курчаева Е.Е., Глотова И.А.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. – № 2016119896; завл. 23.05.2016; опубл. 11.10.2017, Бюл. № 29.

- Пат. 2791452 Российская Федерация, МПК А 23 J 1/10, A 23 J 3/04 A 23 J 3/34. Способ получения белоксодержащего пищевого ингредиента / Кременевская М.И., Соснина О. А., Сатаев А.О., Конюхов Д.В.; заявитель и патентообладатель ООО «НатЭко» – № 2022104859; заявл. 22.02.2022; опубл. 07.03.2023, Бюл. № 7.

- Пат. 2582253 Российская Федерация, МПК A23J 1/10. Композиция белкового обогатителя для колбасных изделий / Лукин А. А., Наумова Н. Л., Меренкова С. П.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)). – EDN GRKJQS. № 2015115355/10; заявл. 23.04.2015: опубл. 20.04.2016,

- Джос, И. П., Жуков Р. Б. Использование в технологии мясных рубленых полуфабрикатов муки пророщенных семян из нута // Использование современных технологий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности: Материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, пос. Персиановский, 26 апреля 2023 года. – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный аграрный университет", 2023. – С. 10-14. – EDN AWGERN.

- Есенгазиева А.Н., Узаков Я.М. Шұжық өнімдерін өндіруде өсімдік ақуыздарын қолдану // Материалы МНПК «Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства», посвященной 65-летию Алматинского технологического университета 21 октября 2022 года С. 81-82.

- Бессонова Л.П., Дунченко Н.И., Антипова Л.В. Научные основы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов // Санкт-Петербург, 2021. (2-е издание, исправленное и дополненное).

- Белоусова Е.В., Смагина Е.М., Чернуха И.М., Юрчак З.А. Перспективные разработки в области стандартизации методов контроля мясной продукции // В сборнике: «Инновационные процессы в пищевых технологиях: наука и практика». Материалы Международной научно-практической конференции. - 2019. - С. 52-59.

- Коновалова А.С., Шинкарева С.В. Производство изделий колбасных полукопченых с применением функциональных ингредиентов  // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2018. – № 2(50). – С. 285-292. – EDN VOQSGE.

- Морозова Л. А., Миколайчик И. Н. Современные аспекты совершенствования технологии сырокопчёных колбас с использованием пищевых волокон // Инновационные направления и разработки для эффективного сельскохозяйственного производства: материалы международной научно-практической конференции, посвящённой памяти члена-корреспондента РАН В.И. Левахина: в 2-х частях, Оренбург, 27–28 октября 2016 года. Том Часть 2. – Оренбург: Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства, 2016. – С. 130-133. – EDN XXAKVR.

- Глотова И. А., Курчаева Е. Е., Рязанцева А. О. Совершенствование технологии мясных реструктурированных продуктов с применением препаратов трансфераз и растительных белков // Ветеринарно-санитарные аспекты качества и безопасности сельскохозяйственной продукции: материалы I-й международной конференции по ветеринарно-санитарной экспертизе, Воронеж, 26–27 ноября 2015 года. Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2015. – С. 327-329. – EDN WEVVER

- Охохонина Е. Н., Лихачева П. Д., Ткаченко М. Н. Использование растительных компонентов в технологии варено-копченых колбасных изделий  // Молодежь и наука. – 2019. – № 4. – С. 69. – EDN LMCXHS.

- Алексеев А. Л.,  Алексеева Т. В., Сердюкова Я. П. Экономическая целесообразность использования белков растительного происхождения в технологии производства колбасных изделий  // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2018. – Т. 8, № 12A. – С. 173-178. – EDN MMYLCD.

- Источник: https://agro-mart.kz/vyrashhivanie-grechihi-v-kazahstane

05.06.2023.

- Ауылшаруашылық министрлігі. https://www.gov.kz/memleket/entities/moa?lang=ru  10.02.2023.

- Акимов М.М., Еренгалиев А.Е., Муратбаев А.М. Польза гречневой муки // Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти Василия Матвеевича Горбатова. - 2016. - № 1. - С. 23-24.

- Алексеев А.Л., Алексеева Т.В. Комплексное использование белков животного и растительного происхождения в технологии колбасного производства // Научная жизнь. - 2020. - Т. 15. - № 4 (104). - С. 535-543.

- Закипная Е. В., Журихина М. С., Фролова А. А., Ермакова Н. Н. Перспективы использования гречневой муки при производстве мясных полуфабрикатов // Инновации в пищевой промышленности: образование, наука, производство: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Благовещенск, 23 апреля 2014 года. Том Часть 1. – Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2014. – С. 66-71. – EDN TBNHYP.

- Акимов М.М., Еренгалиев А.Е., Муратбаев А.М. Польза гречневой муки // Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти Василия Матвеевича Горбатова. - 2016. - № 1. - С. 23-24.

- Костромкина Н.В., Иванова Н.Н., Бардин А.В. Оптимизация рецептуры полукопченых колбас с использованием пищевых добавок // Тенденции развития науки и образования. - 2022. - № 84-1. - С. 130-132.

- Аникина В.А. Использование гречневой муки для производства функционального пищевого продукта // В сборнике: «Образование и наука». Материалы национальной научно-практической конференции. Сборник научных трудов. - Улан-Удэ, 2021. - С. 5-9.

- Маргиева Ф.Т. Использование гречневой муки в рецептуре детских сосисок // В сборнике: «Инновационные технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Материалы всероссийской научно-практической конференции в честь 90-летия кафедр «Кормление, разведение и генетика сельскохозяйственных животных» и «Частная зоотехния» факультета технологического менеджмента. г. Владикавказ, 2021. - С. 245-247.

- Меренкова С.П., Лукин А.А. Технологическое обоснование применения растительных добавок в рецептуре мясных полуфабрикатов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии. - 2016. Т. 4. - № 3. - С. 29-38.

- Наумова Н.Л., Лукин А.А., Чаплинский В.В., Захаров И.В. Товароведная оценка качества полукопченых колбас, выработанных с применением пищевых добавок // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. - 2014. - Т. 68. - С. 111-116.

- Кучеренко А.В., Григорян Л.Ф. Эффективность использования гречневой крупы в производстве колбас кровяных // В сборнике: «Использование современных технологий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности». Материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. - 2016. - С. 58-61.

- Пат. 2579228 Российская Федерация, МПК А 23 L 13/60. Полуфабрикат мясорастительный рубленый / Ребезов М.Б., Гаязова А.О., Зинина О.В., Гаврилова Е.В., Салимова Д.Ф.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ). – № 2014154219/13; заявл. 29.12.2015; опубл. 10.04.2016, Бюл. № 10.

- Пат. 2564878 Российская Федерация, МПК А 22 C 11/00, A 23 L 1/314, A 23 L 1/317. Способ производства вареных колбасных изделий /  Волков А. П.; заявитель и патентообладатель Волков А.П. – 2014137864/13; заявл. 17.09.2014; опубл. 10.10.2015, Бюл. № 28

- ГОСТ 9959-2015. Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки (с Поправкой). - Введ. 27.10.2015. - М.: Стандартинформ, 2016. – 23 с.

- ҚР СТ 1731-2007 Ет және ет өнімдері. Сапа көрсеткіштерін анықтаудың органолептикалық әдісі. – 26.12.2007 ж. енгізілді. – Астана: Мемстандарт, 2014. – 47 б.

- ГОСТ 9793-2016. Мясо и мясные продукты. Методы определения влаги.

- ГОСТ 23042-2015. Мясо и мясные продукты. Методы определения жира.

- ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998) Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли общей золы. – Введ. 01.10.2013. – М.: Стандартинформ, 2013. – 12 с.

- ГОСТ 25011-2017. Мясо и мясные продукты. Методы определения белка.

- ГОСТ Р 51478-99. Мясо и мясные продукты. Контрольный метод определения концентрации водородных ионов (рН).

- ГОСТ 10444.15-94. Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

- ҚР СТ ГОСТ Р 51448-2010 (ИСО 3100-2-88) Ет және ет өнімдері. Микробиологиялық зерттеулер үшін сынамаларды дайындау әдістері. – 04.10.2010 ж. енгізілді. – Астана: Мемстандарт, 2015. – 26 б.

- ГОСТ 19496-2013 Мясо и мясные продукты. Гистологический метод определения структурных компонентов состава.

- Фатьянов Е.В., Сидоров С.А., Землянова А.В. Активность воды в копченых колбасах // Пища. Экология. Качество. – Новосибирск, 2017. – С. 314-317.

- Alimardanova Mariam, Tlevlessova Dinara, Bakiyeva Venera, and Akpanov Zhandos. Revealing the Features of the Formation of the Properties of Processed Cheese with Wild Onions // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies – 2021. №4 (11(112)): 73–81. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.239120.

- Такишева Д.М., Кунст И.Ю. О повышении продуктивности скота казахской белоголовой породы // Молоч. и мясн. скотоводство. 2019. - № 2.- С.7-9.

- К. К. Бозымов, Е. Насамбаев, А. Б. Ахметалиева [и др.] Племенные и продуктивные качества заводских линий казахской белоголовой породы в КХ "Айсулу" // Аграрная наука. – 2019. – № 4. – С. 43-46. – DOI 10.32634/0869-8155-2019-324-4-43-46. – EDN TOGIYN.

- Подойницына Т. А., Козуб Ю. А. Продуктивность коров казахской белоголовой породы // Развитие АПК на основе принципов рационального природопользования и применения конвергентных технологий : Материалы Международной научно-практической конференции, проведенной в рамках Международного научно-практического форума, посвященного 75-летию образования Волгоградского государственного аграрного университета, Волгоград, 30 января – 01  2019 года. Том 1. – Волгоград: Волгоградский государственный аграрный университет, 2019. – С. 515-519. – EDN HNOYBZ.

- Герасимов А. А., Тяпугин С. Е., Боголюбова Л. П. [и др.] Современное состояние казахской белоголовой породы // Зоотехния. – 2021. – № 2. – С. 30-33. – DOI 10.25708/ZT.2021.91.27.009. – EDN AVJBAN.

- Woojoon Park, Ji-Han Kim, Min-Gu Ju, Go-Eun Hong, Su-Jung Yeon, Han Geuk Seo, and Chi-Ho Lee Enhancing quality characteristics of salami sausages formulated with whole buckwheat flour during storage. J food Sci Technol. 2017 Feb; 54(2): 326–332. Published online 2016 Dec 30. doi: 10.1007/s13197-016-2465-8

- Вороков В.Х., Литвинов Р.Д., Луговая А.В. Оценка влагоудерживающей способности свинины // В книге: Год науки и технологий 2021. Сборник тезисов по материалам Всероссийской научно-практической конференции. Отв. за выпуск А.Г. Кощаев. - Краснодар, 2021. - С. 39.

- Куцкова Е.А., Ленская В.С. Оценка мясной продуктивности и пищевая ценность свинины // В сборнике: «Инновационные подходы к повышению продуктивности сельскохозяйственных животных». Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. Краснодар, 2021. - С. 467-472.

- Ковалев И.В., Семенченко С.В. Технологические и кулинарные свойства мяса свиней // В сборнике: «Актуальные направления инновационного развития животноводства, современные технологии производства продуктов питания и их безопасность». Материалы международной научно-практической конференции. пос. Персиановский, 2021. - С. 118-122.

- Патракова И.С. Оптимизация потребительских свойств полукопченых колбас на основе статистических методов // В сборнике: «Технологическое предпринимательство, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности и трансфер технологий». Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. - Пермь, 2021. - С. 223-228.

- Пономарева Е.С. Элементы системы ХАССП при производстве полукопченых колбас // В сборнике: «Академическая наука на службе обществу и государству». Сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса. - Петрозаводск, 2022. - С. 33-40.

- Забашта, А.Г. Разделка мяса. Справочник [Текст/Электронный ресурс] / А. Г. Забашта, В. О. Басов. - СПб : Профессия, 2019. - 660 с. - ISBN 978-5-9909838-4-7: 52164.00.

- Есенгазиева А.Н.,Узаков Я.М., Каймбаева Л.А., Чернуха И.М., Қалдарбекова М.Ә-А., Кожахиева М.О. Протепсин ферменті гидролизінің рн-ға және екінші сұрыпты сиыр етінің ылғал байланыстыру қабілетіне әсері // Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. - 2022. - №2. - С. 97-101.

- Есенгазиева А.Н., Узаков Я.М. Разработка технологии колбасных изделий с использованием ферментов // VII Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в современном мире: Вызовы XXI века» Нур-Султан, Казахстан, 2020. – С. 155-158

- Есенгазиева А.Н., Узаков Я.М. Применение ферментных препаратов в производстве колбасных изделий // Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства»: АТУ. – Алматы, 2020. – С.42-44

- Каимбаева Л.А., Буралхиев Б.А., Мажитова Н., Узаков Я .М., Есенгазиева А.Н., Кузнецова О.Н. Изучение качественных показателей говядины в процессе гидролиза ферментом // Мясная индустрия. Москва. - 2022. - № 5. - С. 24-27.

- Фатьянов Е.В., Петрашкевич О.Е. Особенности хранения колбас в зависимости от активности воды и активной кислотности // Инновационные технологии и технические средства для АПК. – 2015. – С. 120- 124.

- Фатьянов Е. В. Расчетные методы определения активности воды в мясных продуктах // Инновационная наука. – 2015. – Т. 1, № 1-2. – С. 94-98. – EDN TMVPRP.

- Алейников А.К., Фатьянов Е.В., Перваков М.Д. Проблемы и перспективы определение активности воды в мясных продуктах // Межд. научн.-практ.конф. «Пища. Экология. Качество». – Новосибирск, 2018. С.39-43.

- Мысаков Д.С., Крюкова Е.В., Чугунова О.В. Изучение химического состава гречневой муки и её влияния в смеси с пшеничной мукой на качество хлеба. Интернет-журнал «Науковедение» ISSN 2223-5167 http://naukovedenie.ru/ http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol7-5 URL статьи: http://naukovedenie.ru/PDF/72TVN515.pdf DOI: 10.15862/72TVN515 (http://dx.doi.org/10.15862/72TVN515) Том 7, №5 (2015)

- Гумарова А.К., Булеков Т.А., Суханбердина Ф.Х., Тулиева М.С. Использование гречневой муки в мясных полуфабрикатах // Евразийский Союз Ученых. - 2015. - №11(20). - С. 50-53.

- Neacsu, M., Vaughan, N.J., Multari, S., Haljas, E., Scobbie, L., Duncan, G.J., Cantlay, L., Fyfe, C., Anderson, S., Horgan, G., Johnstone, A.M., Russell, W.R. 2021. Hemp and buckwheat are valuable sources of dietary amino acids, beneficially modulating gastrointestinal hormones and promoting satiety in healthy volunteers. European Journal of Nutrition, Vol. 61, Issue 2, pp. 1057-1072. https://doi.org/10.1007/s00394-021-02711-z

- Kilincceker, O., Karahan, A.M. 2020. The effect of buckwheat flour on some quality properties of chicken meatballs as an alternative to wheat flour. Carpathian Journal of Food Science and Technology, Vol. 12, Issue 4, pp. 155-164. Technical University of Cluj Napoca. https://doi.org/10.34302/crpjfst/2020.12.4.16

- Санакоева А.Г. Использование гречневой муки в рецептуре детских сосисок // В сборнике: Вестник научных трудов молодых учёных, аспирантов, магистрантов и студентов ФГБОУ ВО "Горский государственный аграрный университет". Владикавказ, 2018. - С. 164-165.

- Гаврилова Е. В., Бажина К. А. Органолептическая оценка полуфабрикатов мясных рубленых с растительными компонентами [Текст]  // Молодой ученый. – 2013. – №11. – С. 84-86.

- А. Есенгазиева, Я. Узаков и Л. Каимбаева. (2023). Использование фермента и гречневой муки в полукопченых колбасах. Аннали Д'Италия, 42, 90–92. https://doi.org/10.5281/zenodo.7865320

- Есенгазиева А.Н., Узаков Я.М., Кузембаева Г.К., Смагулова А.К. Эффективное использование протеолитических ферментов в колбасных изделиях. Publisher.agency: Proceedings of the 2nd International Scientific Conference «Foundations and Trends in Modern Learning» (April 27-28, 2023). Berlin, Germany, 2023,  p.19-20 ISBN 978-2-9003-7194-7.

- Есенгазиева А.Н., Узаков Я.М., Қалдарбекова М. Ә-А., Каймбаева Л.А. Применение растительных белков в колбасном производстве. Publisher.agency: Proceedings of the 2nd International Scientific Conference «Foundations and Trends in Modern Learning» (April 27-28, 2023). Berlin, Germany, 2023.,   p.21-22 ISBN 978-2-9003-7194-7.

- Yessengaziyeva, A., Uzakov, Y., Chernukha, I., Kaimbayeva, L., Kalashinova, L., & Zhantleuov, D. The use of buckwheat flour in the technology of semi-smoked sausage. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, – 2023, №17, – P. 311–323. https://doi.org/10.5219/1861

- Узаков Я.М., Есенгазиева А.Н., Тлевлесова Д.А., Каймбаева Л.А., Қалдарбекова М.Ә. Разработка математической модели прогнозирования качества полукопченых колбас из говядины второго сорта. Вестник Алматинского технологического университета. 2023;1(3):109-117. https://doi.org/10.48184/2304-568X-2023-3-109-117

- Кеден одағының «Еттің және ет өнімдерінің қауіпсіздігі туралы»  (КО ТР 034/2013) техникалық регламенті https://docs.eaeunion.org/kk-kz/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7Bbef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f%7D&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=%7B540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169%7D&entityid=3704    04 қазан 2023 ж.

- Крыгин В.А., Швагер О.В. Сравнительная характеристика показателей полукопченых колбас, выработанных по различным технологическим схемам // В сборнике: «Современные аспекты товароведения и экспертизы потребительских товаров, экономики АПК». Материалы международной научно - практической конференции. – 2013. - С. 146-153.

- Нестеренко А.А., Кенийз Н.В., Шхалахов Д.С. Использование комплексных смесей для производства колбас // Научный журнал КубГАУ. - 2014. -№ 102(08).

- Заева Н.Ю., Неверова О.П. Значение колбасных оболочек при производстве полукопченых колбас // Молодежь и наука. - 2016. - № 1. - С. 59.

- Соловьев Н. А., Семенченко С. В. Оценка качества колбасных изделий на мясокомбинате // Вестник Донского государственного аграрного университета. 2015. № 1-2. - С. 80-92.

- Стрельникова И.И. Разработка технологии производства и исследование качественных характеристик натуральной полукопченой колбасы // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. - 2019. - №21. - С. 266-269.

- ГОСТ 34120-2017. Межгосударственный стандарт. Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах Технические условия.

- ГОСТ 31476-2012. Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия.

- Сарбатова Н. Ю., Забашта Н. Н. Экспертиза мяса и мясопродуктов: метод. рекомендации к выполнению практических работ / сост. Н. Ю. Сарбатова, Н. Н. Забашта. – Краснодар : КубГАУ, 2020 – 59 с.

- Лунева Р. А., Лоретц О. Г., Маковеева А. С., Цыганова О. С. Технология первичной переработки продуктов животноводства. Екатеринбург, 2014. - 156 с.

- ГОСТ 31785-2012. Колбасы полукопченые. Технические условия (с Поправкой) [Электронный ресурс].

- Клименко А.В., Неверова О.П. Оценка физико-химических и органолептических показателей полукопченых колбас // Молодежь и наука. - 2018. - № 4. - С. 63.

- Комар В.А., Ивкова И.А. Сравнительная характеристика показателей качества полукопченых колбас различных производителей // В сборнике: «Современные тенденции развития ветеринарной науки и практики». Сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. - Омск, 2022. - С. 185-189.

- Комков Р.М. Товароведная оценка качества полукопченых колбас // В сборнике: «Современные проблемы товароведения, экономики и индустрии питания». Сборник научных трудов. - 2019. - С. 51-53.

- Хвыля, С. И., Пчелкина В. А. Контроль качества мяса: гистологические методы // Методы оценки соответствия. – 2013. – № 10. – С. 30-34. – EDN RFOMAB.

- Меренкова, С. П. Регулирование функционально-технологических свойств мясных систем с использованием ферментативных комплексов / С. П. Меренкова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии. – 2016. – Т. 4, № 1. – С. 5-12. – DOI 10.14529/food160101. – EDN VOWHNR

- Данилов Ю Д. Разработка варено-копченых колбас с применением экструдированной растительной смеси, обогащенной йодом и селеном: дис. …  кандидат наук: по ВАК РФ 05.18.04 / ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 2020

- Узаков Я.М., Кененбай Ш.Ы., Есенкулова Ж. Ж., Кошоева  Т. Р., Каимбаева Л.А., Есенгазиева А.Н., Нурылда А. Изучение гистологии мяса нетрадиционных видов животных // Мясная индустрия. - Москва. - 2021. - № 05. С. 43-45.

- Емельянов А.М., Емельянова Г.В. Исследования аминокислотного состава мышечной ткани свинины // В сборнике: «Совершенствование технологий производства, переработки и экспертизы качества пищевой продукции». Материалы всероссийской (национальной) научно-практической конференции. 2019. - С. 122-124.

- Зинина О.В. Зарубежный опыт применения ферментной обработки мясного сырья // В сборнике: «Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство». Международная научно-техническая конференция (заочная). Под общей редакцией Пономарева А.Н., Мельниковой Е.И., 2013. - С. 628-632.

- Гуринович Г.В., Хренов В.А., Патракова И.С. Сравнительная оценка качества говядины в зависимости от условий созревания // Ползуновский вестник. - 2022. - № 1. - С. 73-78.

- Базарнова Ю.Г. Методы исследования сырья и готовой продукции: Учеб.-метод. пособие. СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. – 76 с.

- Лисин П.А. Компьютерное моделирование технологических процессов пищевой промышленности / – СПб.: Изд-во «ЛАНЬ», 2016.– 254 с.

- Узаков Я.М., Кожахиева М.О., Тлеуова Ж.С., Есенгазиева А.Н., Курбаниязов С.К. Разработка технологии мясных продуктов для людей, страдающих дефицитом железа и кальция // Труды XVIII международной научно-практической конференции «ПИЩА. ЭКОЛОГИЯ. КАЧЕСТВО».  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет. Краснообск, 2021. - С-613-617.

- Узаков Я.М., Кожахиева М.О., Адильжан А., Есенгазиева А.Н. Обеспечение безопасности микрофлоры фарша при производстве вареных и полукопченых колбас // Материалы международной научно-практической конференции «Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства» посвященной 30-летию независимости Республики Казахстан. - 2021. - С. 74-75.

- Assenova B. Effect of germinated wheat (triticum aestivum) on chemical, amino acid and organoleptic properties of meat pate // Potravinarstvo. - 2020. 14 503-9 doi:10.5219/1273.

- Файвишевский М.Л. Технологические методы для обеспечения длительного хранения колбас // Мясные технологии. - 2015. - № 8 (152). - С. 46-49.

- СТ РК ГОСТ Р 51447-2010. Мясо и мясные продукты. Метод отбора проб.

- СТ РК ГОСТ Р 51448-2010. Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб для микробиологических исследований.

- Потрясов Н.В., Редькина Е.А., Патиева А.М. Разработка условий получения функциональных продуктов с использованием консорциумов микроорганизмов  // Молодой ученый. - 2014. - № 7. - С. 171-174.

- ГОСТ 7702.2.4 – 93. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus.

- Прохорова Л. Г., Красильников В. И. Химический состав колбас Российского рынка. - М., 2017. - Вып. 35. - С. 42-49.

- Дарьин А.О. Разработка пищевой основы и изучение её хранимоспособности // В сборнике: «Вопросы науки и образования: новые подходы и актуальные исследования». Сборник материалов Международной научно-практической конференции. - Чебоксары, 2021. - С. 104-106.

- Кустова О. С. Зубарева О. А., Федюк Е. И. Инновационная технология и экономическая эффективность использования нетрадиционного сырья в технологии копченой колбасы // Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Красноярск, 19–21 апреля 2022 года. Том Часть 2. – Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2022. – С. 218-221. – EDN DLHXZO.

ҚОСЫМША А

Патент

ҚОСЫМША Б

Нормативті құжат. Пайдалы патенттің сипаттамасы

ҚОСЫМША В

Стандарт

ҚОСЫМША Г

Технологиялық инструкция

ҚОСЫМША Д

Дегустация актісі, өндіру актісі

Өндіру актісі

ҚОСЫМША Е

Тағамдық және биологиялық құндылығын растайтын құжаттар

ҚОСЫМША Ж

Протепсин ферментінің құжаттары

ҚОСЫМША З

ҒЗЖ жүргізілгенін растайтын құжаттар. Шетелдік тағылымдамадан өткені туралы Сертификат

ҚОСЫМША И

Жетістіктер мен марапаттар

ҚОСЫМША К

Халықаралық конференцияларға қатысуды растайтын құжаттар