Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева

УДК 622.062	На правах рукописи

МУСАХАН АНУАР БАХЫТЖАНУЛЫ

Автоматизированное проектирование рациональных параметров взрывных работ при проходке подземных горизонтальных выработок

ОП 8D07203 – Горная Инженерия

Диссертация на соискание степени

доктора философии (PhD)

Научный консультант: академик НАН РК доктор технических наук, профессор Б.Р.Ракишев

Зарубежный научный консультант:

доктор технических наук, профессор зав.каф. ОГР, Национальный технический университет «Днепровская политехника». (Украина, г.Днепр) Собко Б.Е.

Республика Казахстан

Алматы, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

|  | НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ | 5 |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 6 |
| 1 | СОСТОЯНИЕ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОХОДКЕ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК | 11 |
| 1.1 | Анализ литературных данных по проектированию буровзрывных работ при проходке подземных горных выработок | 11 |
| 1.2 | Ключевые результаты взрывного разрушения массива горных пород | 25 |
| 1.3 | Цель и задачи исследования | 32 |
| 2 | ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕЩИНОВАТОСТИ МАССИВОВ ГОРНЫХ ПОРОД | 33 |
| 2.1 | Трещиноватость массивов горных пород | 33 |
| 2.2 | Создание новой структурно-иерархической модели массивов горных пород | 41 |
| 2.3 | Разработка программного обеспечения для определения гранулометрического состава естественных отдельностей в массиве пород | 45 |
| 3 | АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ | 53 |
| 3.1 | Аналитическое определение рациональных параметров расположения зарядов в горизонтальной подземной подготовительной и очистной выработках | 53 |
| 3.2 | Новый подход к определению параметров цилиндрического вруба | 55 |
| 3.3 | Система автоматизированного проектирования параметров БВР | 59 |
| 4 | ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЗОРВАННОЙ ГОРНОЙ МАССЫ | 65 |
| 4.1 | Аналитическое определение гранулометрического состава взорванной горной массы при шпуровой отбойке | 65 |
| 4.2 | Автоматизированное определение гранулометрического состава взорванной горной массы при шпуровой отбойке | 70 |
| 5 | АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ (САПР БВР) | 73 |
| 5.1 | Создание системы автоматизированного проектирования буровзрывных работ при проходке подземных горизонтальных горных выработок (САПР БВР) | 73 |
| 5.2 | Апробация и внедрение автоматизированного проектирования рациональных параметров БВР | 75 |
| 5.3 | Апробация и внедрение автоматизированного определения гранулометрического состава взорванной горной массы при шпуровой и скважинной отбойке | 80 |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 85 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 87 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А - Протокол научно-технического совещания | 94 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Акт внедрения | 97 |

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:

- Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об Образовании»;

- Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан послевузовское образование. Докторантура. Основные положения ГОСО РК 5.04.034 –2011

- ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214 -74) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования.

- Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV «О науке» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 г.)

- Закон Республики Казахстан от 14 июля 2022 года № 141-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования»

Термины И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей диссертации применены следующие термины с соответствующими определениями:

Рудник – горнопромышленное предприятие по добыче полезных ископаемых (преимущественно руды) подземным или открытым способом;

Шахты – промышленное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых с помощью системы подземных горных выработок;

Pегрессионная модель – зависимости одной (объясняемой, зависимой) переменной от другой или нескольких других переменных (факторов, регрессоров, независимых переменных) с линейной функцией зависимости;

Горный массив – участок земной коры, который характеризуется едиными условиями образования и подобными свойствами компонентов, которые ее составляют;

Горные породы – природные агрегаты однородных или различных минералов, образованных при определенных геологических условиях в земной коре или на ее поверхности;

Буровзрывные работы – совокупность производственных процессов по отделению скальных горных пород от массива и их разрушение с помощью взрыва;

Трещиноватость горных пород – сочетание разрывов в горных породах, перемещения по которым отсутствуют или очень незначительны;

Блочность – показатель размера блоков горной породы, разделенных трещинами, характеризуется средним поперечным размером блока;

Физико-химические характеристики промышленных ВВ в совокупности определяют стабильность состава и взрывчатых свойств ВВ, надежность и безопасность его применения. Они обобщенно характеризуются скоростью детонации ВВ и плотностью заряда ВВ;

Блок-схема в программировании графическое представление программы или алгоритма с использованием стандартных графических элементов (прямоугольников, ромбиков, трапеций и др.), обозначающих команды, действия, данные и т.п;

БВР – буровзрывные работы;

ВВ – взрывчатое вещество;

ПВ – продукты взрыва;

САПР – система автоматизированного проектирования;

ЮЖР – Южно-Жезказганский рудник;

ВЖР – Восточно-Жезказганский рудник;

ЗЖР – Западно-Жезказганский рудник;

ВРШ – вентиляционно-разведочный штрек;

БПШ – буропогрузочный штрек.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы.

До настоящего времени на многих горнодобывающих предприятиях мира параметры буровзрывных работ (БВР) при проходке подземных горных выработок принимаются на основе опытных данных. Они требуют своего экспериментального подтверждения и научно-технического обоснования. При этом в качестве главного критерия выбора параметров БВР принимается удельный расход ВВ, который в принципе должен учитывать различные физико-механические свойства горных пород, химико-физические свойства применяемых взрывчатых веществ (ВВ), пространственное размещение зарядов во взрываемом массиве. Однако это условие само требует решения.

В целом, в распространенных на практике подходах определения параметров БВР искомые показатели представляют собой исходные параметры взрыва, т. е. удельный расход ВВ, параметры БВР во взрываемых слоях горной выработки. В работах, посвященных к определению параметров расположения зарядов во взрываемых слоях подготовительных и очистных выработок указанные вопросы не раскрыты. Эта краткая обобщенная информация показывает, что несмотря на наличие многочисленных работ создание научно обоснованной методики определения параметров буровзрывных работ при проходке подземных горных выработок является важной и актуальной задачей горной науки и производства.

Буровзрывные работы представляют собой комплекс важных горнотехнических мероприятий при проходке подземных горных выработок. Правильный их выбор предопределяет технико-экономические показатели всех последующих технологических процессов. Поэтому проблема совершенствования технологий БВР при проходке подземных горизонтальных выработок находится в центре внимания специалистов, занимающихся этим вопросом.

Цель исследования – разработка научно обоснованной методики определения рациональных параметров взрывных работ при проходке подземных горизонтальных выработок с использованием ключевых результатов взрыва цилиндрического заряда ВВ в массиве пород и создание их автоматизированного проектирования.

Идея работы заключается в повышении эффективности буровзрывных работ на основе инновационных методов автоматизированного проектирования рациональных параметров расположения зарядов и гранулометрического состава взорванных пород в забоях горизонтальных подготовительных и очистных выработок.

Задачи исследования:

В соответствии с поставленной целью в диссертации сформулированы следующие задачи:

- Обоснование аналитического метода определения гранулометрического состава естественных отдельностей в массиве пород по среднему размеру отдельности.

- Разработка аналитического метода определения рационального расположения зарядов ВВ в забоях подземных горизонтальных подготовительных и очистных выработок.

- Создание аналитического метода определения гранулометрического состава взорванной горной массы в забоях подготовительных и очистных подземных горизонтальных выработок.

- Апробация системы автоматизированного проектирования параметров буровзрывных работ и гранулометрического состава взорванных пород в реальных забоях подготовительных и очистных выработок.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Гранулометрический состав естественных отдельностей в массиве пород математически выражается средним размером отдельности. Содержание естественных отдельностей в массиве пород в общем случае изменяется по экспоненциальному закону.

2. Параметры цилиндрического вруба – основного элемента отбиваемого слоя пород определяются размерами зоны мелкого дробления вокруг врубовых шпуров пород. Расположение отбойных и оконтуривающих шпуров подчиняется принципу рационального размещения в массиве, удачно взаимоувязывающему физико-технические свойства взрываемых пород, физико-химические характеристики применяемого ВВ и параметры расположения зарядов в массиве пород с конечными результатами взрыва

3. Гранулометрический состав взорванной горной массы предопределяется совместным учетом размеров зон интенсивного дробления пород вокруг шпуровых зарядов и содержанием виртуальных естественных отдельностей массива пород, сформированным за счет соударения кусков пород при перемещении во второй и третьей стадиях взрыва.

Основные результаты исследования:

1. Установлены аналитические зависимости естественных отдельностей в мелкоблочных, среднеблочных, крупноблочных и весьма крупноблочных массивах пород для различных шкал крупности естественных отдельностей. Создано программное обеспечение для автоматизированного определения гранулометрического состава естественных отдельностей в массиве пород по их среднему размеру в условиях подземной разработки полезных ископаемых.

2. На основе закономерностей формирования зоны мелкого дробления вокруг врубовых шпуровых зарядов обоснован новый подход к определению параметров цилиндрического вруба – основного элемента отбиваемого слоя пород в горизонтальной выработке. С использованием принципа рационального расположения зарядов во взрываемом массиве выведены аналитические зависимости для размещения отбойных и оконтуривающих шпуров в забое выработки. Создано автоматизированное проектирование рациональных параметров взрывных работ при проходке подземных горизонтальных выработок.

3. На основе совместного учета размеров зон интенсивного дробления пород вокруг шпуровых зарядов и содержания виртуальных естественных отдельностей в массиве пород, сформулированного в результате соударения кусков пород при перемещении во второй и третьей стадиях взрыва, разработан аналитический метод определения гранулометрического состава взорванной горной массы при шпуровой отбойке в подземных подготовительных и очистных выработках. Создана компьютерная программа автоматизированного определения грансостава взорванной горной массы.

4. Система автоматизированного проектирования параметров буровзрывных работ и гранулометрического состава взорванных пород в забоях подготовительных и очистных выработок апробирована и частично внедрена в производство на Жезказганских рудниках ТОО «Корпорация Казахмыс».

Объекты исследования или разработки – взрывное разрушение горных пород на рудниках ТОО «Корпорация Казахмыс» шпуровыми зарядами.

Предметом исследования является рациональное размещение зарядов во взрываемом массиве с обеспечением требуемого качества взорванных горных пород на рудниках ТОО «Корпорация Казахмыс».

Методологическая база научных исследований

При выполнении научных исследований использованы комплексные методы исследований, включающие анализ и обобщение научно-технической информации, теоретические исследования, методы математического моделирования, методы математической статистики для обработки экспериментальных данных и технико-экономического обоснования различных вариантов технологий, корреляционно-регрессионный анализ, а также методы эмпирического и объектно-ориентированного программирования для создания программных модулей.

Новизна темы заключается в разработке инновационной системы автоматизированного прогнозирования результатов БВР на основе установленных новых закономерностей дробления горных пород взрывом цилиндрического заряда взрывчатого вещества при проходке подземных горизонтальных выработок. Принципиальное отличие предложенных методов определения параметров и результатов взрывов от известных заключается в том, что в горной науке впервые в качестве определяющего показателя результатов взрыва ВВ в твердой среде принят предельный радиус взрывной полости, образованной взрывом ВВ в породе. Он удачно взаимоувязывает конечный результат взрыва с физико-механическими свойствами пород, физико-химическими характеристиками применяемого ВВ и создает научную базу для разработки различных программных модулей системы автоматизированного прогнозирования результатов БВР при проходке подземных горизонтальных выработок.

Создана новая структурно-иерархическая модель массивов горных пород. Впервые установлены закономерности формирования содержания различных виртуальных кусков пород в результате их соударения во второй и третьей стадиях взрыва.

Практическая значимость работы

На основе созданных программных модулей автоматизированного определения параметров БВР и прогнозирования гранулометрического состава взорванной горной массы (САПР БВР) составляются оперативные паспорта БВР с подробным расположением зарядов в отбиваемом слое пород, с прогнозируемым гранулометрическим составом взорванной горной массы. При помощи САПР БВР можно производить неограниченное количество расчетов БВР в подземных горизонтальных выработках различной формы и размеров. Обоснованно управляя процессом взрывания при проходке подземных горизонтальных выработок, можно достичь необходимых технологических параметров взорванной горной массы на подземных рудниках.

Апробированные методы установления гранулометрического состава естественных отдельностей массива пород по их среднему размеру (блочность массива пород), прочностных характеристик пород в условиях взрывного нагружения, относительного предельного радиуса взрывной полости, радиусов зон интенсивного дробления, рациональных параметров БВР, гранулометрического состава взорванной горной массы при различных условиях производства подтверждают их актуальность и практическую значимость.

Соответствие работы направлениям развития науки или государственным программам

Работа выполнена в рамках программы целевого финансирования BR05235618 «Модернизация технологий и производств в горнодобывающей и горноперерабатывающей отраслях Республики Казахстан» (проект «Создание системы автоматизированного проектирования рациональных параметров буровзрывных работ и прогнозирования их результатов на карьерах Казахстана (САПР БВР)») 2018-2020 г.г., хоз-договорной темы А.017.21 «Разработка и внедрение инновационного метода, автоматизированного проектирования параметров и результатов БВР на Южно-Жезказганском руднике, Восточно-Жезказганском руднике и руднике Западный ТОО "Корпорация Казахмыс"» на Жезказганском месторождении 2020-2021 г.

Публикации и апробация работы.

Основные положения диссертационной работы докладывались на XXIX международном научном симпозиуме «Неделя горняка-2021» (г. Москва, 2021г.), международной научно-технической конференции «Развитие горно-металлургического комплекса Казахстана по реализации государственного инвестиционного проекта» посвященной к 110-летию со дня рождения выдающегося ученого, блестящего педагога и общественного деятеля академика Байконурова Омирхана Айтмагамбетовича.

Апробация и частичное внедрение созданных аналитических методов и программного обеспечения была проведена в рамках хоз-договорной темы «Разработка и внедрение инновационного метода, автоматизированного проектирования параметров и результатов БВР на Южно-Жезказганском руднике, Восточно-Жезказганском руднике и руднике Западный ТОО "Корпорация Казахмыс"» на Жезказганском месторождении.

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ. Из них одна в журнале, входящем во 2-ой квартиль по данным по базе данных Scopus (Скопус), 1 – в журнале, входящем в 3-й квартиль по базе данных Scopus (Скопус), 2 – в журнале рекомендованном КОКСОН МОН РК, 2 в материалах конференций, 2 в журнале ближнего зарубежья. В каждую опубликованную статью докторантом был внесен достойный вклад, в них отражены выносимые на защиту положения, результаты, полученные докторантом в ходе проведенных исследований.

Получен 1 патент на изобретение Республики Казахстан.

Объем и структура работы.

Диссертация состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка использованных источников и приложений. Объем диссертации составляет 97 страниц машинописного текста, 19 таблиц, 57 рисунков, списка литературы, включающего 83 наименований и 2 приложения.

- СОСТОЯНИЕ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОХОДКЕ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

  - Анализ литературных данных по проектированию буровзрывных работ при проходке подземных горных выработок

В большинстве существующих методик расчёта параметры БВР представлены в виде сложных эмпирических формул, содержащих, значительное число неопределенных коэффициентов. Методики опираются на первоочередное определение удельного расхода ВВ, который устанавливают по данным практики или рассчитывают по эмпирическим формулам или принимают по табличным данным, приведённым в справочниках.

Упомянутые коэффициенты имеют весьма широкий диапазон изменений, их выбор, как правило, зависит от уровня подготовки и интуиции специалиста, выполняющего проект. В результате параметры БВР устанавливаются по усреднённым значениям, не учитывая ни физико-механические свойства пород, ни химико-физические характеристики ВВ, ни условия взрывания и отрицательно сказывается на эффективности взрывных работ.

Так, в работах [1,2] предложены общие подходы к установлению числа шпуров и их размещения в горизонтальных горных выработках без их теоретического обоснования. Число шпуров принимается пропорционально площади сечения выработки, а удельный расход ВВ – пропорционально крепости горных пород. Причем коэффициенты пропорциональности зависят от большого числа неопределенных обстоятельств.

Приведенные формулы для расчета параметров БВР являются эмпирическими. Так, для линии наименьшего сопротивления (ЛНС) предлагается следующая формула:

, м,	(1.1)

где  – диаметр заряда, м;  – плотность ВВ в шпуре, кг/см3;  – коэффициент заполнения скважины ВВ;  – удельный расход ВВ, кг/м3;  – коэффициент сближения зарядов.

Авторы работы [3] отмечают, что использование программного обеспечения по определению рационального размещения шпуров в забое (см. рисунок 1.1), созданию библиотек типов врубов и взрывчатых материалов, составленных применительно к горно-геологическим условиям конкретных горнодобывающих предприятий значительно повысит эффективность проектных дел. Приводят алгоритм проектирования паспорта БВР. Однако использованные для автоматизированного проектирования БВР формулы для линии наименьшего сопротивления, расстояния между шпурами, а также радиусов влияния шпуровых зарядов приняты из опыта, теоретически не обоснованы.

В статье [4] приведены результаты исследований влияния свободной поверхности на радиус разрушения горной породы от действия взрыва шпурового заряда ВВ. Показанные зависимости относительного радиуса разрушения горной породы не учитывают основные физико-механические свойства пород, в частности, их прочностные характеристики. Кроме того расчет приведен для сферического заряда, что в принципе не приемлемо. Причем рассматривается действие только ударной волны взрыва. Эти моменты существенно искажают действительные результаты действия взрыва в массиве пород.

Рисунок 1.1 – Размещение отбойных шпуров по результатам расчета в сечении: а – сводчатой формы, б – прямоугольно-сводчатой формы. Кругами показаны зоны влияния шпуров. Внутри квадрата размещены врубовые шпуры, заштрихованные – отбойные, светлые оконтуривающие шпуры.

В работе [5] описывается методика расчета параметров БВР в забоях горизонтальных и наклонных подземных выработок. Она базируется на установлении радиусов зон смятия и трещинообразования (1.2), (1.3).

, м,	(1.2)

где  – диаметр заряжаемого шпура (скважины), м;  – плотность ВВ в заряде, кг/м3;  – скорость детонации применяемого ВВ, м/с;  – коэффициент крепости по шкале М.М. Протодьяконова.

, м,	(1.3)

где  – предел прочности пород на сжатие, Па;  – предел прочности пород на срез, Па;  – коэффициент структурного ослабления.

Расположение оконтуривающих и отбойных шпуров устанавливаются на основе линии наименьшего сопротивления (ЛНС), радиуса трещинообразования и радиуса мелкого дробления. Однако связь между этими результатами взрыва теоретически не обоснована. Предлагаемые в [6] расчетные формулы смятия и трещинообразования – эмпирические. Они содержат большое количество показателей, требующих обоснования. Расстояние между компенсационными скважинами, а также количество врубовых шпуров, расстояние между ними определены опытным путем.

В статье [7] приведен пример автоматизированного проектирования буровзрывных работ при проведении горных выработок (см. рисунок 1.2). В работе дан алгоритм программы автоматизированного проектирования паспорта и схемы БВР без объяснения на какие предложения и данные опирается такое проектирование.

Рисунок 1.2 – Карта размещения шпуров в забое

В работах [8,9] аналогично работам [1,2] подробно описаны общие подходы к проектированию различных параметров БВР на месторождениях с открытым и подземным способом добычи. Приведено множество схем расположения врубовых и др. шпуров (см. рисунок 1.3). Однако принятый подход для обоснования параметров БВР основан на эмпирических формулах и не учитывает прочностные, упругие свойства пород и физико-химические характеристики ВВ.

Рисунок 1.3 – Принципы размещения зарядов вокруг центрального вруба

В работе [10] описано моделирование взрывов цилиндрических зарядов при блочном и панельном обрушении на подземном руднике (см. рисунок 1.4). Однако отсутствуют экспериментальные испытания и апробация результатов моделирования.

Рисунок 1.4 – Предварительное фиксирование зон разрушения и перекрытия с помощью модельных взрывов

В статье [11] исследовано влияние компенсационных скважин на подвигание забоя (см. рисунок 1.5). Выявлено, что дополнительная свободная поверхность во врубовой полости положительно сказывается на подвигание забоя. Однако не раскрыто влияние физико-механических свойств пород и физико-химических характеристик взрывчатых веществ, на образование вруба.

Рисунок 1.5 – Схема и маркировка четырехсекционного вруба

В работе [12] приведены результаты моделирования врубовой полости с двумя и четырьмя компенсационными скважинами (см. рисунок 1.6). В ней расположения врубовых шпуров меняется в зависимости от характеристик породы и ВВ, однако не дается математическая связь между ними.

В работе [13] были исследованы влияние различных схем и удельного расхода ВВ на подвигание горизонтальной подземной выработки (см. рисунок 1.7). В то же время принятые параметры БВР и схемы не обоснованы теоретически.

В статье [14] используется принцип определения зон разрушения  и трещинообразования , однако приведено моделирование для изучения вибраций в горной породе при взрыве зарядов в горизонтальной подземной выработке. Оно не взаимоувязано с трещинообразованием в массиве пород.

, м,	(1.4)

где  – радиус шпура (скважины), м;  – плотность породы, кг/м3;  – скорость звука в породе, м/с;  – радиальное давление ПВ, Па; , – прочность на сжатие и растяжение, Па;  – прочность породы на сжатие при многоосном напряжении, Па;  – коэффициент Пуассона;  – показатель затухания волны напряжения.

Рисунок 1.6 – Временная и пространственная эволюционная облачная диаграмма эффективного напряжения вруба с четырьмя компенсационными скважинами

Рисунок 1.7 – Пример схемы расположения шпуровых зарядов с прямым врубом

В исследовании [15] разработана новая методика расчета параметров буровзрывных работ при подземных разработках с применением ЭВВ с учетом их энергетических характеристик, а также физико-механических свойств горных пород. По этой методике зона смятия определяется по следующему выражению:

, м,	(1.5)

где  – диаметр заряжаемого шпура (скважины), м;  – плотность ВВ, кг/м3;  – скорость детонации ВВ, м/с;  – прочность породы на сжатие, Па;  – коэффициент, учитывающий уплотнение породы под действием сил тяжести и соответствующий условию ;  – коэффициент структурного ослабления массы.

Для определения зоны интенсивного дробления применяется следующая формула:

, м.	(1.6)

Радиус зоны трещинообразования вычисляется по зависимости:

, м,	(1.7)

где  – предел прочности на сдвиг породы,  Па.

В работе [16] рассмотрено совершенствование метода буровзрывных работ при применении взрывчатого вещества «Украинит» в подземных горных работах. Авторы изменили выражение нахождения ЛНС для случаев с применением эмульсионного взрывчатого вещества:

, м,	(1.8)

где  – коэффициент неоднородности массива;  – показатель взрываемости породы; – приведенный диаметр скважины, м;  – коэффициент работоспособности эмульсионного взрывчатого вещества. Не указано как определяются присутствующие показатели и коэффициенты.

Кроме того, в работе [17] авторы рассмотрели три схемы буровзрывных работ, чтобы найти оптимальную для подземного медного рудника «Джама» Бор. Они использовали метод аналитического иерархического процесса (AHP) для анализа критериев фрагментации, устойчивости земляных работ и стоимости.

Наибольшее распространение для расчёта параметров БВР при проходке горных выработок получила методика, предложенная Н. М. Покровским [18]. Согласно этой методике первоначально определяется удельный расход ВВ:

, кг/м3,	(1.9)

где  – коэффициент крепости породы по шкале М. М. Протодьяконова;
 – коэффициент структуры породы;  – коэффициент зажима, учитывающий величину площади забоя выработки и число обнаженных плоскостей, кг/м3;  – коэффициент, учитывающий применяемый диаметр коронки;  – коэффициент, учитывающий работоспособность ВВ.

Число шпуров в забое, рассчитываемое по данной методике, определяют по следующей зависимости:

, шт.,	(1.10)

где  – площадь поперечного сечения горной выработки в проходке, м2;  – плотность ВВ, г/см3; – диаметр заряда ВВ, см;  – коэффициент заполнения шпуров [19].

Окончательное число шпуров принимают после выбора типа вруба и принятого расположения шпуров в забое.

Число оконтуривающих шпуров:

, шт.,	(1.11)

где  – коэффициент, зависящий от крепости пород.

Число вспомогательных (отбойных) шпуров:

, шт.	(1.12)

Вспомогательные шпуры располагают на расстоянии, не превышающем диаметр врубовой полости или линии наименьшего сопротивления (ЛНС).

Практически во всех методиках определения удельного расхода ВВ ключевыми факторами являются крепость разрушаемой горной породы и площадь поперечного сечения выработки. Реже в формулах встречается глубина скважин и плотность заряжания.

Таким образом, сегодня можно выделить ряд методик, базирующихся на общеизвестном подходе первоочередного определения удельного расхода ВВ и дальнейшего составления паспорта БВР на его основе. Рассмотренные методики не всегда дают удовлетворительные результаты. Основной причиной этого является невозможность учета всех влияющих факторов на действие взрыва предлагаемыми методиками. В результате параметры буровзрывных работ устанавливаются не корректно, что в значительной мере сказывается на эффективности ведения взрывных работ.

Более достоверными являются методики, основанные на определении размеров зон разрушения массива пород зарядами ВВ. Проведённый по ним расчёт позволяет определить места расположения шпуров в забое с учётом физико-механических характеристик разрушаемого массива и особенностей применяемого ВВ.

Одними из первых предложили формулы для определения зон разрушения В. Н. Мосинец и Н. П. Горбачева [20, 21].

Для радиуса зоны смятия предложена эмпирическая формула:

, м,	(1.13)

где  – скорость распространения продольных волн в массиве, м/с;  – скорость распространения поперечных волн в массиве, м/с;  – масса заряда в тротиловом эквиваленте, кг.

Для радиуса зоны трещинообразования эмпирическая формула:

, м.	(1.14)

Для радиуса зоны упругих деформаций – зависимость:

, м.	(1.15)

Расстояние между врубовыми шпурами или между врубовыми и компенсационным шпуром в плоскости образуемого забоя, обеспечивающее создание врубовой полости, равно:

,	(1.16)

где  – диаметр компенсационного шпура (скважины) или соседнего взрывного шпура, служащего компенсационным при короткозамедленном или замедленном взрывании,  = 0,042 м и  = 0,4 м.

Расстояние между отбойными шпурами, а также между отбойными и оконтуривающими шпурами составит:

,	(1.17)

где  – линия наименьшего сопротивления.

Расстояние между оконтуривающими шпурами и проектным контуром выработки, обеспечивающее устойчивость выработки на контуре, определяется по формуле:

,	(1.18)

где  – размер отдельности, обеспечивающий устойчивость бортов выработки при её диаметре 3 м ( примерно равно 0,2 м).

Б. Н. Кутузов и А. П. Андриевский предложили свой метод определения размеров зон разрушения [22, 23].

Радиус зоны смятия определяют по выражению:

, м,	(1.19)

где  – диаметр шпура, м;  – плотность ВВ, кг/м3;  – скорость детонации, м/с;  – предел прочности пород на сжатие, Па.

Радиус зоны трещинообразования, формирующейся вокруг шпура в монолитном скальном массиве при его взрывном нагружении удлинёными зарядами, определяют по следующей зависимости [22, 23]:

, м,	(1.20)

где  – предел прочности разрушаемого массива на срез (для большинства пород  не превышает 20 МПа. Приблизительно  можно определить как (0,1–0,02)·σсж [24]), Па;  – скорость детонации, м/с;  – плотность ВВ, кг/м3.

Радиус зоны трещинообразования, формирующейся вокруг шпура в трещиноватом массиве при его взрывном нагружении удлинёнными зарядами, рассчитывают по выражению:

, м,	(1.21)

где  – коэффициент структурного ослабления породы взрываемого трещиноватого массива, рассчитываемый по формуле [22, 23]:

,	(1.22)

где  – среднее расстояние между трещинами, м.

Максимальное значение линии наименьшего сопротивления шпурового заряда определяют по следующим формулам.

Для монолитного массива:

, м.	(1.23)

Для трещиноватого массива:

, м.	(1.24)

Среди зарубежных учёных вопросом определения параметров зон разрушения породного массива занимались С. Р. Айверсон, Н. Джорджевич, С. С. Канчиботла, Д. Кексин, И. Онедерра, Г. Сзуладзинский, С. Эсен и др. [25–32].

Проведённый анализ показал, что работа по определению рациональных параметров БВР осложняется тем, что необходимо учитывать всё многообразие горно-геологических и горнотехнических условий проходки горных выработок. Любая разработанная методика определения рациональных параметров БВР должна рассматриваться как с точки зрения эффективности использования ресурсов, так и с точки зрения безопасности и экономики горнодобывающего предприятия.

В области прогнозирования результатов БВР можно отметить, что в работах [33-364], посвященных оценке качества взорванной горной массы используется всем известная модель распределения гранулометрического состава кусков горной породы Kuz-Ram одноименных авторов Кузнецова и Розин-Рамблера. Они предназначены для оценки гранулометрического состава пород после проведения взрыва и не предусматривают прогноз качества дробления до взрыва. Исследователи [37-51] предлагают прогнозировать грансостав взорванной горной массы на основе использования нейронных сетей. Однако они не доведены до инженерного расчета, не учитывают реальный механизм разрушения горных пород взрывом. Многими учеными и специалистами горного дела предлагаются решения для усовершенствования автоматизации проектирования БВР и прогнозирования их результатов. Однако их методы в своем большинстве опираются на эмпирические данные и не учитывают реальный процесс разрушения массива горных пород [52-54]. Некоторые из них проводят сложные расчеты, т.е. используют численные методы при моделировании разрушения горных пород взрывом. Такие модели показывают достаточно хорошую точность и репрезентативны, однако для их применения необходимы высокопроизводительные ЭВМ, также сам процесс построения этих моделей является весьма трудоемким.

В своей работе P.H.S.W. Kulatilake и др. использовали базу данных, состоящую из параметров конструкции взрыва, параметров взрывчатого вещества, модуля упругости и размера блока на месте для обучения нейросети, которая позволяет прогнозировать средний размер кусков взорванной горной массы [55 с.304]. Схема нейронной сети приведена на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 – Схема 7-N-1 нейронной сети 
применённой P.H.S.W. Kulatilake

В работе не показана математическая модель среднего размера куска взорванной горной массы, взаимоувязывающая упругие, прочностные свойства горных пород, физико-химические характеристики применяемого ВВ, параметры размещения зарядов во взрываемом массиве с механизмом взрывного разрушения. Без выполнения этих условий трудно реализовать использование нейросети для прогнозирования качества взорванной горной массы.

A. Sayadi и др. авторы использовали регрессионный анализ и методы нечеткой логики для прогнозирования гранулометрического состава взорванной горной массы. Для применения системой нечеткой логики готовится база данных по взрывным работам, которая включает в себя параметры БВР, как расстояние между зарядами ВВ, расстояние между рядов зарядов ВВ, глубина скважины, длина заряда, время задержки, плотность горных пород и удельный расход ВВ входные параметры и фрагментация в качестве выходного параметра [46 с.1275]. Блок схема системы с нечеткой логикой приведена на рисунке 1.9. Теми же авторами помимо метода нечеткой логики проводились исследования по обучению нейронной сети [48 с.320].

Рисунок 1.9 – Блок схема системы с нечеткой логикой 
применённой M. Monjezi

К сожалению в этих работах не расписан алгоритм использования предлагаемого метода для определения гранулометрического состава пород от перечисленных параметров буровзрывных работ, не приведены примеры использования метода.

Шапурин А.В. и Васильчук Я.В. на основе статистических данных разработали математическую модель для прогнозирования гранулометрического состава взорванных горных пород на основе закона Розина-Раммлера [56 с.95]. Согласно их модели, медианный размер среднего куска в развале вычисляется из выражения:

,	(1.25)

где k – размерностный коэффициент,  ; Dср – средний размер блока в массиве пород, м; f – коэффициент крепости пород по проф. М.М. Протодьяконову; Δ – плотность заряжания, кг/м3; Q – теплота взрыва (энергия) ВВ, кДж/кг; dскв – диаметр скважины, м; W – параметр квадратной сетки скважин, м.

Mohammad Babaeian и др. предложена новая основа для прогнозирования распределения размеров кусков взорванной горной массы на карьерах. Предлагаемая структура была разработана на основе анализа изображений и включения методов регрессии и DEMATEL в тематическое исследование [57]. Блок схема системы прогнозирования приведена на рисунке 1.10.

Рисунок 1.10 – Блок схема системы 
применённой Mohammad Babaeian

Как и в предыдущих работах, в статье отсутствует математическое описание размеров различных кусков взорванных пород в зависимости от различного сочетания физико-механических свойств пород, блочности массива пород, химико-физических характеристик применяемого ВВ и параметров расположения зарядов во взрываемом блоке. Не приведены примеры прогнозирования гранулометрического состава взорванной горной массы при конкретных горно-геологических условиях и различных влияющих факторах.

  - Ключевые результаты взрывного разрушения массива горных пород

Как видно из анализа литературных данных по проектированию буровзрывных работ на горнодобывающих предприятиях, динамическое разрушение массива горных пород действием взрыва заряда ВВ зависит от конкретного сочетания многочисленных влияющих факторов. Для определения наиболее существенных из них необходимо иметь ясное представление о развитии взрыва в твердой среде. В связи с этим рассмотрим физическую картину взрывного разрушения массива крепких горных пород, в основу которой положена наиболее удачная, получившая экспериментальное подтверждение и ставшая классической схема действия взрыва, предложенная Г. И. Покровским [58].

Эта поэтапная модель разрушения массива горных пород получила дальнейшее развитие в работах Б.Р. Ракишева путем наполнения ее индивидуальным характеристиками этапов [59-62]. Для конкретизации механического взаимодействия продуктов взрыва с окружающей средой разрушение массива крепких горных пород при уступной отбойке скважинными зарядами (см. рисунок 1.11) и безуступной отбойке шпуровыми зарядами в горизонтальной подземной выработке (см. рисунок 1.12) в соответствии с работами Г.И. Покровского [58] и Б.Р.Ракишева [59-62] схематически подразделено на три стадии.

На первой стадии мощная волна сжатия, образованная при взрыве, расширяет взрывную полость, разрушает породу на контакте заряд — среда (дробит или переводит в пластическое состояние), от границы зоны раздавливания распространяется зона радиальных трещин. Процесс в начале мало отличается от явлений, сопровождающих взрыв в безграничной среде, но взаимодействие волны сжатия со свободной поверхностью приводит к более интенсивному дроблению материала в ее окрестности и теле массива.

Эта стадия кратковременная, но за это время расходуется большая часть энергии ВВ. В течение этой стадии осуществляется основное разрушение отбиваемой породы, и взрывная полость цилиндрической формы достигает своего предельного объема (рисунок 1.11a, рисунок 1.12a). Персонально результирующими характеристиками стадии (этапа) являются радиус предельной взрывной полости, радиусы зон мелкого дробления и радиальных трещин.

На второй стадии вследствие влияния свободной поверхности нарушается осесимметричное развитие полости, газообразные продукты взрыва до разрушают весь объем отбиваемой породы, в конце стадии сообщают разрушенной породе ускоренное движение в сторону свободной поверхности (рисунок 1.11б, рисунок 1.12б). Персональными характеристиками стадии являются объемы зон мелкого дробления и радиального трещинообразования под совместным действием прямых и отраженных волн напряжений и газообразных продуктов взрыва. Хотя скорости, приобретенные частицами в волне сжатия и растяжения, имеют важное значение, главным определяющим фактором на этой стадии является действие оставшихся в полости продуктов взрыва (ПВ).

Рисунок 1.11 – Схемы этапов развития взрыва в уступе: начало (а) и конец (б)
первой стадии; начало (в) и конец (г) второй стадии; начало (г) и конец (д) третьей стадии

Третья стадия — инерциальный разлет породы в поле силы тяжести, образование развала взорванной породы (рисунок 1.11г,д), разлет породы под действием ПВ и образование развала пород (рисунок 1.12г,д).

При взрыве зарядов ВВ в зажатой среде, например в горизонтальной подземной выработке (рисунок 1.12) первая и вторая стадии взрыва не отличаются от таковых при уступной отбойке (рисунок 1.11). В третьей стадии в следствие присутствия ограничения на движение взорванной горной массы в направлениях, перпендикулярных к оси выработки, перемещение породы реализуется только в одном направлении. Таким образом, третья стадия взрыва в рассмотренных случаях сильно отличается друг от друга. Это отличие сказывается на качестве дробления пород взрывом.

Рисунок 1.12 – Схемы этапов развития взрыва в горизонтальной подземной выработке: начало (а) и конец (б) первой стадии; начало (в) и конец (г) второй стадии; начало (г) и конец (д) третьей стадии

Такая схематизация разрушения и движения раздробленной породы способствует преодолению трудностей, возникающих при моделировании действия взрыва на массив, так как обычно представляется возможным соблюдение подобия лишь отдельных процессов, сопровождающих взрыв. Поэтапная модель разрушения массива пород также позволяет применять различные методы, учитывать различные факторы и соблюдать различные критерии подобия при моделировании каждого из перечисленных процессов.

Как видно, в задачах получения взорванной горной массы с гарантированной степенью дробления главного внимания заслуживает первая стадия взрыва. При этом целесообразно более  подробное рассмотрение  общей последовательности разрушения породы разными системами трещин. Размеры зон разрушения различными  трещинами, как известно, зависят от многих факторов: физико-механических свойств пород, трещиноватости массива, характеристик ВВ, параметров расположения зарядов в массиве и др. Интенсивность дробления каждого участка' массива при взрыве определяется тем, как он густо охватывается различными системами трещин, образованными  действием  взрыва.

Естественно, что рассматриваемые этапы развития при различных условиях взрыва будут протекать по-разному. Например, на них будут оказывать влияние положение свободной поверхности относительно заряда, характеристика среды, ВВ, размеры заряда и т.д. В зависимости от конкретного сочетания определяющих факторов одни виды работы взрыва могут усиливаться, а другие, наоборот, ослабляться. Однако, как показывает опыт, общее действие взрыва ВВ во всем его многообразии будет вписываться в приведенную схему разрушения и движения породы при взрыве.

Специалисты в области теории разрушения деформируемых тел действием взрыва [63-65] считают, что среди различных эффектов взрыва в среде особенно наглядным является образование взрывной полости. Оно интегрально включает в свой состав все элементы развития процесса взрыва. Поэтому при прогнозировании технологических параметров взорванной горной массы и разработке методов управления процессами взрывного дробления и перемещения пород должное внимание следует обратить на закономерности развития полости при взрыве.

Выявлению закономерностей развития взрывной полости при взрыве цилиндрического заряда ВВ посвящены работы Ракишева Б.Р. опубликованные в ведущих научных журналах Казахстана и России. В них также рассмотрены задачи, связанные с определением прочностной характеристики пород в условиях всестороннего нагружения

С использованием общих теорем теоретической механики, закономерностей и положений теории упругости [65-70] в работах [59-62] для перемещения стенок цилиндрической взрывной полости получено соответствующее уравнение. В результате приведенных преобразований из него для относительного предельного радиуса взрывной полости (см. рисунок 1.13) – основного критерия эффекта взрыва в твердой среде выведена простая, но емкая зависимость:

,	(1.26)

где  – начальное давление продуктов взрыва (ПВ) в зарядной камере, МПа;  – прочностная характеристика пород в условиях всестороннего взрывного нагружения, МПа.

Начальное давление ПВ вычисляется по известной формуле [66]:

.	(1.27)

Здесь  – плотность заряда ВВ в шпуре (скважине), кг/м3;  – скорость детонации заряда ВВ в шпуре, м/с.

Для прочностной характеристики пород в условиях всестороннего взрывного нагружения получено выражение:

,	(1.28)

где  – предел прочности породы на сжатие, МПа;  – плотность породы, кг/м3;  – скорость звука в породе, м/с.

Как видно из выражений (1.27), (1.28) – составляющих правой части зависимости (1.26), предельный радиус цилиндрической взрывной полости, образованной во взрываемом массиве пород, определяется упругими, прочностными свойствами пород и физико-химическими характеристиками применяемого ВВ.

При этом прочностная характеристика пород в условиях всестороннего динамического сжатия (1.28) зависит как от сжимаемости, так и от предела прочности породы на раздавливание. Выражение в скобках представляет собой безразмерную величину, учитывающую условие всестороннего динамического сжатия среды при действии взрыва ВВ. Иначе говоря это величина выражает коэффициент динамичности пород (кд) при действии взрыва в условиях всестороннего сжатия и равняется

.	(1.29)

Величина кд показывает, во сколько раз увеличивается сопротивляемость пород разрушению в ближней зоне взрыва при всесторонней динамической нагрузке. Расчетные значения прочностных характеристик исследуемых горных пород и относительных предельных радиусов полости в них при различных начальных давления ПД, найденные по формулам (1.27) и (1.28), приведены в таблице 1.2, коэффициента динамичности пород – в таблице 1.3. Они иллюстрируют уникальность и обоснованность выражений (1.26)-(1.29).

Для определения искомых результатов взрыва в твердой среде в таблице 1.1 приведены физико-механические свойства горных пород Жезказганского и Нурказганского месторождений.

Таблица 1.1 – Физико-механические свойства горных пород рассмотренных месторождений Казахстана

| Породы | Плотность пород, кг/м3 | Скорость звука, м/с | Пределы прочности (МПа) на |  | Коэффи циент Пуассона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сжатие | растяжение |  |
| Песчаники (Ж) | 2780 | 4760 | 180 | 17 | 0,25 |
| Алевропесчаники (Ж) | 2600 | 4680 | 140 | 12 | 0,25 |
| Алевралиты (Ж) | 2680 | 4300 | 90 | 9 | 0,25 |
| Аргилиты (Ж) | 2700 | 4500 | 70 | 6 | 0,25 |
| Гранодиорит-порфиры (Н) | 2680 | 4700 | 170 | 18 | 0,25 |
| Кварциты (Н) | 2700 | 4600 | 140 | 15 | 0,25 |
| Порфириты (Н) | 2660 | 4680 | 110 | 12 | 0,25 |
| Песчаники (Н) | 2700 | 4600 | 160 | 14 | 0,25 |

Примечание: Ж – Жезказганское месторождение, Н – Нурказганское месторождение

Таблица 1.2 – Прочностные характеристики исследованных пород и возможные значения предельных радиусов полости

| Породы | Pc, МПа | Относительный предельный радиус полости при Pн, МПа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4400 |
| Песчаники (Ж) | 779 | 1,18 | 1,27 | 1,34 | 1,40 | 1,46 | 1,51 | 1,54 |
| Алевропесчаники (Ж) | 629 | 1,24 | 1,34 | 1,41 | 1,48 | 1,54 | 1,59 | 1,63 |
| Алевралиты (Ж) | 436 | 1,36 | 1,46 | 1,55 | 1,62 | 1,68 | 1,74 | 1,78 |
| Аргилиты (Ж) | 370 | 1,42 | 1,52 | 1,61 | 1,69 | 1,75 | 1,81 | 1,86 |
| Гранодиорит-порфиры (Н) | 734 | 1,20 | 1,28 | 1,36 | 1,42 | 1,48 | 1,53 | 1,56 |
| Кварциты (Н) | 629 | 1,24 | 1,34 | 1,41 | 1,48 | 1,54 | 1,59 | 1,63 |
| Порфириты (Н) | 528 | 1,30 | 1,40 | 1,48 | 1,54 | 1,60 | 1,66 | 1,70 |
| Песчаники (Н) | 696 | 1,21 | 1,30 | 1,38 | 1,44 | 1,50 | 1,55 | 1,59 |

Примечание: Ж – Жезказганское месторождение, Н – Нурказганское месторождение

Таблица 1.3 – Коэффициенты динамичности исследованных горных пород

| Породы | Pc, МПа | Кд |
| --- | --- | --- |
| Песчаники (Ж) | 779 | 4,33 |
| Алевропесчаники (Ж) | 629 | 4,49 |
| Алевралиты (Ж) | 436 | 4,84 |
| Аргилиты (Ж) | 370 | 5,29 |
| Гранодиорит-порфиры (Н) | 734 | 4,32 |
| Кварциты (Н) | 629 | 4,49 |
| Порфириты (Н) | 528 | 4,80 |
| Песчаники (Н) | 696 | 4,35 |

Примечание: Ж – Жезказганское месторождение, Н – Нурказганское месторождение

Для определения следующих определяющих характеристик первой стадии взрыва рассмотрим структуру зон разрушения при взрыве цилиндрического заряда ВВ приведенной на рисунке 1.13. В первой зоне, непосредственно примыкающей к взрывной полости (на рисунке 1.13 зона раздавливания), напряжения в волне сжатия значительно превышают предел прочности пород на сжатие. Здесь порода раздавливается, разрушение носит характер “переизмельчения”. Размер зоны всецело зависит от величины напряжения в волне сжатия в пределах этой зоны, прочностных и упругих свойств породы.

Во второй зоне – зоне радиальных трещин (см. рисунок 1.13) в монолитных средах частицы, вовлеченные в движение волной сжатия, продолжают радиальные перемещения. В результате каждый мысленно выделяемый элементарный цилиндрический слой растягивается, что приводит к появлению системы радиальных трещин.

В цитируемых работах Б.Р. Ракишева [59-62] для радиуса зоны мелкого дробления (см. рисунок 1.13) выведено уравнение:

.	(1.30)

Здесь  – предельный радиус взрывной полости, м: ;  – радиус шпура, м.

Для радиуса зоны радиальных трещин получена зависимость:

,	(1.31)

где  – коэффициент Пуассона,  – предел прочности породы на растяжение, МПа.

Рисунок 1.13 – Структура зон разрушения вокруг взрывной полости:  – предельный радиус взрывной полости,  – радиус зоны мелкого дробления,  – радиус зоны трещинообразования.

Приведенные ключевые результаты взрыва предельный радиус взрывной полости, прочность пород в условиях всестороннего взрывного нагружения, радиус зоны мелкого дробления, радиус зоны радиальных трещин были положены в основу разработки аналитических методов определения параметров расположения зарядов, гранулометрического состава взорванных пород и создания автоматизированного проектирования рациональных параметров взрывных работ при проходке подземных горизонтальных выработок.

  - Цель и задачи исследования

Цель исследования – разработка научно обоснованной методики определения рациональных параметров взрывных работ при проходке подземных горизонтальных выработок с использованием ключевых результатов взрыва цилиндрического заряда ВВ в массиве пород и создание их автоматизированного проектирования.

Идея работы заключается в повышении эффективности буровзрывных работ на основе инновационных методов автоматизированного проектирования рациональных параметров расположения зарядов и гранулометрического состава взорванных пород в забоях горизонтальных подготовительных и очистных выработок.

Задачи исследования:

В соответствии с поставленной целью в диссертации сформулированы следующие задачи:

- Обоснование аналитического метода определения гранулометрического состава естественных отдельностей в массиве пород по среднему размеру отдельности.

- Разработка аналитического метода определения рационального расположения зарядов ВВ в забоях подземных горизонтальных подготовительных и очистных выработок.

- Создание аналитического метода определения гранулометрического состава взорванной горной массы в забоях подготовительных и очистных подземных горизонтальных выработок.

- Апробирование системы автоматизированного проектирования параметров буровзрывных работ и гранулометрического состава взорванных пород в забоях подготовительных и очистных выработок.

- ИССЛЕДОВАНИЯ БЛОЧНОСТИ МАССИВОВ ГОРНЫХ ПОРОД

  - Трещиноватость массивов горных пород

Трещиноватность массивов горных пород, разбивающая его на естественные блоки, оказывает сильное влияние на водопроницаемость массива, на устойчивость горных выработок различного назначения и качество взорванных пород. Существенное влияние трещиноватости пород на крупность взорванной горной массы отмечалось давно и многими исследователями. Одним из первых М. М. Протодьяконов заметил, что наличие трещиноватости в породах существенно улучшает (облегчает) их взрываемость. Известная квалификация пород М. М. Протодьяконова по коэффициенту крепости была составлена для практически монолитных пород, обычно встречаемых на подземных работах (при проходке выработок и др.). Именно поэтому взрываемость пород прежде всего увязывалась с их крепостью [1,52,59].

А. Ф. Суханов при составлении классификации горных пород по взрываемости писал, что классификация по трещиноватости представляет практический интерес, так как трещиноватость иногда является решающим фактором для отделения породы от массива. Чем более трещиновата порода, тем легче ее добыча.

До недавнего времени для упрощения исследований предполагалось, что массив пород сложен отдельностями одного усредненного размера. Считалось также, что разные массивы различаются только степенью трещиноватости. В действительности трещиноватый массив представлен отдельностями разного размера и имеет вполне определенный гранулометрический состав. На этот факт в числе первых обратили внимание А. Ж. Машанов [54], В. К. Рубцов [53], В. Н. Опарин [70]. В. К. Рубцов предложил трещиноватость массива характеризовать средним расстоянием между трещинами и содержанием крупных отдельностей в массиве.

Непосредственное измерение трещин массивов пород при их подземной разработка затруднительно, практически не  возможно. Поэтому исследования подобного рода реализуемы в условиях открытой разработки полезных ископаемых. С использованием разработанных новых методов конечные результаты таких работ по гранулометрическому составу естественных отдельностей в массиве могут быть распространены на массивы при их подземной разработке. В связи с этим намеченные исследования проводились на карьерах  черной и  цветной  металлургии Казахстана [59].

Изучение трещиноватости пород Акжалского, Сарбайского и др. месторождений велось практически непрерывно по откосам уступов, исключая участки, покрытые осыпями взорванной горной массы или опасные по условиям работы. Поскольку горный массив Акжалского месторождения является слоистым сложноскладчатым с системным развитием трещин, измерение ориентировки трещин выполнялось на каждой станции наблюдения строго по системам. Измерение размера элементарного структурного блока осуществлялось мерной рейкой как расстояние между соседними трещинами каждой системы, а степень трещиноватости пород выражалась величиной среднего поперечника естественной отдельности, т.е. как среднеарифметическая величина из всех замеров по системам трещин.

Фотографирование откосов уступов производилось через каждые 3–5 метров с помощью фотоаппарата и высокоточного объектива. Для обработки полученных данных на фотографиях использовалась программа Microsoft Office Excel 2009.

Все естественные отдельности, входящие в четырехугольник, фиксируются в программе AutoCAD и их площади вычисляются с использованием программы Microsoft Office Excel 2009. Определяются площади фиксированных по размерам естественных отдельностей, далее процентное содержание данного естественного блока. Чтобы получить гранулометрический состав естественных отдельностей всех размеров необходимо провести указанную процедуру для каждого обследуемого блока.

Фрагменты компьютерной оценки гранулометрического состава естественных отдельностей в массиве пород с использованием программы AutoCAD приведены на рисунках 2.1–2.4 для каждого типа блочности массива.

Рисунок 2.1 – Фотоснимок участка откоса борта горизонта 505

Акжалского карьера . Породы мелкоблочные: крупнозернистый известняк

По среднему размеру естественной отдельности массивы пород подразделены на четыре класса: мелкоблочные (чрезвычайно трещиноватые), среднеблочные (сильно трещиноватые), крупноблочные (средне трещиноватые) и весьма крупноблочные (мало трещиноватые) блоки. Средний размер отдельности приведен в таблице 2.1. Различное сочетание этих элементов в процентном содержании и представляет гранулометрический состав естественных отдельностей массиве пород.

Рисунок 2.2 – Фотоснимок участка откоса борта горизонта 380

Акжалского карьера . Породы весьма крупноблочные:  диорит-порфиры.

Обобщенные результаты фактических данных рассмотренных месторождений при изменении размеров естественных отдельностей от 0 до 1,4 м с шагом 0,2 м приведены в таблице 2.1 и графически изображены на рисунках 2.5–2.6. На последнем рисунке показаны найденные линии регрессий перечисленных классов блочности массивов, вычисленные по зависимости (2.1). Как видно из рис. 2.6, они довольно близко совпадают с фактически измеренным.

Рисунок 2.3 – Фотоснимок участка откоса борта горизонта 160

Сарбайского карьера. Породы крупноблочные: туфы, туффиты.

Рисунок 2.4 – Фотоснимок участка откоса борта горизонта 345 Сарбайского карьера. Породы среднеблочные: диабазовые порфириты, диоритовые порфириты.

Таблица 2.1 – Гранулометрический состав естественных отдельностей в массиве горных пород

| Классы массивов по блочности | Массивы по блочности (степень трещиноватости) | Содержание в массиве (%) отдельностей размером (м) |  |  |  |  |  |  | Средний диаметр отдельности, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <0,20 | 0,21–0,40 | 0,41–0,60 | 0,61–0,80 | 0,81–1,00 | 1,01–1,20 | >1,21 |  |
| I | Мелкоблочные (чрезвычайно трещиноватые) | 81,2 | 10,3 | 7,0 | 0,8 | 0,7 | - | - | 0,15 |
| II | Среднеблочные (сильнотрещино-ватые) | 48,0 | 27,0 | 10,5 | 6,0 | 4,2 | 3,3 | 1,0 | 0,31 |
| III | Крупноблочные (Среднетрещино-ватые) | 29,5 | 20,2 | 14,0 | 11,8 | 10,6 | 8,7 | 5,2 | 0,50 |
| IV | Весьма крупноблочные (малотрещиноватые) | 17,5 | 16,1 | 14,6 | 13,2 | 12,7 | 12,9 | 13,0 | 0,66 |

Рисунок 2.5 – Зависимости содержания естественных отдельностей в различных массивах от их размеров: ● – мелкоблочные, ■ – среднеблочные, ▲ – крупноблочные, ♦ – весьма крупноблочные

Рисунок 2.6 – Зависимости процентного содержания  естественных отдельностей (–) и линии регрессий (- - -) для мелкоблочных (●), среднеблочных массивов (■), крупноблочных (▲) и весьма крупноблочных массивов (♦)

Данные таблицы 2.1 также свидетельствуют, что естественные отдельности представляют собой структурные элементы массива пород, их размеры по крупности до 0,2 м, от 0,21 до 0,40, от 0,41 до 0,6, от 0,61 до 0,8, от 0,81 до 1,60, от 1,01 до 1,20 м и более 1,2 м – выражают иерархические уровни этих элементов. Следовательно, аналитическое выражение процентного содержания естественных отдельностей различных размеров в массиве и их графическое изображение будут представлять структурно-иерархическую модель массивов горных пород [71].

Для создания такой модели по данным таблицы 2.1 нужно найти аналитические  зависимости  процентного содержания естественных отдельностей от их размеров в массиве.  Затем с использованием стандартных программ устанавливать их  линии регрессий, показатели достоверности аппроксимации (коэффициент детерминации) по каждому классу  блочности массива [62].

Установление линий регрессии  процентного содержания  естественных  отдельностей в массиве  и ее формализация  легко  осуществимы, если воспользоваться средствами табличного редактора MS Excel. Для этого в MS Excel необходимо построить диаграмму, отражающую зависимость процентного содержания естественных отдельностей  от их  заданного  размера. Затем по этой диаграмме выбрать линию регрессии .

Проведенными исследованиями выявлено, что содержание естественных отдельностей в массивах пород различной блочности в общем случае изменяется по экспоненциальному закону  т.е.:

.	(2.1)

Здесь у – процентное содержание фиксированной естественной отдельности; х – размер фиксированной естественной отдельности; а, b – константы для каждого класса блочности.

Зависимость (2.1) очень важна для решения поставленной задачи. Обычно возникает необходимость в решении обратной задачи, т.е. определения гранулометрического состава естественных отдельностей в массиве пород по их среднему размеру, который обычно содержится в геологическом отчете проекта. Для решения этой задачи необходимо установить значения постоянных уравнения (2.1) в зависимости от заданного размера естественных отдельностей [62]. В этих целях построены графики зависимостей постоянных а, b от de (средний диаметр естественной отдельности). Они графически представлены на рисунке 2.7. Далее с использованием средств табличного редактора MS Excel определяются значения искомых коэффициентов а и b.

Коэффициент а описывается уравнением, изменяющимся по экспоненциальному закону

.	(2.2)

Коэффициент b описывается уравнением, изменяющимся по логорафмическому закону

.	(2.3)

Таким образом, проведенные исследования показывают, что по среднему размеру естественной отдельности можно установить значения постоянных а и b для рассматриваемых классов массивов пород по блочности. Затем с использованием этих данных по уравнению (2.1) рассчитать процентное содержание естественных отдельностей в массиве горных пород в зависимости от размеров этих элементов.

Результаты такой процедуры, т.е. расчетный гранулометрический состав естественных отдельностей массивов для всех классов по блочности приведен в таблице 2.2.

Сопоставление данных таблиц 2.1 и 2.2 показывает, что расчетное значение процентного содержания различных естественных отдельностей всех классов блочности практически совпадает с измеренным. Исключение составляет первые две фракции мелкоблочных массивов. Однако такое содержание отдельностей более объективно отражает действительное положение дел на практике. В целом расчетный метод определения гранулометрического состава естественных отдельностей массивов пород является продуктивным решением поставленной задачи.

Рисунок 2.7 – Зависимости постоянных a (●) и b (■) от средних размеров естественных отдельностей при базовой шкале крупности кусков

Таблица 2.2 – Расчетный гранулометрический состав естественных отдельностей массивов пород

| Классы массивов по блочности | Массивы по блочности (средний диаметр отдельности, м) | Содержание в массиве (%) отдельностей размером (м) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <0,20 | 0,21–0,40 | 0,41–0,60 | 0,61–0,80 | 0,81–0,100 | 1,01–1,20 | >1,21 |
| I | Мелкоблочные (de = 0,18м) | 67,65 | 21,01 | 6,75 | 2,38 | 1,05 | 0,64 | 0,52 |
| II | Среднеблочные (de =0,30м) | 47,62 | 25,11 | 13,27 | 7,05 | 3,77 | 2,05 | 1,14 |
| III | Крупноблочные (de =0,51м) | 27,02 | 20,95 | 16,24 | 12,59 | 9,76 | 7,57 | 5,87 |
| IV | Весьма крупноблочные (de =0,67м) | 15,88 | 15,32 | 14,77 | 14,25 | 13,74 | 13,25 | 12,78 |

Поскольку в геологических отчетах и другой технической документации горных предприятий обычно указывается лишь среднее расстояние между естественными трещинами всех порядков (т.е. средний диаметр естественной отдельности), то разработанная методика служит надежным инструментом для определения гранулометрического состава естественных отдельностей в массиве горных пород по их среднему размеру. Такая горно-геологическая характеристика необходима для проектирования параметров технологических процессов горных работ, в том числе для прогнозирования кусковатости взорванных горных пород.

  - Создание новой структурно-иерархической модели массивов горных пород

При определении гранулометрического состава массивов пород при их подземной  разработке  необходимо  имеет ввиду, что естественные отдельности в нетронутом  массиве находятся  в плотно сомкнутом состоянии, они не разделяются друг  от  друга открытыми  трещинами. По геологическими данным большинства месторождений Казахстана, в том числе уникального Жезказганского меднорудного месторождения, наибольший размер естественных отдельностей в нетронутом в массиве редко   превышает  1,0 м. Кроме того, применяемая на подземных рудниках горно-транспортная техника имеет ограниченные габариты с меньшими  размерами  исполнительных органов, чем на карьерах.

В связи с изложенным для создания новой структурно-иерархической модели массивов горных пород возникает необходимость в пересмотре диапазона изменения размеров естественных отдельностей в массиве пород, используемых при открытой разработке полезных ископаемых, иначе говоря, пересмотреть размеры структурных элементов массивов пород.

Исходя из практических потребностей целей подземной разработки полезных ископаемых наиболее приемлемыми являются следующие иерархические уровни отдельностей, т.е. семь классов крупности пород в массиве с шагом 0,15 м. К первому  классу крупности следует отнести естественные  отдельности  размером  менее 0,15 м, ко второму  классу - естественные  отдельности  размером  от 0,16 до 0,30 м, к третьему  классу - естественные  отдельности  размером  от 0,31 до 0,45 м, к четвертому классу - естественные отдельности размером  от 0,46 до 0,60 м, к пятому классу - естественные отдельности  размером  от 0,61 до 0,75, к шестому классу - естественные отдельности  размером от 0,76 до 0,90 и к седьмому  классу - естественные отдельности  размером более 0,90 м. Число классов по крупности отдельностей столько же, как при шкале шагом 0,2 м.

Определение гранулометрического состава массива пород по новой шкале крупности кусков может быть осуществлено с использованием полиномиальных уравнений (линий регрессий), описывающих  содержание отдельностей  в массиве пород разной блочности в кумулятивной форме. В этих целях расчетный  гранулометрической состав массива пород при базовой шкале крупности (с шагом 0,2 м), приведенный в таблице 2.2  представлен в виде кумулятивного  гранулометрического  состава  массива  пород (см. таблицу 2.3).

По данным таблицы 2.3 с использованием программы MS Excel строится диаграмма куммулятивных кривых гранулометрического состава массива пород при базовой шкале крупности естественных отдельностей. Она приведена на рисунке 2.8. MS Excel позволяет в автоматизированном режиме строить линии регрессий полученных кривых и выдать искомые уравнения линий с помощью средств встроенных алгоритмов.

Таблица 2.3 – Кумулятивный грансостав массивов пород по базовой шкале крупности кусков

| Классы массивов по блочности | Массивы по блочности (средний диаметр отдельности, м) | Суммарное содержание в массиве (%) отдельностей размером (м) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <0,20 | <0,40 | <0,60 | <0,80 | <1,0 | <1,20 | <1,40 |
| I | Мелкоблочные (de = 0,18м) | 67,65 | 88,66 | 95,41 | 97,79 | 98,84 | 99,48 | 100,00 |
| II | Среднеблочные (de =0,30м) | 47,62 | 72,73 | 86,00 | 93,04 | 96,81 | 98,86 | 100,00 |
| III | Крупноблочные (de =0,51м) | 27,02 | 47,96 | 64,20 | 76,79 | 86,56 | 94,13 | 100,00 |
| IV | Весьма крупноблочные (de =0,67м) | 15,88 | 31,20 | 45,98 | 60,22 | 73,97 | 87,22 | 100,00 |

Рисунок 2.8 –  Кумулятивные кривые естественных отдельностей (-) и линий регрессий (‧‧‧) для мелкоблочных (●), среднеблочных массивов (■), крупноблочных (▲) и весьма крупноблочных (♦) массивов

Имеющийся функционал программы MS Excel позволяет выбрать наиболее подходящий вид уравнений для кумулятивных кривых.

В случае кривых, приведенных на рисунке 2.8, таковым является полиномиальное уравнение вида [72]:

,	(2.4)

где – константы уравнения, i – класс блочности массива, j – класс крупности отдельностей, xj - средний размер отдельности в каждом  классе крупности пород. Значения постоянных и коэффициенты детерминации, найденные по программе MS Excel, приведены в таблице 2.4 Для определения гранулометрического состава естественных отдельностей в массиве горных пород при новой шкале (с шагом 0,15 м) нужно провести следующую операцию. По кумулятивным кривым естественных отдельностей – различных классов по крупности, приведенных на рисунке 2.8 путем восстановления перпендикуляров от отметок 0,15; 0,30; 0,45; 0,60; 0,75; 0,90; 1,05 м на оси абсциссы до пересечения с соответствующими линиями регрессии находим кумулятивное содержание этих отдельностей в массиве пород [73]. Из такого кумулятивного содержания каждой фиксированной отдельности не трудно найти ее процентное содержание, а затем гранулометрический состав естественных отдельностей в массиве пород при новой шкале крупности кусков. Такие данные представлены в таблице 2.5. Гранулометрический состав естественных отдельностей в массиве пород при новой шкале крупности кусков графическом виде представлен на рисунке 2.9.

Таблица 2.4 –  Константы  уравнения (4)

| i | ai | bi | ci | di | ei | Коэффициент детерминации R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -78,27 | 281,97 | -372,44 | 218,51 | 49,33 | 0,99 |
| 2 | -40,68 | 167,49 | -270,89 | 213,16 | 28,87 | 0,99 |
| 3 | -4,88 | 29,16 | -82,03 | 133,92 | 14,42 | 0,99 |
| 4 | -0,02 | 0,43 | -7,19 | 79,42 | 8,01 | 0,99 |

Таблица 2.5 –  Гранулометрический состав массивов  пород при новой шкале крупности кусков

| Классы массивов по блочности | Массивы по блочности (средний диаметр отдельности, м) | Содержание в массиве (%) отдельностей размером (м) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <0,15 | 0,16–0,30 | 0,31–0,45 | 0,46–0,60 | 0,61–0,75 | 0,76–0,90 | >0,91 |
| I | Мелкоблочные (de = 0,18м) | 63,89 | 19,06 | 9,72 | 4,18 | 1,50 | 0,99 | 0,77 |
| II | Среднеблочные (de =0,27м) | 43,73 | 21,85 | 14,15 | 8,86 | 5,47 | 3,50 | 2,44 |
| III | Крупноблочные (de =0,41м) | 25,49 | 18,19 | 15,31 | 12,90 | 10,91 | 9,27 | 7,93 |
| IV | Весьма крупноблочные (de =0,50м) | 16,93 | 14,59 | 14,28 | 13,98 | 13,69 | 13,40 | 13,12 |

Рисунок 2.9 –  Зависимости процентного содержания  естественных отдельностей (–) и линии регрессий (- - - ) для мелкоблочных (●), среднеблочных (■), крупноблочных (▲) и весьма крупноблочных (♦)массивов

Сопоставление рисунков 2.6 и 2.9 подтверждает идентичность характера изменения грансостава массива пород при базовой и новой шкале крупности отдельностей, что и ожидалось. Это свидетельство того, что преобразования, проведенные с использованием кумулятивных кривых справедливы.

Для определения гранулометрического состава естественных отдельностей в массиве пород по их заданному среднему размеру нужно найти  значения постоянных а и b для  рассматриваемого  размера  естественной  отдельности  по формулам (2.2) и (2.3). С их использованием рассчитать грансостав массива горных пород. Расчетный гранулометрический состав при новой шкале крупности отдельностей приведен в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Расчетный гранулометрический  состав  пород при новой шкале крупности кусков  для рассмотренных классов массивов

| Классы массивов по блочности | Массивы по блочности (средний диаметр отдельности, м) | Содержание в массиве (%) отдельностей размером (м) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <0,15 | 0,16–0,30 | 0,31–0,45 | 0,46–0,60 | 0,61–0,75 | 0,76–0,90 | >0,91 |
| I | Мелкоблочные (de = 0,18м) | 65,86 | 22,51 | 7,69 | 2,63 | 0,9 | 0,31 | 0,1 |
| II | Среднеблочные (de =0,27м) | 49,12 | 25,22 | 12,95 | 6,65 | 3,41 | 1,75 | 0,9 |
| III | Крупноблочные (de =0,42м) | 25,3 | 20,24 | 16,2 | 12,96 | 10,37 | 8,3 | 6,64 |
| IV | Весьма крупноблочные (de =0,51м) | 15,51 | 15,09 | 14,67 | 14,26 | 13,87 | 13,49 | 13,11 |

Из сопоставления данных таблиц 2.5 и 2.6 видно, что как в случае базовой шкалы крупности, расчетные значения процентного содержания различных естественных отдельностей всех классов блочности практически совпадает с предполагаемыми (отклонения в допустимых пределах). Это подтверждает перспективность широкого использования разработанной методики определения гранулометрического состава естественных отдельностей в зависимости от известного их среднего значения. Это в свою очередь позволит прогнозировать гранулометрический состав взорванной горной массы при различных горно-геологических, горно-технических условиях

  - Разработка программного обеспечения для определения гранулометрического состава естественных отдельностей в массиве пород

На основе приведенных данных создано программное  обеспечение для определения  гранулометрического  состава естественных отдельностей в массиве пород при новой шкале крупности кусков  в программной  среде Visual Studio. Программа включает комплекс программных средств для организации и проведения  автоматизированных  расчетов, обработки  и  представления измеренной информации, сохранения  результатов измерений в базе данных, генерации отчетов по  результатам  исследований [74, 75].

В отличие от ранее известных, разработанная методика расчета гранулометрического состава естественных отдельностей в массиве горных пород позволяет, не прибегая к эксперименту, установить процентное содержание естественных отдельностей в массивах различных участков рассматриваемого месторождения при подземной разработке.

Блок-схема алгоритма работы программы «Гранулометрический состав естественных отдельностей в массиве пород» представлена на рисунке 2.10. На рисунке 2.11 показано использование программы для определения блочности пород при произвольно заданных значениях процентного содержания в массиве пород.

На рисунках 2.12-2.13 показано использование программы для определения гранулометрического состава естественных отдельностей в массиве пород, коэффициентов a и b, блочности массива при произвольно заданных значениях de и алгоритм действий.

Для подтверждения аналитического определения гранулометрического состава естественных отдельностей горных пород были произведены замеры обнаженных поверхностей подготовительных горных выработок Жезказганских рудников Южный, Восточный и Западный. Отдельные их фрагменты, зафиксированные специализированным оборудованием PortaMetrics™ [76] приведены на рисунках 2.14-2.16.

В таблицах 2.8-2.10 приведены зафиксированные гранулометрические составы естественных отдельностей массива пород на Южно-Жезказганском, Восточно-Жезказганском и руднике Западный. Средний гранулометрический состав по всем снимкам был выведен по отчету MetricsManager™ Pro.

Кумулятивные кривые естественных отдельностей массива пород Южно-Жезказганского, Западно-Жезказганского и Восточно-Жезказганского рудников приведены на рисунках 2.17-2.19

Рисунок 2.10 – Блок - схема алгоритма работы программы

Рисунок 2.11 – Определение блочности пород при произвольно заданных значениях процентного содержания отдельностей в массиве пород

Рисунок 2.12 – Расчет грансостава массива в зависимости от среднего размера отдельности

Рисунок 2.13 – Заполнение грансостава массива пород для построения классификации

Замер производился специализированным оборудованием PortaMetrics™, Канадской компании Motion Metrics [76]. PortaMetrics™ – это универсальный портативный прибор, позволяющий измерять гранулометрический состав взорванной горной массы без использования контрольных объектов для определения масштаба. Благодаря наличию трех камер высокого разрешения, встроенных в прочный промышленный корпус, а также сенсорному экрану, с которым можно работать в перчатках, с PortaMetrics™ можно снимать и обрабатывать изображения в любых условиях горнодобычи. Пользователь сможет просто выбрать интересующую его область, сделать снимок и мгновенно получить результаты через интуитивно понятный графический интерфейс. В PortaMetrics ™ включена возможность ручной регулировки для точной настройки изображений и коррекции при необходимости. Отчеты включают графики распределения размеров породы, статистику диапазона размеров, измерения уклонов и многое другое. При помощи встроенного GPS сделанные снимки привязываются к определенным взрывам, а подключение к облачному серверу позволяет удаленно обмениваться результатами фрагментации.

Анализ замеров показывает, что в условиях подземной разработки полезных ископаемых не удается обеспечить чистоту обнаженной поверхности выработок. Они представляют собой совокупность кусков пород, разделенных трещинами, образованными при взрывном их разрушении. Они не отражают реальную блочность массива пород. Поэтому при создании математической модели трещиноватого массива пород при подземной их разработке вполне допустимо использование таковой при открытых горных работах. Косвенным доказательством этого положения являются данные расчетов по определению гранулометрического состава взорванной горной массы с использованием модели массива пород при открытой разработке полезных ископаемых.

Рисунок 2.14 – Снимки массива пород на Восточно-Жезказганском руднике

Рисунок 2.15 – Замеры массива пород на Западно-Жезказганском руднике

Рисунок 2.26 – Замеры массива пород на Южно-Жезказганском руднике

Таблица 2.8 –  Замеренный гранулометрический состав естественных отдельностей массива пород на Южно-Жезказганском руднике

| Участок | П-ы | фото | Гранулометрический состав массива пород (%) размером (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <0,15 | 0,15-0,3 | 0,3-0,45 | 0,45-0,6 | 0,6-0,75 | 0,75-0,9 | >0,9 | Всего, % |
| ЮЖР П61 ВРШ | Серый песчаник | 1 | 11,8 | 9,0 | 11,5 | 15,0 | 18,4 | 19,8 | 14,5 | 100 |
|  |  | 2 | 6,3 | 7,5 | 12,1 | 18,9 | 25,5 | 23,1 | 6,6 | 100 |
|  |  | 3 | 8,6 | 8,7 | 11,8 | 16,6 | 23,4 | 20,4 | 10,5 | 100 |
|  |  | 4 | 7,5 | 10,5 | 12,4 | 17,4 | 21,1 | 22,5 | 8,6 | 100 |
|  |  | 5 | 10,2 | 7,3 | 11,5 | 17,3 | 20,5 | 22,4 | 10,8 | 100 |
|  |  | ср | 8,1 | 8,5 | 12,3 | 17,4 | 21,9 | 21 | 10,8 | 100 |

Таблица 2.9 – Замеренный гранулометрический состав естественных отдельностей массива пород на Западно-Жезказганском руднике

| Участок | П-ы | фото | Гранулометрический состав массива пород (%) размером (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <0,15 | 0,15-0,3 | 0,3-0,45 | 0,45-0,6 | 0,6-0,75 | 0,75-0,9 | >0,9 | Всего, % |
| ЗЖР Б1С1 ВРШ | Серый песчаник | 1 | 34,7 | 13,8 | 14,3 | 16,3 | 19,0 | 1,9 | 0 | 100 |
|  |  | 2 | 30,8 | 16,0 | 16,4 | 16,9 | 15,5 | 4,4 | 0 | 100 |
|  |  | 3 | 31,5 | 14,3 | 14,7 | 16,2 | 17,1 | 6,2 | 0 | 100 |
|  |  | 4 | 33,4 | 15,6 | 16,2 | 16,1 | 16,2 | 2,5 | 0 | 100 |
|  |  | 5 | 32,2 | 14,8 | 15,3 | 15,2 | 18,3 | 4,2 | 0 | 100 |
|  |  | ср | 32,6 | 15,3 | 15,5 | 16,1 | 15,5 | 5,0 | 0 | 100 |

Таблица 2.10 – Замеренный гранулометрический состав естественных отдельностей массива пород на Восточно-Жезказганском руднике

| 11 | П-ы | фото | Гранулометрический состав массива пород (%) размером (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <0,15 | 0,15-0,3 | 0,3-0,45 | 0,45-0,6 | 0,6-0,75 | 0,75-0,9 | >0,9 | Всего, % |
| ВЖР П22 ОРТ-11 ВРШ | Серый песчаник | 1 | 22,2 | 11,7 | 12,0 | 12,6 | 12,9 | 12,5 | 16,1 | 100 |
|  |  | 2 | 28,4 | 15,3 | 14,5 | 13,4 | 11,8 | 9,3 | 7,3 | 100 |
|  |  | 3 | 30,5 | 15,9 | 13,5 | 11,5 | 9,4 | 7,3 | 11,9 | 100 |
|  |  | 4 | 28,9 | 13,1 | 12,3 | 11,9 | 11,3 | 10,2 | 12,3 | 100 |
|  |  | 5 | 26,6 | 12,3 | 12,4 | 12,9 | 13,4 | 13,0 | 9,4 | 100 |
|  |  | ср | 25,9 | 15,7 | 14,2 | 12,6 | 10,5 | 8,2 | 12,9 | 100 |

Рисунок 2.17 – Кумулятивные кривые естественных отдельностей для Южно-Жезказганского рудника снимки (●, ■), среднее значение (▲)

Рисунок 2.18 – Кумулятивные кривые естественных отдельностей для Западно-Жезказганского рудника снимки (●, ■), среднее значение (▲)

Рисунок 2.19 – Кумулятивные кривые естественных отдельностей для Восточно-Жезказганского рудника снимки (●, ■, ♦, х), среднее значение (▲)

- АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ

  - Аналитическое определение рациональных параметров расположения зарядов в горизонтальной подземной подготовительной и очистной выработках

Основными параметрами размещения зарядов ВВ в горизонтальной подземной выработке (см. рисунки 3.1, 3.2) являются: толщина (длина) отбиваемого слоя , его ширина А, высота В; диаметр шпура (скважины) dш, dс, длина шпура lш,  расстояния между врубовыми шпурами ав, авк, ав2, ав3, расстояния между центральным врубовым шпуром и последующими шпурами во врубе rв1, rв2, rв3 расстояние между отбойными шпурами аот, расстояние между оконтуривающими шпурами и проектным контуром выработки b, расстояние между оконтуривающими шпурами аок, длина заряда l1 в шпуре, длина заряда без перебура h3, длина незаряженной части шпура (недозаряда) l2, длина перебура lп, вместимость 1 пог.м  шпура , масса заряда m в шпуре,  схема, время замедления между разновременно взрываемыми группами зарядов ВВ . Конечный результат взрыва: удельный расход ВВ qp, выход горной массы с 1 пог. м. шпура  g, коэффициент использования шпура (КИШ);  объем бурения Vb, площадь забоя на один шпур Sз, гранулометрический состав взорванной горной массы р(х1), р(х2),…р(хn) и развал взорванной горной массы.

Аналитическое определение рациональных параметров расположения зарядов в горизонтальной подземной подготовительной и очистной выработках основано на принципе рационального расположения зарядов ВВ в отбиваемом слое массива пород. По Б.Р. Ракишеву он предусматривает наибольший охват отбиваемого слоя пород трещинами, образованными действием взрыва. При скважинной отбойке уступов он выражается равенствами [59-62]:

,,,	(3.1)

где  – коэффициент, учитывающий доли разрушения массива пород как от действия отраженных волн, так и вспучивающего действия взрыва и ;  – линия сопротивления по подошве уступа (ЛСПП), м;  – расстояние между скважинами в ряду, м;  – высота цилиндрического заряда в скважине без перебура, м,  – высота взрываемого блока, м.

Поскольку первые две стадии взрыва при уступной и безуступной отбойке протекают одинаково, выражения (3.1) справедливы и для цилиндрических зарядов, расположенных в подземных горизонтальных выработках различного назначения. Параметры расположения зарядов в отбиваемом слое горизонтальной подземной выработке приведены на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Параметры расположения одного заряда (а), группы зарядов ВВ (б) и врубовой полости (в) в горизонтальной подземной выработке

Параметры расположения зарядов в отбиваемом слое горизонтальной подземной очистной выработки приведены на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 Параметры расположения группы зарядов ВВ в горизонтальной подземной очистной выработке

Линия наименьшего сопротивления (ЛНС) — кратчайшее расстояние от оси заряда, помещенного в шпуре (скважине), до ближайшей открытой поверхности (обнаженной плоскости) блока , определяется из первого соотношения выражений (3.1) с учетом того, что . Поскольку угол откоса уступа в среднем α = 63°,  [77,78].

Следовательно, ЛНС равняется:

.	(3.2)

В соответствии со вторым соотношением из (3.1) максимальное расстояние между отбойными и оконтуривающими шпурами в ряду и между рядами должно составлять:

,	(3.3)

Согласно третьему соотношению из (3.1) длина заряда в шпуре без перебура составляет:

,	(3.4)

Длину недозаряда (незаряженной части шпура) можно принять равной:

.	(3.5)

Общая длина заряда в шпуре составляет:

.	(3.6)

Длину перебура можно принять равной:

.	(3.7)

Длина (глубина) шпура:

.	(3.8)

Перебур шпура  предназначен для учета краевого эффекта взрыва в донной части взрываемого слоя. Он необходимый элемент технологии взрывных работ, способствующий полному отрыву отбиваемого слоя  пород от массива. Коэффициент использования шпура (КИШ), равный () является основным критерием оценки результата взрыва. Он всегда меньше единицы [77,78].

3.2 Новый подход к определению параметров цилиндрического вруба

Для обеспечения постоянного размера  по всей длине отбойных и оконтуривающих шпуровых зарядов, т.е. требуемого качества взрыва в горной выработке возникает необходимость в создании некоторой искусственной свободной поверхности внутри взрываемого слоя пород. Это требование реализуется путем проведения пионерного взрыва врубовых зарядов (см. рисунки 3.1б, 3.3).  Шпуры, расположенные внутри окружностей на рисунках 3.1б, 3.3, называются врубовыми. Образованный взрывом этих зарядов цилиндрический объем пород мелкого дробления в горизонтальной выработке представляет собой цилиндрический вруб. Поверхность последнего и есть виртуальная свободная поверхность для облегчения работы отбойных шпуровых зарядов. След этой поверхности на забое обозначен буквой L. Для надежного образования свободной поверхности во врубе дополнительно размещают несколько (обычно две, три) компенсационные скважины (без зарядов) диаметром dc  на  некотором расстоянии авк  от центрального шпура (см. рисунок 3.3) [79].

Обоснование параметров размещения врубовых зарядов горизонтальной подземной выработке покажем на примере, реализованном на шахтах Жезказганского месторождения. В качестве компенсационных приняты скважины диаметром . Они создаются путем расширения пробуренных шпуров специальным расширителем. Их количество варьируется от двух и более в зависимости от крепости породы. А расстояние от компенсационных шпуров до центрального шпура определяется по следующей формуле:

. 	(3.9)

Рисунок 3.3 – Основные размеры элементов цилиндрического вруба:  – радиус зоны мелкого дробления вокруг шпурового заряда,  – радиус зоны трещинообразования вокруг шпурового заряда,  – радиус зоны мелкого дробления во врубе (б),  – радиус зоны смешаного дробления во врубе (в), L – след виртуальной свободной поверхности цилиндрического вруба с радиусом

Остальные врубовые шпуры бурятся в три ряда вокруг центрального шпура. В каждом ряду размещается по три шпура на вершинах равносторонних треугольников с разными длинами сторон (см. рисунок 3.3). Сторона треугольника первого ряда равна  (рис. 3.3а), второго –  (рис. 3.3б). Для нахождения длины стороны равностороннего треугольника третьего ряда  (рис. 3.3в) сначала нужно определить радиус описанной окружности вокруг треугольника второго ряда со стороной . Как видно из рис. 3.3б, он равен . Тогда радиус зоны мелкого дробления во врубе  (см. рисунок 3.3б) будет равняться:

. 	(3.10)

Из рис. 6в видно, что  является радиусом описанной окружности вокруг третьего треугольника. Отсюда вытекает, что сторона этого треугольника будет равняться . Радиус зоны смешанно дробления во врубе (см. рисунок 3.3в), т. е. цилиндрического вруба:

.	(3.11)

Расстояния от центрального шпура до каждого заряда из трех рядов врубовых шпуров определяются радиусами окружностей, описанных вокруг них, т. е.:

, , 	(3.12)

Расстояние между шпурами в первом и втором рядах врубовых зарядов может быть принято равным  (см. рисунок 3.3а,б). Шпуры третьего ряда зарядов размещают на контуре зоны мелкого дробления вруба между зонами трещинообразования смежных шпуровых зарядов предыдущей группы (см. рисунок 3.3в). Они находятся на расстоянии  от смежных шпуров предыдущего ряда. При таком расположении шпуров обеспечивается практически полное мелкое дробление пород вокруг врубовых зарядов и образование единой виртуальной свободной поверхности (L) цилиндрического вруба радиусом  (см. рисунок 3.3в).

Отбойные шпуры размещают на расстоянии в пределах от  до  от следа виртуальной свободной поверхности L в зависимости от положения оконтуривающих шпуров. Последние размещают по контуру выработки так, чтобы их устья находились на расстоянии  от проектного контура горизонтальной выработки (см. рис. рисунок 3.4а). Угол наклона шпуров принимается равным 5°. Расстояние между отбойными и оконтуривающими шпурами лежат в пределах . Глубина отбойных и оконтуривающих шпуров такая же, как врубовых [79].

Количество врубовых, отбойных и оконтуривающих шпуров определяется по их найденному размещению в горизонтальной выработке заданного сечения. Чем больше сечение выработки, тем больше отбойных и оконтуривающих шпуров. При установленном значении врубовых шпуров оконтуривающие шпуры располагают только в одном ряду вдоль контура выработки, а отбойные шпуры – в несколько рядов внутри выработки (см. рисунок 3.4).

Алгоритм определения количества врубовых, отбойных и оконтуривающих шпуров сводится к следующим действиям [77].

Первое определяется количество шпуров, которые можно расположить горизонтально вдоль основания выработки из учета требуемого расстояния между шпурами . Следовательно это количество можно вычислить по следующей формуле:

.	(3.13)

Далее определяется количество шпуров, которые можно расположить вертикально вдоль боковых стенок выработки. Аналогично предыдущему случаю это количество находится из следующего выражения:

.	(3.14)

Отсюда количество оконтуривающих шпуров будет равно:

.	(3.15)

В случае если количество шпуров в горизонтальной плоскости не превышает 5 шт., т.е. , то количество врубовых шпуров будет равно 7 шт., т.е. . Это означает, что в выработку такого размера можно вместить лишь двухрядный вруб. Количество отбойных шпуров равно:

.	(3.16)

Если же количество шпуров в горизонтальной плоскости более или равно 5 шт., т.е. , то количество врубовых шпуров будет равно 10 шт., т.е. . В данном случае в выработку такого размера возможно поместить трехрядный вруб. Количество отбойных шпуров будет равняться:

.	(3.17)

Рисунок 3.4 – Схемы расположения оконтуривающих и отбойных шпуров

Масса заряда в шпуре:

.	(3.18)

где  - вместимость 1 пог. м шпура.

3.3 Система автоматизированного проектирования параметров БВР

На основе разработанного метода определения параметров расположения зарядов в горизонтальной подземной подготовительной и очистной выработках была создана компьютерная программа для автоматизированного проектирования параметров БВР в среде Microsoft Visual Studio 2019 [80]. Блок схема программы приведена на рисунке 3.5.

Для начала работы с программой необходимо открыть файл приложения «KAZBLAST UNDER» см. рисунок 3.6.

Для расчета параметров БВР в открывшемся окне приложения в левой части имеются поля для заполнения характеристик породы, ВВ и условий БВР рисунок 3.7.

Для удобства расчета рядом с полем названия породы имеется всплывающий список с различными породами, при выборе которых происходит автозаполнение физико-механических свойств в соответствующих полях ниже рисунок 3.8.

Далее заполняем оставшиеся поля для расчета параметров расположения зарядов ВВ в массиве пород, а точнее вводим табличные данные в ячейки, расположенные в левой части программы, как показано на рисунке 3.8. Табличные значения могут быть изменены в режиме реального времени. Некоторые параметры, помимо ручного ввода, программа может рассчитать на основе введенных данных. Рядом с этими параметрами имеется специальная кнопка. Также некоторые параметры можно не вводить, их значения программа рассчитает автоматизировано, это количество шпуров и длины недозаряда (см. рисунок 3.7). Остальные параметры должны быть заполнены, иначе программа выдаст ошибку.

После внесения необходимых данных или выбора породы из всплывающего списка для расчета параметров расположения зарядов ВВ необходимо нажать на кнопку «Расчет», расположенную в нижней левой части программы (рисунок 3.9).

, , ,

,,,

, , , ,

, ,

Начало

A, B, S, V, h, ρ0, с, ν, σсж, σр, ρвв, D, rш, rс, pш

,,,

, ,

Конец

,

,,

Рисунок 3.5 – Блок - схема программы

Рисунок 3.6 – Приложение САПР БВР

Рисунок 3.7 – Приложение САПР БВР

Рисунок 3.8 – Выбор породы.

Рисунок 3.9 – Вид кнопки «Расчет»

Результат расчета параметров расположения зарядов ВВ будет выведен в правой части программы (рисунок 3.10 для серого песчаника).

Рисунок 3.10 – Вид поля результатов расчета параметров БВР для серого песчаника

Помимо расчета параметров программа позволяет получить готовую схему размещения шпуров в горизонтальной подземной выработке (рисунок 3.11)

Рисунок 3.11 – Схема размещения шпуров в горизонтальной подземной подготовительной выработке для серого песчаника

В случае расчета параметров БВР для горизонтальной подземной очистной выработки в приложении необходимо поставить галочку поле добыча рядом с кнопкой расчета см. рисунок 3.12.

Рисунок 3.12 Выбор расчета для очистной выработки.

Вид схемы при выборе параметра «Добыча» будет соответственно изменен см. рисунок 3.13.

Рисунок 3.13 Схема размещения шпуров в горизонтальной подземной очистной выработке для серого песчаника

- ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЗОРВАННОЙ ГОРНОЙ МАССЫ

4.1 Аналитическое определение гранулометрического состава взорванной горной массы при шпуровой отбойке

Производительность горнотранспортного оборудования при проходке туннелей предопределяется качеством взорванных горных пород. Оно характеризуется кусковатостью пород и распределением кусков по размерам в развале, т.е. гранулометрическим составом взорванных пород.

Гранулометрический состав взорванных пород сильно зависит от физико-механических свойств пород в массиве, трещиноватости (блочности) массива пород, физико-химических характеристик применяемого ВВ, параметров расположения зарядов во взрываемом слое массива пород. Трещиноватость массива – совокупность видимых и невидимых трещин, разбивающих массив на естественные отдельности, характеризуется блочностью массива, т.е. размерами естественных отдельностей в массиве пород. Гранулометрический состав естественных отдельностей массива пород устанавливается непосредственными замерами или рассчитывается по среднему размеру отдельностей по методике автора [62]. Гранулометрический состав отдельностей в массиве пород Жезказганского месторождения Казахстана, установленный расчетным путем, близко совпадающий с фактическим, приведен в таблице 4.1.

Рассмотрим алгоритмы формирования кусков пород по размерам в различных слоях взорванных пород, начиная от зоны интенсивного дробления. Структура этой зоны, состоящей из совокупностей зон мелкого дробления и радиальных трещин, в поперечном разрезе цилиндрического заряда приведена на рисунке 4.1.

Для решения поставленной задачи объем интенсивно раздробленной породы на единицу длины цилиндрического заряда (рисунок 4.1) необходимо разбить на отдельные части по крупности кусков, содержащихся в ней. Основой для этого служат экспериментальные данные, полученные при взрыве метрового уступа, сложенного из пестроцветных глин. В результате анализа этих данных установлено, что линейный размер кусков вблизи контура зоны мелкого дробления в своем большинстве составляет 2r0 [59] (рисунок 4.1а). В связи с этим расстояние между трещинами на внутренней границе зоны радиальных трещин, т.е. линейный размер куска пород на этом участке зоны в первом приближении можно принять равным:

.	(4.1)

Тогда в соответствии с закономерностью (1.31) расстояние между трещинами на внешней границе рассматриваемой зоны, т.е. продольный размер куска пород составит:

.	(4.2)

Расчеты показывают, что при применении шпуров радиусом r0=0,025 м весь объем зоны мелкого дробления состоит из кусков размером до 0,05 м, а зона радиальных трещин содержит куски размером 0,051÷0,150 м.

При шпуровой отбойке взорванную массу по размерам кусков обычно делят на 7 классов с шагом 0,15 м. К первому классу относят куски размером до 0,15 м, ко второму классу – куски размером 0,16–0,30 м, к третьему классу – куски размером 0,31–0,45 м, к четвертому классу- куски размером 0,46–0,60 м и к седьмому классу- куски с размером более 0,91 м.

Рисунок 4.1 – Распределение интенсивно раздробленных кусков пород

а – размеры кусков пород (b2, b1) на границах зон мелкого дробления (r2) и радиальных трещин(r1); б – расположение классов пород по крупности V˝(х1) в зоне интенсивного дробления.

Как показывают приведенные данные к первому классу (0–0,15 м) крупности следует отнести весь объем пород зон раздавливания и радиальных трещин, а ко второму (0,16–0,30 м) и остальным классам крупности – оставшийся объем породы за пределами зоны интенсивного разрушения. Такое расположение интенсивно раздробленных кусков пород по классам крупности показано на рисунке 4.1б.

При рациональном расположении шпуровых зарядов различного назначения (см. рисунок 3.1б) объем интенсивно раздробленной породы отбиваемого слоя массива пород будет равняться сумме объемов интенсивно раздробленной породы вокруг врубовых, отбойных и оконтуривающих шпуров.

Для врубовых зарядов, т.е. врубовой полости радиус зоны интенсивного дробления будет равен радиусу цилиндрического вруба, т.е. (см. рисунок 3.1с):

,	(4.3)

где  – радиус зоны мелкого дробления вокруг шпурового заряда,  – радиус зоны мелкого дробления во врубе, м.

Для двухрядного вруба (при меньшем сечении выработки):

.	(4.4)

Для трехрядного вруба (при большем сечении выработки):

.	(4.5)

Объем интенсивно раздробленной породы во врубовой полости:

,	(4.6)

где Vв''(x1) – объем пород первого (x1) класса крупности в зоне интенсивного дробления врубовой полости, h3 – высота заряда (см. рисунок 3.1а),  – высота интенсивно раздробленного слоя пород под колонкой заряда, равная радиусу зоны мелкого дробления.

Объем интенсивно раздробленной породы вокруг отбойных шпуров (см. рисунок 3.1б):

,	(4.7)

где  – количество отбойных шпуров, шт.

Объем интенсивно раздробленной породы вокруг оконтуривающих шпуров (см. рисунок 3.1б):

(4.8)

где  – количество оконтуривающих шпуров, шт.,  – количество оконтуривающих шпуров в углах сечения выработки,  шт.,   – угол сегмента зоны радиальных трещин оконтуривающей скважины, выходящей за контур сечения выработки, , рад.

Весь объем интенсивно раздробленной породы (первого класса) в горизонтальной горной выработке при рациональном расположении шпуровых зарядов составит:

.	(4.9)

При вычислении объема пород рассматриваемого класса крупности во всем взрываемом слое к нему необходимо присоединить соответствующие естественные отдельности, содержащиеся в остальной части взрываемого слоя, т.к. массив пород состоит из сцементированных между собой естественных отдельностей различной формы и размеров, разделенных видимыми и невидимыми трещинами [81]. Этот объем пропорционален их содержанию в массиве (см. таблицу 4.1). Таким образом, объем первого класса крупности во всей взорванной породе определяется по формуле:

,	(4.10)

где V - объем породы взрываемого слоя массива; V'(x1) - весь объем породы 1 -го класса после взрыва; р(x1)- содержание отдельностей 1 –го класса в массиве, в долях единиц.

Таблица 4.1 – Гранулометрический состав отдельностей в массиве пород

| Классы массивов по блочности | Массивы по блочности (средний диаметр отдельности, м) | Содержание в массиве (%) отдельностей размером (м) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <0,15 | 0,16–0,30 | 0,31–0,45 | 0,46–0,60 | 0,61–0,75 | 0,76–0,90 | >0,91 |
| I | Мелкоблочные (de=0,1м) | 63,97 ¦ 63,97 | 17,43 ¦ 18,39 | 4,75 ¦ 4,12 | 1,3 ¦ 1,08 | 0,35 ¦ 0,27 | 0,10 ¦ 0,07 | 0,03 ¦ 0,015 |
| II | Среднеблочные (de=0,3м) | 36,03 ¦ 36,03 | 23,39 ¦ 28,05 | 15,18 ¦ 14,8 | 9,85 ¦ 9,03 | 6,39 ¦ 5,41 | 4,15 ¦ 3,04 | 2,69 ¦ 1,35 |
| III | Крупноблочные (de=0,5м) | 16,09 ¦ 16,09 | 15,64 ¦ 23,36 | 15,2 ¦ 17,85 | 14,76 ¦ 15,5 | 14,34 ¦ 13,3 | 13,94 ¦ 10,6 | 13,5 ¦ 6,8 |
| IV | Весьма крупноблочные (de=0,7м) | 6,71 ¦ 6,71 | 8,50 ¦ 17,71 | 10,78 ¦ 16,4 | 13,66 ¦ 17,0 | 17,31 ¦ 17,6 | 21,94 ¦ 17,4 | 27,8 ¦ 13,9 |

Примечание: в числителе значение содержания реальных, в знаменателе виртуальных отдельностей в массиве пород

Последующие классы пород по крупности (более 0,15 м) образуются вследствие расчленения пород взрываемого блока на естественные отдельности во второй стадии взрыва и их дробления за счет соударения кусков пород при перемещении во второй и третьей стадиях взрыва [82].

Для определения такого объема раздробленных пород приняты экспериментально подтвержденные следующие предположения. Куски пород массива размером более 0,91 м в результате соударения во второй и третьей стадиях взрыва в общем объеме сократятся на одну вторую (1/2) своего первоначального значении (см. формулу (4.11)). Раздробленная часть этих кусков распределяется по нижним классам (0,16-0,9 м) равномерно, к каждому классу прибавляется 1/10 части содержания крупных кусков p(х7).

Процентное содержание кусков пород массива в шестом классе (0,76-0,9 м) уменьшится на 1/3 своего первоначального значения. Эта раздробленная часть прибавляется к нижним классам (0,16-0,75 м) также равномерно. Иначе говоря, доля этих классов увеличится еще на 1/12 содержания класса p(х6). Доля кусков пород массива в пятом классе (0,61-0,75) уменьшится на одну четвертую (1/4) первоначального значении. Эта доля прибавится ко второму, третьему и четвертому классам крупности (0,16-0,6) равномерно по 1/12 части содержания кусков p(х5). Доля кусков кусков пород массива четвертого класса (0,46-0,60) уменьшится на одну пятую (1/5) и прибавится ко второму и третьему классам по 1/10 части. Одна шестая (1/6) часть доли кусков третьего класса (0,31-0,45) перейдет ко второму классу. Структура кусков пород размером до 0,15 м не претерпевает изменений. В целом описанное перераспределение кусков пород массива во второй и третьей стадиях взрыва можно представить в виде [83]:

(4.11)

Здесь  – реальное содержание кусков 1,2,…,7 – го классов в массиве, в процентах; – перераспределенное содержание отдельноcтей 1,2,…,7 –го классов в массиве, в процентах;

Зависимости (4.11) можно назвать виртуальным содержанием естественных отдельностей в массиве пород. Численные значения содержания реальных и виртуальных отдельностей приведены в табл. 4.1.

Согласно принятой концепции, объемы раздробленных пород всех классов прямо пропорциональны произведению их виртуального содержания в массиве на разность объемов взрываемого слоя и интенсивно раздробленной породы. Иначе говоря, для объемов искомых классов (i ≥ 2) имеем:

,	(4.12)

где V''(хi) - объем интенсивно раздробленной породы i -го класса (i ≥ 2); V'(xi) - весь объем породы i –го класса после взрыва; q(xi) – виртуальное содержание отдельностей i –го класса в массиве, в долях единиц;

Для того чтобы вычислить гранулометрический состав взорванной породы, достаточно разделить полученные объемы (4.10) и (4.12) на объем отбиваемого слоя [83]. Тогда содержание отдельных фракций в объеме взрываемого слоя устанавливается соотношением:

,	(4.13)

где р'(хj) - содержание j-й фракции во взорванной горной массе, в процентах.

Система значений р'(хj), как известно, представляет собой гранулометрический состав взорванной горной массы. Таким образом, по выражению (4.13) при заданных физико-механических, структурных свойствах пород, детонационных, энергетических характеристиках ВВ, параметрах и способе взрывания гранулометрический состав взрываемой руды и породы рассчитывается заблаговременно.

Разработанный теоретический подход к определению гранулометрического состава взорванных горных пород базируется на действительном механизме разрушения реального массива пород взрывом цилиндрического заряда и этим принципиально отличается от известных в литературе [36-51].

Как видно из выражений (4.12), гранулометрический состав взорванных горных пород сильно зависит от содержания естественных отдельностей в массиве пород. Поэтому установление классов блочности массивов пород или категорий взрываемости пород на рудниках является исключительны важной задачей.

4.2 Автоматизированное определение гранулометрического состава взорванной горной массы при шпуровой отбойке

На основе созданного аналитического метода определения гранулометрического состава взорванной горной массы при шпуровой отбойке было разработано программное обеспечение «Грансостав взорванной горной массы при шпуровой и скважинной отбойке» в среде Microsoft Visual Studio 2019 [80,83]. Программа позволяет проводить удобный и гибкий расчет результатов БВР, а точнее определять гранулометрический состав взорванных пород в горизонтальной подземной выработке в зависимости от параметров БВР, блочности массивов пород, их физико-механических свойств и физико-химических характеристик применяемого ВВ.

Разработанное программное обеспечение «Грансостав взорванной горной массы при шпуровой и скважинной отбойке» включено в САПР БВР. Согласно блок-схеме рисунок 4.2 описывающей алгоритм работы расчета гранулометрического состава далее будет показана инструкция к применению программного модуля.

Для начала работы с программой необходимо открыть файл приложения «KAZBLAST UNDER». Далее после выполнения действий, указанных в главе 3.3 до нажатия на кнопку расчет необходимо в нижней части окна программы выбрать блочность массива пород, либо ввести гранулометрический состав массива пород вручную как показано на рисунок 4.3.

Рисунок 4.2 –  Блок - схема программы при шпуровой отбойке

Рисунок 4.3 – Вид поля для заполнения грансостава массива пород

После нажатия кнопки «Расчет» в нижней части окна программы появится результат расчета гранулометрического состава взорванной горной массы (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 – Вид поля с результатом расчета грансостава взорванных пород

5 АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ (САПР БВР)

5.1 Создание системы автоматизированного проектирования буровзрывных работ при проходке подземных горизонтальных горных выработок (САПР БВР)

На основе разработанных аналитических методов определения технологических характеристик взорванной горной массы была создана система автоматизированного проектирования рациональных параметров буровзрывных работ и прогнозирования их результатов на рудниках ТОО "Корпорация Казахмыс" (САПР БВР) в среде Microsoft Visual Studio 2019 [80]. Она включает в себя методы определения технологических характеристик взорванной горной массы, геометрические, качественные и количественные характеристики массива и взорванных пород. В САПР БВР входят аналитическое определение гранулометрического состава массива пород, построение графиков зависимости процентного содержания естественных отдельностей от их размеров для массивов пород различной блочности, определение линий регрессии, констант этих уравнений, и коэффициентов детерминации в зависимости от размеров естественных отдельностей, установление блочности (трещиноватости) массивов пород от введенных значений процентного содержания естественных отдельностей. Система предусматривает аналитическое определение прочностных характеристик пород в условиях взрывного нагружения, начального давления продуктов детонации, предельного радиуса полости, относительного предельного радиуса взрывной полости, радиусов зон мелкого дробления и трещинообразования вокруг скважинного заряда, парметров БВР, грансостава взорванной горной массы. На основе установленных зависимостей создано программное обеспечение для автоматизированного определения искомых характеристик и параметров взрываемого и взорванного массива.

Таким образом, САПР БВР создан на базе таких программных модулей, как «Гранулометрический состав естественных отдельностей в массиве пород», учитывающий закономерности распределения естественных отдельностей в массиве пород, «Размеры зон интенсивного дробления пород», основанный на закономерностях распространения трещин от взрывной  полости, «Рациональные параметры расположения зарядов в забоях подземных и очистных выработок», основанный на принципе рационального размещения заряда ВВ во взрываемом блоке, «Гранулометрический состав взорванной горной массы», основанный на закономерностях формирования гранулометрического состава взорванных пород при шпуровой и скважинной отбойке. Программный комплекс позволяет проводить удобный и гибкий расчет БВР и прогнозировать их результаты. На рисунке 5.1 представлен САПР БВР, включающий методы определения технологических характеристик массива пород и взорванной горной массы.

Для того что бы начать работу с программой необходимо запустить установочный файл «KAZBLAST UNDER.exe». Во время установки нужно выбрать директорию для сохранения программы в ней.  После установки запустить файл инициализатор программы «KAZBLAST UNDER.exe», который будет расположен в директории. Открыть окно программы, в котором в верхней части имеется меню с переходами между модулями САПР.

Первым представлен модуль «Гранулометрический состав естественных отдельностей в массиве пород», инструкция по применению которой приведена в главе 2. Во вторую вкладку меню вводятся исходные данные для расчета по программным модулям «Рациональные параметры расположения зарядов в забоях подземных и очистных выработок» и «Гранулометрический состав взорванной горной массы». Более подробная инструкция пользования этих программых модулей приведены в главах 3, 4.

Пользователь может проводить неограниченное количество расчетов, меняя исходные параметры. Таким образом, САПР БВР служит надежным инструментом для проведения, расчетов, моделирования, проектирования и выбора наилучших технологий буровзрывных работ в заданных условиях.

Рисунок 5.1 – САПР БВР

5.2 Апробация и внедрение автоматизированного проектирования рациональных параметров БВР

По предложенной программе автоматизированного проектирования были составлены паспорта БВР для Жезказганских рудников Восточный, Южный и Западный. Физико-механические свойства пород и характеристики ВВ: порода «серый песчаник», плотность породы ρ = 2670 кг/м3, скорость звука в породе с = 4300 м/с, σсж = 166 МПа, σр = 15 МПа, ν = 0,23, ρвв = 950 ÷ 1000 кг/м3, D = 3500 м/с. Сечение выработки 18,14 м2 с шириной 4,3 м и высотой 4,4 м, и 22,85 м2 с шириной 5,2 м и высотой 4,65 м, и 45 м2 с шириной 9 м и высотой 5 м. Расчетные параметры выработки и БВР приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Результаты автоматизированного расчета параметров БВР для экспериментальных взрывов в выработке сечением 18,14 м2, 22,85 м2 и 45 м2

| Параметры БВР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочностная характеристика породы, МПа | 689,36 |  | 689,36 |  | 689,36 |  |
| Начальное давление ПВ, МПа | 1531 |  | 1531 |  | 1455 |  |
| Относительный предельный радиус полости | 1,22 |  | 1,22 |  | 1,21 |  |
| Радиус шпура, м | 0,0255 |  | 0,0255 |  | 0,0255 |  |
| Предельный радиус полости, м | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |
| Радиус зоны мелкого дробления, м | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  |
| Радиус зоны радиальных трещин, м | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,49 |  |
| Количество шпуров, шт | 34 | 34 | 29 | 29 | 37 | 37 |
| Количество скважин (89 мм), шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество врубовых шпуров, шт | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Расстояние между ц. врубовым шпуром и к.с., м | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Расстояние между ц. врубовым шпуром и 1 г.в.ш., м | 0,28 | 0,3 | 0,28 | 0,3 | 0,28 | 0,3 |
| Расстояние между ц. врубовым шпуром и 2 г.в.ш., м | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Расстояние между ц. врубовым шпуром и 3 г.в.ш., м | 0,79 | 0,8 | 0,79 | 0,8 | 0,79 | 0,8 |
| Длина перебура врубовых шпура, м | 0,24 | 0,3 | 0,24 | 0,3 | 0,24 | 0,3 |
| Глубина врубовых шпуров и к.с., м | 3,12 | 3,2 | 3,12 | 3,2 | 3,66 | 3,8 |
| Длина заряда во врубовых шпурах, м | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,67 | 2,8 |
| Количество отбойных шпуров, м | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Расстояние между отбойными шпурами, м | 1,0 | 0,9-1,1 | 1,0 | 0,9-1,1 | 1,0 | 1,4 |
| Длина перебура отбойных шпуров, м | 0,24 | 0,3 | 0,24 | 0,3 | 0,24 | 0,4 |
| Глубина отбойных шпуров, м | 3,12 | 3,2 | 3,12 | 3,2 | 3,66 | 3,8 |
| Длина заряда в отбойных шпурах, м | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,67 | 2,8 |
| Количество оконтуривающих шпуров, м | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| Расстояние между оконтуривающими шпурами, м | 1,0 | 0,8-0,9 | 1,0 | 0,8-0,9 | 1,0 | 1,4 |
| Длина перебура оконтуривающих шпуров, м | 0,24 | 0,3 | 0,24 | 0,3 | 0,24 | 0,4 |
| Длина заряда в оконтуривающих шпурах, м | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,67 | 2,8 |
| Угол оконтуривающих шпуров, град | 4,29 | 5 | 4,29 | 5 | 3,76 | 5 |
| Объем бурения, м | 118,4 | 118,4 | 102,4 | 102,4 | 143,11 | 152 |
| Длина недозаряда шпуров, м | 0,98 | 1 | 0,98 | 1 | 0,99 | 1 |
| Вместимость 1-го погонного метра шпура, кг | 2,04 |  | 2,04 |  | 1,94 |  |
| Всего ВВ на цикл, кг | 160,53 | 160,53 | 136,92 | 136,92 | 199,48 | 218,2 |
| Гранулированное ВВ (Rioxam ST), кг | 153,73 | 153,73 | 131,12 | 131,12 | 192,08 | 210,8 |
| патронированное ВВ, кг | 6,8 | 6,8 | 5,8 | 5,8 | 7,4 | 7,4 |
| Количество НЭСИ на забой, шт | 34 | 34 | 29 | 29 | 37 | 37 |
| Время замедления, мс |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Объем отбойки, м3 | 66,3 |  | 52,6 |  | 153,9 |  |
| Выход горной массы с одного шпура м3/м | 0,6 | 0,6 | 0,57 | 0,57 | 1,08 | 1,01 |
| Удельный расход ВВ, кг/м3 | 2,42 | 2,42 | 2,6 | 2,6 | 1,3 | 1,42 |
| Площадь забоя на один шпур, м2 | 0,67 | 0,67 | 0,63 | 0,63 | 1,22 | 1,22 |

Примечание: расчетные (1) и принятые (2) параметры БВР для выработок с S = 22,85 м2, расчетные (3) и принятые (4) параметры БВР для выработок с S = 18,14 м2, расчетные (5) и принятые (6) параметры БВР для выработок с S = 45 м2

В экспериментальной схеме было использовано три компенсационные скважины, 14 групп зарядов для выработки сечением 23,4 м2 и 11 групп для выработки сечением 18,6 м2 с задержкой срабатывания от 100 до 1000 мс между ними. Вначале инициируются 4 врубовых шпура в центре поочередно с задержкой 100 мс, затем через 300 мс одновременно 3 шпура второй группы, далее через 300 мс следующие 3 шпура третьей группы врубовых шпуров (если таковые имеются). Отбойные шпуры были разделены на 2 или 4 группы с задержкой срабатывания 1000 мс между группами, в зависимости от площади выработки. Оконтуривающие шпуры были разделены на 4 группы зарядов и инициировались с задержкой 1000 мс между группами зарядов (см. рисунок 5.2).

Рисунок 5.2 – Экспериментальная схема размещения шпуров различного назначения в горизонтальных подземных выработках сечением 18,14 м2 и 22,85 м2

Замеры гранулометрического состава взорванной породы Южно-Жезказганского, Восточно-Жезказганского и рудника Западный проводился при помощи специализированного измерительного прибора PortaMetrics [76].

Помимо БВР по экспериментальной схеме были проведены промышленные взрывы по типовой схеме и параметрам БВР, используемым на рудниках ТОО «Корпорация Казахмыс». Основными отличиями типовой и экспериментальной схем является количество скважин во врубовой полости, количество компенсационных скважин, и расположение отбойных шпуров в забое. Большее количество врубовых скважин положительно сказывается на подвигании забоя, так что размер «стаканов» шпуровых зарядов после взрыва всегда, за исключением аварийных случаев, лежат в допустимых пределах.

В дополнение к проведенным экспериментам в подготовительной выработке было произведено 3 экспериментальных взрыва в горизонтальных подземных очистных выработках на Жезказганских рудниках Южный, Западный и Восточный ТОО «Корпорация Казахмыс».

Было составлено 3 паспорта с изменениями в количестве и времени замедления на очистной выработке сечением 45 м2 см. рисунок 5.3.

Рисунок 5.3 Экспериментальная схема размещения шпуров различного назначения в горизонтальной подземной выработке сечением 45 м2

Результаты проведенных экспериментов и сравнение расчетных параметров доказывают пригодность предложенного метода рационального расположения шпуровых зарядов ВВ в горизонтальной подземной подготовительной и очистной выработке. Так было снижено количество шпуров с 37 шт. до 34 шт. в проходке сечением 23,4 м2, а в проходке сечением 18,6 м2 с 33 шт. до 29 шт, с 43 шт. до 37 шт. в очистной выработке сечением 45 м2. Что позволило снизить удельный расход на 10% и более. Увеличение количества компенсационных скважин с 2 до 3-х позволило компенсировать уменьшение количества врубовых шпуров.

Применяемые параметры расположения шпуровых зарядов ВВ в горизонтальной подземной подготовительной и очистной выработке и их паспорта показаны на рисунках 5.4-5.6 и таблице 5.2.

Рисунок 5.4 – Типовая схема размещения шпуров различного назначения в горизонтальной подземной выработке сечением (а) 23,4 м2 и (б) 18,6 м2

Рисунок 5.5 – Типовая схема размещения шпуров врубовой полости в горизонтальной подземной выработке

Рисунок 5.6 – Типовая схема размещения шпуров различного назначения в горизонтальной подземной выработке сечением 45 м2

Таблица 5.2 – Технические показатели (параметры БВР) для типовой схемы расположения ВВ в горизонтальной подготовительной выработке

| Технические показатели | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сечение забоя м2 | 18,6 | 23,4 | 45 |
| Количество шпуров, шт | 33 | 37 | 42 |
| Диаметр шпуров, мм | 51 | 51 | 51 |
| Количество скважин (89мм), шт | 2 | 2 | 2 |
| КИШ | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Недозаряд, м | 0,68 | 1,27 | 1,27 |
| Глубина заходки, м | 3,2 | 3,2 | 3,8 |
| Объем бурения, м | 112,0 | 124,8 | 167,2 |
| Всего ВВ на цикл, кг | 167,5 | 185,6 | 208,2 |
| Гранулированное ВВ (Rioxam ST), кг | 160,9 | 178,2 | 199,8 |
| Врубовые – 5,4 кг на один шпур | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| Отбойные – 4,32 кг на один шпур | 69,1 | 86,4 | 108 |
| Патронированное ВВ (Аммонал), кг | 6,6 | 7,4 | 8,4 |
| Количество НЭСИ на забой, шт | 33 | 37 | 28 |
| Время замедления не менее, м/сек | 100 | 100 | 100 |
| Объем отбойки, м3 | 53,6 | 67,3 | 153,9 |
| Выход горной массы с одного шпура, м3/м | 0,51 | 0,52 | 0,92 |
| Удельный расход ВВ, кг/м3 | 3,12 | 2,75 | 1,35 |
| Площадь забоя на один шпур, м2 | 0,56 | 0,62 | 1,07 |

Используемые типовые параметры расположения шпуров и скважин во взрываемом слое массива пород хорошо согласуются с теоретически рассчитанными на базе учета расширения взрывной полости и принципа рационального размещения зарядов ВВ в массиве. Таким образом апробацию и внедрение автоматизированного проектирования рациональных параметров расположения зарядов в забоях подготовительных и очистных выработок можно считать выполненным.

5.3 Апробация и внедрение автоматизированного определения гранулометрического состава взорванной горной массы при шпуровой и скважинной отбойке

По предложенной программе автоматизированного прогнозирования гранулометрического состава взорванной горной массы был составлен паспорт БВР для Жезказганских рудников Восточный, Южный и Западный ТОО «Корпорация Казахмыс». Физико-механические свойства пород и характеристики ВВ: порода «серый песчаник», плотность породы ρ = 2670 кг/м3, скорость звука в породе  с = 4300 м/с, σсж = 166 МПа, σр = 15 МПа, ν = 0,23, ρвв = 1000 кг/м3, D = 3500 м/с. Диаметр шпуров 0,052 м. Применены рациональные схемы размещения шпуров в забое горизонтальной подготовительной выработки. Автоматизированный расчет параметров БВР представлен в таблице 20. Расчетный гранулометрический состав взорванной горной массы приведен в таблицах 5.3, 5.4.

Для проверки достоверности аналитического определения гранулометрического состава взорванных горных пород были произведены их замеры в забоях подготовительных и очистных горных выработок Жезказганских рудников Южный, Восточный и Западный. Они зафиксированы специализированным оборудованием.

Специализированное оборудование PortaMetrics™ Канадской компании Motion Metrics [76] – это универсальный портативный прибор, позволяющий измерять гранулометрический состав взорванной горной массы без использования контрольных объектов для определения масштаба. Благодаря
наличию трех камер высокого разрешения, встроенных в прочный промышленный корпус, а также сенсорному экрану, с которым можно работать в перчатках, с PortaMetrics ™ можно снимать и обрабатывать изображения в любых условиях горных работ. Пользователь сможет просто выбрать интересующую его область, сделать снимок и мгновенно получить результаты через интуитивно понятный графический интерфейс. В PortaMetrics ™ включена возможность ручной регулировки для точной настройки изображений и коррекции при необходимости. Отчеты включают графики распределения размеров кусков породы, статистику диапазона размеров, измерения уклонов и многое другое. При помощи встроенного GPS сделанные снимки привязываются к определенным взрывам, а подключение к облачному серверу позволяет удаленно обмениваться результатами фрагментации. Фрагменты снимков, выполненных в условиях рудников ТОО «Корпорация Казахмыс» приведены на рисунках 5.7-5.8, а их расшифрованный гранулометрический состав предоставлен в таблице 5.5.

а

б

в

г

Рисунок 5.7 – Изображения взорванного серого песчаника на подготовительных участках Жезказганских рудников: (а) – Южный рудник, среднеблочный (Б2); (б) – Западный рудник, мелкоблочный (Б1); (в) – Восточный рудник, среднеблочный (Б2); (г) – Западный рудник, крупноблочный (Б3). Слева фотография развала взорванной горной массы, справа анализ фотографии с использованием прибора.

На рисунке 5.7 изображены снимки взорванной горной массы, выполненные в подготовительных выработках рудников Жезказгана. На рисунке 5.7 изображены снимки взорванной горной массы, выполненные в очистных выработках рудников Жезказгана.

а

б

в

Рисунок 5.8 – Изображения среднеблочного (Б2) взорванного серого песчаника на добычных участках Жезказганских рудников: (а) – Южный рудник; (б) – Западный рудник; (в) – Восточный рудник. Слева фотография развала взорванной горной массы, справа анализ фотографии с использованием прибора.

Таблица 5.3 – Расчетный гранулометрический состав взорванной горной массы, в подготовительной выработке, серый песчаник

| Классы массивов по блочности | Массивы по блочности | Содержание во взорванной массе (%) кусков размером (м) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <0,15 | 0,16–0,30 | 0,31–0,45 | 0,46–0,60 | 0,61–0,75 | 0,76–0,90 | >0,91 |
| I | Мелкоблочные | 88,74 ¦ 87,20 | 5,75 ¦ 6,53 | 1,29 ¦ 1,46 | 0,34 ¦ 0,38 | 0,08 ¦ 0,1 | 0,02 ¦ 0,02 | 0,01 ¦ 0,01 |
| II | Среднеблочные | 80,01 ¦ 77,28 | 8,76 ¦ 9,96 | 4,62 ¦ 5,25 | 2,82 ¦ 3,21 | 1,69 ¦ 1,92 | 0,95 ¦ 1,08 | 0,42 ¦ 0,48 |
| III | Крупноблочные | 73,78 ¦ 70,19 | 7,3 ¦ 8,3 | 5,58 ¦ 6,34 | 4,85 ¦ 5,51 | 4,15 ¦ 4,71 | 3,33 ¦ 3,78 | 2,12 ¦ 2,4 |
| IV | Весьма крупноблочные | 70,85 ¦ 66,86 | 5,53 ¦ 6,29 | 5,12 ¦ 5,83 | 5,31 ¦ 6,03 | 5,5 ¦ 6,25 | 5,4 ¦ 6,18 | 4,34 ¦ 4,94 |

Примечание: первое значение для сечения 18,14 м2, второе значение для сечения 22,85 м2

Таблица 5.4 – Расчетный гранулометрический состав взорванной горной массы, в очистной выработке, серый песчаник

| Классы массивов по блочности | Массивы по блочности | Содержание во взорванной массе (%) кусков размером (м) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <0,15 | 0,16–0,30 | 0,31–0,45 | 0,46–0,60 | 0,61–0,75 | 0,76–0,90 | >0,91 |
| I | Мелкоблочные | 76,96 | 11,15 | 2,83 | 0,83 | 0,22 | 0,06 | 0,02 |
| II | Среднеблочные | 59,09 | 14,96 | 9,71 | 6,3 | 4,09 | 2,65 | 1,72 |
| III | Крупноблочные | 46,34 | 10, | 9,71 | 9,44 | 9,17 | 8,91 | 8,66 |
| IV | Весьма крупноблочные | 40,34 | 5,44 | 6,89 | 8,74 | 11,07 | 14,03 | 17,78 |

Примечание: приведены значения для сечения 45 м2

Таблица 5.5 – Замеренный гранулометрический состав взорванной горной массы на рудниках Жезказгана

| Рудник, сечение выработки | Порода и блочность | Содержание во взорванной массе (%) кусков размером (м) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <0,15 | 0,16–0,30 | 0,31–0,45 | 0,46–0,60 | 0,61–0,75 | 0,76–0,90 | >0,91 |
| Подготовительная выработка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восточный, панель-6, S = 18,14 м2 | Серый песчаник Мелкоблочный (Б1) | 85,6 | 7,1 | 3,6 | 2,1 | 1,3 | 0,3 | 0,0 |
| Восточный, панель-6, S = 18,14 м2 | Серый песчаник Мелкоблочный (Б1) | 81,5 | 11,0 | 5,1 | 2,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| Восточный, панель-22, S = 18,14 м2 | Серый песчаник, с примесями алевролита Среднеблочный (Б2) | 75,5 | 10,4 | 6,0 | 3,6 | 2,7 | 1,3 | 0,5 |
| Южный, панель-18, S = 22,85 м2 | Серый песчаник Среднеблочный (Б2) | 76,1 | 13,9 | 6,3 | 2,8 | 0,9 | 0 | 0 |
| Южный, панель-21, S = 22,85 м2 | Серый песчаник Среднеблочный (Б2) | 79,5 | 12,0 | 6,7 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
| Южный, панель-61, S = 22,85 м2 | Серый песчаник Среднеблочный (Б2) | 72,1 | 16,1 | 8,3 | 3,4 | 0,1 | 0 | 0 |
| Западный, блок-1С1, S = 22,85 м2 | Серый песчаник Мелкоблочный (Б1) | 82,2 | 11,6 | 5,9 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| Западный, панель-2, S = 22,85 м2 | Серый песчаник Крупноблочный (Б3) | 69,5 | 10,4 | 6,8 | 5,0 | 3,7 | 2,8 | 1,8 |
| Западный, панель-2, S = 22,85 м2 | Серый песчаник Крупноблочный (Б3) | 66,0 | 12,7 | 8,1 | 5,6 | 3,9 | 2,6 | 1,1 |
| Очистная выработка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южный, панель-7.2, S = 45 м2 | Серый песчаник Среднеблочный (Б2) | 50,7 | 27,1 | 15,6 | 6,1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Западный, панель-А11, S = 45 м2, S = 67,5 м2 | Серый песчаник Среднеблочный (Б2) | 54,4 | 25,1 | 17,2 | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
| Восточный, панель-11, S = 45 м2 | Серый песчаник Среднеблочный (Б2) | 54,0 | 19,9 | 13,0 | 8,1 | 4,2 | 0,8 | 0 |

Примечание: S – сечение выработки, м2

Сопоставление данных таблиц 5.3, 5.4 и 5.5 показывает, что при принятых параметров БВР и размерах сечения выработки среднее отклонение фракций размером до 0,15 м в мелкоблочных массивах (Б-1) составляет не более 5%, в среднеблочных массивах (Б-2) составляет не более 4%, в крупноблочных массива (Б-3) не более 3%. Среднее отклонение остальных фракций (>0,16 м) от расчетного не превышает: в мелкоблочных породах (Б-2) - 3%, в среднеблочных породах (Б-2) - 3%, в крупноблочных породах (Б-3)-2%.

В мелкоблочных массивах пород (Б-1) выход фракции размером меньше 0,15 находится на уровне 80-86%, выход негабаритов отсутствует (0%). В среднеблочных массивах пород (Б-2) эти показатели соответственно имеют значения 70-80% и 0,5%. В крупноблочных массивах пород (Б-3) они находятся соответственно в переделах 66-70% и 1,0-2,0%.

Проведенный анализ расчетного и фактического гранулометрического состава взорванной горной массы указывает на их идентичность, что подтверждает правомерность нового подхода к определению гранулометрического состава взорванных пород шпуровыми зарядами в горизонтальных подземных выработках. Данный факт позволяет утверждать об успешной апробации и внедрении автоматизированного проектирования рациональных параметров взрывных работ при проходке подземных горизонтальных выработок и определения гранулометрического состава взорванных горных пород

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненных исследований:

- Установлены аналитические зависимости естественных отдельностей в мелкоблочных, среднеблочных, крупноблочных и весьма крупноблочных массивах пород. Содержание естественных отдельностей в массиве пород в общем случае изменяется по экспоненциальному закону С помощью программы MС Excel 2009 создана структурно-иерархическая модель трещиноватости массива пород. Она позволяет определить расчетный гранулометрический состав естественных отдельностей в массивах различной блочности по их среднему размеру при различных шкалах крупности естественных отдельностей. Предложена классификация массива пород по блочности с указанием процентного содержания естественных отдельностей.

- Создано программное обеспечение для автоматизированного определения гранулометрического состава естественных отдельностей в массиве пород по их среднему размеру при подземной разработке полезных ископаемых. Полученные результаты отражают реальное положение дел на практике и подтверждают пригодность предложенной методики для автоматизированного определения гранулометрического состава естественных отдельностей в массиве пород.

- Разработан аналитический метод определения рационального расположения зарядов ВВ в забоях горизонтальной подземной подготовительной и очистной выработках. Он включает в себя новый подход к определению параметров цилиндрического вруба-основного элемента отбиваемого слоя пород в горизонтальной выработке, основанный на учете размеров зон мелкого дробления вокруг врубовых шпуров. Размещение отбойных и оконтуривающих шпуров в забое выработки подчиняется принципу рационального расположения зарядов во взрываемом массиве. Сводный аналитический метод определения рациональных параметров БВР удачно взаимоувязывает физико-технические свойства взрываемых пород, физико-химические характеристики применяемого ВВ и параметры расположения зарядов в массиве пород с конечными результатами взрыва.

- Создана компьютерная программа автоматизированного проектирования рациональных параметров взрывных работ при проходке подземных горизонтальных выработок.

- Разработан аналитический метод определения гранулометрического состава взорванной горной массы при шпуровой отбойке в подземных горизонтальных подготовительных и очистных выработках. Он базируется на учете размеров зон интенсивного дробления пород вокруг шпуровых зарядов и виртуального содержания естественных отдельностей в массиве пород, сформированного в результате соударения кусков пород при перемещении во второй и третьей стадиях развития взрыва. Установлены закономерности формирования виртуального содержания естественных отдельностей.

- Разработана компьютерная программа автоматизированного определения грансостава взорванной горной массы в подземных подготовительных и очистных выработках.

- Сопоставление теоретических, экспериментальных и производственных данных в условиях рудников ТОО «Корпорации Казахмыс» показало высокую степень их идентичности. Такой результат создал условия для внедрения разработанного автоматизированного проектирования параметров БВР и определения гранулометрического состава взорванной горной массы в забоях подготовительных и очистных выработок.

- Новые параметры БВР на подземных рудниках ТОО «Корпорация Казахмыс» позволили уменьшить удельный расход, увеличить выход горной массы соответственно на 5-7% с обеспечением требуемого гранулометрического состава взорванной горной массы и подвигания забоя, что подтверждается соответствующими материалами ТОО «Корпорация Казахмыс».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Кутузов Б.Н. Методы ведения взрывных работ. Ч.1. Разрушение горных пород взрывом: Учебник для вузов. – М.: Издательство «Горная книга», 2007.-471 с.

- Кутузов Б.Н., Андриевский А.П. Новая теория и новые технологии разрушения горных пород удлиненными зарядами взрывчатых веществ. – Новосибирск: Наука, 2002. – 96 с.

- Хоменко, О., Рудаков, Д. & Кононенко, М. (2011). Автоматизация проектирования паспортов буровзрывных работ путем оптимизации размещения шпуров. Форум гірників (рр. 39-43). Д.: НГУ.

- Лабинский, К.Н., 2013. Расчет параметров паспорта БВР при короткозамедленном взрывании с учетом ударной адиабаты горных пород и их радиуса разрушения. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: Гірничо-геологічна, (2), pp.197-201.

- Вохмин, С.А., Курчин, Г.С., Кирсанов, А.К., Дерягин, П.А., 2014. Методика расчёта параметров буровзрывных работ при проходке горизонтальных и наклонных горных выработок. Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. ГИ Носова, (4), с.5.

- Кирсанов, А.К., Вохмин, С.А., Курчин, Г.С., 2015. Совершенствование методики расчета параметров буровзрывных работ при строительстве горизонтальных и наклонных горных выработок на примере рудников ЗФ ОАО ГМК «Норильский никель». Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии, 8(4).

- Козырев С.А., Фаттахов Э.И., 2007. Автоматизированное проектирование буровзрывных работ при проведении горных выработок. Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), 6(2).

- Langefors, U. and Kihlström, B., 1978. The modern technique of rock blasting (Vol. 440). New York: Wiley.

- Underground mining methods : engineering fundamentals and international case studies / edited by William A. Hustrulid and Richard L. Bullock. 2001. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc. Littleton, Colorado, USA (Vol. 702)

- Alex Catalan & Italo Onederra (2016): Modelling of preconditioning by blasting in block and panel caving, Mining Technology, DOI: 10.1080/14749009.2016.1252556

- Shyamal Chandrakar, P.S. Paul, C. Sawmliana, Influence of void ratio on “Blast Pull” for different confinement factors of development headings in underground metalliferous mines, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 108, 2021, 103716, ISSN 0886-7798, https://doi.org/10.1016/j.tust.2020.103716.

- Xiu-wei Chai, Sha-sha Shi, Yao-feng Yan, Jian-guo Li, Long Zhang, "Key Blasting Parameters for Deep-Hole Excavation in an Underground Tunnel of Phosphorite Mine", Advances in Civil Engineering, vol. 2019, Article ID 4924382, 9 pages, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/4924382

- A.K. Chakraborty, P. Pal Roy, J.L. Jethwa, R.N. Gupta, Blast performance in small tunnels - a critical evaluation in underground metal mines, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 13, Issue 3, 1998, Pages 331-339, ISSN 0886-7798, https://doi.org/10.1016/S0886-7798(98)00059-5.

- Wenbo Lu, Jianhua Yang, Ming Chen, Chuangbing Zhou, An equivalent method for blasting vibration simulation, Simulation Modelling Practice and Theory, Volume 19, Issue 9, 2011, Pages 2050-2062, ISSN 1569-190X, https://doi.org/10.1016/j.simpat.2011.05.012

- M. Kononenko, O. Khomenko, M. Savchenko, I. Kovalenko Method for calculation of drilling-and-blasting operations parameters for emulsion explosives. Min. miner. depos. 2019, 13(3):22-30. https://doi.org/10.33271/mining13.03.022

- Stupnik M, Kalinichenko V, Rymarchuk B, Pysmennyi S, Fedko M, Kalinichenko E. Improvement of the method of drilling and blasting operations at the use of explosive substance" ukrainite" in underground Mining works. Технологический аудит и резервы производства. 2018;6(1 (44)):29-35. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.152055

- Bogdanović D, Stojanović G. Selecting the optimal drilling and blasting design for underground excavations in underground copper mine “Jama” Bor. Podzemni radovi. 2018 Dec 31(33):53-60. https://doi.org/10.5937/podrad1833053b

- Покровский, Н. М. Технология строительства подземных сооружений и шахт. Часть 1. Технология сооружения горизонтальных горных выработок и тоннелей / Н. М. Покровский. – 6-е изд. – М. : Недра, 1977. – 400 с.

- Шетлер, Г. А. Альбом по буровзрывным работам / Г. А. Шетлер, Л. М. Фейгин, Е. М. Зинченко. – М. : Углетехиздат, 1953. – 93 с.

- Mosinets, V. N. A seismological method of determining the parameters of the zones of deformation of rock by blasting / V. N. Mosinets, N. P. Gorbacheva // Soviet Mining Science. – 1972. – Vol. 8, Iss. 6. – P. 640–647.

- Saharan, M. R. Numerical procedure for dynamic simulation of discrete fractures due to blasting / M. R. Saharan, H. S. Mitri // Rock Mechanics and Rock Engineering. – 2008. – Vol. 41, Iss. 5. – P. 641–670.

- Кутузов, Б. Н. Новая теория и новые технологии разрушения горных пород удлинёнными зарядами взрывчатых веществ / Б. Н. Кутузов, А. П. Андриевский. – Новосибирск : Наука, 2002. – 96 с.

- Андриевский, А. П. Физико-техническое обоснование параметров разрушения горного массива взрывом удлинённых зарядов : 25.00.20 : дис. … д-ра техн. наук / Андриевский Александр Порфирович. – Новосибирск, 2009. – 349 с.

- Проектирование взрывных работ в промышленности / под ред. Б. Н. Кутузова. – М. : Недра, 1983. – 359 с.

- Szuladzinski, G. Response of rock medium to explosive borehole pressure / G. Szuladzinski // Proceedings of the Fourth International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting-Fragblast-4. – Vienna (Austria), 1993. – P. 17–23.

- Kexin, D. Maintenance of roadways in soft rock by roadway-rib destress blasting / D. Kexin // China Coal Society. – 1995. – Vol. 20, Iss. 3. – P. 311–316.

- Djordjevic, N. Two-component of blast fragmentation / N. Djordjevic // Proceedings of the Sixth International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting-Fragblast / South African Institute of Mining and Metallurgy. – Johannesburg (South Africa), 1999. – Р. 213.

- Persson, P. A. Rock Blasting and Explosives Engineering / P. A. Persson, R. Holmberg, J. Lee. – Boca Raton (Florida) : CRC Press, Inc., 1994. – 217 p.

- Kanchibotla, S. S. Modelling fines in blast fragmentation and its impact on crushing and grinding / S. S. Kanchibotla, W. Valery, S. Morrell // Proceedings of Explo’99-A Conference on Rock Breakin / The Australasian Institute of Mining and Metallurgy. – Kalgoorlie (Australia), 1999. – P. 137–144.

- Esen, S. Modelling the size of the crushed zone around a blasthole / S. Esen, I. Onederra, H. A. Bilgin // Int. J. Rock Mechs Min. Scis. – 2003. – Vol. 40. – P. 485–495.

- Onederra, I. Estimation of fines generated by blasting – applications for the mining and quarrying industries / I. Onederra, S. Esen, A. Jankovic // Mining Tech / Trans Inst Min Metall A. – 2004. – Vol. 113. – P. A1–A11.

- Iverson, S. R. A new perimeter control blast design concept for underground metal/nonmetal drifting applications : Report of Investigations 9691 / S. R. Iverson, W. A. Hustrulid, J. C. Johnson. – 2013. – 79 p.

- A. Hekmat, S. Munoz and R. Gomez, “Prediction of Rock Fragmentation Based on a Modified Kuz-Ram Model,” In: Widzyk-Capehart E., Hekmat A., Singhal R. (eds) Proceedings of the 27th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection - MPES 2018. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99220-4_6

- F. Faramarzi, H. Mansouri, M.A. Ebrahimi Farsangi, “A rock engineering systems based model to predict rock fragmentation by blasting,” International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Volume 60, 2013, Pages 82-94, https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2012.12.045.

- V. Shalamanov, V. Pershin, S. Shabaev, D. Boiko, “Justification of the optimal granulometric composition of crushed rocks for open-pit mine road surfacing,” E3S Web Conf. 15 01006 (2017), DOI: 10.1051/e3sconf/20171501006

- A. D. Campbell & M. J. Thurley (2017): Application of laser scanning to measure fragmentation in underground mines, Mining Technology, DOI: 10.1080/14749009.2017.1296668

- Huang, J., Asteris, P.G., Manafi Khajeh Pasha, S. et al. “A new auto-tuning model for predicting the rock fragmentation: a cat swarm optimization algorithm,” Engineering with Computers (2020). https://doi.org/10.1007/s00366-020-01207-4

- Bahrami, A., Monjezi, M., Goshtasbi, K. et al. “Prediction of rock fragmentation due to blasting using artificial neural network,” Engineering with Computers 27, 177–181 (2011). https://doi.org/10.1007/s00366-010-0187-5

- Dhekne P.Y., Pradhan M., Jade R.K. (2014) Artificial Intelligence and Prediction of Rock Fragmentation. In: Drebenstedt C., Singhal R. (eds) Mine Planning and Equipment Selection. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02678-7_86

- Ebrahimi, E., Monjezi, M., Khalesi, M.R. and Armaghani, D.J., 2016. Prediction and optimization of back-break and rock fragmentation using an artificial neural network and a bee colony algorithm. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 75(1), pp.27-36. DOI 10.1007/s10064-015-0720-2

- Enayatollahi, I., Aghajani Bazzazi, A. & Asadi, A. Comparison Between Neural Networks and Multiple Regression Analysis to Predict Rock Fragmentation in Open-Pit Mines. Rock Mech Rock Eng 47, 799–807 (2014). https://doi.org/10.1007/s00603-013-0415-6

- Oraee K & Asi B (2006) Prediction of Rock Fragmentation in Open Pit Mines, using Neural Network Analysis. In: Cardu M, Ciccu R & Michelotti E (eds.) Mine Planning and Equipment Selection 2006: Proceedings of the Fifteenth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection. Fifteenth international symposium on mine planning and equipment selection (MPES 2006), Turin, Italy, 20.09.2006-22.09.2006. http://www.mpes-cami-swemp.com/

- Gao, W., Karbasi, M., Hasanipanah, M. et al. Developing GPR model for forecasting the rock fragmentation in surface mines. Engineering with Computers 34, 339–345 (2018). https://doi.org/10.1007/s00366-017-0544-8

- Hasanipanah, M., Amnieh, H.B., Arab, H. et al. Feasibility of PSO–ANFIS model to estimate rock fragmentation produced by mine blasting. Neural Comput & Applic 30, 1015–1024 (2018). https://doi.org/10.1007/s00521-016-2746-1

- M. Monjezi, M. Rezaei, A. Yazdian Varjani, Prediction of rock fragmentation due to blasting in Gol-E-Gohar iron mine using fuzzy logic, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Volume 46, Issue 8, 2009, Pages 1273-1280, ISSN 1365-1609, https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2009.05.005.

- Monjezi M, Amiri H, Farrokhi A, Goshtasbi K. Prediction of rock fragmentation due to blasting in Sarcheshmeh copper mine using artificial neural networks. Geotechnical and Geological Engineering. 2010 Jul 1;28(4):423-30.

- Salimi AR, Esmaeili MO, Drebenstedt CA, Dehghani MH. A neurofuzzy approach for prediction of rock fragmentation in open pit mines. InProc. 21th int. symp. on mine planning & equipment selection (MPES), New Delhi, India 2012 (pp. 656-666).

- A. Sayadi, M. Monjezi, N. Talebi, Manoj Khandelwal, A comparative study on the application of various artificial neural networks to simultaneous prediction of rock fragmentation and backbreak, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, Volume 5, Issue 4, 2013, Pages 318-324, ISSN 1674-7755, https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2013.05.007.

- Shams, S., Monjezi, M., Majd, V.J. et al. Application of fuzzy inference system for prediction of rock fragmentation induced by blasting. Arab J Geosci 8, 10819–10832 (2015). https://doi.org/10.1007/s12517-015-1952-y

- Shi XZ, Jian ZH, Wu BB, Huang D, Wei WE. Support vector machines approach to mean particle size of rock fragmentation due to bench blasting prediction. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2012 Feb 1;22(2):432-41.

- P.K. Singh, M.P. Roy, R.K. Paswan, Md. Sarim, Suraj Kumar, Rakesh Ranjan Jha, Rock fragmentation control in opencast blasting, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, Volume 8, Issue 2, 2016, Pages 225-237, ISSN 1674-7755, https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2015.10.005.

- Ржевский В.В. Процессы открытых  горных работ. – М.: Недра, 1985. –549 с.

- Кутузов Б.Н., Рубцов В.К. Физика взрывного разрушения горных пород. – М.: 1970. – 177 с.

- Машанов А.Ж., Машанов А.А. Основы геомеханики скальных-трещиноватых пород. –  Алматы: Наука, 1985. – 192с.

- P.H.S.W. Kulatilake, Wu Qiong, T. Hudaverdi, C. Kuzu, Mean particle size prediction in rock blast fragmentation using neural networks, // Engineering Geology. – 2010 . – Vol. 114. – 3-4. – P. 298-311. ISSN 0013-7952, https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2010.05.008.

- Шапурин А.В., Васильчук Я.В. Математическая модель для прогнозирования гранулометрического состава взорванных горных пород. // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2012. – 4. – C. 75.

- Mohammad Babaeian, Mohammad Ataei, Farhang Sereshki, Farzad Sotoudeh, Sadjad Mohammadi. A new framework for evaluation of rock fragmentation in open pit mines, // Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, – 2019. – Vol. 11. – 2. – P. 325-336, ISSN 1674-7755, https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2018.11.006.

- Покровский Г.И., Федоров И.С. Действие удара и взрыва в деформируемых средах. – М.: 1957. – 276с.

- Ракишев Б.Р. Прогнозирование технологических параметров взорванных пород на карьерах. – Алма-Ата: Наука, 1983. – 240 с.

- Ракишев Б.Р., Машанов А.А., Абдылдаев Э. К. Структура массива и деформируемость горных пород. – Алматы: 2011. – 281 с.

- Rakishev B. R., Rakisheva Z.B. Basic Characteristics of the Stages of Rock Massif Destruction by Explosive Crushing//Proceedings of the 7th International Conference on Physical Problems of Rock Destruction - Beijing, China. - 2011. – P. 65-69.

- Ракишев Б.Р. Автоматизированное проектирование и производства массовых взрывов на карьерах: - Алматы: «Ғылым», 2016. -340 с.

- Родионов В.Н., Адушкин В.В. и др. Механический эффект подземного взрыва. - М., 1971.  – 200с.

- Черепанов Г.П. Механика  хрупкого  разрушения.-М., 1974. – 640с.

- Никифоровский В.С., Шемякин Е.И. Динамическое разрушение твердых тел., -Новосибирск, 1979.-272с.

- Физика взрыва [Под ред. К.П. Станюковича]. М., 1975.704 с.

- Ханукаев А.Н. Физические процессы при отбойке горных пород взрывом. М., 1974. – 223с.

- Адушкин В.В., Сухотин А.П. О разрушении твердой среды  взрывом // ПМТФ.-1961. - №4. – С.94-102.

- Механический эффект подземного взрыва [Родионов В.Н., Адушкин В.В. и др.]. - М., 1971.  – 200с.

- Опарин В.Н. Энергетический критерий объемного разрушения горных пород//Труды научного симпозиума «Неделя горняка -2009», ИДООО «Роликс». - 2009. -С.43-69.

- Ракишев Б.Р., А.М.Ауэзова, А.Е.Казангапов. Структурно-иерархические модели массивов горных пород. ГИАБ, 2018. № 4. –С. 128-138

- Лоран П.Ж. Аппроксимация и оптимизация. — М.: Мир, 1975. — С. 496.

- Ракишев Б.Р., Орынбай А.А., Мусахан А.Б. Гранулометрический состав массива пород и взрванной горной массы при различных шкалах крупности естественных отдельностей и кусков пород // Взрывное дело. 2021 №. 132/89. С. 7-26

- Отчет о научно-исследовательской работе  «Модернизация технологии взрывных работ на карьерах с использованием инновационных методов определениях их параметров» (Заключительный). 0839/ГФ 3 НАО «Казахский национальный исследовательский технический университете имени К.И.Сатпаева», Алматы 2015 – 233с.

- Отчет о научно-исследовательской работе  «Модернизация технологий производств в горнодобывающей и горноперерабатывающей отраслях Республики Казахстан» (Заключительный). НАО «Казахский национальный исследовательский технический университете имени К.И.Сатпаева», Алматы 2020 – 484 с.

- PortaMetrics [Electronic resource] – access mode. https://www.motionmetrics.com/ru/portametrics-russian/

- B. R. Rakishev, A. A. Orynbay, A. B. Mussakhan & A. I. Tuktibayev (2022) Computer-aided design of rational parameters for the location of blasthole charges in horizontal underground development, Mining Technology, 131:1, 25-37, DOI: 10.1080/25726668.2021.1977903

- Ракишев Б.Р., Мусахан А.Б. Рациональные параметры расположения отбойных и оконтуривающих зарядов в горизонтальных подготовительных выработках. Горный журнал Казахстаны, №12, 2022, C. 40-45.

- Ракишев Б. Р., Орынбай А. А., Мусахан А. Б., Толеуов К. А. Обоснование параметров цилиндрического вруба в горизонтальной подземной выработке // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2021. – № 12. – С. 31–46. DOI: 10.25018/0236_1493_2021_12_0_31.

- Microsoft Visual Studio [Electronic resource] – access mode. https://www.visualstudio.com/

- Bayan Rakishev , Zaure Bayanovna Rakisheva , Alma Mukhambetzhanovna Auezova & Asfandiyar Aytkazyuly Orynbay (2020): Digital hierarchical model of lumpiness of blasted rock mass, Mining Technology, DOI: 10.1080/25726668.2020.1838775

- Rakishev, B.R. Generation of Granulometric Composition of Broken Rocks in Fragmentation by Bench Blasting. J Min Sci 56, 36–46 (2020). https://doi.org/10.1134/S1062739120016466

- B. R. Rakishev, A. A. Orynbay, A. B. Mussakhan Automated forecasting of the particle size composition of blasted rocks during blasthole drilling in horizontal underground workings. // NEWS of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES Volume 3, Number 459 (2023), 222–241 https://doi.org/10.32014/2023.2518-170X.311

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Протокол технического совещания

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Акт внедрения