Казахский национальный исследовательский университет имени К. И. Сатпаева

УДК 621.8.026                                                                              На правах рукописи

Наурушев Батыр Кабирович

Разработка параллельных манипуляторов с двумя рабочими органами

6D071200 – Машиностроение

Диссертация на соискание ученой степени PhD доктора

Научные руководители:

д.т.н., профессор, академик НАН РК

Байгунчеков Ж.Ж.,

PhD, ассоц. профессор Нугман Е.З.,

Зарубежный научный руководитель:

Марко Чеккарелли (Италия), PhD, профессор

Республика Казахстан

Алматы, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ……………………………………………………………… | 5 |
| ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ………………………………………... | 6 |
| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………… | 7 |
| 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ ПРИ ШТАМПОВОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ………………………………. | 9 |
| 1.1 Обзор современного уровня проектирования параллельных манипуляторов……………………………………………………………….. | 9 |
| 2 СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ………………………………………… | 14 |
| 2.1 Структурный синтез параллельных манипуляторов с двумя рабочими органами…………………………………………………………………….… | 14 |
| 2.2 Кинематический синтез параллельных механизмов с двумя рабочими органами………………………………………………………………………. | 16 |
| 2.3 Кинематический синтез антропоморфного манипулятора……………. | 20 |
| 2.4 Кинематический синтез вращательной кинематической пары……….. | 24 |
| 2.5 Кинематический синтез параллельного манипулятора III класса и параллельного манипулятора V класса с двумя рабочими органами………………………………………………………………………. | 26 |
| 3 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ…………..... | 35 |
| 3.1 Кинематический анализ параллельного манипулятора III класса с двумя рабочими органами имеющего две степени свободы..…………… | 35 |
| 3.2 Кинематический анализ параллельного манипулятора V класса с двумя рабочими органами и с одной стенью подвижности………………. | 46 |
| 4 АНАЛИЗ КИНЕТОСТАТИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ…….……….. | 68 |
| 4.1 Уравнения равновесия звеньев исполнительных механизмов манипуляторов параллельной структуры с двумя рабочими органами .…. | 68 |
| 4.2. Уравнения равновесия треугольного бинарного звена с вращательными кинематическими парами ………………………………… | 69 |
| 4.3 Уравнения равновесия треугольного звена с вращательными кинематическими парами ……...……………………………………………. | 70 |
| 4.4. Анализ кинетостатический параллельного манипулятора V класса с двумя рабочими органами имеющего одну степень подвижности ……… | 71 |
| 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 3D МОДЕЛИ……………… | 89 |
| 5.1 Проектирование параллельного манипулятора для автоматизации штамповки металла на кулачково-винтавом прессе……………………… | 89 |
| 5.2 Полученные результаты кинематического синтеза параллельных манипуляторов III и V классов с одной степенью подвижности и с двумя рабочими органами …………………………………………………………... | 94 |
| 5.3 Проектирование параллельного манипулятора для автоматизации тигельного пресса ……………………………………………………………. | 96 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………. | 101 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………. | 102 |
| Приложение А………………………………………………………………... | 107 |

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 6.38-90 - Система организационно-распорядительной документации.

Требования к оформлению документов.

ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая Запись. Библиографическое Описание.

Общие требования и правила составления
ГОСТ 8.417-81 - Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин.

СТ РК ГОСТ Р 15.011-2005– Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей диссертации применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Манипулятор – это механическое устройство, предназначенный для выполнения точных движений или операций в рабочей зоне. Манипуляторы бывают различных типов: серийные, параллельные и гибридные, и используются в робототехнике, промышленности, медицине и других областях. Основное назначение манипуляторов – перемещение, ориентация или взаимодействие с объектами.

Манипуляционный робот параллельной структуры – это робот, основанный на параллельной кинематической структуре, где подвижная платформа соединена с основанием через несколько независимых параллельных кинематических цепей.

Параллельный манипулятор – механизм с замкнутой кинематической структурой, обеспечивающий движение подвижной платформы за счёт совместной работы нескольких приводных звеньев.

Структурно-параметрический синтез – процесс разработки механизма, включающий выбор оптимальной структуры (топологии) и параметров (геометрических размеров) для достижения заданных функциональных требований.

Вращательная кинематическая пара – кинематическая пара, допускающая относительное вращательное движение звеньев вокруг одной оси.

Замкнутая кинематическая цепь – система механических звеньев, в которой каждое звено соединено с двумя или более другими звеньями, образуя замкнутую траекторию кинематических связей.

3D-принтер – это устройство для послойного создания физических объектов по цифровой модели. Принцип работы основан на аддитивных технологиях, где материал (например, пластик, металл, керамика или биоматериалы) наносится слоями, формируя конечное изделие. 3D-принтеры находят применение в производстве, медицине, строительстве, науке и других областях, благодаря способности создавать сложные и индивидуализированные конструкции.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей диссертации применяются следующие сокращения и определения:

МРПС – манипуляционный робот параллельной структуры;

ПР – промышленный робот;

ПМ – параллельный манипулятор;

СПС – структурно-кинематический синтез;

В – вращательная кинематическая пара;

ЗКЦ – замкнутая кинематическая цепь.

ВВЕДЕНИЕ

Общее описание работы и актуальность темы.

Параллельные манипуляторы представляют собой значительный прогресс в машиностроении. Разработка и исследование параллельных манипуляторов вызвали значительный интерес благодаря их исключительной точности, высокой скорости и универсальности в различных промышленных применениях.

Данная работа посвящена комплексному исследованию и разработке параллельных манипуляторов с двумя рабочими органами, включая их структурную схему, кинематику и практическое применение. Сила этих механизмов заключается в их способности выполнять сложные задачи с высокой точностью и эффективностью, что делает их неотъемлемой частью современной техники.

Цель работы:

Целью данного исследования является разработка и исследования параллельных манипуляторов с двумя рабочими органами для одновременной или последовательной обработки материалов с высокой точностью. Работа направлена на создание решений для эффективного выполнения сложных операций перемещения заготовок между прессами при обработке материалов, таких как штамповка металла или тиснение бумаги в полиграфии, для совершенствования производственного процесса, автоматизации операций и улучшения условий труда оператора. Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:

1) структурно-кинематический синтез;

2) кинематический анализ;

3) кинетостатический анализ;

4) моделирование и изготовление 3D модели в программе CAD/CAE.

Объект исследования.

Объект исследования – параллельный манипулятор с двумя рабочими органами.

Научная новизна:

В настоящее время в робототехнике наблюдается тенденция использования манипуляционных роботов параллельной структуры, исполнительные механизмы которых имеют замкнутые кинематические цепи. Параллельные манипуляторы обладают повышенной жесткостью, высокой грузоподъемностью и высокой точностью позиционирования. Для упрощения систем управления манипулятора в диссертации предлагается наряду с приведенными законами движения рабочего органа указывать и законы движения приводов. Задание законов движения приводов, а не определение их путем решения обратной задачи кинематики, существенно упрощает систему управления. Управление манипуляционными роботами параллельной структуры, то есть связь между движением рабочего органа и приводами, определяется при проектировании его конструкции и геометрии звеньев. Такое сочетание механики и управления соответствует современным принципам машиностроения — простоте, надёжности и экономичности автоматизации.

Практическая ценность и реализация результатов работы.

Практическая значимость работы заключается в создании параллельных манипуляторов с большей грузоподъемностью, большей точностью и простой системой управления, за счет простой схемы исполнительного механизма, что позволяет создать надежные и дешевые технологии автоматизации. Поэтому данные исследования применимы к различным отраслям машиностроения.

Обоснованность научных правил, выводов и точность результатов:

Результаты диссертационной работы проверены путем сравнения, численных измерений и 3D-моделирования, которые представлены в виде рисунков из программ Fusion 360, Ansys, SolidWorks, таблиц и графиков.

Текст программы, написанной на языке программирования VBA в Excel, находится в приложении.

Надежность работы и публикации.

Результаты исследований публиковались в журналах, входящих в базы данных Scopus и Web of Science, в материалах международных конференций, а также в статьях отечественных журналов и патентных журналов.

Структура и объем работы.

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии и приложений. Общий объем работы составляет ____ страниц, _____ рисунок и __ таблиц, включает _____ литературных источников.

1 Современное состояние исследования Параллельных Манипуляторов для выполнения погрузочно-разгрузочных работ при штамповочном производстве в машиностроении

1.1 Обзор современного уровня проектирования параллельных манипуляторов

Параллельные манипуляторы обладают большой грузоподъемностью, высокой точностью позиционирования, скоростью, жесткостью. Тем не менее, после десятилетия разработки, их промышленное внедрение по-прежнему ограничено по сравнению с серийными промышленными роботами. Необходимо понимание функциональных и технологических характеристик параллельных манипуляторов, а также как они применяются при решении задач механической обработки в машиностроении.

Цифровая трансформация производства требует более высокой производительности, гибкости и надежность. Хотя цифровая революция представили компьютерное зрение, искусственный интеллект и вообще новое программное обеспечение, датчики, и системы управления для значительного улучшения производственных операций, верхняя граница производительности устанавливается оборудованием. Таким образом, производители постоянно ищут лучшие технологии, используя станки и дополнительные механизмы для обеспечения инновации [1,2]. Станки – это машины, которые формируют детали из металла или других твердых материалов с помощью таких операций, как фрезерование, сверление, растачивание, резка и шлифование. Станок вообще включает в себя приспособления, удерживающие заготовку, инструмент, используемый для производственной операции и механизм, который направляет инструмент по заранее заданной траекторией пути; дополнительные механизмы могут выполнять сборку готового изделия.

Обычные промышленные роботы характеризуются последовательной кинематической схемой, но параллельные механизмы могут обеспечить существенное увеличение кинематических и динамических характеристик, особенно с точки зрения жесткости, скорости и повторяемости [3–5]. В то время как в последовательной архитектуре рабочий орган прикреплен к неподвижному основанию машины посредством последовательности жестких частей, соединенных приводными шарнирами (т. е. линейными или вращательными двигателями), параллельная машина Инструмент снабжен множеством последовательных цепей (обычно называемых ветвями параллельного механизма), состоящих как из приводимых в действие, так и из пассивных шарниров, соединяющих инструменты с основанием [6]. Такое расположение дает параллельным станкам два ключевых преимущества.

Кинематическая архитектура с замкнутым контуром позволяет распределять полезную нагрузку, которая приложена на рабочем органе между цепями, что приводит к более высокой производительности. Кроме того, поскольку ошибки срабатывания и смещения конечностей распространяются в последовательных архитектурах, то замкнутая кинематика параллельного механизма приводит к уменьшению и частичной компенсацией этих ошибок.

Конечности обычно содержат по одному двигателю, остальные звенья пассивны. Поскольку моторы являются одними из самых тяжелых компонентов механизма, их можно удобно разместить у основания каждой конечности. или как можно ближе к основанию, что приводит к меньшей движущейся массе и, следовательно, к лучшим инерционным и динамическим показателям.

Поэтому параллельные механизмы представляют особый интерес для обрабатывающей промышленности, поскольку они могут улучшить ключевые аспекты производительности станков. Тем не менее, интенсивные исследования параллельных механизмов за последние три десятилетия не нашли отражения в промышленном внедрении: лишь ограниченное количество параллельных станков добилось успеха в обрабатывающей промышленности, где последовательные механизмы по-прежнему значительно более популярны.

С1990 по 2022 год популярность параллельных устройств начала расти с 1990-е годы и достигли пика в конце 2000-х годов. За последнее десятилетие ситуация выровнялась, оставаясь примерно на одном уровне на протяжении многих лет. Сравнение наиболее цитируемых статей из SCOPUS и Web of Science представлены новые кинематические архитектуры, в том числе NIST Robocrane [7], Orthoglide [8] и Exechon [9]. Другими популярными темами среди наиболее цитируемых работ являются калибровка, динамического моделирования и оптимизация конструкции.

По результатам поиска литературы была составлена библиография. Этот отбор проводился в соответствии с руководящими принципами и передовой практикой описательных обзоров, как описано в источниках. [10,11]. Обратное и прямое отслеживание цитирования (т. е. поиск статей, которые цитировались или были цитированы в результатах поиска) использовалось для уточнения результатов поиска, а также добавлены дополнительные исследования в смежных областях на основе личных знаний.

Взгляд на сферу робототехники в ее нынешнем виде показывает, что конструкция приводов роботов или манипуляторов представляет собой в первую очередь антропоморфную (в форме руки) конструкцию [12–18]. Большие изгибные деформации и непредсказуемые режимы приводных движений испытывают антропоморфные манипуляторы с незамкнутыми кинематическими схемами, что существенно снижает их эффективность. Манипуляционные роботы с параллельными структурами (МРПС), механизмы которых имеют замкнутые кинематические цепи, сегодня получают все большее распространение в робототехнике [19–25]. Высокая точность позиционирования, повышенная жесткость, высокая скорость и грузоподъемность — все это характеристики МРПС.

Современные подходы к проектированию МРПС, по существу, заключаются в решении обратной задачи кинематики, выяснении законов движения приводов, создании сложных и дорогостоящих систем и приводов управления. Для упрощения систем управления МРПС мы предложили задавать законы движения приводов дополнительно к заданным законам движения рабочего органа. Динамика и система управления значительно усовершенствованы и упрощены за счет задания законов движения приводов МРПС, а не за счет их установления путем решения обратной задачи кинематики. Выходной объект параллельного манипулятора перемещается в соответствии с установленными законами движения, придавая ему характеристики робота-манипулятора и характеристики механизма.

МРПС оперируют конкретными конструктивными схемами исполнительных механизмов (манипуляторов) и геометрическими характеристиками их звеньев, одновременно задавая законы движения рабочих органов и приводов. Идеальные конструктивные схемы и геометрические параметры их связей получены с использованием предложенного нами структурно-кинематического синтеза методов МРПС [26-39] на основе приведенных законов движения рабочих органов и приводов. При проектировании структуры МРПС и геометрических параметров звеньев, т.е. механической части МРПС, закладывается функциональная связь между законами движения рабочего органа и приводами. Оптимальная комбинация механики и управления МРПС относится к современной концепции мехатроники как методологии разработки простой, надежной и недорогой автоматизации процессов. Благодаря своему успешному применению параллельные механизмы привлекли внимание обрабатывающей промышленности согласно своим высоким динамическим характеристикам [40] и высокому соотношению жесткости к весу [41].

Параллельные манипуляторы с меньшей подвижностью имеют простую механическую конструкцию и требуют меньшего количества приводов, что обеспечивает более простое управление и низкую стоимость проектирования и производства. Многие исследователи пытались улучшить маломобильные параллельные манипуляторы, находя и оптимизируя новые архитектуры. Наиболее распространенные параллельные манипуляторы имеют либо три чистые поступательные степени свободы (3T), которые исследовали Шаблат [42], Лю [43], Каррикато [44], Цай [45], Цзинь [46], Конг [47] и и т. д., или три чисто вращательных степеней свободы (3R), которые изучали Конг [48], Ди Грегорио [49], Хесс-Коэльо [50], Лю [51] и т. д. Некоторые другие параллельные механизмы с меньшей подвижностью, такие как как параллельные механизмы 3T-1R и 3T-2R, также обсуждались и создавались [52–55]. Чтобы разработать параллельные манипуляторы, отвечающие кинематическим требованиям, несколько исследователей сосредоточились на анализе степени свободы и синтезе типов параллельных механизмов.

Прогресс станков и параллельных роботов в начале 2000-х годов вдохновили многие исследовательские институты на разработку новых проектов. Некоторыми примерами являются: станки 6Х разработки Микромата в Германии — на рисунке 1 a [56,57]; параллельная машина Hexaglide, разработан Швейцарским федеральным технологическим институтом (ETH) в Цюрихе, полученный путем кинематической инверсии платформы GS и показанный на рис. 1 б [58, 59]; параллельный станок VAMT1Y, разработанный Университет Цинхуа и Университет Тяньцзинь, показанные на рис. 1 в [2];

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

а) Micromat, б) Hexaglide, в) VAMT1Y

Рисунок 1 – Станки с параллельной конструкцией, разработанные в университетах

Имеются роботы параллельной структуры, построенные на базе шестигранника Fanuc F200iB Манчестерского университета [60] и разработанный на его основе коммерческий параллельный робот. Дальнейшие варианты платформы GS были разработаны в Ноттингемском университете путем разблокировки нижних ограничения конечностей, что приводит к созданию реконфигурируемых, портативных и мобильных обрабатывающие роботы для атомной и аэрокосмической промышленности [61–63].

Успех параллельных манипуляторов заключается в высоких показателях жесткости конструкции и ее способности выдерживать высокую полезную нагрузку. Однако параллельная схема механизма имеет ограничения, что соответственно понижает область применения: их рабочее пространство обычно невелико по сравнению с их размером, при этом значительные ограничения, особенно в отношении ориентации в рабочем пространстве связаны со сферическими соединениями, которые сложно спроектировать и изготовить с хорошей точностью, что понижает полезную нагрузку, и препятствует высокоточному управлению. Наконец, 6 степеней свободы полностью параллельного манипулятора являются избыточными для задач механической обработки (поскольку они требуют максимум 5 степеней свободы), поэтому сложность моделирования, калибровки, и контроль выполняются без очевидной выгоды.

В промышленности существуют технологические процессы, требующие одновременного или последовательного выполнения нескольких операций, например штамповка металла с погрузочно-разгрузочными операциями обрабатываемой заготовки. Манипуляционные роботы, имеющие несколько рабочих органов, рекомендуются для одновременного или последовательного выполнения многих операций.

В данной работе изложены методы структурно-параметрического синтеза, кинематического и кинетостатического анализа параллельных манипуляторов с двумя рабочими органами, и их применение в штамповочном производстве.

2 СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ

2.1 Структурный синтез параллельных манипуляторов с двумя рабочими органами

Для реализации заданных законов движения рабочих органов (РО) Р1 и Р2 проектируется исполнительный механизм манипуляционного робота плоской параллельной структуры (ИМ МРПС) на базе двух промышленных роботов антропоморфной конструкции ABP1 и CDP2.

XP1=XP1(t),YP1=YP1(t)					(2.1)

и

XP2=XP2(t),YP2=YP2(t)					(2.2)

или N дискретные положения:

XP1i=XP1(ti),YP1i=YP(ti),(i=1,2,...,N) 		(2.3)

и

XP2i=XP2(ti),YP2i=YP2(ti).				(2.4)

Манипуляторы антропоморфной схемы АВР1 и CDР2 имеют степень подвижности равную двум каждая, подсчитана она была с помощью формулы Чебышева:

W=3n-2p5,						(2.5)

где n=2, p5=2.

Приводим конструкцию манипуляторов к замкнутой схеме с помощью добавления вращательных кинематических пар и рычажных звеньев, например если соединить звенья 2 и 4  между собой с помощью звена EF вида ВВ, где буквой В обозначается вращательная кинематическая пара, которая наносит ограничение на одну степень подвижности, что приводит общую степень механизма равную трем, т.к. получили шестизвенный механизм ABEFDC как показано на рисунке 2.

O

Y

X

1

1

3

2

5

4

3

6

P1

P2

A

B

C

D

E

F

G

H

Рисунок 2 - ПМ III класса с двумя схватами и двумя приводами

Аналогично повторяя действие по добавлению звена GH вида ВВ к имеющемуся шестизвенному механизму, то получим уже механизм с двумя степенями подвижности III-го класса согласно классификации по Ассуру, из-за соединения звена EF со стойкой в соответствии с рисунком 2, а структурная формула будет иметь вид:

I(1)→III(2,5,6,4)←I(3).				(1.6)

Продолжая процесс структурного построения механизма с помощью добавления звена IK вида ВВ к 6 и 3 звену, тем самым соединив их в один механизм V класса с одной степенью подвижности согласно рисунку 3, описанный структурной формулой:

I1→V2,3,4,5,6,7,					(1.7)

Y

O

X

1

1

2

5

4

3

6

P1

P2

7

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

Рисунок 3 – Параллельный манипулятор V класса с двумя РО и одной степенью подвижности

полученный механизм выполняет требуемые законы движения рабочих органов Р1 и Р2 от действия одного входного звена, работа которого задается законом движения.

2.2 Кинематический синтез параллельных механизмов с двумя рабочими органами

Кинематический синтез плоского параллельного механизма с двумя рабочими органами сводится к задаче согласованного движения двух подвижных плоскостей, связанных звеном типа ВВ. Для заданных дискретных положений XAi,YAi,ψi и XDi,YDi,ψi, (i=1,2,…,N) относительно неподвижной системы OXY определяется геометрия звена ВС с двумя вращательными кинематическими парами согласно рисунку 4 как разработано в работе [74].

O

Y

X

Ai

y

x

i

Di

y

x

i

B

C

Рисунок 4 – Подвижное звено ВС с двумя вращательными парами

Результатом синтеза подвижного звена ВС с вращательными парами, , являются координаты xB,yB и xC,yC шарниров В и С соответственно в системах координат в подвижных плоскостях Axy и Dxy и длина lBC бинарного звена ВС.

При движении плоскости Dxy относительно плоскости Axy шарнир С с координатами xC,yC движется по дуге окружности с радиусом lBC между ними и центром в шарнире В с координатами xB,yB.

Выведем формулу для взвешенной разности в виде:

Δqi=xCi-xB2+yCi-yB2-lBC2,			(2.8)

где

&xCi&yCi=&cosφi      sinφi&-sinφi  cosφi⋅&XCi-XAi&YCi-YAi,			(2.9)

&XCi&YCi=&XDi&YDi+&cosψi   -sinψi&sinψi        cosψi⋅&xC&yC.			(2.10)

Координаты шарнира С в системах координат Axy и OXY будут иметь следующие обозначения xCi,yCi и XCi,YCi соответственно.

Приводим взвешенную разность (2.12) к полиному:

Δqi=2[p1f1i+p2f2i+p3f3+p4f4i+p5f5i+
+p1p4+p2p5f6i+p1p5-p2p4f7i-Fi],		(2.11)

где:

p1=xB,p2=yB,p3=12xB2+yB2+xC2+yC2-lBC2,p4=xC,p5=yC,

f1i=-XDi-XAicosφi-YDi-YAisinφi,

f2i=XDi-XAisinφi-YDi-YAicosφi,f3=1,

f4i=XDi-XAicosψi-YDi-YAisinψi,

f5i=-XDi-XAisinψi+YDi-YAicosψi,

f6i=-cosψi-φi,f7i=sinψi-φi,

Fi=-12XDi-XAi2+YDi-YAi2.

С другой стороны функция взвешенной разности (2.12), имеет вид двух обобщенных полиномов являясь при этом функцией от пяти параметров xB,yB, xC,yC, lBC:

Δqi1=2p1g1i+p2g2i+p3g3-gi',			(2.12)

Δqi1=2p4g4i+p5g5i+p3g3-gi″,			(2.13)

где:

gki=∂Δqi∂pk,          (k=1,2,…,5),				(2.14)

gi'=-Δqi-∂Δqi∂p1,2,3,						(2.15)

gi″=-Δqi-∂Δqi∂p4,5,3.						(2.16

Для каждой взвешенной разности (2.12) и (2.13) Δqij, j=1,2 составляются суммы:

Sj=i=1NΔqij2,						(2.17)

условия стационарности:

∂Sj∂pk=0, k=1,2					(2.18)

получим две системы линейных уравнений.

Для определения параметров синтеза применяется метод стационарности функционалов S1 и S2 приводящих к системам линейных уравнений:

Для первой системы уравнений условия стационарности запишутся:

∂S1∂p1=0, ∂S1∂p2=0, ∂S1∂p3=0,                                         (2.19)

Соответствующая система уравнений имеет вид:

&i=1Ng1i2          i=1Ng1ig2i     i=1Ng1i&i=1Ng1ig2i    i=1Ng2i2           i=1Ng2i&i=1Ng1i          i=1Ng2iһ          N⋅&p1&&p2&&p3=&i=1Ng1igi'&i=1Ng2igi'&i=1Ngi'.               (2.20)

Решение по правилу Крамера (при D1≠0):

p1=D1p1D1,  p2=D1p2D1,  p1=D1p3D1,                                        (2.21)

где D1, D1p1, D1p2, D1p3 - определители третьего порядка.

Параметры синтеза примут вид:

xB=p1, yB=p2, lBC=xC2+yC2+xB2+yB2-2p312.       (2.22)

Вторая система уравнений из условий стационарности:

∂S2∂p4=0, ∂S2∂p5=0, ∂S2∂p3=0,                                              (2.23)

имеет вид:

&i=1Ng4i          i=1Ng4ig5i      i=1Ng4i&i=1Ng4ig5i    i=1Ng5i2            i=1Ng5i&i=1Ng4i          i=1Ng5i             N⋅&p4&&p5&&p3=&i=1Ng4igi″&i=1Ng5igi″&i=1Ngi″.          (2.24)

Решение по Крамеру (при D2≠0):

p4=D2p1D2, p5=D2p5D2, p3=D2p3D2,                                (2.25)

Параметры синтеза:

xC=p4, yC=p5, lBC=xC2+yC2+xB2+yB2-2p312.          (2.26)

Решение задачи синтеза звена с вращательными кинематическими парами осуществляется итерационно. На каждом k-ом шаге берётся приближённое значение координат xCk-1, yCk-1. Затем, используя разности Δqi1 рассчитываются функции g1i,g2i,gi' по формулам (2.14)-(2.16), после чего решаются системы (2.20) и (2.21). Из системы линейных уравнений (2.24) при D1≠0 находятся неизвестные коэффициенты p1,p2,p3 , которые, согласно выражениям (2.26), определяют параметры xBk, yBk, lBCk по описанной методике в источнике [74].

По значениям параметров xBk, yBk вычисляются функции g4i,g5i,gi″, которые определяют систему линейных уравнений (2.25) для нахождения неизвестных коэффициентов p4,p5,p3. По найденным коэффициентам p4,p5,p3 из соотношений (2.26) определяются параметры  xBk, yBk, lBCk+1.

Итерационный процесс завершается, когда выполнится условие:

lBCk+1-lBCk≤ε,                                   (2.27)

где  ε - заданная точность вычислений.

2.3 Кинематический синтез антропоморфного манипулятора

Кинематический синтез антропоморфного манипулятора направлен на определение оптимальных геометрических параметров звеньев и расположения соединений, обеспечение выполнения заданных движений. Особое внимание уделяется согласованию рабочих положений и траекторий с биомеханическими аналогами для достижения высокой эффективности в задачах захвата, звеньев и взаимодействия с объектами.

Задан закон движения рабочей точки (схвата) Р1 в виде непрерывных функций:

XP1=XP1t, YP1=YP1t                                 (2.28)

или в виде N дискретные положений:

XP1i=XP1ti, YP1i=YPi1ti                             (2.29)

Так же задан закон движения входного звена 1 антропоморфного манипулятора ABP1 в  абсолютной системе координат ОХҮ (см. рисунок 5):

O

Y

X

A

1

B

x1

P1

y1

2

1

Рисунок 5 - Антропоморфный манипулятор

φ1=φ1t                                                            (2.30)

или в дискретной форме:

φ1i=φ1ti                                                           (2.31)

Параметрами синтеза антропоморфного манипулятора ABP1 являются координаты xB1 и yB1 шарнира В в системе координат Ax1y1, жестко связанной с входным звеном 1, длина lBP1 звена 2, координаты XA и YA шарнира А в абсолютной системе координат ОХҮ.

Если рассмотреть движение точки P1 относительно системы координат Ax1y1, то она движется по дуге окружности с центром в точке В и радиусом lBP1. В качестве функции взвешенной разности примем следующее выражение:

Δqi=xP1i1-xB12+yP1i1-yB12-lBP12,                (2.32)

где координаты точки точки P1 в системе координат Ax1y1 определяются по формуле:

&xP1i1&yP1i1=&cosφ1i        sin φ1i&-sinφ1i    cos φ1i⋅&XP1i-XA&YP1i-YA.               (2.33)

Таким образом, выражение (2.32) с учетом преобразования (2.33) принемает вид обобщенного полинома:

Δqi=2[p1f1i+p2f2i+p3f3+p4f4i+p5f5i+
+p1p4+p2p5f6i+p1p5-p2p4f7i-Fi],              (2.34)

где

p1=xB1, p2=yB1, p3=12xB12+yB12+XA2+YA2-lBP12,

p4=XA, p5=YA, f1i=-XP1icosφ1i-YP1isinφ1i,

f2i=XP1isinφ1i-YP1icosφ1i, f3=1, f4i=-XP1i,

f5i=-YP1i, f6i=cosφ1i, f7i=sinφ1i, .

Учитывая, что взвешенная разность (2.32), зависит от пяти параметров xB1, yB1, XA, YA, lBP1, ее можно представить двумя обобщенными полиномами:

Δqi1=2p1g1i+p2g2i+p3g3-gi',			(2.35)

Δqi2=2p4g4i+p5g5i+p3g3-gi″,			(2.36)

где

gki=∂Δqi∂pk, k=1,2,...,5, gi'=-Δqi-∂Δqi∂p1,2,3,

gi″=-Δqi-∂Δqi∂p4,5,3. 					(2.37)

Для каждой из взвешенной разностей Δqij, j=1,2 формируются суммы:

Sj=i=1NΔqij2,							(2.38)

Минимизация этих сумм приводит к условиям стационарности:

∂Sj∂pk=0, k=1,2,...,5						(2.39)

что приводят к решению двух систем линейных уравнений.

Первая система линейных уравнений, соответствующая условиям стационарности:

∂S1∂p1=0, ∂S1∂p2=0, ∂S1∂p3=0,					(2.40)

имеет вид:

&i=1Ng1i   2          i=1Ng1ig2i        i=1Ng1i&i=1Ng1ig2i      i=1Ng2i    2           i=1Ng2i&i=1Ng1i            i=1Ng2i               N⋅&p1&&p2&&p3=&i=1Ng1igi'&i=1Ng1igi'&i=1Ngi'.		(2.41)

После нахождения коэффициентов p1, p2, p3 из системы (2.41) параметры синтеза антропоморфного манипулятора ABP1 определяются выражениями:

xB1=p1, yB1=p2, lBP1=xB12+yB12+XA2+YA2-2p3.	(2.42)

Вторая система линейных уравнений для определения следующей тройки неизвестных коэффициентов p4, p5, p3, составленная из условий стационарности:

∂S2∂p4=0,    ∂S2∂p5=0,    ∂S2∂p3=0,				(2.43)

принимает вид:

&i=1Ng4i2         i=1Ng4ig5i        i=1Ng4i&i=1Ng4ig5i    i=1Ng5i2             i=1Ng5i&i=1Ng4i            i=1Ng5i              N⋅&p4&&p5&&p3=&i=1Ng4igi″&i=1Ng5igi″&i=1Ngi″.	(2.44)

Вычисленные значения неизвестных коэффициентов из системы (1.44) позволяют определить искомые параметры кинематического синтеза:

XA=p4, YA=p5, lBP1=xB12+yB12+XA2+YA2-2p312.	(2.45)

Таким образом, для определения параметров синтеза антропоморфного манипулятора ABP1 применяется следующий алгоритм кинематической инверсии. Он аналогичен ранее рассмотренному алгоритму синтеза для бинарного звена типа ВВ:

1) Предполагается, что значения параметров XAk-1, YAk-1, на предыдущем шаге итерации известны. По этим значениям и формуле для взвешенной разности Δqij вычисляются функции g1i, g2i, gi' по уравнениям (2.10). Затем, решая систему линейных уравнений (2.14) находятся коэффициенты p1, p2, p3, по которым по формулам (2.15) определяют параметры xB1k, yB1k, lBP1k .

2) Уточнение координат точки А. Используя найденные значения xB1k, yB1k вычисляются функции g4i, g5i, gi″, необходимые для построения системы линейных уравнений (2.17). Решив эту систему, получают значения коэффициентов p4, p5, p3 по которым, согласно формулам (2.18), определяются параметры синтеза на текущей итерации:  XAk, YAk, lBP1k.

3) Критерий завершения итераций. Процесс итерации продолжается до тех пор, пока изменение длины звена ВР1 между двумя последовательными итерациями не станет меньше заданной точности ε:

lBP1k+1-lBP1k≤ε,					(2.46)

где ε – заранее заданное допустимое значение погрешности согласно источнику [74].

2.4 Кинематический синтез вращательной кинематической пары

A

B

C

1

2

x2

x1

y1

y2

Y

X

O

Задачу о синтезе вращательной кинематической пары С, соединяющей две подвижные системы координат Ax1y1 и Bx2y2 (рисунок 6), можно рассматривать как задачу о синтезе бинарного звена вида ВВ, когда один из его шарниров совпадает с началом подвижной системы координат.

Рисунок 6 - Вращательная кинематическая пара С

Параметрами синтеза вращательной кинематической пары С являются координаты xC1, yC1 шарнира С в системе координат Ax1y1 и расстояние lCB между шарнирами С и В.

Составим взвешенную разность:

Δqi=xBi-xC12+yBi-yC12-lBC2,                          (2.47)

где:

&xBi&yBi=&cosφ1i       sin φ1i&-sinφ1i   cos φ1i⋅&XBi-XAi&YBi-YAi.                       (2.48)

Взвешенная разность (2.47) представляется в виде обобщенного полинома:

Δqi=2p1f1i+p2f2i+p3f3i-Fi,                                 (2.49)

где:

p1=xC1, p2=yC1, p3=12xC12+yC12-lBC2,

f1i=-xBi, f2i=-yBi, f3=1, Fi=-12xBi2+yBi2.

Составляем сумму:

S=i=1NΔqi2					(2.50)

и из условий минимума:

∂S∂p1=0,    ∂S∂p2=0,   ∂S∂p3=0					(2.51)

получаем систему линейных уравнений:

&i=1Nf1i2          i=1Nf1if2i      i=1Nf1i&i=1Nf1if2i    i=1Nf2i2           i=1Nf2i&i=1Nf1i          i=1Nf2i             N⋅&P1&&P2&&P3=&i=1Nf1iFi&i=1Nf2iFi&i=1NFi. 		(2.52)

После нахождения неизвестных коэффициентов p1, p2, p3 из системы линейных уравнений (2.52) параметры синтеза вращательной кинематической пары С определяются из соотношений:

xC1=p1, yC1=p2, lCB=xC12+yC12-2p312.		(2.53)

2.5 Кинематический синтез параллельного манипулятора III класса и параллельного манипулятора V класса с двумя рабочими органами

Заданы законы движения:

XP1=XP1t, YP1=YP1t				(2.54)

и

XP2=XP2t, XP2=XP2t				(2.55)

или N дискретные положения:

XP1=XP1ti, YP1=YP1ti			(2.56)

XP2=XP2ti, XP2=XP2ti			(2.57)

рабочих точек (схватов) P1 и P2, а также заданы законы движения:

φ1=φ1t, φ3=φ3t					(2.58)

или N дискретные положения:

φ1i=φ1ti, φ3i=φ3ti				(2.59)

двух входных звеньев 1 и 3 двухподвижного параллельного манипулятора III класса с двумя РО (рисунок 7). Необходимо определить геометрические параметры звеньев данного параллельного манипулятора. В соответствии с принципами структурного синтеза, рассматриваемый двухподвижный параллельный манипулятор III класса с двумя рабочими органами формируется на основе объединения двух антропоморфных манипуляторов ABP1 и CDP2. Их звенья 2 и 4 соединяются между собой с помощью бинарного звена EF вида ВВ. Далее звено EF закрепляется на стойке посредством дополнительного бинарного звена GH, также типа ВВ. Следовательно, алгоритм кинематического синтеза данного параллельного манипулятора с двумя рабочими органами состоит из алгоритмов кинематического синтеза двух антропоморфных манипуляторов ABP1 и CDP2, а также двух бинарных звеньев EF и GH вида ВВ.

Параметрами синтеза двух антропоморфных манипуляторов являются:

- для антропоморфного манипулятора ABP1: ХА и YA -  координаты шарнира А в абсолютной системе координат OXY; xB1, yB1 - координаты шарнира В в системе координат Ax1y1; lBP1- длина звена BP1;

x3

y3

φ1

X

Y

α3

φ3

C

A

H

α1

x1

φ6

y1

3

6

G

D

φ4

y4

x4

α4

y5

5

1

y2

B

φ2

x2

F

x5

φ5

E

2

4

P2

P1

Рисунок 7 - Двухподвижный ПМ III класса с двумя РО

- для антропоморфного манипулятора CDP2: ХC и YC -  координаты шарнира С в абсолютной системе координат OXY; xD3, yD3 - координаты шарнира D в системе координат Cx3y3; lDP2- длина звена DP2;

Параметры синтеза антропоморфных манипуляторов ABP1 и CDP2  определяются по алгоритмам кинематического синтеза антропоморфного манипулятора.

Алгоритмы кинематического синтеза антропоморфного манипулятора ABP1 полностью аналогичны алгоритмам синтеза общего антропоморфного манипулятора, за исключением обозначений шарниров.

Рассмотрим движение точки P2 второго антропоморфного манипулятора CDP2 в системе координат Cx3y3. В данной системе точка Р2 описывает дугу окружности с центром в точке D и радиусом lDP2. В этом случае в качестве функции взвешенной разности может быть использовано выражение:

Δqi=xP2i3-xD32+yP2i3-yD32-lDP22,			(2.60)

где координаты xP2i3 и yP2i3 в системе координат Cx3y3 определяются следующим преобразованием:

&xP2i3&yP2i3=&cosφ3i       sinφ3i&-sinφ3i   cosφ3i⋅&XP2i-XC&YP2i-YC.                          (2.61)

С учетом преобразования (2.61), выражение для взвешенной разности (2.60) принимает форму обобщенного полинома, аналогично полиному (2.34), где

p1=xD3, p2=yD3, p3=12xD32+yD32+XC2+YC2-lDP22,

p4=XC, p5=YC, f1i=-XP2icosφ3i-YP2isinφ3i,

а также:

f2i=XP2isinφ3i-YP2icosφ3i, f=3, f4i=-XP2i, f5i=-YP2i,

f6i=cosφ3i, f7i=sinφ3i, F=-12XP2i2+YP2i2.

Таким образом, взвешенная разность, зависящая от пяти параметров xD3, yD3, XC, YC, lDP2, может быть представлена в виде двух обобщенных полиномов, аналогичных формулам (2.35) и (2.36).

В дальнейшем согласно алгоритму кинематической инверсии, определяются параметры синтеза антропоморфного манипулятора CDP2:

xD3=p1, yD3=p2, XC=P4, YC=p5,

lDP2=xD32+yD32+XC2+YC2-2p312.

Для синтеза бинарного звена EF вида BB необходимо предварительно решить обратную задачу кинематики двух антропоморфных манипуляторов ABP1 и CDP2, т.е. по заданным значениям координат XP1i, YP1i и XP2i, YP2i рабочих точек P1и P2 определить углы φ1iи φ3i входных звеньев 1 из 3, а также углы φ2i и φ4i промежуточных звеньев BP1 и DP2.

На основе метода замкнутых векторных контуров звенья АВ и BP1 антропоморфного манипулятора ABP1 и звенья CD и DP2 антропоморфного манипулятора CDP2 выбираем в качестве векторов, соединяем точки А и P1,  а также С и P2 векторами AP1 и CP2. Определяем модули и направления векторов AP1 и CP2:

φAP1i=arctgYP1i-YAXP1i-XA,					(2.62)

lAP1i=XP1i-XA2+YP1i-YA212,			(2.63)

φCP2i=arctgYP2i-YCXP2i-XC,					(2.64)

lCP2i=XP2i-XC2+YP2i-YC212.			(2.65)

Составляем векторные уравнения замкнутости контуров ABP1 и CDP2:

lABeAB+lBP1e2-lAP1eAP1=0,				(2.66)

lCDeCD+lDP2e4-lCP2eCP2=0. 				(2.67)

В уравнениях (2.66) и (2.68) векторы lABeAB, lAP1eAP1 и lCDeCD, lCP2eCP2переносим в правую часть уравнений:

lBP1e2=lAP1eAP1-lABeAB,                                          (2.68)

lDP2e4=lCP2eCP2-lCDeCD.                                        (2.69)

и возводим обе части уравнений (2.68) и (2.69) в квадрат:

lBP12=lAP12+lAB2-2lAP1lABcosφAP1-φAB,             (2.70)

lDP22=lCP22+lCD2-2lCP2lCDcosφCP2-φCD.            (2.71)

Из уравнений (2.70) и (2.71) получаем:

φAP1i=φAP1i±arccoslAP12+lAB2-lBP122lAP1lAB,                                 (2.72)

φCDi=φCP2i±arccoslCP22+lCD2-lDP222lCP2lCD.                                (2.73)

Знаки «+» и «-» в выражениях (2.72) и (2.73) выбираются в зависимости от сборок антропоморфных манипуляторов ABP1 и CDP2.

Полученные значения углов φAB и φCD определяют углы φ1 и φ3 входных звеньев 1 и 3:

φ1i=φABi-α1,						(2.74)

φ3i=φCDi-α3,						(2.75)

где

α1=arctgyB1xB1,     		                                         (2.76)

α2=arctgyD3xD3.      	                                        (2.77)

Углы φ2 и φ4 определяются выражениями:

φ2i=arctgYP1i-YBiXP1i-XBi,                                                  (2.78)

φ3i=arctgYP2i-YDiXP2i-XDi.                                                  (2.79)

где

&XBi&YBi=&XA&YA+&cosφ1i   -sinφ1i&sinφ1i      cosφ1i⋅&xB1&yB1,                   (2.80)

&XDi&YDi=&XC&YC+&cosφ3i    sinφ3i&sinφ3i     cosφ3i⋅&xD3&yD3.                    (2.81)

С звеньями BP1 и DP2 антропоморфных манипуляторов ABP1 и CDP2 жестко скрепляем системы координат Bx2y2 и Dx4y4, оси x2 и x4 которых направлены по направлениям звеньев BP1 и DP2.

Рассмотрим обращенное движение системы координат Dx4y4 относительно системы координат Bx2y2. При этом шарнир F с координатами xF4, yF4 движется по дуге окружности с центром в шарнире Е с координатами xE2, yE2 и радиусом lEF.

Составим взвешенную разность в виде:

Δqi=xFi2-xE22+yFi2-yE22-lEF2,                         (2.82)

где

&xFi2&yFi2=&cosφ2i      sinφ2i&-sinφ2i  cosφ2i⋅&XFi-XBi&YFi-YBi,                             (2.83)

&XFi&YFi=&XDi&YDi+&cosφ4i   -sinφ4i&sinφi         cosφ4i⋅&xF4&yF4.                         (2.84)

Здесь xFi2, yFi2 и XFi, YFi - координаты шарнира F соответственно в системах координат Bx2y2 и OXY.

Взвешенная разность, представленная в уравнении (2.82), может быть преобразована к полиномиальной форме, аналогичной выражению (2.15), где параметры имеют следующие обозначения:

p1=xE2, p2=yE2, p3=12xE22+yE22+xF42+yF42-lEF2,

p4=xF4, p5=yF4,

а также:

f1i , f2i    - проекции разности координат точек Bi и Di, взятые с учетом ориентации звена φ2i;

f3=1,

f4i, f5i аналогичные проекции, определенные относительно угла φ4i ,

f6i , f7i, - функции от разности углов φ4i-φ2i

Fi – половина отрицательной суммы квадратов координатной разности между точками Di и Bi.

Аналогично, взвешенная разность (2.86), зависящая от пяти параметров xE2, yE2, xF4, yF4, lEF, может быть представлена в виде двух обобщенных полиномов, соответствующих формулам (2.16) и (2.17).

Далее, согласно алгоритму кинематической инверсии, находятся значения параметры p1-p5, которые в свою очередь определяют геометрию бинарного звена EF вида ВВ:

xE2=p1, yE2=p2, xF4=p4, yF4=p5,

lEF=xE22+yE22+xF42+yF42-2p312.

Для синтеза звена GH вида BB необходимо определить положение звена EF. При этом направление звена EF определяется углом:

φ5i=arctgYEi-YFiXEi-XFi,                                         (2.85)

где координаты точки Е в глобальной системе координат OXY вычисляются по следующей формуле:

&XEi&YEi=&XBi&YBi+&cosφ2i    -sinφ2i&sinφ2i         cosφ2i⋅&xE2&yE2.                        (2.86)

Систему координат Fx5y5, жестко связанную с звеном EF, ориентируем так, чтобы ось x5 совпала с направлением EF. В этой системе координат точка G движется по дуге окружности с центром в точке H и радиусом lGH.

Взвешенную разность для данного случая выражается как:

Δqi=XGi-XH2+YGi-YH2-lGH2,                              (2.87)

где координаты точки G определяются по формуле:

&XGi&YGi=&XFi&YFi+&cosφ5i   -sinφ5i&sinφ5i       cosφ5i⋅&xG5&yG5.                         (2.88)

После подстановки (2.88) в (2.87), полученное выражение приводится к полиномиальной форме (2.15) с соответствующими коэффициентами и функциями, аналогично предыдущему случаю.

По аналогии с этим, производится синтез звена GH, и далее осуществляется преобразование двухподвижного паралельного манипулятора III класса с двумя рабочими органами в одноподвижный механизм V класса, путем соединения звенья 3 и 6 бинарным звеном IК вида ВВ (см. рисунок 8). Такое преобразование упрощает систему управления движением рабочих органов.

α3

3

H

x6

y6

α1

B

2

P1

P2

E

F

4

5

G

D

1

φ7

x3

φ3

Y

X

A

y1

x1

φ1

6

7

φ6

y3

Рисунок 8 - Одноподвижный ПМ V класса с двумя РО

Для выполнения синтеза бинарного звена IК типа ВВ необходимо заранее определить угол поворота φ6 звена GH, входящего в состав двухподвижного параллельного механизма III класса с двумя рабочими органами (см. рисунок 8):

φ6i=arctgYGi-YHXGi-XH,                                                   (2.89)

где координаты точки G определяются следующим образом:

&XGi&YGi=&XFi&YFi+&cosφ5i  -sinφ5i&sinφ5i      cosφ5i⋅&xG5&yG5.               (2.90)

Система координат Hx6y6, жестко связанная со звеном GH, ориентируется таким образом, что ось x6 совпадает с направлением от точки H к точке G.

Рассмотрим обращенное движения системы координат Cx3y3 относительно системы координат Hx6y6. При этом шарнир К с координатами xK3, yK3 движется по дуге окружности с центром в шарнире I с координатами xI6, yI6 и радиусом lIK.

Сформируем выражение для взвешенной разности следующего вида:

Δqi=xKi3-xI62+yKi3-yI62-lIK2,                 (2.91)

где координаты точки Ki в системе Hx6y6 определяются как:

&xKi3&yKi3=&cosφ6i       -sinφ6i&-sinφ6i        сosφ6i⋅&XKi-XH&YKi-YH.              (2.92)

а координаты XKi, YKi в глобальной системе OXY вычисляются по следующему выражению:

&XKi&YKi=&XC&YC+&cosφ3i    -sinφ3i&sinφ3i         cosφ3i⋅&xK3&yK3.               (2.93)

Здесь xKi3, yKi3 – координаты точки К в системе координат Hx6y6, а XKi, YKi – в системе координат OXY.

Выражение (2.91) можно преобразовать к полиномиальной форме, аналогичной уравнению (2.15), где:

p1=xI6, p2=yI6, p3=12xI62+yI62+xK62+yK32-lIK2,

p4=xK3, p5=yK3, f1i=-XC-XHcosφ6i-YC-YHsinφ6i,

f2i=XC-XHsinφ6i-YC-YHcosφ6i,

а также:

f3=1, f4i=XC-XHcosφ3i-YC-YHsinφ3i,

f5i=-XC-XHsinφ3i+YC-YHcosφ3i, f6i=-cosφ3i-φ6i,

f7i=sinφ3i-φ6i, Fi=-12XC-XH2+YC-YH2.

При этом сама функция, как функция пяти переменных xI6, yI6, xK3, yK3, lIK, может быть представлена в виде двух обобщенных полиномов вида (2.16) и (2.17).

Далее, согласно процедуре кинематической инверсии, определяются параметры p1- p5, которые в свою очередь определяют параметры синтеза бинарного звена IK вида ВВ согласно описанной методике в работе [74]:

xI6=p1, yI6=p2, xK3=p4, yK3=p5,

а длина звена определяется как:

lIK=xI62+yI62+xK32+yK32-2p312.

3 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ

3.1 Кинематический анализ параллельного манипулятора III класса с двумя рабочими органами имеющего две степени свободы

Для решения прямой кинематической задачи параллельного манипулятора III класса, обладающего двумя степенями подвижности и двумя рабочими органами (см. рисунок 9), применяется метод условных обобщённых координат [27]. Согласно этому подходу, звено 6 временно исключается из модели путём разъединения шарниров G и H. В результате в конструкции появляется одна дополнительная степень свободы. В этом случае звено 2 принимается в качестве условного ведущего, а угол его поворота — в роли условной обобщённой координаты. Таким образом, исходный манипулятор III класса преобразуется в механизм II класса, структура которого задаётся выражением:

I(1)→I(2)→II(5,4)←I(3).				(3.1)

x3

y3

φ1

X

Y

α3

φ3

C

A

H

α1

x1

φ6

y1

3

6

G

D

φ4

y4

x4

α4

y5

5

1

y2

B

φ2

x2

F

x5

φ5

E

2

4

P2

P1

где lGH - длина удаленного звена 6.

Рисунок 9 - Параллельный манипулятор III класса с двумя РО и с двумя степенями подвижности

Изменяющееся расстояние между точками G и H, обозначаемое как lGH* вычисляется по следующей формуле:

lGH*=(XG-XH)2+(YG-YH)12,                              (3.2)

где координаты точки G определяются как:

&XG&YG=&XF&YF+&cosφ5   -sinφ5&sinφ5        cosφ5⋅&xG5&yG5.                    (3.3)

Для вычисления угла φ5 	из выражения (3.3) применяется метод замкнутых векторных контуров к диаде II (4,5). Векторы звеньев механизма показаны на рисунке 10.

Внешние шарниры D и E диады соединяются вектором DE , модуль и направление которого определяются как:

lDE=XE-XD2+YE-YD212,                              (3.4)

φDE=arctgYE-YDXE-XD,                                                    (3.5)

Координаты точек D и E вычисляются по формулам:

&XD&YD=&XC&YC+&cosφ3    sinφ3&sinφ3    cosφ3⋅&xD3&yD3,                     (3.6)

&XE&YE=&XB&YB+&cosφ2   -sinφ2&sinφ2        cosφ2⋅&xE2&yE2.                     (3.7)

На основе полученных выражений составляется уравнение замкнутости векторного контура DFE:

lDFeDF+lFEe5-lDEeDE=0,                                     (3.8)

где в качестве неизвестных выступают направления векторов DF и EF.

Для определения направления вектора DF выражения lDFeDF и lDEeDE уравнения (3.8) переносим в правую часть равенства:

lFEe5=lDEeDE-lDFeDF.					(3.9)

и возводим обе части данного уравнения в квадрат:

lFE2=lDE2+lDF2 -2lDElDFcos(φDE-φDF),            (3.10)

где

φDF=φ4+α4,							(3.11)

α4=arctgyF4xF4.							(3.12)

Из уравнения (3.10) получаем:

φDF=φDE±arccoslDE2+lDF2-lFE22lDElDF.                        (3.13)

Знак «+» или «-» в выражении (3.13) выбирается в зависимости сборки диады II (4,5).

Тогда угол φ5 определяется выражением:

φ5=arctgYE-YFXE-XF,						(3.14)

где

&XF&YF=&XD&YD+&cosφ4    -sinφ4&sinφ4         cosφ4⋅&xF4&yF4.                 (3.15)

Угол φ6 звена 6 определяется выражением:

φ6=arctgYG-YHXG-XH,                                          (3.16)

где

&XG&YG=&XF&YF+&cosφ5   -sinφ5&sinφ5        cosφ5⋅&xG5&yG5.                  (3.17)

&XP1&YP1=&XB&YB+lBP1&cosφ2&sinφ2,                             (3.18)

&XP2&YP2=&XD&YD+lDP2&cosφ4&sinφ4.                            (3.19)

Построим векторные уравнения замыкания двух контурных цепей ABEFDC и HGFDC для решения вопросов, связанных с аналогами угловых скоростей и ускорений звеньев:

&lABeAB+lBEeBE-lFEe5-lDFeDF-lCDeCD-lACeAC=0&&lHGe6-lFGeFG-lDFeDF-lCDeCD-lHCeHC=0.	(3.20)

Спроецируем систему векторных уравнений (3.20) на оси абсолютной системы координат OXYZ:

&lABcosφAB+lBEcosφBE-lFEcosφ5-lDFcosφDF-&-lCDcosφCD-lACcosφAC=0&&lABsinφAB+lBEsinφBE-lFEsinφ5-lDFsinφDF-&-lCDsinφCD-lACsinφAC=0&&lHGcosφ6-lFGcosφFG-lDFcosφDF-lCDcosφCD-&-lHCcosφHC=0&&lHGsinφ6-lFGsinφFG-lDFsinφDF-lCDsinφCD-&-lHCsinφHC=0	(3.21)

и продифференцируем полученную систему уравнений по обобщенной координате φ1:

&-lABsinφAB-lBEsinφBE⋅φ21'+lFEsinφ5⋅φ51'+&+lDFsinφDF⋅φ41'=0&&lABcosφAB+lBEcosφBE⋅φ21'-lFEcosφ5⋅φ51'-&-lDFcosϕDF⋅φ41'=0&&-lHGsinφ6⋅φ61'+lFGsinφFG⋅φ51'+lDFsinφDF⋅φ41'=0&&lHGcosφ6⋅φ61'-lFGcosφFG⋅φ51'-lDFcosφDF⋅φ41'=0,         (3.22)

Дифференцируя систему уравнений по второй обобщенной координате φ3, получим:

&-lBEsinφBE⋅φ23'+lFEsinφ5⋅φ53'+lDFsinφDF⋅φ43'+&+lCDsinφCD=0&&lBEcosφBE⋅φ23'-lFEcosφ5⋅φ53'-lDFcosφDF⋅φ43'-&-lCDcosφCD=0&&-lHGsinφ6⋅φ63'+lFGsinφFG⋅φ53'+lDFsinφDF⋅φ43'+&+lCDsinφCD=0&&lHGcosφ6⋅φ63'-lFGcosφFG⋅φ53'-lDFcosφDF⋅φ43'-&-lCDcosφCD=0.           (3.23)

Представим эти системы линейных уравнений в матричной форме:

A⋅u1=B1,							(3.24)

Представим эти системы линейных уравнений в матричной форме:

A⋅u3=B3,						(3.25)

где

A=&YB-YE     YE-YF     YF-YD         0&XE-XB   XF-XE    XD-XF        0      0         YG-YF      YF-YD        YH-YG&        0        XF-XG     XD-XF      XG-XH,        (3.26)

u1=&φ21'&φ51'&φ41'&φ61',  B1=&YB-YA&XA-XB00,                             (3.27)

u3=&φ23'&φ53'&φ43'&φ63',  B3=&YС-YD&XD-XС&YС-YD&XD-XС.                             (3.28)

Аналогами угловых скоростей звеньев являются безразмерные величины.

Векторы аналогов угловых скоростей звеньев по обобщенным координатам  и  определяются выражениями:

u1=A-1⋅B1,                                             (3.29)

u3=A-1⋅B3                                              (3.30)

Фактические значения вектора аналогов угловых скоростей звеньев определяются суммированием векторов u1 и u3:

u=u1+u3.                                                  (3.31)

Дифференцируя уравнения (2.84) и (2.85) по обобщенным координатам φ1 и φ3, находим проекции аналогов линейных скоростей шарниров B и D входных звеньев 1 и 3:

&UB1X&UB1Y=∂∂φ1&XB&YB=&-sinφ1   -cosφ1&cosφ1       -sinφ1⋅&xB1&yB1,          (3.32)

&UB3X&UB3Y=∂∂φ1&XB&YB=0,				         (3.33)

&UD1X&UD1Y=∂∂φ1&XD&YD=0.                                                  (3.34)

&UD3X&UD3Y=∂∂φ3&XD&YD=&-sinφ3   -cosφ3&cosφ3       -sinφ3⋅&xD3&yD3.        (3.35)

&UE1X&UE1Y=∂∂φ1&XE&YE=&UB1X&UB1Y+&-sinφ2    -cosφ2&cosφ2        -sinφ2⋅&xE2&yE2⋅φ21',      (3.36)

&UE3X&UE3Y=∂∂φ3&XE&YE=&UB3X&UB3Y+&-sinφ2   -cosφ2&cosφ2      -sinφ2⋅&xE2&yE2⋅φ23',    (3.37)

&UF1X&UF1Y=∂∂φ1&XF&YF=&UD1X&UD1Y+&-sinφ4   -cosφ4&cosφ4      -sinφ4⋅&xF4&yF4⋅φ41',     (3.38)

&UF3X&UF3Y=∂∂φ3&XF&YF=&UD3X&UD3Y+&-sinφ4    -cosφ4&cosφ4        -sinφ4⋅&xF4&yF4⋅φ43',    (3.39)

&UG1X&UG1Y=∂∂φ1&XG&YG=&UF1X&UF1Y+&-sinφ5   -cosφ5&cosφ5       -sinφ5⋅&xG5&yG5⋅φ51',      (3.40)

&UG3X&UG3Y=∂∂φ3&XG&YG=&UF3X&UF3Y+&-sinφ5   -cosφ5&cosφ5       -sinφ5⋅&xG5&yG5⋅φ53',    (3.41)

&UP11X&UP11Y=∂∂φ1&XP1&YP1=&UB1X&UB1Y+lBP1&-sinφ2&cosφ2⋅φ21',                          (3.42)

&UP13X&UP13Y=∂∂φ3&XP1&YP1=&UB3X&UB3Y+lBP1&-sinφ2&cosφ2⋅φ23',                        (3.43)

&UP21X&UP21Y=∂∂φ1&XP2&YP2=&UD1X&UD1Y+lDP2&-sinφ4&cosφ4⋅φ41',                     (3.44)

&UP23X&UP23Y=∂∂φ3&XP2&YP2=&UD3X&UD3Y+lDP2&-sinφ4&cosφ4⋅φ43'.                      (3.45)

Для определения аналогов угловых ускорений звеньев рассматриваемого двухподвижного параллельного манипулятора III класса с двумя рабочими органами продифференцируем системы уравнений (3.23) и (3.24) по обобщенным координатам φ1 и φ3 соответственно:

| &lABcosφAB-lBEcosφBE⋅φ21'2-lBEsinφBE⋅φ21″+&+lFEcosφ5⋅φ51'2+lFEsinφ5⋅φ51″+lDFcosφDF⋅φ41'2+&+lDFsinφDF⋅φ41″=0&&-lABsinφAB-lBEsinφBE⋅φ21'2+lBEcosφBE⋅φ21″+&+lFEsinφ5⋅φ51'2-lFEcosφ5⋅φ51″2-lFEcosφ5⋅φ51″+&+lDFsinφDF⋅φ41'2-lDFcosφDF⋅φ41″=0&&-lHGcosφ6⋅φ61'-lHGsinφ6⋅φ61″+lFGcosφFG⋅φ51'2+&+lFGsinφFG⋅φ51″+lDFcosφDF⋅φ41'2+lDFsinφDF⋅φ41″=0&&-lHGsinφ6⋅φ61'2+lHGcosφ6⋅φ61″2+lFGsinφFG⋅φ51'2-&-lFGcosφFG⋅φ51″+lDFsinφDF⋅φ41'2-lDFcosφDF⋅φ41″=0 | (3.46) |
| --- | --- |
| &-lBEcosφBE⋅φ23'2-lBEsinφBE⋅φ23″+lFEcosφ5⋅φ53'2+&+lFEsinφ5⋅φ53″+lDFcosφDF⋅φ43'2+lDFsinφDF⋅φ43″+&+lCDcosφCD=0&&-lBEsinφBE⋅φ23'2+lBEcosφBE⋅φ23″+lFEsinφ5⋅φ53'2-&-lFEcosφ5⋅φ53″2+lDFsinφDF⋅φ43'2-lDFcosφDF⋅φ43″+&+lCDsinφCD=0&&-lHGcosφ6⋅φ61'2-lHGsinφ6⋅φ63″+lFGcosφFG⋅φ53'2+&+lFGsinφFG⋅φ53″+lDFcosφDF⋅φ43'2+lDFsinφDF⋅φ43″+&+lCDcosφCD=0&&-lHGsinφ6⋅φ63'2+lHGcosφ6⋅φ63″2+lFGsinφFG⋅φ53'2-&-lFGcosφFG⋅φ53″+lDFsinφDF⋅φ43'2-lDFcosφDF⋅φ43″+&+lCDsinφCD=0 | (3.47) |

Представим системы уравнений (2.47) и (2.48) в матричной форме:

A⋅w1=C1,                                                 (3.48)

A⋅w3=C3,                                                (3.49)

где

w1=&φ21″&φ51″&φ41″&φ61″,

C1=&XB-XA+XE-XBφ21'2+XF-XEφ51'2+&+XD-XFφ41'2&YB-YA+YE-YBφ21'2+YF-YEφ51'2+&+YD-YFφ41'2&XG-XHφ61'2+XF-XGφ51'2+XD-XFφ41'2&YG-YHφ61'2+YF-YGφ51'2+YD-YFφ41'2,	(3.50)

w3=&φ23″&φ53″&φ43″&φ63″,

C3=&XE-XBφ23'2+XF-XEφ53'2+&+XD-XFφ43'2+XC-XD&YE-YBφ23'2+YF-YEφ53'2+&+YD-YFφ43'2+YC-YD&XG-XHφ63'2+XF-XGφ53'2+&+XD-XFφ43'2+XC-XD&YG-YHφ63'2+YF-YGφ53'2+&+YD-YFφ43'2+YC-YD,                        (3.51)

Векторы аналогов угловых ускорений звеньев w1 и w3 по обобщенным координатам  φ1 и φ3 определяются выражениями:

w1=A-1⋅C1,						(3.52)

w3=A-1⋅C3, 						(3.53)

Фактические значения вектора аналогов угловых ускорений звеньев определяются суммированием векторов w1 и w3:

w=w1+w3.                                             (3.54)

&WB1X&WB1Y=∂∂φ1&UB1X&UB1Y=&-cosφ1           sinφ1&-sinφ1     -cosφ1⋅&xB1&yB1,		(3.55)

&WB3X&WB3Y=0, &WD1X&WD1Y=0,				(3.56)

&WD3X&WD3Y=∂∂φ3&UD3X&UD3Y=&-cosφ3          sinφ3&-sinφ3     -cosφ3⋅&xD3&yD3,		(3.57)

&WE1X&WE1Y=∂∂φ1&UE1X&UE1Y=&WB1X&WB1Y+&-cosφ2          sinφ2&-sinφ2     -cosφ2⋅&xE2&yE2⋅φ21'2+
+&-sinφ2     -cosφ2&cosφ2         -sinφ2⋅&xE2&yE2⋅φ21',	(3.58)

&WE3X&WE3Y=∂∂φ3&UE3X&UE3Y=&WB3X&WB3Y+&-cosφ2          sinφ2&-sinφ2     -cosφ2⋅&xE2&yE2+
+&-sinφ2    -cosφ2&cosφ2        -sinφ2⋅&xE2&yE2⋅φ23″,              (3.59)

&WF1X&WF1Y=∂∂φ1&UF1X&UF1Y=&WD1X&WD1Y+&-cosφ4         sinφ4&-sinφ4     -cosφ4⋅&xF4&yF4⋅φ41'2+
+&-sinφ4  -cosφ4&cosφ4      -sinφ4⋅&xF4&yF4⋅φ41″,     (3.60)

&WF3X&WF3Y=∂∂φ3&UF3X&UF3Y=&WD3X&WD3Y+&-cosφ4         sinφ4&-sinφ4    -cosφ4⋅&xF4&yF4⋅φ43'2+
+&-sinφ4   -cosφ4&cosφ4       -sinφ4⋅&xF4&yF4⋅φ43″,    (3.61)

&WG1X&WG1Y=∂∂φ1&UG1X&UG1Y=&WF1X&WF1Y+&-cosφ5        sinφ5&-sinφ5   -cosφ5⋅&xG5&yG5⋅φ51'2+

+&-sinφ5     -cosϕ5&cosφ5         -sinϕ5⋅&xG5&yG5⋅φ51″,     (3.62)

&WG3X&WG3Y=∂∂φ3&UG3X&UG3Y=&WF3X&WF3Y+&-cosφ5          sinφ5&-sinφ5     -cosφ5⋅&xG5&yG5⋅φ53'2+

+&-sinφ5  -cosφ5&cosφ5     -sinφ5⋅&xG5&yG5⋅φ53″,     (3.63)

&WP11X&WP11Y=∂∂φ1&UP11X&UP11Y=&WB1X&WB1Y+lBP1&-cosφ2&-sinφ2⋅φ21'2+

+lBP1&-sinφ2&cosφ2⋅φ21″,                     (3.64)

&WP13X&WP13Y=∂∂φ3&UP13X&UP13Y=&WB3X&WB3Y+lBP1&-cosφ2&-sinφ2⋅φ23'2+

+lBP1&-sinφ2&cosφ2⋅φ23″,                    (3.65)

&WP21X&WP21Y=∂∂φ1&UP21X&UP21Y=&WD1X&WD1Y+lDP2&-cosφ4&-sinφ4⋅φ41'2+
+lDP2&-sinφ4&cosφ4⋅φ41″,             (3.66)

&WP23X&WP23Y=∂∂φ3&UP23X&UP23Y=&WD3X&WD3Y+lDP2&-cosφ4&-sinφ4⋅φ43'2+

+lDP2&-sinφ4&cosφ4⋅φ43″.                  (3.67)

Аналоги линейных ускорений шарниров и точек звеньев имеют размерность длины.

Фактические значения проекций векторов, представляющих аналоги линейных ускорений шарниров и рабочих точек, вычисляются путём поэтапного суммирования их компонент, полученных в процессе частичных перемещений.

3.2 Кинематический анализ параллельного манипулятора V класса с двумя рабочими органами и с одной стенью подвижности

Для решения прямой кинематической задачи одноподвижного параллельного манипулятора V класса, оснащённого двумя рабочими органами (см. рисунок 10), применяется метод условных обобщённых координат. В соответствии с этим методом звено 7 временно исключается из структуры механизма посредством разъединения шарниров I и K. При этом в системе появляется дополнительная степень свободы. Рассмотрим звено 2 в качестве условной выноски, а соответствующий угол — как условную обобщённую координату. В таком случае параллельный манипулятор V класса можно представить как механизм II класса, описываемый структурной формулой в соответствии с [74]:

I(1)→I(2)→II(5,6)←I(3,4)                                   (3.68)

При фиксированных значениях обобщённой координаты данного одноподвижного параллельного манипулятора с двумя рабочими органами, изменение условной обобщённой координаты приводит к изменению расстояния между шарнирными точками I и K.

Для анализа этого влияния введём функцию невязки:

Δ=lIK-lIK*,						(3.69)

lIK текущая длина удалённого звена 7.

Переменное расстояние lIK* определяется уравнением:

y6

С

φ4

H

B

A

α1

E

F

φ6

G

D

x1

x6

φ1

φ3

φ7

3

7

6

4

5

2

y1

α3

1

y3

x3

P2

P1

Y

X

φ2

x2

y2

φ5

Рисунок 10 - Одноподвижный ПМ V класса с двумя рабочими органами

lIK*=XK-XI2+YK-YI212,				(3.70)

Где

&XK&YK=&XC&YC+&cosφ3  -sinφ3&sinφ3       cosφ3⋅&xK3&yK3,                            (3.71)

&XI&YI=&XH&YH+&cosφ6  -sinϕ6&sinφ6       cosϕ6⋅&xI6&yI6.                            (3.72)

Для определения углов φ3 и φ6 в уравнениях (3.71) и (3.72) решаем задачу о положениях диад II (5.6) и II (3.4) на основе метода замкнутых векторных контуров.

Связи исследуемого ПМ примем за векторы, как показано на рисунке 11 Соединим внешние шарниры H и E диады II (5,6) вектором и определим модуль и направление этого вектора:

lHE=XE-XH2+YE-YH212,                                      (3.73)

φHE=arctgYE-YHXE-XH,                                                           (3.74)

где

&XE&YE=&XB&YB+&cosφ2   -sinφ2&sinφ2       cosφ2⋅&xE2&yE2,                            (3.75)

&XB&YB=&XA&YA+&cosφ1  -sinφ1&sinφ1      cosφ1⋅&xB1&yB1.                               (3.76)

Составим векторное уравнение замкнутого контура HGE:

lHGe6+lGEeGE-lHEeHE=0,                                             (3.77)

lGEeGE=lHEeHE-lHGe6                                                     (3.78)

и возводим в квадрат обе части этого уравнения:

lGE2=lHE2+lHG2-2lHElHGcosφHE-φ6.                         (3.79)

φ6=φHE±arccoslHE2+lHG2-lGE22lHElHG.                                     (3.80)

φ5=arctgYE-YGXE-XG, 							(3.81)

где

&XG&YG=&XH&YH+lHG&cosφ6&sinφ6. 				 (3.82)

lCF=XF-XC2+YF-YC212, 				(3.83)

φCF=arctgYF-YCXF-XC, 					 (3.84)

где

&XF&YF=&XG&YG+&cosφ5  -sinφ5&sinφ5       cosφ5⋅&xF5&yF5. 		 (3.85)

Составим векторное уравнение замкнутости контура CDF :

lCDeCD+lDFe4-lCFeCF=0,				 (3.86)

Для определения направления вектора выражения и уравнения (3.86) переносят в правую часть равенства:

lDFe4=lCFeCF-lCDeCD  				 (3.87)

lDF2=lCF2+lCD2-2lCFlCDcosφCF-φCD. 		(3.88)

φCD=φCF±arccoslCF2+lCD2-lDF22lCFlCD.  			 (3.89)

φ4=arctgYF-YDXF-XD,  					(3.90)

где

&XD&YD=&XC&YC+lCD&cosφCD&sinφCD. 			(3.91)

Угол φ7 звена 7 определяется как:

φ7=arctgYI-YKXI-XK,  					 (3.92)

где

&XI&YI=&XH&YH+&cosφ6   -sinφ6&sinφ6       cosφ6⋅&xI6&yI6,  			 (3.93)

&XK&YK=&XC&YC+&cosφ3    -sinφ3&sinφ3        cosφ3⋅&xK3&yK3. 			  (3.94)

&XP1&YP1=&XB&YB+lAB&cosφ2&sinφ2, 					(3.95)

&XP2&YP2=&XD&YD+&cosφ4   -sinφ4&sinφ4       cosφ4⋅&xP24&yP24. 			 (3.96)

В таблице 2 приведены координаты всех шарниров и рабочих точек в абсолютной системе координат OXY, а также угловые положения звеньев рассматриваемого одноподвижного параллельного манипулятора класса V с двумя рабочими органами.

Для решения задач об аналогах угловых скоростей и ускорений звеньев составим векторные уравнения замкнутости контуров ABEGH, HGFDC, HIKC:

&lABeAB+lBEeBE-lGEeGE-lHGe6-lAHeAH=0&&lHGe6+lGFeGF-lDFe4-lCDeCD-lHCeHC=0&&lHIeHI-lKIe7-lCKeCK-lHCeHC=0. 		 (3.97)

Спроецируем систему векторных уравнений (3.97) на оси абсолютной системы координат OXY:

&lABcosφAB+lBEcosφBE-lGEcosφ5-lHGcosφ6-&-lAHcosφAH=0&&lABsinφAB+lBEsinφBE-lGEsinφ5-lHGsinφ6-&-lAHsinφAH=0&&lHGcosφ6+lGFcosφGF-lDFcosφ4-lCDcosφCD-&-lHCcosφHC=0&&lHGsinφ6+lGFsinφGF-lDFsinφ4-lCDsinφCD-&-lHCsinφHC=0&&lHIcosφHI-lKIcosφ7-lCKcosφCK-lHCcosφHC=0&&lHIsinφHI-lKIsinφ7-lCKsinφCK-lHCsinφHC=0 	(3.98)

Дифференцируя полученную систему уравнений по обобщенной координате φ1, получим:

Таблица 2

| i | 1 | ХB, мм | YB, мм | ХE, мм | YE, мм | ХF, мм | YF, мм | ХG, мм | YG, мм | ХI, мм | YI, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60,0 | 134,66 | 209,00 | 266,02 | 310,54 | 417,98 | 306,81 | 261,71 | 237,60 | 272,52 | 94,66 |
| 2 | 65,73 | 122,58 | 208,46 | 256,00 | 307,27 | 407,96 | 303,93 | 251,87 | 234,33 | 268,89 | 91,99 |
| 3 | 71,46 | 110,61 | 206,72 | 245,60 | 303,38 | 397,57 | 300,48 | 241,68 | 230,42 | 265,20 | 89,02 |
| 4 | 77,19 | 98,87 | 203,79 | 234,99 | 298,86 | 386,97 | 296,47 | 231,32 | 225,89 | 261,52 | 85,76 |
| 5 | 82,91 | 87,49 | 199,71 | 224,33 | 293,72 | 376,33 | 291,89 | 220,94 | 220,73 | 257,92 | 82,24 |
| 6 | 88,64 | 76,57 | 194,51 | 213,78 | 287,99 | 365,77 | 286,76 | 210,67 | 214,99 | 254,45 | 78,49 |
| 7 | 94,37 | 66,22 | 188,24 | 203,43 | 281,72 | 355,44 | 281,12 | 200,63 | 208,71 | 251,14 | 74,55 |
| 8 | 100,1 | 56,55 | 180,97 | 193,42 | 274,96 | 345,42 | 275,00 | 190,92 | 201,94 | 248,03 | 70,46 |
| 9 | 105,83 | 47,66 | 172,78 | 183,82 | 267,77 | 335,82 | 268,43 | 181,62 | 194,74 | 245,15 | 66,24 |
| 10 | 111,56 | 39,63 | 163,73 | 174,73 | 260,24 | 326,72 | 261,48 | 172,80 | 187,20 | 242,51 | 61,95 |
| 11 | 117,29 | 32,54 | 153,93 | 166,19 | 252,43 | 318,18 | 254,19 | 164,51 | 179,39 | 240,13 | 57,61 |
| 12 | 123,02 | 26,46 | 143,48 | 158,27 | 244,43 | 310,25 | 246,60 | 156,79 | 171,39 | 238,01 | 53,27 |
| 13 | 128,75 | 21,46 | 132,46 | 150,99 | 236,32 | 302,97 | 238,77 | 149,65 | 163,27 | 236,15 | 48,96 |
| 14 | 134,48 | 17,58 | 121,01 | 144,39 | 228,18 | 296,37 | 230,74 | 143,10 | 155,13 | 234,53 | 44,72 |
| 15 | 140,21 | 14,87 | 109,22 | 138,47 | 220,06 | 290,46 | 222,52 | 137,14 | 147,01 | 233,15 | 40,57 |
| 16 | 145,94 | 13,35 | 97,22 | 133,26 | 212,05 | 285,25 | 214,14 | 131,74 | 139,00 | 231,99 | 36,54 |
| 17 | 151,67 | 13,03 | 85,13 | 128,75 | 204,18 | 280,74 | 205,57 | 126,89 | 131,15 | 231,04 | 32,64 |

Продолжение таблицы 2

| i | 1 | ХK, мм | YK, мм | ХD, мм | YD, мм | ХP1, мм | YP1, мм | ХP2, мм | YP2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60,0 | 401,60 | 128,38 | 520,78 | 203,57 | 291,58 | 449,71 | 594,03 | 478,88 |
| 2 | 65,73 | 397,97 | 125,74 | 514,66 | 204,72 | 284,42 | 445,89 | 577,26 | 482,65 |
| 3 | 71,46 | 394,26 | 122,85 | 508,23 | 205,71 | 276,23 | 441,53 | 559,43 | 485,96 |
| 4 | 77,19 | 390,54 | 119,74 | 501,57 | 206,51 | 267,25 | 436,63 | 540,77 | 488,68 |
| 5 | 82,91 | 386,88 | 116,46 | 494,79 | 207,08 | 257,66 | 431,24 | 521,49 | 490,71 |
| 6 | 88,64 | 383,32 | 113,03 | 487,95 | 207,41 | 247,63 | 425,38 | 501,78 | 491,96 |
| 7 | 94,37 | 379,90 | 109,50 | 481,15 | 207,50 | 237,29 | 419,11 | 481,81 | 492,38 |
| 8 | 100,1 | 376,65 | 105,91 | 474,45 | 207,35 | 226,77 | 412,47 | 461,74 | 491,95 |
| 9 | 105,83 | 373,60 | 102,30 | 467,92 | 206,99 | 216,16 | 405,53 | 441,73 | 490,67 |
| 10 | 111,56 | 370,77 | 98,70 | 461,61 | 206,42 | 205,52 | 398,35 | 421,87 | 488,52 |
| 11 | 117,29 | 368,16 | 95,15 | 455,56 | 205,68 | 194,94 | 390,98 | 402,30 | 485,55 |
| 12 | 123,02 | 365,77 | 91,70 | 449,82 | 204,80 | 184,44 | 383,49 | 383,07 | 481,76 |
| 13 | 128,75 | 363,61 | 88,36 | 444,41 | 203,81 | 174,07 | 375,93 | 364,27 | 477,20 |
| 14 | 134,48 | 361,66 | 85,17 | 439,34 | 202,74 | 163,85 | 368,33 | 345,93 | 471,87 |
| 15 | 140,21 | 359,92 | 82,14 | 434,64 | 201,61 | 153,82 | 360,73 | 328,06 | 465,81 |
| 16 | 145,94 | 358,37 | 79,29 | 430,29 | 200,46 | 143,99 | 353,14 | 310,64 | 459,00 |
| 17 | 151,67 | 357,00 | 76,62 | 426,30 | 199,31 | 134,41 | 345,57 | 293,62 | 451,41 |

Продолжение таблицы 2

| i | φ1° | φAB° | φBE° | φEF° | φFG° | φGI° | φIK° | φKD° | φFD° | φHI° | φHG° | φCD° | φCK° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60,0 | 89,69 | 37,70 | -1,41 | -156,11 | -85,68 | 14,64 | 32,25 | -45,12 | 125,09 | 107,16 | 78,44 | 125,10 |
| 2 | 65,73 | 95,42 | 36,52 | -1,26 | -155,97 | -83,18 | 14,65 | 34,09 | -42,92 | 127,59 | 109,66 | 80,28 | 126,94 |
| 3 | 71,46 | 101,15 | 35,61 | -1,09 | -155,80 | -80,56 | 14,69 | 36,02 | -40,58 | 130,21 | 112,28 | 82,21 | 128,87 |
| 4 | 77,19 | 106,88 | 34,93 | -0,90 | -155,61 | -77,84 | 14,76 | 38,01 | -38,13 | 132,93 | 115,00 | 84,19 | 130,86 |
| 5 | 82,91 | 112,60 | 34,49 | -0,69 | -155,40 | -75,05 | 14,86 | 40,02 | -35,60 | 135,72 | 117,79 | 86,21 | 132,87 |
| 6 | 88,64 | 118,33 | 34,27 | -0,46 | -155,17 | -72,22 | 15,00 | 42,05 | -33,00 | 138,55 | 120,62 | 88,24 | 134,90 |
| 7 | 94,37 | 124,06 | 34,27 | -0,22 | -154,93 | -69,37 | 15,19 | 44,06 | -30,35 | 141,40 | 123,47 | 90,25 | 136,91 |
| 8 | 100,1 | 129,79 | 34,48 | 0,01 | -154,69 | -66,52 | 15,41 | 46,05 | -27,67 | 144,25 | 126,32 | 92,23 | 138,90 |
| 9 | 105,83 | 135,52 | 34,90 | 0,25 | -154,46 | -63,69 | 15,68 | 47,98 | -24,95 | 147,07 | 129,15 | 94,17 | 140,84 |
| 10 | 111,56 | 141,25 | 35,54 | 0,47 | -154,24 | -60,90 | 15,99 | 49,86 | -22,21 | 149,87 | 131,94 | 96,05 | 142,71 |
| 11 | 117,29 | 146,98 | 36,39 | 0,66 | -154,05 | -58,16 | 16,34 | 51,66 | -19,45 | 152,61 | 134,68 | 97,85 | 144,52 |
| 12 | 123,02 | 152,71 | 37,45 | 0,82 | -153,89 | -55,49 | 16,74 | 53,38 | -16,67 | 155,28 | 137,35 | 99,57 | 146,24 |
| 13 | 128,75 | 158,44 | 38,72 | 0,92 | -153,78 | -52,89 | 17,18 | 55,01 | -13,89 | 157,88 | 139,95 | 101,20 | 147,87 |
| 14 | 134,48 | 164,17 | 40,20 | 0,97 | -153,74 | -50,37 | 17,65 | 56,55 | -11,08 | 160,39 | 142,47 | 102,74 | 149,40 |
| 15 | 140,21 | 169,90 | 41,89 | 0,93 | -153,78 | -47,95 | 18,16 | 57,98 | -8,25 | 162,82 | 144,89 | 104,17 | 150,83 |
| 16 | 145,94 | 175,63 | 43,76 | 0,79 | -153,92 | -45,63 | 18,69 | 59,31 | -5,39 | 165,14 | 147,21 | 105,50 | 152,16 |
| 17 | 151,67 | 181,36 | 45,81 | 0,52 | -154,18 | -43,41 | 19,24 | 60,54 | -2,46 | 167,36 | 149,43 | 106,73 | 153,39 |

| &-lABsinφAB-lBEsinφBE⋅φ2'+lGEsinφ5⋅φ5'+&+lHGsinφ6⋅φ6'=0&&lABcosφAB+lBEcosφBE⋅φ2'-lGEcosφ5⋅φ5'-&-lHGcosφ6⋅φ6'=0&&-lHGsinφ6⋅φ6'-lGFsinφGF⋅φ5'+lDFsinφ4⋅φ4'+&+lCDsinφCD⋅φ3'=0&&lHGcosφ6⋅φ6'+lGFcosφGF⋅φ5'-lDFcosφ4⋅φ4'-&-lCDcosφCD⋅φ3'=0&&-lHIsinφHI⋅φ6'+lKIsinφ7⋅φ7'+lCKsinφCK⋅φ3'=0&&lHIcosφHI⋅φ6'-lKIcosφ7⋅φ7'-lCKcosφCK⋅φ3'=0 | (3.99) |
| --- | --- |

Система уравнений (3.99) линейна по отношению к аналогам угловых скоростей звеньев по обобщенной координате φ1. Эта система уравнений представляется в виде матрицы:

,   					(3.100)

где

A=&YB-YE    YE-YG      YG-YH        0               0                    0&XE-XB   XG-XE    XH-XG      0                0                    0&0                YG-YF      YH-YG       YF-YD    YD-YC         0&0                XF-XG    XG-XH      XD-XF   XC-XD       0&0                0                  YH-YI       0                 YK-YC        YI-YK&0                0                  XI-XH      0                 XC-XK      XK-XI, (3.101)

u=&φ2'&φ5'&φ6'&φ4'&φ3'&φ7',      B=&YB-YA&XA-XB&0&0&0&0.				(3.102)

Вектор аналогов угловых скоростей звеньев по обобщенной координате φ1 определяется выражением:

u=A-1⋅B						(3.103)

при, что соответствует не особым положениям двухподвижного параллельного манипулятора класса V с двумя рабочими органами.

Значение промышленных скоростей звеньев реализации одноподвижного интерпретационного манипулятора V класса приведено в таблице 2.

Продифференцируем их координаты по обобщенной координате φ1, чтобы найти эквиваленты линейных скоростей шарниров и рабочих точек P1 и P2 исследуемого одноподвижного параллельного манипулятора V класса с двумя рабочими органами.

&UBX&UBY=∂∂φ1&XB&YB=&-sinφ1   -cosφ1&cosφ1      -sinφ1⋅&xB1&yB1,	                 (3.104)

&UEX&UEY=∂∂φ1&XE&YE=&UBX&UBY+&-sinφ2   -cosφ2&cosφ2      -sinφ2⋅&xE2&yE2⋅φ2',      (3.105)

&UGX&UGY=∂∂φ1&XG&YG=lHG&-sinφ6&cosφ6⋅φ6',   			 (3.106)

&UFX&UFY=∂∂φ1&XF&YF=&UGX&UGY+&-sinφ5  -cosφ5&cosφ5     -sinφ5⋅&xF5&yF5⋅φ5',  	(3.107)

&UDX&UDY=∂∂φ1&XD&YD=lCD&-sinφCD&cosφCD⋅φ3',   			 (3.108)

&UIX&UIY=∂∂φ1&XI&YI=&-sinφ6   -cosφ6&cosφ6      -sinφ6⋅&xI6&yI6⋅φ6', 	(3.109)

&UKX&UKY=∂∂φ1&XK&YK=&-sinφ3    -cosφ3&cosφ3       -sinφ3⋅&xK3&yK3⋅φ3',                    (3.110)

&UP1X&UP1Y=∂∂φ1&XP1&YP1=&UBX&UBY+lAB&-sinφ2&cosφ2⋅φ2',                            (3.111)

&UP2X&UP2Y=∂∂φ1&XP2&YP2=&UDX&UDY+&-sinφ4     -cosφ4&cosφ4         -sinφ4⋅&xP24&yP24⋅φ4'.   (3.112)

Рабочие точки P1 и P2 исследуемого одноподвижного ПМ класса V с двумя исполнительными органами, а также значения проекций векторов аналогов линейных скоростей шарниров приведены в таблице 3.

Продифференцируем систему уравнений (3.98) по обобщенной координате для определения аналогов угловых ускорений звеньев рассматриваемого одноподвижного ПМ класса V с двумя рабочими органами:

Таблица 2

| i | 1° | 2' | 5' | 6' | 4' | 3' | 7' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60,0 | -0,196470 | 0,019939 | 0,437566 | 0,303803 | 0,319143 | -0,00386 |
| 2 | 65,73 | -0,148260 | 0,024425 | 0,463692 | 0,326557 | 0,336252 | 0 |
| 3 | 71,46 | -0,104080 | 0,028690 | 0,483395 | 0,345870 | 0,348078 | 0,004434 |
| 4 | 77,19 | -0,062590 | 0,032729 | 0,497661 | 0,362193 | 0,355410 | 0,009417 |
| 5 | 82,91 | -0,022980 | 0,035975 | 0,507284 | 0,376089 | 0,358660 | 0,015488 |
| 6 | 88,64 | 0,015511 | 0,038735 | 0,512757 | 0,387876 | 0,358306 | 0,021424 |
| 7 | 94,37 | 0,053487 | 0,040602 | 0,514519 | 0,397922 | 0,354677 | 0,028040 |
| 8 | 100,1 | 0,090967 | 0,041336 | 0,513025 | 0,406500 | 0,348177 | 0,034979 |
| 9 | 105,83 | 0,128224 | 0,040711 | 0,508607 | 0,413882 | 0,339033 | 0,041597 |
| 10 | 111,56 | 0,165475 | 0,038772 | 0,501411 | 0,420454 | 0,327565 | 0,048707 |
| 11 | 117,29 | 0,202640 | 0,035027 | 0,491824 | 0,426412 | 0,314117 | 0,055408 |
| 12 | 123,02 | 0,239425 | 0,029783 | 0,479955 | 0,432156 | 0,299004 | 0,062191 |
| 13 | 128,75 | 0,275756 | 0,022384 | 0,466236 | 0,437982 | 0,282651 | 0,068274 |
| 14 | 134,48 | 0,311188 | 0,012697 | 0,450837 | 0,444395 | 0,265392 | 0,073918 |
| 15 | 140,21 | 0,345633 | 0,000662 | 0,434129 | 0,452006 | 0,247588 | 0,079144 |
| 16 | 145,94 | 0,378385 | -0,014110 | 0,416279 | 0,461631 | 0,229593 | 0,083509 |
| 17 | 151,67 | 0,408988 | -0,032650 | 0,397689 | 0,474613 | 0,211807 | 0,087085 |

Таблица 3

| i | 1°0 | UBX, мм | UBY, мм | UEX, мм | UEY, мм | UFX, мм | UFY, мм | UGX, мм | UGY, мм | UIX, мм | UIY, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60,0 | -121,00 | 0,66 | -101,05 | -26,29 | -100,97 | -26,25 | -99,59 | -26,38 | -37,63 | -24,22 |
| 2 | 65,73 | -120,46 | -11,42 | -105,81 | -32,02 | -105,72 | -28,30 | -104,02 | -32,12 | -38,69 | -27,18 |
| 3 | 71,46 | -118,72 | -23,39 | -108,66 | -37,94 | -108,56 | -33,56 | -106,55 | -38,06 | -38,95 | -29,98 |
| 4 | 77,19 | -115,79 | -35,13 | -109,84 | -43,90 | -109,75 | -38,90 | -107,44 | -44,02 | -38,52 | -32,56 |
| 5 | 82,91 | -111,71 | -46,51 | -109,55 | -49,72 | -109,46 | -44,19 | -106,90 | -49,85 | -37,51 | -34,90 |
| 6 | 88,64 | -106,51 | -57,43 | -107,96 | -55,26 | -107,89 | -49,31 | -105,11 | -55,39 | -36,03 | -36,95 |
| 7 | 94,37 | -100,24 | -67,78 | -105,24 | -60,39 | -105,18 | -54,16 | -102,24 | -60,52 | -34,16 | -38,68 |
| 8 | 100,1 | -92,97 | -77,45 | -101,52 | -64,99 | -101,49 | -58,65 | -98,47 | -65,10 | -31,99 | -40,07 |
| 9 | 105,83 | -84,78 | -86,34 | -96,96 | -68,96 | -96,96 | -62,71 | -93,96 | -69,06 | -29,60 | -41,11 |
| 10 | 111,56 | -75,73 | -94,37 | -91,70 | -72,24 | -91,73 | -66,30 | -88,85 | -72,32 | -27,05 | -41,77 |
| 11 | 117,29 | -65,93 | -101,46 | -85,89 | -74,77 | -85,93 | -69,40 | -83,31 | -74,84 | -24,42 | -42,07 |
| 12 | 123,02 | -55,48 | -107,54 | -79,65 | -76,54 | -79,70 | -72,00 | -77,46 | -76,59 | -21,77 | -42,01 |
| 13 | 128,75 | -44,46 | -112,54 | -73,10 | -77,55 | -73,15 | -74,15 | -71,46 | -77,58 | -19,16 | -41,62 |
| 14 | 134,48 | -33,01 | -116,42 | -66,36 | -77,83 | -66,39 | -75,88 | -65,43 | -77,84 | -16,63 | -40,92 |
| 15 | 140,21 | -21,22 | -119,13 | -59,53 | -77,42 | -59,53 | -77,30 | -59,48 | -77,42 | -14,23 | -39,95 |
| 16 | 145,94 | -9,22 | -120,65 | -52,67 | -76,39 | -52,64 | -78,53 | -53,70 | -76,37 | -11,98 | -38,74 |
| 17 | 151,67 | 2,87 | -120,97 | -45,82 | -74,85 | -45,75 | -79,77 | -48,18 | -74,80 | -9,91 | -37,36 |

Продолжение таблицы 3

| i | 1°0 | UKX, мм | UKY, мм | UDX, мм | UDY, мм | UP1X, мм | UP1Y, мм | UP2X, мм | UP2Y, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60,0 | -37,50 | -24,71 | -60,50 | 14,28 | -95,69 | -1,46 | -144,14 | 63,91 |
| 2 | 65,73 | -38,69 | -27,19 | -64,13 | 13,12 | -101,41 | -13,38 | -154,89 | 62,68 |
| 3 | 71,46 | -39,10 | -29,40 | -66,73 | 11,43 | -105,41 | -24,94 | -163,66 | 59,61 |
| 4 | 77,19 | -38,84 | -31,31 | -68,42 | 9,36 | -107,83 | -36,12 | -170,62 | 55,06 |
| 5 | 82,91 | -38,04 | -32,90 | -69,25 | 7,04 | -108,80 | -46,89 | -175,92 | 49,37 |
| 6 | 88,64 | -36,77 | -34,14 | -69,30 | 4,59 | -108,47 | -57,17 | -179,67 | 42,84 |
| 7 | 94,37 | -35,14 | -35,02 | -68,63 | 2,11 | -106,94 | -66,92 | -181,99 | 35,73 |
| 8 | 100,1 | -33,23 | -35,52 | -67,32 | -0,29 | -104,34 | -76,08 | -183,01 | 28,27 |
| 9 | 105,83 | -31,10 | -35,65 | -65,43 | -2,55 | -100,76 | -84,58 | -182,84 | 20,65 |
| 10 | 111,56 | -28,84 | -35,40 | -63,03 | -4,60 | -96,32 | -92,39 | -181,64 | 13,05 |
| 11 | 117,29 | -26,50 | -34,80 | -60,21 | -6,38 | -91,10 | -99,47 | -179,55 | 5,57 |
| 12 | 123,02 | -24,16 | -33,88 | -57,05 | -7,87 | -85,20 | -105,79 | -176,74 | -1,68 |
| 13 | 128,75 | -21,85 | -32,68 | -53,65 | -9,05 | -78,69 | -111,34 | -173,39 | -8,66 |
| 14 | 134,48 | -19,62 | -31,24 | -50,09 | -9,92 | -71,64 | -116,10 | -169,69 | -15,35 |
| 15 | 140,21 | -17,52 | -29,62 | -46,45 | -10,50 | -64,11 | -120,07 | -165,87 | -21,79 |
| 16 | 145,94 | -15,55 | -27,86 | -42,81 | -10,81 | -56,13 | -123,25 | -162,16 | -28,07 |
| 17 | 151,67 | -13,74 | -26,03 | -39,25 | -10,89 | -47,72 | -125,62 | -158,90 | -34,35 |

| &-lABcosφAB-lBEcosφBE⋅φ2'2-lBEsinφBE⋅φ2″+&+lGEcosφ5⋅φ5'2+lGEsinφ5⋅φ5″+lHGcosφ6⋅φ6'2+&+lHGsinφ6⋅φ6″=0&&-lABsinφAB-lBEsinφBE⋅φ2'2+lBEcosφBE⋅φ2″+&+lGEsinφ5⋅φ5'2-lGEcosφ5⋅φ5″+lHGsinφ6⋅φ6'2-&-lHGcosφ6⋅φ6″=0&&-lHGcosφ6⋅φ6'2-lHGsinφ6⋅φ6″-lGFcosφGF⋅φ5'2-&-lGFsinφGF⋅φ5″++lDFcosφ4⋅φ4'2+lDFsinφ4⋅φ4″+&+lCDcosφCD⋅φ3'2+lCDsinφCD⋅φ3″=0&&-lHGsinφ6⋅φ6'2+lHGcosφ6⋅φ″-lGFsinφGF⋅φ5'2+&+lGFcosφGF⋅φ5″+lDFsinφ4⋅φ4'2-lDFcosφ4⋅φ4″+&+lCDsinφCD⋅φ3'2-lCDsinφCD⋅φ3″=0&&-lHIcosφHI⋅φ6'2-lHIsinφHI⋅φ6″+lKIcosφ7⋅φ7'2+&+lKIsinφ7⋅φ7″+lCKcosφCK⋅φ3'2+lCKsinφCK⋅φ3″=0&&-lHIsinφHI⋅φ6'2+lHIcosφHI⋅φ6″+lKIsinφ7⋅φ7'2-&-lKIcosφ7⋅φ7″+lCKsinφCK⋅φ3'2-lCKcosφCK⋅φ3″=0 | . (3.113) |
| --- | --- |

Представим систему уравнений (3.113) в матричной форме:

A⋅w=C,						(3.114)

где

w=&φ2″&φ5″&φ6″&φ4″&φ3″&φ7″,

C=&XB-XA+XE-XBφ2'2+XG-XEφ5'2+&+XH-XGφ6'2&YB-YA+YE-YBφ2'2+YG-YEφ5'2+YH-YGφ6'2&XG-XHφ6'2+XF-XGφ5'2+XD-XFφ4'2+&+XC-XDφ3'2&YG-YHφ6'2+YF-YGφ5'2+YD-YFφ4'2+&+YC-YDφ3'2&XI-XHφ6'2+XK-XIφ7'2+XC-XKφ3'2&YI-YHφ6'2+YK-YIφ7'2+YC-YKφ3'2.       (3.115)

Следующее выражение дает вектор аналогов угловых ускорений звеньев по обобщенной координате φ1:

w=A-1⋅C						(3.116)

Значения аналогов угловых ускорений звеньев исследуемого одноподвижного параллельного манипулятора V класса с двумя рабочими органами приведены в таблице 4.

Дифференцируя их проекции векторов аналогов линейных скоростей (3.104) и (3.112) по обобщенной координате φ1, шарниров и рабочих точек P1 и P2 рассматриваемого одноподвижного параллельного манипулятора V класса с двумя рабочими органами линейные ускорения проецируются по обобщенной координате φ1 следующим образом:

&WBX&WBY=∂∂φ1&UBX&UBY=&-cosφ1             sinφ1&-sinφ5       -cosφ1⋅&xB1&yB1,  	(3.117)

&WEX&WEY=∂∂φ1&UEX&UEY=&WBX&WBY+&-cosφ2        sinφ2&-sinφ2    -cosϕ2⋅&xE2&yE2⋅φ2'+
+&-sinφ2   -cosφ2&cosφ2       -sinφ2⋅&xE2&yE2⋅φ2″,  (3.118)

&WGX&WGY=∂∂φ1&UGX&UGY=lHG&-cosφ6&-sinφ6⋅φ6'2+lHG&-sinφ6&cosφ6⋅φ6″,         (3.119)

&WFX&WFY=∂∂φ1&UFX&UFY=&WGX&WGY+&-cosφ5      sinφ5&-sinφ5  -cosφ5⋅&xF5&yF5⋅φ5'2+

+&-sinφ5  -cosφ5&cosφ5      -sinφ5⋅&xF5&yF5⋅φ5″, (3.120)

&WDX&WDY=∂∂φ1&UDX&UDY=lCD&-cosφCD&-sinφCD⋅φ3'2+lCD&-sinφCD&cosφCD⋅φ3″,              (3.121)

Таблица 4

| i | 1 | φ2″ | φ5″ | φ6″ | φ4″ | φ3″ | φ7″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60,0 | 0,477834 | 0,046928 | 0,282373 | 0,253385 | 0,192331 | 0,036420 |
| 2 | 65,73 | 0,438995 | 0,046363 | 0,217175 | 0,216113 | 0,138251 | 0,044741 |
| 3 | 71,46 | 0,411626 | 0,043701 | 0,162214 | 0,184175 | 0,091190 | 0,051654 |
| 4 | 77,19 | 0,393256 | 0,038868 | 0,115175 | 0,156422 | 0,049597 | 0,057050 |
| 5 | 82,91 | 0,381531 | 0,032165 | 0,074265 | 0,132227 | 0,012351 | 0,061925 |
| 6 | 88,64 | 0,374914 | 0,023510 | 0,038148 | 0,111156 | -0,021170 | 0,065166 |
| 7 | 94,37 | 0,371817 | 0,013048 | 0,005926 | 0,093076 | -0,051490 | 0,067490 |
| 8 | 100,1 | 0,370756 | 0,001040 | -0,023020 | 0,077794 | -0,078640 | 0,068904 |
| 9 | 105,83 | 0,370790 | -0,012700 | -0,048990 | 0,065378 | -0,102760 | 0,069543 |
| 10 | 111,56 | 0,370539 | -0,027750 | -0,072430 | 0,055885 | -0,123700 | 0,068455 |
| 11 | 117,29 | 0,369461 | -0,044370 | -0,093250 | 0,049395 | -0,141280 | 0,066514 |
| 12 | 123,02 | 0,366657 | -0,062310 | -0,111710 | 0,046347 | -0,155410 | 0,063124 |
| 13 | 128,75 | 0,361163 | -0,081810 | -0,127500 | 0,047124 | -0,165830 | 0,058271 |
| 14 | 134,48 | 0,352617 | -0,103090 | -0,140670 | 0,052790 | -0,172590 | 0,052296 |
| 15 | 140,21 | 0,339809 | -0,127140 | -0,151050 | 0,065009 | -0,175770 | 0,045368 |
| 16 | 145,94 | 0,322057 | -0,155850 | -0,158660 | 0,086825 | -0,175500 | 0,037396 |
| 17 | 151,67 | 0,297635 | -0,192880 | -0,163360 | 0,124265 | -0,172040 | 0,029212 |

&WIX&WIY=∂∂φ1&UIX&UIY=&-cosφ6     sinφ6&-sinφ6    -cosφ6⋅&xI6&yI6⋅φ6'2+

+&-sinφ6  -cosφ6&cosφ6      -sinφ6⋅&xI6&yI6⋅φ6″,   	 (3.122)

&WKX&WKY=∂∂φ1&UKX&UKY=&-cosφ3         sinφ3&-sinφ3    -cosφ3⋅&xK3&yK3⋅φ3'2+
+&-sinφ3   -cosφ3&cosφ3       -sinφ3⋅&xK3&yK3⋅φ3″,              (3.123)

&WP1X&WP1Y=∂∂φ1&UP1X&UP1Y=&WBX&WBY+lAB&-cosφ2&-sinφ2⋅φ2'2+

+lAB&-sinφ2&cosφ2⋅φ2″,                      (3.124)

&WP2X&WP2Y=∂∂φ1&UP2X&UP2Y=&WDX&WDY+&-cosφ4       sinϕ4&-sinφ4   -cosϕ4⋅&xP24&yP24φ4'2+

+&-sinφ4  -cosφ4&cosφ4      -sinφ4⋅&xP24&yP24φ4″.  (3.125)

Значения проекций векторов аналогов линейных ускорений шарнирных звеньев и рабочих точек P1 и P2 рассматриваемого параллельного манипулятора V класса с двумя рабочими органами имеющего одну степень подвижности приведены в таблице 5.

Таблица 5

| i | 1 | WBX, мм | WBY, мм | WEX, мм | WEY, мм | WFX, мм | WFY, мм | WGX, мм | WGY, мм | WIX, мм | WIY, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60,0 | -0,66 | -121,00 | -54,25 | -59,38 | -54,12 | -52,20 | -50,81 | -59,56 | -13,04 | -31,41 |
| 2 | 65,73 | 11,42 | -120,46 | -34,89 | -61,64 | -34,81 | -54,54 | -31,49 | -61,80 | -4,75 | -29,75 |
| 3 | 71,46 | 23,39 | -118,72 | -17,86 | -62,18 | -17,84 | -55,50 | -14,65 | -62,30 | 2,27 | -27,71 |
| 4 | 77,19 | 35,13 | -115,79 | -2,79 | -61,06 | -2,84 | -55,11 | 0,07 | -61,14 | 8,20 | -25,26 |
| 5 | 82,91 | 46,51 | -111,71 | 10,57 | -58,39 | 10,44 | -53,47 | 12,93 | -58,41 | 13,16 | -22,41 |
| 6 | 88,64 | 57,43 | -106,51 | 22,35 | -54,32 | 22,16 | -50,73 | 24,08 | -54,29 | 17,21 | -19,22 |
| 7 | 94,37 | 67,78 | -100,24 | 32,63 | -49,05 | 32,40 | -47,05 | 33,60 | -48,97 | 20,43 | -15,75 |
| 8 | 100,1 | 77,45 | -92,97 | 41,47 | -42,79 | 41,21 | -42,64 | 41,55 | -42,66 | 22,87 | -12,08 |
| 9 | 105,83 | 86,34 | -84,78 | 48,88 | -35,75 | 48,63 | -37,70 | 47,95 | -35,60 | 24,58 | -8,30 |
| 10 | 111,56 | 94,37 | -75,73 | 54,91 | -28,19 | 54,69 | -32,47 | 52,86 | -28,02 | 25,59 | -4,51 |
| 11 | 117,29 | 101,46 | -65,93 | 59,58 | -20,36 | 59,44 | -27,16 | 56,31 | -20,18 | 25,97 | -0,81 |
| 12 | 123,02 | 107,54 | -55,48 | 62,97 | -12,50 | 62,94 | -22,04 | 58,39 | -12,33 | 25,78 | 2,71 |
| 13 | 128,75 | 112,54 | -44,46 | 65,18 | -4,85 | 65,28 | -17,34 | 59,18 | -4,70 | 25,08 | 5,97 |
| 14 | 134,48 | 116,42 | -33,01 | 66,35 | 2,35 | 66,58 | -13,35 | 58,81 | 2,50 | 23,97 | 8,90 |
| 15 | 140,21 | 119,13 | -21,22 | 66,70 | 8,90 | 67,02 | -10,40 | 57,42 | 9,07 | 22,52 | 11,42 |
| 16 | 145,94 | 120,65 | -9,22 | 66,50 | 14,63 | 66,85 | -8,93 | 55,17 | 14,85 | 20,82 | 13,51 |
| 17 | 151,67 | 120,97 | 2,87 | 66,18 | 19,34 | 66,42 | -9,70 | 52,23 | 19,70 | 18,95 | 15,13 |

Продолжение таблицы 5

| i | 1° | WKX, мм | WKY, мм | WDX, мм | WDY, мм | WP1X, мм | WP1Y, мм | WP2X, мм | WP2Y, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60,0 | -14,27 | -26,68 | -40,41 | -10,98 | -62,53 | -120,69 | -116,93 | -8,43 |
| 2 | 65,73 | -6,26 | -23,96 | -30,06 | -16,45 | -45,21 | -117,41 | -96,80 | -27,47 |
| 3 | 71,46 | 0,52 | -21,02 | -20,66 | -20,50 | -29,41 | -113,93 | -78,40 | -42,76 |
| 4 | 77,19 | 6,25 | -17,83 | -12,02 | -23,23 | -14,98 | -110,00 | -61,30 | -54,68 |
| 5 | 82,91 | 11,01 | -14,40 | -4,03 | -24,76 | -1,80 | -105,50 | -45,31 | -63,57 |
| 6 | 88,64 | 14,90 | -10,75 | 3,33 | -25,20 | 10,20 | -100,38 | -30,38 | -69,77 |
| 7 | 94,37 | 17,97 | -6,95 | 10,07 | -24,69 | 21,08 | -94,65 | -16,55 | -73,60 |
| 8 | 100,1 | 20,27 | -3,11 | 16,12 | -23,35 | 30,90 | -88,35 | -3,92 | -75,37 |
| 9 | 105,83 | 21,85 | 0,69 | 21,45 | -21,33 | 39,71 | -81,58 | 7,39 | -75,43 |
| 10 | 111,56 | 22,77 | 4,34 | 25,99 | -18,80 | 47,59 | -74,42 | 17,25 | -74,13 |
| 11 | 117,29 | 23,08 | 7,72 | 29,69 | -15,90 | 54,58 | -66,98 | 25,55 | -71,80 |
| 12 | 123,02 | 22,86 | 10,74 | 32,53 | -12,82 | 60,80 | -59,35 | 32,16 | -68,82 |
| 13 | 128,75 | 22,19 | 13,31 | 34,48 | -9,70 | 66,32 | -51,61 | 36,97 | -65,56 |
| 14 | 134,48 | 21,16 | 15,38 | 35,58 | -6,69 | 71,27 | -43,82 | 39,82 | -62,39 |
| 15 | 140,21 | 19,84 | 16,92 | 35,88 | -3,91 | 75,77 | -36,00 | 40,48 | -59,77 |
| 16 | 145,94 | 18,34 | 17,91 | 35,45 | -1,44 | 80,00 | -28,11 | 38,50 | -58,24 |
| 17 | 151,67 | 16,71 | 18,38 | 34,38 | 0,64 | 84,20 | -20,08 | 32,94 | -58,66 |

4 АНАЛИЗ КИНЕТОСТАТИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ

4.1 Уравнения равновесия звеньев исполнительных механизмов манипуляторов параллельной структуры с двумя рабочими органами

Расчёт сил инерции и моментов инерции, действующих на ведущие звенья плоских приводных механизмов параллельных манипуляторов, оснащённых несколькими рабочими органами, возможен на основе проведения их динамического анализа. Плоская система сил создается силами инерции звеньев, создающих плоское движение. До центра масс Si  звена можно добраться, перенеся туда плоскую систему инерционных сил i-го звена. В этом случае мы можем определить первичный вектор и первичный момент сил инерции, которые вместе составляют Fui вектор.

Fui=&FuiX&FuiY&Mui; -Mi⋅aSi=-&mi⋅aSiX&mi⋅aSiY&ISi⋅εi,			(4.1)

aSi=&aSiX&aSiY&εi=j=n-m+1nqj2⋅&WSijX&WSijY&φij'+qj&USijX&USijY&φij',			(4.2)

где qj и qj – скорость и ускорение j-го ведущего звена.

Все внешние силы и моменты, действующие на i-е звено плоских приводов манипулятивных роботов с параллельной структурой, а также главный вектор Fi и главный момент Mi сил инерции будут сведены к главному вектору и главному моменту , что составит быть применен к центру масс звена Si, как определено выражениями:

&FiX=i=1nFiX&FiY=i=1nFiY&Mi=i=1nMi'+FiXYSi-YTi+FiYXTi-XSi,		(4.3)

Для кинетостатического анализа плоских приводов манипулятивных роботов параллельной структуры со многими рабочими органами необходимо составить уравнения равновесия их звеньев. Поскольку исследуемые приводы роботов-манипуляторов параллельной структуры со многими рабочими органами состоят из бинарных звеньев и треугольных базовых звеньев с вращательными кинематическими парами, составим уравнения равновесия для этих звеньев по методике приведенной работе [74].

4.2. Уравнения равновесия треугольного бинарного звена с вращательными кинематическими парами

Шарниры A, B и центр масс Si расположены в координатах XA,YA,XB,YB и XSi,YSiбинарного звена AB с вращательными кинематическими парами, связанными со звеньями (i-1) и (i+1) в абсолютной системе координат OXY, где применяются главный вектор Pi и главный момент Mi.

В

А

Y

X

О

i-1

i+1

Силы реакции Ri-1,i и Ri+1,i возникают из звеньев (i-1) и (i+1) под действием главного вектора Pi и главного момента Mi во вращающихся кинематических парах А и В этого бинарного звена i. Уравнения равновесия исследуемого бинарного звена АВ составим, учтя суммы проекций сил Ri-1,i , Pi и Ri+1,i на оси OX и OY в абсолютную систему координат OXY и их моментов относительно точки А (рисунок 11):

Рисунок 11 – Бинарное звено АВ с вращательными кинематическими парами

&Ri-1,iX+PiX+Ri+1,1X=0&Ri-1,iY+PiY+Ri+1,1Y=0&PiXYA-YSi+PiYXSi-XA+Mi+&+Ri+1,iXYA-YB+Ri+1,iYXB-XA=0.			(4.4)

которые представлены в матричной форме:

&Ri,i-1X&Ri,i-1Y&0=100010YA-YSiXSi-XA1⋅PiXPiYMi+
+100010YA-YBXB-XA1⋅Ri+1,iXRi+1,iY0		(4.5)

Ri,i-1=Hi⋅Qi+Li+1,i⋅Ri+1,i,				(4.6)

где:

Ri,i-1=Ri,i+1XRi,i+1Y0, Qi=&PiX&PiY&Mi, Ri+1,i=Ri+1,iXRi+1,iY0,

Hi=100010YA-YSiXSi-XA1,Li+1,i=100010YA-YBXB-XA1.

4.3 Уравнения равновесия треугольного звена с вращательными кинематическими парами

Координаты XA,YA,XB,YB и XSi,YSi шарниров A, B, C и центр масс Si заданы в абсолютной системе координат OXY, где приложены главный вектор Pi и главный момент Mi, и треугольное базовое звено ABC с вращательными кинематическими парами, соединенными со звеньями. (i-1) и (i+1) (рис. 13).

В трех вращательных кинематических парах А, В и С рассматриваемого базового звена i под действием главного вектора Pi и главного момента Mi возникают силы реакции Ri-1,i, Pi, Ri+1,i и Ri+2,i. Спроецируем силы Ri-1, Ri+1 и Ri+2 на оси OX и OY в абсолютной системе координат OXY и рассмотрим их моменты относительно точки A. Тогда уравнения равновесия для этого основного звена будут иметь вид:

&Ri-1,iX+PiX+Ri+1,1X+Ri+2,1X=0&Ri-1,iY+PiY+Ri+1,1Y+Ri+2,1Y=0&PiXYA-YSi+PiYXSi-XA+Mi+Ri+1,iXYA-YB+&+Ri+1,iYXB-XA+Ri+2,iXYA-YC+Ri+2,iYXC-XA=0,	(4.7)

которые представлены в матричной форме:

&Ri,i-1X&Ri,i-1Y&0=100010YA-YSiXSi-XA1⋅PiXPiYMi+
+100010YA-YBXB-XA1⋅Ri+1,iXRi+1,iY0+
+100010YA-YCXC-XA1⋅Ri+2,iXRi+2,iY0+			(4.8)

i

Y

X

О

В

А

С

i-1

i+2

i+1

Рисунок 13 - Треугольное базовое звено с вращательными кинематическими парами

Ri,i-1=Hi⋅Qi+Li+1,i⋅Ri+1,i+Li+2,i⋅Ri+2,i.		(4.9)

4.4. Анализ кинетостатический параллельного манипулятора V класса с двумя рабочими органами имеющего одну степень подвижности

Все внешние силы и моменты, действующие на звенья одноподвижного параллельного манипулятора V класса с двумя рабочими органами (см. рисунок 8), а также соответствующие силы инерции и инерционные моменты, приводятся к центрам масс звеньев Sii=1,2,...,7 в виде главных векторов Pi и главных моментов Mi. Целью анализа является определение реакций в кинематических парах, возникающих под воздействием этих главных векторов и моментов.

Исследуемая структура манипулятора описывается следующей структурной формулой:

I7→V1,2,3,4,5,6.				(4.10)

Анализ следует начинать с кинетостатического расчёта группы звеньев V класса третьего порядка, а затем переходить к анализу ведущего звена 7. Таблицы 6–10 содержат сведения о координатах и ускорениях центров масс, а также проекциях главных сил и значениях моментов, действующих на все подвижные звенья данного манипулятора. Уравнения, определяющие равнодействующие силы, записываются следующим образом:

&R21=H2⋅Q2+L32⋅R32+L42⋅R42&&R30=H3⋅Q3+L23⋅R23+L63⋅R63&&R50=H5⋅Q5+L45⋅R45+L65⋅R65&&R17=H1⋅Q1+L21⋅R21&&R42=H4⋅Q4+L54⋅R54&&R63=H6⋅Q6+L56⋅R56			(4.11)

Таблица 6

| i | R50x, н | R50y, н | M5дв, н·мм | R60x, н | R60y, н | M6дв, н·мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.337083601 | -71.60894832 | 0.397150249 | 3.337083601 | -71.60894832 | 0.397150249 |
| 2 | 11.29494746 | -66.78381144 | 1.403462451 | 11.29494746 | -66.78381144 | 1.403462451 |
| 3 | 19.76619638 | -61.71839356 | 2.560043554 | 19.76619638 | -61.71839356 | 2.560043554 |
| 4 | 28.68416912 | -56.3627026 | 3.833271236 | 28.68416912 | -56.3627026 | 3.833271236 |
| 5 | 38.01442652 | -50.62021612 | 5.19345942 | 38.01442652 | -50.62021612 | 5.19345942 |
| 6 | 47.70227669 | -44.39594271 | 6.608803239 | 47.70227669 | -44.39594271 | 6.608803239 |
| 7 | 57.70566263 | -37.57794193 | 8.050973675 | 57.70566263 | -37.57794193 | 8.050973675 |
| 8 | 67.97634991 | -30.04055107 | 9.494228797 | 67.97634991 | -30.04055107 | 9.494228797 |
| 9 | 78.46944995 | -21.64448579 | 10.91700226 | 78.46944995 | -21.64448579 | 10.91700226 |
| 10 | 89.10035655 | -12.21972502 | 12.29842256 | 89.10035655 | -12.21972502 | 12.29842256 |
| 11 | 99.82764123 | -1.608043185 | 13.62654985 | 99.82764123 | -1.608043185 | 13.62654985 |
| 12 | 110.6544537 | 10.45809755 | 14.90405991 | 110.6544537 | 10.45809755 | 14.90405991 |
| 13 | 121.5353502 | 24.25613348 | 16.12896017 | 121.5353502 | 24.25613348 | 16.12896017 |
| 14 | 132.576361 | 40.18112727 | 17.32573095 | 132.576361 | 40.18112727 | 17.32573095 |
| 15 | 144.0331741 | 58.87883889 | 18.53470392 | 144.0331741 | 58.87883889 | 18.53470392 |
| 16 | 156.4099537 | 81.37083748 | 19.831536 | 156.4099537 | 81.37083748 | 19.831536 |
| 17 | 170.9121251 | 109.6084708 | 21.36347686 | 170.9121251 | 109.6084708 | 21.36347686 |

Таблица 7

| i | xS1, мм | yS1, мм | xS2, мм | yS2, мм | xS3, мм | yS3, мм | xS4, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230.7533 | 323.0833 | 315.2367 | 284.9833 | 288.7433 | 114.0867 | 510.93 |
| 2 | 221.0 | 320.54 | 305.2767 | 281.8433 | 284.2533 | 112.1067 | 499.96 |
| 3 | 210.8133 | 317.21 | 294.95 | 278.0933 | 279.6267 | 109.8133 | 488.41 |
| 4 | 200.37 | 313.0933 | 284.4267 | 273.74 | 274.9467 | 107.2167 | 476.4367 |
| 5 | 189.8267 | 308.2233 | 273.8667 | 268.78 | 270.2867 | 104.3233 | 464.2033 |
| 6 | 179.3267 | 302.6267 | 263.4067 | 263.2467 | 265.7067 | 101.16 | 451.8333 |
| 7 | 168.98 | 296.3567 | 253.1667 | 257.1833 | 261.2567 | 97.75333 | 439.4667 |
| 8 | 158.9133 | 289.4667 | 243.2533 | 250.6333 | 256.9833 | 94.13333 | 427.2033 |
| 9 | 149.2133 | 282.0267 | 233.7533 | 243.6467 | 252.9233 | 90.32667 | 415.1567 |
| 10 | 139.96 | 274.1067 | 224.75 | 236.3067 | 249.1033 | 86.38333 | 403.4 |
| 11 | 131.2233 | 265.78 | 216.2933 | 228.67 | 245.5467 | 82.33333 | 392.0133 |
| 12 | 123.0567 | 257.1333 | 208.4367 | 220.8067 | 242.2667 | 78.22 | 381.0467 |
| 13 | 115.5067 | 248.2367 | 201.2033 | 212.7867 | 239.2667 | 74.07667 | 370.55 |
| 14 | 108.6067 | 239.1733 | 194.62 | 204.6833 | 236.5433 | 69.95 | 360.5467 |
| 15 | 102.3867 | 230.0033 | 188.69 | 196.53 | 234.0967 | 65.86 | 351.0533 |
| 16 | 96.86667 | 220.8033 | 183.4167 | 188.3967 | 231.91 | 61.84667 | 342.06 |
| 17 | 92.06333 | 211.6267 | 178.7933 | 180.3 | 229.9767 | 57.93 | 333.5533 |

Продолжение таблицы 7

| i | yS4, мм | xS5, мм | yS5, мм | xS6, мм | yS6, мм | xS7, мм | yS7, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 329.7533 | 468.1267 | 115.3167 | 337.06 | 111.52 | 134.33 | 148.5 |
| 2 | 330.4333 | 464.8767 | 114.82 | 333.43 | 108.865 | 128.29 | 148.23 |
| 3 | 330.7167 | 461.4967 | 114.1867 | 329.73 | 105.935 | 122.305 | 147.36 |
| 4 | 330.5533 | 458.0367 | 113.4167 | 326.03 | 102.75 | 116.435 | 145.895 |
| 5 | 329.8933 | 454.5567 | 112.5133 | 322.4 | 99.35 | 110.745 | 143.855 |
| 6 | 328.71 | 451.09 | 111.48 | 318.885 | 95.76 | 105.285 | 141.255 |
| 7 | 327.0 | 447.6833 | 110.3333 | 315.52 | 92.025 | 100.11 | 138.12 |
| 8 | 324.7667 | 444.3667 | 109.0867 | 312.34 | 88.185 | 95.275 | 134.485 |
| 9 | 322.03 | 441.1733 | 107.7633 | 309.375 | 84.27 | 90.83 | 130.39 |
| 10 | 318.8067 | 438.1267 | 106.3733 | 306.64 | 80.325 | 86.815 | 125.865 |
| 11 | 315.14 | 435.24 | 104.9433 | 304.145 | 76.38 | 83.27 | 120.965 |
| 12 | 311.0533 | 432.53 | 103.5 | 301.89 | 72.485 | 80.23 | 115.74 |
| 13 | 306.5933 | 430.0067 | 102.0567 | 299.88 | 68.66 | 77.73 | 110.23 |
| 14 | 301.7833 | 427.6667 | 100.6367 | 298.095 | 64.945 | 75.79 | 104.505 |
| 15 | 296.6467 | 425.52 | 99.25 | 296.535 | 61.355 | 74.435 | 98.61 |
| 16 | 291.2 | 423.5533 | 97.91667 | 295.18 | 57.915 | 73.675 | 92.61 |
| 17 | 285.43 | 421.7667 | 96.64333 | 294.02 | 54.63 | 73.515 | 86.565 |

Таблица 8

| i | aS1x, мм/с2 | aS1y, мм/с2 | aS2x, мм/с2 | aS2y, мм/с2 | aS3x, мм/с2 | aS3y, мм/с2 | aS4x, мм/с2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -39.1467 | -100.357 | -53.06 | -57.0467 | -21.2833 | -30.3233 | -70.4867 |
| 2 | -22.8933 | -99.8367 | -33.73 | -59.3267 | -12.08 | -30.5167 | -53.89 |
| 3 | -7.96 | -98.2767 | -16.7833 | -59.9933 | -4.12667 | -30.0033 | -38.9667 |
| 4 | 5.786667 | -95.6167 | -1.85333 | -59.1033 | 2.756667 | -28.8 | -25.3867 |
| 5 | 18.42667 | -91.8667 | 11.31333 | -56.7567 | 8.696667 | -26.94 | -12.9667 |
| 6 | 29.99333 | -87.07 | 22.86333 | -53.1133 | 13.76333 | -24.5033 | -1.63 |
| 7 | 40.49667 | -81.3133 | 32.87667 | -48.3567 | 18.01 | -21.5733 | 8.64 |
| 8 | 49.94 | -74.7033 | 41.41 | -42.6967 | 21.47333 | -18.2467 | 17.80333 |
| 9 | 58.31 | -67.37 | 48.48667 | -36.35 | 24.17667 | -14.6333 | 25.82333 |
| 10 | 65.62333 | -59.4467 | 54.15333 | -29.56 | 26.15 | -10.8433 | 32.64333 |
| 11 | 71.87333 | -51.09 | 58.44333 | -22.5667 | 27.42667 | -6.99667 | 38.22667 |
| 12 | 77.10333 | -42.4433 | 61.43333 | -15.6233 | 28.05667 | -3.20667 | 42.54333 |
| 13 | 81.34667 | -33.64 | 63.21333 | -8.96333 | 28.08667 | 0.423333 | 45.57667 |
| 14 | 84.68 | -24.8267 | 63.91333 | -2.83333 | 27.59333 | 3.8 | 47.32667 |
| 15 | 87.2 | -16.1067 | 63.71333 | 2.523333 | 26.64667 | 6.83 | 47.79333 |
| 16 | 89.05 | -7.56667 | 62.84 | 6.85 | 25.33 | 9.453333 | 46.93333 |
| 17 | 90.45 | 0.71 | 61.61 | 9.78 | 23.72667 | 11.61 | 44.58 |

Продолжение таблицы 8

| i | aS4y, мм/с2 | aS5x, мм/с2 | aS5y, мм/с2 | aS6x, мм/с2 | aS6y, мм/с2 | aS7x, мм/с2 | aS7y, мм/с2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -23.87 | -18.2267 | -12.5533 | -13.655 | -29.045 | -0.33 | -60.5 |
| 2 | -32.82 | -12.1067 | -13.47 | -5.505 | -26.855 | 5.71 | -60.23 |
| 3 | -39.5867 | -6.71333 | -13.84 | 1.395 | -24.365 | 11.695 | -59.36 |
| 4 | -44.34 | -1.92333 | -13.6867 | 7.225 | -21.545 | 17.565 | -57.895 |
| 5 | -47.2667 | 2.326667 | -13.0533 | 12.085 | -18.405 | 23.255 | -55.855 |
| 6 | -48.5667 | 6.076667 | -11.9833 | 16.055 | -14.985 | 28.715 | -53.255 |
| 7 | -48.4467 | 9.346667 | -10.5467 | 19.2 | -11.35 | 33.89 | -50.12 |
| 8 | -47.12 | 12.13 | -8.82 | 21.57 | -7.595 | 38.725 | -46.485 |
| 9 | -44.82 | 14.43333 | -6.88 | 23.215 | -3.805 | 43.17 | -42.39 |
| 10 | -41.8 | 16.25333 | -4.82 | 24.18 | -0.085 | 47.185 | -37.865 |
| 11 | -38.2867 | 17.59 | -2.72667 | 24.525 | 3.455 | 50.73 | -32.965 |
| 12 | -34.56 | 18.46333 | -0.69333 | 24.32 | 6.725 | 53.77 | -27.74 |
| 13 | -30.8667 | 18.89 | 1.203333 | 23.635 | 9.64 | 56.27 | -22.23 |
| 14 | -27.4767 | 18.91333 | 2.896667 | 22.565 | 12.14 | 58.21 | -16.505 |
| 15 | -24.6933 | 18.57333 | 4.336667 | 21.18 | 14.17 | 59.565 | -10.61 |
| 16 | -22.87 | 17.93 | 5.49 | 19.58 | 15.71 | 60.325 | -4.61 |
| 17 | -22.5733 | 17.03 | 6.34 | 17.83 | 16.755 | 60.485 | 1.435 |

Таблица 9

| i | F1x, н | F1y, н | F2x, н | F2y, н | F3x, н | F3y, н | F4x, н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.05872005 | -63.5494645 | 0.07959 | -14.61443 | 0.03192495 | -14.65451505 | 0.10573005 |
| 2 | 0.03433995 | -63.55024495 | 0.050595 | -14.61101 | 0.01812 | -14.65422495 | 0.080835 |
| 3 | 0.01194 | -63.55258495 | 0.02517495 | -14.6100101 | 0.006190005 | -14.65499505 | 0.05845005 |
| 4 | -0.008680001 | -63.55657495 | 0.002779995 | -14.6113451 | -0.004135001 | -14.6568 | 0.03808005 |
| 5 | -0.027640005 | -63.56219995 | -0.01697 | -14.614865 | -0.013045001 | -14.65959 | 0.01945005 |
| 6 | -0.044989995 | -63.569395 | -0.034295 | -14.6203301 | -0.020644995 | -14.66324505 | 0.002445 |
| 7 | -0.060745005 | -63.57803005 | -0.04931501 | -14.627465 | -0.027015 | -14.66764005 | -0.01296 |
| 8 | -0.07491 | -63.58794505 | -0.062115 | -14.635955 | -0.032209995 | -14.67262995 | -0.026705 |
| 9 | -0.087465 | -63.598945 | -0.07273001 | -14.645475 | -0.036265005 | -14.67805005 | -0.038735 |
| 10 | -0.098434995 | -63.61082995 | -0.08123 | -14.65566 | -0.039225 | -14.68373505 | -0.048965 |
| 11 | -0.107809995 | -63.623365 | -0.087665 | -14.66615 | -0.041140005 | -14.689505 | -0.05734001 |
| 12 | -0.115654995 | -63.63633505 | -0.09215 | -14.6765651 | -0.042085005 | -14.69519 | -0.063815 |
| 13 | -0.122020005 | -63.64954 | -0.09482 | -14.686555 | -0.042130005 | -14.700635 | -0.06836501 |
| 14 | -0.12702 | -63.66275995 | -0.09587 | -14.69575 | -0.041389995 | -14.7057 | -0.07099001 |
| 15 | -0.1308 | -63.67583995 | -0.09557 | -14.703785 | -0.039970005 | -14.710245 | -0.07169 |
| 16 | -0.133575 | -63.68865 | -0.09426 | -14.710275 | -0.037995 | -14.71418 | -0.0704 |
| 17 | -0.135675 | -63.701065 | -0.092415 | -14.71467 | -0.035590005 | -14.717415 | -0.06687 |

Таблица 10

| i | F4y, н | F5x, н | F5y, н | F6x, н | F6y, н | F7x, н | F7y, н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -63.664195 | 0.02734005 | -14.68117005 | 0.0068275 | -4.8854775 | 0.000165 | -4.86975 |
| 2 | -63.65077 | 0.01816005 | -14.679795 | 0.0027525 | -4.8865725 | -0.002855 | -4.869885 |
| 3 | -63.64061995 | 0.010069995 | -14.67924 | -0.0006975 | -4.8878175 | -0.0058475 | -4.87032 |
| 4 | -63.63349 | 0.002884995 | -14.67946995 | -0.0036125 | -4.8892275 | -0.0087825 | -4.8710525 |
| 5 | -63.62909995 | -0.003490001 | -14.68042005 | -0.0060425 | -4.8907975 | -0.0116275 | -4.8720725 |
| 6 | -63.62714995 | -0.009115001 | -14.68202505 | -0.0080275 | -4.8925075 | -0.0143575 | -4.8733725 |
| 7 | -63.62732995 | -0.014020001 | -14.68417995 | -0.0096 | -4.894325 | -0.016945 | -4.87494 |
| 8 | -63.62932 | -0.018195 | -14.68677 | -0.010785 | -4.8962025 | -0.0193625 | -4.8767575 |
| 9 | -63.63277 | -0.021649995 | -14.68968 | -0.0116075 | -4.8980975 | -0.021585 | -4.878805 |
| 10 | -63.6373 | -0.024379995 | -14.69277 | -0.01209 | -4.8999575 | -0.0235925 | -4.8810675 |
| 11 | -63.64256995 | -0.026385 | -14.69591 | -0.0122625 | -4.9017275 | -0.025365 | -4.8835175 |
| 12 | -63.64816 | -0.027694995 | -14.69896 | -0.01216 | -4.9033625 | -0.026885 | -4.88613 |
| 13 | -63.65369995 | -0.028335 | -14.701805 | -0.0118175 | -4.90482 | -0.028135 | -4.888885 |
| 14 | -63.65878495 | -0.028369995 | -14.704345 | -0.0112825 | -4.90607 | -0.029105 | -4.8917475 |
| 15 | -63.66296005 | -0.027859995 | -14.706505 | -0.01059 | -4.907085 | -0.0297825 | -4.894695 |
| 16 | -63.665695 | -0.026895 | -14.708235 | -0.00979 | -4.907855 | -0.0301625 | -4.897695 |
| 17 | -63.66614005 | -0.025545 | -14.70951 | -0.008915 | -4.9083775 | -0.0302425 | -4.9007175 |

| или &&R21X&R21Y&0=100010YE-YS2XS2-XE1⋅&P2X&P2Y&M2+&+100010YE-YGXG-XE1⋅&R32X&R32Y&0+&+100010YE-YFXF-XE1⋅R42XR42Y0&&&R30X&R30Y&0=100010YH-YS3XS3-XH1⋅&P3X&P3Y&M3+&+100010YH-YGXG-XH1⋅&R23X&R23Y&0+&+100010YH-YIXI-XH1⋅R63XR63Y0&&&R50X&R50Y&0=100010YC-YS5XS5-XC1⋅&P5X&P5Y&M5+ | (4.12) |
| --- | --- |

Матричное уравнение (4.12) может быть переписано в форме системы линейных уравнений:

|  | (4.13) |
| --- | --- |

которая записывается в матричной форме следующим образом:

A2⋅X2=B2,							(4.14)

где:

На основе данного матричного уравнения вычисляются проекционные составляющие реактивных сил в кинематических парах группы V1,2,3,4,5,6:

(4.15)

при условии, что detA2≠0.

Значения проекций сил реакции в кинематических парах V группы (1,2,3,4,5,6) исследуемого двухподвижного параллельного манипулятора V класса с двумя рабочими органами приведены в таблице 11 в соответствии с методикой в работе [74].

Составим матричное уравнение его равновесия для оценки проекций вектора силы реакции в шарнире А и движущего момента M7дв ведущего звена 7.

R70=H7⋅Q7+L17⋅R17					(4.16)

или

(4.17)

Матричное уравнение (4.17) представляется в виде системы линейных уравнений:

&R70X=P7X+R17X&R70Y=P7Y+R17Y&M7дв=P7XYA-YS7+P7YXS7-XA+M7+&+R17XYA-YB+R17YXB-XA.		(4.18)

Таблица 11

| i | R21x, н | R21y, н | R32x, н | R32y, н | R42x, н | R42y, н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -6.967991159 | 63.93241461 | -23.3905303 | 61.26051731 | 16.34294917 | 17.28632725 |
| 2 | -13.26757888 | 60.45512261 | -23.5362756 | 57.6932481 | 10.21810172 | 17.37288446 |
| 3 | -19.78202049 | 56.84092978 | -23.2264418 | 54.2238963 | 3.419246332 | 17.22704353 |
| 4 | -26.42842323 | 53.07325981 | -22.3908453 | 50.88712961 | -4.040357974 | 16.79747526 |
| 5 | -33.13329728 | 49.1095004 | -20.9386679 | 47.69178946 | -12.17765935 | 16.03257589 |
| 6 | -39.82507804 | 44.89901995 | -18.787775 | 44.6317942 | -21.00300808 | 14.8875558 |
| 7 | -46.43658442 | 40.39207307 | -15.8498424 | 41.72310975 | -30.53742702 | 13.29642826 |
| 8 | -52.89998729 | 35.53017922 | -12.0147564 | 38.95592263 | -40.82311588 | 11.21021154 |
| 9 | -59.15395173 | 30.25590946 | -7.16536636 | 36.33625715 | -51.91585536 | 8.565127309 |
| 10 | -65.11286408 | 24.49120978 | -1.1461805 | 33.8530346 | -63.88545358 | 5.29383518 |
| 11 | -70.73180078 | 18.18684321 | 6.196819189 | 31.52640551 | -76.84095497 | 1.32658765 |
| 12 | -75.95721086 | 11.25011814 | 15.14432057 | 29.3630979 | -91.00938143 | -3.436414704 |
| 13 | -80.7316695 | 3.594828458 | 25.98286938 | 27.38520145 | -106.6197189 | -9.103817994 |
| 14 | -85.05138489 | -4.88384494 | 39.15460093 | 25.63882183 | -124.1101158 | -15.82691677 |
| 15 | -88.95132905 | -14.35142387 | 55.3280227 | 24.20037025 | -144.1837818 | -23.84800912 |
| 16 | -92.52722749 | -25.06332016 | 75.5501048 | 23.17621335 | -167.9830723 | -33.52925851 |
| 17 | -96.05610832 | -37.46797537 | 101.6631332 | 22.77543425 | -197.6268265 | -45.52873963 |

Продолжение таблицы 11

| i | R30x, н | R30y, н | R63x, н | R63y, н | R50x, н | R50y, н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.96166643 | -79.00125359 | -2.460788858 | -3.086221226 | -13.74226272 | -97.43094858 |
| 2 | 25.49788307 | -74.28265744 | 1.94348747 | -1.935184386 | -12.05984164 | -98.65483757 |
| 3 | 30.53926668 | -69.40709436 | 7.306634909 | -0.528203006 | -10.6580587 | -99.90651797 |
| 4 | 36.12953469 | -64.36822827 | 13.74282444 | 1.17570134 | -9.66511392 | -101.175364 |
| 5 | 42.36223146 | -59.10727077 | 21.43660853 | 3.244108683 | -9.249031628 | -102.4770021 |
| 6 | 49.31055849 | -53.5534578 | 30.54342852 | 5.741581449 | -9.555117935 | -103.8308197 |
| 7 | 57.08707278 | -47.63557589 | 41.26424538 | 8.755173913 | -10.76339836 | -105.2574371 |
| 8 | 65.79580282 | -41.2427863 | 53.8132564 | 12.38576628 | -13.04582552 | -106.8082703 |
| 9 | 75.56577095 | -34.24889851 | 68.43666959 | 16.76540869 | -16.59280672 | -108.5510835 |
| 10 | 86.51345298 | -26.51324519 | 85.40649748 | 22.02352445 | -21.60647889 | -110.5473871 |
| 11 | 98.78916476 | -17.86924855 | 105.027124 | 28.34666196 | -28.28215649 | -112.9134571 |
| 12 | 112.6054934 | -8.068108304 | 127.791899 | 35.99017959 | -36.88618754 | -115.8042474 |
| 13 | 128.2136633 | 3.141713376 | 154.2386627 | 45.22754983 | -47.72746134 | -119.3840568 |
| 14 | 145.9961259 | 16.12870424 | 185.1921168 | 56.47322607 | -61.19264347 | -123.9155093 |
| 15 | 166.6465013 | 31.44015543 | 222.014494 | 70.35077069 | -77.94085223 | -129.7793116 |
| 16 | 191.264448 | 49.92462011 | 266.8525478 | 87.81501346 | -98.9765605 | -137.5675399 |
| 17 | 222.0396385 | 73.09071219 | 323.7383617 | 110.5835614 | -126.2128652 | -148.3388494 |

Продолжение таблицы 11

| i | R45x, н | R45y, н | R65x, н | R65y, н | R17x, н | R17y, н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -16.23721912 | -80.95052225 | 2.467616358 | -1.799256274 | -6.909271109 | 0.382950114 |
| 2 | -10.13726672 | -81.02365446 | -1.94073497 | -2.951388114 | -13.23323893 | -3.095122344 |
| 3 | -3.360796282 | -80.86766348 | -7.307332409 | -4.359614494 | -19.77008049 | -6.711655172 |
| 4 | 4.078438024 | -80.43096526 | -13.74643694 | -6.06492884 | -26.43710323 | -10.48331514 |
| 5 | 12.1971094 | -79.66167584 | -21.44265103 | -8.134906183 | -33.16093729 | -14.45269955 |
| 6 | 21.00545308 | -78.51470575 | -30.55145602 | -10.63408895 | -39.87006804 | -18.67037505 |
| 7 | 30.52446702 | -76.92375821 | -41.27384538 | -13.64949891 | -46.49732942 | -23.18595698 |
| 8 | 40.79641089 | -74.83953154 | -53.8240414 | -17.28196878 | -52.97489729 | -28.05776583 |
| 9 | 51.87712037 | -72.19789731 | -68.44827709 | -21.66350619 | -59.24141673 | -33.34303554 |
| 10 | 63.83648858 | -68.93113518 | -85.41858748 | -26.92348195 | -65.21129907 | -39.11962017 |
| 11 | 76.78361497 | -64.9691576 | -105.0393865 | -33.24838946 | -70.83961077 | -45.43652179 |
| 12 | 90.94556643 | -60.2117453 | -127.804059 | -40.89354209 | -76.07286585 | -52.38621691 |
| 13 | 106.5513539 | -54.54988196 | -154.2504802 | -50.13236983 | -80.85368951 | -60.05471154 |
| 14 | 124.0391258 | -47.83186818 | -185.2033993 | -61.37929607 | -85.17840489 | -68.54660489 |
| 15 | 144.1120918 | -39.81495093 | -222.025084 | -75.25785569 | -89.08212905 | -78.02726382 |
| 16 | 167.9126723 | -30.13643649 | -266.8623378 | -92.72286846 | -92.66080249 | -88.75197016 |
| 17 | 197.5599565 | -18.13740042 | -323.7472767 | -115.4919389 | -96.19178332 | -101.1690404 |

Проекции вектора силы реакции в шарнире А задаются первыми двумя уравнениями системы (4.17), а приводной момент M7дв ведущего звена 7 определяется третьим уравнением. Значения проекций векторов сил реакции в кинематических парах, а также движущего момента ведущего звена 7 рассматриваемого одноподвижного параллельного манипулятора V класса с двумя рабочими органами приведены в таблице 12.

Таблица 12

| i | R70x, н | R70y, н | M7дв, н·мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -6.909106109 | -4.486799886 | 0.834657551 |
| 2 | -13.23609393 | -7.965007344 | 1.657401259 |
| 3 | -19.77592799 | -11.58197517 | 2.56139507 |
| 4 | -26.44588573 | -15.35436764 | 3.515499544 |
| 5 | -33.17256479 | -19.32477205 | 4.490552861 |
| 6 | -39.88442554 | -23.54374755 | 5.459504086 |
| 7 | -46.51427442 | -28.06089698 | 6.398497465 |
| 8 | -52.99425979 | -32.93452333 | 7.287902665 |
| 9 | -59.26300173 | -38.22184054 | 8.112857999 |
| 10 | -65.23489157 | -44.00068767 | 8.861376734 |
| 11 | -70.86497577 | -50.32003929 | 9.529022039 |
| 12 | -76.09975085 | -57.27234691 | 10.11760936 |
| 13 | -80.88182451 | -64.94359654 | 10.62903527 |
| 14 | -85.20750989 | -73.43835239 | 11.07716389 |
| 15 | -89.11191155 | -82.92195882 | 11.47757922 |
| 16 | -92.69096499 | -93.64966516 | 11.8578503 |
| 17 | -96.22202582 | -106.0697579 | 12.2587249 |

5. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 3D МОДЕЛИ

5.1 Проектирование параллельного манипулятора для автоматизации штамповки металла на кулачково-винтовом прессе

В КазНИТУ им. К. И. Сатпаева проводится научная работа по проектированию ПМ с несколькими рабочими органами под руководством профессора Байгунчекова Ж. Ж. [64-65]. Кафедра «Машиностроение» стремится внедрить и воплотить достижения изыскательных работ. Наглядным примером является построенный профессором Аскаровым Е. С., прототип нового пресса, имеющий кулачково-винтовой механизм для обработки металлических деталей давлением [66]. На рисунке 14 показан общий вид кулачково-винтового пресса. Данный пресс был успешно протестирован на кафедре и получены следующие характеристики: усилие 50-55 кН, мощность привода 1,5 кВт, ход ползуна 35 мм, частота вращения вала 120 мин-1, размеры 600х586х1650 мм. При испытаниях обрабатывалась заготовка из нержавеющей стали с толщиной 2мм и шириной 36 мм с глубиной деформации 32 мм. Для проектирования плоского ПМ были взяты геометрические параметры рабочей зоны данного пресса.

Рисунок 14 – Фото общего вида пресса

Нововведением является создание кулачкового механизма перемещающаяся площадь контакта, которого перемещается за счет вогнутостей сопряженных звеньев, направленных в одну сторону. Данная особенность понизит удельное давление и износ профилей механизма (Рисунок 15).

Рисунок 15 – Схема кулачково-винтового механизма.

Представленная конструкция кулачково-винтового пресса имеет ряд преимуществ перед кривошипным прессом и одними из многих являются малые размеры устройства, общий вид с размерами представлен на рисунке 16.

Рисунок 16 – Общий вид прототипа кулачково-винтового пресса с размерами в миллиметрах.

Параметр компактности данного прототипа наложил ограничения на рабочую зону пресса, что у оператора изделия вызывают сложности с установкой и извлечением заготовки. Размеры заготовки до и после обработки приведены на рисунке 17.

| а | б |
| --- | --- |

в

а) Размеры заготовки до обработки б) Размеры заготовки после обработки в) обработанные изделия с помощью штамповки

Рисунок 17 – Размеры заготовки до и после обработки с фотографией готового изделия.

Современные решения автоматизации данного пресса можно сделать за счет установки малого промышленного робота для перемещения легких и малых грузов. В таблице 13 приведены основные модели мировых лидеров, предлагающие данные решения.

Таблица 13 - Современные модели ПР для автоматизации кулачково-винтового пресса

| Модель | Степени подвижности | Грузоподъемность | Погрешность | Средняя наработка на отказ (MTBF) | Мощность | Масса | Стоимость, (курс 527,75 тг за 1$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KUKA KR 3 AGILUS | 6 | 3 кг | ±0,02 043Cм | ~75 000 часов | 0,5 кВт | 26 кг | ~$25 000 (13193682,50 тг) |
| ABB IRB 120 | 6 | 3 кг | ±0,01 мм | >80 000 часов | 0,6 кВт | 25 кг | ~$20 000 (10554946,00 тг) |
| Fanuc LR Mate 200iD | 6 | 7 кг | ±0,03 мм | ~90 000 часов | 0,5 кВт | 25 кг | ~$30 000 (15832419,00 тг) |
| Yaskawa MotoMini | 6 | 0,5 кг | ±0,02 мм | >80 000 часов | 0,3 кВт | 7 кг | ~$15 000 (7916209,50 тг) |
| Universal Robots UR3e | 6 | 3 кг | ±0,03 мм | ~35 000 часов | 0,15 кВт | 11,2 кг | ~$23 000 (12138250 тг) |

Анализ таблицы показывает о существенных материальных затратах на покупку одного малого ПР, данные цифры варьируются от 7,9 млн. тенге до 15,8 млн. тенге. На рисунке 18 показан самый доступный манипулятор Yaskawa MotoMini, который занимается перемещением заготовок при штамповке деталей. Данный манипулятор ограничен грузоподъемностью в 500гр, что является наименьшим показателем среди остальных моделей.

а) Перемещение заготовок для штамповки    б) Установка манипулятора.

Рисунок 18 – Перемещение заготовки с помощью ПР Yaskawa MotoMini.

Все приведенные манипуляторы в таблице 13 имеют шесть степеней подвижности, что повышает сложность управления данными изделиями и стоимость, т.к. цена за один сервопривод составляет от $1-5 тыс. долларов в официальных онлайн магазинов данных производителей, что в переводе на тенге составит 527 750 и 2 638 750тг., соответственно.  Учитывая вышеприведенную информацию, было принято решение о проектировании параллельного манипулятора с двумя рабочими органами имеющий наименьшее количество степеней подвижности.

Для операции перемещения предлагается использовать плоский ПМ с двумя рабочими органами. В связи с тем, что ПМ обычно характеризуются высокой скоростью, жесткостью и повторяемостью [67-69]. Перемещение заготовки показано на рисунке 19.

| а | б |
| --- | --- |

а) Подача заготовки в рабочую область пресса б) Перемещение обработанной детали в накопитель.

Рисунок 19 – Перемещение заготовки с помощью ПМ при обработке кулачковым прессом.

Обычные промышленные роботы характеризуются последовательной кинематической структурой, но параллельные механизмы могут обеспечить существенное увеличение кинематических и динамических характеристик, особенно с точки зрения жесткости, скорости и повторяемости [70-72]. Под действием рабочих сил был произведен анализ напряжено-деформированного состояния манипулятора с выводом основных результатов на рисунке 20.

а)

б)

в)

а) перемещение, б) коэффициент запаса, в) напряжение

Рисунок 20 – Результаты напряжённо-деформированного состояния манипулятора

При расчетах использовалась сталь А36 (ASTM), которая близка к показателям сталей Ст3 и Ст5. К рабочим органам приложена сила значением 10Н (1 кг), к каждому. Коэффициент запаса мин = 7,76

Для исследования использовалась программа Fusion, SolidWorks, которые являются инструментами для моделирования и анализа различных механических систем. Программа SolidWorks предоставляет широкие возможности для создания трехмерных моделей, а также для проведения различных инженерных расчетов.

В то время как в последовательной архитектуре инструмент или рабочий орган, прикреплен к неподвижному основанию машины посредством последовательности частей, соединенных приводными шарнирами, т. е. линейными или вращательными двигателями, то в параллельном манипуляторе имеются множество закрытых кинематических цепей, обычно называемых ветвями параллельного механизма, состоящих как из приводимых в действие, так и из пассивных шарниров, соединяющих инструменты с основанием [73].

Такое расположение дает параллельным манипуляторам два ключевых преимущества. Кинематическая архитектура с замкнутым контуром позволяет распределять полезную нагрузку от рабочего органа между цепями, что приводит к более высокой производительности, уменьшение деформации звеньев от изгиба под нагрузкой. В этой работе мы стремимся проанализировать применение плоского параллельного манипулятора с двумя рабочими органами для выполнения задачи перемещения заготовки кулачково-винтового пресса. Результат синтеза приведен в следующем пункте данной работе.

5.2 Полученные результаты кинематического синтеза параллельных манипуляторов III и V классов с одной степенью подвижности и с двумя рабочими органами

В таблице 14 приведены дискретные значения (N=17) координат координат XP1i, YP1i и XP2i, YP2iрабочих точек P1 и P2,  а также углов поворота φ1i и φ3i входных звеньев 1 и 3 двухподвижного параллельного манипулятора III класса с двумя рабочими органами, заданные в абсолютной системе координат OXY (рисунок 8).

Согласно методам, кинематический синтез двухпожвижного ПМ III класса с двумя РО состоит из кинематического синтеза двух антропоморфных манипуляторов ABP1 и CDP2, а также бинарных звеньев EF и GH вида ВВ.

Полученные значения параметров синтеза:

1) антропоморфного манипулятора ABP1: xB1=105,11 мм, yB1=59,93 мм,  XA=134,0 мм,  YA=88,0 мм,  lBP1=287,34 мм;

2) антропоморфного манипулятора CDP2: xD3=183,56 мм, yD3=61,21 мм,  XC=482,0 мм,  YC=14 мм,  lDP2=284,89 мм;

3) бинарного звена EF вида ВВ: xE2=156,8 мм, yE2=54,6 мм, xF4=73,34 мм,  yF4=125,88 мм,  lEF=152,0 мм;

4) бинарного звена GH вида ВВ: xG5=154,33 мм, yG5=73,02 мм,  XH=332,0 мм,  YH=10,0 мм,  lDP2=238,21 мм;

Для кинематического синтеза одноподвижного ПМ V класса с двумя РО (рисунок 1.9) необходимо дополнительно определить параметры синтеза бинарного звена IK вида ВВ соединяющего звенья 3 и 6 двухподвижного ПМ III класса с двумя РО, согласно методам.

В результате синтеза для бинарного звена IK типа ВВ были определены следующие параметры: xI6=98,44 мм, yI6=31,86 мм, xK3=126,82 мм, yK3=126,82 мм, lIK=133,42 мм.

Таблица 14 – Дискретные значения координат рабочих точек P1 и P2

| i | ХP1, мм | YP1, мм | ХP2, мм | YP2, мм | φ1 | φ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 290,0 | 450,0 | 595,0 | 480,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | 280,3125 | 443,4375 | 575,9375 | 478,1250 | 65,73 | 61,875 |
| 3 | 270,6250 | 436,8750 | 556,8750 | 476,2500 | 71,46 | 63,750 |
| 4 | 260,9375 | 430,3125 | 537,8125 | 474,3750 | 77,19 | 65,625 |
| 5 | 251,2500 | 423,7500 | 518,7500 | 472,5000 | 82,91 | 67,500 |
| 6 | 241,5625 | 417,1875 | 499,6875 | 470,6250 | 88,64 | 69,375 |
| 7 | 231,8750 | 410,6250 | 480,6250 | 468,7500 | 94,37 | 71,250 |
| 8 | 222,1875 | 404,0625 | 461,5625 | 466,8750 | 100,10 | 73,125 |
| 9 | 212,5000 | 397,5000 | 442,5000 | 465,0 | 105,83 | 75,0 |
| 10 | 202,8125 | 390,9375 | 423,4375 | 463,1250 | 111,56 | 76,875 |
| 11 | 193,1250 | 384,3750 | 404,3750 | 461,2500 | 117,29 | 78,750 |
| 12 | 183,4375 | 377,8125 | 385,3125 | 459,3750 | 123,02 | 80,625 |
| 13 | 173,7500 | 371,2500 | 366,2500 | 457,5000 | 128,75 | 82,500 |
| 14 | 164,0625 | 364,6875 | 347,1875 | 455,6250 | 134,48 | 84,375 |
| 15 | 154,3750 | 358,1250 | 328,1250 | 453,7500 | 140,21 | 86,250 |
| 16 | 144,6875 | 351,5625 | 309,0625 | 451,8750 | 145,94 | 88,125 |
| 17 | 135,0 | 345,0 | 290,0 | 450,0 | 151,67 | 90,0 |

Сконструированный одноподвижный ПМ V класса с двумя рабочими органами обеспечивает воспроизведение дискретных координат  XP1i, YP1i и XP2i, YP2i рабочих точек P1 и P2 при заданных значениях угла поворота φ1i входного звена 1 согласно разработанной методике в работе [74]. Данное решение может применяться и для других областей машиностроения, к примеру машиностроительная полиграфия.

5.3 Проектирование параллельного манипулятора для автоматизации тигельного пресса

Задача по перемещению объектов с помощью двух рабочих органов актуальна и в другой отрасли машиностроения, такой как полиграфическое тиснение бумаги или картона с помощью тигельного пресса. Наглядным примером автоматизации при данной операции является решения компании Сароглия.

С 1911 года на предприятии Сароглия началось производство итальянских тигельных прессов. 1954 год стал успешным периодом для производства Saroglia Ultra Balilla, с максимальной скоростью обработки до 4000 листов в час, благодаря установке манипулятора с двумя рабочими органами. Конструкция этого механизма сложно-рычажная и используется в последней модели Saroglia Fub-Gold. Технические характеристики этой модели производили 2500 листов в час на максимальной скорости и в формате 750х300 мм, а также позволяли работать с бумагой толщиной до 5 мм, что в предыдущей модели было возможно до 1,5 мм, посмотреть SarogliaUltraBalilla можно в Рисунок 21.

Рисунок 21– SarogliaUltraBalilla

В 1980-х годах Saroglia и итальянские компании Rabolini объединились для производства специальных больших тигельных прессов (см. Рисунок 22).

Рисунок 22 – SarogliaFub-Gold

На рис. 23 показаны два положения верхнего держателя и тигельного пресса, движущихся вместе.

Рисунок 23 – Совместное движение тигельного пресса и транспортера модели Saroglia Fub-Gold

Для исследования манипулятора была построена математическая модель в программе Solidworks, которая помогла проанализировать параметры скоростей и ускорений.

Для исследования использовалась программа SolidWorks, которая является мощным инструментом моделирования и анализа различных механических систем. Программа SolidWorks предоставляет широкие возможности для создания трехмерных моделей, а также для проведения различных инженерных расчетов (рис. 24).

Рисунок 24 – Создание 3D-модели в программе SolidWorks

Создание трехмерной модели: на основе их структурных схем и кинематических данных, расположенных на рисунках с 25 по 28, разработаны трехмерные модели параллельных манипуляторов с двумя рабочими органами.

Рисунок 25 – Настройка датчиков вращения и линейного перемещения

Кинематический анализ: SolidWorks позволил провести детальный кинематический анализ манипуляторов, определяя их движение, положение элементов и траекторию движения рабочих органов.

Рисунок 26 – Построение диаграммы линейной скорости рабочего органа

Рисунок 27 – Построение диаграммы линейного ускорения рабочего органа

Рисунок 28 – Диаграммы угловых скоростей и ускорений рабочего органа

Моделирование и визуализация результатов: SolidWorks использовался для создания визуализаций, анимации и интерактивных презентаций, демонстрирующих работу параллельных манипуляторов и их характеристики. Программа SolidWorks предоставила надежный и удобный инструмент исследования параллельных манипуляторов, позволяющий анализировать, визуализировать и оценивать их характеристики и работу в различных условиях, что способствовало успешной реализации задач и целей исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация посвящена проектированию и исследованию параллельных манипуляторов с двумя рабочими органами с акцентом на их структурные схемы, кинематику и практическое применение. Параллельные манипуляторы представляют собой значительный прогресс в машиностроении благодаря своей точности, скорости и универсальности в различных промышленных применениях.

Основной целью данного исследования было исследование конструкции параллельных манипуляторов промышленного назначения, требующих точной и быстрой обработки заготовок. Были найдены инновационные решения для упрощения сложных операций по обработке материалов, таких как штамповка металла или бумаги, с целью усовершенствования производственных процессов, автоматизации операций и улучшения условий труда операторов.

Для достижения целей исследования был выполнен структурно-кинематический синтез механизма, кинематический анализ манипуляторов, кинетостатический анализ манипуляторов, моделирование и изготовление 3D-модели.

Научная новизна диссертации заключается в предложении методики управления роботами параллельной структуры (МРПС), включающей приводы с замкнутыми кинематическими цепями.

Практическая значимость данной работы заключается в создании параллельных манипуляторов с повышенной грузоподъемностью, точностью и упрощенной системой управления. Эти характеристики, обусловленные простой конструкцией привода, способствуют созданию надежных и экономичных технологий автоматизации, применимых в различных областях машиностроения. Достоверность научных правил, выводов и результатов исследований была подтверждена посредством сравнительного анализа, численных измерений и 3D-моделирования, представленных в виде рисунков в SolidWorks, Fusion, таблиц и графиков. Кроме того, в работе был использован и применен программный код на языке программирования VBA в Excel. Более того, результаты исследований опубликованы в журналах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science, в материалах международных конференций, в отечественных журналах и патентах, что подтверждает достоверность и значимость результатов диссертации в научном сообществе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

[1] S.H. Kim, E. Nam, T.I. Ha, S.H. Hwang, J.H. Lee, S.H. Park, B.K. Min, Robotic machining: a review of recent progress, Int. J. Precis. Eng. Manuf. 20 (2019) 1629–1642.

[2] J. Wen, F. Xie, X. Liu, Y. Yue, Evolution and development trend prospect of metal milling equipment, Chin. J. Mech. Eng. 36 (1) (2023) 1–15.

[3] M. Weck, D. Staimer, Parallel kinematic machine tools–current state and future potentials, CIRP Annals 51 (2) (2002) 671–683.

[4] D. Zhang, Parallel Robotic Machine Tools, Springer Science & Business Media, 2009.

[5] Z. Pandilov, V. Dukovski, Parallel kinematics machine tools: overview-from history to the future, Ann. Facult. Eng. Hunedoara 10 (2) (2012) 111.

[6] J.P. Merlet, Parallel Robots, vol. 128, Springer Science & Business Media, 2006.

[7] A. James, B. Roger, D. Nicholas, The NIST robocrane, J. Rob. Syst. 10 (5) (1993) 709–724.

[8] D. Chablat, P. Wenger, Architecture optimization of a 3-DOF translational parallel mechanism for machining applications, the Orthoglide, IEEE Trans. Robot. Autom. 19 (3) (2003) 403–410.

[9] Z.M. Bi, Y. Jin, Kinematic modeling of Exechon parallel kinematic machine, Robot. Comput. Integrated Manuf. 27 (1) (2011) 186–193.

[10] C. Baethge, S. Goldbeck-Wood, S. Mertens, SANRA—a scale for the quality assessment of narrative review articles, Res. Integr. Peer Rev. 4 (1) (2019) 1–7.

[11] A.P. Siddaway, A.M. Wood, L.V. Hedges, How to do a systematic review: a best practice guide for conducting and reporting narrative reviews, meta-analyses, and meta-syntheses, Annu. Rev. Psychol. 70 (2019) 747–770.

[12] Fu K.S., Gonzales R.C., Lee C.S. G.. Robotics: Control, Sensing, Vision and Intelligence.-McGraw-Hill, New York, 1987.-480 p.

[13] Marco Ceccarelli. Fundamentals of Mechanics of Robotic Manipulation. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht/Boston/London, 2004.-310p.

[14] Jorge Angeles. Fundamentals of Robotic Mechanical Systems.-Springer, 2014, - 589p.

[15] Lung - Wen Tsai. Robot Analysis.-John Wiley & Sons, Inc. New York /Singapore / Toronto, 1999.-505 p.

[16] Механика промышленных роботов. Под редакцией К.В. Фролова, Е.И. Воробьева. Том 1. Кинематика и динамика. - М.: «Высшая школа», 1988. -304 с.

[17] Jean - Pierre Merlet. Parallel Robots. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht / Boston / London, 2000.-355 p.

[18] M. Kaneko, M. Higashimori. Where future robots should go and should not go//RoManSy 18 Robot Design, Dynamics and Control. Proc. of the 18th CISM-IFToMM Symposium.-Springer Wien New York, 2010. – P.3-18.

[19] Ceccarelli M.A new 3D.O.F. Spatial Parallel Manipulator//J. Mechanism and Machine Theory, 32 (8), 1997.-P. 896-902.

[20] Clavel R. DELTA, A Fast Robot with Parallel Geometry//Proc. of 18th Int. Symp. On Industrial Robot. Lausanne, April 26-28, 1988.-P. 91-100.

[21] Gosselin C. Determination of the Workspace of 6 – DOF parallel Manipulators//ASME J.of Mechanical Design, 112 (3), 1990.- P. 331-336.

[22] Innocenti C. and Parenti - Castelli V. Closed – Form Direct Position Analysis of a 5 – 5 Parallel Mechanism// ASME J. of Mechanical Design, 115 (3), 1993- P. 515 -521.

[23] Nakashima K. et. al. Development of the Parallel Manipulator//Proc. of IMACS/SICE Int. Symp. On Robotics, Mechatronics, and Manufacturing Systems. Kobe, September 16-20, 1992. - P. 419-424.

[24] Kong X., Gosselin C. Type Synthesis of Parallel Mechanisms.-Springer, 2007.-386p.

[25] Lee C. C., Herve J. Cartesian Parallel Manipulators with Pseudoplanar Limbs//ASME J. Mech. Des., 129, 2007.-P.1256-1264.

[26] Zh. Zh. Baigunchekov, S. U. Joldasbekov. Modular Synthesis of Spatial Manipulating Devices of High Classes. Proceedings of the Twelfth International Conference on  CAD/CAM Robotics and Factoriеs of the Future. London, Еngland, 1996. – Р.685-690.

[27] Baigunchekov Zh., Raj Gill, Anthony White, Nurakhmetov B.K., Baigunchekov N.Zh. The Basis of Structural and Parametric Synthesis of The Parallel Manipulators with Functionally Independent Drives (Part II)// Proceedings of the 16-th International Conference on Gearing, Transmissions and Mechanical Systems. 3-6 July, 2000, The Nottingham Trent University, UK. – Р.11-19.

[28] Baigunchekov Zh., Nurakhmetov B.K, Absadykov B.N., Baigunchekov N.Zh., Kondybaev E.S. Kinematics of the Parallel Manipulators with Functionally Independent Drives (Part II)// Proceedings of the XI World IFToMM Congress. 1-3 April, 2004, Tianjin, China, Vol. 4. – Р.1651-1655.

[29] Baigunchekov Zh., Nurakhmetov B.K, Absadykov B.N. Kinematic Synthesis of Positioning Parallel Manipulator with Functionally Independent Drives by Quadratic Approximation. Proceedings of the International Workshop on Computational Kinematics CK2005, May 4-6, 2005, Cassino, Italy.-P.350-362.

[30] Baigunchekov Zh., Izmambetov M.B. Singularity Analysis of the New Parallel Manipulator with 6 Degree-of-Freedom// Proceeding of the World Congress on Engineering WCE2010. London, UK, 30 June- 2 July, 2010. – Р.1472-1477.

[31] Baigunchekov Zh., Izmambetov M.B. The Second Type of Singularity Analysis of the New Parallel Manipulator with 6 Degree-of-Freedom. ROMANSY 18 Robot Design, Dynamics and Control. CISM Courses and Lectures, vol.524. Springer Wien New York, 2010. – Р.481-488.

[32] Baigunchekov Zh. Zh., Nurakhmetov B. K., Izmambetov M. B., Sartaev K. Z. Structural Syntheiss and Kinematic Analysis of the Parallel Manipulator with Cylindrical Joints// Proceeding of the International Symposium on Robotics and Mechatronics ISRM 2011. Shanghai, 2011, China. – Р.161-168.

[33] Baigunchekov Zh., Izmambetov M. Syngularity Analysis of a Parallel Manipulator with Cylindrical Joints// Proceedings of the World Congress on Engineering WCE2012. London, U.K., 4-6 July, 2012. – Р. 2017-2021.

[34] Baigunchekov Zh., Djoldasbekov S., Izmambetov M., Baigunchekov N. Inverse Kinematics of a Parallel Manipulator with Cylindrical Joints// Proceedings of the 2nd IFToMM Asian Conference on Mechanism and Machine Science. Asian-MMS2012. November 7-10, 2012, Tokyo, Japan. – Р.80-88.

[35] Baigunchekov Zh., Izmambetov M., Baigunchekov N. Kinematics of a Spatial RCCC Parallel Manipulator// Proceedings of the World Congress on Engineering WCE2013. London, U.K., 3-5 July, 2013. –P. 2146-2150.

[36] Baigunchekov Zh., Izmambetov M., Baigunchekov T. Structural and Kinematic Synthesis of a Planar Parallel Mechanism with Two Rectilinear Moving End-Effectors. Proceedings of 2014 Workshop on Fundamental Issues and Future Research Directions for Parallel Mechanisms and Manipulator. Tianjin, China, 2014.-P. 215-222.

[37] Baigunchekov Zh., Izmambetov M., Baigunchekov T. Kinematic Analysis of a Planar Parallel Mechanism with Two Rectilinear Moving End-Effectors. Proceedings of the Third IFTOMM Asian MMS Conference. Tianjin, China, 2014. - P. 305-312.

[38] Baigunchekov Zh., Utenov M., Baigunchekov T. Structuctural and Dimensional Synthesis of Parallel Manipulator with Two End-Effectors. Robotics and Mechatronics. Vol.37, springer, 2015.-P.15-23.

[39] Baigunchekov Zh., Ibraev S., Naurushev B., Izmambetov M., Baigunchekov T. Parallel Manipulators of a Class RoboMech. Mechanism and Machine Science. Springer, 2016.-P.547-557.

[40] Z M Chen, X C Chen, M Gao, et al. Motion characteristics analysis of a novel spherical two-degree-of-freedom parallel mechanism. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2022, 35: 29.

[41] Y B Li, Z S Wang, C Q Chen, et al. Dynamic accuracy analysis of a 5PSS/UPU parallel mechanism based on rigid-flexible coupled modeling. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2022, 35: 33.

[42] D. Chablat , P. Wenger , Architecture optimization of a 3-DOF translational parallel mechanism for machining applications, the orthoglide, IEEE Trans. Robot. Autom. 19 (3) (2003) 403–410 .

[43] X.J. Liu , J. Jay , J. Kim , A three translational DOFs parallel cube-manipulator, Robotica 21 (6) (2003) 645–653 .

[44] M. Carricato , V. Parenti-Castelli , Kinematics of a family of translational parallel mechanisms with three 4-DOF legs and rotary actuators, J. Robot. Syst. 20 (7) (2003) 373–389 .

[45] L.W. Tsai , S. Joshi , Kinematics and optimization of a spatial 3-UPU parallel manipulator, ASME J. Mech. Des. 122 (4) (20 0 0) 439–446 .

[46] Q. Jin , T.L. Yang , Theory for topology synthesis of parallel manipulators and its application to three dimension-translation parallel manipulators, ASME J. Mech. Des. 126 (4) (2004) 625–639 .

[47] X. Kong , C.M. Gosselin , Type synthesis of 3-DOF translational parallel manipulators based on screw theory, ASME J. Mech. Des. 126 (1) (2004) 83–92 .

[48] X. Kong , C.M. Gosselin , Type synthesis of 3-DOF spherical parallel manipulators based on screw theory, ASME J. Mech. Des. 126 (1) (2004) 101–108 .

[49] R.D. Gregorio , A new family of spherical parallel manipulators, Robotica 20 (4) (2002) 353–358 .

[50] T.A. Hess-Coelho , Topological synthesis of a parallel wrist mechanism, ASME J. Mech. Des. 128 (1) (2006) 230–235 .

[51] X.J. Liu , J. Wang , F. Gao , L.P. Wang , On the analysis of a new spatial three degrees of freedom parallel manipulator, IEEE Trans. Robot. Autom. 17 (6) (2001) 959–968 .

[52] S. Amine , O. Mokhiamar , S. Caro , Classification of 3T1R parallel manipulators based on their wrench graph, ASME J. Mech. Robot. 9 (1) (2017) 011003 .

[53] Y. Yang , W. Zhang , H. Pu , Y. Peng , A class of symmetrical 3T, 3T-1R, and 3R mechanisms with parallel linear motion elements, ASME J. Mech. Robot. 10 (5) (2018) 051016 .

[54] M.T. Masouleh , C. Gosselin , M. Husty , D.R. Walter , Forward kinematic problem of 5-RPUR parallel mechanisms (3T2R) with identical limb structures, Mech. Mach. Theory 46 (7) (2011) 945–959 .

[55] X. Jin , Y. Fang , H. Qu , S. Guo , A class of novel 2T2R and 3T2R parallel mechanisms with large decoupled output rotational angles, Mech. Mach. Theory 114 (2017) 156–169 .

[56] R. Neugebauer, F. Wieland, M. Schwaar, C. Hochmuth, Experiences with hexapod-based machine tool, in: Parallel Kinematic Machines: Theoretical Aspects and Industrial Requirements, Springer London, London, 1999, pp. 313–326.

[57] H. Tschaetsch, Metal Forming Practise: Processes—Machines—Tools, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2006.

[58] M. Honegger, A. Codourey, E. Burdet, Adaptive control of the hexaglide, a 6 dof parallel manipulator, in: Proceedings of International Conference on Robotics and Automation, vol. 1, IEEE, 1997, April, pp. 543–548.

[59] D. Wang, R. Fan, W. Chen, Stiffness analysis of a hexaglide parallel loading mechanism, Mech. Mach. Theor. 70 (2013) 454–473.

[60] J.D. Barnfather, M.J. Goodfellow, T. Abram, Positional capability of a hexapod robot for machining applications, Int. J. Adv. Des. Manuf. Technol. 89 (2017) 1103–1111.

[61] D.A. Axinte, J.M. Allen, R. Anderson, I. Dane, L. Uriarte, A. Olara, Free-leg Hexapod: a novel approach of using parallel kinematic platforms for developing miniature machine tools for special purpose operations, CIRP Ann. 60 (1) (2011) 395–398.

[62] A. Rushworth, S. Cobos-Guzman, D. Axinte, M. Raffles, Pre-gait analysis using optimal parameters for a walking machine tool based on a free-leg hexapod structure, Robot. Autonom. Syst. 70 (2015) 36–51.

[63] J.I. Camacho-Arreguin, M. Wang, M. Russo, X. Dong, D. Axinte, Novel reconfigurable walking machine tool enables symmetric and nonsymmetric walking configurations, IEEE ASME Trans. Mechatron. 27 (6) (2022) 5495–5506.

[64] Zhumadil Baigunchekov et.al. Synthesis of Reconfigurable Positioning Parallel Manipulator of a Class RoboMech. Proc. 4th IEEE/IFToMM Int.Conf. on Reconfigurable Mechanisms & Robots, Delft, The Netherlands, 20-22 June 2018, 6p.

[65] Zhumadil Baigunchekov et.al.  Synthesis of Cartesian Manipulator of a Class RoboMech. Mechanisms and Machine Science.  Vol. 66, Springer, 2018, pp. 69-76.

[66] Erlan Askarov et.al. New type cam-screw mechanical press. 17 International Scientific Conference- Engineering for rural development, Latvia, Jelgava, 24.05.2017, pp. 36–41.

[67] M. Russo, Measuring performance: metrics for manipulator design, control, and optimization, Robotics 12 (1) (2022) 4.

[68] Aboulissane, B.; El Bakkali, L.; El Bahaoui, J. Workspace analysis and optimization of the parallel robots based on computer-aided design approach. Facta Univ. Ser. Mech. Eng. 2020, 18, 079–089.

[69] Aboulissane, B.; El Haiek, D.; El Bakkali, L.; El Bahaoui, J. On the workspace optimization of parallel robots based on CAD approach. Procedia Manuf. 2019, 32, 1085–1092.

[70] Zhang, H.; Tang, J.; Gao, Q.; Cui, G.; Shi, K.; Yao. Multi-objective optimization of a redundantly actuated parallel robot mechanism for special machining. Mech. Sci. 2022, 13, 123–136.

[71] Abdul Hafez A H, Mithun P, Anurag V V, Shah S V, Madhava, Krishna K. Reactionless visual servoing of a multi-arm space robot combined with other manipulation tasks. Robotics and Autonomous Systems, 2017, 91: 1–10

[72] Wu Y H, Yu Z C, Li C Y, He M J, Hua B, Chen Z M. Reinforcement learning in dual-arm trajectory planning for a freefloating space robot. Aerospace Science and Technology, 2020, 98: 105657

[73] Yan L, Xu W F, Hu Z H, Liang B. Multi-objective configuration optimization for coordinated capture of dual-arm space robot. Acta Astronautica, 2020, 167: 189–200

[74] Байгунчеков Ж.Ж. 0214РК00574 / разработка манипуляционных роботов параллельной структуры с одним и со многими рабочими органами (заключительный) (отчёт о НИР 2014г.)

Приложение А

Программа решения задачи.

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Sub A()

Dim K As Integer, p As Integer, N As Integer, i As Long, Z As Long, ZZ As Integer, MM As Integer, R As Integer, imin As Integer

Dim M_0 As Long, M_end As Long, M As Long, Alpt_0 As Long, Alpt_end As Long, Alpt As Long

Dim G_l(4) As Double, G_r(4) As Double, T(4) As Double, Koord_loc(4) As Double, C_L(4) As Double, C_R(4) As Double

Dim xK_loc As Double, yK_loc As Double, xL_loc As Double, yL_loc As Double

Dim Rmax As Double, Crit1 As Double, , Crit3 As Double, C3_proof As Double

Dim KLmax As Double, KLmin As Double

Call TableNom

Set Task = Worksheets("Task")

Sheets("Task").Select

Alpt_0 = Task.Cells(2, 2)

Alpt_end = Task.Cells(2, 3)

For K = 1 To 4

G_l(K) = Cells(8, 1 + K)

G_r(K) = Cells(16, 1 + K)

Task.Cells(13, K + 7).Value = G_l(K)

Task.Cells(14, K + 7).Value = G_r(K)

C_L(K) = Cells(2, 7 + K)

C_R(K) = Cells(4, 7 + K)

Task.Cells(15, K + 15).)

Task.Cells(16, K + 15).

Next K

i_write = 1

For i = Alpt_0 To Alpt_end

Alpt = i

N = 4

Call LPtau(Alpt, N, T())

xK_loc = G_l(1) + (G_r(1) - G_l(1)) * T(1)

yK_loc = G_l(2) + (G_r(2) - G_l(2)) * T(2)

xL_loc = G_l(3) + (G_r(3) - G_l(3)) * T(3)

yL_loc = G_l(4) + (G_r(4) - G_l(4)) * T(4)

Call pos(xK_loc, yK_loc, xL_loc, yL_loc, Crit1, Crit2, Crit3, KLmax, KLmin, C3_proof)

Продолжение приложения A

Set Tab_isp = Worksheets("Табл исп")

Sheets("Табл исп").Select

If C_L(1) < Crit1 And Crit1 < C_R(1) And C_L(2) < Crit2 And Crit2 < C_R(2) And C_L(3) < Crit3 And Crit3 < C_R(3) Then

i_write = i_write + 1

Tab_isp.Cells(i_write, 1).Value = Alpt

Tab_isp.Cells(i_write, 2).Value = xK_loc

Tab_isp.Cells(i_write, 3).Value = yK_loc

Tab_isp.Cells(i_write, 4).Value = xL_loc

Tab_isp.Cells(i_write, 5).Value = yL_loc

Tab_isp.Cells(i_write, 6).Value = Crit

Tab_isp.Cells(i_write, 7).Value = Crit

Tab_isp.Cells(i_write, 8).Value = Crit

Tab_isp.Cells(i_write, 9).Value = KLmin

Tab_isp.Cells(i_write, 10).Value = KLmax

Tab_isp.Cells(i_write, 11).Value = C3_proof

End If

Next i

End Sub

______________________________________________________________

Sub pos(xK_loc As Double, yK_loc As Double, xL_loc As Double, yL_loc As Double, Crit1 As Double, Crit2 As Double, Crit3 As Double, KLmax As Double, KLmin As Double, C3_proof As Double)

N = 24

W = 44

Dim i, J, I1, i_lpt, K, kk, jj As Integer

Dim Pi1 As Double

Dim FX1, FY1, FX2, FY2, FX3, FY3, FX4, FY4, FX5, FY5, FX6, FY6, FX7, FY7, FX8, FY8 As Double

Dim XB1, YB1, XB, YB, XC, YC, XC1, YC1, XP, YP, XD1, YD1, XA1, YA1, XA, YA, XP1, YP1, XD, YD As Double

Dim XK, YK, XL, YL As Double

Dim XS1, YS1, XS2, YS2, XS3, YS3, XS4, YS4, XS5, YS5, XS6, YS6, XS7, YS7, XS8, YS8 As Double

Dim uz_CD, uz_A1P, Co_1, Si_1, Co_7, Si_7 As Double      ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Dim A() As Double

Dim F() As Double

Dim R() As Double

ReDim A(1 To N, 1 To N), F(1 To N), R(1 To N)

ReDim A1(1 To N, 1 To N) As Double

ReDim F1(1 To N) As Double

Dim Rm(24) As Double

Dim Rmax As Double ', KLmax As Double, KLmin As Double

Продолжение приложения A

Dim blnMowSol As Boolean

Dim KL(44) As Double

Dim znak, del_kl1, del_kl2 As Double

'ПРОЕКЦИИ СИЛ

FX1 = 0#

FY1 = -9.8 * 8.242991

FX2 = 0#

FY2 = -9.8 * 35.71148

FX3 = 0#

FY3 = -9.8 * 13.79054

FX4 = 0#

FY4 = -9.8 * 8.243346

FX5 = 0#

FY5 = -9.8 * 35.71194

FX6 = 0#

FY6 = -9.8 * 13.79082

FX7 = 0#

FY7 = -9.8 * 517.53938

FX8 = 0#

FY8 = -9.8 * 22.9

For I1 = 1 To W

Sheets("Исходные данные").Select

XB1 = 0.01 * Cells(I1 + 1, 1).Value

YB1 = 0.01 * Cells(I1 + 1, 2).Value

XB = 0.01 * Cells(I1 + 1, 3).Value

YB = 0.01 * Cells(I1 + 1, 4).Value

XC = 0.01 * Cells(I1 + 1, 5).Value

YC = 0.01 * Cells(I1 + 1, 6).Value

XC1 = 0.01 * Cells(I1 + 1, 7).Value

YC1 = 0.01 * Cells(I1 + 1, 8).Value

XP = 0.01 * Cells(I1 + 1, 9).Value

YP = 0.01 * Cells(I1 + 1, 10).Value

XD1 = 0.01 * Cells(I1 + 1, 11).Value

YD1 = 0.01 * Cells(I1 + 1, 12).Value

XA1 = 0.01 * Cells(I1 + 1, 13).Value

YA1 = 0.01 * Cells(I1 + 1, 14).Value

XA = 0.01 * Cells(I1 + 1, 15).Value

YA = 0.01 * Cells(I1 + 1, 18).Value

XP1 = 0.01 * Cells(I1 + 1, 16).Value

YP1 = 0.01 * Cells(I1 + 1, 19).Value

XD = 0.01 * Cells(I1 + 1, 17).Value

YD = 0.01 * Cells(I1 + 1, 20).Value

'''''

XS1 = (XA + XB) / 2#

YS1 = (YA + YB) / 2#

XS2 = (XB + XC + XP) / 3#

Продолжение приложения A

YS2 = (YB + YC + YP) / 3#

XS7 = (XD1 + XA1 + XP) / 3#

YS7 = (YD1 + YA1 + YP) / 3#

XS4 = (XB1 + XA1) / 2#

YS4 = (YB1 + YA1) / 2#

XS6 = (XD1 + XC1) / 2#

YS6 = (YD1 + YC1) / 2#

XS5 = (XC1 + XB1 + XP1) / 3#

YS5 = (YC1 + YB1 + YP1) / 3#

uz_CD = Sqr((XD - XC) * (XD - XC) + (YD - YC) * (YD - YC))

uz_A1P = Sqr((XP - XA1) * (XP - XA1) + (YP - YA1) * (YP - YA1))

Co_1 = (XC - XD) / uz_CD

Si_1 = (YC - YD) / uz_CD

XK = XD + xK_loc * Co_1 - yK_loc * Si_1

YK = YD + xK_loc * Si_1 + yK_loc * Co_1

Co_7 = (XP - XA1) / uz_A1P

Si_7 = (YP - YA1) / uz_A1P

XL = XA1 + xL_loc * Co_7 - yL_loc * Si_7

YL = YA1 + xL_loc * Si_7 + yL_loc * Co_7

XS3 = (XC + XD + XK) / 3#

YS3 = (YC + YD + YK) / 3#

XS8 = (XK + XL) / 2#

YS8 = (YK + YL) / 2#

’Производиться проверка правильности считывания и вычисления координат звеньев с центрами масс. Все выводиться на лист Test2.

Sheets("Test2").Select:

Cells(I1 + 1, 1).Value = XB1

Cells(I1 + 1, 2).Value = YB1

Cells(I1 + 1, 3).Value = XB

Cells(I1 + 1, 4).Value = YB

Cells(I1 + 1, 5).Value = XC

Cells(I1 + 1, 6).Value = YC

Cells(I1 + 1, 7).Value = XC1

Cells(I1 + 1, 8).Value = YC1

Cells(I1 + 1, 9).Value = XP

Cells(I1 + 1, 10).Value = YP

Cells(I1 + 1, 11).Value = XD1

Cells(I1 + 1, 12).Value = YD1

Cells(I1 + 1, 13).Value = XA1

Cells(I1 + 1, 14).Value = YA1

Cells(I1 + 1, 15).Value = XA

Cells(I1 + 1, 16).Value = XP1

Cells(I1 + 1, 17).Value = XD

Продолжение приложения A

Cells(I1 + 1, 18).Value = YA

Cells(I1 + 1, 19).Value = YP1

Cells(I1 + 1, 20).Value = YD

Cells(I1 + 1, 21).Value = XS1

Cells(I1 + 1, 22).Value = YS1

Cells(I1 + 1, 23).Value = XS2

Cells(I1 + 1, 24).Value = YS2

Cells(I1 + 1, 25).Value = XS3

Cells(I1 + 1, 26).Value = YS3

Cells(I1 + 1, 27).Value = XS4

Cells(I1 + 1, 28).Value = YS4

Cells(I1 + 1, 30).Value = XK

Cells(I1 + 1, 31).Value = YK

Cells(I1 + 1, 32).Value = XL

Cells(I1 + 1, 33).Value = YL

KL(I1) = Sqr((XK - XL) * (XK - XL) + (YK - YL) * (YK - YL))

Cells(I1 + 1, 34).Value = KL(I1)

Cells(I1 + 1, 35).Value = Co_7

Cells(I1 + 1, 36).Value = Si_7

Cells(I1 + 1, 40).Value = Co_1

Cells(I1 + 1, 41).Value = Si_1

Cells(I1 + 1, 45).Value = XS5

Cells(I1 + 1, 46).Value = YS5

Cells(I1 + 1, 47).Value = XS6

Cells(I1 + 1, 48).Value = YS6

Cells(I1 + 1, 49).Value = XS7

Cells(I1 + 1, 50).Value = YS7

Cells(I1 + 1, 51).Value = XS8

Cells(I1 + 1, 52).Value = YS8

''''''''''''

For i = 1 To N: For J = 1 To N: A(i, J) = 0: Next J: Next i:

A(1, 1) = 1: A(1, 3) = 1

A(2, 2) = 1: A(2, 4) = 1

A(3, 3) = YA - YB: A(3, 4) = XB - XA

A(4, 3) = -1: A(4, 5) = 1: A(4, 7) = 1

A(5, 4) = -1: A(5, 6) = 1: A(5, 8) = 1

A(6, 3) = YB - YC: A(6, 4) = XC - XB: A(6, 5) = YC - YP: A(6, 6) = XP - XC

A(7, 7) = -1: A(7, 9) = 1: A(7, 11) = 1

A(8, 8) = -1: A(8, 10) = 1: A(8, 12) = 1

A(9, 7) = YC - YD: A(9, 8) = XD - XC: A(9, 11) = YD - YK: A(9, 12) = XK - XD

A(10, 13) = 1: A(10, 15) = 1

A(11, 14) = 1: A(11, 16) = 1

A(12, 15) = YB1 - YA1: A(12, 16) = XA1 - XB1

A(13, 13) = -1: A(13, 17) = 1: A(13, 19) = 1

A(14, 14) = -1: A(14, 18) = 1: A(14, 20) = 1

A(15, 17) = YB1 - YP1: A(15, 18) = XP1 - XB1: A(15, 19) = YB1 - YC1: A(15, 20) = XC1 - XB1

A(16, 19) = -1: A(16, 21) = 1

A(17, 20) = -1: A(17, 22) = 1

A(18, 21) = YC1 - YD1: A(18, 22) = XD1 - XC1

Продолжение приложения A

A(19, 5) = -1: A(19, 15) = -1: A(19, 21) = -1: A(19, 23) = 1

A(20, 6) = -1: A(20, 16) = -1: A(20, 22) = -1: A(20, 24) = 1

A(21, 15) = YA1 - YP: A(21, 16) = XP - XA1: A(21, 21) = YD1 - YP: A(21, 22) = XP - XD1: A(21, 23) = YP - YL: A(21, 24) = XL - XP

A(22, 11) = -1: A(22, 23) = -1

A(23, 12) = -1: A(23, 24) = -1

A(24, 23) = YL - YK: A(24, 24)

'''''''

F(1) = -FX1:

F(2) = -FY1:

F(3) = FX1 * (YS1 - YA) - FY1 * (XS1 - XA)

F(4) = -FX2:

F(5) = -FY2:

F(6) = FX2 * (YS2 - YC) - FY2 * (XS2 - XC)

F(7) = -FX3:

F(8) = -FY3:

F(9) = FX3 * (YS3 - YD) - FY3 * (XS3 - XD)

F(10) = -FX4:

F(11) = -FY4:

F(12) = FX4 * (YS4 - YB1) - FY4 * (XS4 - XB1)

F(13) = -FX5:

F(14) = -FY5:

F(15) = FX5 * (YS5 - YB1) - FY5 * (XS5 - XB1)

F(16) = -FX6:

F(17) = -FY6:

F(18) = FX6 * (YS6 - YC1) - FY6 * (XS6 - XC1)

F(19) = -FX7:

F(20) = -FY7:

F(21) = FX7 * (YS7 - YP) - FY7 * (XS7 - XP)

F(22) = -FX8:

F(23) = -FY8:

F(24) = FX8 * (YS8 - YK) - FY8 * (XS8 - XK)

For i = 1 To N

For J = 1 To N

A1(i, J) = A(i, J)

Next J

F1(i) = F(i)

Next i

RSLU1 A1(), F1(), R(), blnMowSol

Sheets("React").Select:

For K = 1 To N

Cells(I1 + 1, K + 1).Value = R(K)

Next K

Sheets("Reactmax").Select

Продолжение приложения A

For K = 1 To N Step 2

kk = IntNom(K / 2 + 1)

Rm(K) = Sqr(R(K) * R(K) + R(K + 1) * R(K + 1))

Cells(I1 + 1, kk + 1).Value = Rm(K)

R2 = Rm(K)

Next K

Next I1

Set R2 = Worksheets("Reactmax").Range("B2:B45")

Rmax = Application.WorksheetFunction.Max(R2)

Cells(47, 2) = Rmax

Set R2 = Worksheets("Reactmax").Range("C2:C45")

Rmax = Application.WorksheetFunction.Max(R2)

Cells(47, 3) = Rmax

Set R2 = Worksheets("Reactmax").Range("D2:D45")

Rmax = Application.WorksheetFunction.Max(R2)

Cells(47, 4) = Rmax

Set R2 = Worksheets("Reactmax").Range("E2:E45")

Rmax = Application.WorksheetFunction.Max(R2)

Cells(47, 5) = Rmax

Set R2 = Worksheets("Reactmax").Range("F2:F45")

Rmax = Application.WorksheetFunction.Max(R2)

Cells(47, 6) = Rmax

Set R2 = Worksheets("Reactmax").Range("G2:G45")

Rmax = Application.WorksheetFunction.Max(R2)

Cells(47, 7) = Rmax

Crit2 = Rmax

Set R2 = Worksheets("Reactmax").Range("H2:H45")

Rmax = Application.WorksheetFunction.Max(R2)

Cells(47, 8) = Rmax

Set R2 = Worksheets("Reactmax").Range("I2:I45")

Rmax = Application.WorksheetFunction.Max(R2)

Cells(47, 9) = Rmax

Set R2 = Worksheets("Reactmax").Range("J2:J45")

Rmax = Application.WorksheetFunction.Max(R2)

Cells(47, 10) = Rmax

Set R2 = Worksheets("Reactmax").Range("K2:K45")

Rmax = Application.WorksheetFunction.Max(R2)

Cells(47, 11) = Rmax

Set R2 = Worksheets("Reactmax").Range("L2:L45")

Rmax = Application.WorksheetFunction.Max(R2)

Cells(47, 12) = Rmax

Set R2 = Worksheets("Reactmax").Range("M2:M45")

Rmax = Application.WorksheetFunction.Max(R2)

Cells(47, 13) = Rmax

Set R2 = Worksheets("Reactmax").Range("A47:M47")

Rmax = Application.WorksheetFunction.Max(R2)

Cells(47, 14) = Rmax

Crit1 = Rmax

Продолжение приложения A

'Crit1=max po reactions

Sheets("Test2").Select

Set R2 = Worksheets("Test2").Range("AH2:AH45")

KLmax = Application.WorksheetFunction.Max(R2)

KLmin = Application.WorksheetFunction.Min(R2)

Crit3 = KLmax / KLmin

C3_proof = KLmax / KLmin

Cells(47, 34) = KLmax

Cells(48, 34) = KLmin

For I1 = 3 To W

del_kl1 = KL(I1 - 1) - KL(I1 - 2)

del_kl2 = KL(I1) - KL(I1 - 1)

znak = del_kl1 * del_kl2

If znak < 0 Then Crit3 = 100

Next I1

End Sub

__________________________________________________________________

Sub RSLU(dblKoefSisUr() As Double, dblSvobChlUr() As Double, dblX() As Double, blnMowSol)

'решение систем линейных уравнении методом

'Гаусса с выбором главного элемента

'   Dim intKolUrav As Integer ' число уравнений

'   Dim dblKoefSisUr(intKolUrav,intKolUrav ) As Double 'коэффициенты системы уравнений

'   Dim dblSvobChlUr(intKolUrav) As Double 'свободный член сист. ур.

'   решение передается в dblX()

'   если решение отсутствует blnMowSol=True

Dim dblC() As Double

Dim dblG() As Double

Dim intS1 As Integer

Dim intS2 As Integer

Dim intS3 As Integer

Dim intS4 As Integer

Dim intS5 As Integer

Dim dblS As Double

Dim intN1 As Integer

Dim intK1 As Integer

Dim intJ As Integer

Dim dblV As Double

Dim intKolUrav As Integer

On Error Resume Next

intKolUrav = UBound(dblSvobChlUr)

'   ReDim dblKoefSisUr(1 To intKolUrav, 1 To intKolUrav)

'   ReDim dblSvobChlUr(1 To intKolUrav)

ReDim dblC(1 To intKolUrav, 1 To intKolUrav)

ReDim dblG(1 To intKolUrav)

'   ReDim dblX(1 To intKolUrav)

Продолжение приложения A

'   For intSchet1 = 1 To intKolUrav

'      For intSchet2 = 1 To intKolUrav

'      Next intSchet2

'   Next intSchet1

blnMowSol = False

intN1 = intKolUrav - 1

For intS1 = 1 To intN1

If Abs(dblKoefSisUr(intS1, intS1)) > 0 Then GoTo 200

intK1 = intS1 + 1

For intS2 = intK1 To intKolUrav

If Abs(dblKoefSisUr(intS2, intS1)) > 0 Then GoTo 150

GoTo 165

150:

For intS3 = 1 To intKolUrav

dblV = dblKoefSisUr(intS1, intS3)

dblKoefSisUr(intS1, intS3) = dblKoefSisUr(intS2, intS3)

dblKoefSisUr(intS2, intS3) = dblV

Next intS3

165:

Next intS2

dblV = dblSvobChlUr(intS1)

dblSvobChlUr(intS1) = dblSvobChlUr(intS2 - 1)

dblSvobChlUr(intS2 - 1) = dblV

200:

If dblKoefSisUr(intS1, intS1) = 0 Then blnMowSol = True: Exit Sub

dblG(intS1) = dblSvobChlUr(intS1) / dblKoefSisUr(intS1, intS1)

intK1 = intS1 + 1

For intS4 = intK1 To intKolUrav

dblSvobChlUr(intS4) = dblSvobChlUr(intS4) _

- dblKoefSisUr(intS4, intS1) * dblG(intS1)

For intS5 = intS1 To intKolUrav

intJ = intKolUrav - intS5 + intS1

If dblKoefSisUr(intS1, intS1) = 0 Then blnMowSol = True: Exit Sub

dblC(intS1, intJ) = dblKoefSisUr(intS1, intJ) / dblKoefSisUr(intS1, intS1)

dblKoefSisUr(intS4, intJ) = dblKoefSisUr(intS4, intJ) _

- dblKoefSisUr(intS4, intS1) * dblC(intS1, intJ)

Next intS5

Next intS4

Next intS1

intS2 = intKolUrav

If dblKoefSisUr(intS2, intS2) = 0 Then blnMowSol = True: Exit Sub

dblX(intS2) = dblSvobChlUr(intS2) _

/ dblKoefSisUr(intS2, intS2)

250:

Продолжение приложения A

intS2 = intS2 - 1

dblS = 0

For intS3 = intS2 To intN1

dblS = dblS + dblC(intS2, intS3 + 1) * dblX(intS3 + 1)

Next intS3

dblX(intS2) = dblG(intS2) - dblS

If intS2 > 1 Then GoTo 250

End Sub

__________________________________________________________________

Public Sub LPtau(A As Long, N As Integer, T() As Double)

'Метод LPtau

'А - задается произвольно ???????

'N - КОЛИЧЕСТВО  ТОЧЕК

'Т() - записывается значения

'16.03.01

Dim J As Integer, K As Integer, L As Integer

Dim M As Integer, NS As Integer

Dim S As Double, B As Double

M = 1 + IntNom(Log(A) / 0.693147)

For J = 1 To N

S = 0

For K = 1 To M

NS = 0

For L = K To M

B = NR(J, L)

NS = NS + IntNom(2 * DrobNom(A / (2 ^ L))) _

* IntNom(2# * DrobNom(B / (2 ^ (L + 1 - K))))

Next L

S = S + DrobNom(0.5 * NS) / (2 ^ (K - 1))

Next K

T(J) = S

Next J

End Sub

Public Sub TableNom()

ReDim NR(51, 20) As Double

NR(1, 1) = 1:   NR(2, 1) = 1:    NR(3, 1) = 1:   NR(4, 1) = 1

NR(5, 1) = 1:   NR(6, 1) = 1:    NR(7, 1) = 1:   NR(8, 1) = 1

NR(9, 1) = 1:   NR(10, 1) = 1:   NR(11, 1) = 1:  NR(12, 1) = 1

NR(13, 1) = 1:  NR(14, 1) = 1:   NR(15, 1) = 1:  NR(16, 1) = 1

NR(17, 1) = 1:  NR(18, 1) = 1:   NR(19, 1) = 1:  NR(20, 1) = 1

NR(21, 1) = 1:  NR(22, 1) = 1:   NR(23, 1) = 1:  NR(24, 1) = 1

NR(25, 1) = 1:  NR(26, 1) = 1:   NR(27, 1) = 1:  NR(28, 1) = 1

NR(29, 1) = 1:  NR(30, 1) = 1:   NR(31, 1) = 1:  NR(32, 1) = 1

NR(33, 1) = 1:  NR(34, 1) = 1:   NR(35, 1) = 1:  NR(36, 1) = 1

NR(37, 1) = 1:  NR(38, 1) = 1:   NR(39, 1) = 1:  NR(40, 1) = 1

Продолжение приложения A

NR(41, 1) = 1:  NR(42, 1) = 1:   NR(43, 1) = 1:  NR(44, 1) = 1

NR(45, 1) = 1:  NR(46, 1) = 1:   NR(47, 1) = 1:  NR(48, 1) = 1

NR(49, 1) = 1:  NR(50, 1) = 1:   NR(51, 1) = 1

NR(1, 2) = 1:   NR(2, 2) = 3:    NR(3, 2) = 1:   NR(4, 2) = 3

NR(5, 2) = 1:   NR(6, 2) = 3:    NR(7, 2) = 1:   NR(8, 2) = 3

NR(9, 2) = 3:   NR(10, 2) = 1:   NR(11, 2) = 3:  NR(12, 2) = 1

NR(13, 2) = 3:  NR(14, 2) = 1:   NR(15, 2) = 3:  NR(16, 2) = 1

NR(17, 2) = 1:  NR(18, 2) = 3:   NR(19, 2) = 1:  NR(20, 2) = 3

NR(21, 2) = 1:  NR(22, 2) = 3:   NR(23, 2) = 1:  NR(24, 2) = 3

NR(25, 2) = 3:  NR(26, 2) = 1:   NR(27, 2) = 3:  NR(28, 2) = 1

NR(29, 2) = 3:  NR(30, 2) = 1:   NR(31, 2) = 3:  NR(32, 2) = 1

NR(33, 2) = 1:  NR(34, 2) = 3:   NR(35, 2) = 1:  NR(36, 2) = 3

NR(37, 2) = 1:  NR(38, 2) = 3:   NR(39, 2) = 1:  NR(40, 2) = 3

NR(41, 2) = 3:  NR(42, 2) = 1:   NR(43, 2) = 3:  NR(44, 2) = 1

NR(45, 2) = 3:  NR(46, 2) = 1:   NR(47, 2) = 3:  NR(48, 2) = 1

NR(49, 2) = 1:  NR(50, 2) = 3:   NR(51, 2) = 1

NR(1, 3) = 1:   NR(2, 3) = 5:    NR(3, 3) = 7:   NR(4, 3) = 7

NR(5, 3) = 5:   NR(6, 3) = 1:    NR(7, 3) = 3:   NR(8, 3) = 3

NR(9, 3) = 7:   NR(10, 3) = 5:   NR(11, 3) = 5:  NR(12, 3) = 7

NR(13, 3) = 7:  NR(14, 3) = 1:   NR(15, 3) = 3:  NR(16, 3) = 3

NR(17, 3) = 7:  NR(18, 3) = 5:   NR(19, 3) = 1:  NR(20, 3) = 1

NR(21, 3) = 5:  NR(22, 3) = 3:   NR(23, 3) = 3:  NR(24, 3) = 1

NR(25, 3) = 7:  NR(26, 3) = 5:   NR(27, 3) = 1:  NR(28, 3) = 3

NR(29, 3) = 3:  NR(30, 3) = 7:   NR(31, 3) = 5:  NR(32, 3) = 1

NR(33, 3) = 1:  NR(34, 3) = 5:   NR(35, 3) = 7:  NR(36, 3) = 7

NR(37, 3) = 5:  NR(38, 3) = 1:   NR(39, 3) = 3:  NR(40, 3) = 3

NR(41, 3) = 7:  NR(42, 3) = 5:   NR(43, 3) = 5:  NR(44, 3) = 7

NR(45, 3) = 7:  NR(46, 3) = 1:   NR(47, 3) = 3:  NR(48, 3) = 3

NR(49, 3) = 7:  NR(50, 3) = 5:   NR(51, 3) = 1

NR(1, 4) = 1:   NR(2, 4) = 15:   NR(3, 4) = 11:  NR(4, 4) = 5

NR(5, 4) = 3:   NR(6, 4) = 1:    NR(7, 4) = 7:   NR(8, 4) = 9

NR(9, 4) = 13:  NR(10, 4) = 11:  NR(11, 4) = 1:  NR(12, 4) = 3

NR(13, 4) = 7:  NR(14, 4) = 9:   NR(15, 4) = 5:  NR(16, 4) = 13

NR(17, 4) = 13: NR(18, 4) = 11:  NR(19, 4) = 3:  NR(20, 4) = 15

NR(21, 4) = 5:  NR(22, 4) = 3:   NR(23, 4) = 15: NR(24, 4) = 7

NR(25, 4) = 9:  NR(26, 4) = 13:  NR(27, 4) = 9:  NR(28, 4) = 1

NR(29, 4) = 11: NR(30, 4) = 7:   NR(31, 4) = 5:  NR(32, 4) = 15

NR(33, 4) = 1:  NR(34, 4) = 15:  NR(35, 4) = 11: NR(36, 4) = 5

NR(37, 4) = 3:  NR(38, 4) = 1:   NR(39, 4) = 7:  NR(40, 4) = 9

NR(41, 4) = 13: NR(42, 4) = 11:  NR(43, 4) = 1:  NR(44, 4) = 3

NR(45, 4) = 7:  NR(46, 4) = 9:   NR(47, 4) = 5:  NR(48, 4) = 13

NR(49, 4) = 13: NR(50, 4) = 11:  NR(51, 4) = 3

NR(1, 5) = 1:   NR(2, 5) = 17:   NR(3, 5) = 13:  NR(4, 5) = 7

NR(5, 5) = 15:  NR(6, 5) = 9:    NR(7, 5) = 31:  NR(8, 5) = 9

NR(9, 5) = 3:   NR(10, 5) = 27:  NR(11, 5) = 15: NR(12, 5) = 29

NR(13, 5) = 21: NR(14, 5) = 23:  NR(15, 5) = 19: NR(16, 5) = 11

NR(17, 5) = 25: NR(18, 5) = 7:   NR(19, 5) = 13: NR(20, 5) = 17

Продолжение приложения A

NR(21, 5) = 1:  NR(22, 5) = 25:  NR(23, 5) = 29: NR(24, 5) = 3

NR(25, 5) = 31: NR(26, 5) = 11:  NR(27, 5) = 5:  NR(28, 5) = 23

NR(29, 5) = 27: NR(30, 5) = 19:  NR(31, 5) = 21: NR(32, 5) = 5

NR(33, 5) = 1:  NR(34, 5) = 17:  NR(35, 5) = 13: NR(36, 5) = 7

NR(37, 5) = 15: NR(38, 5) = 9:   NR(39, 5) = 31: NR(40, 5) = 9

NR(41, 5) = 3:  NR(42, 5) = 27:  NR(43, 5) = 15: NR(44, 5) = 29

NR(45, 5) = 21: NR(46, 5) = 23:  NR(47, 5) = 19: NR(48, 5) = 11

NR(49, 5) = 25: NR(50, 5) = 7:   NR(51, 5) = 13

NR(1, 6) = 1:    NR(2, 6) = 51:   NR(3, 6) = 61:  NR(4, 6) = 43

NR(5, 6) = 51:   NR(6, 6) = 59:   NR(7, 6) = 47:  NR(8, 6) = 57

NR(9, 6) = 35:   NR(10, 6) = 53:  NR(11, 6) = 19: NR(12, 6) = 51

NR(13, 6) = 61:  NR(14, 6) = 37:  NR(15, 6) = 33: NR(16, 6) = 7

NR(17, 6) = 5:   NR(18, 6) = 11:  NR(19, 6) = 39: NR(20, 6) = 63

NR(21, 6) = 27:  NR(22, 6) = 17:  NR(23, 6) = 15: NR(24, 6) = 23

NR(25, 6) = 29:  NR(26, 6) = 3:   NR(27, 6) = 21: NR(28, 6) = 13

NR(29, 6) = 31:  NR(30, 6) = 25:  NR(31, 6) = 9:  NR(32, 6) = 49

NR(33, 6) = 33:  NR(34, 6) = 19:  NR(35, 6) = 29: NR(36, 6) = 11

NR(37, 6) = 19:  NR(38, 6) = 27:  NR(39, 6) = 15: NR(40, 6) = 25

NR(41, 6) = 3:   NR(42, 6) = 21:  NR(43, 6) = 51: NR(44, 6) = 19

NR(45, 6) = 29:  NR(46, 6) = 5:   NR(47, 6) = 1:  NR(48, 6) = 39

NR(49, 6) = 37:  NR(50, 6) = 43:  NR(51, 6) = 7

NR(1, 7) = 1:    NR(2, 7) = 85:   NR(3, 7) = 67:   NR(4, 7) = 49

NR(5, 7) = 125:  NR(6, 7) = 25:   NR(7, 7) = 109:  NR(8, 7) = 43

NR(9, 7) = 89:   NR(10, 7) = 69:  NR(11, 7) = 113: NR(12, 7) = 47

NR(13, 7) = 55:  NR(14, 7) = 97:  NR(15, 7) = 3:   NR(16, 7) = 37

NR(17, 7) = 83:  NR(18, 7) = 103: NR(19, 7) = 27:  NR(20, 7) = 13

NR(21, 7) = 33:  NR(22, 7) = 115: NR(23, 7) = 41:  NR(24, 7) = 79

NR(25, 7) = 17:  NR(26, 7) = 29:  NR(27, 7) = 119: NR(28, 7) = 75

NR(29, 7) = 73:  NR(30, 7) = 105: NR(31, 7) = 7:   NR(32, 7) = 59

NR(33, 7) = 65:  NR(34, 7) = 21:  NR(35, 7) = 3:   NR(36, 7) = 113

NR(37, 7) = 61:  NR(38, 7) = 89:  NR(39, 7) = 45:  NR(40, 7) = 107

NR(41, 7) = 25:  NR(42, 7) = 5:   NR(43, 7) = 49:  NR(44, 7) = 111

NR(45, 7) = 119: NR(46, 7) = 33:  NR(47, 7) = 67:  NR(48, 7) = 101

NR(49, 7) = 19:  NR(50, 7) = 39:  NR(51, 7) = 91

NR(1, 8) = 1:    NR(2, 8) = 255:  NR(3, 8) = 79:   NR(4, 8) = 147

NR(5, 8) = 141:  NR(6, 8) = 89:   NR(7, 8) = 173:  NR(8, 8) = 43

NR(9, 8) = 9:    NR(10, 8) = 25:  NR(11, 8) = 115: NR(12, 8) = 97

NR(13, 8) = 19:  NR(14, 8) = 97:  NR(15, 8) = 197: NR(16, 8) = 101

NR(17, 8) = 255: NR(18, 8) = 29:  NR(19, 8) = 203: NR(20, 8) = 65

NR(21, 8) = 195: NR(22, 8) = 177: NR(23, 8) = 105: NR(24, 8) = 17

NR(25, 8) = 47:  NR(26, 8) = 169: NR(27, 8) = 109: NR(28, 8) = 149

NR(29, 8) = 15:  NR(30, 8) = 213: NR(31, 8) = 135: NR(32, 8) = 253

NR(33, 8) = 191: NR(34, 8) = 155: NR(35, 8) = 175: NR(36, 8) = 63

NR(37, 8) = 47:  NR(38, 8) = 7:   NR(39, 8) = 23:  NR(40, 8) = 39

NR(41, 8) = 55:  NR(42, 8) = 71:  NR(43, 8) = 87:  NR(44, 8) = 103

NR(45, 8) = 119: NR(46, 8) = 135: NR(47, 8) = 153:  NR(48, 8) = 169

NR(49, 8) = 185: NR(50, 8) = 201: NR(51, 8) = 217

Продолжение приложения A

NR(1, 9) = 1:    NR(2, 9) = 257:  NR(3, 9) = 465:  NR(4, 9) = 439

NR(5, 9) = 177:  NR(6, 9) = 321:  NR(7, 9) = 181:  NR(8, 9) = 225

NR(9, 9) = 235:  NR(10, 9) = 103: NR(11, 9) = 411: NR(12, 9) = 233

NR(13, 9) = 59:  NR(14, 9) = 353: NR(15, 9) = 329: NR(16, 9) = 463

NR(17, 9) = 385: NR(18, 9) = 111: NR(19, 9) = 475: NR(20, 9) = 451

NR(21, 9) = 263: NR(22, 9) = 19:  NR(23, 9): NR(24, 9) = 275

NR(25, 9) = 369: NR(26, 9): NR(27, 9) = 167: NR(28, 9) = 333

NR(29, 9) = 473: NR(30, 9) = 469: NR(31, 9) = 101: NR(32, 9) = 21

NR(33, 9) = 451: NR(34, 9) = 229: NR(35, 9) = 247: NR(36, 9) = 297

NR(37, 9) = 403: NR(38, 9) = 497: NR(39, 9):  NR(40, 9) = 361

NR(41, 9) = 215: NR(42, 9) = 393: NR(43, 9) = 125: NR(44, 9) = 285

NR(45, 9) = 501: NR(46, 9) = 277: NR(47, 9) = 199: NR(48, 9) = 301

NR(49, 9) = 19:  NR(50, 9) = 83:  NR(51, 9) = 351

NR(1, 10) = 1:    NR(2, 10) = 771:  NR(3, 10) = 721:  NR(4, 10) = 1013

NR(5, 10) = 759:  NR(6, 10) = 835:  NR(7, 10) = 949:  NR(8, 10) = 113

NR(9, 10) = 929:  NR(10, 10) = 615: NR(11, 10) = 157: NR(12, 10) = 39

NR(13, 10) = 761: NR(14, 10) = 169: NR(15, 10) = 983: NR(16, 10) = 657

NR(17, 10) = 647: NR(18, 10) = 581: NR(19, 10) = 505: NR(20, 10) = 833

NR(21, 10) = 139: NR(22, 10) = 147: NR(23, 10) = 203: NR(24, 10) = 81

NR(25, 10) = 337: NR(26, 10) = 829: NR(27, 10) = 989: NR(28, 10) = 375

NR(29, 10) = 365: NR(30, 10) = 131: NR(31, 10) = 215: NR(32, 10) = 733

NR(33, 10) = 451: NR(34, 10) = 447: NR(35, 10) = 177: NR(36, 10) = 57

NR(37, 10) = 471: NR(38, 10) = 979: NR(39, 10) = 197: NR(40, 10) = 251

NR(41, 10) = 517: NR(42, 10) = 137: NR(43, 10: NR(44, 10) = 1021

NR(45, 10) = 167: NR(46, 10) = 877: NR(47, 10) = 929: NR(48, 10) = 269

NR(49, 10) = 327: NR(50, 10) = 997: NR(51, 10) = 91

NR(1, 11) = 1:     NR(2, 11) = 1285:  NR(3, 11) = 823:   NR(4, 11) = 727

NR(5, 11) = 267:   NR(6, 11) = 833:   NR(7, 11) = 471:   NR(8, 11) = 1601

NR(9, 11) = 1341:  NR(10, 11) = 913:  NR(11, 11) = 1725: NR(12, 11) = 2021

NR(13, 11) = 1905: NR(14, 11) = 375:  NR(15, 11) = 893:  NR(16, 11) = 1599

NR(17, 11) = 415:  NR(18, 11):  NR(19, 11) = 819:  NR(20, 11) = 975

NR(21, 11) = 915:  NR(22, 11) = 1715: NR(23, 11) = 1223: NR(24, 11) = 1367

NR(25, 11) = 663:  NR(26, 11):  NR(27, 11) = 525:  NR(28, 11) = 469

NR(29, 11) = 981:  NR(30, 11) = 1667: NR(31, 11): NR(32, 11) = 1251

NR(33, 11) = 451:  NR(34, 11) = 481:  NR(35, 11) = 721:  NR(36, 11) = 483

NR(37, 11) = 1209: NR(38, 11) = 1457: NR(39, 11) = 415:  NR(40, 11) = 1435

NR(41, 11) = 725:  NR(42, 11) = 861:  NR(43, 11) = 41:   NR(44, 11) = 1619

NR(45, 11) = 1579: NR(46, 11) = 1701: NR(47, 11) = 869:  NR(48, 11) = 1151

NR(49, 11) = 1897: NR(50, 11) = 1679: NR(51, 11) = 1355

NR(1, 12) = 1:     NR(2, 12) = 3855:  NR(3, 12) = 4091:   NR(4, 12) = 987

NR(5, 12) = 1839:  NR(6, 12) = 4033:  NR(7, 12) = 2515:   NR(8, 12) = 579

NR(9, 12) = 3863:  NR(10, 12) = 977:  NR(11, 12) = 3463:  NR(12, 12) = 2909

NR(13, 12) = 3379: NR(14, 12) = 1349: NR(15, 12) = 3739:  NR(16, 12) = 347

NR(17, 12) = 387:  NR(18, 12) = 2381: NR(19, 12) = 2821:  NR(20, 12) = 1873

NR(21, 12) = 1959: NR(22, 12) = 1929: NR(23, 12) = 2389:  NR(24, 12) = 3251

NR(25, 12) = 1149: NR(26, 12) = 243:  NR(27, 12) = 3609:  NR(28, 12) = 1131

NR(29, 12) = 1701: NR(30, 12) = 143:  NR(31, 12) = 1339:  NR(32, 12) = 3497

NR(33, 12) = 2499: NR(34, 12) = 1571: NR(35, 12) = 983:   NR(36, 12) = 4021

Продолжение приложения A

NR(37, 12) = 1625: NR(38, 12) = 3217: NR(39, 12) = 1163:  NR(40, 12) = 2977

NR(41, 12) = 3391: NR(42, 12) = 675:  NR(43, 12) = 3093:  NR(44, 12) = 1495

NR(45, 12) = 3443: NR(46, 12) = 557:  NR(47, 12) = 675:   NR(48, 12) = 1489

NR(49, 12) = 2303: NR(50, 12) = 3925: NR(51, 12) = 3705

NR(1, 13) = 1:     NR(2, 13) = 4369:  NR(3, 13) = 4125:   NR(4, 13) = 5889

NR(5, 13) = 6929:  NR(6, 13) = 3913:  NR(7, 13) = 6211:   NR(8, 13) = 1731

NR(9, 13) = 1347:  NR(10, 13) = 6197: NR(11, 13) = 2817:  NR(12, 13) = 5459

NR(13, 13) = 8119: NR(14, 13) = 5121: NR(15, 13) = 7669:  NR(16, 13) = 2481

NR(17, 13) = 7101: NR(18, 13) = 2677: NR(19, 13) = 1405:  NR(20, 13) = 7423

NR(21, 13) = 725:  NR(22, 13) = 2465: NR(23, 13) = 471:   NR(24, 13) = 2887

NR(25, 13) = 1715: NR(26, 13) = 5595: NR(27, 13) = 5689:  NR(28, 13) = 441

NR(29, 13) = 3169: NR(30, 13) = 4485: NR(31, 13) = 6311:  NR(32, 13) = 3557

NR(33, 13) = 483:  NR(34, 13) = 3781: NR(35, 13) = 3195:  NR(36, 13) = 5213

NR(37, 13) = 5085: NR(38, 13) = 185:  NR(39, 13) = 7323:  NR(40, 13) = 1713

NR(41, 13) = 4021: NR(42, 13) = 5875: NR(43, 13) = 5363:  NR(44, 13) = 4977

NR(45, 13) = 5441: NR(46, 13) = 1779: NR(47, 13) = 6777:  NR(48, 13) = 287

NR(49, 13) = 6919: NR(50, 13) = 1517: NR(51, 13) = 1875

NR(1, 14) = 1:      NR(2, 14) = 13107:  NR(3, 14) = 4141:   NR(4, 14) = 6915

NR(5, 14) = 16241:  NR(6, 14) = 11643:  NR(7, 14) = 2147:   NR(8, 14) = 11977

NR(9, 14) = 4417:   NR(10, 14) = 14651: NR(11, 14) = 9997:  NR(12, 14) = 2615

NR(13, 14) = 13207: NR(14, 14) = 13313: NR(15, 14):  NR(16, 14) = 5201

NR(17, 14) = 11469: NR(18, 14) = 14855: NR(19, 14) = 12165: NR(20, 14) = 5837

NR(21, 14) = 5387:  NR(22, 14) = 12483: NR(23, 14) = 12945: NR(24, 14) = 1279

NR(25, 14) = 187:   NR(26, 14) = 8133:  NR(27, 14) = 11819: NR(28, 14) = 14471

NR(29, 14) = 7615:  NR(30, 14) = 2981:  NR(31, 14) = 4081:  NR(32, 14) = 7223

NR(33, 14) = 11843: NR(34, 14) = 10799: NR(35, 14) = 9277:  NR(36, 14) = 2031

NR(37, 14) = 15371: NR(38, 14) = 6603:  NR(39, 14) = 7563:  NR(40, 14) = 11617

NR(41, 14) = 4129:  NR(42, 14) = 12061: NR(43, 14) = 3471:  NR(44, 14) = 15919

NR(45, 14) = 1097:  NR(46, 14) = 10369: NR(47, 14) = 14343: NR(48, 14) = 8475

NR(49, 14) = 16139: NR(50, 14) = 305:   NR(51, 14) = 7621

NR(1, 15) = 1:      NR(2, 15) = 21845:  NR(3, 15) = 28723:  NR(4, 15) = 16647

NR(5, 15) = 16565:  NR(6, 15) = 18777:  NR(7, 15) = 3169:   NR(8, 15) = 7241

NR(9, 15) = 5087:   NR(10, 15) = 2507:  NR(11, 15) = 7451:  NR(12, 15) = 13329

NR(13, 15) = 8965:  NR(14, 15) = 19457: NR(15, 15) = 18391: NR(16, 15) = 3123

NR(17, 15) = 11699: NR(18, 15) = 721:   NR(19, 15) = 709:   NR(20, 15) = 20481

NR(21, 15) = 19285: NR(22, 15) = 13057: NR(23, 15) = 32321: NR(24, 15) = 4865

NR(25, 15) = 12285: NR(26, 15) = 4929:  NR(27, 15) = 15889: NR(28, 15) = 12625

NR(29, 15) = 8405:  NR(30, 15) = 12593: NR(31, 15) = 28637: NR(32, 15) = 13425

NR(33, 15) = 28285: NR(34, 15) = 15893: NR(35, 15) = 15405: NR(36, 15) = 4677

NR(37, 15) = 19493: NR(38, 15) = 1129:  NR(39, 15) = 25321: NR(40, 15) = 14979

NR(41, 15) = 4099:  NR(42, 15) = 25469: NR(43, 15) = 17589: NR(44, 15) = 6731

NR(45, 15) = 13483: NR(46, 15) = 15325: NR(47, 15) = 18465: NR(48, 15) = 6926

NR(49, 15) = 16677: NR(50, 15) = 21765: NR(51, 15) = 4381

NR(1, 16) = 1:      NR(2, 16) = 65535:  NR(3, 16) = 45311:  NR(4, 16) = 49925

NR(5, 16) = 17139:  NR(6, 16) = 35225:  NR(7, 16) = 35873:  NR(8, 16) = 63609

NR(9, 16) = 12631:  NR(10, 16) = 27109: NR(11, 16) = 12055: NR(12, 16) = 35887

Продолжение приложения A

NR(13, 16) = 9997:  NR(14, 16) = 1033:  NR(15, 16) = 31161: NR(16, 16) = 32253

NR(17, 16) = 15865: NR(18, 16) = 26903: NR(19, 16) = 41543: NR(20, 16) = 12291

NR(21, 16) = 5165:  NR(22, 16) = 28931: NR(23, 16) = 29377: NR(24, 16) = 64771

NR(25, 16) = 53631: NR(26, 16) = 10817: NR(27, 16) = 48083: NR(28, 16) = 8881

NR(29, 16) = 41135: NR(30, 16) = 60913: NR(31, 16) = 60935: NR(32, 16) = 58577

NR(33, 16) = 12029: NR(34, 16) = 959:   NR(35, 16) = 19637: NR(36, 16) = 26607

NR(37, 16) = 56445: NR(38, 16) = 36087: NR(39, 16) = 52563: NR(40, 16) = 5455

NR(41, 16) = 12345: NR(42, 16) = 47423: NR(43, 16) = 50131: NR(44, 16) = 43771

NR(45, 16) = 58779: NR(46, 16) = 33331: NR(47, 16) = 63615: NR(48, 16) = 46013

NR(49, 16) = 34579: NR(50, 16) = 45827: NR(51, 16) = 9079

NR(1, 17) = 1:       NR(2, 17) = 65537:   NR(3, 17) = 53505:   NR(4, 17) = 116487

NR(5, 17) = 82207:   NR(6, 17) = 102401:  NR(7, 17) = 33841:   NR(8, 17) = 81003

NR(9, 17) = 103445:  NR(10, 17) = 5205:   NR(11, 17) = 44877:  NR(12, 17) = 97323

NR(13, 17) = 75591:  NR(14, 17) = 62487:  NR(15, 17) = 12111:  NR(16, 17) = 78043

NR(17, 17) = 49173:  NR(18, 17) = 100419: NR(19, 17) = 57545:  NR(20, 17) = 86017

NR(21, 17) = 27985:  NR(22, 17) = 54019:  NR(23, 17) = 127427: NR(24, 17) = 24321

NR(25, 17) = 110851: NR(26, 17) = 8261:   NR(27, 17) = 67537:  NR(28, 17) = 34707

NR(29, 17) = 106823: NR(30, 17) = 15703:  NR(31, 17) = 94129:  NR(32, 17) = 69521

NR(33, 17) = 86021:  NR(34, 17) = 19793:  NR(35, 17) = 87283:  NR(36, 17) = 20931

NR(37, 17) = 26369:  NR(38, 17) = 66817:  NR(39, 17) = 37745:  NR(40, 17) = 68289

NR(41, 17) = 102733: NR(42, 17) = 29505:  NR(43, 17) = 33137:  NR(44, 17) = 23313

NR(45, 17) = 36561:  NR(46, 17) = 118321: NR(47, 17) = 43349:  NR(48, 17) = 52785

NR(49, 17) = 120981: NR(50, 17) = 91157:  NR(51, 17) = 94533

NR(1, 18) = 1:       NR(2, 18) = 196611:  NR(3, 18) = 250113:  NR(4, 18) = 83243

NR(5, 18) = 50979:   NR(6, 18) = 45059:   NR(7, 18) = 99889:   NR(8, 18) = 15595

NR(9, 18) = 152645:  NR(10, 18) = 91369:  NR(11, 18):  NR(12, 18) = 83101

NR(13, 18) = 226659: NR(14, 18) = 250917: NR(15, 18) = 259781: NR(16, 18) = 63447

NR(17, 18) = 147489: NR(18, 18) = 206167: NR(19, 18) = 77163:  NR(20, 18) = 12303

NR(21, 18) = 69809:  NR(22, 18) = 21251:  NR(23, 18) = 103759: NR(24, 18) = 42247

NR(25, 18) = 4357:   NR(26, 18) = 189901: NR(27, 18) = 63993:  NR(28, 18) = 85105

NR(29, 18) = 107847: NR(30, 18) = 26967:  NR(31, 18) = 109273: NR(32, 18) = 217151

NR(33, 18) = 217093: NR(34, 18) = 213491: NR(35, 18) = 186143: NR(36, 18) = 54345

NR(37, 18) = 27399:  NR(38, 18) = 98051:  NR(39, 18) = 81777:  NR(40, 18) = 209987

NR(41, 18) = 21287:  NR(42, 18) = 124097: NR(43, 18) = 98739:  NR(44, 18) = 151281

NR(45, 18) = 116819: NR(46, 18) = 59665:  NR(47, 18) = 30799:  NR(48, 18) = 75249

NR(49, 18) = 239693: NR(50, 18) = 113679:  NR(51, 18) = 37261

NR(1, 19) = 1:       NR(2, 19) = 327685:  NR(3, 19) = 276231:   NR(4, 19) = 116529:

NR(5, 19) = 252717:  NR(6, 19) = 36865:   NR(7, 19) = 247315:   NR(8, 19) = 144417

NR(9, 19) = 130127:  NR(10, 19) = 302231: NR(11, 19) = 508255:  NR(12, 19) = 320901

NR(13, 19) = 187499: NR(14, 19) = 234593: NR(15, 19) = 36159:   NR(16, 19) = 508757

NR(17, 19) = 81991:  NR(18, 19) = 241771: NR(19, 19) = 357231:  NR(20, 19) = 299025

NR(21, 19) = 128325: NR(22, 19) = 62233:  NR(23, 19) = 472541:  NR(24, 19) = 338691

NR(25, 19) = 153347: NR(26, 19) = 255947: NR(27, 19) = 336469:  NR(28, 19) = 479495

NR(29, 19) = 339031: NR(30, 19) = 507907: NR(31, 19) = 475921:  NR(32, 19) = 424277

NR(33, 19) = 348165: NR(34, 19) = 377941: NR(35, 19) = 343297:  NR(36, 19) = 259163

NR(37, 19) = 521499: NR(38, 19) = 451841: NR(39, 19) = 235347:  NR(40, 19) = 346179

Продолжение приложения A

NR(41, 19) = 128115: NR(42, 19) = 444613: NR(43, 19) = 361365:  NR(44, 19) = 270519

NR(45, 19) = 420599: NR(46, 19) = 498897: NR(47, 19) = 322567:  NR(48, 19) = 14035

NR(49, 19) = 73299:  NR(50, 19) = 204881: NR(51, 19) = 431301

NR(1, 20) = 1:       NR(2, 20) = 983055:  NR(3, 20):   NR(4, 20) = 715667

NR(5, 20) = 851901:  NR(6, 20) = 299009:  NR(7, 20) = 1032727:  NR(8, 20) = 685617

NR(9, 20) = 775365:  NR(10, 20) = 172023: NR(11, 20) = 574033:  NR(12, 20) = 810643

NR(13, 20) = 628265: NR(14, 20) = 308321: NR(15, 20) = 232401:  NR(16, 20) = 974837

NR(17, 20) = 802875: NR(18, 20) = 987201: NR(19, 20) = 378135:  NR(20, 20) = 774207

NR(21, 20) = 164575: NR(22, 20) = 248081: NR(23, 20) = 1008719: NR(24, 20) = 599831

NR(25, 20) = 671033: NR(26, 20) = 734787: NR(27, 20) = 749285:  NR(28, 20) = 911133

NR(29, 20) = 977907: NR(30, 20) = 344073: NR(31, 20) = 281389:  NR(32, 20) = 789985

NR(33, 20) = 176165: NR(34, 20) = 414943: NR(35, 20) = 1041185: NR(36, 20) = 741087

NR(37, 20) = 132383: NR(38, 20) = 175361: NR(39, 20) = 539895:  NR(40, 20) = 521289

NR(41, 20) = 20689:  NR(42, 20) = 430923: NR(43, 20) = 426737:  NR(44, 20) = 11187

NR(45, 20) = 998391: NR(46, 20) = 494137: NR(47, 20) = 939017:  NR(48, 20) = 507165

NR(49, 20) = 863545: NR(50, 20) = 761911: NR(51, 20) = 176455

End Sub

__________________________________________________________________