Международная образовательная корпорация
УДК 69.001.5







На правах рукописи
ТУХТАМИШЕВА АЙНУР ЗОКИРОВНА
Экономическое и техническое обоснование оптимального уровня энергоэффективности жилых зданий в Казахстане
Специальность 6D072900– Строительство
Диссертация на соискание степени доктора философии PhD
Научные консультанты:
Отечественный научный консультант
Адилова Д.А., к.э.н, профессор (МОК)
Международная образовательная корпорация
Зарубежный научный консультант
Блюджюс Раймондас, д.т.н.,профессор(КТУ)
Каунасский технологический университет 
Республика Казахстан
[image: image132.jpg]KIMMaTHYECKUX YCIOBHAX AJIMATHHCKOH 00JacTH U I. AIMAaThl SBIAETCS OKHO
TIaCTHKOBOTO M JIEPEBSHHOIO MPO(UIS paMbl ¢ OIHOKAMEPHBIM (1Ba cTeksa)
CTCKJIONAKETOM, € TCIJIOOTPAKAOLIMM [OKPLITHEM Ha OHOM cTekiie. [ToBbIleHe
TONUMHBL  NPOGUMIS  paMbl WM TPEXCIOHHOE  OCTEKICHHE  CHUKACT
TEIUIONOCTYIJIEHHS.  COJHEYHON SHEpru, 4TO  CHWXKaeT  ofulyio
SHeproa(GekTHBHOCTL OKHa. OKHA C JIBOMHBIM OCTEK/IEHHEM H KO3 GULHEHTOM
Tenonepenayun 1,4 Br/m’K cripoextposan n 000pyI0BaH B JKUJIOM 3[aHUM 110
ajnpecy: AJMatMHCKas o0iacTh, ceyo Tysnwibacray, Tanrapckuii  paiion
Korremxublii roponok Alatau Village u B r. Anmarsl, AnaTayckuii paiioH,
MHKpOpaioH Asrabac-6, 9-Ti 3TaKHbIH MHOrOKBAPTHPHBIH JKHUIIOM 1OM.

B uenom, pesynbrate paGotel, mnposemennoii TyxTamuimesoii  A.3.,
crocobeTBy 0T Gonee HHTEHCUBHOMY HPOJIBHIKEHHIO TOBbILIEHH S
OHEProa(HpeKTMBHOCTH JKHIULIHOTO CTPOHTEILCTBA B AJIMATHHCKOH 06/acTH U
r. Anmarsl.

AKT BHEJPEHMS BbIJIAHA JUTA MPEJOCTABIeH!s B YUYEHHBIH COBET 10 MecTy
3alMTBl JMCCEPTAlMK HA COMCKAHME YYEHHOH CTeleHH JoKTopa (uiocoduu
(PhD) o cnenmansrocti 6D0722900-CTponTenseTBO.

M Mawmb6etoB U.K.




[image: image133.jpg]TOO ICO Buaaunr Ixcnepr
Pecnybnuxa Kazaxcman, 2. Anmamsi, Kemuicy-3, dom 67, nom. 65

Hcex. NEQV or &QZ{[,&

AKT BHEJIPEHUS

BbIJlaHa I MaTepHajloB MCCIIeI0BaHUs U Pe3yIbTaTOB JUCCEPTALMOHHOMH paboTh
Tyxramuimesoii A.3. B IpOM3BOACTBEHHbIH MpoLece

PesynbraThl Hay4HBIX ~MCCIEJIOBaHMH M  IPAaKTHYECKMX  PacyeTos,
NPOBEJCHHBIX JIOKTOpaHTOM MexayHapoaHoH o00pa3oBaTesbHOH KOpHopauuu
TyxramumeBoii A.3. Mo Teme IOANOTOBKH JUCCEPTALMU: IKOHOMUUeckoe u
mexHuueckoe 060CHOBAHUE ONMUMAILHOZO VPOBHA — IHEpP2OIPhexmusHocmu
orcunvix 30anuil 6 Kasaxcmane, SBISIOTCS aKTyalbHBIMH JUIS BCEIO CTPOUTEIBHOIO
cekTopa I. AnMathl M AJIMAaTMHCKOH 001acTH, KOTOpbIH NpEACTaBIAET s
TOO TICO «bunaunr Dkcrnepr» npaktudeckuit uuTtepec. Tyxrtamumesa A.3.
BIIEpBbIC  [TIpOBeNa  Hay4yHO  OOOCHOBAHHBI  aHANIM3  JHEPreTHYeCKOH
) (HEKTHBHOCTH  BHEAPEHHs  pa3HbIX  MEPONPUSTHH MO  MOBBILIEHHIO
TEIUIOM30JSIIHM  HAapY)XXHBIX OJEMEHTOB OKHIBIX 3JaHHH, H MNPUMEHEHHIO
WHHOBALMOHHBIX WH)XXEHEPHBIX CHCTEM MUl CHIDKEHHsI SHEprornorpedieHus B
3[aHUSX U CHIKEHUS 3arps3HeHHs OKpYKalollel cpe/ibl MapHHUKOBBIM Ia30M.

B wactHOCTH, crienys pekomenpauusM TyxramuineBoit A.3., BBeleHbl
ClielytolLiie U3MEHEHNUs B IPOSKTUPOBAHNE U CTPOMTENbCTBO XKHUJIbIX 31aHHUM:

- TONIIMHA TEIUIOW3OJSLMKE [OTOJKA IO BEHTHIMPYEMBIM YeplaKoM
yBenudeHa ot 15 cm 10 20 cM. DTO CHUKAET TEMIONOTEPH Yepe3 MOTONOK Ha 32
%. DKOHOMHYECKHUIi aHaIN3 TOKa3all, YTO TO CaMOe IeIIeBOe PEelICHHUs CHHIKEHHS
TEIUIONOTePh KMIOro 31aHus. ITOTONOK ¢ yBEJIMYEHHOH Temyou30sLKei
CMPOEKTUPOBAH M 000pYZOBaH B JKMJIOM 3/aHMM MO aapecy: AJIMaTHHCKas
obnacts, ceno Tysawibacray, Tanrapckuii paiion KorremkHsiii roponok Alatau
Village.

- TOJIIMHA TEMJION30JISLMH 10JIa yBeJIH4eHa oT 5 ¢M 110 10 cM. DTo cHHxKaeT
TEMJIONOTEPH Yepe3 MOJbl HA rpyHTe NpuMepHo Ha 26 %. Kpome storo, B
pesyibTaTe moityyaetcs Gonee BbICOKAs TeMIlepaTypa BHYTPEHHEH IOBEPXHOCTH
noja, 4YTO CIOCOOCTBYET YIy4lIeHHIO OOLIero MHKpOKJIMMaTa 3[aHus |
CaMO4yBCTBHS XKuTesel. [10/bl ¢ yBelIHMUYEHHOH TEMIOM30/AUKEN CIPOEKTHPOBaH
¥ 00OpydOBaH B JKWJIOM 3JaHHM IO ajpecy: AJMaTHHCKas o0nacTb, ceno
Tysnwi6actay, Tanrapckuit paiion KorremkHbiii roponok Alatau Village.

- pesyJbTaThl MPOBEJIEHHBIX HCCIIEJOBAHHIl TAKKe MOKa3alM, YTO CaMbIM
TIOXOSIIMM OKHOM JUISl JKUJIBIX 3[[aHWii MOBBILICHHON 3HeprodG(eKkTHBHOCTH B



Алматы, 2022
	СОДЕРЖАНИЕ

	
	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ……………………………………….
ОПРЕДЕЛЕНИЯ……………………………………………………..
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ……………………………...
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………
	4

5
6
7

	1

	МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОПЫТ КАЗАХСТАНА В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСА ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ………………………………………………….
	13

	1.1
	Хронология внедрения требований к энергоэффективности в  строительстве ……………………………………………………….....
	13

	1.2
	Анализ соотношения использования энергии в зданиях и 
защитой  окружающей среды ………………………………………
	16

	1.3
	Усовершенствование строительных материалов и технологий для сокращения потребления энергии и выброса парниковых газов в строительстве…………………………………………………………..
	17

	1.4
	Главные цели, проводимые мероприятия и ожидаемые результаты по повышению энергоэффективности строительства в Казахстане……………………………………………………………...
	19

	
	Выводы по 1 разделу …………………………………………………
	28

	2
	НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА…………………………………………………..
	30

	2.1
	Анализ научных исследований в сфере определения и сертификации энергоэффективности зданий………………………..
	30

	2.2
	Обзор мировых концепций проектирования и строительства энергоэффективных зданий…………………………………………..
	33

	2.3
	Технические аспекты увеличения энергоэффективности зданий…
	38

	
	Выводы по 2 разделу ………………………………………………….
	56

	3
	МЕТОДИКА РАСЧЕТА И БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.………………………
	57

	3.1
	Методика определения оптимального уровня теплоизоляции…….
	57

	3.2
	Определение климатических данных и требований к условиям внутреннего микроклимата…………………………………………
	59

	3.3
	Определения срока эксплуатации зданий и их конструктивных элементов………………………………………………………………
	63

	3.4
	Создание моделей репрезентативных жилых зданий……………….
	66

	3.5
	Создание базы данных инвестиций на строительство………………
	69

	3.6
	Определение энергетических расходов жилых зданий в течении срока эксплуатации…………………………………………………
	72

	3.7
	Расчет годовых затрат на повышение теплоизоляции ограждающих конструкций………………………………………
	72

	
	Выводы по 3 разделу …………………………………………………
	74

	4
	РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ ЗДАНИЙ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО СОКРАЩЕНИЯ ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ…………………….……………………….
	75

	4.1
	Расчет и анализ оптимальной теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий……………………………………..….....
	75

	4.2
	Расчет энергетических характеристик образцовых зданий с рекомендуемыми теплоизоляционными свойствами ограждающих конструкций……………………………………………………………
	85

	4.3
	Анализ возможностей снижения эмиссии парникового газа повышая энергоэффективность новых жилых зданий…………..…
	86

	
	Выводы по 4 разделу ………………………………………………….
	92

	
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………
	94

	
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………..
	98

	
	ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………
	106


НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:
1. ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 «Оценка соответствия. Общие требования к работе различных типов органов, проводящих инспекции»
2. ГОСТ 30494-96 Межгосударственный стандарт «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
3. ГОСТ30494-2011 «Здания жилые и общественные Параметры микроклимата в помещениях»
4. СП РК 1.04-102-2012 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений»
5. СН РК 2.04-04-2011 «Тепловая защита зданий»
6. СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»
7. Система менеджмента качества ISO9001
8. EN 15459:2008 Энергоэффективностьзданий – Процедура экономической оценки энергетических систем в зданиях
9. EN ISO 6946:2017 Строительные компоненты и строительные элементы. Термическое сопротивление и коэффициент теплопередачи
10. EN ISO 13790:2008 Энергоэффективность зданий- Расчет использования энергии для отопления и охлаждения помещений.
11. ENISO 52000-1:2017) Энергоэффективностьзданий – ОбщаяоценкаEPB–Часть 1: Общие рамки и процедуры
12. Директива 2002/91/EC Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2002 года об энергетических показателях здания
13. Директива 2012/27 / EU Европейского парламента и Совета от 25 октября 2012 года по энергоэффективности, вносящая поправки в Директивы 2009/125 / EC и 2010/30 / EU и отменяющая Директивы 2004/8 / EC и 2006/32 / EC (Текст актуально для ЕЭЗ)
14. Директива (ЕС) 2018/2002 Европейского парламента и Совета от 11 декабря 2018 г., вносящая поправки в Директиву 2012/27 / ЕС по энергоэффективности (текст, имеющий отношение к ЕЭЗ)
15. Директива (ЕС) 2018/844 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 г., вносящая поправки в Директиву 2010/31 / ЕС по энергоэффективности зданий и Директиву 2012/27 / ЕС по энергоэффективности (текст, имеющий отношение к ЕЭЗ)
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей диссертации применяются следующие термины с соответствующими определения:
Энергоэффективность - это эффективное (рациональное) использование энергетических ресурсов. Использование меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий или технологических процессов на производстве.
Энергоаудит - это энергетическое обследование предприятий и организаций предполагает оценку всех аспектов деятельности предприятия, которые связаны с затратами на топливо, энергию различных видов, воду и некоторые энергоносители.
Пассивный дом – это здание, основной особенностью которого является интенсивное использование не поставляемой энергии – солнечной и выделенной внутри здания,имеющие малое энергопотребление - в среднем около 10 % от удельной энергии на единицу объёма, потребляемой большинством современных зданий. 
Возобновляемые источники энергии - это энергия из источников, которые, по человеческим масштабам, являются неисчерпаемыми.Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путем).
Теплопотери – это тепло, уходящее за пределы здания. 
Теплоизоляция – это элементы конструкции, которые уменьшают процесс теплопередачи и выполняет роль основного термического сопротивления в конструкции. 
Теплообменник – это устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя средами, имеющие различные температуры. 
Тепловой насос - это устройство, что передает тепловую энергию из среды с невысокой температурой в среду с более высокой температурой.
Рекуператор - это устройство, который обеспечивает теплообмен между входящими и исходящими воздушными потоками. 
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
АТП - Автоматизированный тепловой пункт
АСКУЭ - Автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов
АПЗ - Архитектурно-планировочного задания
EC – Европейский союз 
EPBD - Директива по энергетическим характеристикам зданий (Energy Performance of Buildings Directive)
МЭА - Международное энергетическое агентство
ПП – Постановление правительства 
РК – Республика Казахстан
СН – Строительные нормы
СП – Свод правил 
СМЭ - Стратегия материалоэффективности
СНГ - Содружество Независимых Государств
США - Соединенные Штаты Америки
CEN - Европейский комитет по разработке нормативной документации (European Committee for Standardization)
ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью 
ТЭР - Топливно-энергетические ресурсы
ТЭЦ - Теплоэлектроцентраль
ЖКХ – Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию
ЦА - Центральная Азия
ISO – (International Organization for Standardization) Международная организация по стандартизации  
BREEM – (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) Методэкологическойоценкиэффективностизданий 
LEED – (Leadership in Energy and Environmental Design) Руководство по энергоэффективному и экологическому проектированию
NZEB – (Netzeroenergybuildings) Зданиеснулевымпотреблением энергии
HVAC – (Heating, Ventilation, & Air Conditioning)Отопление, вентиляцияикондиционирование
PHPP – (PassiveHousePlanningPackage) Пакет планирования пассивного дома, программный продукт 
РГП – Республиканское государственное предприятие
ГОСТ – Государственный стандарт
КПД – Коэффициент полезного действия 
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы: Реализация программ энергосбережения и повышения энергоэффективности является в настоящее время одним из основных инструментов модернизации промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспортного сектора и других отраслей экономики Республики Казахстан. Успешная санация жилищного фонда и повышение энергоэффективности всего строительного сектора обеспечивает энергетическую и экологическую безопасность страны. Кроме того, повышение уровня энергоэффективности в строительстве стимулирует внедрение новых инновационных технологий и конструктивных решений, что в свою очередь производит активное воздействие на развитие науки и повышение профессионального уровня проектировщиков и строителей.
Для обеспечения экономической стабильности государства одним из значимых задач является повышение уровня энергоэффективности в строительной области. Наша Родина богата различными энергетическими ресурсами, и правительство уделяет особое внимание развитию энергетики страны. «Важно не забывать, что, инвестируя в строительство дорог, домов и другой инфраструктуры, мы определяем физический и технологический облик наших городов на много лет вперед. Поэтому важно обеспечить трансферт новейших технологий как в строительство, так и в производство стройматериалов. Для этого у нас имеются хорошие возможности» [1].
Рациональное энергетическое сбережение, повышение энергетической эффективности экономики являются самыми основополагающими задачами ХХI века не только для Республики Казахстан, но и для остальных стран мира включительно, достижение которых возможно только путем внесения и выполнение организационных мер в сфере энергосбережения и развития использования энергосберегающих технологий. «При выполнении этой задачи важно применять новые методы строительства, современные материалы, принципиально иные подходы в проектировании зданий и планировании городской застройки. Нужно установить повышенные требования к качеству, экологичности и энергоэффективности зданий. Строящиеся и уже имеющиеся дома и объекты инфраструктуры необходимо оснащать системами интеллектуального управления. Это повысит комфортность для населения, сократит потребление электроэнергии, тепла, воды, будет стимулировать естественных монополистов к повышению своей эффективности» [2].
Анализ посланий Первого Президента Республики Казахстан показывает, что каждый год уделяется внимание развитию строительного сектора страны, формируется переход к всевозможным улучшениям экологических показателей при возведении объектов, стремясь перейти на сторону зеленого строительства.
Энергоэффективное строительство с каждым годом приобретает во всем мире все большее развитие, так появляются новые сооружения, построенные по самым современным технологиям, с повышенными требованиями к теплозащите и улучшенными характеристиками энергопотребления. 
Энергоэффективное здание – это здание, в котором экономия энергоресурсов достигается за счет применения инновационных, технически осуществимых и экономически обоснованных решений, приемлемых с экологической и социальной точек зрения и не ухудшающий условий пребывания людей в зданиях. Для проектирования энергоэффективного здания необходимо иметь соответствующую нормативную базу, опытные проектировщики, имеющие концептуальные знания эффективного потребления энергии во время строительства и эксплуатации зданий, рынок энергоэффективных материалов, научный потенциал, способный создавать конструктивные решения для энергоэффективных зданий, и, что очень важно, спрос на такие здания. Частный сектор обычно с осторожностью относиться к инновациям в строительстве, поэтому обязанностью государства становиться проделывание путей для внедрения энергоэффективного строительства в стране[3].
В Республике Казахстан жилой сектор потребляет 13,5 % электроэнергии и 24% тепловой энергии и является третьим крупнейшим потребителем тепло- и электроэнергии в стране [4]. Жилищный фонд Казахстана составляет более 270,9 млн. квадратных метров, большую часть которого составляют старые многоквартирные дома cцентрализованным тепло- и энергосбережением, которые на сегодняшний день в среднем потребляют в 2-3 раза больше энергии на кв. метр, чем дома в странах Западной Европы. Так, по данным исследований, в Казахстане расход тепловой энергии в зданиях составляет около 270 кВт на кв. метр в год, в то время как в странах Западной Европы аналогичные показатели в среднем составляют 100-120 кВтч на кв. метр в год [5]. В странах Евросоюза, выполняя требования Европейской директивы по энергоэффективности в строительстве[6], к 2020 году потребление тепловой энергии будет снижено до 20-30 кВтч на кв. метр отапливаемой площади в год, а наибольшая часть потребляемой энергии будет произведена из возобновляющихся энергоисточников.
В последнее десятилетие в результате развития экономики объем жилищного строительства в Казахстане значительно увеличился. Ежегодный прирост объема введенного в эксплуатацию жилья составляет от 10% до 36%[7]. С 2005 года жилищное строительство является одним из приоритетных направлений Стратегии развития Казахстана до 2050 года. Государственные программы развития жилищного строительства, утвержденные Первым Президентом Республики Казахстан, были направлены на обеспечение развития строительства доступного жилья, путем снижения его стоимости и предоставления долгосрочных льготных кредитов [8]. По официальным данным[7],доля энергопотребления жилищного сектора в Казахстане удвоилось к 2016 году, по сравнению с 2010 годом. Таким образом, увеличение объемов строительства жилищного сектора означает повышение уровня энергопотребления и, соответственно, выбросов парниковых газов. Чтобы предотвратить рост потребления энергии в строительстве, необходимо существенно изменить концепцию строительства в отношении энергоэффективности зданий.
В мире применяются различные концепции энергоэффективного строительства, но для многих характерны следующие комплексы мероприятий:
- снижение тепло потерь зданий за счет повышения теплоизоляционных свойств наружных ограждений,
- снижение потребления энергии, внедряя высокоэффективные инженерные системы отопления, вентиляции и освещения,
- снижение потребления не возобновляющейся энергии, заменяя ее энергией, производимой из возобновляющихся источников.
Повышение уровня теплоизоляции наружных ограждений является первичной задачей на пути к энергоэффективному строительству, потому что применение высокоэффективных, сложных и дорогих инженерных систем целесообразно только при ограниченном и управляемом теплопотреблении в зданиях. Как вся система повышения энергоэффективности зданий, так и отдельно взятые комплексные мероприятия по повышению уровня теплоизоляции наружных ограждений должны соответствовать принципу экономической целесообразности - инвестиции в мероприятия повышения энергоэффективности должны окупиться в течение установленного периода эксплуатации здания за счет экономии энергии. Поэтому экономическое и техническое обоснование оптимального уровня теплоизоляции ограждений жилых зданий является главной задачей настоящей диссертационной работы.
Объектом диссертационного исследования является оптимизация потребления тепловой энергии в жилых зданиях по окупаемости мероприятий повышения энергоэффективности и сокращению загрязнения окружающей среды выбросами углекислого газа.  
Предметами диссертационного исследования являются:

 - экономическое и техническое обоснование оптимального уровня теплоизоляции наружных ограждений новых жилых зданий,

- анализ направлений уменьшения эмиссии углекислого газа за счет повышения энергоэффективности зданий и использования для производства тепла возобновляющихся энергоисточников.

Цель исследования:
Определить уровень тепловой изоляции наружных ограждений жилых зданий, соответствующий оптимальное распределение общих затрат в течение срока эксплуатации и предложить эффективные направления снижения загрязнения окружающей среды выбросами производства тепловой энергии.
Поставленная цель достигается путем решения следующих задач:
1. Провести анализ способов повышения энергоэффективности зданий и методов определения оптимальной теплозащиты наружных ограждений для выявления возможностей и направлений сокращения использования тепловой энергии в жилом секторе.
2. Определить технические и экономические показатели источников производства тепловой энергии, конструктивных решений наружных ограждений и теплоизоляционных материалов для определения оптимального уровня теплозащитных характеристик ограждающих конструкций жилых зданий в Алматинском регионе.
3. Адаптировать методику ЕС по определению требований к теплозащите зданий по наименьшим затратам в течение срока эксплуатации к условиям жилищного строительства Алматы с целью оптимизации уровня теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий и сопоставимости полученных результатов.
4. Определить рекомендуемые нормативные показатели теплоизоляции наружных ограждений жилых зданий и провести анализ снижения потребления тепловой энергии на примере образцового здания с проектными и оптимальными теплозащитными характеристиками.
5. Разработать направления по внедрению оптимальной теплозащиты здания, энергоэффективных инженерных систем и производства энергии из возобновляющихся источников на динамику снижения потребления тепловой энергии и соответствующее выделение парникового газа в Алматинской области.
Научная новизна работы:
1. Определены и обоснованы теплозащитные характеристики ограждающих конструкций жилых зданий для г. Алматы и Алматинской области, соответствующие оптимальному распределению общих затрат в течение срока эксплуатации здания с учетом динамики экономических и энергетических обстоятельств; 

2. Разработаны комплексные решения теплоизоляции ограждающих конструкций и использования инженерных систем жилых зданий, обеспечивающие низкую и нулевую эмиссии углеродных соединений и способствующие снижению загрязнения окружающей среды г. Алматы в условиях интенсивного развития жилищного строительства.

Внедрение результатов исследования:
Результаты проведенных исследований диссертационной работы использовались в производственном процессе проектно-строительной организации ТОО «ПСО Билдинг Эксперт», где впервые в процессе проектирования жилого здания применялись научно обоснованные оптимальные показатели теплоизоляции наружных частей зданий, был проведен анализ энергетической эффективности внедрения разных мероприятий по применению инновационных инженерных систем для снижения энергопотребления в здании, а также снижения загрязнения окружающей среды парниковым газом. Акт внедрения №13 от 07.09.2021 г., приводится к диссертации в приложении А.
Достоверность полученных результатов выводов и рекомендаций:
Достоверность полученных результатов, выводов и рекомендаций базируется на использовании климатических данных Алматинской области, исследовании проекта образцового здания, созданного по результатам изучения практики жилищного строительства в регионе, применении в расчетах реальных цен на энергию, строительные материалы и работы в городе Алматы. Достоверность определенного оптимального уровня теплоизоляции ограждающих конструкций зданий также проверялась путем сравнения с оптимальными показателями теплозащиты ограждений и потреблением тепловой энергии в других странах, учитывая разность климатических условий, цен на тепловую энергию, строительство зданий и строительные материалы.
Апробация работы:
Результаты диссертационного исследования обсуждались:
-на международной научно-практической конференции: «Инновационные и наукоемкие технологии в строительной индустрии» (г. Алматы, 2018 г.) ;
-на ХХIII Международной научно-практической конференции «Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке» № 14(22) (Российская Федерация, г. Новосибирск, 2018 г.);
- на XIV международной научно-практической конференции «Образование и наука без границ – 2018» (Польша, г. Варшава, 2018 г.);
- на международной научно-практической конференции: «Современные тренды в архитектуре и строительстве: энергоэффективность, энергосбережение, BIM технологии, проблемы городской среды» (г. Алматы, 2019 г., 2020 г.);
- на ХХ международной междисциплинарной научной геоконференции «Исследовательская геология и горно-экологический менеджмент» (Республика Болгария, 2020 г.) (20-th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2020 «Energy and Clean Technologies»;
- на расширенном заседании Факультета общего строительства Международной образовательной корпорации (МОК) в 2022 г. 
Практическая значимость работы: 
- определены оптимальные теплотехнические характеристики ограждающих конструкций жилых зданий, которые могут применяться для проектирования и строительства до существенного изменения экономической ситуации в области энергетики и строительства в стране и регионе;
- в диссертации представлены методики оптимизации и приобретения расчетных данных, которые могут быть использованы для обновления оптимальных теплотехнических показателей как жилых, так и других зданий с учетом изменений в экономической, экологической и социальной среде;
- приведены рекомендации по снижению роста энергопотребления в связи с ростом объёмов жилищного строительства и по стимулированию повышения энергоэффективности, перераспределяя государственное субсидирование энергии на реализацию энергоэффективных мероприятий в строительстве зданий;
-результаты исследования внедрены в проектно-строительную организацию ТОО «ПСО Билдинг Эксперт» в строительство одноэтажного жилого кирпичного дома в Алматинской области.
Публикации:
По теме диссертации опубликовано 12 работ. Из них, четыре статьи опубликованы в научных изданиях, включенных в Перечень рекомендуемых ККСОН МОН РК; пять статей в материалах международных научно-практических конференций; одна статья в международной междисциплинарной научной конференции, индексируемой в базе данных Scopus, с процентилем 17  и CiteScore 0,6; в том числе, еще 2 статьи в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, одна с процентилем по общей инженерии 14 и CiteScore 0,4;  вторая с процентилем по инженерному делу (разное) 83 и CiteScore 4,7. 
Структура и объем работ:
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Объем работы составляет 106 страниц машинописного текста и содержит 17 таблиц, 51 рисунок, список использованных источников из 113 наименований и 10 приложений объемом 33 страницы.
1 МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОПЫТ КАЗАХСТАНА В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСА ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
1.1 Хронология внедрения требований к энергоэффективности в строительстве
Люди живут в зданиях различного типа уже многие тысячи лет, но первые требования к тепловой изоляции зданий, основанные на расчетах, были разработаны только в начале 20 века. В книге, изданной в России в 1933 году[9], представлен метод расчета требуемого термического сопротивления ограждающих конструкций зданий. Суть требования: влага не может конденсироваться на внутренних поверхностях ограждений здания, за исключением остекления, даже в самые холодные периоды года. Аналогичные требования возникли столетие назад и в Канаде.  
Первые требования к энергосбережению в зданиях относятся к началу производства стеклопакетов в 1955 году. Это была инициатива большего числа пользователей зданий, направленная на смягчение последствий энергетического кризиса в Западной Европе. Однако эти требования широко не распространялись, особенно среди стран, богатых нефтяными ресурсами. 
Первые требования к теплоизоляции зданий, связанные с экономией тепловой энергии, были упомянуты в литературе в 1972 году[10]. На 1 рисунке показано постепенное увеличение теплозащиты стен зданий в Европе[11].
[image: image1.png]Approximate ‘U’ values W/m2K

350mm stone/brick wall Early cavity wall
U value I U value 1.80
1985 19905
U value 0.60 U value 0.
103mm facing brick 103mm facing brick 103mm facing brick 103mm facing brick
50mm clear cavity 50mm clear cavity 50mm clear cavity 50mm cavity insulation

100mm dense block.

100mm lightweight block

125mm lightweight block

125mm lightweight block

any plaster finish any plaster finish any plaster finish any plaster finish
U Value 0.30W/m?K (approx)
Clear cavity Filled cavity Partial cavity Solid
103mm facing brick. 103mm facing brick 103mm facing brick 15mm render
50mm clear cavity 75mm caviy batts 30 - 50mm cavity board  215mm aerated block
115mm aerated block 115mm aerated block 50mm cavity retained 30mm thermal board

40mm thermal board

any plaster finish

125 mm aerated block
any plaster finish





Рисунок 1-Развитие требований по теплоизоляции наружных стен жилых зданий[11]

Примерно в 1980 году требования к функциональности и комфорту зданий повысились, а с их внедрением значительно выросло потребление энергии. Многие европейские страны отреагировали на это повышение, повысив требования к тепловой изоляции зданий, в основном прозрачных ограждений (рисунок 2)[12].
[image: image2.png]Evolution of requirements:

35
3,0

NN
° u

i

Max. U-value
=
°
- F-A-d--F-F-H--

o
l

00

1949 1956 1963 1970 1977 1984 1991 1998 2005 2012

revisions
/AN

\

s
1

7

A

N

~ heavy
wall

— roof

~—— window

/V

1
1
1
1
T
1
1





Рисунок 2-Эволюция требований по теплозащите наружных ограждений[12]
Наряду с требованиями повышения теплоизоляции зданий и сокращения потребления тепловой энергии в зданиях, с 1990 года появились требования по сокращению выбросов углекислого газа, но они не были основными. Уровень теплоизоляции зданий повысился с интенсивным развитием отрасли теплоизоляционных материалов и стеклопакетов, с повышением эффективности инженерных систем. В этот период были разработаны первые методы оптимизации использования энергии в зданиях. Первая Европейская директива об эффективном использовании энергии в зданиях была разработана в 1996 году[13], но применялась добровольно, и ее положения в основном использовались для поощрения жителей зданий к принятию мер по сокращению использования энергии. Дания, Австрия, Германия и Швеция применяли эту директиву наиболее интенсивно. Положения Директивы в основном касались увеличения эффективности использования электроэнергии.
Качественный скачок в требованиях к изоляции зданий и снижению энергопотребления в Европе произошел в 2002 году с вступлением в силу обязательной Директивы ЕС по энергоэффективности зданий, концепция которой по экономии энергии и сокращению выбросов углекислого газа основана на повышении теплоизоляции и эффективности энергосистем зданий[14].
Ключевые аспекты директивы:
- установлены требования к методологии расчета – необходимо внедрить методику расчета энергоэффективности зданий с учетом всех факторов, влияющих на использование энергии;
- минимальные требования к энергоэффективности установлены для новых и реконструированных зданий;
- введен сертификат энергоэффективности зданий;
- стимулирование использования энергии, производимой из возобновляющихся источников.
Внедрение положений директивы способствует эффективному расходу разных типов энергии, что снижает расходы на топливо, улучшению качества условий жизни, защиту окружающей среды, смягчению последствий изменения климата и уменьшению зависимости стран EC от внешних поставщиков нефти и газа [13].
В 2007 году лидеры ЕС поставили три ключевые цели: сокращение выбросов парниковых газов на 20% (по сравнению с уровнем 1990 года), достижение 20% энергии ЕС за счет возобновляемых источников энергии и 20% повышение энергоэффективности. Целевой показатель энергоэффективности 20% был законодательно закреплен с принятием Директивы об энергоэффективности 2012/27 / EU [15] в 2012 году. Конкретно это означает снижение конечного потребления энергии в ЕС до уровня не более 1086 миллионов тонн нефтяного эквивалента (Mtoe) и потребление первичной энергии не более 1483 Mтнэ. Это примерно эквивалентно отключению 400 электростанций.
Чтобы достичь цели ЕС по повышению энергоэффективности на 20% к 2020 году, отдельные страны ЕС устанавливают свои собственные ориентировочные национальные цели по энергоэффективности. В зависимости от ситуации потребления и климатических условий страны, эти целевые показатели основывались на первичном или конечном потреблении энергии, первичной или конечной экономии энергии или энергоемкости [13].Тенденция энергопотребления с 2014 года указывает на не достижение целевых показателей ЕС 2020 как по первичному, так и по конечному потреблению энергии. Однако кризис COVID значительно затруднил экономику и снизил потребление энергии в 2020 году. 
В декабре 2018 года вступила в силу Директива по энергоэффективности (ЕС) 2018/2002 [16] с поправками, в которой были обновлены некоторые конкретные положения предыдущей директивы и введены несколько новых элементов. Прежде всего, она устанавливает основной целевой показатель повышения энергоэффективности ЕС на 2030 год на уровне не менее 32,5% с пунктом о возможном пересмотре в сторону увеличения к 2023 году. Целевой показатель 32,5% на 2030 год означает конечное потребление энергии в размере 956 Мтнэ и / или потребление первичной энергии в размере 1 273 Мтнэ в ЕС в 2030 году [13]. 
Другие элементы обновленной директивы включают:
-более строгие правила учета и выставления счетов за тепловую энергию путем предоставления потребителям, особенно в многоквартирных домах с коллективными системами отопления, более четких прав на получение более частой и полезной информации об их потреблении энергии, что также позволяет им лучше понимать и контролировать свое отопление и платежные счета;
-требование к странам ЕС иметь прозрачные, общедоступные национальные правила распределения затрат на отопление, охлаждение и потребление горячей воды в многоквартирных и многоцелевых домах с коллективными системами;
-мониторинг уровней эффективности новых мощностей по выработке энергии;
-обновленный коэффициент первичной энергии (PEF) для производства электроэнергии составил 2,1 (по сравнению с предыдущим значением 2,5);
-общий обзор Директивы по энергоэффективности (требуется к 2024 г.)
Обновленные меры, относящиеся к национальным долгосрочным стратегиям реновации, теперь охватываются измененной Директивой по энергоэффективности зданий (ЕС) 2018/844 [17].
1.2 Анализ соотношения использования энергии в зданиях и защитой окружающей среды
Директивы Евросоюза наиболее связаны с экономией энергоресурсов, особенно нефти и газа, но в них тоже внедрены требования по защите окружающей среды. Меры по уменьшению влияния потребления энергии в строительстве на изменение климата, на выделение парникового газа принимаются на мировом уровне. 
Изменение климата понимается как изменение средней температуры на планете, что происходило всегда, но на сегодняшний день это приводит к глобальному потеплению и считается результатом действия всего человечества. 
Погода и климат – это сложные явления, которые определяются множеством различных переменных и внутренних связей, из-за чего тяжело измерить, насколько нагревается планета. Но с уверенностью можно сказать, что средняя температура на планете повышается и это вызвано действиями человечества [18].  
Парниковые газы – это газы, которые удерживают тепло в атмосфере, тем самым способствуют нагреванию планеты. На самом деле нужно отметить, что парниковые газы не являются вредными, но если их количество в атмосфере сильно увеличивается, то это приводит к повышению средних температур во всем мире.  
На сегодняшний день для получения энергии сжигается ископаемое топливо, чтобы обогревать наши дома, перемещать автомобили и приводить в действие наши фабрики, и тем самым выделяется много углекислого и других газов, которые влияют на глобальное потепление. Во всем мире эта проблема постепенно решается, заменяя часть ископаемых энергоресурсов возобновляемыми источниками энергии[18, с.34].  
По данным [19], здания и сооружения несут ответственность за 39 % выбросов углерода во всем мире, из которых 28% связаны с потреблением энергии и 11% с строительными материалами. Эти выбросы можно сократить путем проектирования и постройки здания с уменьшенным энергопотреблением для его обогрева, вентиляции и охлаждении [18, с.35].
Строительный сектор может сыграть решающую роль в стабилизации концентрации двуокиси углерода (CO2) в атмосфере, а здания следующего поколения могут обеспечить множество сопутствующих выгод, таких как повышение доступности, благоприятных жизненных условий, безопасности и стоимости при перепродаже.Для создания таких более совершенных зданий необходимы передовые строительные нормы и правила, стандарты строительства и строительных материалов, развитие производства энергии из возобновляющихся ресурсов, инструменты финансирования и многое другое[20].
В дополнение к требованиям энергоэффективности, некоторые государства уже применяют политику налогообложения выбросов углерода, которая экономически поощряет повышение энергоэффективности здания и использование возобновляемых источников энергии, что может дополнительно снизить спрос строительного сектора на загрязняющую энергию и помочь перейти к низко углеродной энергии, создавая новые предприятия и рабочие места по всей стране [21].
1.3 Усовершенствование строительных материалов и технологий для сокращения потребления энергии и выброса парниковых газов в строительстве
К стратегии материалоэффективности (СМЭ) для жилищного сектора по сокращению потребления энергии и выброса в атмосферу парниковых газов научные исследователи отнесли следующее:
1. Использование меньшего количества материалов. Это достигается путем усовершенствования методов проектирования, внедрением более точных методов расчета механических и энергетических характеристик зданий.
2. Замена энергоемких материалов, в частностибетона с содержанием портландцемента (производство портландцемента сопровождается значительным выбросом парниковых газов). Чаще использовать возобновляющие природные материалы, такие как деревянные конструкции, которые не влекут за собой истощение материальных и энергетических ресурсом и загрязнения природы.
3. Совершенствование процессов строительства, увеличивая долю и уровеньподготовки строительных работ на предприятиях, повышая уровень амортизации, сокращая энергозатраты на транспорт и монтажные работы, уменьшаяколичество отходов.
4. Увеличение эксплуатационного срока продукта, своевременный ремонт. 
5. Повторное использование материалов и компонентов, восстановление и переработка материалов по истечению срока эксплуатациии т.д. [21, с.15]. 
Внедрение стратегии материалоэффективности может снизить выбросы парниковых газов при строительстве, эксплуатации и сносе жилых зданий во всем мире к 2050 г. еще на 35-40% в добавление к сокращениям, достигнутым за счет повышения энергоэффективности и использовании низкоуглеродистой структуры энергопотребления. На рисунке 3 и 4 предоставлены выбросы, связанные с жизненным циклом жилых домов, с использованием и без использования стратегий материалоэффективности в разных странах.
[image: image3.png]Wnana n Kutan

CrpaHnbl lpynnbl cemn
Bui6pOCH T LMKNa
matepuanoe
Bu6pOCH OT KCNAyaTa-
LMOFHOT O SHepro-
o

Co 250
Comauenue T -
vatepuanos : CM3 BiGpocti OT

Tlyrem npumenenus KHIHEHHOTO LKA
‘Cokpayenve BbIGPOCOB
T SRy aTaLMONHOTO oho pdpocti o7 uozsn
SHepronoTpe6nenw oryT Gt

COKpaweHbl Ha 6 0 o/
(o}

35%

1200
860

MIH. TOHH

MIIH. TOHH

590

MK, TOHH

MIH. TOHH
300

&

BriGpoch: Bui6pochi BuGpocs: Bui6poCH Bui6poch:
B TeveHme B TeueHme B Teuenve B TeueHme 8 Teuenve
oro unkna 0ro unkna 70 unkna

wna
r. 82050r. 82050r.
e 2016 63 npumenera CM3  C npuMEHemem CM3

oro
umkna 8 20167,

82050r.
6e3 npumenenua M3 npumenenviem CM3




Рисунок 3 - Выбросы, связанные с жизненным циклом жилых домов, с использованием и без использования стратегий материалоэффективности (СМЭ) (2050 г., страны Группы семи, Индия и Китай) [22]
Эти стратегии способны: 
1. Снизить потребность в первичных материалах для строительства новых зданий; 
2. Обеспечить доступ других рынков к вторичным материалам, тем самым снизив потребность в производстве первичных материалов для этих рынков; и 
3. Повысить интенсивность использования зданий, уменьшив потребности в их отоплении и охлаждении, а также в жилых помещениях, с соответствующим сокращением выбросов в ходе эксплуатационного энергопотребления [21].
[image: image4.png]Bbi6pOCHI NapHUKOBbIX ra308 (3keuBaneHT 1 CO,)

3anpoekTupoBaHHoe
VCNONb30BaHMe MeHbWEro
KOnMyecTsa Matepuanos

3ameHa maTepuanos

Bonee MHTeHCMBHOE UCTIONb30BaHNE

AKTUBU3AUMA BOCCTAHOBNEHUA
nocne Bbipa6oTKK pecypca n
nosbiweHue 3GHekTMBHOCTU
cTpouTenscTea

YsenuueHne cpoka cnyx6ul
NPO/YKTa 1 ro NoBTOpHoE
vcnonb3osanme

* MokasanHoe 30ecs nomeHyuansHoe
coKpaujenue bi6pocos Aensemca
pesynbmamonm nocnedosamensozo
npuMeHenus 0dHoi cmpamezuu 3 dpyzoil
6 Uensx nonyyeHus CO8OKYNHOZ0 >pexma.




Рисунок 4 - Потенциальное сокращение выбросов парниковых газов в результате применения стратегий материалоэффективности к жилым домам в странах Группы семи (2016-2060 гг.) [22]
Многие стратегии повышения материалоэффективности внедряются в строительную среду через усовершенствование проектирования. Государственная политика влияет на проектирование в первую очередь через строительные правила и нормы. Поставленные задачи и их решения на этапе проектирования определяют выбор материала, строительные методы, возможности увеличения срока службы здания, а также стратегии после окончания срока эксплуатации, включая разборку здания, повторное использование компонентов и переработку отходов. Это говорит о необходимости уделять пристальное внимание как содержанию строительных правил и норм, так и их распространению и утверждению государственными органами.
1.4 Главные цели, проводимые мероприятия и ожидаемые результаты по повышению энергоэффективности строительства в Казахстане 

Сфера строительства - одна из важных и приоритетных для поддержания социальной стабильности и современного развития Казахстана. Обеспечение растущего населения страны качественным и доступным жильем – приоритетная государственная задача, так же, как и строительство комфортных и экономичных социальных объектов – школ, больниц, детских садов и пр.

В последнее десятилетие, в результате развития экономики, объем жилищного строительства в Казахстане значительно вырос и влечет за собой увеличение потребления тепловой энергии и, соответственно, эмиссии углекислого газа в атмосферу. Ежегодный прирост объема введенного в эксплуатацию жилья составляет от 10% до 36% [7].С 2005 года жилищное строительство является одним из приоритетных направлений Стратегии развития Казахстана до 2050 года[8].Государственные программы развития жилищного строительства, утвержденные Первым Президентом Республики Казахстан, были направлены на обеспечение развития строительства доступного жилья, путем снижения его стоимости и предоставления долгосрочных льготных кредитов. По официальным данным, доля энергопотребления жилищного сектора в Казахстане удвоилось к 2016 году, по сравнению с 2010 годом [7]. 

По данным департамента по статистике, только в 2019 году в стране было введено в эксплуатацию 13133,8 тыс. кв. м. общей площади жилых зданий, в том числе 41415 индивидуальных и 1746 многоквартирных домов. При условии, что все построенные дома соответствуют настоящим требованиям по энергоэффективности, введение нового жилья увеличило потребление тепловой энергии примерно на 1557 Гига-Вт-часoв. Если бы все эти здания отапливались природным газом, ежегодно выбросы в окружающую среду составляли около 380 тысяч тонн CO2, мазутом – 500, электричеством – 650 тысяч тонн CO2[23].

Особенно сложная ситуация в Алматинской области, где мало промышленности, в технологических процессах которой производиться и тепловая энергия, интенсивная и быстро развивающая застройка, что приводит к загрязнению области выбросами производства тепловой энергии. Таким образом увеличение объемов строительства жилищного сектора означает повышение уровня энергопотребления и соответственно выбросов парниковых газов. Чтобы предотвратить рост потребления энергии в строительстве, необходимо существенно изменить концепцию строительства в отношении энергоэффективности зданий [8]. 

В настоящее время многие отрасли экономики Казахстана, включая промышленность, строительный сектор и ЖКХ, в плане энергоемкости во многом неэффективны. Согласно анализу структуры потребления энергоресурсов, в Казахстане основная доля энергопотребления приходится на индустриально-промышленный сектор -более 50 %, на ЖКХ -30 % и на транспорт - 20 %. Особенно на сегодня довольно расточительной сферой в плане энергопотребления является ЖКХ. В этом секторе имеются огромные резервы по экономии энергоресурсов и, соответственно, большие возможности для роста не за счет перекладывания производственных издержек на плечи потребителей, а на основе долгосрочных капиталовложений в модернизацию. В этом суть текущей политики энергосбережения.

Более половины выбросов парниковых газов в секторе тепло- и электроснабжения жилищного фонда в Казахстане приходится на отопление помещений. По экспертным оценкам, около 70% зданий имеют теплотехнические характеристики, не отвечающие современным требованиям (особенно это касается зданий постройки 1950-1980 годов), из-за чего они теряют через ограждающие конструкции до 30% и выше тепловой энергии, потребляемой для отопления [24]. Это делает данный сектор чрезмерно энергоемким и ресурсозатратным. При этом население вынуждено платить и за то тепло, которое теряется в результате слабой теплоизоляции домов. Таким образом, реконструкция и строительство жилищного сектора в рамках модернизации ЖКХ позволят гражданам экономить до 30 % семейного бюджета, что немаловажно в условиях текущего глобального кризиса. Установлено, что в настоящее время износ основных средств по всем сферам естественных монополий коммунального сектора в среднем составляет 60-65 %. При этом износ сетей теплоснабжения достиг 71 % (8,8 тыс. км), сетей электроснабжения - 73 % (97,5 тыс. км), газоснабжения - 33 % (9,7 тыс. км). Наибольший износ (более 70 %) наблюдается в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях, в городе Алматы [24].

Как известно, основными причинами нерационального расходования тепловой энергии в зданиях являются: 
1. Несовершенство нерегулируемых систем естественной̆ вентиляции; 
2. Недостаточное теплоизоляционное качество наружных стен, покрытий, потолков подвалов и светопрозрачных ограждений; 
3. Низкое качество и не плотности сопряжения деревянных оконных переплетов и балконных дверей;
4. Недостатки архитектурно-планировочных и инженерных решений отапливаемых лестничных клеток и лестнично-лифтовых блоков;
5. Отсутствие приборов учета, контроля и регулирования на системах отопления и горячего водоснабжения;
6. Отсутствие действенного механизма материальной заинтересованности энергопотребителей в ее экономии;
7. Крайне недостаточное использование возобновляющихся и вторичных источников энергии.

По экспертным оценкам, удельные теплопотери в зданиях распределяются следующим образом: 

- до 40% – за счет организованной и неорганизованной инфильтрации нагретого воздуха; 

- до 30% – за счет недостаточного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций; 

- до 30% – за счет нерационального расходования горячей воды и нерегулируемого режима эксплуатации систем отопления. 

Все это подтверждает, что строительный сектор и ЖКХ, в плане энергопотребления, во многом неэффективны. В настоящее время государством проводится большая работа по решению данной проблемы. Однако успешного повышения энергоэффективности невозможно добиться без применения набора стандартных технологий и инструментов, которые можно сгруппировать по принципу воздействия.

Привлечение стратегических инвесторов в сферу энергосбережения через международный механизм сотрудничества - задача, вытекающая из 100 шагов, обозначенных первым Президентом Казахстана в целях развития отечественного рынка энергосервисных услуг. Модернизация ЖКХ, осуществляемая в рамках Программы «Нұрлы жол», остается важным аспектом государственной политики, на основе которой жилищно-коммунальная сфера становится одним из драйверов экономического роста. За годы индустриализации одновременно проводилась огромная работа по развитию инфраструктуры; создана надёжная энергетическая система; сформирована нормативно-правовая база в сфере энергосбережения. Это привело в 2020 г. к снижению энергоемкости валового внутреннего продукта Республики Казахстан за счёт эффективного использования энергетических ресурсов. Политика энерго - и ресурсосбережения позволит осуществить переход к «зелёному» развитию и повысить конкурентоспособность национальной экономики [25].

Ситуация в Казахстане имеет свои особенности: во-первых, наша республика обладает большими запасами всех первичных энергоресурсов, во-вторых, не вносит существенного вклада в общемировые объёмы эмиссии парниковых газов. Кроме того, для Казахстана характерен резко-континентальный климат, что неблагоприятно сказывается на энергозатраты в ЖКХ. Среднегодовая температура воздуха над всей равнинно-низкогорной частью страны положительна. На севере около +0,4°С, на крайнем юге и юго-востоке она доходит до +13,7 °С (Актау, где климат зимой смягчает Каспийское море) и выше (Сарыагашский, Махтааральский районы) [26].

Энергосбережение и повышение энергоэффективности – прежде всего реализация организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов в стране. Основными направлениями государственного регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности являются:

1. Осуществление технического регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

2. Осуществление сбалансированной тарифной политики и ценообразования в области производства и потребления энергетических ресурсов;

3. Стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности, включая использование энергосберегающего оборудования и материалов;

4. Модернизация и повышение энергоэффективности промышленности страны;

5. Снижение уровня потерь в энерго - и теплосетях;

6. Масштабная пропаганда энергосбережения среди населения;

7. Разработка и внедрение механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергоэффективности;

8. Обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности;

9. Подготовка кадров в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

10. Снижение удельных затрат на выработку 1 кВт ч электроэнергии, 1 Гкал теплоэнергии и потребления тепла на 1 м2 в жилищном секторе.

В целом, снижение потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном секторе улучшает состояние и инфраструктуру жилищного фонда и инженерных сетей, что отражается на уровне благосостояния и комфорта каждого человека [25]. Эти задачи имеют общенациональный̆ характер, и, как отмечал Глава государства в своём Послании народу Казахстана, экономия энергии должна стать заботой̆ каждого [27].

В связи с этим, эффекты от мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности можно разделить на:

1) экономические эффекты (все мероприятия по энергосбережению окупаются в определенный срок за счет экономии затрат на потреблении энергоресурсов);

2) повышение конкурентоспособности экономики (модернизируется промышленный сектор и инфраструктура страны);

3) экологические эффекты (энергоэффективность – основной инструмент к переходу на путь «зеленой» экономики);

4) сопутствующие эффекты (развивается наука, открывается поле для внедрения инноваций, создаются новые рабочие места для специалистов в области энергоменеджмента).
В целом, снижение потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном секторе улучшает состояние и инфраструктуру жилищного фонда и инженерных сетей, что отражается на уровне благосостояния и комфорта каждого человека [25].


В Казахстане проводятся различные мероприятия по снижению потребления тепловой энергии в зданиях за счет уменьшая теплопотерий через ограждения и применения разных систем отопления и вентиляции. Имеются проекты по уменьшению потребления тепловой энергии и выброса в атмосферу CO2 [23]. Одна из важных тенденций в современном строительстве зданий в Казахстане - повышение их энергоэффективности с целью достижения максимального комфорта и минимизации коммунальных затрат. Совершенствуются и изменяются конструкции наружных стен и окон, чердаки и крыши утепляются, устанавливается энергосберегающее оборудование в тепловых узлах, местах общего пользования и т.п. - всё направлено на то, чтобы построенные по новым технологиям здания потребляли как можно меньше энергии, а собственники этих зданий платили бы меньше за коммунальные услуги [28].

В последние годы в Казахстане идет процесс совершенствования нормативно-правовых и нормативно-технических документов для нового строительства, в том числе и для повышения его энергоэффективности.

В таблице 1 даны нормативные требования по термическому сопротивлению ограждающих конструкций по двум городам: Нур-Султан и Алматы. Для других городов при необходимости можно рассмотреть в: СН РК 2.04-04-2011 «Тепловая защита зданий» эти требования можно выполнить при правильном подборе строительных материалов и утеплителей̆ для наружных ограждающих конструкций зданий [29].
Таблица 1 - Нормируемые значения термического сопротивления ограждающих конструкций (СН РК 2.04.04-20011 «Тепловая защита зданий» и ПП РК от 11 сентября 2012 года №1181 «Об установлении требований по энергоэффективности зданий, строений, сооружений и их элементов, являющихся частью ограждающих конструкций») [29]
	Жилые здания, лечебно- профилактические и детские учреждения, школы, интернаты
	Градусо-сутки отопительного периода, ГСОП
	Нормируемые значения термического сопротивления, Rо, м2 С/Вт ограждающих конструкций

	
	
	Наружных стен
	Покрытий
	Перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами
	Окон и балконных дверей

	Нур-Султан
	Северный регион
	6286
	3,6
	5,34
	4,72
	0,62

	Алматы
	Южный регион
	3641
	2,67
	4,02
	3,53
	0,42


Повышение уровня энергоэффективности здания добиваются с помощью применения энергоэффективной теплоизоляции, современных оконных рам и дверей, не допускающих утечки тепла, применением приборов регулирования теплопотребления и температуры воздуха в помещениях. В рамках программы энергоэффективности в проектах многоквартирных жилых домов предусматриваются обязательное использование энергосберегающих материалов, установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и поквартирных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды, газа, а также приборов-регуляторов в отопительных системах, автоматизированных систем регулирования теплопотребления. Также не допускается приемка в эксплуатацию новых объектов, потребляющих энергетические ресурсы, которые не оснащены соответствующими приборами учета энергетических ресурсов и автоматизированными системами регулирования теплопотребления [30].

Увеличение тепловой защиты зданий, в первую очередь, подразумевает утепление ограждающих конструкций: наружных стен, перекрытий, покрытий, окон и дверей. Здание должно представлять собой единую энергетическую систему, все элементы которой - ограждающие конструкции, системы отопления, вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения - должны быть взаимосвязаны. Установка регуляторов потребления тепловой энергии позволяет рационально использовать тепловую энергию в зданиях. Экономия потребления тепловой энергии достигается за счет автоматического регулирования температуры теплоносителя в подающем трубопроводе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. Экономия наиболее заметна в теплые (переходные) периоды отопительного сезона и может достигать 30%. Доказано, что при установке АТП себестоимость строительства возрастает на 0,04%, или 5,5 $ на квадратный метр жилой площади и затраты окупаются в течение 2-3 лет эксплуатации, поскольку АТП позволяет сэкономить до 30-35%тепловой энергии.
Для того чтобы в зимний период во всей квартире был благоприятный микроклимат, производится регулирование теплопотребления на уровне каждого отапливаемого помещения (отдельной комнаты). Это достигается установкой термостатических клапанов (термостатов) на отопительные приборы. Установка термостатов на отопительные приборы позволяет снизить теплопотребление еще на 5-10%, при этом стоимость их колеблется от 20-30$, увеличивает стоимость строительства квадратного метра жилья на 0,001%, или примерно на 1,6$.
Установка энергосберегающих оконных конструкций позволяет снизить выбросы парниковых газов, теплопотери через окна достигают до 40% от общих теплопотерь через ограждающие конструкции, поэтому в первую очередь необходимо повышать теплозащитные качества окон. Установка энергоэффективных оконных конструкций (R = 1.0 м2С/Вт) в новом строительстве обойдется на 15% дороже, чем обычное остекление, но способствует локализации потерь тепла на 23%. При этом стоимость квадратного метра жилого дома повышается на 0,23÷0,35%, или всего на 2,5$.
Доказано, что, увеличивая толщину утеплителя на 5 см, можно повысить класс энергоэффективности до класса «В» «высокий» и снизить затраты на отопление до 20%, при этом себестоимость строительства увеличивается на 4,2%, что повышает стоимость одного квадратного метра жилья примерно на 45$.
Итого мы видим, что основные мероприятия по повышению энергетической эффективности жилья можно внедрить за небольшие средства, относительно стоимости площади 1-го квадратного метра жилья:
– повышение тепловой защиты здания (наружных стен, перекрытий, пола) –45$;
– энергоэффективные окна с коэффициентом теплопередачи (R) не менее 1.0 м2С/вт – 2,5$;
– установка АТП – 5,5$;
– установка термических клапанов – 1,6$;
– другие мероприятия (теплоизоляция трубопроводов, доводчики на двери,
утепление вент. шахт) – примерно 14$.
Строительство здания с высоким классом энергоэффективности обойдется дороже примерно на 70$/кв.м.
Разные расчеты показывают, что даже если себестоимость строительства эффективного дома будет на 50% выше стоимости стандартного дома, то совокупная стоимость владения эффективным домом будет в 1,5–2,5 раза ниже стоимости затрат жизненного цикла стандартного дома за счет применения энергоэффективных и экологичных технологий, которые способствуют снижению затрат на содержание, обслуживание и потребляемые коммунальные ресурсы, что ведет к снижению совокупной стоимости здания, ввиду продолжительности периода эксплуатации здания.
Расчет стоимости затрат в течении всего жизненного цикла здания выполняется в начале процесса проектирования на стадии дизайна, пока есть возможность беспрепятственно вносить изменения в проект будущего эффективного дома для обеспечения высокой энергоэффективности и снижения его совокупной стоимости. Это влечет за собой следующие преимущества:
- экономия тепловой энергии до 40%;
- повышение класса энергоэффективности зданий до «в+» (высокий);
- экономия коммунальных платежей - до 40-50%.
В результате себестоимость строительства увеличивается на 10% в среднем, при этом экономия энергопотребления будет радовать владельцев каждойжилойплощади. Все больше домовладельцев захотят снизить свои эксплуатационные затраты за счет современных энергоэффективных технологий.
По результатам выше указанных данных можно определить получателей выгоды от строительства энергоэффективных жилых домов.
1.Для государства:
– преодоление дефицита энергии без ввода дополнительных энергомощностей,
– выполнение обязательств по экологическим конвенциям,
– рациональное использование бюджетных средств,
– новые рабочие места/возможности для развития бизнеса,
– защита уязвимых слоев населения.
2.Для поставщиков теплоэнергии:
– улучшение качества услуг систем теплоснабжения, предлагаемых потребителю,
– сокращение местного загрязнения окружающей среды.
3. Для потребителей:
– комфортные условия проживания,
– экономия коммунальных платежей,
– повышение надежности внутридомовых систем.
Учитывая все вышеизложенное – строительство энергоэффективных зданий позволяет надежно сохранять тепло в помещении, обеспечить комфорт его владельцам, сэкономить им бюджет на оплате коммунальных расходов, а также экономить потребляемые в стране энергоресурсы (излишки которых можно продавать на экспорт). Таким образом, энергоэффективное строительство зданий чрезвычайно важно, оно влияет на экономику страны в целом.
Подводя итоги, мы можем сказать, что при эксплуатации энергоэффективных зданий потребитель будет экономить до 30-40% своего бюджета на коммунальных расходах. И это важно уже с социальной точки зрения. А строительство бюджетных зданий (школы, больницы и пр.) – это уже вопрос рационального освоения местных бюджетов. В рамках исследований, для решения вопросов продвижения энергоэффективных технологий в строящихся зданиях, а также контроля за соблюдением применения норм по энергоэффективности предлагается:
1. Устанавливать требования по энергоэффективности для возводимых зданий со стороны местного органа власти при принятии решения о предоставлении земельного участка под строительство. Речь идет об установлении класса энергоэффективности объекта, начинаемого строительством в зависимости от ситуации с энергообеспечением того или иного района населенного пункта (как известно, существуют энергодефицитные и энергоизбыточные районы в одном и том же населенном пункте, включая электричество, тепло и воду). Для этого предлагается внести изменения в документ, регламентирующий порядок выдачи архитектурно-планировочного задания (АПЗ). Далее – заказчик должен его включать в задание на проектирование, контролироваться государственной экспертизой и приемочной комиссией, включая эксплуатирующую организацию. Таким образом, через данный инструмент, возможно, реализовать стратегическую политику государства в сфере энергоэффективности в зданиях. Местный орган власти благодаря данному механизму решений может обеспечить управляемое энергопотребление, не допустить роста дефицита энергомощностей и в то же время способствовать достижению целевых показателей энергоэффективности и построения «зеленой экономики».
2. Внести изменения, в части определения категории комфортности жилья, привязать класс энергоэффективности здания к уровню комфортности здания [31]. Здания первого и второго класса комфортности (это в том числе так называемое «элитное жилье») в период эксплуатации должны потреблять на порядок меньше энергоресурсов для жизнеобеспечения, чем здания третьего или четвертого класса комфортности. Будет целесообразным, если закрепить класс энергоэффективности, как один из критериев классификации жилья по категориям комфортности. I класс (элитное) по энергоэффективности должен быть не ниже класса «А» («очень высокий»), II класс (бизнес класса) – не ниже класса «В+» («высокий»), III класс (комфорт) – не ниже «В» («высокий»), IV класс (эконом) – не ниже «С» («нормальный»).
3. Ввести требования к заказчикам и владельцам зданий по Маркировке Энергоэффективности здания, что позволит визуализировать информацию и стимулировать процесс изменения сознания людей и стимулировать рынок к принятию решений в пользу энергоэффективности.
4. Внести изменение в части контроля по обеспечению теплозащитных свойств ограждающих конструкций [32].
5. Разработать новые индикаторы и подходы для отслеживания процесса перехода к энергоэффективным строительной и теплоэнергетической отраслям, в том числе уровень внедрения счетчиков, уровень энергоэффективности существующих и новых зданий, коэффициент потерь в распределении тепла, численность и профессиональный опыт инспекторов, особенно занимающихся проверкой сложных зданий.
Дополнительно для усиления контроля энергоэффективности при строительстве объектов необходимо:
1. Повысить ответственность заказчика за качество проектной документации, предоставив ему право дисконтировать стоимость проектных работ, при выявлении грубых ошибок.
2. Провести сертификацию деятельности органа Государственной вневедомственной экспертизы проектов в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17020- 2013 [33], которым установлены требования к органам, проводящим инспекционный контроль, что позволит повысить качество экспертной деятельности и качество проектной документации.
3. Внести корректировку в сборники сметных нормативов, обеспечив наличие в сметной стоимости объекта необходимых ресурсов на разработку раздела «Энергоэффективность» (сейчас инженеры и архитекторы не заинтересованы в дополнительных затратах времени и поиске энергоэффективных решений, поскольку разработка раздела «Энергоэффективность» не включена в сметную стоимость объекта).
4. Обязать проектные организации обеспечить многоступенчатость системы контроля качества разработки проектной документации через внедрение и поддержание в актуальном состоянии системы менеджмента качества ISO 9001[34]. Персональная ответственность проектировщика как за качество проектной документации, так и за проведение авторского надзора должна быть обеспечена финансовым ресурсом, который может быть обеспечен через развитие системы страхования профессиональных рисков (по опыту развитых стран).
5. В случае внесения изменений в проектную документацию на этапе строительства объекта – при принятии санкционированных изменений, в процессе авторского надзора отслеживать влияние данных изменений на энергетический класс здания, достигнутый проектом. Не допускать замену материалов и оборудования, влияющих на снижение класса ЭЭ здания.
6. Ввести требования к заказчикам и владельцам зданий по Маркировке Энергоэффективности здания, что позволит визуализировать информацию и стимулировать процесс изменения сознания людей и стимулировать рынок к принятию решений в пользу энергоэффективности.
Выводы по 1 разделу 
1. Главными поводами повышения требований к энергоэффективности зданий в мире являлись энергетические кризисы, высокие цены на энергоресурсы, усовершенствование теплоизоляционных материалов, возрастающие требования к внутреннему комфорту и защите окружающей среды.
2. Повышение энергоэффективности в строительстве отражается на снижение загрязнения окружающей среды за счет снижения общего потребления тепловой энергии, более интенсивного использования пассивной энергии и перехода от ископаемых первоисточников производства тепла к возобновляющимся энергоисточникам.
3. Строительные материалы, которые являются важной составляющей строительного процесса, тоже имеют значительное влияние на окружающую среду, так как для ихнего производства, транспортировки, монтажа и в последствии утилизации тоже используется энергия, производство которой повышает эмиссию углекислого газа.
4. В результате развития экономики объем жилищного строительства в Казахстане значительно увеличился, тем самым увеличивая потребление тепловой энергии и соответственно выбросы в атмосферу парниковых газов. Существуют государственные требования энергоэффективности зданий, реализуются разные организационные, технические, технологические, экономические и иные меры, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов, но они не имеют научного обоснования с точки зрения экономики строительства и защиты окружающей среды. Определение уровня тепловой изоляции наружных ограждений жилых зданий, соответствующего оптимальное распределение общих затрат в течении срока эксплуатации и предложение эффективных направлений снижения загрязнения окружающей среды выбросами парниковых газов от производства тепловой энергии, является главной целью настоящего исследования.

2  НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1 Анализ научных исследований в сфере определения и сертификации энергоэффективности зданий
В мире создано много методик для оптимизации энергоэффективности зданий, но суть у них почти одинаковая – инвестиции в усовершенствование энергоэффективности здания должны возвращаться в течении установленного периода окупаемости соблюдая выполнение требований функциональности и внутреннего микроклимата здания. Многие исследователи такие методики называют методиками определения оптимальной энергоэффективности по минимальным общим затратам на строительство и тепловому обеспечению здания в течении эксплуатации. Главные этапы таких методик изложены в публикации [35, с. 10].
Расчеты чистых энергетических потребностей согласно потребления первичной энергии делиться на следующие этапы:
1. Расчет чистой тепловой энергии, необходимой для удовлетворения потребностей пользователей: в зимний период энергопотребление рассчитывается как потеря энергии через оболочку и вентиляцию за вычетом внутренних цепей и доходов от естественной энергии (пассивное солнечное отопление, пассивное охлаждение, естественная вентиляция и т.д.);
2. Вычитание из первой точки тепловой энергии, полученной из возобновляемых источников и используемой на месте (например, энергии, полученной от солнечных коллекторов);
3. Расчет потребления энергии в пересчете на энергоносители (электричество, топливо) для каждого вида использования (отопление и охлаждение окружающей среды, горячая вода, освещение, вентиляция) с учетом характеристик (сезонной эффективности) систем производства, распределения, выбросов и контроля;
4. Вычитание энергии, произведенной из возобновляемых источников и используемой на месте, из потребления электроэнергии (например, энергии, производимой фотоэлектрическими панелями);
5. Расчет энергии, поставляемой для каждого энергоносителя, как суммы энергопотребления (не покрывается энергией из возобновляемых источников);
6. Расчет первичной энергии, связанной с поставляемой энергией, с использованием национальных коэффициентов пересчета;
7. Расчет первичной энергии, связанной с энергией, экспортируемой на рынок (например, энергия, получаемая из возобновляемых источников или когенераторов на месте);
8. Расчет первичной энергии как разницы между двумя предыдущими величинами (6) и (7) [35, с. 12].
Самый простой метод определения оптимальной теплоизоляции стены применен в публикации [35, с. 14], в которой оптимальная толщина теплоизоляционного слоя наружной стены рассчитана как минимальная сумма годовых затрат на теплоизоляцию стены и затрат на топливо, необходимое для компенсации теплопотерь через стену. Более совершенным методом финансового анализа и расчета оптимальной теплоизоляции и энергоэффективности является метод определения простого периода окупаемости. Этот метод применяется для расчета времени, в течении которого изначальные капитальные вложения в мероприятия по повышению энергоэффективности здания будут возвращены за счет экономии энергии для отопления здания. Главным недостатком этого метода является то, что не учитывается очень важное финансовое положение – изменение денежной величины во времени [37].
Анализ экономической и природнозащитной пользы от уровня тепловой изоляции наружных стен зданий представлен в статье [38].Авторы во время исследования применили методику определения жизненного цикла здания с учетом воздействий окружающей среды.  

В публикации[39]предоставлен анализ определения оптимальной толщины теплоизоляционных материалов. Суть расчета оптимальных затрат – толщина теплоизоляции, при которой получается наименьшая сумма затрат на изоляцию и на тепло, проходящее через эту теплоизоляцию, определяется как оптимальное и экономически обоснованное.

Оптимизация теплоизоляции здания расширена до оптимизации энергоэффективности всего здания представлена в публикации [40]. В этом исследовании разработана методика для выбора экономически обоснованных решений энергоэффективности жилых зданий с очень низким энергопотреблением в любых климатических условиях, с разными источниками энергии и в любой экономической среде. Технические решения потребления энергии для отопления и охлаждения помещений, подогрева воды, освещения и других нужд определяются по минимальным начальным инвестициям. 

Пример использования образцовых зданий для оптимизации теплоизоляции и потребления энергии произведен в статье [41]. Исследуемое здание в начале было спроектировано согласно итальянским строительным нормативам по теплоизоляции, используя обычные на то время конструктивные решения и материалы. После проведения начального анализа энергоэффективности, в проект здания вносились разные поправки: увеличена толщина теплоизоляции, поставлены окна с энергоэффективными стеклопакетами и солнцезащитой, уменьшен воздухообмен здания, оборудована система механической вентиляции с рекуперацией (возвращением тепла), для подогрева воды применен солнечный коллектор, для обогрева помещений использован тепловой насос. Результаты исследования показывают на влияние каждого примененного мероприятия на эффективность потребления энергии в тех же климатических условиях при той же отапливаемой площади и раскладе наружных ограждений.

Расчет по оптимизации энергетических характеристик образцового многоэтажного жилого здания опубликован в статье [42]. Возможности объединения зданий разной типологии в образцовые здания для оптимизации энергопотребления проанализированы в статье [43]. Влияние экономических условий на оптимальную толщину теплоизоляционного слоя изложены в публикации [44]. Изменения в величине денег в течении срока эксплуатации здания имеет важное влияние на результат оптимизации энергоэффективности здания. 

Цены на строительные материалы и строительные работы тоже значительно влияют на результат определения оптимальных энергетических характеристик здания. В условиях очень широкого рынка строительных материалов и подрядчиков, экономические затраты на каждое мероприятие по повышению энергоэффективности здания рассчитываются с использованием средних цен от разных поставщиков и строительных компаний [45].

Расчеты по оптимизации энергопотребления здания в зависимости от начальных инвестиций, расходов на эксплуатацию и поддержку состояния опубликованы в статье [46]. Авторы исследования продемонстрировали влияние расходов поддержки состояния здания и его инженерных систем на оптимальный уровень энергоэффективности, показали, что деградация элементов и систем здания должна быть учтена при решении задач оптимизации энергопотребления.

Влияние климатических условий проанализировано в статье [46]. Решая задачи по оптимизации, необходимо учесть климатические данные местности, в частности, температуру наружного воздуха и интенсивность солнечной радиации. Результаты исследования подтвердили, что в зависимости от климатических условий, возникают разные условия и возможности достижения оптимальной энергоэффективности здания. Влияние местности расположения здания с конкретными климатическими условиями также проанализированы в публикациях [47] и [48]. 

Обзор методик определения жизненного цикла и экономического обоснования здания приведен в [49]. Авторы исследования расширили традиционное понимание, что здания и их конструкции оцениваются только по цене приобретения, сроку службы в здании и качеству. Новый взгляд на здание и его конструкции предусматривает анализ здания в течении полного цикла его существования, потому что уменьшение его влияния на окружающую среду зависит от энергетической эффективности во всех фазах, от проектирования, производства строительных материалов до разрушения здания и утилизации или переработки остатков здания. Примерный анализ полного цикла существования многоэтажного здания представлен в публикации [50]. В статье [51], ее авторы Фуллер и Петерсон опубликовали методику анализа экономических затрат в течении всего цикла существования здания с учетом изменения денежной величины, которая включает в себя инфлюацию, банковские налоги на займы и прогнозируемую динамику цен на энергоносители.

Для оптимизации энергоэффективности в строительстве также применяются методы многоцелевого анализа [52]. Анализируются разные комбинации конструктивных решений, энергетических систем и строительных материалов. 

Методика многоцелевого анализа для принятия решений оптимизации энергоэффективного дома по экономическим и энергетическим характеристикам представлена в статье [53].

Главная цель всех этих методик – выбрать экономически обоснованное решение из многих альтернатив, которые сопоставимы между собой, относятся к тому же периоду, климатическим условиям и экономической среде. Как отметили Фуллер и Петерсон [51], расчеты по выбору оптимальных решений энергетической эффективности зданий должны включать в себя все затраты, связанные с полным циклом существования здания с учетом изменения экономических и финансовых условий.
2.2 Обзор мировых концепций проектирования и строительства энергоэффективных зданий

Вместе с научными достижениями в области энергоэффективности, важным стимулом для продвижения внедрения энергоэффективности в строительство многих стран являются на разных уровнях проработанные и разными способами поддерживаемые концепции проектирования и строительства энергоэффективных зданий. Некоторые из них применяются в процессах государственной поддержки внедрения инновационных материалов и инженерных решений, мероприятий по защите окружающей среды, другие - путем повышения требований государственных строительных нормативов, которых обязаны выполнять все участники строительства и эксплуатации зданий. В любом случае, избегая необоснованных и неэффективных требований, необходимо проделать тщательный анализ технических, экономических, экологических и, в некоторых случаях, социальных аспектов применения разных мероприятий по повышению энергоэффективности. 

Многие страны уже давно применяют природнозащитные стандарты (например, BREEM, LEED) [4], которые в некоторой мере способствуют повышению энергоэффективности зданий и строительного сектора в целом, но они созданы более для оценки влияния здания на окружающую среду, чем для продвижения энергоэффективного строительства. Решение по эффективности применения мероприятий, оцениваемых этими стандартами, принимает владелец или пользователь здания. Особенно экономическая оценка собственника и государства на применение мер по увеличению энергоэффективности строительства могут быть разными, поэтому необходимо иметь методику расчета экономического обоснования и оптимизации принимаемых решений.

Для обоснования требований к энергоэффективности зданий, как в целом, так и для отдельных мероприятий и решений, многими странами разработаны методики по расчёту оптимальных по отношению энергопотребления, общих затрат. Суть такой методики графически показана на рисунке 5. Экономический оптимум повышения энергоэффективности соответствует наименьшей сумме инвестиций на повышение энергоэффективности и расходов на энергию в течении определенного периода.
[image: image5.png]



Рисунок 5 - Графическое выражение методики расчета оптимальных затрат на меры повышения энергоэффективности [4, с. 111]
Методики расчета оптимальных затрат в большей степени применяются для оценки разных решений по повышению энергоэффективности, а для стимулирования таких мероприятий применяются концепции проектирования и строительства энергоэффективных зданий, объединяющие экономически обоснованную теплоизоляцию ограждений, эффективную вентиляцию помещений, применение соответствующих потребности инженерных систем и возможности производства и использования энергии из возобновляющихся энергоисточников. Примером такой концепции может быть в Австрии и в Германии используемая концепция («Passiv-Haus») (рисунок 6).
[image: image6.png]HIGH INSULATION

-AIR TIGHT

CONSTRUCTION
OPTIMIZED

SOLAR
ORIENTATION

.+ BALANCED
VENTILATION

“HIGH PERFORMANCE
WINDOWS




Рисунок 6 - Концепция проектирования и строительства энергоэффективных зданий(«Passiv-Haus») [54]
Эта концепция была создана в 1980 году с целью достижения оптимального энергопотребления в жилых зданиях. Основные показатели этой концепции – очень хорошая теплоизоляция наружных ограждений, минимальная их воздухопроницаемость, эффективные окна и двери, ориентация помещений в сторону наибольшей солнечной радиации, механическая вентиляция с подогревом воздуха и отсутствие обычной системы отопления. В концепции указанно, что для обогрева помещений (подогрева поставляемого в помещения воздуха) должно использоваться не более 15 кВт часов энергии на 1 квадратный метр отапливаемой площади в год, а общий годовой расход первичной энергии не должен превысить 120 КВт час на квадратный метр отапливаемой площади[54].
В Швейцарии много лет применяется концепция под названием «Minergie» что в переводе означает «Минимальное энергопотребление», эти дома отличаются от привычных стандартных домов. Основным преимуществом концепции «Minergie», является особая теплоизоляция, которая в сочетании с жестким контролем за состоянием воздуха может качественно снизить объем потребляемой энергии в доме. Ещё одной особенностью концепции «Minergie» является в том, что она вас просто принуждает не тратить тепло и энергию впустую [55]. 
Во Франции уже с 2007 года применяется система оценки энергоэффективности и сертификации зданий Effinergie [56]. Effinergie – это стандарт энергоэффективных домов построенных во Франции. Основными ключевыми показателями этого стандарта является:
1. BBC-Effinergie: строительство домов с низким потреблением энергии, здесь потребление энергии не должно превышать 50 кВт•ч/м² в год;
2. Effinergie Rеnovation: это реконструкция зданий, здесь потребление энергии не должно превышать 80 кВт•ч/м² в год;
3. Effinergie+: улучшенная герметичность зданий, которая позволяет понизить потребление энергии до 40 кВт•ч/м² в год [57].
Во всех странах ЕС распространяется концепция проектирования и строительства почти не потребляющих поставляемой энергии зданий - Net zero energy buildings (NZEB) [58]. NZEB является огромным потенциалом для изменения способов использования энергии в зданиях. Здесь мы можем сказать есть очень много ключевых показателей как: проектирование зданий с нулевым энергопотреблением, методы оптимизации HVAC для снижения потребления энергии, возобновляемые источники, рекуперация сточных вод и т.д., применение их может привести к зданиям с нулевым потреблением энергии. 
Важную роль в повышении энергоэффективности зданий занимает использование инновационных строительных материалов и изделий. Стимулом более широкого использования таких энергосберегающих материалов является добровольная сертификация с присвоением энергоэффективной классификации. Она является более понятной для потребителей, что способствует их преимущество против дешёвых материалов с значительно низкой энергоэффективностью. Примером добровольной сертификации окон и дверей может быть в Англии применяемая программа (Window Energy Rating)              (рисунок 7).
[image: image7.png]Window Company Name
KM Number
Product name

A+

!I

Efficiency rating (KWh/m?/year)
Energy roting certifed by BS! ond based

on 0 U standard window. Exact energy -
consumption for this product wil depend

o the building the local cimate and

UK

Thermal Transmittance 16 WimLK
Solar Factor 042
Air Leakage 000 WimZK

www.Kitemark.com

Kitemark and the Kitemark logo are registered
trademarks of BS1.





Рисунок 7 - Образец присвоения энергетического рейтинга окнам [59]
Проектирование энергоэффективных зданий становиться интегральным процессом, поэтому созданы системы проектирования с использованием информационных технологий. Это способствует одинаковой оценке результатов проектирования, создает возможность нетрудоемкой проверки процесса проектирования и полученных показателей энергоэффективности здания. Примером такой системы проектирования может быть в Европе используемые программы PHPP (рисунок 8)[4].
[image: image8.png]Specic bulding demands wilt eerence & the Geated oo area
Treatedfloorarea | 156,0 | Requirements Fulfilea?”
Space heating Heating demand 14 kwh(m?) 15 KWh(mea) yes
Heating load 10 W/m? 10 Wime yes.
Space cooling Overall specit. space cooling demand Wh/(m?a) - -
Gooling load wim’ - -
Frequency of overheating (> 25 C) 6 % - -
Primary energy i e, e dotes eptances 60 kwh(m®) 120 KWH(mea) yes
DHW, space heating and auxiliry electricity 33 kwh(n'a) B -
‘Specific primary energy reduction through solar electricity 25 KWh/(m?a) - N
Airtightness Pressurization test result sy 02 1h 05 1h yes
* cmpty fild:data missing: : 70 requrement

\ section of the PHPP “Verification-sheet with the resuits for a sample detached house built to the Passive House Standard.




Рисунок 8 - Образец результатов расчета показателей энергоэффективности проектируемого здания с применением программы PHPP [60]
Важное место в процессах стимулирования энергоэффективного строительства занимает демонстрация его возможностей и преимуществ на пилотных проектах. Практика осуществления таких проектов показала, что самая большая польза от них получается тогда, когда с самого начала проекта проводится обширная информационная кампания, проводятся учебно- показательные семинары на стройплощадках, оборудуются дополнительные приборы измерения энергопотребления в зданиях, показания которых показывает правильность принятых мер энергоэффективности (рисунок 9).
[image: image9.png]



Рисунок 9 - Учебный семинар на стройплощадке возведения конструкций энергоэффективного жилого здания в Вильнюсе
Необходимо помнить, что инновации в повышении энергоэффективности зданий должны сопровождаться соответственной системой контроля. Во многих странах такая контроль осуществляется введением энергетической сертификации зданий. В процессе сертификации применяются информационные технологии, что способствует с наименьшими затратами труда получить достоверные данные о здании и его конструкциях, об эффективности потребления в них разных видов энергии. Образец сертификата энергоэффективного здания приведен на рисунке 10.
[image: image10.png]BUILDING ENERGY
PERFORMANCE CERTIFICATE]

oo I





Рисунок 10 - Образец сертификата энергоэффективного здания [61]
Представление обширной и достоверной информации в сертификатах также способствует увеличении привлекательности энергоэффективного строительства среди населения и инвеститоров, стимулирует энергосбережение и повышение энергоэффективности новых и существующих зданий.
2.3 Технические аспекты увеличения энергоэффективности зданий
Энергоэффективное здание включает в себя отдельные решения или систему решений, направленных на снижение расхода энергии на обеспечение микроклимата в помещениях здания [62]. Для достижения высокого уровня энергоэффективности как отдельного здания, так и строительного сектора в целом, необходимо анализировать возможности и внедрять эффективные и обоснованные меры в течении всего процесса – от идеи построить здание до его сдачи в эксплуатацию.
Местонахождение здания в отношении к климатическим и топографическим условиям. Во многих случаях выбирать географическое месторасположение здания нет возможности, но всегда необходимо учесть климатические условия, которые играют очень важную роль в энергоэффективности здания, так как потребление энергии зависит от таких климатических величин, как солнечная радиация, температура наружного воздуха, скорость и направление ветра и влажность [63].Участок строительства и расстояние между другими зданиями являются одним из наиболее важных параметров проектирования, которые влияют на количество солнечного излучения и скорость циркуляции воздуха вокруг зданий, вызывающий охлаждение здания. По этой причине следует определить местоположение здания в этом районе, чтобы извлекать выгоду из таких возобновляемых источников энергии, как солнце и ветер [63, с.23].
Для обеспечения умеренного энергопотребления и адекватной защиты от преобладающего ветра, защиты от солнечного перегрева, ориентация зданий на земле должна соответствовать климатическим условиям региона. В холодных регионах более низкие ночные температуры вызывают накопление более холодного и плотного воздуха в впадинах и долинах. Поэтому в холодных регионах целесообразно размещать здания на склонах холмов, а не в долинах. Такие склоны не подвержены влиянию холодного ветра так же сильно, как долины, и имеют преимущество как показано на рисунке 11 [64].
Топография расположения здания важна из-за влияния угла падения солнечной радиации, уклона и ориентации земли с точки зрения использования дневного света и естественной вентиляции, солнечной радиации. Если поселение будет наклонным, то полученная солнечная энергия излучения снижается летом, а полученная энергия солнечной радиации увеличивается зимой. Поэтому склоны земли, количество поступающей солнечной радиации и широта составляют очень важные параметры [66].
[image: image11.emf]
Рисунок 11 - Изменение климатических условий, окружающих здание, в зависимости от его местоположения [65]
Хорошо известно, что южный склон теплее и имеет самый длинный период прямой солнечной радиации в северном полушарии. При наличии выбора места строительства южный склон все же является лучшим для большинства типов зданий. Зимой южный склон является самым теплым по двум причинам: южный склон получает наибольшее количество солнечной энергии, потому что он наиболее непосредственно направлен на зимнее солнце. Южный склон также будет испытывать наименьшее затенение, потому что объекты отбрасывают свои самые короткие тени на южные склоны [67].
Ниже в рисунке 12показано изменение климатических условий при различных ориентациях наклона. На южном склоне больше всего солнца, и он самый теплый зимой, в то время как на западном склоне жарче всего летом. Северный склон - самый тенистый и холодный, в то время как вершина холма - самое ветреное место. Низкие участки склонов имеют тенденцию быть прохладнее, чем склоны, так как в них стекает холодный воздух, который собирается там [67, с. 10].
[image: image12.emf]
а)микроклимат вокруг холма;  b)предпочтительные строительные площадки вокруг холма в зависимости от климата для зданий

Рисунок 12 -Более подходящие для застройкирасположения участков земли в соответствии с празличными климатическими зонами [67]
В холодном климате южные склоны максимально собирают солнечную энергию и защищены от холодных северных ветров. В жарком и сухом климате нужно строить в низменных областях, которые собирают прохладный воздух. Если зима очень холодная, лучше строить внизу южного склона. Если зима мягкая, построение возможно на северном или восточном склоне, но во всех случаях необходимо избегать западных склонов. В жарком и влажном климате максимально увеличивается возможности естественной вентиляции, когда дома строят на вершины холмов. Для зданий с внутренним доминированием, таких как большие здания логистики, которые практически не требуют солнечного отопления, лучше подходят северные и северо-восточные склоны [67].
Места застройки, находящиеся выше над уровнем моря, получают увеличенное количество солнечной радиации. Причина этого увеличения связана с атмосферными условиями, чистотой атмосферы и уменьшением всевозможных препятствий. В обмен на увеличение значений солнечной радиации, снижается температура воздуха. С увеличением высоты также увеличивается скорость ветра, что приводит к увеличению потерь тепла в здании[68].
Правильное проектирование и планирование здания. Пред проектная стадия включает в себя выбор места для строительства и подходящей площадки для здания, план застройки и соответствующую организацию пространства, форму здания, выбор строительных материалов, проектирование ограждающих конструкций здания, ландшафтным дизайном и последовательным использованием возобновляемых источников энергии. Посредством точного и осознанного энергосберегающего ландшафтного дизайна можно снизить затраты энергии на отопление и охлаждение в летнее и зимнее время года на 30%[69].
При проектировании зданий расстояние между зданиями является важным параметром проектирования, который влияет на использование солнечной энергии, направлении и скорости ветра, так же на динамику изменения температуры окружающего воздуха. Расстояния между зданиями сильно влияют на энергетические характеристики на этапе использования здания. Когда здание остается в теневом пространстве других зданий, влияющих на прямое попадание солнечных лучей, что увеличивает потребление энергии. Кроме того, положение и расстояние других зданий влияют на скорость и направление ветра вокруг здания, и это влияет на энергетические характеристики здания, связанные с чрезмерной фильтрацией воздуха через ограждения [70].
Ориентация здания влияет на соотношение общей солнечной радиации и интенсивности ее потока на разные стороны здания. По этой причине, здания и ихние помещения должны быть ориентированы таким образом, чтобы получить наибольшую выгоду от солнца в соответствии с климатическими условиями [63].
Формы зданий. Еще одним важным фактором является форма здания, которая влияет на потери тепла и может быть определена с помощью геометрических переменных зданий, таких как отношение длины здания к глубине здания в плане, высота здания, соотношение площади наружных ограждений к полезной площади здания. Приток тепла и теплопотери здания может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от соотношения наружных поверхностей, направленных к окружающей среде, и отапливаемой площади помещений [72]. В поселке London-BedZED были спроектированы отдельные дома с собственными садами. Чтобы уменьшить потери тепла в зданиях, были использованы компактные формы, и здания были собраны в группы чтобы уменьшить площадь наружных поверхностей, как показано на рисунке 13 [71].
[image: image13.png]B

OaiinPegaxruposanne Mpocworp Okro  Crpaska

TnasHasn

PAgN = =Y

VHCTpyMeHTbl 53557pdf X

@  Boim

® @ 7/»

)

O

35 O6uwmii aocTyn

S B

o8

Energy Efficient Buildings

15 metre footbal pitch (laying area)

pameTpam koMb

Mouck "Cxars Gaiin”

[ Cosaars POF v
52 Penaxtuposars PDF
B [o6asuTs kommerTapuit
B o6ueanmrs gaiine
A Vicnpasute
O 3awmmms
B Oxars PDF
. 2anonsuts v noanucats
[ ornpasuts ana peaakvposaris
#% LononsnTensibie MHCTpyMeHTb! v
Tvsauma Windows
6 TBRASEFASIRATE M ResarTabyins dafigu POF

Tepa.
Becnatvan npo6ian sepcns





Рисунок 13 - План территории экологического поселения London-BedZED[71]
На энергетические характеристики здания влияют такие факторы, как его форма, площадь наружных поверхностей и направление фасадов. Существует прямая зависимость между геометрической формой и энергетическими характеристиками здания. В проведенных исследованиях отмечено, что для энергетических характеристик зданий, имеющих один и тот же объем, но выполненных в разных формах, получены различные результаты [71]. Форма куба, взятая в качестве 100%, была принята за эталон (рисунок 14). 
[image: image14.png]B

OaiinPegaxruposanne Mpocworp Okro  Crpaska

nasHas  VIHCTpymenTsl 53557pdf X

PAGH = =Y ® @ /3 MNP OO =K T B 24

Mouck "Cxars Gaiin”

]

)

[ cosnars POF v

52 Penaxtuposars PDF

Energy-Efficient Building Design in the Context of 8uilding Life Cyle 99 AobasuTs KommerTapuii

http://dx doi 0rg/10.5772/66670
< /—3 E %
w0 %o

i OBveauTs dainei

Vcnpasuts

=]
ey
L

Sero0 G O 3awmmms
2]
4

( Cxats PDF
0100 A
ZanomwTs v noanMcaTs
‘ %14z 1)
Ll [ ornpasuts ana peaakvposaris

Figure 4. Building form-surface relationship [19].
/% [lononnuTensHbie MHCTpyMeHTS! v

Mpeobpasonsmaiite w peaaxTupysize dasin PDF
& Acrobat Pro DC

2.1.4. Building plan and appropriate space organization
Building plan and shapes should be effective in energy conservation. Therefore, buildings Becnnamian npoSian sepcn





Рисунок 14 - Взаимосвязь между формой здания и соотношению площадей основания и наружных ограждений [73]
Ограждающая конструкция здания. Ограждающая конструкция здания - это такие компоненты, как стена, потолок, полы, окно и дверь, которые отделяют здание (кондиционированное пространство) от наружного пространства и позволяют теплоте передаваться внутрь или наружу [74]. Ограждающая конструкция здания выполняет роль фильтра между внутренними и наружными условиями, чтобы контролировать потребление воздуха, тепла и света [75]. Ограждающая конструкция здания должна сводить к минимуму потери тепла зимой и прирост тепла летом. Хотя стоимость строительства ограждающей конструкции здания составляет 15–40 % от общей стоимости строительства здания, ее вклад в затраты на жизненный цикл, особенно в затраты на энергию, составляет около 60% [67]. 
[image: image15.png]B

OaiinPegaxruposanne Mpocworp Okro  Crpaska

nasHas  VIHCTpymenTsl 53557pdf X

PAGH = =Y ® @ /3 MNP OO =K T B 24

]

Movcx "Cxars daiin®
100 Energy Efficient Buildings

)

[ cosnars POF v

52 Penaxtuposars PDF

[lo6asuTs KoMmeHTapHin

=]
B o6ueanmrs gaiine

Vcnpasuts

BawwnTs

L
0
B Oxars PDF
73

3anonHMTL 1M NoAMMcaTL

© /(D
s / [ ornpasuts ana peaakvposaris

P TP —————— b Dononumensiie wcrpywents v

IAkTnBauus Windows

Figure 5. Spatial zoning [23]. : " peaaxTupyiize (asinu PDF
robat Pro DC





Рисунок 15 -Схема выполняемых задач оболочкой здания [76]
Энергоэффективные ограждающие конструкции способствуют снижение потерь тепловой энергии до 40-50%. Физические и структурные характеристики компонентов здания, таких как стены, окна, полы и двери, которые составляют внешнюю оболочку здания, оказывают значительное влияние на энергопотребление здания. Тепловые характеристики, толщина и цвет материалов, используемых в этих компонентах, играют важную роль в регулировании тепловых потерь и теплопоступлений в здании [74]. Энергосберегающие характеристики анализируемых компонентов здания описаны ниже.
Наружные стены: Тепловые и инертные характеристики наружных стен связаны с составляющими их строительными материалами, а также с характеристиками слоев строительных элементов и порядком их расположения. Стены, которые минимизируют потери и поступления тепла, представляют собой хорошо изолированные массивные стены с высокой теплоаккумулирующей способностью. Важную роль в определении тепло эффективности всего здания играет соотношение площадей стены и окон. В условиях холодного климата, увеличение площади окон ведет к повышению теплопотерь зимой и к увеличению энергетических затрат на охлаждение летом. В условиях более теплого климата увеличение площади окон способствует более интенсивному поступлению тепла в здания, что в суммарном итоге превышает теплопотери и является мероприятием уменьшения потребности наружной энергии для отопления здания.
Для увеличения теплоизоляционных характеристик наружных стен, необходимо применять многослойные конструктивные решения, так как достичь необходимой тепловой изоляции только с применением конструктивных материалов становиться невозможно из-за большой толщины. Чаще всего для утепления наружных стен используется изделия на основе минерального волокна и изделия из пенополистирола.
Для теплоизоляции стен энергоэффективных зданий обычно применяются материалы низкой теплопроводности. В отечественной̆ практике для утепления ограждающих строительных конструкций наибольшее применение нашли:
- теплоизоляционные плиты из минеральной ваты; 
- конструкции ограждений с экструдированным пенополиэтиленом в качестве утеплителя;
- теплоизоляционные плиты, изготовленные из базальтовых горных пород;
- плиты (блоки) из пеностекла и т.п.
[image: image16.jpg]



Рисунок 16 - Строительные материалы для утепления ограждающий строительных конструкций
Крыши: В коммерческих и институциональных зданиях крыши, как правило, плоские, а изоляция может опираться на подвесной потолок. В конструкции двускатной крыши, где мансарда не используется, изоляция обычно находится в потолке [67]. Форма, материал, наклон, ориентация, цвет наружной поверхности, а также изоляционные качества крыши определяют тепловые характеристики зданий. Поэтому крыши должны проектироваться с учетом климатических условий [74]. Чаще всего для утепления крыши применяются следующие теплоизоляционные материалы как: вспененный пенополистерол, пенополеуретан, каменная вата, и стекловата. Но наиболее чаще используется каменная вата она укладывается как на скатных, так и на плоских типах крыши.
Окна: Окна влияют на энергоэффективность зданий за счет потери или поступления тепла, естественной вентиляции и освещения. Наиболее подходящим направлением с точки зрения теплопоступлений является юг, после восточной и западной стороны. Большие окна уменьшают потребность в искусственном освещении, одновременно улучшая дневное освещение [77].
Окна должны быть спроектированы в таком объеме, который достаточен для обеспечения естественного освещения. Например, величина окна должна составлять не менее 15% от площади помещения [78].
Снижение теплопотерь через окна посредством установки двойных и тройных стеклопакетов. Снижение потерь тепла на 40%, снижение оплаты за тепловую энергию; снижение потребления топлива, высвобождение дополнительной тепловой мощности. Достижения в технологии производства низко эмиссионного стекла позволили сделать окна основным фактором сохранения энергии и комфорта при снижении внутренней конденсации и потерь тепла.
[image: image17.png]



Рисунок 17 -Изолирующий стеклопакет с солнцезащитным стеклом с покрытием
Двери: На сегодняшний день имеются различные виды и производители дверей, которые применяют огромное количество энергоэффективных материалов и утеплителей при производстве. Каждые из этих материалов и утеплителей имеют свои характеристики, а также ряд преимуществ и недостатков. Как бы в помещении не работало отопление, холодный воздух с наружи будет вызывать дискомфорт. Утепленные дверные блоки отличаются от обычных стальных дверных конструкций тем что, минимальны уровнем теплопроводности и высоки теплоизоляционными качествами. Поэтому благодаря утеплительным материалам которые находятся внутри дверного полотна, имеют высокие показатели при использовании. На современно рынке имеются теплые двери, внутри которых есть теплоизоляционные плиты. Нужно отметить что по сравнению с обычным утеплением минеральной ватой, теплоизоляционные плиты отличаются высокой долговечностью и эффективностью сохранения тепловой энергии в помещении. Конечно же стоимость теплоизоляционных материалов высокие, но вне зависимости от качества системы отопления в помещении, если не утеплить входную дверь около 50% тепла будет уходить именно через неё. 
Полы: Полы, заземленные на почву, должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить желаемые характеристики с точки зрения тепла и влаги. В холодных и умеренных климатических зонах следует отдавать предпочтение хорошо изолированным напольным покрытиям. Однако в зонах с теплым и влажным климатом могут быть предпочтительны высокие полы, поскольку воздушные потоки становятся важными [64, стр. 11]. В объемах, попадающих на солнечный свет, укладка пола может использоваться как тепловой накопитель. При укладке полов следует отдавать предпочтение материалам темного цвета, обладающим высокой теплоемкостью. Не кладите ковры на пол и не оставляйте его открытым, это увеличивает его способность поглощать тепло.
Тепловые мосты. Или же по-другому еще называют мостик холода, они представляют собой локализованные участки в элементах теплоизоляции помещений, на которых происходит интенсивная передача тепла с более теплой стороны к более холодной стороне как на рисунке 18. Наличие тепловых мостов служит причиной повышенных потерь тепла. Существует два вида тепловых мостов: тепловые мосты, вызванные свойствами материалов и тепловые мосты, вызванные геометрическими особенностями конструкций. Использование тепловых мостов является одним из важных критериев при оценке энергоэффективности ограждающей конструкции здания. 
[image: image18.png]


[image: image19.png]



Рисунок 18 - Снижаем прямое прохождение тепла через более теплопроводные включения
[image: image20.png]



Рисунок 19 - Прерываем прямое прохождение тепла через балконное соединение
[image: image21.png]Ld, anchor





Рисунок 20 - Снижаем влияние металлического элемента крепления на теплопередачу через стену с механически прикрепленной теплоизоляцией
[image: image22.jpg]



Рисунок 21- Соединение из нержавеющей стали на вентилируемых фасадах
В вентилируемых фасадах для связи стены и фасадных плит используем соединения из нержавеющей стали, теплопроводность которых в 3 раза меньше по сравнению с оцинкованной сталью и около 10 раз меньше по сравнению с алюминием.
Увеличение тепла аккумулятивных свойств здания. Аккумулирование тепловой энергии представляет собой сохранение избыточного тепла в ограждающих конструкциях, материалах с высокой теплоемкостью, которое передается воздуху помещения в более позднее время, стабилизируя, внутреннюю температуру и уменьшая потребность в нагревании.
Возможность аккумулирования тепловой энергии основана на использовании физического или химического процесса, связанного с поглощением и выделением теплоты. К основным способам аккумулирования относятся: накопление-выделение внутренней энергии при нагревании/охлаждении твердых или жидких тел; фазовые переходы с поглощением-выделением скрытой теплоты; процесс сорбции-десорбции или обратимая химическая реакция, протекающая с выделением-поглощением теплоты [83].
Летом, нагревание происходит за счет солнечного излучения. Тепло в течение дня может накапливаться в массивных материалах и прогрессивно выпущено внутрь в ночное время. В результате пиковая нагрузка охлаждения ниже, и изменения температуры остаются в пределах диапазона комфорта в течение большего времени в течение дня.
Зимой, из-за той же самой причины, аккумулированное тепло отдается в комнату в течение вечерних часов, нагревая воздух помещения, и избегая перегревания во время периодов высокого солнечного излучения днем. С другой стороны, нагревание здания с большой теплоемкостью занимает больше времени[83].
В объемах, получающих солнечный свет, укладка массивного пола и перегородок может быть использована в качестве тепло накопителя. Массивные материалы темного цвета, имеющие высокий уровень аккумуляции тепла, следует использовать для увеличения теплоаккумулирующей способности всего здания. Чаще всего в таких условиях используются тяжелые бетоны с керамическим и каменным покрытием.
[image: image23.png]



Рисунок 22 - Падающий солнечный свет при котором происходит нагревание помещения
Системы прямого усиления: пассивное солнечное здание с прямым усилением имеет окна, которые пропускают зимнее солнце прямо в занимаемое пространство. Эти солнечные усиления служат либо для удовлетворения части текущего нагрева потребности здания или хранятся в тепловой массе для удовлетворения потребностей в отоплении, которые возникают позже. Большинство зданий с прямым усилением включают в себя: 
1) большие окна, выходящие на юг (для северного полушария), чтобы допускать зимние подводные лодки; 
2) тепловую массу внутри изоляционной оболочки для снижения температурных колебаний;
3)расчетный свес над южным стеклом, чтобы затенять стекло летом, допуская при этом более низкую угловую зимнюю инсоляцию;
4) средство уменьшения потерь тепла ночью. 
В здании с прямым усилением солнечный свет попадает прямо в интерьер через остекление. Он ударяется о массивные внутренние поверхности (как правило, бетонный пол и поверхности каменной стены), поглощается и преобразуется в тепло. Часть тепла от поверхностей немедленно отводится обратно в интерьер комнаты. Остальная часть поглощенного тепла уходит в тепловую массу, которая медленно нагревается, позднее ночью накопленное тепло отводится обратно внутрь, как показано на рисунках 23и 24 [79].
[image: image24.png]B 53557.pdf - Adobe Acrobat Reader DC - gl

aiin Pegaxtuposanme MMpocuotp Oxwo  Crpaska

nasras  VHCTpymenTs! 53557pdf % @  Bowm

XxBEQ ©O0r ROOO m KT BL4&D

divect gain buildings include: (1) arge, south-facing windows (for north hemisphere) to admit
winter sub; (2) thermal mass inside the insulation envelope to reduce temperature swings; 3) cal- Movex *Cpait Tekcr”
culated overhang above the south glass (or other strategy) to hade the glass n the summer while

admitting lower angle winter isolation; (4) 2 means of reducing heat loss at night. In a direct
gain building sunlight is adumitted directly to interior through glazing, It strikes massive interior
surfaces (typically concrete foor and masonuy wall surfaces), i absorbed, and is converted into
the heat. Some of the hieat from the surfaces 1 immediately eleased back into the room interior
‘The remainder of heat absorbed is conducted into the thermal mass which slowly warms up; Adobe Acrobat Pro DC @
Iater at night, the stored heat is released back to inerior as shown in Figures 7 and 8 [39].

' kcnopt PDF ~

NpeoGpasyiire Gaiinsi PDF & Gopwar Word
i Excel uepes VepHer

| — ]
, B cosarspoF v
W

52 Penaxtwposars PDF

AN S———
LoBasuTs KommerTapuii
B o6ueanmrs gaiine

A Vicnpaswts

Figrure . Divectgain plus sorsge schematic (7,
. Mpeobpasonmmaitre w peaaxTupyiire, haiinu PDF

& Acrobat Pro DC

Indirect gain systems: An indirect gain passive solar system has its thermal storage between
facade and the indoor spaces. Heat is collected and stored in an exterior wall or on the roof (with
of

BecnnaHan npoGHan sepcn





Рисунок 23 - Схема прямого усиления [80]
[image: image25.emf]
Рисунок 24 - Схема прямого усиления плюс хранилище [81]
С применением козырьков, балконных плит.

[image: image26.png]


[image: image27.png]i





Рисунок 25 - Зимой
[image: image28.png]VASARA





Рисунок 26 –Летом
Высокая герметичность здания. Энергоэффективное здание должно быть, как можно меньше воздухопроницаемым, так как увеличивается фильтрация воздуха, повышается воздухообмен выше требуемого, что приводит к необоснованному повышению потребления тепловой энергии на подогрев чрезмерно часто меняющегося воздуха в помещениях.
Герметичность наружной оболочки здания является необходимым условием строительства зданий, отвечающих стандартам Пассивного дома. При недостаточной герметичности ограждающих конструкций теплый воздух, находящийся внутри здания, может проникать наружу, что может привести к обильному выпадению конденсата на холодных участках конструкций, и как следствие – повлечь повреждение строительных конструкций. Кроме того, проникновение воздуха с улицы, может стать причиной возникновения сквозняков и нарушения целостности вентиляции помещений, значительному уменьшению уровня комфорта [84].
[image: image29.png]Savings from making building airtight

Based on a 200m2 two storey Duweling, based on €0.12/kwh sing ol of as.
Compared to Naturally Ventilated Building that meets Part 050 of 7m3/m2/h

o |
-

Qs0-Tm3/m2/h
(NS0-5.733¢/h

NS0 Value (air-changes per hou:





Рисунок 27 - Образец экономии денег на теплоэнергию в зависимости от интенсивности воздухообмена в здании

Уплотнение щелей и не плотностей оконных и дверных проемов. Мероприятие позволяет повысить теплозащиту окон и дверей в среднем на 15-20% Для решения обозначенной проблемы существуют следующие способы и технологии: 
- герметизация заполнений световых проемов (окон, застекленных лоджий и пр.) в местах их примыканий к стеновым панелям;
- герметизация дверных проемов; • герметизация стыков панелей.
[image: image30.emf]-50 Pa   

4300m/h

3

Oras skverbiasi

per nesandarumus

ir plyšius

Ventiliatorius

ištraukia orą

iš namo

Ištekantis oras

Matavimo

prietaisas

P

a

s t

o g

ė

s  

n e

s a

n

d a

r u

m

a i

“Pučiančios

durys”


Рисунок 28 - Схема измерения интенсивности воздухообмена здании с применением аэродверей
[image: image31.png]



Рисунок 29 - Аэродверь
[image: image32.jpg]



Рисунок 30 - Схема произведения воздухонепроницаемой оболочки здания
Системы вентиляции и теплообменник (рекуперация). Принцип таких установок заключается в том, что при прохождении вытяжного воздуха через канал теплообменника он отдает тепло верхней и нижней пластине рекуператора. Полученный в результате охлажденный воздух удаляется из помещения. С другой стороны пластины теплообменника пропускается свежий воздух с улицы, который получает тепло от предварительно нагретых пластин. Имеются три основные системы вентиляции жилых помещений – натуральная, принудительная механическая и принудительная с возвратом тепла из удаляемого воздуха. 
Максимально эффективное использование теплоты удаляемого воздуха посредством теплообменников, с учётом избегания трансмиссионных потерь, при условии эффективной теплоизоляции, значительно (в пределах 70–90%) снижает затраты на подогрев и охлаждение приточного воздуха, что позволяет существенно сократить использование отдельных систем отоплений. Это является немаловажным аспектом уменьшения энергопотребление строения, ввиду того, что затраты на вентиляцию современных зданий оценивается в 40–50% всех затрат на отопление
Экономия электроэнергии затрачиваемой на вентилирование здания. Системы автоматизированного управления микроклиматом исполняют две задачи: управление и поддержание заданных пользователем параметров поступающего в помещение воздуха; защита климатического оборудования, помещений и людей. Также, автоматизация систем микроклимата вентиляцией позволяет экономить от 13% до 20% энергоносителей и т.д. [84].
[image: image33.jpg]



Рисунок 31 - Система возвращения тепла из выбрасываемого воздуха (рекуперация)
Производство и использование энергии из возобновляющихся источников для уменьшения потребления наружной энергии. Применение альтернативных экологически чистых источников энергии может предотвратить энергетический кризис в любой стране. На сегодняшний день перспективным направлением является использование энергии, накапливаемых в водоемах, грунте, геотермальных источниках, технологических выбросах и т.д. Так как температура этих источников низкая (0-25 °С) и для эффективного их использования переноса на более высокий температуру (0-25 °С) применяются тепловые насосы. Принцип работы теплового насоса очень прост и подобен холодильнику. Только в холодильнике тепло переносится из внутренней камеры на заднюю стенку, а в тепловом насосе из окружающей среды в систему отопления[85]. 
Тепловые насосы являются очень надежными устройствами, срок эксплуатации компрессора и теплообменного контура примерно 30 лет. Зарубежная практика применения тепловых насосов гласит о том, что агрегаты и автоматика практически не выходят из строя в течении всего срока эксплуатации. Тепловые насосы хороший выбор, когда идет речь о объединении экономии топлива и экологически чистого способа производства тепла. Энергия, которая применяется тепловым насосом для отопления, обеспечивается окружающей средой в неограниченном количестве и совершенно бесплатно [86].
[image: image34.png]



Рисунок 32- Принцип работы теплового насоса
В основном применяются несколько распространенных тепловых насосов:
1. Геотермальный тепловой насос, который использует солнечную энергию, сохраненную в земной поверхности. В основном применяется четыре системы геотермального отопления с различными источниками, где энергия собирается с плоскости (земляной коллектор), из грунтовых вод (скважины), водоема (пруды, озера) или тепловой скважины (энергетический колодец). Но в основном самым распространённым является горизонтальное расположение земляного коллектора. 
2. Тепловой насос «Воздух вода». Здесь мы можем сказать это одно из лучших решений клиента, который хочет в своей системе отопления применить тепловой насос, но имеющийся участок нельзя использовать для геотермального насоса. Этот вид теплового насоса применяется для производства тепла тепловую энергию, сохраненную в наружном воздухе.
3. Тепловой насос «Воздух-воздух». Воздушный тепловой насос состоит из двух частей. Воздушный тепловой насос состоит из двух частей. Внешняя часть с компрессором забирает тепловую энергию, сохраненную в наружном воздухе, и транспортирует ее во внутреннюю часть насоса, откуда накопленное тепло выдувается с помощью вентилятора и направляющих в окружающий воздух. В отличие от теплового насоса типа «воздух-вода», тепловым насосом «воздух-воздух» невозможно нагревать бытовую воду и отапливать водяные радиаторы[105].
Система отопления с тепловым насосом, используются для модернизации систем отопления в старых зданиях, в низкоэнергетических домах, а также домах с применением энергосберегающих технологий используемых при строительстве. Многие считают, что тепловой насос предназначен для небольших объектов с малым потреблением тепловой мощности, но это не так.
Тепловой насос имеет ряд преимуществ таких как:
3. Экономичность. Система экономит людям деньги, хотя начальная цена системы может быть немного выше обычного.
4. Долговечность и надежность. Система долговечна и послужит от 25 до 50 лет.
5. Гибкость. Одиночный модуль контролирует отопление, охлаждение и нагрев воды.
6. Экология. Экологически чистый метод отопления и кондиционирования, так как используется возобновляемая тепловая энергия земли. 
7. Безопасность. 
Еще одним из инновационных систем является водонагреватель на солнечных коллекторах, которая позволяет использовать тепло солнца для нагрева воды и обогрева жилых помещений. Эта система уже с 1980-х годов широко используется в Европе и США, хотя для Казахстана эта система является инновационным по сей день, несмотря на то, что величина солнечного излучения в нашей стране превосходит многие другие страны.
Солнечные водонагреватели могут быть активного или пассивного типов. Активная система использует электрический насос для циркуляции жидкости через коллектор; пассивная система не имеет насоса и полагается только на естественную циркуляцию. В предлагаемых наших солнечных водонагревателях с коллекторами вакуумного типа - за счет использования тепловых трубок в конструкции вакуумных коллекторов достигается больший КПД при работе в условиях низких температур и слабой освещенности. За счет качественных многослойных высокоселективных покрытий и вакумирования, солнечный коллектор способен улавливать солнечную энергию в очень широком спектре излучения (значительно шире видимого спектра) [87]. 
Казахстан является одной из ведущих стран в регионе по среднегодовому потенциалу инсоляции: годовая деятельность солнечного света составляет 2200-3000 часов, а оцениваемая мощность 1300-1700 кВт на 1 м2 в год, что превышает аналогичные показатели стран Европы.
Практика показывает, что использование солнечной энергии более эффективно на нужды горячего водоснабжения, чем на выработку электрической энергии или отопление, по крайней мере, на сегодняшний день. Интерес к солнечным коллекторам все больше растет, а вместе с ним растет и количество противоречивых мнений по поводу использования гелиосистем в наших широтах. Было бы неправильно не уделить внимание этому виду альтернативного отопления и не попробовать разобраться с принципом работы коллекторов, классификацией, их эффективностью, стоимостью и т.д.
Имеется 3 вида солнечных коллекторов: вакуумные(трубчатые), плоские, воздушные. В зависимости от вида коллектора процесс преобразования солнечной энергии в тепловую имеет свои особенности.  Сравнительный анализ показывает, что вакуумные коллекторы имеют больше преимуществ по сравнению с плоскими, при этом считается, что они и более дорогие. Более низкие теплопотери, простота замены трубок и возможность использования при значительно низких температурах делают более привлекательным именно вакуумные коллекторы. Считается, что они имеют большую светопоглащающую площадь, следовательно, должны быть более эффективными [106].
Еще в Казахстане с каждым годом увеличивается количество установленных солнечных батарей, причина этому конечно же рост цен на электроэнергию, а себестоимость генерации из альтернативных источников стабильно падает. В зависимости от ряда условий, установка и монтаж солнечных батарей производится следующими способами: на земле, крышах домов, а в городских условиях – еще и на стенах и балконах. Все четыре варианта обладают собственными достоинствами и недостатками. И каждому из них присущи как общие, так и индивидуальные особенности монтажа [107].
Системы электроснабжения на солнечных батареях, предназначенные для нормального обеспечения электричеством отдельных объектов: жилых домов, производственных объектов и т.п. Мощность систем зависит от необходимого объема потребления электроэнергии.
8. 2 кВт- от 2 134 900 тенге
9. 4 кВт гибридный солнечно-ветровой – от 3 462 000 тенге
10. 5 кВт – от 4 685 240 тенге
11. 7 кВт гибридный солнечно-ветровой – от 5 273 780 тенге
12. 10 кВт – от 9 000 000 тенге
13. 20 кВт – от 17 000 000 тенге [108].
Стоимость солнечных батарей окупается длительным сроком использования, высокой производительностью систем. Но, как и любой способ инвестирования, этот также требует предварительного анализа нюансов, особенностей установки и дальнейшей эксплуатации.
Солнечная энергоэффективность во многом зависит от расположения дома или объекта. Проблемой может стать, если здание окружено высокими сооружениями, деревьями. В таких условиях производительность системы напрямую зависит от типа батарей. К примеру, если в производстве солнечных батарей использованы поликристаллы кремния, тени становятся причиной сокращения выхода электроэнергии. Работа монокристаллических панелей при наличии блокирующих свет объектов может полностью прекратиться. Обустраивая дом солнечной системой, заранее нужно позаботиться об отсутствии преград, снижающих эффективность и высокую производительность устройства в дневные часы. Мощность производимой энергии напрямую зависит от длительности освещения панелей солнечным светом: чем дольше согреваются батареи, тем эффективнее работа и больше производится электроэнергии[109].
Рекуператор воздуха - это еще одна технология, которая дает возможность снижать энергозатраты. Рекуператор – это устройство, который обеспечивает теплообмен между входящими и исходящими воздушными потоками.
В промышленности уже давно применяется рекуперация воздуха для того чтобы удешевить отопление больших цехов. Но с развитием технологии рекуператор воздуха начали применять и для домов. Одним из хороших вариантов для дома является тот рекуператор, который заранее запланирован во время проектирования дома и планируется встроить в вентиляцию. 
[image: image35.png]yaanewwe rennoro
©/ Bo3yXa W3 nomeweHn
{ \
~
S

Andnextop

" noAorpeTbIi BO3AYX C ynWLbI

N SN\Ees e

\
1 TPABHTAUNONHOE yAANEHHE





Рисунок 33 - Применение и принцип работы рекуперации воздуха
На самом деле рекуперационные системы содержат один или несколько вентиляторов, как минимум вытяжной. Для того что бы система работала, нужен постоянный воздушный обмен. В доме воздух не должен застаиваться, если не будет вытяжного потока, конечно же не будет приточного, нечего нагревать 
Имеются следующие разновидности рекуператоров:
- Пластинчатый, он является самым простым, и наиболее используемым, наиболее подходящим типом рекуператора для частного дома. Можно сэкономить до 60-70% всей энергии, которая тратиться на отопление помещения. 
- Роторный, здесь мы можем скачать что система более сложная и базируется на вращающемся теплообменнике. Система работает в исходящем потоке воздуха, но при этом через роторный теплообменник проходит входящий поток. Одним из преимуществ является очень высокий КПД-до 85% чем у пластинчатого, а недостатками сложность конструкции.
- Крышный и водяной эти системы являются очень редкими, потому что изготавливаются для специальных условий. Крышные рекуператоры устанавливаются в основном в крупных магазинах, супермаркетах, промышленных объектах и так далее. Особенность конструкции является в том, что он требует большой объем внутреннего пространства. Водяной рекуператор по своему КПД очень близок к пластичному, но сложнее в монтаже. Основным достоинством считается то что притяжной и вытяжной воздухопроводы могут быть разнесены на большое расстояние, соединяя теплоизолированным трубопроводом. 
На самом деле кроме своей основной функции- экономии энергии за счет обмена теплом с наружным воздухом – рекуператор в доме обеспечивает постоянное проветривание. Кроме того, рекуператор обеспечивает очистку помещения и поддерживает оптимальный уровень влажности в доме. 
Выводы по 2 разделу
1. Результатом научных исследований, проводимых в области энергоэффективности зданий, является выбор экономически обоснованных решений повышения энергоэффективности зданий и снижения загрязнения окружающей среды выбросами углекислого газа из многих альтернатив, которые сопоставимы между собой, относятся к тому же периоду, климатическим условиям и экономической среде, учитывая все затраты, связанные с полным циклом существования здания, с учетом изменения экономических и финансовых условий.
2. Повышение уровня теплоизоляции наружных ограждений является первичной задачей на пути к энергоэффективному строительству, потому что применение высоко эффективных, сложных и дорогих инженерных систем целесообразно только при ограниченном и управляемом теплопотреблении в зданиях.
3. Обзор мировых концепций проектирования и строительства энергоэффективных зданий выявил главные направления развития строительного сектора в этой области:
· применение прогрессивных методик планировки и проектирования зданий; 

· использование инновационных строительных материалов и инженерных систем;
· сертификация зданий с присвоением классификации энергоэффективности;
· государственные меры стимулирования энергоэффективного строительства.

4.В мировой строительной практике разработано и применяется множество различных технических решений для повышения энергоэффективности зданий и сокращения выбросов углерода, включая проектирование зданий, используемые материалы и инженерные системы. Задачами настоящего диссертационного исследования являются оценка эффективности и применимости этих решений в климатических, экономических, строительных и энергетических условиях Алматы.  

3 МЕТОДИКА РАСЧЕТА И БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЖИЛЫХ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
3.1 Методика определения оптимального уровня теплоизоляции
Методология определения оптимального уровня теплоизоляции подробно описана в официальном Регламенте, делегированном комиссией ЕС [88] и по существу соответствует многим методам, приведенным в научно-технической литературе.
Существенными моментами методологии являются:
1. Для оптимизации теплоизоляции оболочки здания были выбраны образцовые здания. В качестве примера взято реальное здание, которое соответствует типовой геометрии здания, с типичными элементами оболочки и энергосистемы и типовая структура затрат, соответствующая климатическим условиям географического местоположения.
2. Улучшения теплоизоляции для элементов ограждающих конструкций здания были проведены добавляя толщину теплоизоляционных материалов в соответствии с ихней номенклатурой, а начальные инвестиции увеличивали, соответственно, добавляя стоимость материала и его монтажа. 
3. Годовое потребление энергии рассчитывалось как потеря тепла на 1 квадратный метр элемента ограждения в течение двух отопительных сезонов разной продолжительности. Потери тепла через стены и крыши рассчитывались как передача тепла через эти конструкции, через окна - как разность теплопередачи и поступления солнечного тепла через окна. Теплопотери через полы рассчитаны в первую очередь для всего этажа образцового здания, и для оптимизации принято, как среднее значение на 1 м2площади пола. Влияние тепловых мостов оценивалось при расчете энергетических характеристик образцовых зданий с оптимизированной теплоизоляцией.
4. Общая стоимость каждого улучшения теплоизоляции рассчитывалась как сумма первоначальных затрат на строительство, обслуживание и замену элемента оболочки здания, если жизненный цикл конструкции короче периода расчета. Для конструкций оболочки, жизненный цикл которых длиннее периода расчета, общая стоимость рассчитывалась как сумма первоначальных вложений и стоимость обслуживания, а остаточная стоимость конструкции была вычтена.
На рисунке 34 показано графическое представление модели оптимизации теплоизоляции здания: увеличивая толщину теплоизоляции элементов наружной конструкции, определяем наименьшую сумму общих вложений в строительство и тепловую энергию в течении 30 лет эксплуатации здания.
[image: image36.png]U, WimK: Q, kWh: C, EUR

‘ ®
°
= N <R 7S 7, o~ -===
= o —— ¢ Costoptimal___ | @
®
%gg ®

\ 4




Рисунок 34 - Графическое представление модели оптимизации теплоизоляции ограждений здания
При оптимизации теплоизоляции зданий и их элементов учитывались продолжительность срока эксплуатации строительных элементов; расчетный период эксплуатации всего здания; затраты на энергию в течении расчетного периода, цены на строительные материалы и инженерные системы; затраты на оплату труда; техническое обслуживание здания; и эксплуатационные расходы. Оптимальный уровень тепловой изоляции элемента ограждения с точки зрения энергопотребления была рассмотрена и основана на минимальных общих затратах на установку, обслуживание и замену теплоизоляционных материалов, и стоимость потребленной тепловой энергии в расчетном периоде. Предположения относительно изменений цены на энергоносители и изменения денежной стоимости были приняты за расчетный период.
Для расчета общих затрат для элементов здания расчетные годовые затраты умножались на коэффициент дисконтирования, чтобы стоимость энергии была выражена как значение начального года расчета.
Общие затраты относительно утепленного элемента здания от начала расчетного периода τ0, Cg(τ), EUR, рассчитывались по уравнению:
[image: image37.png]Co(r) = Cr+ Y| ¥ (Cay () X Rai) = Ve ()
j Li

I
-



                                                  (1)
где:
τ - расчетный период, год;
C1 - начальные инвестиционные затраты на j этап теплоизоляции, EUR;
Ca,i(j) -годовые затраты энергии в iгоду, относящиеся к определенной ступени теплоизоляцииj,EUR;
Vf,τ(j) – остаточная стоимость теплоизоляции в конце расчетного периода, относящаяся к конкретной ступени теплоизоляции строительного элемента j,EUR;
Rd(i) – коэффициент дисконтирования в iгоду, соответствующий ставки дисконтирования r, рассчитывается следующим образом:
[image: image38.png]Ralp) = (1 T rl/loo)p






                          (2)
где:
p – количество лет с начала расчетного периода;
r – фактическая ставка дисконтирования.
3.2 Определение климатических данных и требований к условиям внутреннего микроклимата
Таким образом для исследования и определения климатических данных и требований к условиям микроклимата мы взяли г. Алматы.
Климатические данные для расчета теплопередачи. Алматы - регион Центральной Азии со средней высотой 690 м. Его позиция 43°19‘12‘‘ северной широты и 76°55‘12‘‘восточной долготы. Климат Алматинской области континентальный и характеризуется я влиянием горно-долинной циркуляции, что особенно проявляется в северной части города, расположенной непосредственно в зоне перехода горных склонов к равнине. Алматы страдает из-за сильной загазованности воздуха, дефицита строительных площадок в городской черте, стремлением населения жить ближе к центру города, а не на его окраинах, некоторой перенаселённости, массовой миграции сельского населения в город. Над городом постоянно висит серый смог. Более 80 % загрязнения воздуха в городе приходится на автотранспорт. По последним данным, в Алматы имеются 800 тысяч автомашин, и количество их с каждым днём растёт. Ежегодно эти автомашины выделяют в воздух города около 250—260 тысяч тонн вредных отходов. Таким образом, на каждого жителя города приходится более 200кг вредных веществ[89].
[image: image39.png]Sineaph Qespank Mapwupo- anpens Moxer  WioHb  wionb

aBrycT ceWTAGpL OKTAGPL HomGpL  [lekabp
Bath

Cpea. Temnepatypa ° C

CF) (352)°F (446)°F (54,2)°F (56.2)°F (435)°F (304)°F

Mo, Temneparypa ° C (° 13°C 61°C  103°C 123°C 114°C 73°C  11°C
F) (34,3)°F (429)°F (50,5)°F (54,2)°F (526)°F (451)°F (33,9)°F

18°C 7°C 124°C 134°C  64°C -09°C

Makcumym. Temneparypa 02°C  59°C  1M7°C 12°C  43°C  07°C
“C(F) (316)°F (426)°F (531)°F .. (63,7)°F (39.8)°F (30.7)°F
Ocankn/ Ocank, mm 32 42 74 56 55 66 57 o 39
(i) 13  an 29 (2 @2 @6 (22 (1.5)
BnaxHocTs(%) 53% 56% 59% 67% 69% 63% 60% 58% 61% 67% 69% 57%
Loxanmasie aHM (a) 5

cpenw. Contestbie wacsi 6.9

(uacsi)





Рисунок 35 – Среднемесячная погода в Алматы [93]
[image: image40.png]Iupora : +43,32 (43 ° 19'12 "N)

Hoarora : +76,92 (76 ° 55'12" E)

Ba3zoseiit yacoBoit nosic : UTC +6 yacos [ ? ]
MecrHoe Bpems : 19:33:25

Crpana : Ka3axcran

KonTunenr : Azus

CyoperuoH : LenTpanbHas A3ust
Paccrosinme : ~ 8,1 kM (ot Bamtero JP )
Beicora : ~ 690 M

AMaThl, 6Iu3IeKaIye HaceIeHHbIe

OYHKTBI





Рисунок 36 – Основная информация по Алматы, Казахстан [94]
[image: image41.png]Ilepemennas

III

v

VI

VII

Hkce

XII

HMuconsimms, KBTI/ M2/ CYTKH

1,59

Yerkocts, 0.1

241

3,40

4,56

5,36

599

591

5,57

4,52

3,04

1,94

135

Temneparypa, >.C

CxopocTs BeTpa, M...C 698 623 559| 524| 522| 5,16| 5,05| 544| 549|5,76(7,05| 7.00
Ocagku, MM 11 10 19|31 rog 37 30 25 19 15| 23| 18 12
Buaxusle quu, & 88| 95| 130| 125| 135| 11,7 90| 65| 59| 86| 96| 92





Рисунок 37 – Солнечная энергия и приземная метеорология Алматы, Казахстан[94]
[image: image42.png]epFaintversion LoJPOF Ver
Climatological Information for Almaty, Kazakhstan

Location of weather station : 43.2 N, 76.9 E, altitude : 851 m

Data | Jan| Feb| Mar| Apr| May| Jun| Jul| Aug| Sep| oct| Nov| Dec

Period P! V| 9| Sep
gi:“c‘)e'""e'“‘“'e 161190 | 61| 50| 23| 11| 163| 200| 236| 222 168 90 17| 38
Rainfall Amount (mm)| 19611990 | 32.3| 365| 712|1042| 106.6| 637 318| 26.4| 30| 621 54| 332
Days with Rain* werioso| 58| 61| o5 o6 o9 73| s3] 35| 36| 65 63| 57
Mean Daily Sunshine | o5 1000 | 38| 42 47| 65| 78| 93| 99| os| s2| s9o| 42 33
Duration (hours)





Рисунок 38 – Климатические данные Алматы, Казахстан [95]
Климатические данные для расчетов взяты из Положения о строительной климатологии СП РК 2.04-01-2017[90]. Климатические данные этого источника указывают на то, что температура воздуха в Алматы может подниматься до +43◦C, а может опускаться до −30◦C, среднесуточная температура воздуха ниже +10◦C в течение 182 дней, а средняя температура в этот период составляет −0,8◦C. Ветер дует преимущественно с юга. В таблице 2 показаны средние температуры наружного воздуха за каждый месяц и год.
Таблица 2 - Среднемесячные температуры наружного воздуха θe,m (°C)
	Средняя температура, °C
	Месяца года
	Год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	8.9

	
	-6.5
	-5.1
	2.0
	10.8
	16.2
	20.7
	23.5
	22.3
	17.0
	9.5
	0.9
	-4.5
	


Ориентация зданий и расположение окон на фасадах зданий являются разнообразными. На территории новой застройки Алматы преобладают направления с севера на юг и с востока на запад. Система уличной планировки прямоугольная, поэтому фасады зданий ориентированы преимущественно на юг и восток.
Для расчетов принято, что 33% окон выходят на юг, 32% окон выходят на восток, 15% окна выходят на север, а 20% - на запад. Среднее количество солнечной радиации  рассчитаны на основании ежемесячных данных эта пропорция приведена в таблице 3.
Таблица 3- Среднемесячное количество солнечной радиации
	Солнечная радиация,к вертикальнымповерхностям, кВт.ч/м2

	Месяца года
	Год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	
	87
	92
	117
	114
	112
	104
	108
	110
	111
	103
	88
	82
	1230


Имеется еще один государственный норматив в области архитектуры, градостроительства и строительства СН РК 2.04-04-2011 «Тепловая защита зданий» [92]. Тепловая защита зданий имеет теплозащитные свойства совокупности наружных и внутренних ограждающих конструкций здания, обеспечивающие заданный уровень расхода тепловой энергии (теплопоступлений) здания с учетом воздухообмена помещений не выше допустимых пределов, а также их воздухопроницаемость и защиту от переувлажнения при оптимальных параметрах микроклимата его помещений.
Микроклимат в помещении имеет состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха [89].
Расчетную температуру наружного воздуха tн, °C,  следует принимать по средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 согласно СП 2.04-01 для соответствующего городского или сельского населенного пункта. При отсутствии данных для конкретного пункта расчетную температуру следует принимать для ближайшего пункта, который указан в СП 2.04-01 [90]. 
Продолжительность отопительного периода zот, сут/год, и среднюю температуру наружного воздуха tот, °С, в течение отопительного периода следует принимать согласно СП 2.04-01 для соответствующего города или населенного пункта. При отсутствии данных для конкретного пункта расчетные параметры отопительного периода следует принимать для ближайшего пункта, который указан в СП 2.04-01 [90]. 
В СП РК 2.04-01-2017[90] мы можем увидеть климатическое районирование республики для строительства, которая рассчитывается на основе сочетаний средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле. Ниже в таблице мы взяли данные по Алматы и Алматинской области, так как наш объект исследования находится там. 
Таблица 4 - Климатические параметры холодного периода года[90]
	Область, пункт
	Температура воздуха

	
	Абсолютная минимальная
	Наиболее холодных суток обеспеченностью
	Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
	Обеспеченностью 0,94

	
	
	0,98
	0,92
	0,98
	0,92
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Алматинская область

	Алматы 
	-37,7
	-26,9
	-23,4
	-23,3
	-20,1
	-8,1

	Жаркент
	-42,3
	-24,7
	-22,0
	-23,6
	-18,6
	-9,3

	Талдыкорган
	-42,0
	-31,6
	-28,8
	-29,3
	-25,3
	-12,5

	Баканас
	-45,0
	-31,9
	-28,7
	-29,6
	-26,7
	-14,1


Таблица 5-Климатические параметры теплого периода года[90]
	Область, пункт
	Атмосферное давление на высоте установки барометра, гПа
	Высота барометра над уровнем моря, м
	Температура воздуха обеспеченностью, ºС


	
	Среднее месячное за иль
	Среднее за год
	
	0,95
	0,96
	0,98
	0,99

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Алматинская область

	Алматы (ОГМС)
	912,7
	920,547
	846,5
	28,2
	28,9
	30,8
	32,4

	Жаркент
	934,4
	943,115
	644,6
	30,0
	30,7
	32,6
	34,1

	Талдыкорган
	939,1
	948.788
	602,3
	29,4
	30,3
	32,5
	34,2

	Баканас
	960,8
	972.1
	396,2
	31,2
	32,1
	34,3
	35,9


Все климатические параметры, помещенные в настоящий свод правил, рассчитаны по данным многолетних метеорологических станций РГП «КАЗГИДРОМЕТ». 
Температура воздуха в помещении в жилых домах.
Характеристики микроклимата должны гарантировать сбережение теплового баланса человека с находящейся вокруг средой и поддержание рационального или же допустимого теплового состояния организма. Поэтому параметры микроклимата делятся на следующие виды:
- Оптимальное, которые включают в себя характеристики рационального теплового влияния и активного состояния человека, а еще малое усилие терморегуляции и чувства комфорта;
- Допустимые- аспекты, при которых у работника имеет возможность наблюдаться смещение в худшую сторону здоровья. Похожие величины характеристик используются, когда не имеют шансы быть обеспечены оптимальные критерии. 
Микроклимат в различных помещениях характеризуется температурой воздуха, его влажностью и скоростью перемещения. Одни из важных факторов в помещениях это температура помещения, влажность воздуха и скорость движения воздуха. 
Температура воздуха в помещениях жилых домов приведена в государственном стандарте ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные Параметры микроклимата в помещениях» [91]. Этот документ описывает различные оптимальные пределы температуры воздуха в помещении для жилого дома: 20–22◦C для жилых помещений и зоны отдыха, 19–21◦C для кухни, 16–18◦C для лестниц и коридоров, 24–26 ◦C для ванной комнаты. Нет четкой причины проектировать по-разному утепленные стены в зависимости от назначения помещения, поэтому для расчета оптимальной теплоизоляции элементов ограждающих конструкций здания температура воздуха в помещении была выбрана 21◦C, что что соответствует комфортным условиям микроклимата жилых помещений. В государственном стандарте подробно описывается допустимые параметры микроклимата, качество воздуха, микроклимат помещения и т.д. 
3.3 Определения срока эксплуатации зданий и их конструктивных элементов
В Республике Казахстан определение срока эксплуатации зданий и их конструктивных элементов проходит согласно базы технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» [96] и СП РК 1.04-102-2012 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» настоящие Правила распространяются на оценку физического износа эксплуатируемых строительных конструкций, зданий и сооружений независимо от форм собственности [97].
В своде правил мы можем увидеть: 
1. Оценку приемлемости принятых конструктивных решений по обеспечению безопасности зданий и сооружений в процессе их эксплуатации и 
2. Оценку технического состояния конструкций и инженерных систем по физическому износу. 
Как и выше говорилось, согласно правил [96,97] конструкции и инженерные системы зданий и сооружений должны проектироваться, устраиваться и эксплуатироваться таким образом, чтобы они сохраняли требуемые эксплуатационные показатели в процессе строительства и в течение проектного срока эксплуатации с необходимой̆ надежностью и экономичностью.
Зарубежные ученные отмечают, что здания являются частью окружающей среды. Строительная среда создается человеком для различных целей. Жизнь, предусмотренная для сооружения, будет зависеть от его назначения, и может быть составлена широкая тройная классификация.
1. Предполагается, что такие монументальные сооружения, как церкви и храмы, прослужат даже тысячу лет. Индуистский храм, недавно построенный в Северном Лондоне, предположительно, будет иметь проектную продолжительность жизни 1000 лет; некоторые церкви, которые используются сегодня, приближаются к такому возрасту.
2. Служебные сооружения, такие как мосты и резервуары, должны прослужить, по крайней мере, от 100 до 200 лет.
3. Срок службы таких сооружений, как офисы и жилые помещения, редко может достигать 100 лет.
Наиболее распространенные конструкционные материалы, используемые в зданиях, приведены ниже, вместе со строительными элементами, для которых они используются:
1. Железобетон - это, вероятно, самый распространенный конструкционный материал, используемый в зданиях за последние 50-60 лет (т.е. после Второй мировой войны). Железобетон - это смесь бетона, которая была усилена сталью. Любое многоэтажное здание обычно имеет подвесные полы из железобетона. Кроме того, большинство фундаментов будет из железобетона. Если здание высотой более 2 этажей, оно будет иметь также колонны и балки из железобетона (если на их месте не использовались элементы из конструкционной стали). Для зданий высотой более 5-6 этажей, где высокие скорости крыльев исключают использование легких крыш, также будут использоваться железобетонные плоские крыши.
2. Кладка - Кладка используется для стен зданий. Кладка сделана из отдельных блоков (которые могут быть кирпичами или цементом: песчаные блоки), которые связаны вместе цементом: песчаным раствором. Если здание не превышает двух этажей, стены могут служить несущими элементами, устраняя необходимость в железобетонных или стальных колоннах. Однако для более высоких зданий будут использоваться бетонные или стальные колонны, а кладка будет служить заполнением, в Для того, чтобы обеспечить внешнюю оболочку и внутренние перегородки для здания. Случайная кирпичная кладка используется в строительстве фундаментов.
3. Сталь. Помимо использования в железобетоне, стальные балки и колонны иногда используются в многоэтажных зданиях. Однако это распространено только в зданиях старше 60 лет (т.е. до Второй мировой войны). Сегодня это Чаще всего используют железобетонные балки и колонны. Иногда стальные балки и колонны заключены в бетон или каменную кладку; в противном случае они остаются открытыми или, возможно, спрятаны в деревянных створках. Сталь также используется в фермах на длинных пролетах.
4. Древесина - Древесина используется в основном на крышах зданий. В некоторых старых зданиях (опять же, вероятно, до второй мировой войны, а следовательно, старше 60 лет) древесина использовалась во подвесных полах.
Таблица 6- Основные конструкционные материалы и их общее расположение в зданиях
	Материалы
	Фундамент
	Стены
	Колонны&Полы
	Крыша
	Балки

	Железобетон
	(
	
	(
	(
	(

	Каменная/ кирпичная кладка 
	(
	(
	
	
	

	Сталь
	
	
	(
	
	(

	Брус 
	
	
	
	(
	(


В таблице 6 приведены места, в которых обычно встречаются вышеуказанные конструкционные материалы.
Помимо вышеперечисленных конструкционных материалов, обычными отделочными материалами являются штукатурки (из цемента, песка и, возможно, извести) для стен и полов, асбестовая и глиняная черепица для крыш, керамическая плитка для полов (и стен ванной комнаты) и остекление для внешней оболочки. С точки зрения долговечности, одной из основных функций таких отделочных материалов является защита основных конструктивных элементов, особенно от влаги.
Срок службы здания в основном зависит от его основных конструктивных материалов и окружающей среде, в которой он находится. Социально экономические соображения людей могут влиять на вышеуказанную продолжительность, так как на сегодняшний день есть тенденция сокращать продолжительность зданий, в то время как другие стараются увеличить её. 
Есть различные потребности различных владельцев, а также мы можем сказать, что изменения облика города или района, в котором находиться здание, могут привести к тому, что здание устареет ещё до того, как оно станет быть пригодным для эксплуатации. Имеются различные инвесторы или строители, которые могут не захотеть инвестировать в здание с чрезмерным сроком службы. Но также имеются владельцы, которые пытаются использовать уже существующие здания сверх срока его службы, потому что снос и реконструкция могут их вынудить на новые правила и нормы. Кроме того, как только срок службы здания превышает определенный срок, владелец или даже другие заинтересованные стороны могут пожелать продлить его срок службы еще больше, если оно считается национальным достоянием [98].
Срок службы конструкций зависит от различных факторов как: 
-их назначение;
-социально-экономическое соображение;
- материалы и конструкции;
- окружающая среда;
-степень технического обслуживания.
Эти факторы, которые влияют на срок службы, могут варьироваться не только от здания к зданию, но даже и внутри данного здания. Например, качество субструктуры, надстройки и даже конструкции крыши в здании может варьироваться, если за них отвечают разные субподрядчики; окружающая среда, которой подвергается здание варьируются от внешних элементов к внутренним элементам, а также от стороны моряк стороне суши (если она находится вблизи побережья); и различные строительные элементы могут получать различную степень технического обслуживания в зависимости от их доступности и качества.
Расчетный период 30 лет был использован для расчета оптимальной теплоизоляции жилых домов. Экономический жизненный цикл зданий и их элементов, используемых в расчетах были определены в соответствии с EN 15459: 2008 [99]. Этот стандарт определяет экономический жизненный цикл конструктивные элементы нового жилого дома из расчета на 80 лет. Жизненный цикл теплоизоляции стен, крыши и перекрытия здания, за исключением их отделочного и защитного слоев, устанавливаются на 50 лет.
Остаточная стоимость строительных элементов определяется с использованием линейной нормы амортизации от первоначальных инвестиционных затрат до конца расчетного периода и дисконтированные в начале расчетного периода. Поскольку отделка не связана с мерами по энергоэффективности здания, она предполагается, что после 30 лет эксплуатации остаточная стоимость ограждающих конструкций здания составляет 62,5% от начального значения остаточная стоимость слоев теплоизоляции составит 40%.  Жизненный цикл окна и двери - 30 лет, поэтому остаточная стоимость этих строительных элементов после расчета период равна 0 [100].
3.4 Создание моделей репрезентативных жилых зданий
После проведенного нами анализа проектов новостроек в Алматинской области, одноэтажный жилой дом общей площадью 143,5 м2, с внутренним объемом 625,8 м3, был выбран в качестве модели для этого исследования. Этот дом будет строиться в Алматинской области, село Туздыбастау, Талгарский район Коттеджный городок Alatau Village (Приложение Б). Дом спроектирован в европейском стиле со всеми удобствами для размеренной жизни без потери городского ритма. В г. Алматы и Алматинской области очень много таких построек коттеджных городков, с очень хорошими месторасположениями. 

В спроектированном доме 4 комнаты и собственный участок с парковочными местами для двух машин. Территория городка облагорожена, ограждена, охраняется, а за порядком следит сервисная служба. Стены дома будут строиться по классической кирпичной технологии из современных материалов, которые в полной мере соответствуют критериям экологической безопасности (Приложение В). Наружные стены из кирпича утепляются, что обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики жилья. Высота здания составляет 3,0 м, а расчетный воздухообмен в здании при перепаде давления 50 Pа n50 – 1,0 раз в час. Площадь окон составляет 13,3% площади пола и 12,3% площади стен здания. Площадь окон в северном, восточном, южном и западном направлениях составляет 2,3% -19,5% -9,1% и -18,4% от общей площади стен соответственно. Отношение площади остекления окна к общей площади окна - 0,8. 

Конструкция здания - монолитно-каркасная. Наружные стены из керамического кирпича, утепленного пенополистиреном или минеральной ватой, с наружной кладкой или облицованный различной отделкой. Кладка здания усилена вертикальными железобетонными вставками, арматура которой соединяется в верхней части стен монолитной лентой.

Внутренние перегородки массивные, из цельного керамического кирпича. Потолок и вентилируемый чердак из монолитного железобетонного или деревянного каркаса, утепленного минеральной ватой. Крыша скатная, с вентилируемым чердаком. Окна и входные двери пластиковые, с теплоотражающим стеклопакетом. 

Полы оборудуются на уплотненном грунте, из фибробетона с различными внутренними покрытиями. Фундамент непрерывный (заливной), из железобетона на подушке из экстрадированного пенополистирена. Подробные данные об элементах ограждающей конструкции здания, использованных при расчете, представлены ниже на рисунках [100].

	№
	Наименование работ
	Цена 1 м2

	1.
	Наружная штукатурка (с сеткой)
	4850 тенге

	2.
	Теплоизоляция 10 см.
	4150 тенге

	3.
	Кирпичная кладка
	6818 тенге

	4.
	Внутренняя штукатурка
	3000 тенге

	
	Общая стоимость  за 1 м2 включая материалы, работу, налоги
	18800


[image: image43.png]o
o Huner - Z2 [Q Gl WO ] B e % X g
BELEZ D A2 s it BT IDs

nsert &
[Etble | proputies 5 G G G G Matchlayer | © P Edit Atrbutes - | Propert S | v
Annottion Loyes + Bock + g . g Clpbood | View = +

v,v
%
&R

=7

SO
28
RKS

Q%
3

5
PSS
PSS

O

"'
28
5

e

<

e





Рисунок 39 - Стена 1 тип
[image: image134.png]300

250

Total cost, EUR/m?

200

15,0

10,0

30,5 t;=+12°C

12,0 12,1 13,1

0.70 0.39 0.26 0.20
Heat transfer coefficient, U/m2K

== District heating [r=2] =#=Gas heating [r=2]
=@ District heating [r=4] =#==Gas heating [r=4]




	№
	Наименование работ
	Цена 1 м2

	1.
	Наружнаякирпичная кладка
	9393 тенге

	2.
	Теплоизоляция 10 см.
	2500тенге

	3.
	Кирпичная кладка
	6818 тенге

	4.
	Внутренняя штукатурка
	3000 тенге

	
	Общая стоимость  за 1 м2 включая материалы, работу, налоги
	21700


Рисунок 40-Стена 2 тип
	№
	Наименование работ
	Цена 1 м2

	1.
	Противоветренная изоляция (мин. Вата).
	1150 тенге

	2.
	Теплоизоляция 10 см.
	4150 тенге

	3.
	Железобетонная плита
	10000 тенге

	4.
	Внутренняя штукатурка
	3000 тенге

	
	Общая стоимость  за 1 м2 включая материалы, работу, налоги
	18300


[image: image135.png]Total cost, EUR/m?

300

250

200

15,0

10,0

5,0

0.70 0.39 0.26 0.20
Heat transfer coefficient, U/m>K

== District heating [r=2] =®=Gas heating [r=2]
== District heating [r=4] =®=Gas heating [r=4]




Рисунок 41-Перекрытия по чердаку1 тип
	№
	Наименование работ
	Цена 1 м2

	1.
	Деревянная балка 10 см.
	1200 тенге

	2.
	Противоветренная изоляция (мин. Вата).
	1150 тенге

	3.
	Теплоизоляция между балками 10 см
	4100 тенге

	4.
	Деревянный настил
	2100 тенге

	5.
	Воздушная прослойка
	

	6.
	Гипсокартон
	4000 тенге

	7.
	Деревянная балка
	700 тенге

	
	Общая стоимость  за 1 м2 включая материалы, работу, налоги
	13250 тенге


[image: image136.png]



Рисунок 42- Перекрытия по чердаку 2 тип
	№
	Наименование работ
	Цена 1 м2

	1.
	Деревянная балка 10 см.
	1200 тенге

	2.
	Противоветренная изоляция (мин. Вата).
	1150 тенге

	3.
	Теплоизоляция между балками 10 см
	4100тенге

	4.
	Теплоизоляция между балками10 см
	4100 тенге

	5.
	Деревянный настил
	2100 тенге

	6.
	Воздушная прослойка
	

	7.
	Деревянная балка
	700 тенге

	8.
	Гипсокартон с оделкой
	4000 тенге

	
	Общая стоимость  за 1 м2 включая материалы, работу, налоги
	17350


[image: image137.png]/J@fn +mou-<+m~/Amr—u-~ %'..--

LG =l oy A Qe - @ N I o





Рисунок 43 - Перекрытия по чердаку 3 тип
[image: image138.png][l e b

S A e @ A
E- Gas S Baoa ¢

e e





	№
	Наименование работ
	Цена 1 м2

	1.
	Покрытие пола
	4500 тенге

	2.
	Бетонная стяжка с армированием
	3600 тенге

	3.
	Теплоизоляция 5 см
	2500 тенге

	4.
	Утрамбованный грунт
	

	
	Общая стоимость  за 1 м2 включая материалы, работу, налоги
	10600


Рисунок 44 – Конструкция пола
3.5 Создание базы данных инвестиций на строительство
Первоначальные инвестиции на реализацию теплоизоляции элемента ограждающей конструкции здания рассчитываются путем суммирования всех затраты, необходимые для завершения строительства и ввода в эксплуатацию для передачи его собственникам. Это затраты на проектирование здания, закупка материалов, установка конструкций, включая подключение к другим строительным конструкциям. Для целей настоящего исследования первоначальные инвестиции были рассчитаны путем суммирования затрат, на приобретение и установку теплоизоляционных материалов, включая накладные расходы на строительство – 10% от стоимости материалов и 15% от стоимости работ, затраты на проектирование и техническое обслуживание – 2% от стоимости здания и 12 % - налог на добавленную стоимость [100].
Средние цены на теплоизоляционные материалы, используемые для теплоизоляции здания, в зависимости от их целевого назначения, взяты с официальных сайтов торговых организаций г. Алматы и Алматинской области (цены на материалы указаны с учетом налога на добавленную стоимость).Стоимость монтажа этих материалов взяты из официального свода строительных норм и цен Казахстана [101] (Цены без налога на добавленную стоимость).Расчетные первоначальные инвестиции, связанные с конкретной теплоизоляцией элемента ограждающей конструкции здания, приведенные в таблице 7.
Расчеты производились для 1 м2 теплоизоляционного слоя толщиной 5 см. Стоимость деревянного каркаса была добавлена для установки скатной крыши, деревянного каркаса потолка и стены. Для расчета начальной стоимости утепления крыш, стен и полов использовалась следующая формула:
[image: image45.emf]


𝐶" = 	1.02 · (1.1	 · 𝐶+, 	+ 	1.15	𝐶,/ 	 · 1.12)  













                              (3)
здесь:
1. [image: image47.emf]


𝐶"  










 – первоначальные инвестиции на установку 1 м2 теплоизоляционного слоя толщиной 5 см, евро;
2. [image: image49.emf]


𝐶"#  










 – цена 0,05 м3 теплоизоляционного материала, евро;
3. [image: image51.emf]


𝐶"#  










 – цена установки теплоизоляционного слоя толщиной 1 м2 5 см, евро.
Таблица 7 – Первоначальные инвестиции на теплоизоляцию элементов ограждающих конструкций здания
	Строительный элемент
	Теплоизоляционный материал
	Теплопроводность W/(m·K)
	Цена1 м2 в EUR
	Цена 1 м2 установкив EUR
	Первоначальные инвестиции 1 м2 толщиной 5 см. в EUR

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Скатная крыша
	Минеральная вата
	0.037
	1.6+1.64*
	0.83
	4.8

	Плоская крыша
	Минеральная вата
	0.039
	2.8
	0.51
	3.8

	
	EPS
	0.037
	2.0
	0.51
	2.9

	Деревянный каркасный потолок
	Минеральная вата
	0.037
	1.6+1.64*
	0.51
	4.3

	Железобетонный потолок
	Минеральная вата
	0.036
	1.6
	0.51
	2.5

	Стена с внешней кирпичной кладкой
	Минеральная вата
	0.036
	1.9
	1.0
	3.4

	
	EPS
	0.041
	1.4
	1.0
	2.9

	Стена с внешней штукатуркой
	Минеральная вата
	0.036
	3.2
	1.0
	4.9

	
	EPS
	0.039
	2.0
	1.0
	3.5

	Вентилируемая стена
	Минеральная вата
	0.035
	2.3
	1.0
	3.8

	Деревянная каркасная стена

	Минеральная вата
	0.037
	1.6+1.64*
	1.1
	4.9

	Продолжение таблицы 7



	Полы на первом этаже
	EPS
	0.038
	2.8
	0.51
	3.8

	
	Минеральная вата
	0.036
	3.2
	0.51
	4.3

	Примечание -*Цена 1 м2 деревянного каркаса


Первоначальная инвестиции окон - это цена 1 м2 окна определенного типа. Для данного исследования были выбраны окна с пластиковой рамой (толщиной 60, 70 и 80 мм), стеклопакеты из 2 и 3 стекол, 1 или 2 стеклопакета с низкоэмиссионными покрытиями. Цена 1 м2 окон в торговых компаниях Алматы колеблется от 75 до 111 EUR. Стоимость установки окна не зависит от его теплоизоляционных свойств. Первоначальные инвестиции окон показаны ниже в таблице 8[100].
Ежегодными затратами на мероприятия по энергосбережению являются ежегодные затраты на тепловую энергию, а также часть затрат с налогами на использование, техническое обслуживание и замену элементов всего здания. При расчете годовых затрат, связанных с утеплением стен, крыш и полов, учитывается только стоимость тепловой энергии, так как никаких других затрат в течение расчетного периода не возникало. Для расчета оптимальных минимальных уровней теплоизоляции также применяется фактическая ставка дисконтирования, отражающая изменение стоимости денег за расчетный период. В расчетах использовались два фактических значения ставки дисконтирования2% и 4%. При расчете годовых затрат, связанных с окнами, 2% от первоначальной инвестиционной стоимости добавляется к стоимости тепловой энергии, таким образом, принимая во внимание затраты на обслуживание окон.
Таблица 8 - Конструкции, характеристики, передачи энергии окон
	Описание окна
	Толщина рамы, мм
	Остекление, количество стекол/lowE низкоэмиссионные покрытия
	Теплопередача U, W/м2·K
	Передача солнечной энергии стекла в g, ggl
	Цена за 1 м2 окна, EUR
	Потери тепла через окно, kWh/m2
	Прирост солнечного тепла, отопительный сезон, кВт/м2

	
	
	
	
	
	
	tif = + 10 oC
	tif = + 12 oC
	

	F602gl1LowE
	60
	2/1
	1.6
	0.67
	5
	52
	73
	260

	F702gl1LowE
	70
	2/1
	1.4
	0.67
	1
	33
	51
	260

	F703gl1LowE
	70
	3/1
	1.2
	0.54
	7
	14
	29
	209

	F803gl2LowE
	80
	3/2
	1.0
	0.5
	11
	5
	08
	194


3.6 Определение энергетических расходов жилых зданий в течении срока эксплуатации 
Для расчета оптимального уровня теплоизоляции строительных конструкций использовались официальные цены на тепловую энергию тепловых сетей Алматинской области и природный газ, поставляемый бытовым потребителям. Проанализировав прогнозы изменения цен на энергоносители ЕС в различных секторах в 2016 году [102] и сравнив их с ценами на тепловую энергию и природный газ Алматинской области за последние 5 лет, для расчетов использовали 2% - ный рост годовых цен на энергоносители.
Для расчета оптимальных минимальных уровней теплоизоляции также применяется фактическая ставка дисконтирования, отражающая изменение стоимости денег за расчетный период. В расчетах использовались два фактических значения ставки дисконтирования2% и 4%. Первый предполагает очень стабильную, контролируемую государством экономическую ситуацию (где рост цен на энергоносители компенсируется инфляцией), второй в большей степени соответствует глобальным экономическим событиям в отсутствие серьезных кризисов. Цены на тепловую энергию, используемую для отопления зданий, и их прогноз на ближайшие 30 лет представлены в таблице 9.
Таблица 9 - Сценарий цен на получение и изменение тепловой энергии от тепловых сетей и на природный газ 
	Тип топлива или источника энергии
	Год
	Цены на энергоносители с учетом роста цен на энергоносители, 0,01·EUR/ кВт
	Стоимость топлива с учетом обесценивания денег, 0,01·EUR/кВт

	
	
	
	r =2
	r = 4

	1
	2
	3
	4
	5

	Тепловая энергия тепловых сетей
	2019
	1.33
	1.33
	1.33

	
	2029
	1.60
	1.31
	1.09

	
	2039
	1.86
	1.25
	0,84

	
	2049
	2.10
	1.17
	0.64

	Природный газ
	2019
	0.83
	0.83
	0.83

	
	2029
	1.00
	0.81
	0.68

	
	2039
	1.16
	0.78
	0.53

	
	2049
	1.31
	0.73
	0.40


3.7 Расчет годовых затрат на повышение теплоизоляции ограждающих конструкций 
Теплоизоляция элементов ограждающих конструкций здания увеличивается с шагом 0,05м толщины теплоизоляционного слоя крыши, стены и пола от неизолированной конструкции до 0,25 м толщины. При увеличении толщины теплоизоляционного слоя оболочки были рассчитаны соответствующие коэффициенты теплопередачи оболочки в соответствии с EN ISO 6946:2017 [103], а потери тепла через крыши, потолки, стены и полы были рассчитаны для отопительного сезона в соответствии с EN ISO 13790:2008 [104].
Коэффициенты теплопередачи окон взяты из деклараций производителя окон, которые соответствуют описаниям окон. Теплопередача через окно рассчитывается дважды: что касается стен и крыш, то рассчитываются потери тепла через 1 м2 окна в течение отопительного сезона, и это потребление энергии используется для расчета годовых затрат. Кроме того, были рассчитаны потери тепла и прирост солнечного тепла через окна за каждый месяц отопительного сезона, результаты расчета были использованы для дополнительной оценки оптимальных тепловых свойств окон. Прирост солнечного тепла за каждый месяц был рассчитан в соответствии с уравнением:
	[image: image52.emf]


𝐸"#$ = 𝑞"#$ ∙ g)$ ∙ 0.9 ∙ 𝐴)$ ;		 











	        (4)


где:
[image: image54.emf]


𝐸"#$  










– прирост солнечного тепла за месяц, на 1 м2 окна, кВт * ч/м2;
[image: image56.emf]


𝑞"#$  










 – среднемесячное количество солнечной радиации, кВт * ч/м2, см. таблицу 3;
[image: image58.emf]


g"#  










 – коэффициент полной передачи солнечной энергии остекленной части окна, когда солнечная радиация перпендикулярна остекленной части окна (части единиц измерения);
0,9 – коэффициент поправки на нечеткость солнечного излучения к застекленной части окна.
[image: image60.emf]


𝐴"#  










 – площадь остекления 1 м2 окна, м2.
Годовое потребление энергии рассчитывалось как потери тепла через 1 м2 элемента ограждения в течение каждого отопительного сезона различной продолжительности. Годовая стоимость энергии рассчитывалась для каждого года с учетом различных источников тепловой энергии и сценариев роста цен на энергию. Общая стоимость энергии в течение 30-летнего периода представляет собой сумму годовых затрат на энергию.
Для каждого этапа изоляции рассчитываются первоначальные инвестиции, годовые и общие затраты. Теплопотери через 1 м2 оболочки в течение отопительного сезона рассчитываются в 2 случаях: температуры начала и конца отопительного сезона – tif = + 10 °C и tif = + 12°C соответственно, продолжительность сезона 182 и 212 дней, а средняя температура наружного воздуха соответственно составляет: - 0,8 °C и – 0,2 °C.
Ежегодные затраты на мероприятия по улучшению теплоизоляции представляют собой ежегодную стоимость тепловой энергии, а также часть затрат с налогами на эксплуатацию, техническое обслуживание и замену элементов всего здания. При расчете годовых затрат, связанных с утеплением стен, крыш и полов, учитывается только стоимость тепловой энергии, так как никаких других затрат в течение расчетного периода не возникало. При расчете годовых затрат, связанных с окнами, 2% от первоначальной инвестиционной стоимости добавляется к стоимости тепловой энергии, таким образом, принимая во внимание затраты на обслуживание окон (см. таблицу 10) [100].
Описание элементов ограждающей конструкции здания и этапы изменения толщины теплоизоляции в процессе оптимизации приведены ниже в таблице 10. 
Выводы по 3 разделу
1. Для получения обобщенных данных оптимального уровня теплоизоляции элементов ограждающих конструкций и элементов жилых зданий исследуемого региона, необходимо создать модель образцового здания, соответствующего типовой геометрии в настоящее время проектируемых и возводимых зданий в г. Алматы и области, с типичными элементами оболочки и энергосистем, с типовой структурой энергетических и строительных затрат, соответствующую климатическим условиям географического местоположения.
2. Для выявления соотношения оптимальной теплозащиты здания и условий внутренних температурных условий, сезонное потребление энергии должно рассчитываться в течении одного отопительного сезона с двумя разными продолжительностями – 182 и 212 суток, соответствующими температуры наружного воздуха начала и конца отопительного сезона + 10 и + 12 градусов.
3. Расчет потерь тепла через конструкции и элементы здания для определение оптимальной теплоизоляции должны проводиться по схемам, наилучшим образом, соответствующим соотношение роста толщины теплоизоляции и снижение теплопотерь:

- для стен и крыш -  как передача тепла через1 м2 этих конструкций,

- для окон - как разность теплопередачи и поступления солнечного тепла через 1 м2 окна,

- для пола - в первую очередь через полы всего образцового здания, затем использовать среднее значение на 1 м2 площади пола.
4. В расчетах нецелесообразно применять разные температуры воздуха в жилых помещениях, так как оптимизация теплозащиты проводилось для наружных ограждений и элементов вне зависимости от типа помещений, которые они ограждают от наружной среды.
5. Для определения влияния цены тепловой энергии на оптимальный уровень теплоизоляции ограждающих конструкций, необходимо использовались разные цены на тепловую энергию. Для достижения реальную ситуацию соответствующих результатов оптимизации, в расчетах использовались цены энергии тепловых сетей и природного газа, поставляемых бытовым потребителям Алматинской области.

4  РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ ЗДАНИЙ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО СОКРАЩЕНИЯ ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
4.1 Расчет и анализ оптимальной теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий

Результаты поэтапного расчета оптимальной теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий по методике определения оптимального уровня теплоизоляции (раздела 3.1) представлены в таблице 10. Серым цветом обозначены минимальные общие затраты, соответствующие оптимальной теплоизоляции каждого элемента ограждения.
Таблица 10 - Конструкции, энергопотребление и общая стоимость элементов ограждающей конструкции здания
	Описание конструкции
	Толщина изоляции, м
	ТеплопередачаU, W/м2·K
	Первоначальные инвестиции стоимостьпервогогода, тенге/м2
	Годовое потребление энергии кВтч/м2
	Общая стоимость, тенге/м2 Централизованного теплоснабжения
	Общая стоимость, тенге/м2
Газовое отопление

	
	
	
	
	tif=+10 oC
	tif=+12oC
	tif = + 10 oC
	tif = + 12 oC
	tif = + 10 oC
	tif = + 12 oC

	
	
	
	
	
	
	r = 2
	r = 4
	r = 2
	r = 4
	r = 2
	r = 4
	r = 2
	r = 4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Крыша

	Скатная крыша утепленная минеральной ватой
	0.05
	0.79
	2053
	75
	85
	13272
	10290
	15411
	12042
	8612
	6756
	10130
	8026

	
	0.01
	0.43
	4106
	41
	46
	8433
	6843
	10406
	8578
	5948
	4958
	7548
	6410

	
	0.15
	0.29
	6159
	28
	32
	7382
	6269
	9518
	8246
	5642
	4949
	7530
	6738

	
	0.20
	0.22
	8212
	21
	24
	7152
	6317
	9617
	8663
	5848
	5328
	8126
	7532

	Утепление плоской крыши минеральной ватой
	0.05
	0.63
	1662
	60
	68
	10626
	8241
	12342
	9639
	6898
	5413
	8117
	6434

	
	0.1
	0.35
	3324
	33
	38
	6919
	5617
	8550
	7040
	4879
	4062
	6189
	5249

	
	0.15
	0.24
	4986
	23
	26
	6031
	5116
	7721
	6687
	4602
	4032
	6105
	5462

	
	0.20
	0.18
	6648
	17,5
	20
	5873
	5178
	7880
	7085
	4786
	4353
	6637
	6142

	Плоская крышаИзоляция из пенополиуретана
	0.05
	0.60
	1253
	57
	65
	9948
	7683
	11566
	8983
	6407
	4996
	7528
	5919

	
	0.1
	0.33
	2506
	32
	36
	6396
	5124
	7656
	6225
	4408
	3616
	5419
	6679

	
	0.15
	0.23
	3759
	22
	25
	5314
	4440
	6710
	5716
	3947
	3403
	5157
	4538

	
	0.20
	0.17
	5012
	17
	19
	5054
	4378
	6596
	5848
	3998
	3577
	5406
	4935

	Потолок

	Деревянный каркасный потолок на вентилируемый чердак
	0.05
	0.79
	1868
	75
	85
	13189
	10203
	15283
	11904
	8529
	6673
	10002
	7898

	
	0.10
	0.43
	3736
	41
	46
	8431
	6801
	10151
	8323
	5884
	4869
	7293
	6155

	
	0.15
	0.29
	5604
	28
	32
	7132
	6019
	9135
	7863
	5392
	4699
	7147
	6355

	
	0.20
	0.22
	7474
	21
	24
	6820
	5986
	9108
	8154
	5516
	4996
	7617
	7023

	Бетонный потолок на вентилируемый чердак
	0.05
	0.44
	1060
	56
	63
	9697
	7471
	11103
	8599
	6217
	4831
	7189
	5630

	
	0.10
	0.28
	2120
	31
	35
	6058
	4825
	7225
	5834
	4132
	3364
	5051
	4184

	
	0.15
	0.20
	3180
	21
	24
	4888
	4054
	6145
	5191
	3584
	3064
	4654
	4060

	
	0.20
	0.16
	4240
	16
	18
	4542
	3906
	5889
	5174
	3548
	3152
	4771
	4326

	Стена

	Продолжение таблицы 10



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Кладка стены с наружной кирпичной кладкой и минеральной ватой

	0.05
	0.49
	1458
	47
	53
	8394
	6526
	9732
	7625
	5474
	4312
	6439
	5127

	
	0.10
	0.29
	2916
	28
	31
	5922
	4809
	7116
	5883
	4182
	3489
	5190
	4422

	
	0.15
	0.21
	4374
	20
	22
	5261
	4466
	6640
	5766
	4018
	3523
	5273
	4729

	
	0.20
	0.16
	5832
	15
	17
	5094
	4497
	6823
	6147
	4162
	3790
	5767
	5346

	Кладочная стена с наружной кирпичной кладкой и изоляцией из пенополиуретана

	0.05
	0.53
	1233
	51
	58
	9052
	7025
	10555
	8249
	5884
	4622
	6951
	5516

	
	0.10
	0.32
	2466
	31
	35
	6416
	5183
	7774
	6383
	4490
	3722
	5600
	4733

	
	0.15
	0.23
	3699
	22
	25
	5590
	4716
	7134
	6140
	4223
	3679
	5581
	4962

	
	0.20
	0.18
	4932
	17
	20
	5423
	4747
	7317
	6522
	4367
	3946
	6074
	5579

	Кладочная стена с внешней облицовкой и утеплителем из минеральной ваты

	0.05
	0.54
	2130
	51
	58
	9355
	7328
	11019
	8713
	6187
	4925
	7415
	5980

	
	0.10
	0.31
	4260
	29
	33
	6691
	5539
	8372
	7060
	4890
	4172
	6322
	5505

	
	0.15
	0.22
	6390
	20
	23
	6169
	5374
	8196
	7281
	4926
	4431
	6767
	6197

	
	0.20
	0.17
	8520
	16
	18
	6468
	5832
	8842
	8127
	5474
	5078
	7724
	7279

	Кладочная стена с наружной кирпичной кладкой и изоляцией из пенополистирола

	0.05
	0.57
	1514
	54
	61
	9571
	7425
	11088
	8663
	6216
	4880
	7298
	5788

	
	0.10
	0.33
	3028
	31
	35
	6467
	5234
	7851
	6460
	4541
	3773
	5678
	4810

	
	0.15
	0.23
	4562
	22
	25
	5675
	4801
	7254
	6270
	4308
	3764
	5711
	5132

	
	0.20
	0.18
	6056
	17
	19
	5524
	4848
	7307
	6552
	4468
	4047
	6127
	5656

	Кладка стен вентилируемая и утеплитель из минеральной ваты

	0.05
	0.50
	1654
	48
	54
	8647
	6739
	10031
	7885
	5664
	4476
	6676
	5340

	
	0.10
	0.29
	3308
	28
	31
	6099
	4986
	7387
	6155
	4357
	3666
	5461
	4693

	
	0.15
	0.21
	4962
	20
	22
	5526
	4731
	7046
	6172
	4283
	3788
	5679
	5135

	
	0.20
	0.16
	6616
	15
	17
	5447
	4850
	7364
	6688
	4515
	4139
	6308
	5887

	Стены с деревянным каркасоми утеплитель из минеральной ваты
	0.05
	0.71
	2180
	68
	77
	12176
	9473
	14181
	11120
	7951
	6268
	9397
	7491

	
	0.10
	0.41
	4360
	39
	44
	8383
	6833
	10252
	8503
	5960
	4994
	7518
	6429

	
	0.15
	0.28
	6540
	27
	31
	7388
	6315
	9617
	8384
	5711
	5042
	7691
	6923

	
	0.20
	0.22
	8720
	21
	23
	7381
	6547
	9804
	8889
	6077
	5557
	8375
	7805

	Продолжение таблицы 10



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Пол

	Бетонный пол на земле с утеплителем из минеральной ваты
	0.05
	0.31
	1858
	30
	33
	5775
	4583
	6715
	5403
	3911
	3169
	4665
	3848

	
	0.10
	0.23
	3716
	22
	25
	5294
	4420
	6680
	5686
	3927
	3383
	5127
	4508

	
	0.15
	0.18
	5574
	17
	19
	5307
	4631
	6974
	6219
	4251
	3830
	5794
	5323

	
	0.20
	0.15
	7432
	14
	16
	5649
	5092,4
	7762
	7126
	4779
	4433
	6768
	6372

	Бетонный пол на земле с изоляцией из пенополистирола
	0.05
	0.30
	1634
	29
	32
	5509
	4357
	6395
	5124
	3708
	2990
	4407
	3615

	
	0.10
	0.22
	3268
	21
	24
	4928
	4094
	6206
	5252
	3624
	3104
	4715
	4121

	
	0.15
	0.18
	4902
	17
	19
	5005
	4329
	6511
	5755
	3949
	3528
	5330
	4859

	
	0.20
	0.15
	6536
	14
	16
	5246
	4689
	7144
	6508
	4376
	4030
	6150
	5754


Анализ общих затрат на скатные утепленные крыши показал, что оптимальная толщина изоляции для использования централизованного и газового отопления составляет 15 см. Это в среднем 0,29 Вт/(м2·К) (рисунок 45).
Более детальный анализ общих затрат показал, что в случае использования централизованного теплоснабжения общие затраты незначительно увеличиваются, когда толщина слоя теплоизоляции достигает 20 см, а в случае газа эта разница больше. В случае более длительного отопительного сезона минимальные значения общих затрат приближаются к более тонкому слою изоляции. Обобщая результаты расчетов, при заданных условиях и дальнейшем использовании энергии оптимальное значение коэффициента теплопередачи предлагаемой утепленной скатной крыши составляет 0,25 Вт/м2·К.
[image: image61.png]Total cost, EUR/m?

35

30

25

20

15

10

31
24
20
0 17 17
16
T
1‘5\ — 14
: com 12
11 11
0.79 0.43 0.29 0.22

Heat transfer coefficient, U/m>K
—@=District heating [r=2] =#=Gas heating [r=2]

=@ District heating [r=4] =#==Gas heating [r=4]



[image: image62.png]Total cost, EUR/m?

35

30

25

20

15

10

t; = +12 °C

36

15 16

0.79 0.43 0.29 0.22
Heat transfer coefficient, U/m2K

== District heating [r=2] =#=Gas heating [r=2]
== District heating [r=4] =#=Gas heating [r=4]




Рисунок 45 - Зависимость общей стоимости скатных крыш от коэффициента теплопередачи для более коротких (tif =+10 ° C) и более длительных                           (tif= + 12 °C) отопительных сезонов
Минимальные общие затраты на плоские крыши получаются при толщине теплоизоляции 15 см, но оптимальный коэффициент теплопередачи этой конструкции меньше, чем у скатных утепленных крыш, так как отсутствует влияние древесины, которая пересекает слой теплоизоляции (рисунок 46). Выбор материалов с более низкой теплопроводностью сделал бы экономически оптимальным достижение коэффициента теплопередачи плоских крыш не более 0,22 Вт/м2·К.
[image: image63.png]Total cost, EUR/m?

30

25

20

15

10

0.62 0.34 0.24 0.18
Heat transfer coefficient, U/m>K

== District heating [r=2] =#=Gas heating [r=2]
=@ District heating [r=4] =#==Gas heating [r=4]



[image: image64.png]Total cost, EUR/m?

30

25

20

15

10

t; = +12 °C

28

12 12

0.62 0.34 0.24 0.18
Heat transfer coefficient, U/m2K

8= District heating [r=2] =#=Gas heating [r=2]

8= District heating [r=4] =#=Gas heating [r=4]




Рисунок 46-Зависимость общей стоимости плоских крыш от коэффициента теплопередачи для более коротких (tif =+10 ° C) и более длительных 
(tif =+12 ° C) отопительных сезонов
Аналогичная ситуация была обнаружена при анализе утепления потолков в вентилируемом укрытии (рисунок 47). В случае деревянных потолков наименьшие общие затраты соответствуют толщине изоляции 15 см, но в случае железобетонного потолка толщина даже превышает 20 см, когда коэффициент теплопередачи составляет менее 0,20 Вт/м2·К. Поэтому рекомендуется, чтобы это значение коэффициента теплопередачи рассматривалось как оптимальное значение коэффициента теплопередачи потолков в вентилируемые укрытия. В деревянных каркасных потолках следует использовать более эффективные теплоизоляционные материалы или часть изоляционного слоя должна быть установлена поверх этого потолка, чтобы минимизировать первоначальные инвестиции (исключая цену деревянного каркаса).
[image: image139.png]2 A& A
e R % Rt





[image: image140.png]T

1 deboe O Rowte /- Tim - £ - Qs mo
(200080 Smamia A S T s
F e B @ - & Provetis € 6 & T & Machiaye

S | Mosity

Layers ~

BN 55~ Ty7e @ comard





Рисунок 47-Зависимость общей стоимости потолков в вентилируемом укрытии от коэффициента теплопередачи для более коротких (tif =+10 ° C) и более длительных (tif =+12 ° C) отопительных сезонов
Результаты расчета общих затрат на стены показывают, что большинство проанализированных случаев относятся к области наименьших общих затрат, соответствующих изоляции толщиной 15 см (рисунок 48). Самые низкие затраты переносятся на площадь изоляции 10 см с более дешевым газовым отоплением и более длительным отопительным сезоном. Из-за разнообразия конструкции стен и изоляции коэффициенты теплопередачи стен, соответствующие минимальной общей стоимости, составляют от 0,21 Вт/м2·К до 0,29 Вт/м2·К. После подведения итогов рекомендуется использовать 0,25 Вт/м2·К для оптимального коэффициента теплоотдачи стен.
[image: image65.png]~
o
°©

200

Total cost, EUR/m?

15,0

10,0

5,0

0,56 033 0,23
Heat transfer coefficient, U/m>K

== District heating [r=2] =®=Gas heating [r=2]
== District heating [r=4] =®=Gas heating [r=4]

10,2

0,18




[image: image66.png]~
o
°©

200

15,0

Total cost, EUR/m?

10,0

5,0

t; = +12 °C

25,7

0,56 033 0,23 0,18
Heat transfer coefficient, U/m2K

== District heating [r=2] =#=Gas heating [r=2]
=@ District heating [r=4] =#==Gas heating [r=4]




Рисунок 48 - Зависимость общей стоимости стен от коэффициента теплопередачи для более коротких (tif =+10 ° C) и более длительных
(tif =+12 ° C) отопительных сезонов
Расчеты пола четко показывают самые низкие общие затраты на изоляцию пола толщиной 10 см, но в случае более дорогих тепловых сетей и более короткого отопительного сезона общие затраты незначительно увеличиваются при использовании теплоизоляционного слоя толщиной 15 см (рисунок49). Это соответствует диапазону от 0,22 Вт/м2·К до 0,30 Вт/м2·К коэффициента теплопередачи от пола до земли. Учитывая, что увеличение толщины утеплителя пола является одним из самых дешевых способов установки теплоизоляции, значение коэффициента теплопередачи зависит от размера здания, а увеличение утеплителя пола на земле дополнительно снижает энергопотребление здания при установке теплого пола, оптимальный коэффициент теплопередачи пола на земле может составлять 0,23 Вт/м2·К.
[image: image67.png]200

15,0

Total cost, EUR/m?

10,0

5,0

126
131 118 11,9 .
—— 113
103 99 10,4 ’

0.31 0.23 0.18
Heat transfer coefficient, U/m>K

== District heating [r=2] =®=Gas heating [r=2]

== District heating [r=4] =®=Gas heating [r=4]

0.15




[image: image68.png]t; = +12 °C

200

15,0

Total cost, EUR/m?

H
L
°©

5,0

0.31 0.23 0.18 0.15
Heat transfer coefficient, U/m2K

== District heating [r=2] =#=Gas heating [r=2]

=@ District heating [r=4] =#==Gas heating [r=4]




Рисунок 49-Зависимость общей стоимости полов от коэффициента теплопередачи для более коротких (tif =+10 ° C) и более длительных
(tif =+12 ° C) отопительных сезонов
Оптимизировать окна сложнее, чем другие элементы здания, поскольку окна выполняют больше функций, чем экономия тепловой энергии (рисунок 50).
[image: image69.png]Total cost, EUR/m?

160

150

140

130

120

110

100

t;= +10 °C

16 14 12

Heat transfer coefficient, U/m>K

== District heating [r=2] =#=Gas heating [r=2]
=@ District heating [r=4] =#==Gas heating [r=4]

1.0




[image: image70.png]Total cost, EUR/m?

160

150

140

130

120

110

100

t; = +12 °C

152
147
141 139 142
135
137
124 127 131
g
115 - 0
105 8
1.6 14 12 1.0

Heat transfer coefficient, U/m2K

== District heating [r=2] =#=Gas heating [r=2]
== District heating [r=4] =#=Gas heating [r=4]




Рисунок 50-Зависимость общей стоимости окон от коэффициента теплопередачи для более коротких (tif =+10 ° C) и более длительных
(tif =+12 ° C) отопительных сезонов
Однако, с точки зрения оценки теплопотерь, менее энергосберегающие окна в настоящее время являются оптимальными из-за низкой цены на электроэнергию; хотя окна толщиной 60 мм с стеклопакетами с двойным остеклением и одним стеклопакетом с низкой излучательной способностью с коэффициентом теплопередачи 1,6 Вт/м2·К подходят для условий микроклимата в помещении. Общая стоимость лишь незначительно увеличивается за счет использования оконной рамы с лучшими тепловыми свойствами, когда значение коэффициента теплопередачи окна уменьшается до 1,4 Вт/м2·К. 
Использование тройного остекления не является оптимальным в исследуемых условиях не только из-за роста общих затрат, но и из-за уменьшения количества солнечной энергии, поступающей в здание через окна. Окно с тройным стеклопакетом в среднем имеет меньший прирост солнечного тепла, чем экономия тепловой энергии по сравнению с стеклопакетом с двойным остеклением (таблица 11). Поэтому предлагается установить оптимальный коэффициент теплопередачи окон на уровне 1,4 Вт/м2·К, что может быть достигнуто за счет использования рамы с лучшими тепловыми характеристиками и стеклопакета с двойным остеклением. Рекомендуемые минимальные оптимальные значения коэффициента теплопередачи элементов ограждающих конструкций зданий для Алматинской области Казахстана приведены в таблице 11, строка 1.
Таблица 11 - Рекомендуемые минимальные оптимальные значения коэффициента теплопередачи ограждающей конструкции здания
	Конструкция, элемент
	Скатная крыша
	Плоская крыша
	Потолок на вентилируемом чердаке
	Стены
	Полы
	Окна

	Теплопередача U, Вт/м2·К (KZ)
	0.25
	0.22
	0.20
	0.25
	0.23
	1.4

	Теплопередача U, Вт/м2·K (LT)
	0,15
	0,15
	0,15
	0,165
	0,18
	1,0


В 2017 году анализ оптимальной стоимости в соответствии с методологией, используемой в данном исследовании, с применением тех же сценариев изменения цен на энергию и изменения денежной стоимости, был проведен в Литве с использованием цены районной тепловой сети 0,06 евро/кВт * ч и цены на газовое отопление 0,04 евро/кВт * ч. Это примерно в 4 раза выше цен, чем в Алматы в 2019 году. Рассчитанные оптимальные значения коэффициентов теплопередачи представлены в таблице 11 (строка 2). Сравнительный анализ показал, что оптимальный уровень теплоизоляции строительных перегородок в Литве примерно на 30% выше, чем в Алматы и Алматинской области. Эта разница не очень велика, поскольку был выбран более длительный расчетный период, а цены на теплоизоляционные материалы и работы в Алматы и Алматинской области также ниже.
4.2 Расчет энергетических характеристик образцовых зданий с рекомендуемыми теплоизоляционными свойствами ограждающих конструкций
Используя рекомендуемые значения коэффициентов теплопередачи ограждающих частей зданий, были рассчитаны характеристики энергоэффективности здания который взят как образец, результаты представлены в таблице 12.
Таблица 12 - Характеристики энергоэффективности образцового дома
	
	Крыша
	Cтены
	Полы
	Окна и двери
	Тепловые мосты
	Вентиляция
	Прибыль тепла

	
	
	
	
	
	
	
	Солнечная
	Внутреняя

	Тепловые потери/прирос, кВт·ч/м2 * г
	23.82
	32.66
	19.91
	21.92
	20.34
	22.96
	34.92
	17.80


Потери тепла через внешнюю оболочку образцового здания составляют 118,7 кВт·ч/м2·год, потери тепла при вентиляции – 23,0 кВт·ч/м2 ·год, а прирост тепла – 52,7 кВт·ч/м2 ·год. Приблизительно потребление тепловой энергии в этом образцовом здании составляет 90 кВт·ч/м2год. В качестве примера для сравнения, среднее потребление тепловой энергии для зданий на 1-2 семьи в Германии в 2017 году составило 122 кВт·ч/м2·год [112]. Значительная часть этой разницы обусловлена более высоким приростом солнечного тепла в Алматы.
Низкая стоимость тепловой энергии и более короткий отопительный сезон приводят к снижению ежегодных затрат на отопление здания. Это не способствует повышению энергоэффективности зданий и экономии энергоресурсов.
Анализ общих затрат на электроэнергию, связанных с окнами, в качестве примера, показал, что существующая взаимосвязь между ценами на энергоносители и затратами на внедрение энергосберегающих мер сдерживает внедрение инновационных энергосберегающих мер в Алматинской области. Продление отопительного сезона для улучшения микроклимата в помещениях приводит к более высокому долгосрочному потреблению энергии при низком уровне изоляции зданий.
Для снижения долгосрочного потребления тепловой энергии и улучшения теплового режима в зданиях их энергоэффективность должна быть выше, чем рассчитано в данном исследовании. Рекомендуется частично перераспределить энергетические субсидии для реализации энергоэффективных мер в секторе жилищного строительства[100].
4.3 Анализ возможностей снижения эмиссии парникового газа повышая энергоэффективность новых жилых зданий 
Стратегия исследования сокращения выбросов углекислого газа за счет повышения энергоэффективности новых жилых зданий состояла из нескольких этапов. Анализ научных публикаций показал, что большинство исследователей используют образцовые здания для анализа энергопотребления. Это могут быть реальные или смоделированные здания, соответствующие группе интересующих зданий с четкими характеристиками энергоэффективности. 

В исследовании использование образцовых зданий приближает полученные результаты к реальным условиям, а определенные значения легче применять в реальных зданиях. Поэтому первой задачей исследования становится выявление технических характеристик реальных зданий или их четкое определение, если используются моделируемые здания. Следующей задачей исследования становится выбор мер по энергосбережению и снижению выбросов CO2 и создание их комбинаций для образцовых зданий, поскольку преимущества имеет только комплексное развертывание. Эти комбинации должны соответствовать перспективным тенденциям развития и использования зданий. Третьим этапом исследования является расчет потребления тепловой энергии в образцовых зданиях после реализации различных комбинаций мер, снижающих потребление этой энергии. Выбросы CO2 в здании рассчитываются на основе расчетного количества тепловой энергии для каждой комбинации и используемого источника энергии. Полученные результаты используются для расчета увеличения ежегодных выбросов CO2 города Алматы за счет отопления новых жилых зданий.

Технические данные образцового дома, используемого для исследования. По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан[113], строительство жилых зданий растет примерно на 3 процента ежегодно в течение последних 5 лет. Эта тенденция повторяется и в Алматинской области. Общая жилая площадь в Алматы увеличилась с 1,37 млн м2 в 2015 году до 2,1 млн м2 в 2019 году.
Статистический анализ жилых зданий также показал, что многоквартирные дома составляют лишь около 3 процентов от общего числа зданий, но их жилая площадь составляет более половины жилой площади всех зданий. Для дальнейших исследований была выбрана жилая площадь, построенная в 2019 году (2,1 млн м2), из которых 1,1 млн м2 приходится на многоквартирные дома и 1 млн м2-на здания для одной семьи. Выбросы CO2прогнозируются на ближайшие 5 лет, при условии ежегодного роста жилой площади на 2%.
Образцовые здания (Приложение Б,В,Г,Д) являются примером гипотетического или реального здания, которое соответствует типичной геометрии здания с типичными элементами ограждающих конструкций и энергетических систем, типичной структурой использования и затрат, представляющей климатические условия и географическое положение. После анализа проектов нового строительства в Алматинской области в качестве образцового здания для исследования были выбраны одноэтажный жилой дом общей площадью 143,5 м2 и девятиэтажный жилой дом общей площадью 5543,18 м2. Технические данные образцового дома, используемых для исследования, представлены в таблице 13.
Таблица 13- Технические характеристики зданий, которые взяты как образцовые дома
	
	Отапливаемая площадь, м2
	Внутренний объем, м3
	Высота, м
	Площадь крыши/ пола, м2
	Площадь стен, м2
	Площадь окон и дверей, м2
	Площадь остекления/окна, соотношение
	Герметичность n50, кратность воздухообмена

	Одноэтажный жилой дом
	143.5
	625.8
	3.0
	142.0
	182.2
	22.8
	0.8
	1.0

	Девяти этажный жилой дом
	5543.2
	19476
	28.9
	534.18
	2942.4
	762.7
	0.8
	1.0


Здания будут построены в сейсмической зоне 9 баллов. Конструкция здания представляет собой монолитный каркас. Внутренние перегородки массивные, из цельного керамического кирпича. Окна выполнены из пластика, с утепленными стеклопакетами. Полы на уплотненном грунте из железобетона с различной внутренней отделкой. Наружные стены одноэтажного здания выполнены из керамического кирпича, утеплены пенополистиролом и выполнены с различной отделкой. Кладка здания усилена вертикальными железобетонными вставками, арматура которых соединена в верхней части стен монолитной пограничной планкой. Наружные стены девятиэтажного здания выполнены из железобетона, утеплены пенополистиролом и выполнены с различной отделкой (Приложение Д). Потолок в вентилируемом чердаке одноэтажного здания и потолок в техническом этаже девятиэтажного здания выполнены из монолитного железобетона, утеплены минеральной ватой. 
Создание комбинаций энергосберегающих мер для снижения выбросов CO2 в тепловую энергию. Начальное значение энергии на отопление и выбросы CO2рассчитывается в соответствии с проектируемой теплоизоляцией зданий: утепление стен – 100 мм пенополистирола (EPS), утепление пола – 25 мм пенополистирола (EPS) и утепление потолка – 50 мм минеральной ваты, с окнами из двойных стеклопакетов.
Одноэтажное здание отапливается с использованием газового котла (коэффициент полезного действия CoP - 92%) в здании; девятиэтажное здание отапливается централизованной тепловой сетью. Оба здания оснащены автоматизированными системами управления теплом и имеют систему естественной вентиляции. На основе обзора литературы и практического опыта были выбраны следующие меры по снижению тепловой энергии здания и выбросов CO2: повышенная теплоизоляция ограждающей конструкции здания (150 мм EPS для стен, 100 мм для пола и 200 мм для потолка), использование окон с тремя стеклопакетами и покрытиями с низкой излучательной способностью, установка системы принудительной вентиляции с рекуперацией тепла (сезонный коэффициент производительности SPF – 0.35 Wh/m3, CoP ( 82), установка теплового насоса (сезонный коэффициент производительности – SCoP - 4) использование электроэнергии из внешней сети и использование возобновляемых источников энергии от фотоэлектрической электростанции на крыше. Тепловая энергия и выбросы CO2 были рассчитаны для обоих зданий и для одной и той же комбинации. Комбинации представлены в таблице 14.
Таблица 14- Комбинации мер по энергосбережению
	№ комбинации
	Значение U, W/(м2·K)
	Вентиляция
	Отопление

	
	Крыша
	Полы
	Стена
	Окно
	
	1-этажный
	9-этажный

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Первоначальный
	0.63
	0.23/0.34
	0.31
	1.6
	Естественный
	Газовый котел
	Централизованное теплоснабжение

	1
	0.17
	0.13/0.24
	0.22
	1.6
	Принудительный
	Газовый котел
	Централизованное теплоснабжение

	2
	0.17
	0.13/0.24
	0.22
	1.0
	Принудительный
	Газовый котел
	Централизованное теплоснабжение

	Продолжение таблицы 14



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	0.17
	0.13/0.24
	0.22
	1.0
	Принудительный +HR
	Тепловой насос (Сеть)
	Тепловой насос (Сеть)

	4
	0.17
	0.13/0.24
	0.22
	1.0
	Принудительный +HR
	Тепловой насос (PV)
	Тепловой насос (PV)

	Источник: Расчеты приведены в Приложении Е,Ё,Ж,З,И.


Методы, климатические данные и данные о выбросах для расчета тепловой энергии и выбросов CO2 в образцовых зданиях. Значения коэффициентов теплопередачи элементов ограждающих конструкций зданий рассчитывались в соответствии со стандартом EN ISO 6946:2017 [103]. Потребление энергии для отопления здания было рассчитано с использованием программного обеспечения NRG5, которое соответствует стандарту EN ISO 13790:2008 [104]. В таблице 15 приведены средние температуры наружного воздуха и среднее количество солнечной радиации за каждый месяц и год.
Таблица 15 - Среднемесячная температура наружного воздуха θe,m (°C) и среднее количество солнечной радиации на вертикальных поверхностях кВт/м2
	
	Месяца года
	Год

	Средняя температура, oC
	I
	II
	III
	IV
	X
	XI
	XII
	8.9

	
	-6.5
	-5.1
	2.0
	10.8
	9.5
	0.9
	-4.5
	

	Солнечное излучение, кВт/м2
	87
	92
	117
	114
	103
	88
	82
	1230


Температура воздуха в помещениях зданий указана в межгосударственном стандарте ГОСТ 30494-96 [110]. Для расчета потребления тепловой энергии была выбрана температура воздуха в помещении + 20 °C.
Первичная энергия и выбросы CO2 ля различных источников энергии взяты из стандарта EN ISO 52000-1:2017 [111] и представлены в таблице 16.
Таблица 16 - Первичная энергия и выбросы CO2 для источников тепловой энергии
	Источник энергии

	Природный газ
	Централизованное теплоснабжение
	Электричество из сети
	Электричество от ВИЭ

	1
	2
	3
	4
	5

	Фактор первичной энергии
	1.1
	1.3
	2.3
	0.001

	Выбросы CO2, kgCO2/(м2·год)
	0.22
	0.3
	0.42
	0


Расчет потребляемой энергии для отопления и создающей выбросыCO2 в образцовых зданиях. Результаты расчетов представлены в таблице 17.
Таблица 17 - Количество поставляемой энергии для отопления и выбросов CO2 в образцовых зданиях
	№ комбинации
	Поставляемая годовая энергия на отопление, кВт·ч/(м2 ·год)
	Первичная энергия, кВт·ч/м2
	Первичная не возобновляемая энергия, кВт ·ч/(м2·год)
	Первичная возобновляемая энергия, кВт ·ч/(м2·год)
	Выбросы CO2, kg/(м2·год)
	Снижение содержанияCO2, по сравнению с первоначальным, %

	Одноэтажный жилой дом

	Первоначальный
	226.4
	296.7
	294.0
	2.7
	58.2
	-

	1
	139.3
	205.3
	202.2
	3.1
	39.8
	- 31,6

	2
	125.4
	190.1
	187.0
	3.1
	36.8
	- 36,8

	3
	23.9
	214.3
	158.0
	56.3
	28.8
	-50,5

	4
	0
	196.9
	1.0
	195.9
	0
	-100,0

	Девяти этажный жилой дом

	Первоначальный
	79.3
	168.3
	166.1
	2.2
	52.5
	-

	1
	63,4
	167.0
	163.1
	3.9
	53.9
	+ 2.7

	2
	50.2
	151.0
	95.7
	4.0
	48.1
	-8.4

	3
	13.1
	156.4
	130.9
	25.5
	23.9
	-54.5

	4
	0.29
	169.4
	71.6
	97.8
	13.2
	-74.9

	Источник: Расчеты приведены в Приложении Е,Ё,Ж,З,И.


Результаты расчета показали, что количество тепловой энергии, подаваемой в одноэтажном жилом здании, и общая первичная энергия, потребляемая в этом здании, значительно уменьшаются с увеличением теплоизоляции ограждающей конструкции здания. Использование окон с тремя стеклопакетами вместо стеклопакетов с двойным остеклением снижает потребность в поставляемой тепловой энергии и потребление первичной энергии меньше, чем улучшенная теплоизоляция ограждающей конструкции здания. Внедрение теплового насоса значительно снижает количество поставляемой тепловой энергии извне, но увеличивает количество потребляемой первичной энергии и лишь незначительно снижает выбросы CO2. Когда в здании установлена фотоэлектрическая электростанция, здание не нуждается в снабжении внешней тепловой энергией; оно использует только возобновляемую энергию и не выделяет CO2 в окружающую среду.
Расчеты девятиэтажного жилого здания показали, что теплоизоляция ограждающих конструкций здания снижает количество тепловой энергии, подаваемой в здание, но установка механической системы вентиляции, которая увеличивает потребление электроэнергии, не позволяет снизить выбросы CO2. Использование более энергоэффективных окон также не вносит существенного вклада в сокращение выбросов CO2, поскольку девятиэтажный дом имеет высокую потребность в энергии для вентиляции и подготовки горячей воды на 1 м2, что влияет на большую часть выбросов CO2. Установка теплового насоса, вырабатываемое тепло которого используется для обогрева здания и бытовой воды, снижает выбросы CO2 в здании примерно в два раза, даже если электричество берется из не возобновляемых источников. Когда в здании установлена фотоэлектрическая электростанция, большая часть потребляемой электроэнергии классифицируется как возобновляемая, но ее недостаточно для всех потребностей здания, и электроэнергия дополнительно берется из сети, что приводит к выбросам парниковых газов [23].
Расчет увеличения ежегодных выбросов CO2 в городе Алматы и Алматинской области за счет новых жилых зданий. Для того, чтобы определить тенденции сокращения выбросов CO2, в этом исследовании предполагается, что в настоящее время количество новых зданий состоит из 200 многоэтажных жилых домов и 700 одноэтажных жилых домов. В таблице и графике показано динамика выбросов CO2 за 30-летний период.

[image: image71.png]. 200
3
T 150
g
B 100 —
E
L]
g
e “— — e H— -
o T v v v T "
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Years

== Initial
——
—_2
—=3
4





Рисунок 51 - Динамика выбросов CO2 после применения различных мер по повышению энергоэффективности за период 30 лет
Результаты этого расчета показывают, что более эффективная теплоизоляция зданий и окон, использование механической системы вентиляции с рекуперацией тепла, установка теплового насоса для отопления и подготовки горячей воды и установка фотоэлектрической электростанции могут снизить загрязнение окружающей среды углеродными соединениями до 8 раз.
Результаты этого исследования показывают, что без изменения энергетических показателей и источников тепла зданий выбросы углекислого газа в жилом секторе в Алматинской области почти удвоятся в течение следующих 30 лет. За счет увеличения теплоизоляции ограждающих конструкций зданий, включая более эффективные окна, мы можем вдвое сократить увеличение выбросов CO2. Основное внимание следует уделять одноэтажным жилым домам, которые оказывают значительно большее влияние на сокращение выбросов CO2, чем многоэтажные жилые дома. Системы механической вентиляции с рекуперацией тепла в одноэтажных жилых домах гораздо эффективнее снижают выбросы CO2, чем в многоэтажных жилых домах, поэтому их установка в одноэтажных жилых домах должна быть приоритетной. С установкой тепловых насосов и фотоэлектрических электростанций в одноэтажных жилых зданиях становятся полностью экологически чистыми и не влияют на выбросыCO2. Достижение такого результата в многоэтажных жилых домах было бы затруднено из-за более высокого отношения площади крыши к площади обогрева. Даже если вся крыша покрыта солнечной электростанцией, произведенной электроэнергии недостаточно для всех нужд - отопления (тепловой насос), электроприборов и подготовки горячей воды. Это означает, что будет использоваться электроэнергия из сети и будут генерироваться выбросы CO2. Однако внедрение мер, определенных в этом исследовании, в новых зданиях значительно снизит загрязнение окружающей среды, поскольку ежегодный прирост загрязнения из-за новых построенных жилых зданий в Алматы и Алматинской области уменьшится в 8 раз в течение следующих 30 лет[23].
Выводы по 4 разделу
1. В результате проведенного исследования установлено, что теплопотребление жилого здания с оптимальными коэффициентами теплопередачи ограждающих конструкций будет в среднем на 1/3 ниже по сравнению с имеющейся практикой теплоизоляции.

2. Государственное регулирование цен на энергоносители без финансовой стимуляции энергосберегательных мероприятий снижает интерес инвестирования в повышение энергоэффективности, потому что эти инвестиции не будут компенсированы сэкономленными деньгами.

3. Низкая стоимость тепловой энергии и более короткий отопительный сезон приводят к снижению годовых затрат на отопление здания. Это не способствует повышению энергоэффективности зданий, улучшению температурного комфорта в помещениях и экономии энергоресурсов.
4. Стабильная экономическая ситуация (более низкая ставка дисконтирования) приводит к устойчивости годовых затрат на отопление зданий в течение расчетного периода. Это экономически оправдывает повышение теплоизоляции зданий и снижение энергопотребления в течение всего срока эксплуатации.
5. Анализ общих затрат на теплоэнергию относительно окон и других светопрозрачных ограждений на примере образцового здания показал, что текущая взаимосвязь между ценами на энергию и стоимостью внедрения энергосберегающих мероприятий сдерживает внедрение инновационных энергосберегающих мероприятий в Алматинской области.
6. Результаты исследования показывают, что без изменения энергоэффективности и первоисточников тепловой в зданиях, выбросы углерода жилищным сектором в Алматинской области увеличатся почти вдвое в течение следующих 30 лет.
7. Внедрение в новые здания энергоэффективных мероприятий, определенных в этом исследовании, может до 8 раз снизить загрязнение окружающей среды в течении расчетного периода. 
8. Увеличение теплоизоляции ограждающих конструкций зданий, применение более эффективных окон может вдвое сократить выбросы CO2, в первую очередь в одноэтажных жилых домах, которые имеют значительно большее влияние на сокращение выбросов CO2, чем многоквартирные дома.
9. Системы механической вентиляции с рекуперацией тепла в одноэтажных жилых домах намного эффективнее сокращают выбросы CO2, чем в многоквартирных домах, поэтому их установка в одноэтажных жилых домах должна быть приоритетной.
10. Одноэтажные жилые дома с тепловыми насосами и фотоэлектрическими электростанциями становятся полностью экологически чистыми и не влияют на выбросы CO2. Достичь такого результата в многоквартирных домах с имеющимися технологиями невозможно из-за большего соотношения кровли и площади обогрева, но вышеуказанные мероприятия также значительно способствуют снижению загрязнения окружающей среды. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во многих странах мира постоянно повышаются требования к энергоэффективности, чтобы снизить потребление энергии в зданиях. Основными причинами повышения энергоэффективности являются снижение стоимости эксплуатации зданий, экономия и сохранение ископаемых энергоресурсов для будущего и для использования в других целях, сокращение загрязнения окружающей среды выделением углекислых соединений в процессах производства тепла и предотвращение последствий климатических изменений. 

В странах Западной Европы энергоэффективность зданий уже имеет многолетний опыт, четко определены основные направления их реализации: максимально возможное использование пассивной энергии с целью уменьшения применения ископаемой энергии (оптимальное расположение помещений в здании в отношении максимальных поступлений солнечного излучения в течении отопительного периода, сохранение внутренних тепловыделений, снижение теплопотерь энергии на инфильтрацию за счет увеличения герметичности зданий); сокращение потерь тепла через ограждающие конструкции и установка эффективных энергетических систем в зданиях, в том числе вырабатывающих энергию из возобновляемых источников. Эти страны уже имеют опыт применения перечисленных мероприятий в строительстве, созданы и применяются различные концепции и методологии проектирования энергоэффективности зданий. Но использование достигнутого опыта не всегда рентабельно с точки зрения долгосрочных эксплуатационных расходов здания в иных климатических, технических и экономических условиях.

В Казахстане также имеются программы повышения энергоэффективности, обновлены требования к энергоэффективности зданий, но у них отсутствует экономическое обоснование, особенно в отношении общих затрат в течении всего цикла существования здания. В последнее десятилетие в результате развития экономики объем жилищного строительства в Казахстане значительно увеличился, что означает повышение уровня энергопотребления и соответственно выбросов парниковых газов. Чтобы предотвратить рост потребления энергии в строительстве с последующим повышением загрязнения окружающей среды выбросами парниковых газов, необходимо существенно изменить концепцию строительства в отношении энергоэффективности зданий в стране.
Для получения достоверных результатов исследований в области повышения энергоэффективности зданий необходимо пользоваться климатическими, техническими и статистическими данными, соответствующими реальное положение строительного сектора в географической местности проводимого анализа. Достоверность исходных данных для исследований наилучшим образом обеспечивает получение необходимых расчетных данных из официальных государственных учреждений (Департамента по статистике Республики Казахстан), официальных государственных изданий (Строительная климатология СНиП РК 2.04-01-2001), общепризнанных публикаций (ЕНиР - Единые нормы и расценки на строительные и ремонтно – отделочные работы). Реальную экономическую ситуацию лучше всего отражают средние цены на энергию, строительные материалы и системы в коммерческих предприятиях исследуемой местности. Перспективное развитие экономической ситуации в области энергетического, строительного и финансового секторов следует прогнозировать, опираясь на мировые тенденции и государственные программы страны.

Многие методики анализа всего цикла существования здания (LCA), предоставленные в научных публикациях, могут быть использованы для определения требований к теплозащите зданий по наименьшим затратам в течении срока эксплуатации. Но для обеспечения достоверности и сопоставимости полученных результатов оптимизации уровня теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий была адаптирована методика, уже длительное время применяемая в странах Европейского Союза.  Эта методика предназначена для решения задач, определенных в настоящем исследовании, имеются результаты ее применения в других странах и в разных условиях, поэтому результат оптимизации согласно главным положениям этой методики может быть сопоставим с результатами других оптимизационных исследований, учитывая различия условий исследуемых объектов и, соответственно, расчетных данных.  
Результаты исследований, полученные во время подготовки настоящей диссертационной работы, могут быть распределены в отдельные группы по следующим признакам:

1. Определены оптимальные теплотехнические характеристики наружных ограждений и элементов зданий.
Установлено, что для теплоизоляции наружных стен, крыш, потолков и перекрытий оптимально применять теплоизоляционные материалы толщиной 0,15 м с коэффициентом теплопроводности в приделах 0,032-0,040 Вт/(м·К). Это создает коэффициент теплопередачи вышеупомянутых ограждений в пределах 0,22- 0,25 Вт/м2·К. 

Оптимальная толщина теплоизоляции конструкции полов в среднем в два раза превышает толщину теплоизоляции, применяемую в строительной практике Алматы. Повышение теплоизоляции пола не только эффективно снижает теплопотери, но и улучшает внутренний комфорт в помещениях, обеспечивая более высокую температуру внутренней поверхности.

В жилые здания Алматы оптимально устанавливать окна с коэффициентом теплопередачи на уровне 1,4 Вт/(м2·К), что может быть достигнуто с оконной рамы с лучшими тепловыми характеристиками (толщина рамы не менее 80 мм) и однокамерным стеклопакетом (2 стекла). Использование тройного остекления не является оптимальным в нынешних условиях не только из-за роста общих затрат за счет высокой цены таких окон, но и из-за уменьшения количества солнечной энергии: окна с тройным остеклением, в среднем, обеспечивают меньший приток солнечного тепла, чем они экономят тепловую энергию, по сравнению с стеклопакетом с двойным остеклением. 

Внедрение в строительную практику жилых домов оптимальных требований по теплоизоляции может в среднем на 1/3 сократить теплопотери зданий через наружные ограждения.

2. Выявлены главные направления снижения потребления тепловой энергии в зданиях и, соответственно, эмиссии парниковых газов.
Установлено, что без изменения энергоэффективности жилых зданий и источников производства тепла, выбросы углеродных соединений жилищным сектором Алматинской области увеличатся почти вдвое в течение следующих 30 лет. 

Применение в зданиях тепловых насосов и фотоэлектрических электростанций, одноэтажные дома становятся полностью экологически чистыми и не влияют на выбросы CO2. Достичь такого результата в многоквартирных домах сложно из-за большой разницы площадей кровли и обогрева. Даже если вся крыша покрыта солнечной электростанцией, производимой электроэнергии недостаточно для всех нужд - отопления (тепловой насос), электроприборов и подготовки горячей воды.

3. Определены общие тенденции развития повышения энергоэффективности в условиях Алматы и Алматинской области.
Повышение энергоэффективности жилых зданий влечет за собой экономию энергетических ресурсов, снижение загрязнения окружающей среды, улучшение условий проживания и повышение уровня жизни граждан за счет снижения энергетических расходов. Все это влияет на успешное развитие государства.

Повышение уровня теплоизоляции наружных ограждений является первичной задачей на пути к энергоэффективному строительству, потому что применение высоко эффективных, сложных и дорогих инженерных систем целесообразно только при ограниченном и управляемом теплопотреблении в зданиях.

Низкая стоимость тепловой энергии и более короткий отопительный сезон приводят к снижению годовых затрат на отопление здания. Это не способствует повышению энергоэффективности зданий и экономии энергоресурсов

4. Приведены общие рекомендации по внедрению результатов настоящей работы в проектирование и строительство жилых зданий. 
Увеличивая теплоизоляцию ограждающих конструкций зданий, в первую очередь внимание следует уделять небольшим одноэтажным зданиям, которые оказывают значительно большее влияние на сокращение выбросов CO2, чем многоквартирные дома. 

Системы механической вентиляции с рекуперацией тепла в одноэтажных домах намного эффективнее сокращают выбросы CO2, чем в многоквартирных зданиях, поэтому их установка в одноэтажных домах должна быть приоритетной.

С целью повышения условий температурного комфорта в жилых помещениях, следует повысить температуру начала и конца отопительного сезона до + 12 градусов с последующим увеличением его продолжительности. Это создаст дополнительное стимулирование повышения энергоэффективности зданий, что в долгосрочной перспективе не будет влиять на загрязнение окружающей среды. 

Для снижения долгосрочного потребления тепловой энергии и улучшения тепловых условий в зданиях их энергоэффективность должна быть выше, чем рассчитано в данном исследовании. Рекомендуется частично перераспределить энергетические субсидии для реализации энергоэффективных мероприятий в секторе жилищного строительства.

Результаты и исследования настоящей диссертационной работы рекомендуется использовать в производственном процессе проектно-строительных организации для проведения анализа энергетической эффективности внедрения разных мероприятий по повышению теплоизоляции наружных элементов жилых зданий и применению инновационных инженерных систем. Пример использования рекомендаций приведен в акте внедрения ТОО «ПСО Билдинг Эксперт» №13 от 07.09.2021 г. Приводиться к диссертации в приложении А.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
14.  Послание Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. 31 января 2017 года.
15.  Послание Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. 10 января 2018 года.
16.   Мурсалова Д.Р., Горчаков А.О., Джанибеков С.А. Проектирование энергоэффективных зданий // Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции № 2 «Актуальные вопросы технических наук в современных условиях». – СПб., 2015. -231 с.
17.  Тухтамишева А.З., Raimondas Bliudzius, Адилова Д.А. Концепции проектирования и строительства энергоэффективных зданий в Республике Казахстан // Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Инновационные и наукоемкие технологии в строительной индустрии». – Алматы, 2018. – С. 108-114.
18.  Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по охране окружающей среды для Центральной и Восточной Европы (СРГ ПДООС) «Отчет повышение энергоэффективности жилищного хозяйства в Казахстане: пилотная разработка государственной инвестиционной программы» https://www.oecd.org/environment/outreach/KAZ%20report_programme%20design_RUS_for%20web.pdf (30.04.2012 г.)
19.  Проект Европейской Экономической Комиссии ООН "Анализ развития и распространения передовых технологий в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики в рамках проекта «Глобальная энергоэффективность 21» для стран Центральной Азии". 2012 г. https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gee21/projects/Study_KZ.pdf(10.01.2012 г.)
20.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1054. Об утверждении Государственной программы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020 - 2025 годы. https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900001054
21.  Стратегический план развития Республики Казахстан до 2050 года : Утвержден Указом Первого Президента Республики Казахстан https://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs
22.  Фокина К.Ф. «Строительная теплотехника ограждающих частей зданий»  1933 г 1-издание. Изд. 4-е, перераб. и доп. -М.:Стройиздат, 1973.- 287 с.
23. Hywel Davies is technical director with the Chartered Institution of Building Services Engineers.-Tracing the continuing development of Part L http://www.modbs.co.uk/news/fullstory.php/aid/12062/Tracing_the_continuing_development_of_Part_L.html(04.06.2013 г.)
24. https://j18blog.wordpress.com/2010/04/15/u-values/(15.04.2010 г.)
25. Коэффициент теплопередачи «Эволюция требований: исправления» https://slideplayer.com/slide/14002147/(01.10.2019 г.)
26. https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/eu-targets-energy-efficiency_en(23.10.2014 г.)
27.  Директива 2002/91/EC Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2002 года об энергетических показателях здания https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0071:EN:PDF(16.12.2021 г.)
28.  Директива 2012/27 / EU Европейского парламента и Совета от 25 октября 2012 года по энергоэффективности, вносящая поправки в Директивы 2009/125 / EC и 2010/30 / EU и отменяющая Директивы 2004/8 / EC и 2006/32 / EC (Текст актуально для ЕЭЗ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0027(25.10.2012 г.) 
29.  Директива (ЕС) 2018/2002 Европейского парламента и Совета от 11 декабря 2018 г., вносящая поправки в Директиву 2012/27 / ЕС по энергоэффективности (текст, имеющий отношение к ЕЭЗ) https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0210.01.ENG(11.12.2018 г.)  
30. Директива (ЕС) 2018/844 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 г., вносящая поправки в Директиву 2010/31 / ЕС по энергоэффективности зданий и Директиву 2012/27 / ЕС по энергоэффективности (текст, имеющий отношение к ЕЭЗ)  https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1529483556082&uri=CELEX:32018L0844(30.05.2018 г.)
31. https://www.oneclicklca.com/climate-change- explained-guide construction - specialists/(25.04.2002 г.)
32. World Green Building Council г. https://www.worldgbc.org/embodied-carbon. (2016 г.) 
33.  https://www.eesi.org/topics/built-infrastructure/description (23.02.2018 г.)
34. 21 Стартегии материалоэффективности в интересах низкоуглеродистого будущего «Ресурсоэффективность и изменение климата» 
35. " 
https://www.unenvironment.org/ru/resources/doklad/resursoeffektivnost-i-izmenenie-klimata-strategii-materialoeffektivnosti-v (18.10.2020 г.)

36. 
International Resource Panel, 2019 https://www.resourcepanel.org/ (13.05.2019 г.)
37. Tukhtamisheva A., Adilova D., Levinskyte A., Bliudzius, R.// Analysis of possibilities to reduce the emission of carbon dioxide by improving the energy efficiency of new residential building.- International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management.- SGEM, 2020.- №(4.1).- Р. 11–18 .
38. Nurgaliyev D. Enerhoeffektivnost: parametry modernizatsii [Energy efficiency: the modernization of the parameters]. Kazakhstanskaya pravda – The Kazakh truth (15 January) [in Russian]. (2016).
39. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2013 года № 904 Об утверждении Программы «Энергосбережение – 2020» https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31443675#pos=20;-54 (29.08.2013 г.)
40.  Строительная климатология СНиП РК 2.04-01-2001 с 1 мая 2011 года (утратил силу) https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30008590#pos=5;-56 (02.04.2001 г.)
41.  Закон Республики Казахстан Об энергосбережении и повышении энергоэффективности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2020 г. )https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31112351#pos=2;-155
42.  Тухтамишева А.З., Адилова Д.А., RaimondasBliudzius. Переход к строительству энергоэффективных жилых домов в Республике Казахстан // Сборник материалов Международной научно-практической конференции: «Современные тренды в архитектуре и строительстве: энергоэффективность, энергосбережение, BIM технологии, проблемы городской среды».- Алматы: КазГАСА, 2020.- С. 471-481 
43.  Строительные нормы РК 2.04-04-2011 «Тепловая защита зданий» http://hoffmann.kz/files/12_SN_RK_2-04-04-2011.pdf (02.04.2011 г.)
44.  Тухтамишева А.З., RaimondasBliudzius, Адилова Д.А.  Повышение энергоэффективности и производительности здания // Сборник статей по материалам XXIII международной научно-практической конференции «Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке» – Новосибирск: АНС «Сибак», 2018. – № 14(22). –С.62-71.
45.  СНиП РК 3.02-43-2007 «Жилые здания» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.10.2016 г.). (утратил силу).https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30151907#pos=52;2 (10.10.2016 г.)
46.  СНиП РК 1.03-03-2010 «Положение об авторском надзоре разработчиков проектов за строительством предприятий, зданий, сооружений и их капитальным ремонтом» (утратил силу). https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31028583#pos=2;-178 (01.03.2010 г.)
47.  ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 «Оценка соответствия. Общие требования к работе различных типов органов, проводящих инспекции» (2013 г.)
48. Cистемы менеджмента качества ISO 9001 http://www.ksph.kz/files/1368/mezhdunarodnyi_standart_ISO_9001_2015_rus.pdf (15.09.2015 г.)
49. Congedo P. M., D. D’Agostino, C. Baglivo, G. Tornese, I. Zacà, Efficient Solutions and Cost-Optimal Analysis for Existing School Buildings // Journal of  Energies.- 2016.-№9 (10).- 851 с.  
50. Dombayci O. A., The environmental impact of optimum insulation thickness for external walls of buildings. Building and Environment.- 2007.-№42 (11) .- Р. 3855–3859. 
51.  Kaynakli O.  A review of the economical and optimum thermal insulation thickness for building applications, Renewable and Sustainable Energy Reviews .- 2012.-№16 (1) .-Р.415– 425. 
52. Dylewski R., Adamczyk J., Economic and environmental benefits of thermal insulation of building external walls, Building and Environment.-2011.-№ 46 (12) .-Р.2615–2623. 
53.  Ozel M., Cost analysis for optimum thicknesses and environmental impacts of different insulation materials. - Energy and Buildings.-2012.-№ 49.-Р. 552–559. 
54. Kapsalakia M., Leala V., Santamouris M., A methodology for economic efficient design of Net Zero Energy Buildings.- Energy and Buildings.-2012.-№ 55.-Р. 765–778. 
55. Evola G., Margani G., Marletta L.Cost-effective design solutions for low-rise residential Net ZEBs in Mediterranean climate, Energy and Buildings 68 (2014) 7–18. 
56. Marszal A. J., Heiselberg P., Jensen R. L., Norgaard J., On-site or off-site renewable energy supply options? Life cycle cost analysis of a Net Zero Energy Building in Denmark, Renewable Energy.-2012.-№44.-Р.154–165. 
57. Malighetti L. E., Salvalai G. Improving energy efficiency in existing school building: the case study of Lecco, Technologies, Engineering, Materials and Architecture .-2017. -№3 (1).-Р. 149–160. 
58. Orzechowski T., Orzechowski M. Optimal thickness of various insulation materials for different temperature conditions and heat sources in terms of economic aspect//Journal of Building Physics.- 2018.-№41(4).-Р. 377–393. 
59. Garcia D. A., Cumo F., Tiberi M., Sforzini V., Piras G. Cost-Benefit Analysis for Energy Management in Public Buildings: Four Italian Case Studies// Journal of Energies.-2016. -№9 (7) .-522 р. 
60. D. D'Agostino, Parker D. A framework for the cost-optimal design of nearly zero energy buildings (NZEBs) in representative climates across Europe, Energy .- 2018.- № 149.-Р. 814–829. 
61. Bolatturk A. Determination of optimum insulation thickness for building walls with respect to various fuels and climate zones in Turkey. Applied Thermal Engineering .-2006.-№26.-Р. 1301–1309. 
62. D’Agostino D., de’ Rossi F., Marigliano M., Marino C.  et al, Evaluation of the optimal thermal insulation thickness for an office building in different climates by means of the basic and modified “cost-optimal” methodology, Journal of Building Engineering 24 (2019) 100743. 
63. Sesana M. M., Salvalai G., Overview on life cycle methodologies and economic feasibility for nZEBs/ Building and Environment.-2013.-№ 67.-Р. 211–216. 
64. Marszal A. J., Heiselberg P. Life cycle cost analysis of a multi-storey residential Net Zero Energy Building in Denmark/ Energy.-2011.№  36 (9).-Р. 5600–5609. 
65. Fuller S.K., Petersen S.R.Life-cycle costing manual for the federal energy management program (1995th ed.), U.S. Department Energy.-Washington DC, 1996.-Vol. 1.1–3.11.-Р.56-60. 
66. Baglivo C., Congedo P. M., Fazio A., Laforgia D. Multi-objective optimization analysis for high efficiency external walls of zero energy buildings (ZEB) in the Mediterranean climate// Energy and Buildings.-2014.-№ 84.-Р. 483–492. 
67. Harkouss F., Fardoun F., Biwole P. H. Multi-objective optimization methodology for net zero energy buildings// Journal of Building Engineering.-2018.-№16.-Р. 57–71. 
68.  Article Sandy Smith «How Passive Houses Yield Aggressive Savings» https://www.phillymag.com/property/2016/12/16/how-passive-houses-yield-aggressive-savings/(16.12.2016 г.)
69. https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/supply/statistics-and-geodata/geoinformation/geodata/buildings/minergie-standard (2018 г.)
70. https://www.buildup.eu/en/explore/links/bbc-effinergie-0 (07.01.2013 г.)
71. https://tranio.kz/articles/standarty_energoeffektivnykh_domov_effinergie_minergie_i_passivhaus_4222/ (10.09.2014 г.)
72. Maher Shehadi, Net-Zero Energy Buildings: Principles and Applications, DOI:10.5772/intechopen.92285 https://www.intechopen.com/books/zero-energy-buildings-new-approaches-and-technologies/net-zero-energy-buildings-principles-and-applications (20.02.2020 г.)
73. https://www.myglazing.com/be-informed/window-energy-ratings/ (02.09.2021 г.)
74. https://passipedia.org/planning/calculating_energy_efficiency/phpp_-_the_passive_house_planning_package (22.06.2021 г.)
75. http://3plxpresso.com/FineHvacENG.htm (2013 г.)
76. Тухтамишева А.З., Адилова Д.А., Raimondas Bliudzius. Основы комплексного подхода к строительству энергоэффективных жилых домов // Сборник трудов XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Wykształcenie i nauka bez granici - 2018», Przemyśl: Nauka i studia -132 s. -Польша, г. Варшава, 2018 .-  Vol. 13.-Р. 9-24.
77. Zeybek Ö, Energy Savings of Primary School Building in Turkey Through Energy Efficient Renovation Strategies in Building Envelope, [thesis]. Istanbul: İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009. – Р.56-60
78. Özdemir B.B, Sürdürülebilir Çevre İçin Binaların Enerji Etkin Pasif Sistemler Olarak Tasarlanması, (Energy efficient building design as passive systems for a sustainable environment) [thesis]. Istanbul: Istanbul Technical University, Graduate School of  Engineering and Sciences, 2005. –Р.24-30.
79. Yılmaz A.Z, Akıllı Binalar ve Yenilenebilir Enerji (Smart Buildings and Renewable Energy), 7. Ulusal Tesisat Mühendisliği Konferansı.- İzmir, 2005.- Р.1–8. 
80. Olgyay V. Design with Climate Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism, Princeton.- New Jersey: Princeton University Press,1969. –Р.24-34.
81. Lechner N. Heating, Cooling, Lighting Design Methods for Architects.- Canada: John Wiley Sons,1991. –Р.40-46
82. Soysal S. Konut Binalarında Tasarım Parametreleri ile Enerji Tüketimi İlişkisi (Relation Between Design Parameters and Energy Consumption in Housing Buildings), [thesis]. -Ankara: Gazi University, 2008.-Р.20-23.
83. Esin T, Yapılarda Etkin Enerji Kullanımı – Sürdürülebilir Yapılaşma İçin Öneriler (Effective Energy Use in Buildings - Proposals for Sustainable Convergence), Kritik Teknolojiler Sempozyumu.- Kocaeli, Turkey, 2001.-  Р. 393–404. 
84. Karagözlü BA, Konutlarda Enerji Giderlerinin Azaltılmasına Yönelik Bir Çalışma,[the- sis].- Istanbul: İstanbul Technical University,2006. –Р.12-15.
85. Chance T, Towards sustainable residential communities; the Beddington Zero Energy Development (BedZED) and beyond.- Environment & Urbanization, 2009.-№ 21(2).-Р.527–544. 
86. Göksal T, Özbalta N, Enerji Korunumunda Düşük Enerjili Bina Tasarımları (LowEnergy Building Designs in Energy Conservation).- Mühendis ve Makine, 2002.-№43(506).-Р.26–32. 
87. Daniels K, The Technology of Ecological Building: Basic Principles and Measures, Examples and Ideas, Basel Boston: Birkhauser Verlag; 1979. 
88. Yüksek İ., Esin T Analysis of traditional rural houses in Turkey in terms of energy efficiency// International Journal of Sustainable Energy.- 2013.-№ 32(6).-Р.643–658. 
89. Olgyay V., Design with Climate Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism, Princeton.- New Jersey: Princeton University Press, 1969. –Р.34-36.
90. Lorenz P., Bauen+Wohnen Umweltbewusst und Kostensparend (Building + Living Environment-conscious and cost-saving).- Pietsch Verlag, Stutgart,1988. –Р.70-72.
91.  Donnelly J., Energy Efficiency in Traditional Buildings, Dublin.-Ireland: Stationery Office, 2011. –Р.70-71.
92. Naidj J.S, A Comparative Study of Passive Solar Building Simulation Using Hot2000, TRN-SYS14, NETSPEC, [thesis]. Trent University.- Peterborough, Ontario, Canada, 1998. –Р.12-15.
93. Moore F, Environmental Control Systems, Heating Cooling Lighting, McGraw - Hill, Inc. -New York, USA, 1993. –Р.34-37.
94. Low-Energy Building Design Guidelines, Energy-efficient design for new Federal facilities, Federal Energy Management Program Prepared by the New Technology Demonstration Program. Prepared for the U.S. Department of Energy by the National Renewable Energy Laboratory, a DOE National Laboratory DOE/EE-0249 July 2001. (19.06.2001 г.)
95. USAF, Passive Solar Handbook, Introduction to Passive Solar Concepts, USA, Colorado:  United States Air Force, 2015.- Vol. I.-Р.23-30.
96. Казарова Е.А., Перцев В.Т., Усачев С.М. Возможность применения веществ с фазовым переходом для различных строительных материалов // Научный вестник воронежского государственного архитектурно-строительного университета. – Воронеж: Изд. Воронежский государственный технический университет, 2013.-№7.-С.45-47.
97. Веде Петр Юрьевич, Киселкин Егор Валерьевич. "Аккумулирование тепловой энергии в ограждающих конструкциях зданий" .-Эпоха науки, 2018.-№14.-С. 165-173.
98. https://unistroy.spbstu.ru/userfiles/files/2014/9(24)/2_sovetnikov_24.pdf (06.06.2014 г.)
99. https://www.atmosfera.ua/ru/heatpump/oblasti-primeneniya-tn/ (2007г.)
100. https://www.viessmann.kz/kk/zilye-zdania/teplovye-nasosy.html(2008г.)
101. https://greda.kz/g464257-vodonagrevatel-solnechnyj-solnechnyj(2016 г.)
102. Commission Delegated Regulation (EU) No 244/2012 of 16 January 2012. Available online: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0018:0036:EN:PDF (21.03.2012 г.)
103. Википедия:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0 (данные обновлены 28.05.2020 г.)
104. СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»(с изменениями от 01.04.2019 г.) https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33546556#pos=1;-95 (01.04.2019 г.)
105. ГОСТ30494-2011 «Здания жилые и общественные Параметры микроклимата в помещениях»: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31335849 (03.10.2014 г.)
106. СН РК 2.04-04-2011 «Тепловая защита зданий»:https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230347 (02.04.2011 г.)
107.  Официальные климатические данные Алматы:  https://en.climate-data.org/location/296/ (постоянное обновление данные на текущее время 2021 г.)
108.  Центра данных по атмосферным наукам Исследовательского центра NASA в Лэнгли: https://www.gaisma.com/en/location/almaty.html (постоянное обновление данные на текущее время 2021 г.)
109. Официальные климатические данные Алматы: https://www.hko.gov.hk/wxinfo/climat/world/eng/asia/westasia/almaty_e.htm (постоянное обновление данные на текущее время 2021 г.)
110. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (с изменениями по состоянию на 30.01.2017 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30864472#pos=4;-106 (01.04.2012 г.)
111. СП РК 1.04-102-2012 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений» https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39833412#pos=1;-16  (01.04.2012 г.)
112. W.P.S. Dias «Factors Influencing the Service Life of Buildings». ENGINEER - Vol. XXXXVI, No. 04, pp. [1-7], 2013 https://scholar.google.com/citations?user=XWnOhY8AAAAJ&hl=ru&oi=sra
113. EN 15459:2008 Энергоэффективность зданий–Процедура экономической оценки энергетических систем в зданияхhttps://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0f6e2ca8-bf82-4934-9e74-84cdddc76df2/sist-en-15459-2008 (09.11.2007 г.)
114. Tukhtamisheva A., Adilova D., Banionis K., Levinskytė A., Bliūdžius R. Optimization of the Thermal Insulation Level of Residential Buildings in the Almaty Region of Kazakhstan. – Energies, 2020.-№ 13.- 4692 р. 
115. Единые Нормы и Расценки на строительные и ремонтно- отделочные работы по Казахстану, Единые Нормы и Расценки по расходу строительных и отделочных материалов по Казахстану: https://xn--g1ani7c.kz/content/enir (2021г.)
116. EU Reference Scenario 2016 Energy, transport and GHG emissions Trends to 2050 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20160713%20draft_publication_REF2016_v13.pdf  (16.07. 2019 г.)
117. ENISO 6946:2017 Строительные компоненты и строительные элементы.Термическое сопротивление и коэффициент теплопередачи(06.2017 г.)
118. ENISO 13790:2008 Энергоэффективность зданий- Расчет использования энергии для отопления и охлаждения помещений.(2008 г.)
119. Тепловой насос: https://energiastuudio.ee/ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/(2002 г.)
120. Солнечные коллекторы: https://greda.kz/a18520-solnechnye-kollektory-kak.html (17.05.2018 г.)
121. Солнечные коллекторы: https://greda.kz/a35785-montazh-ustanovka-solnechnyh.html (29.10.2019 г.)
122. Солнечные панели:https://greda.kz/a15946-solnechnye-paneli-solnechnye.html) (17.05.2018 г.)
123. Солнечные панели: https://wifi.kz/articles/preimushchestva-ispolzovaniya-solnechnykh-paneley-v-kazakhstane/ (24.08.2016 г.)
124. ГОСТ 30494-96 Межгосударственный стандарт «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». https://docs.cntd.ru/document/1200003003 (01.03.1999 г.)
125. ENISO 52000-1:2017) Энергоэффективность зданий – Общая оценка EPB – Часть 1: Общие рамки и процедуры. https://www.iso.org/standard/65601.html (06.2017 г.)
126. Slower energy efficiency gains for family homes in Germany https://www.cleanenergywire.org/news/slower-energy-efficiency-gains-family-homes-germany) (16.07.2019 г.)
127. Официальные данные: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан https://stat.gov.kz/ (обновление текущих данных 2021 г.)
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Акт внедрения результатов диссертационной работы в производственный процесс

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Образцовый одноэтажный жилойдом в Алматинской области
[image: image72.png]


[image: image73.png]



Рисунок Б.1 – Общий вид образцового одноэтажного жилого дома в Алматинской области
[image: image74.jpg]£ A korter




[image: image75.jpg]



Рисунок Б.2– Этапы строительства образцового одноэтажного жилого дома в Алматинской области
[image: image76.jpg]ALATAU VILLAGE




[image: image77.jpg]ALATAU VILLAGE

il

x\“{ SR

{
i




Рисунок Б.3– Этапы строительства образцового одноэтажного жилого дома в Алматинской области
[image: image78.png]


[image: image79.jpg]



Рисунок Б.4– Заключительный этап строительства образцового одноэтажного жилого дома в Алматинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ В
[image: image80.png]nainace o dama | Gaan wid 1%

ot ¥ ro0n

Pacad no ocu

2900 4600 000 2400 4o
it

o O @ @

@acad no ocu A-I

o0 0400 4o

wie-n4p

Cnpounenscnto ronmedwuozo zopoda, ceno Tysdviacnay,
Taszaperus podon Anmamunceos oBsacny

28 Y T O e P

Tnadun | e | ot

PETE T ——

TAT_|3oxupot 1. -1 m | n B

[Puspasonarrupsa A1 7=
Tpobepun | axupod H. Gacad no ocu 1-3, A-T T00 “Mpoexminac
Finannpon] Zutesco A





Рисунок В.1 - Фасад в разрезе образцового одноэтажного жилого дома в Алматинской области
[image: image81.png]w5600

<2600

w2100

<000

0400 493

s900

500

9acad no ocy

r-A

5500

@acad no oy

o,

w0

3600

w2600

w1800

w0000

0400 45

. 00 L e, me oo
i

B :
§
g 10/18-01-4P
|
K Cnpounesscnt kammedwwozo aopodva, ceso Tydudacnag,
F e oo Asnamnesss st
H [ L e D e
£ o P e R
F (I T o PO R B
H e s

Tpoegor | Soxipor 7 eacea o e o4 31 700 “Tposcatm:
g aompos] oo 4 @ poor 2





Рисунок В.2 - Фасад в разрезе образцового одноэтажного жилого дома в Алматинской области
[image: image82.png]Tan

20 3maxa_wa_omn. £0.000

wo )l | g
. B ouw s s
® Lo ™ A @ 3
N < 50§ gy 552
3 g W0, 00750, 2500
X £ i
Seennmauus noweuenss D ] £ z
ISR T
Forer] Kan o wo D s e
noua) o im0, R
nove- | Haunesodasse 2432 v o~ wa b oo | 1
aenvn uenin 1 wiho ! 1
B T Tartyp Bt W] - S—_——
3 o (zocmun s 2
T[] s o o @ O s
: 5 wn-cromton | wn | - e i o 60553 0
K ‘ 7] s |-
4 s Koputap 955 warse
L 5 Chanswa s | -
E 7 oy s00 Cmpoumenscmbo xommeduwozo zopodva, ceno Tysdudacmay,
[ty o g o
: s Crann s I [0 0 02 e Ve e o
g 5 (] 0 v P ) W W
K 0 [ 53 (2 T o s | =
i I Konenswan o  ——
T [T
- Souer smarn | 5 oG £ o 0 e
N F ronnpone] Aubenwo 4 o e, 20

Gopran 3





Рисунок В.3 – План 1 этажа образцового одноэтажного жилого дома в Алматинской области
[image: image83.png]flnas sepdaxa

i

Cneuuuxauus pacxoda Mamepuasod

O~ T
- 3550 } 3650 Tos. Hauwenobanue Kon | Mpunesanue|
2 I
g |
| [ L — ona 3269
. i
B — i - o 93,8
EEN 2 | empousannuun “socnan 4 w2 | 193
iR T sae s e, Gsaneton s
g1 = 3 |V s R
g = | 4| xovosue aoceu 5230, ane| 498
o |
H |
N £ ! s
N | H
i
1 7
3 i
3" . o |
=) - a2z I
[ . !
H |
£ batec 1. s | mone
® Ed !
m i
5| |
3 = |
@ - T
T
]
L, |
e s . oo | ]
s wilo ! 1
) @) 0) @ zl* @) e
5 1. Mpubazeu u eadapumuuie padrepw waxm,ondepcmus O nepexpumu c.pasden OB, BK.
H 2 Paspesu 1-12.2 tmpuem 011
B ws-0se
|
4 Cnpounenscnto ronmedwuozo zopoda, ceno Tysdviacnay,
g Tarapeess o Aamncies ssocms
: T 1 T 02 o P
£ P T | e |
1 JE E s o B R
H e e - -
Toatepun {3avuped 7 o aptara v om 3650 | 190, Tpoeenec
g xenmpose Tobnes & o om0

Gopran 3





Рисунок В.4 – План чердака образцового одноэтажного жилого дома в Алматинской области
[image: image84.png]fnas Kkpobry

Creuugukayus pacxoda namepuana
nokpsimus kpobiu

(GESN = ! vamecbanse nanpuara[ror-oo| rpunes
s | 1 | Memanovepenuua m2| 1933
& B i
bt i 11 | Memaanovepenuua n2| 131 | Ao
- ! romen
s — 12 | Memannovepenuua 2| 11 H-1
@ 33 B K. i
i oz
H - C g
hi Bu-1
s
i
3" .
& st
® war
o 0, T
[ o | )
1 o | ’
B . fo—
E [Z2NO] @ ©)
I 1 atipuns tesmeo lonepcns)spo o st <o poen 0K,
E 2 uaeoe svoumes 4 i
E 10/18-01-4P
g Cnpounenscnto rommedawozo z0podka. cens Tysduacnay,
3 e oo it
H Y 0 e s e
¢ . PP [ 7w e
5 P G s o B R
N | T - -
B Tootepur | Sacupot o st 100 “poscnc:
Frooginfoborss A

Gopran 3





Рисунок В.4 – План кровли образцового одноэтажного жилого дома в Алматинской области
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Образцовый многоквартирный девятиэтажный жилой дом в г. Алматы
[image: image85.jpg]


[image: image86.jpg]h

Rl Tl T e e p—

TUL TRERRR. vy
' /oflE MEEEET 7T BN CTT 7T o TR\ TN X

/ey MEEEE [TT] WA T T ARRERARRAN
e MNNEE [TT] WEEE (771 771 30 T N

v M 7T [ TTOTD 3 T




Рисунок Г.1 – Общий вид образцового девятиэтажного жилого дома в г. Алматы
[image: image87.png]


[image: image88.png]



Рисунок Г.2– Внутренняя отделка от застройщика образцового девятиэтажного жилого дома в г. Алматы
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
[image: image89.png]Wue. N noan. | Noanucs u aata | Baam. wxes. N

LiseTosoe pewerve dacana

Okpacka pacagHon KPackon no rpyHToBke
- ﬂeKOpaTMEHaN wTykatypka tuna «MIoHXEeHCKo » No rpyHTOBKE

PewerTka xantwoauithaa PXX-1

MBX 6enoro useTa, CTeKnonaker.
CTeKno Npo3payHoe

OrpaxgaeHve nomxum

MpochnucT oumHKoBaH. BbICOTON Npodunsa 8mm,
Tonw,. 0.7MM TONMHON 3aLUMTHOTO Cros

oT 22mMkH Ao 30mkH FOCT 24045-2010

BUTPaX- anmioMUHWUEBbIN NPOdUb

Llokonb - 06nmuoBKa UeM.NecH.NINTKON KOPUYHEBOro LBeTa

[lsepb BxogHas 2-x cTBopyaras

MeTannuyeckas ytenneHHas

Ne05-2016-1- AP

«CTPOMTeNbCTEO MHOTOKBAPTUPHBIX KMTbIX IOMOB 110 AAPECy: M

«ANTaBaC-6», Y. GIM, KDKHEE yniLLLl AXsi Capa, BOCTONHE ynuubi

paiion
lOMbiLuyNbi,

'ANaTayCKwit DaiioH . ANMATbI» 9-T ITaXHBIM 72-X KBAPTUDHBIN MOHOMUTHBIN

Vism._Neys| et |Negox| Moanwcs] fata WO AOM. TWN-1, NATHO 1, 2, 3. (D23 MHKEHEPHAIX CeTei)

7. 9-T STANHLI Craaua | fucr | fiucros
rvin Gprios 72-KBADTUDHLIR MOHORMTHBIH

XAnoii Aom Tun-1 L) o 30
rAN Kynbmaros -
PaspaG. | Mapurn TOO "ApxCneuCrpoii
LCTpoiipoeKr

Mposepun| Kynomanos | Z/— LiseTosoe peluenve dacana rbordlaudls
H.xonrp. | Ayicedaesa | 427





Рисунок Д.1 –Цветовое решение фасадаобразцового девятиэтажного жилого дома в г. Алматы
[image: image90.png]YCTPOWCTBO HApYXXHOW TENNOU30NALMN C

AeKopaTUBHO-3aLLMTHbIM CNoem

RBqua»( B-1

®acag 1-13 M 1:200

nosc-1

Butpax B-1

WUTpax anomuH. BH-1,
cTeknonaker, CTekrno

| |mpo3pasnoe

nosic-1 +30.800
HapyxHas otaenka cacagos 1
apkd Macca kr
203 O6osHaserme Hanmenosarine Kon-go v \on 800 PX-1  PKA | PHKA P
1 - Okpaca chacaaroit kpackoit no Ecero
pywoske - Rexoparvawan wrykarypra [ 331,41 [FH [BH TdK
tuna «MiokxercKoi» no rpykToBKe
a) | -no dacany 1-13 926,91 Fﬂ'l [‘Fﬂ(
6) | -no pacaay 13-1 903,38
8) |- dacanam A-BB-A 854,66 -
r) | -wmaw.oranudros (2 wr) 65,0 Fﬂ—l I aK]
A) | Boxosble cTeHs! nomxwit 556,64
nosic-1, [T36 M, papTyK 13 OLMHKOBaHHOM B
lcranu 6-0.7um, wup. 250um & wrpose | 42 FFI1 | [Td4
[Acens 550
2 |yrennwrens (MnuTsl TennonsonALmoRHsIe 3 Bero
[6asansToBoi aHepreTheckoi BaTbl ) FOCT 9573-2012 *‘ﬂ'] [ | QK]
mapky M 175 6-150MM-MoHTaX cTeknoceTky (CeTka [2874,86 ;
(crensHas crpouTensHas CC-1) Ha knew. [io6ens-rpu6
12O 10x200MM(8,4 wT.Ha 1ke.M. )T, 4150
- no chacaay 1-13 804,5 f’F [1 | I EM
- no dpacagy 13-1 794,12
- pacanam A-B B-A 792,32 *‘Fn [ HK]
- GOKOBbI® CTEHbI NIOMXHIA 500,94
|-HarecTy GuTymHyio MacTuky
Uokone  (rey0HUKOMbNe24(MITH) 3a 2 pasa. | 1268 *—Fn I aK]
Hap3eMHan [ Hauectu cnoit npuKnemBaioLueit
vacTe macTiku TexroHUKOJTb No27.
yrennurens FOCT 9573-2012 T
viapiut 1 175 6-50m a aioGensx BT | [TdK]
rpu6 1ZO10x100MM (8,4 WT.Ha 1ka.m.)
L OBnvuosKa chacaa. nnuTKamu o I — 10.840
merann. kapkacy L/n. nnuTKO = = I == 4125‘1
lc nurmenTom. 6-55mm M2 Bxom en rovma 11 (AP20
4 [ 3500 l 3500 | as00 | 3500 l 3500 { 3200 l 3200 l 3500 { 3500 l 4400 3500 | 3500 l
z -HaHecTn cnov npuknevsaiowei ® @ @ (6
@ MacTukm TexsoHMKOSb No27. 184,62
z Uokons  [-nnwTbi wa akcTpyavtonkoro nerononucth-' >+ [DOAVICT OLVHKOBAH. BICOTON
3 Nopsemkas  |PONA MNOTHOCTBIO 6-50MM Ha A0Gensx [ npoduns fuw tonu 07w~ |og
3 acTe PG 1ZO 10x100MM(8,4 T.Ha 1K8.M.) 1 T P —— nMuosKa_bacan. nmuTiam no
& nosic: |5 UUAHON SATHOTO BNIOR OT_ MeTann. kapkacy L/n. NAMTKOM
» \22ui1 no 30uiot FOCT 240452010~ o'y evrom, 6-55wm
@ OTKOCbI OKOHHbIE » 4
wrykaTtypka, okpacka pacagHon .
5 5 nopeana. xplécko? uJMpMEclE o‘% w2 | 3024 ///'f 3
g 5 6.[io6ens SR Ne05-2016-1- AP
TIGBRAC, ORpacKa (haCanmon KpacKkom
3 6 | "k nomen | royHToske & Gensin user 783 % //l// 7 «CTPOMTENLCTBO MHOTOKBAPTHPHLIX KITBIX AOMOB 110 3APECY: MUKDOPAWOH
g A «ANraBac-6», yu. 6/, 10XHE yNMlbl AKolH Capa, BOCTONHEE yniniibl MoMbiuyne,
H -yTennwTens Muxgara M175 5% 'ANGTayCKi PAOH r. ANMATbI» 9-TH JTaXHbIA 72-X KBAPTUPHBIA MOHOMTHBIA
K TKOC! OKOHHbIE C| “MOHTAX CTEKNOCETKM Ha Kneto & A% Viaw. Neys| vt |Nepok | Moanucs) fara XUNOA AOM. THN-1, NATHO 1, 2, 3. (663 MHXEHEPHBIX CETeR).
c 7 [1-0ro no 9-bie or. | -A€KOpaTUBHaR wTyKaTypka, 371.0 i 24
-B0I03MYNLCUOHHAR OKpacka oy s 454 7. 9-Tw aTaXHbI Cragus | Niner | Juctos
1 bapTYK 13 OLMHKOBaHHOI uI/LI}NTZOEGHH0l7| j// L L T2KaapTUPHLIA OO Pno| 9 30
g s ouiosan 136 m [nos V77 TAT [ Kynowanos XUno 4OM THn-1.
e cranu 6-0,8mm, L-500mm o6 oA M ]
z 6.0, 7w % //*1,/ // Paspa6. _|Mapi TOO "ApxCneuCrpoiipoexr
2 wwp. 0.25m 17 Mposepun| Kynemaros B dacap 1-13 Fen Ne 07766
s Y Haxonrp. | AyiceGaesa | 47





Рисунок Д.2–Фасад образцового девятиэтажного жилого дома в г. Алматы
[image: image91.png]000

459 2000

[NeperopofoYHbIN NaH TUNOBOro aTaxa

Ha 0TM.+3.000,+6.000,+9.000,

+12.000,+15.000,+18.000,+21.000,+24.000

L 1500

5500

5500

1500 |

2100 ,]mmm\ S2 g0 90, ﬂimm A0

o 0 o™\ 20y 0
o Tt

YcnosHble 0603HaveHuns:

B voronmmsixononumsie X6 crensi Tonu.200 wm.
) neveroponu us cranpaprhoro Groka 390x190x190mm
), neperoponkn w noxos neperopopoveix 390x190x90mm

Mpvesawe: pacxon Matepuancs cu. nuct AP-7

Ni05-2016-1- AP
X gowoe o
A B mmynmgmwc: o, SocTounos yrvin MO,
'DAION I. ANMATb» 9-T4 STAXNbIH 72-X KBADTHDHIIA MOWOWTHSIH
ey Tiwer_[Negox [oanuc| Aaral mi0R AOM. Twn1, NATHO 1, 2, 3. (03 ixeneps ceren).

9T aTaHbI [Craawa | fucr_| Nucros
vin [ Opnoe 72-¥8apTHpHLA MOHOTMTHLIA
ran roancs. - 010t oM TH-1. Pn| 24 30
[Paspat. | Mapm

TOO "ApxCnewCrpoifTpoex

[Mposepur] Kynewanos Meperoponossii nnan Tnosoro sraxa e e 07766
Hxourp. [ RyhceGacea a





Рисунок Д.3 – Перегородочный план типового этажа образцового девятиэтажного жилого дома в г. Алматы

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Расчеты потребления тепловой энергии зданий в программе NRG5
Первоначальные данные здания:
[image: image92.png]{8 NRGE: cusers\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai Tipinio_Narmo_modeli Inital.nrg3 - o x

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

it g | e Registruoti

Naujas Atidaryti Utdarti Issaugoti | Projektas projekta projektai L= | sertifikatai

v Visas pastatas
v Zona_0D: Pagrindiné pastato zona

-8 Atitvaros Pavadinimas Ativaros apibadinimas
v
+ Stogai
+ Durysivartai Siens.2 Torp patalpy i
+ Langifvisos kativaros Siena 3 Torp patalpu
© Izorines perdangos Genat T patlpu i

45 Grindys/grunto atitvaros:
be ar su itisine izoliacija
zol pakre
zol pakras ciuose vertikali
zol pakre
sidomame rusyje Duomeny redagavimes
virs vedinamy pogrindziy
O virt nefldorny vedinamy Aivaros (erid gupes) pavadnines
-0 Sluminiai el ]

¥ P pamaty irforsieny Konstrukcios apibidiimas i Siumos perdavimo kocficentas.

+ tarpsieny irstogo
V' apie langy angas sienose O Standartine - i 1952 m. (pagal pasirinkta pastato paskit)

v apie ordury/varty angas si ® e
O stog/avies-langiu/d.skatt. p
O balkony grindy senkirtos su
O tarp iSor.perdangy i sieny © Kia: Siumos perdavimo koef. U, Wi(m* K):
+ fasady ior/vid. kampuose
) Nesildomos patalpos

Jose horizontali

Jose horiz. + ver|

000<000

(-4 Sistemos Pobirines atspy g
+ Eika(apivitimss) [Tam ptaiores
Kv.r5. vamzdynai (be cirkkontd] [ Attvara bojasisu nesidoma apsitinta patapa (NAP):

v
v Silumos Satiiafirengin
O Vandens tlpos
v

Vedinimas ] Vertiuogns savars

¥ Vesinimas Kosficientas,fverinantis kit Saulés spinduiuote per aftvara
) Atsinsujinanios ealin el e o  Hors esandiy ki st elemerny - o
O Vand sildantys kolektoris Kosficents,jvetinartis Kits spniriams msinsims tap dangaus
© Fotovoliniai kolektorai ko aivaros pavediaus - Fr

O Vejo-elektrines
O Hidro-elektrines

P4 ofa| b M| X | TAwes 182,21 m';  SAwe= 6,00

Negildomos patalpos

m/
N > e (é
PASTABA-PRIMINIMAS: A g
Sandarumo matavimo protokolas, isduotas min, | =
pries 2019-11-05, uzskaitomas ne ilgiau kaip iki [hrgin —
2020-11-04. - he 4] i
1o i
i
+ Li § Nesidomas rdsys A- sieny plotas (m’)
| w plotas (m)

- pataisos koeficientas, kuris automatiskai parenkamas pagal nurodyta sienos apibadinima (iltosioms nesildomu apsiltinty patalpy atitvaroms programa parodys
vidutine k reikime, apskaiciuota pagal STR' 14-o priedo (14.6) formule)
U- sienos silumos perdavim koeficientas (W/m*K)





Рисунок Е.1- Данные стены здания
[image: image93.png]8 NRGE: c\users\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\Tipinio_Namo_modelis niialnrg5

Failai  Nustatymai

Naujas Atidaryti Uzdarti [isaugoti | Projektas

56030 Vrs naujesne programos versis - 6044 A

v Visas pastatas
v Zona_0D: Pagrindiné pastato zona

-4 Atitvaros
+ Sienos

Pavadinimas

Ativaros apibudinimas

v
 Durys/vartai
+ Langaifuisos sk.atitvaros
O Igorines perdangos
450 Grindys/grunto atitvaros:
be ar su itisine izoliacia

zol pakraséiuose horiz. + ver

Idomame rusyje
Vi védinamy pogrindiy
Vit nedildorny vedinamy
1400 Siluminiai titeliai:
+ tarp pamty
+ tapsieny rstogo
+ apie langy angas sienose
+ opie ordury/varty angas s
O stog/avies-langiu/ktskatt. p
O balkony grindy sankirtos su
O torp orperdangy i sieny
+ fasady orvid. kampuose
£ Nefildomos patalpos
(45 Sistemos
 Elektra(apivietimas)
+ Krs. vamzdynai (be cirk kont)
v Silumos saliiai/renginiai
O Vandens telpos
+ Vedinimas
+ Vesinimas
(57 Atsinaujinanéios e Salinai
O Vandsidantys kolektorii
O Fotovoltiniai kolektorii
O Vejo-clektines
O Hidro-elektines

000<000

orsieny

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, isduotas

pries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04.

HICRE ]

Duomeny redagavimas

Aitvaros (arju grupés) pavadnimas:

Konsirukcios apbidinms  $kumos perdavimo koeficentas
O Standartine - i 1952 m. (pagal pasirinkta pastato paskit)

@® Ka:

Pozicia kity attvany ativig

Plotas A )

o )

‘Siumos perdavimo koef. U, Wi(reK): 0630

Pataisos koef. k

[Tam sidomy patapy irnesidomos pastoges

[ g1

[ Attvara bcjasi su nedidoma apstinta patalpa:

Ventiiuojam attvara

Koeficentas, vertinartis ki Saulés spinduluote per aftvara
‘Geltam jos iSores esandiy ki pastato elemerty - e:

Kosficientas. verinantis it spinduliniams mainams tarp dangaus
‘skliauto i atvaros pavisiaus - Fr.

o1 > M X |

lea

SAre= 168,50 m®;  3Ar*= 0,00 m*

Negildomos patalpos

1i

A-stogo plotas (m)

k- pataisos koeficientas, kuri programa parenka pagal nurodyta stogo apibadinima (Siltosioms nesildom apsittinty patalpu atitvaroms programa parodys vidutine k

reikéme, apskaiciuota pagal STR'0 14-0 priedo (14.6) formule)
U- stogo silumos perdavimo koeficientas (W/m*K)





Рисунок Е.2-Данные кровли здания
[image: image94.png]{8 NRGE: cusers\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai Tipinio_Narmo_modeli Inital.nrg3 - o x

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

Naujas Atidaryti Uzdarti [isaugoti | Projektas

Pateikti = | Registruoti
projektai L= | sertifikatai

st @ pes

5 Visas pastatas
(5 Zona_00: Pagrindine pastato zona
48 Aitvaros
+ Sienos
+ Stogi
v
+ Langaifvisos skatitvaros
O lgorinés perdangos
(5458 Grindys/grunto stitvaros:
bearsu itsine izoiacja
‘rol pakraiciuose horizontali
‘rol pakraiciuose vertikalia
‘rol pakraziuose horiz. + vef
Sildomame rusyje
Vi védinamy pogrindiy
Vit nedildorny vedinamy
400 Siluminiai tiltel
+ tarp pamaty i forsieny
+ tapsieny rstogo
+ apie langy angas sienose
+ opie ordury/varty angas s
O stog/avies-langiu/ktskatt. p
O balkony grindy sankirtos su
O torp orperdangy i sieny
+ fasady orvid. kampuose
£ Nefildomos patalpos
(45 Sistemos
 Elektra(apivietimas)
+ Krs. vamzdynai (be cirk kont)
v Silumos saliiai/renginiai
O Vandens telpos
+ Vedinimas

000<000

+ Vesinimas
£+ Atsinaujinancios e Zaltiniai
© Vandsildantys kolektoriai
O Fotovoltiniai kolektoriai
O Vejo-elektrines
O Hidro-elektrines

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, Eduotas

pries 2019-11-05, uzskaitomas ne lgiau kaip iki
2020-11-04.

Durys / vartai

Pavadinimas _ Apibadinimas Konstrukcija

Durys.2 Torp patalpy Vienerios durys be tambiro

Durys 3 Torp patalpy Durys| tambira

Duomeny redagavimas

Aitvaros (arjy grupés) pavadnimas:

Kosficenta, jvetinantys kit Saulés spinduiuote

Pozcia iy attvany atvigy
[Tam patapurores
[ Attvara bcjasi su nedidoma apstinta patalpa:

Oro skverbtis. G (m¥/m=h):
sutambun [ 500

P4

Negildomos patalpos

Plotai:  sA.a
Perinetrai: 3P.d°

5,88m* sA.av
18,26m P.ar

0,00m*
©0,00m

A- duru/varty plotas (m’)
k- pataisos koeficientas, kur programe parenka pagal nurodta sienos apibidinima (itosioms nesildomy apltinty patalpy atitvaroms programa parodys viduting k reikime, apskeiciuota pagal STR'o 14-o priedo (14.6) formule)
U~ dury/varty Silumos perdavimo koeficientas (W/m*K)





Рисунок Е.3 -Данные дверей здания
[image: image95.png]8 NRGS: cusers\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukisstraipsnis konferencija\Tipinio_Namo_models Intial.nrgS

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

B Visas pastatas
£ Zona_0D: Pagrindiné pastato zona

Elektra(apsvitimas)
Kavrs. vamzdynai (be cirk kontd)
Vandens talpos
Vedinimas

Ve
Sl
© Vandsildantys kolektoriai
5 o
O Vejo-clektrines
© Hidro-elektrines

[le<otex

[

< >

PASTABA-PRIMINIMAS:
Sandarumo matavimo protokolas, Eduotas
pries 2019-11-05, iskaitomas ne igiau kaip ik
2020-11-04.

Ptaisos koeficentas, k-

[ Apsaugos nuo Sauiés spinduiutés priemonés:

[ Stogelis:

Persviediamas: (=) Ne () Taip Kampas '

Stogelio visumins sauiés energios praleiss koefcientas g:
Naudoti deklanuojama reiime:

[ Soniné briauna - KAIREJE (it i pataipos)

Persviedama: @ Ne O Tap Kampas
Brizunos visumines sauiés energios praleisies koeficentas g:
Naudot deklanuojama reiime:

[ Sonine briauna - DESINEJE (it & patalpos)

h{Yeg

Yertiai
ok

Langas.2 Plasikiniai, 1-kamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis | wd 268 216 680 1600 100 R |9 100 050 067| 90| o O [d| oo |0
Langas.3 s Plasiinia, 1-kamerinis stk paketas, 1 stklas selektyvinis | wl 33| 247 740 1600] 100 R [ 10| o0 07| 90| o O [dj oo |0
Langas 4 s Plasiinia, 1-kamerinis stk paketas, 1 stklas selektyvinis | wl 28] 04| 40| 1600 1,00 P [ 10| o0 07| 90| o O [dj oo |0
Langas.5 s Plasiinia, 1-kamerinis stk paketas, 1 stklas selektyvinis | wl 25| 167] 640) 1600] 100 P [ 10| o0 07| 90| o O [dj oo |0
Langas 6 s Plasiinia, 1-kamerinis stk paketas, 1 stklas selektyvinis | wl 268 216 680 1600 100 v [0 10| o0 07| 90| o O [dj oo |0
Langas.7 s Plasiinia, 1-kamerinis stk paketas, 1 stklas selektyvinis | wl 03| 017| 240 1600] 100 v [0 10| o0 07| 90| o O [dj oo |0
Langas 8 s Plasiinia, 1-kamerinis stk paketas, 1 stklas selektyvinis | wl 268 216 680 1600 100 v [0 10| o0 07| 90| o O [dj oo |0

s | Plasiinia, 1-kamerinis stk paketas, 1 stklas selektyvinis | wl % o O 0o O

U] [ 09 Pesviesons ®Ne OTap Kamps
Brunos visumines saiés encroios prlitis koeicertas
Noudot dekauojama rekime
O skvetts, 6 mmeh): W=
[Plsticria, 1camens sido paketas, T stklas selektyviis M 500 Perivieiamos: (2) Ne () Taip Judiosios  Kampas o
Senos pordovinokodt U, W/K) Zaluy visuminés saulésenergos prliies kosfintas o ¥
[ DKL:n12(2017-12:06) Naudoti deklanuojama reikime. 0 © Ie
Visumines saulés energios pralesties koefcentss g: SR ST e o s e e
U e 0cn) mmnmwmmmim-mmm&mmmmm
Oviolaidio s
Plota .
Tiotea] O Newdot delanciamareiime -
Perimef ‘Slegis P_AE (Pa): 0.00
SVARBU: A, A¢ it A++ Wases pasaty skaiSiavimuose langy, soglangiu, vislangiuar ity
Skaidry aivany deklaraciose nurodytos U verts gali bl naudojamos ik 19 108 pateikios
eloienomatmens ativarai.
A- langy plotas (m?)

Ag- langu tikiimo plotas ()
P~ langu perimetras (m)

k- pataisos koeficientas, ki programe parenka pagal nurodyta sienos apibidinima (itosioms nesildomy apltintu patalpy stitvaroms programa parodys viduting k reikime, apskeiciuota pagal STR'o 14-o priedo (14.6) formule)

U~ langy Silumos perdavimo koeficientas (W/m*K)





Рисунок Е.4 -Данные окон здания
[image: image96.png]8 NRGS: c:\users\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\Tipinio_Namo_modelis Initial.nrgS - o X

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

Pateikti Registruoti
projektai L= | sertifikatai

oo b
N At Uty g | it | s @ |
2 9 °) projekta

v Visas pastatas

Aditvaros. kurios ribojasi su gruntu - izol pakras&iuose horiz. + vert (hv )
-+ Zona_00: Pagindine pastato zona

(7 Atitvaros Pavadinimas Tpas  NAP A
+ Sienos
v Stogai
v Durys/vartai
+ Langaifuisos sk.atitvaros Duomeny redagavimas

O Igorines perdangos
1450 Grindys/grunto atitvaro

Atitvaros (rju grupes) pavadinimas:

O bearsuitiine zliacis [Guno ot 2o pacasivos horz + vt 02
o
5 Grndy pokéte:
v Bendras plotas A m3: @)
8 come - W -grinds bojandios sienos tors ()
vird vedinamy pogindiy — .
O it nesldomy védinamuy e
400 Siluminiai tiltel
+ tarp pamaty ir orieny Horzortalus aptinimas
i doge [ s i
+ apie langu angas sienose horaontalaus
+ apie or dury/varty angas si Mhing - slumoslaicumo koeficertas (W/im ) 00| - temoal s
O stog/avies-langiu/ktskatt. ins ~pakratdi temo s ==
o/ g P dhins - pakatéi horzortalaus termoizol soksni sors )

8 ::Ilm'nu gl::iu sankirtos su e — —
rp ior.perdangy ir sieny e

 fasady forvid. kampuose
5 Nefidomos patalpos Vetkalusspitnimas

541 Sistemos Vizolshoksnis:  [Polstreninis TEPS gnte ©]  Rvins-pakiéy
putplasts “EPS” gun

 Elektra(apivietimas)

¥ Kavies. vamadynai (be cirk kontd| e T U 0.046] Iunjufb‘:zi wﬁ)’"

+ Slumos Salinia/renginiai 4 ins ~pokoadty vertkalustemoznsoksriostos
O Vandens talpos D v - vertkalaus temaizol.stuoksrio gyls )

+ Vedinimas
+ Vesinimas

£+ Atsinaujinancios e Zaltiniai
© Vandsildantys kolektoriai
O Fotovoltiniai kolektoriai
O Vejo-elektrines =
O Hidro-elektrines 'DEMESIO! Nors su gruntu besiribojancios grindys ir gal riboti nesildomg apsiltintg patapg.

Kuri yra virs tu grindy, taiau jokie rasiai ar pogrindsiai negali bati traktuojami kaip
nesildomos apsiltintos patalpcs.

[ Attvara bcjasi su nedidoma aptinta patalpa:

Negildomos patalpos

doins, hvins Tl Dn Grindy plokéte, Rt

< > d hins, Aine
PASTABA-PRIMINIMAS: N 24
Sandsrumo matavimo protokolas iductas Z
pries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki T Horizortalusis pakraséiy —
2020-11-04. fermoizolacii siuskenis, Ehins

Vertkalusis pakrastiy

| Termoizolicis shioksris, Rvins A- grindu plotas )
Paratas P - grindy perimetras (m)
e w - grindis ant grunto rbejantis senosstois (m)

U_fg - grindy ant grunto Silumos perdavimo koeficientas (W/m?K)





Рисунок Е.5 -Данные пола здания
[image: image97.png]8 NRGS: c:\users\aurelija\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\Tipinio_Namo_modelis Initial.nrg5 - o X
Failsi  Nustatymsi 6030 Vra naujesné programos versija - 6044 A\
o s s g 33005 @

B Visas pastatas Silumos Saltiniaifjre ldymo sistemos reguliavimas.
(5 Zona_00: Pagrindine pastato zona ireng; oo
(G480 Atitvaros Situminiu irenginiy / Silumos Saltniy paskirstymas - Sildymo | k.v. védinimo | vésinimo - sistemose:
v Sienos Pavadinimas  Tipas [ tvid  P/P2  t'min  ND n2  SLD KVR VDN VES Kv.rirangos reguliavimas n_hw  Energijos Saltinis
v Sosal n % % m m

Vv Durys/vartai
Vv Langaifvisos sk.atitvaros

Simini engio / iumos S apbdiimas:
Pavadrines:  [SIETENE
Tipas/rusis: [Duiis katias su grtacigu vandens sicymu K. rangos naudingumo koeficentas, n_hw.eq:
Erergos fatns: [ Gaines dups

Pasiatis: 7] Sidymo sstema
[ Karito vandens ruosimo sistema
[ Vediimo sistema (vecinimui naudojami t automatiSkai reguiuojami 3i Satinia)

Vesinimo sitema i 3. surbiy i GAHP atveju; parametrainurodomi vesinimo sistemoe)

Siuminio jrenginio / Siumos Saltinio parametrai: Prie Siumos Saltinio prijungtos talpos (paZymétos vamele ) -
+ fasady ior/vid. kampuose Reguiavinas: © Atomanis O Rarkins
£ Nesidomos patalpos
(48 Sistemos [ DKL 12 2017:1206) Naudkoet.n2:
+ Elekra(apvietimas) N : .
7 Kors.v: i (be i 4y ‘Sumine gaiia P. W: Minimaii darbot, C: Pastaba: talpy piungimas atikamas bendrame Sumos Saliniy sarade.
5 Fangos gamintoas:  [13146
v Irangos tipas/marke: [hiy ibiuyg ik
v
&5
HICRCHE] of1| > M4 X| [ Sildymo sistema irengta taip, kad vienu metu joje gali veikti Siluminiai siurbliai i kit il Saltiniai
Sildymui skirty &ilumos Zaltiniy darbo laiko koeficientai:
1 m N vV oW v KX XX
T 00 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Silumos faltinio prijungimas prie vandens talpy ( pajungimas pazymimas vamele ) Sildymo sistemos reguliavimo faisai:
. N 0] Sildymo sistemaje yra reguliavimo itasy
PASTABA-PRIVINIMAS: N Iaisa rengitip, ke eguliuojavisy patlpy
Sandarumo matavimo protokolas Ecuotas Sildyma, naudojant:
pries 201-11-05, uskaitomas ne ilgiau kaip iki -
oo 1104, - termostatinius idymo pretaisy ventilius

- patalpy arba orés termostata

.
naudingumo koeficientas n':





Рисунок Е.6 -Данные отопления здания
[image: image98.png]8 NRGS: c:\users\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\Tipinio_Namo_modelis Initial.nrgS - o X

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

Pateikti Registruoti

s st
Noues Aoy Uty cugot | prejas | koot Q| e NS==

projekta

v Visas pastatas
v Zona_0D: Pagrindiné pastato zona
400 Atitvaros
+ Sienos
v Stogai
v Durys/vartai
+ Langaifuisos sk.atitvaros
O Igorines perdangos

Pavadinimas

Duomeny redagavimas

140 Grindys/grunto atitvaros: Sistemos pavadinimas: ‘Sitema rengta plote A (m;
O bear suitisine izoliacija ] @[ 1413
O ieol pakraiciuose horizontal .
Vedinimo sitemos apbidninas
O ieol pakraiciuose vertikalia
v izol.pakraiéiuose horiz. + ver| © Ntiralaus vedinimo
O sidomame rusyje o
O visvelmemupegindiy B vt siofmas ki o ks 1o dbtt (W)
S St R s
v Jei yra elektriniy ventiiatoriy sunaudojama elektros energijos kiekj vienam m oro debitui patvittinantys
rp pamaty i ifor.sieny ‘dokumentai, nurodomas ventiatoriy gamintojo pavadinimas, tipas (arke) i skaidiavimuose naudojami
+ tarp sieny irstogo Suose dokumentuose nuroclduomenys. Jei ok dokumerty éra.nezinomas vertliory gamintes
+ apie langy angas sienose ar gaminio tipas {marke) arba ventiiatoriai sunaudoja daugiau kaip 2 Wh/m* elekiros energios.
Saidiavimuose un b naudojamos 2 Wh/m
v apie iSor.dury/varty angas si
O stog/avies-langiu/ktskatt. p
O balkony grindy sankittos su Surckuperacia
O tarp for perdangu i sy Rekuperacies sstemos skaGuojamass Smos sugraiinimo naudinguo koe. n_re
+ fasaduy iforvid. kampuose [ ———
£ Nefildomos patalpos
-4 Sistemos Rekup. sistema yra patalpose, kuriy mikroklimatuii i oro kokybei keliami spec. higienos reikalavimai
v Elektra(apivietimas) Jei vedinimo sistemoje rengi du nuosekiiai sujungti rekuperatoriai su Sumos sugrainimo naudingumo
Koo, varmadymat be cirkkontd koelicrta _e1 n_e2.tokios ekuperacies stemos Skmos sugraimo naudingumo koshcientas

n_re spskaitiojamasiap: n_re =n_rel +1_re2-n_re1 -n_re2

v
' Silumos Satiiafirengi
O Vandens tlpos
v

Su oro pasidymu
Oro pasidym naudojamo Siumos Satinio skaiduojamass koef..n_H.
- Atsinaujinancios e altini - i audingumo koef..n_t

© Vandsildantys kolektoriai e

O Fotovoltiniai kolektorisi Pastaba]: jeipasierkamy Saliny sarasas tusdias, ta védinimo sistemi skita

O Vejo-elektines Siumos 2atin rekia fvest/pazymeti bendrajame  Siumos Sain sarade.

O Hidro-elekir Pastaba?: jei kellse to ptiestipo vedirimo sistemose naudojami skifing Slumos Salinia o pasicyt
fdro-elekrines fpvz., Smos tinkll i eekiris Sidymas), tai skaiiavimuose pastata rekia skaidy zonas pagal ose

naudojamy Siumos sistemy tpa.

+ Vesinimas

P p—
3 ventx o - Apzon

A_vent,x - pastato naudingasis plotas, kuriame irengta attinkamo tipo védinimo sistema ().

< > || 6~ mechaninio vedinimo sistemos (be arba su rekuperacila, elektriniu ventiliatoriy sunaudojamas elektros energijos kiekis 1 m? oro debitui (Wh/m?).Jei is elektros energijos kiekis neinomas, imama G = 2 Why/m’.
PASTABA-PRIMINIMAS: ~

Sandarumo matavimo protokolas,

ek 2018-11-05, uiskaitomas ne lgiau kaip i . . [ .
TRty " n_h.ai - mechaninio védinimo sistemos (be arba su rekuperacij), kuricje yra | patalpas tiekiamo oro paildymas, oro paildymui naudojamo Silumos Saltinio skai€iuojamasis naudingumo koeficientas.

n_re - mechaninés rekuperacines védinimo sistemos skaiciuojamasis Silumos sugrafinimo naudingumo koeficientas Zildymo sezono laikotarpiu. Nesant duomeny, imama n_re = 0,65.





Рисунок Е.7 -Данные вентиляции здания
[image: image99.png]8 NRGS: c:\users\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\Tipinio_Namo_modelis Ini
o Lo

Naujas Afidaryti Uzdaryti lsaugoti

6030 Vra naujesné programos versij

Projektas | Skai

Lnrg5

ija- 6044 A,

@

B Visas pastatas

-0 Atitvaros
+ Sienos

400 Sistemos.

E

v Stogai
Vv Durys/vartai
+ Langaifvisos skatitvaros

© Igorines perdangos
453 Grindys/grunto atitvaros:

zol.pakraséiuose horiz. + ver
Idomame rusyje
virs vedinamy pogrindziy

i nesildomy vedinamy o4
luminiai tltlii:

tarp pamaty i forsieny
tarp sieny i stogo

apie langu angas sienose
‘apie for.dury/varty angas si
stog/3vies-langiu/t.skatt.
balkony grindy sankirtos su
tarp iGor.perdangy irsieny
+ fasady or./vid. kampuose
£ Nefildomos patalpos

[ ]
<< g000<

 Elektra(apévietimas)
K5, vamzcynai (be cir kont|

v
v
v
v

Vand zildantys kolektoriai
Fotovoltiniai kolektoriai
Véjo-clektrines
Hidro-elektrines

Zona_00: Pagrindiné pastato zona

Pastato zonos gabaritai:

Ploas fp(r: [ 19158 @

Higis L (m): Vidutinis patalpy

auts
Taris Vp () @ Protis 8 (m): (Vp/Ap santykis:
ki) ©  Somumsusin som 350

Pastato zonos pagrindinés igjimo durys:

Dury e Patsizos kosicienes durs k 2
[2duys sttt ot e » oy mechan idymo e <] | 060]
@ Pastato zonos sandarumas:

0o apykaitos rodiklio verte, n50 (1/h):

néra matavimo rezultatu):

Padidinto slégio bandymo rezultatai:

DKL: n12 (2017-12-06)

‘Sumatinto slégio bandymo rezultatai: DKL: n12 (2017-12-06)

Pastato sonos mstatyma
Povadinimes
[Pegrndine psttozome

[ Zonos konfiguracije sudaryta i skirtingu fragmentu
Duomenys: @ skaiciuojarmi O neskaiciuojami
(© Karsto vandens ruotimo sistema:

O K. sistemos ners:

K. sistemoje cirkuliacinio kontdro néra

Laipsnio rodiklo verte, n (.

e e @ Atitvary plotai
Laskosincs. [Marnes s etonnes 7]
bearos. Bt s marnes g
Perdengni [Dougiau koippuse - medinat arb it lengvy bontrkcla 7] ot
ey
Gindys:[Dougioukip puse - betonines, keominy ey Inoleum ant betono rpan. |
e —— e —
. el
Siurin s o U ST
e '
e /
B





Рисунок Е.8 -Общие данные образцового жилого здания
ПРИЛОЖЕНИЕ Ё
Расчеты по №1 комбинации мер по энергосбережению:
[image: image100.png]8 NRGS: cusers\aurelija\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\Tipinio_Namo_modelis Nr.1.nrg5 - o x

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

Naujas Atidaryti Uzdarti [isaugoti | Projektas

oo @ | s g b

projekta projektai L=

5 Visas pastatas
(5 Zona_00: Pagrindine pastato zona
&4 Aitvaros
v
+ Stogai
+ Duysfvartai
+ Langaifvisos skatitvaros
O lgorinés perdangos
(545 Grindys/grunto atitvero:
bearsu itsine izoiacja
‘rol pakraiciuose horizontali
‘rol pakraiciuose vertikalia
‘rol pakraziuose horiz. + vef
Sildomame rusyje
Vi védinamy pogrindiy
Vit nedildorny vedinamy
400 Siluminiai tiltel
+ tarp pamaty i forsieny
+ tapsieny rstogo
+ apie langy angas sienose
+ opie ordury/varty angas s
O stog/avies-langiu/ktskatt. p
O balkony grindy sankirtos su
O torp orperdangy i sieny
+ fasady orvid. kampuose
£ Nefildomos patalpos
(45 Sistemos
 Elektra(apivietimas)
+ Krs. vamzdynai (be cirk kont)
v Silumos saliiai/renginiai
O Vandens telpos
+ Vedinimas

000<000

+ Vesinimas
£+ Atsinaujinancios e Zaltiniai
© Vandsildantys kolektoriai
O Fotovoltiniai kolektoriai
O Vejo-elektrines
O Hidro-elektrines

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, Eduotas

pries 2019-11-05, uzskaitomas ne lgiau kaip iki
2020-11-04.

Sienos.

Pavad

imas Ativaros apibudinimas

Siena_2

Torp patalpy irsores

Siena_3

Torp patalpy irisores

Siena 4

Torp patalpy ir sores

Duomeny redagavimas

Aitvaros (arjy grupés) pavadnimas:

Konstrukeios apbidinimas i &lumos perdavimo koefickntas
O standartine - i 1992 m. (pagal pasiinkta pastato paskit])

O Ppasirenkama & saraso:

©® Kia Siumos perdavimo koef. U, WI(re K):

Jrr——— Passnict
[Tar patapu r orss [

[ Atitvara ibojasi su neidoma apitinta patalpa (NAP):

0 Vertiuans attvere
e ——
G o e e e e

Kosficientas. verinantis it spinduliniams mainams tarp dangaus
‘skliauto i atvaros pavisiaus - Fr.

ofa| b M| X | Twe- 182,21 m%;  SAu*- 0,00 m*

Negildomos patalpos

Negidomas rdsys

A- sieny plotas ()

k- pataisos koeficientas, kuris automatiskai parenkamas pagal nurodyta sienos apibadinima Giltosioms nesildomu apsiltinty patalpy atitvaroms programa parodys vidutine k
reikéme, apskaiciuota pagal STR'0 14-0 priedo (14.6) formule)

U - sienos &ilumos perdavimo koeficientas (W/m=K)




Рисунок Ё.1 -Данные стены здания
[image: image101.png]8 NRGS: c:\users\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\Tipinio_Namo_modelis Nr.1.nrgS - o X

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

5 5 . siusti
Naujas Atidarti Uidaryti tisaugot | Prjekas | Skaciuoti ) |
i yti Uidanyti - Fsaug o ¢ projekta 04

v Visas pastatas
v Zona_0D: Pagrindiné pastato zona ST
400 Atitvaros
+ Sienos
v
 Durys/vartai
+ Langaifuisos sk.atitvaros
O Igorines perdangos
450 Grindys/grunto atitvaros:
© bearsuidtisine izoliacija

Pavadinimas Ativaros apibudinimas

Duomeny redagavimas

O izol.pakraiciuose horizontali AL T R AL Plotas A fm3:
O izolpakraiéiuose vertikaliai I @[ 16850
0 it e T

O sildomame rusyje (O Standartiné - ki 1992 m. (pagal pasirinkta pastato paskirt)

O vesve—— © s Sunos v o U Wi
V' tarp pamaty ir ifor.sieny Pozicija kity atitvany ativilgiu: Pataisos koef. k.

v tarp sieny i stogo [Tar sidomy patalpy irnesidomos pastoges [ 091

+ apie langu angas sienose
v apie ordury/varty angas si
O stog/avies-langiu/Ktskatt. p {

[ Attvara bcjasi su nedidoma apstinta patalpa:

O balkony grindy sankittos su
O tarp iforperdangy i sieny | Ventiuojama attvara
+ fasaduy iforvid. kampuose Koelicrtas, vetinants Kitis Sl spinduluoei perafvara
£ Nefildomos patalpos el fos  ores esanciy ki pastato clemert - Fo:
(45 Sistemos Koeficrtas, veinants Kidts spncuiriams mainams ta dengaus
P — it v paveias -

+ Kurs. vamzdynai (be cirkkont
+ Silumos satinai/irenginiai
O Vandens talpos
+ Vedinimas
+ Vesinimas
(4] Atsinaujinanios e Salinii
O Vand sildantys kolektorii
O Fotovoltiniai kolektorii
O Vejo-elektrines
O Hidro-clektrines

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, Eduotas

pries 2019-11-05, uzskaitomas ne lgiau kaip iki
2020-11-04.

TIRNE o1 > M X | are= 168,58 m';  3Ar+= 6,00 n*

Negildomos patalpos

lea

1i

A-stogo plotas (m)

k- pataisos koeficientas, kur programa parenka pagal nurodyta stogo apibidinim (iitosioms neildomu apsitinty patelpy stitveroms program parodys viduting k eikime,
apskaiciuota pagal STR® 14-o priedo (14.) formule)

U~ stogo ilumos perdavimo koeficientas (W/m*K)





Рисунок Ё.2 -Данные кровли здания
[image: image102.png]8 NRGE: ciusers\aurelija\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai Tipinio_Namo_modelis Nr.1.nrg5 - o X

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

oo i b
N At Uty g | it | s @ |
2 9 °) projekta

5 Visas pastatas
v Zona_0D: Pagrindiné pastato zona
-4 Atitvaros

Durys / vartai

At Pavadinimas  Api Konstrukcija
v Stogai

v Durys.2 Torp patalpy Vienerios durys be tambiro
+ Langaifuisos sk.atitvaros Durys 3 Torp patalpy Durys | tambara

O Eorines perdangos
45 Grindys/grunto atitvaros:
be ar su itisine izoliacija
zol pakrasiuose horizontli
izol pakraséiuose vertikaliai LS o e b e
zol pakraséiuose horiz. + ver
sildomame rusyje
virs vedinamy pogrindziy
virs negildomy vedinamy ra:
-4 Siluminiai tiltelia
 tarp pamaty i forsieny
+ tarp sieny i stogo
+ apie langu angas sienose
+ apie for.dury/varty angas si
O stog/évies-langiu/kt skatt. p

Duomeny redagavimas

000<000

© balkony grindu sankitos su Kochcerta, vatinantys Kittis Saes spinduuoer
O tarp isorperdangu i sienu ) )
v fasady iSor./vid. kampuose Pozicja kity attvany ativigiu

1 Netildomos patalpos [Tar patalpy irigores:

(481 Sistemos 0] Attvera fojesisu neidoma apstta pataba.
 Elektra(apivietimas)

' Kcts.vamadyna (be cirkkontd
' Silumos Stiiafirenginii

O Vandens tlpos

+ Vedinimas

Oro skverbtis. G (m¥/m=h):
sutambun [ 500

+ Vesinimas
£+ Atsinaujinancios e Zaltiniai
© Vandsildantys kolektoriai
O Fotovoltiniai kolektoriai
O Vejo-elektrines
O Hidro-elektrines

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, Eduotas

pries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04.

TIRNE of3[ b DI |4 Durys | b Vertai | X |

Negildomos patalpos

Plotai:  3A.d° = 5,88mF
Perimetrai: 3P.d° = 18,20m

A- duru/varty plotas (m’)
k- pataisos koeficientas, kur programe parenka pagal nurodta sienos apibidinima (itosioms nesildomy apltinty patalpy atitvaroms programa parodys viduting k reikime, apskeiciuota pagal STR'o 14-o priedo (14.6) formule)
|| U-duru/varty zilumos perdavim koeficientes (W/m?K)





Рисунок Ё.3 -Данные дверей здания
[image: image103.png]8 NRGS: ci\users\aurelija\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai Tipinio_Namo_modelis Nr.1.nrg5

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

N A Vo Bsvges | P | et @

projeita

a
@

S+ Visas pastatas
£ Zona_0D: Pagrindiné pastato zona

3

ASTABA-PRIMINIMAS:
andarumo matavimo protokolas, iduotas
ries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
020-11-04.

s | Plstikinia, 1-kamerinis stiko paketas, 1 stikls selektyvinis

Zores | Plastikiniai, 1-kamerini stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis.

s | Plastikinia, 1-kamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis

s | Plostikinia, 1-kamerini siko paketas, 1 stikls selektyvinis

s | Plastikinia, 1-kamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis

s | Plastikinia, 1-kamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis

s | Plostikinia, 1-kamerini siko paketas, 1 stikls selektyvinis

s | Plastikinia, 1-kamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis

Ptaisos koeficentas, k-

v 100

Oro skverbts, G n¥/meh):

[Pesian, s sido paketes, 1 i sy

V] o

Siumos perdavimo koef. U, W/meK):
[ DKL n12 2017:12:06)

Visumines saules energios praleisties koefcientas g:

] Neudoti deklanucjama rekime.

Orino lidzo Kiase:
] Neudoti deklanucjama rekime.

Slegis P_AE (Pa): 000)

SVARBU: A, A if A++ Klases pasaty skaitiavimuoss angy, sioglangiy, Svieslangiyar kity
Skaidriy afitvary deKlaracijose nurodylos U vertés gali bt naudojamos ik, 1 9% pateikios:

Kiekvienomatmens aitvarai.

HAESES A AR,

[ Apsaugos nuo Sauiés spinduiutés priemonés:

[ Stogelis:

Perdviediamas: (©) Ne () Tap Kampasa’:

Stogelio visumins sauiés energios praleiss koefcientas g:
Naudoti deklanuojama reiime:

[ Soniné briauna - KAIREJE (it i pataipos)
Periviesiana: © Ne O Taip

[ Sonine briauna - DESINEJE (it & patalpos)

Periviesiana: © Ne O Taip

Biaunos visumines saules energios prleisties koefcentas g:
Naudot deklarucjama rekime.

O Zaiuzes

Perivieiamos: () Ne () Taip

Zaluzy visumines saulés energios praleisies koeficientas g
Naudot deklanuojama rekime.

Kampasp: [ 15]

Judiosios  Kampas

Yertiai
ok

o

ORI B

el stogeliy ar Faluzy plotis mazesnis uZ skaidios aftvaros tkrta pof arba jef Soriniy briauny auklis
‘mazesnis s skaidios aftvaros ftkinimo auk,tai tokiy stogeli, Zaziy ar biauny cuomenys tur bit!
priskinami i tokios apsaugos nuo Saviss ploj rba aukit afinkart] skaidios attvaros ftklnimo plota.

ojooooooogl

a000o0000y~

Negildomos patalpos

A- langu plotas ()
Ag- langu tikiimo plotas ()
P~ langu perimetras (m)

k- pataisos koeficientas, ki programe parenka pagal nurodyta sienos apibidinima (itosioms nesildomy apltintu patalpy stitvaroms programa parodys viduting k reikime, apskeiciuota pagal STR'o 14-o priedo (14.6) formule)

U~ langy Silumos perdavimo koeficientas (W/m*K)





Рисунок Ё.4 -Данные окон здания
[image: image104.png]8 NRGE: c\users\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferenciai\Tipinio_Namo_modelis Nr.1.nrg5

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

Novios Atdory Usdory st | Preetas | Scicivoi )

Pateikti
projektai L=1

siust
projekta

B Visas pastatas Atitvaros. kurios ribojasi su gruntu - izol.pakras&iuose horiz. + vert. ( hv )
(5 Zona_00: Pagrindine pastato zona

-l Atitvaros Pavadinimas Tpas  NAP A

+ Sienos
v Stogai
v Durys/vartai
+ Langaifuisos sk.atitvaros
O Igorines perdangos
450 Grindys/grunto atitvaros:

Duomeny redagavimas

Atitvaros (rju grupes) pavadinimas:

O bear su dtisine izolacija
o [Grurto at fzol pakradciuose horz. + vert)_02
O izol pakraiciuose vertikali Grndy plokéte:
& Sttmmenise Cx R e
© virsvedinamu pogrindiy DEESE DT e )
O vt nefildomy vedinamy R -gind plokites Siumine varza (m*K/W) 5.520)
400 Siluminiai tiltel

 tarp pamaty i forsieny )
7 tarp siema i stogo Horzontalus apitiimas
+ apie langu angas sienose Hizolsuoksnis: [Polstrenins putplasts EPS gidyse antgurta
v apie ordury/varty angas si p— = i S0
O stog/évies-langiu/kt skatt. p :
O balkony grindy sankitos su R T S S S
O tarp Sorperdangrsieny D ~hotzeddus emotzlsokario ot )
+ fasady ior/vid. kampuose

) Nesildomos patalpos _

L 48 Sitemes Vertkalus spstininas -
+ Elektra(apivietimas) Vizolsiuoksnis: [Polstrenins putplasts EPS' gurte ©]  Ruins -pakeaity
¥ Kovs vemadyna (b cirkkontd A vins - umos licumo koefcentas (W/im K temoizol sl Sium
v Silumos satiniairengiri varia (nEKW)

dvins - pakraidiy vetkalaus temoizol suoksnio stors )
D v - vertkalaus temaizol.stuoksrio gyls )

O Vandens telpos
v
+ Vesinimas

(4] Atsinaujinanios e Salinii

] Astvara bojasisu nesidoma apsitinta patalpa:
O Fotovoltiniai kolektoriai i
O Vejo-elektrines

O Hidro-elektrines e

lors su gruntu besiribojanéios grindys i gal riboti nesildomg apsiltintg patalpg,
Kuri yra virs tu grindy, taiau jokie rasiai ar pogrindsiai negali bati traktuojami kaip
nesildomos apsiltintos patalpcs.

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, isduotas

pries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04.

HICERE] of1| > M4 X| IAfge= 141,98 m?;  IAfg*= 0,60 m?
Neildomos patalpos
dvine Avins Jw] Do Grindy plokéte, Re
dhins, A nins
o Horizontalusis pakas
termoizalacine o
Vertialusis palaa
™| Temmozoiaciis suokn A~ grindu plotes ()

Paratas P - grindy perimetras (m)
— - grindis ant grunto ribojantissienos storis (m)
U_fg - grindy ant grunto Silumos perdavimo koeficientas (W/m?K)





Рисунок Ё.5 -Данные пола здания
[image: image105.png]M NRGE: c:\users\aurelija\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis kenferencijai\Tipinio_Namo_modelis Nr.1.nrg5 - b0 X

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

5 . . susti Pateiki =
Naujas Atidaryti Uzdarti lsaugoti | Projektas | Skeiciuoti
v i Utdanyt Izsaugoti | Pro @ projekta ' | projeeai
B-¥ Visas pastatas Silumos 3altiniaifjrenginiai ir Sildymo sistemos reguliavimas
(5 Zona_00: Pagrindine pastato zona
(480 Atitvaros Siluminiu irenginiy | Silumos Saltniy paskirstymas - Sildymo | k.. védinimo ! vésinimo - sistemose:
¥ Sienos Pavadinimas  Tipas I/ <vd PPz tmin _ ND n2 _ SD KVR VDN VES Kurirangos reguliavimas nbhw  Energijos saltnis
+ Stogai g
+ Durysfvertai
+ Langaifvisos skatitvaros
O lorines perdangos Duomeny redagavimas
(5451 Grindys/grunto atitvaros:
O be arsu tisine zoliacija Siumiio fengio / Skmos Sakiio apbidnimas
O izolpalraséiuose horizontal: [P ]
O izolpakeasciuose vertikalio
v izol.pakraiciuose horiz. + ver Tipas/iis: [Dusinis katfas su gretaeigis vandens sidymu K.r. jrangos naudingumo koeficientas. n_hw_eq:
O sidomame rusyje Energios Satns: [ Gamtines duos
O virs vedinamy pogrindsiy
O it nesldomy védinamuy Paskiti:  [7] Sidymo stema

400 Siluminiai tiltel
+ tarp pamaty i forsieny
+ tapsieny rstogo (0] Vediimo sstems (vedinimi noudojami t automatskai eguiuojom 8 ki)
+ apie langy angas sienose
+ opie ordury/varty angas s
O stog/avies-langiu/ktskatt. p
O balkony grindy sankirtos su
O torp orperdangy i sieny Regulvimes © Adomainis O Rerkinis
+ fasaduy iforvid. kampuose
L Nesildomos patalpos “ Neudkoef 12

O apaiiman e T || R O re CTe

[ Karito vandens ruosimo sistema

Vesinimo sitema i 8. sl i GAHP atveju; paramelrai nurodomi vesinimo sitemoje)

Siumiio rengio / Siumos Salinio parametra Prie Sumos Satino priunglos talpos (pazmetos vamele )

Kavirs. vamazdynai (be cirkkontg)

v
v
© Vandens talpos
+ Vedinimas
+ Vesinimas
£+ Atsinaujinancios e Zaltiniai
© Vandsildantys kolektoriai
O Fotovoltiniai kolektoriai
O Vejo-elektrines
O Hidro-elektrines

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, isduotas

pries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04,

HICERE] of1| > M4 X| [ Sildymo sistema irengta taip, kad vienu metu joje gali veikti Silumini
Sidymi skity Slumos Saltniy darbo lako koeficientai
Men: | m N vV oW v KX XX

< 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Silumos Satinio prijungimas prie vandens talpy ( pajungimas padymimas vamele): Sitymo sistemos reguiavimo fais

0] Sildymo sistemojeyra regulavimo taisy

Itaisai irengti taip, kad reguliuoja visu patalpy
Zildyma, naudojent:

- termostatinius &ildymo prietaisy ventilius

- patalpu arba iores termostata

Reguliavimo itaisy skaiciucjamasis
naudingumo koeficientas nl:





Рисунок Ё.6 -Данные отопления здания
[image: image106.png]8 NRGE: ci\users\aurelija\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\Tipinio_Namo_modelis Nr.1.nrg5 - b0 X
Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

Iasiusti

projekta

Pateikti

Naujes Atidaryti Uidaryt isaugoti | Projektas
i i idangti lisaug J Projetai

5 Vias pastatas
5 Zons 00 Pagrindine pastato zona
-4 Atitvaros
+ Sienos
+ Stogai
+ Durysivartai
+ Langifvisos kativaros
© Izorines perdangos Duomeny redsgavimss
5 Grindys/grunto stitvaros
be arsu tisine iolacia Sitemos pavadrinas: Sitems engta e A

izl paktsciuose horzonta ] o s

o

o

© Vedinimo sistemos apibldimas:
+ izol pakrasciuose horiz. + verl

o

o

o

Pavadinimas ¥ i R M H Sl (oo pebichmun

idomamme rusyje O Netraaus vediino
virsvedinamu pogrindsiu

viré negildomy vedinamy ris ®©

‘Bektrny vertitor sunaudojamas elekiros energios kikis 1 m? oro debiui (Wh/m)

=

 tarp sieng i stogo e yra ekt venttorysunaudcjama lekiros energioskiek vienam m oro debiu patvitinartys
‘okumental,nurodomas ventliatory gamintojo pavadininas, pas arke) i skaidiavimuose naudojami
+ apie langu angas sienose ‘Suose dokumentuose oyt uomenys. Jt okly dokumert nér,neanomas vrtiaton gaminojss

+ apie for dury/varty angassi argamino tpas (nake) aba ventletrl sunaudoa daugiau kalp 2 Whi/m elekiros energis.
O stog/avies-langiu/kt skatt.p ‘kaiSiavimuose tu bii naudojamos 2 Wh/m

O balkony grindy sankirtos su

O tarp for perdangu i sy [ Sureluperacia

- M f:“"“ '“Z:I"’- kampuose Rekuperacings sstemos skaicuojamasis Siumos sugrazinimo naudingumo koef. n_re:
lsildomos patalpos .
Naudot deklaucms eiime
-4 Sistemos

+ Hekra(apbvitimas) Rl sstema yr patlpose, kur mikoklmatu oo ok kel spec. igenosreklavina
¥ Kuers. vamadyna (e crkkontd e védiimo sistemce Fengt u nuosekl suungi rkuperator su Sumos sugraBnimo naudingumo
+ Silumos afiiai engin koelicrta _e1 n_e2.tokios ekuperacies stemos Skmos sugraimo naudingumo koshcientas
© Vardons to e spskabuanas ap: 1o -n_fel <1 1e2 -1 re1 ' 1e2

jandens talpos
v
v Venmss ] suompes

o Atsinaujinanéios eskinisi oestigms i
Oro pasildymui naudojamo Siumos attinio skaiciuojamasis naudingumo koef . n_H:

O Fotovoltiniai kolektoriai Siumos Saltiris:

O Vejo-clektrines Pastabal: jeipasrerkam ki saradas uiGis, o vedinimo stema kita

O Hidro-elektrines Siumos Satinj reikia jvesti/pazymeti bendrajame  Siumos Satiniy sarase.

Pastaba?: jei kellse to ptiestipo vedirimo sistemose naudojami skifing Slumos Salinia o pasicyt
fpvz. iumos trkli i elekiris Sidymas), tai skaiGiavinuose pastata reiia skaidyt zonas pagal ose
naudojamy Siumos sistemy tpa.

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, isduotas

pries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04.

HICERE] of1| > M4 X|
Pty suthriimas:

3 vt ) - Anzem

A_ventx - pastato naudingasis plotas, kuriame irengta atitinkamo tipo vedinimo sistema ().

G - mechaninio vedinimo sistemos (be arba su rekuperacija), elektriniu ventilatoriy sunaudojamas elektros energijos kiekis 1 m oro debitui (Wh/m?). Jei 3is elektros energijos kiekis nezinomas, imama G = 2 Wh/m’.
O T T o T o e S S T T e S e S e e eI

nh:

i - mechaninio vedinimo sistemos (be arba su rekuperacila), kurioje yra j patalpas tiekiamo oro pasildymas, oro pasildymui naudojamo Silumos altinio skaiciuojamasis naudingumo koeficientas.





Рисунок Ё.7 -Данные вентиляции здания
[image: image107.png]8 NRGE: c:\users\aurelija\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\Tipinio_Namo_modelis Nr.1.nrg5

Filsi  Nustatymai 6030 Vranaujesné programos versija - 6044 A\

Nowjs Ayt Ut saugots | retas | Seicivoi Q)

B Visas pastatas Zona_00: Pagrindiné pastato zona

48 Atvaros R R
+ Sienos "
© togat Poas 4 () ) s L () Vidtinis patapy Rt
) auits Pagindine pastto zona
+ Durysivartai Tatis Vi () %53 @ Flots 8 (my: [, [Pag e _
+ Langaifvisos skatitvaros ) ) . W s e e ST e
O Borines perdangos misiahm: [ 350|@  Somyaususk s =D Dorme @drimnn @ rEmEme
L2 Grindys/grunto ativaros:
O bearsuiitidne oacia || - Pastato zones pageindinds o durys: (e
O nolpakratéiuose horzontad | Dury tpas ) K aotemon s
O ol pokraséivose vkl T aciio kot
uys s tombina e
© it paesicisoe i+ vef| |20 S tambons arp patlpy [ox Ko sitemoje
O sidomame rusyje EzmiE Z
O it vedinamy pogiindsy || @ Pasato zonessandarumas:
o ma vedinama 16 o apykatosrdikiovets, SO (V/:  Lapsnioroiliovet, n )
485 Stuminit it I )
o (N (e S SO T
P —
* psensivsioss Pudiinto o bandymorestas [ D2 3171209
© ape langy angas senose ) )
ey oo ]| Sumatino o bondymo etk 0KLni2 0171208
O stog/évies-langiu/ktskatt. } i
© balkonu grindu senkirtos su | Pestato zones masyvumas: © At plota
O tapiorperdnguisent ||y s (Wi s btonines 3
+ fasady Borid. kempuose
= Nestdomos ptos bevaros, [Betarine /s mirnes |
i Stemos — — Gy
T i) berdengnis.[Dougo i pus - mediia oo & i g onsiruks 0
s vomacynl (e cckontd | Grndys: [Dougiu koip puse - betonines kerominiapytely, ioleumo ant betono i pon. |
= ISor perdangos
o el
Siumine tlpa C_p /K G605
O Vand idantys olekoriai e ’
O Fotovotinai kolektor B J
O Véjo-elektrines EEE=

© Hidro-elektrines

< >
PASTABA-PRIMINIMAS:
Sandarumo matavimo protokolas, iduotas

pret 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04,





Рисунок Ё.8 -Общие данные образцового жилого здания
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Расчеты по №2 комбинации мер по энергосбережению:
[image: image108.png]8 NRGS: ci\users\aurelija\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\Tipinio_Namo_modelis Nr2.nrg5 - o X

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

Naujas Atidaryti Uzdarti [isaugoti | Projektas

Pateikti = | Registruoti
projektai sertifikatai

st @ pes

5 Visas pastatas
(5 Zona_00: Pagrindine pastato zona
48 Aitvaros
v
+ Stogai
+ Duysfvartai
+ Langaifvisos skatitvaros
O lgorinés perdangos
(5458 Grindys/grunto stitvaros:
bearsu itsine izoiacja
‘rol pakraiciuose horizontali
‘rol pakraiciuose vertikalia
‘rol pakraziuose horiz. + vef
Sildomame rusyje
Vi védinamy pogrindiy
Vit nedildorny vedinamy
400 Siluminiai tiltel
+ tarp pamaty i forsieny
+ tapsieny rstogo
+ apie langy angas sienose
+ opie ordury/varty angas s
O stog/avies-langiu/ktskatt. p
O balkony grindy sankirtos su
O torp orperdangy i sieny
+ fasady orvid. kampuose
£ Nefildomos patalpos
(45 Sistemos
 Elektra(apivietimas)
+ Krs. vamzdynai (be cirk kont)
v Silumos saliiai/renginiai
O Vandens telpos
+ Vedinimas

000<000

+ Vesinimas
£+ Atsinaujinancios e Zaltiniai
© Vandsildantys kolektoriai
O Fotovoltiniai kolektoriai
O Vejo-elektrines
O Hidro-elektrines

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, Eduotas

pries 2019-11-05, uzskaitomas ne lgiau kaip iki
2020-11-04.

Pavadinimas Ativaros apibudinimas

Siena_2 Torp patalpy i Zorés

Siena_3 Torp patalpy ir Zorés

Siena 4 Torp patalpy i Zorés

Duomeny redagavimas

Aitvaros (arjy grupés) pavadnimas: Flotas A Attvaros orlentacia

] O =4
[ —————
O Standartng - 11552 m (paal st pasiat pasist)

O Ppasirenkama & saraso:

©® Kia Siumos perdavimo koef. U, WI(re K):

Jrr——— Passnict
[Tar patapu r orss [

[ Atitvara ibojasi su neidoma apitinta patalpa (NAP):

0 Vertiuans attvere
e ——
G o e e e e

Kosficientas. verinantis it spinduliniams mainams tarp dangaus
‘skliauto i atvaros pavisiaus - Fr.

ofa| b M| X | Twe- 182,21 m%;  SAu*- 0,00 m*

Negildomos patalpos

Negidomas rdsys

A- sieny plotas ()

k- pataisos koeficientas, kuris automatiskai parenkamas pagal nurodyta sienos apibadinima Giktosioms nesildomu apsiltinty patalpy atitvaroms programa
parodys viduting k reikme, apskaiciuota pagal STR'o 14- priedo (14.6) formule)

U - sienos Zilumos perdavimo koeficientas (W/m?K)





Рисунок Ж.1 -Данные стены здания
[image: image109.png]8 NRGS: c\users\aureo\onedrive - kaunas universty of technology\darbelaukisstraipsnis konferenciia Tipinio_ Namo_modelis Nr2.nrg5 - o x

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

oo b
N At Uty g | it | s @ |
2 9 °) projekta

5 Visas pastatas
(5 Zona_00: Pagrindine pastato zona
48 Aitvaros
+ Sienos
v
+ Durysfvartai
+ Langaifvisos skatitvaros
O lgorinés perdangos
(5458 Grindys/grunto stitvaros:
bearsu itsine izoiacja
‘rol pakraiciuose horizontali
‘rol pakraiciuose vertikalia
‘rol pakraziuose horiz. + vef
Sildomame rusyje
Vi védinamy pogrindiy
Vit nedildorny vedinamy
400 Siluminiai tiltel
+ tarp pamaty i forsieny
+ tapsieny rstogo
+ apie langy angas sienose
+ opie ordury/varty angas s
O stog/svies-langiu/ktskatt. p Duomeny redagavimes
O balkony grindy sankirtos su

O terp iZor perdangu ir sieny Aitvaros (arjy grupes) pavadiimas: Plotas A m:

e —— (O |

Neildomos patalpos
- patelp Konstrukcios apibldinimas ir Siumos perdavimo koeficientas

Pavadinimas Ativaros apibudinimas

000<000

(-4 Sistemos.
v Elektra(apévietimas) O standartiné - ki 1982 m. (pagal pasirinkta pastato paskir)
¥ Kurs.vamadynai (be cirkkonti O S T T
v Silumos satiniaiirengj
O Vandens talpos 5
v o Pozicia kity attvany ativig Pataisos koef. k
7 Ve [Tarp sidomy pataly i nesidomos pastoges [ 091]

(7] Atsinaujinancios e Saltin (] Actvar rojas u nesidoma apsitrta patapa:

© Vandsildantys kolektoriai
O Fotovoltiniai kolektoriai

O Vejo-elektrines
O Hidro-elektrines lelrrdina

Koscirtas, vtinants Kicts Saés sonduuct pr
Gt o s ek ol ety Fe

Kosficientas. verinantis it spinduliniams mainams tarp dangaus

‘skliauto i atvaros pavisiaus - Fr.

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas,
pries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04,

P4 o1 > M X | are= 168,58 m';  3Ar+= 6,00 n*

Negildomos patalpos

lea

1i

A-stogo plotas (m)

k- pataisos koeficientas, kur programa parenka pagal nurodyta stogo apibidinima (itosioms nesliomu apsitintu patalpy atitvaroms programa parodys
vidutine k eikime, opskaiciuota pagal STR' 14-0 predo (14.) formule)

- stogo silumos perdavimo koeficintas (W/m*K)





Рисунок Ж.2 -Данные кровли здания
[image: image110.png]8 NRGE: c\users\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferenciai\Tipinio_Namo_modelis Nr.2nrg5

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

Naujas Atidaryti Uzdarti [isaugoti | Projektas

Py

Iasiusti

projekta

Pateikti
projektai

5 Visas pastatas
(5 Zona_00: Pagrindine pastato zona
(40 Atitvaros
+ Sienos
V Stogai
v
 Langai/visos skatitvaros
O Forines perdangos
(451 Grindys/grunto atitvaros:
be arsu tisine zolacia
ol pakaiciuose horizontal
ol pakraiciuose vertikalio
ol pakrasciuose horiz. + ve
sidomame rusyje
vird vedinamy pogindiy
vir nelildomy vedinamy
luminiai tite
tarp pamaty ir orsieny
tarp sieny i stogo
apie langy angas sienose
apie for.dury/varty angas si
stog/Svies-langiu/ktskatt. p
balkony grindy sankirtos su
tarp iorperdangy i sieny
fasaduy ifor./vid. kampuose
) Nesildomos patalpos
(-4 Sistemos
¥ Elektra(epivietimes)
+ Kurs. vamzdynai (be cirkkont
+ Silumos saltiniaiirengi
O Vandens talpos
+ Vedinimas
+ Vesinimas
(7] Atsinaujinancios e Saltin
O Vand sildantys kolektorii
O Fotovoltiniai kolektorii
O Vejo-elektrines
O Hidro-clektrines

£

<000« < Z000K000

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas,
pries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04,

Durys / vartai

Pavadinimas

Apibadinimas Konstrukcija

Durys.2

Torp patalpy ir Zorés | Vienerios durys be tambiro

Durys 3

Torp patalpy i Zorés | Durys jtambira

Duomeny redagavimas

Aitvaros (arju grupés) pavadnimas:

Kosficenta,jvetinantys kidtis Saules spinduiuotei:  Fe: 1,00
Fo 050
Pozicia kity attvany ativig

[Tam patapurores

[ Attvara bcjasi su nedidoma apstinta patalpa:

Oro skverbts, G (m¥/meh):

sutambun [ 500

P41 of3| b M | Durys | Vartai | X |

Plotai:  sA.a
Perinetrai: 3P.d°

Negildomos patalpos

5,88m* sA.ar
18,26m P.ar

0,00m*
©0,00m

A- duru/varty plotas (m’)
k- pataisos koeficientas, kur programe parenka pagal nurodta sienos apibidinima (itosioms nesildomy apltinty patalpy atitvaroms programa parodys viduting k reikime, apskeiciuota pagal STR'o 14-o priedo (14.6) formule)
U - dury/varty Zilumos perdavimo koeficientas (W/m®)




Рисунок Ж.3 -Данные дверей здания
[image: image111.png]@ NRGS: ci\users\aurelija\onedive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai Tipinio_Namo_modelis Nir2.nrg5.
Failsi Nustatymai 6030  Yra naujesné programos versja - 6044 4

S+ Visas pastatas
£ Zona_0D: Pagrindiné pastato zona

Mtvoon crtocks
Horizontali atitvara a
Kampas v." nuo
emtalnpdos:

Orentuota R kayptimi

Kavirs. vamzdynai (be cirk kontg|
Vandens talpos
Vedinimas

Vesinimas

e
© Vandsildantys kolektoriai
5 o
O Vejo-clektrines

© Hidro-elektrines

[le<otex

[

Oroskvetbts, G (nh):
v 5w

0870

[Prs, e sl paketas, 1 s sk
Siumos perdavimo koef. U, W/meK):
[ DKL n12 2017:12:06)
: 5 Visurings saules energos pralesties kosficintas g:
[ Naudoi dekiruojama rekéme
Orriolidzo lase:
] Naudot dekianucjama rekime.

ASTABA-PRIMINIMAS:
andarumo matavimo protokolas, Eduotas
ek 2010-11-05, iskatomas ne giau kaip ki
020-11-04.

Slegis P_AE (Pa): 000)
SVARBU: A, A+ ir A++ Kiases pastaty skaiciavimuose langy, stoglangiy, Svieslangiy ar kity
skaidriy atitvary dekiaracijose nurodytos U vertés gali bt naudojamos ik, iei 105 pateikios.
Kiekvienomatmens aitvarai.

Plastiinia, 1-kamerinis silo paketas, 1 stklas selektyvinis  wd ) [ ]
& | Plastikiniai, 1-kamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis | wd 336 247| 740] 1,000/ 1,00 R | 9% | 100/ 0500 067 90 o o
& | Plastikiniai, 1-kamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis | wd 128| 084| 480 1,000 1,00 P | % | 100 0500 067 90 o o
& | Plastikiniai, 1-kamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis | wd 256 187| 640| 1,000/ 1,00 P | % | 100 0500 067 90 o o
& | Plastikiniai, 1-kamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis | wd 288 216 68| 1,00 1,00 vV |9% | 100 0500 067 90 o o
& | Plastikiniai, 1-kamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis | wd 036 017| 240| 1,000/ 1,00 vV |9% | 100 0500 067 90 o o
< | Plastikinia, 1-kamerins stikl paketas, 1 stiklasselektyvinis | wd 288 216] 630] 1000] 1,00 v [o0 [ 100 os00[ 067 0 [ (]
&s | Plastikiniai, 1-kamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis | wd 036 017| 240] 1,000/ 1,00 $ |9 | 10| 0500 067 90 o o

2 Aosaugos ruo Saues spindulucts pemanes:

[ Stogelis

Perbviesianas: (<) Ne () Tap Kempasa':

‘Stogelio visumines saulés energios praleisties koeficientas g:
Naudoti deklaruojama reikime.

Yertiai
ok

o

[ Soniné briauna - KAIREJE (it i pataipos)
Periviesiana: © Ne O Taip

[ Sonine briauna - DESINEJE (it & patalpos)
Petictians: © Ne O Tab Kampasg™: [ 18]
Biaunos visumines saules energios prleisties koefcentas g:

Naudot deklarucjama rekime.

O Zaluzes
PerivieSanos: (*)Ne () Tap | | udnosios  Kampas o't
Zaluz visumines saules energios praesties koefintas g:

Naudot deanucams reicime. 0

N'E
Jei stogeliy ar Zaliuziy plotis maZesnis uZ skaidrios atitvaros jstikinta plot] arba jei Soniniy briauny aukstis

mazesnis uZ skaidos aftvaros stkiimo auks, tai tokiy stogei, Zauziyar biauny duomenys tu bati
riskinami i tokios apsaugos nuo Saviés plo rba kit afinkart] skaidios aftvaros ftklnimo ploa.

Negildomos patalpos

A- langu plotas ()
Ag- langu tikiimo plotas ()
P~ langu perimetras (m)

U-langy Silumos perdavimo koeficientas (W/m®K).

k- pataisos koeficientas, ki programe parenka pagal nurodyta sienos apibidinima (itosioms nesildomy apltintu patalpy stitvaroms programa parodys viduting k reikime, apskeiciuota pagal STR'o 14-o priedo (14.6) formule)




Рисунок Ж.4 -Данные окон здания
[image: image112.png]8 NRG6: ci\users\aurelija\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\Tipinio_Namo_modelis Nr.2.nrg5 - o X

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

Registruoti

Naujes Atidaryti Uidaryti lisaugoti | Projektas m.s.m.‘ Bl | Pt Regtuon

projekta projektai

S+ Visas pastatas
v Zona_0D: Pagrindiné pastato zona
400 Atitvaros
+ Sienos
v Stogai
v Durys/vartai
+ Langaifuisos sk.atitvaros
O Igorines perdangos
450 Grindys/grunto atitvaros:

Aditvaros. kurios ribojasi su gruntu - izol pakras&iuose horiz. + vert (hv )

Pavadinimas Tpas  NAP A

Duomeny redagavimas

e o s
e (oo
v Grindy plokite:
g e
O viré nesildomy védinamy ra: B =
88 Siuminii el R -grnd plokites Sming vaa (kW)

V tarp sieny i stogo o .
+ apielangy angas sienose BERCLIRD

O stog/svies-langiu/ktskatt. p ‘Ahins Siumos laidumo kosfceras (/K 3
O balkonu grindy sankitos su b hon oo o
O tarp or perdangy i sieny A R DD
v fasady ior./vid. kampuose 'Dh - horizortalaus temoizolsuoksnio plotis ()
£ Nefildomos patalpos
(-4 Sistemos.

 Elektra(apivietimas) e

Kavirs. vamazdynai (be cirkkontg) Vizol suoksnis:  [Polstienis putplastis "EPS” gunte .

v
+ Silumos satinai/irenginiai A ving - slumoslaidumo koeficertas (W/m )

O Vandens alpos  vins ~palaiéy vetikalaus temozol sokario tors )
v

Vedinimas
 Vesinimas D v - vertkalaus temaizol.stuoksrio gyls )

o Atsinaujinanéios eskinisi
© Vandiiidantys kolektoria
O Fotovoltiniai kolektoriai [ Atitvara ribojasi su nesiidoma aptinta patalpa:
O Vejo-elektrines
O Hidro-eletrines
'DEMESIO! Nors su gruntu besirbojancios grindys i gal riboti nefidomg péiintg pataba,
i yra vir ty grind, taciau joke risiai ar pogrindii negali bt traktuojami kaip
nesitdomos apitintos patalpes.

3

ASTABA-PRIMINIMAS: ~
andarumo matavimo protokolas, isduotas

ries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
020-11-04.

[CRRE o1 > M X | Targes 141,98 m';  1afge= 0,00 m*

Negildomos patalpos

dvine Avins Jw] Do Grindy plokéte, Re
d hins, Aine
T Horizortalusis palaaséiy 2
fermoizolacii siuskenis, Ehins
ertikalusis pakrastiy
4| Termozatashis shoksns, Eovins A grindu plotas ()
Paratas P~ grindy perimetras (m)
w - grindis ant grunto rbejantis senosstois (m)

U_fg - grindy ant grunto filumos perdavimo koeficientas (W/m"K)




Рисунок Ж.5 -Данные пола здания
[image: image113.png]8 NRGS: ciusers\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijaTpinio_ Namo_modelis Nr.2.nrg3.
Failsi Nustatymai 6030  Yra naujesné programos versja - 6044 4

Noujs Adaryi Usdory saugot | Pt | et €
v Visss pastatar

£ Zona_0D: Pagrindiné pastato zona
-4 Atitvaros Siluminiy frenginiy / $ilumos Saltiniy paskirstymas - ildymo / kv védinimo / vésinimo - sistemose:

' Sienos Pavadinimas  Tipas 7 <vid  PI/P2 tmin  ND n2 5D KVR VDN VES Kuvrirangos reguliavimas nhw  Energijos faltinis
¥ Stogai | %
e n % % mm

Tipas/is: [Duis et u getasig vanders Sy [ —————
Energios sakiis: [Gamtines dujos

Pasiatis: 7] Sidymo sstema
[ Karito vandens ruosimo sistema
[ Vediimo sistema (vecinimui naudojami t automatiSkai reguiuojami 3i Satinia)

Vesinimo sitema i 3. surbiy i GAHP atveju; parametrainurodomi vesinimo sistemoe)

Siuminio jrenginio / Siumos Saltinio parametrai: Prie Siumos Saltinio prijungtos talpos (paZymétos vamele ) -
Reguiavinas: © Atomats O Rerkins
 fasady forvid. kampuose
5 Nl [ DKL:n12 (2017-12:06) Naudkoef.n2:
- Sistemos Sumine galia P. W: Minimal dabot,'C: Pastaba: talpy pringinas aiekamas bencrame Siumos Sakiniy sarate.
¥ Elektra(apvietimas)
¥ Kt vamadynsi (be cirkkontd| Fangos gamities: 13148

Irangos tipas/marke: [hiy ibiuyg ik

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, iduotas

ries 2019-11-05, uiskaitomas ne igiou ki
2020-11-04.

4 of 1| b M| X | ] Sildymo sistema iengta taip, kad vienu metu joje gl veitiSluminia surblia i kit & Saliiai
Sildymui skirty Silumos altiniy darbo laiko koeficientai:
1 m N vV oW v KX XX

< 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Siumos Zatnio prisungimss prie vandens talpy ( pajungimss paymimas vamele ) : Sitymo sistemos reguiiavim taisai:

1 Sidymo sistemoje yra reguliavimo faisy
aisiirengtitip, kad reguiiuoja visu ptalpu
Sildyma, naudojant

- termostatinius Zildymo prietaisy ventilus

- patalpy arba orés termostata

e s s
et





Рисунок Ж.6 -Данные отопления здания
[image: image114.png]8 NRGS: cusers\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\traipsnis konferencija\Tipinio_ Namo_modeli Nr2.nrg - o x

Failai

Nustatymai

Naujas Atidaryti Uzdarti [isaugoti | Projektas

56030 Vrs naujesne programos versis - 6044 A

Pateikti
projektai

Iasiusti

projekta

Registruoti
sertifikatai

v Visas pastatas
v Zona_0D: Pagrindiné pastato zona
400 Atitvaros
+ Sienos
v Stogai
v Durys/vartai
+ Langaifuisos sk.atitvaros
O Igorines perdangos
450 Grindys/grunto atitvaros:
be ar su itisine izoliacia

zol pakraséiuose horiz. + ver

Idomame rusyje
Vi védinamy pogrindiy
Vit nedildorny vedinamy
1400 Siluminiai titeliai:
+ tarp pamaty i forsieny
+ tapsieny rstogo
+ apie langy angas sienose
+ opie ordury/varty angas s
O stog/avies-langiu/ktskatt. p
O balkony grindy sankirtos su
O torp orperdangy i sieny
+ fasady orvid. kampuose
£ Nefildomos patalpos
(45 Sistemos
 Elektra(apivietimas)
+ Krs. vamzdynai (be cirk kont)
v Silumos saliiai/renginiai
© Vandens telpos
v

000<000

+ Vesinimas
£+ Atsinaujinancios e Zaltiniai
© Vandsildantys kolektoriai
O Fotovoltiniai kolektoriai
O Vejo-elektrines
O Hidro-elektrines

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, isduotas

pries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04.

Pavadinimas nre  nhar R M A Siktins oro pasidymu)

Duomeny redagavimas

‘Sistemos pavadinimas: ‘Sistema jrengta plote A (m?:
] o s
r———
O Nataralaus vedinimo
@ Mechaning
Blektriniy ventiiiatoriy sunaudojamas elektros energios kiekis 1m? oro debitui (Wh/m?):
%]

Jei yra elekirny vertiiator sunaudojama elekiros energios ki vienam m? oro debi patviinartys
‘dokumentai, nurodomes vertiiatory gamitojo pavadimas. tipas (arke) i sicaidiavimuose naudojami
Siuose dokumentuose nurodyt duomenys. et tokiy dokumenty néra,nezinomas ventiatory garminiojas
ar gamini tpas (marke) aba ventiatoralsunaudoja daugiau kaip 2 Wi/ eekiros energios.
‘skaiGiavimuose tur biti naudojamos 2 Whn”.

[ surekuperacia
Rekuperacies sstemos skaGuojamass Smos sugraiinimo naudinguo koe. n_re
Neudoli dekinucima reiime
Rekup. sstema yr patapose,kury mkoklmatu i oo kokybet kel spec. igenos reialovima

i vedinimo sistemoje fengticu nuoseklia sujngt rekuperatoriaisu Siumos sugrainimo naudingumo
kosficentais _re1ir1._re2, tokios rekuperacines sistemos Siumos sugraginimo naudingumo koefcientas
n_re spskaitiojamasiap: n_re =n_rel +1_re2-n_re1 -n_re2

0 Su oro pasidymu
Oropasidymu naudojamo Sumos ki skaiSucjamass naudngumo koef.. n_H
Simos satins

Pastaba]: jeipasierkamy Saliny sarasas tusdias, ta védinimo sistemi skita
Siumos Satin reida fvest/pazymeti bendrajame  Siumos Sakiny sarade.

Pastaba?: jei kellse to ptiestipo vedirimo sistemose naudojami skifing Slumos Salinia o pasicyt
fpvz. iumos trkli i elekiris Sidymas), tai skaiGiavinuose pastata reiia skaidyt zonas pagal ose
naudojamy Siumos sistemy tpa.

HICRE ]
Pty suthriimas:

% ez o) -

Avent - pastato naudingasis plotas, kuriame irengta atinkamo tipo védinimo sistema ().

o1 > M X |
Apz (m):
G - mechaninio vedinimo sistemos (be arba su rekuperacija), elektriniu ventilatoriy sunaudojamas elektros energijos kiekis 1 m oro debitui (Wh/m?). Jei 3is elektros energijos kiekis nezinomas, imama G = 2 Wh/m’.

n_re - mechaninés rekuperacines védinimo sistemos skaiciuojamasis Silumos sugrafinimo naudingumo koeficientas Zildymo sezono laikotarpiu. Nesant duomeny, imama n_re = 0,65.

n_hair - mechaninio vedinimo sistemos (be arba su rekuperacija), kurioje yra  patalpas tiekiamo oro pasildymas, oro pasildymui naudojamo Silumos Saltinio skaiciucjamasis naudingumo koeficientas.




Рисунок Ж.7 -Данные вентиляции здания
[image: image115.png]8 NRGS: cusers\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencija\Tipinio_Namo_modeli Nr2.nrgs
R e ——

Nowjs Ayt Ut saugots | retas | Seicivoi Q)

&~ Visas pastatas Zona_00: Pagrindiné pastato zona

i Atvaros Pastato sones gbarta
* Sencs
7 S Pt o 1 0 i Lo v o
¥ buysartes Tas Vo) ) P B R
¥ Uangaiisos sativares .
O e ks h o) ©  Somususn som 3%

480 Grindys/grunto atitvaros:
© bearsuistisine zoliacija
O izolpake
© izol pakrasciuose vertkaliai

Pastto zonos pagrindins ima durys
Dury e
[2curys st o ptap ot » g mechanidymo asanirs |

iuose horizontali Pataisos koeficientas durims k_d2

[ o]

izol pakraéiuose horiz.

Zildomame rusyje

v
© virs védinamy pogrindsi
S

@ Pastato zonos sandarumas:
virs neidomu vedinema 63

iluminiai titelai:

Apskaiciuoi rodiiai (naudojami,kei néra matavimo rezutatu):

Pastato zonos nustatymai:

Pavadinimas

[Pegrndine psttozome

[ Zonos konfiguracije sudaryta i
Duomenys: @ skaiciuojami

@ Kottto vandens ruosimo sistema:

+ tarp pamaty i Gorsieny
+ tap sieny rstogo Padidinto slégio bandymo rezultatai DKL: n12 (2017-12-06)
+ apie langy angas sienose ) )
7 apie Rordungvarty angassi| | | SumaZintoségio bandymo rezutaai: 2] DKL: 12 (017-12:06)
O stog/avies-langiu/ktsk.att. . .
O balkony grindy sankitos su { | Pastato zonos masyvumas: @ Atitvary plota
O tarp orperdangy i sieny Laukosienos: [ Morinés arba betonines 7]
+ fasady ior/vid. kampuose
- Nesidomos ptslpos [Ectoines /s marines B
(481 Sistemos ) — — = Grindys
S eeatopsicimos) i:  [Daugiou kaip puse - medinii rba i ity lengvy konstrukcijy -] iz
v Kyt vamzdynai (be [Paugiau ksip puse - betonines, keraminiy piyteliy, linoleumo ant betono ir pan. -]
v $ilumos Zaltiniai/irenginiai
© Vandens talpos Teor perdangos
v Vedinimas & 000m? n
Silumine tlpa C_p 0/K): [
v v
5+ Atsinaujinancios e Saltini
© Vand sidantys kolektor Se "
O Fotovoltiniai kolektoriai 18221 m /
O Véjo-elektrines. EESS
O Hidro-elektrines
< >

PASTABA-PRIMINIMAS:
Sandarumo matavimo protokolas, Eductas
pries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04.

tingu fragmenty

O neskaiciuojami





Рисунок Ж.8 -Общие данные образцового жилого здания
ПРИЛОЖЕНИЕ И
Расчеты по №3 комбинации мер по энергосбережению:
[image: image116.png]8 NRGS: c:\users\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\Tipinio_Namo_modelis Nr.3.nrgS - o X

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

Iasiusti

projekta

Pateikti Registruoti

Naujas Atidaryti Utdarti Issaugoti | Projektas projektai L= | sertifikatai

v Visas pastatas
v Zona_0D: Pagrindiné pastato zona
-4 Atitvaros

Pavadinimas tivaros spibadinimas
a o
+ Stogai

+ Durysivartai Siens.2 Torp patalpy i ores
+ Langifvisos kativaros Siena 3 Torp patlpy i ores
O Izorines perdangos Siena 4 Tarp patlpy i ores

450 Grindys/grunto atitvaros:

O be arsu tisine zoliacija
O izol.pakraéiuose horizontali Duomeny redagavimas
O izolpalrasciuose vertikl:
+ izolpakraiciuose horz. + ver Atvars (rju gupes) pavadninas:
© sidomame rusyje ]
O virk vedinamy pogrindtiy Konsirukcios apbidinms  $kumos perdavimo koeficentas
O vit nesildomy vedinamy O standarting - ki 1952 m. (pagalpasiinkia pastato paskir)
-4 Siluminiai tilteli:

v tarp pamatu i iZor.sieny O Pasirenkama & sarago:
+ tarp sieny i stogo v
+ apie langy angas sienose .
¥ s or e s © e SRS
O stog/vies-langiu/ktsk.att. p|
O balkonu grindy sankitos su Apbidiinas patpy tivigis Pataisos kod k
O tarp or perdangy i sieny [Tappatsburiioss L
+ fasady ior/vid. kampuose

5 Netidomos patalpos 0] Atvararcjas su neidoma apitita patapa (NAP):

(45 Sistemos

v Elektra(apivietimas)

+ Kurs. vamzdynai (be cirkkont [ Vertiuojama attvara

v Silumos saliniai/rengin Koefertas veinanis it Sauls spindiutsi per ttv

¥ Vandenswlpes e

+ Vedinimas Kosficentas, vetinants kit spindulniams mainams tarp dangaus

‘skliauto i atvaros pavisiaus - Fr.

+ Vesinimas
-7 Atsinaujinancios e Zaltini
© Vandsildantys kolektoriai
O Fotovoltiniai kolektoriai
O Vejo-elektrines
O Hidro-elektrines

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, isduotas

pries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04.

P4 ofa| b M| X | TAwe- 182,21 m%;  SAwes 0,00 m

Negildomos patalpos

/
led]
le =
— 5
i |, =
[hxain -
o e 4| 1
Le lrain| 5
A Nesidomas risys A~ sieny plotas (m?)
— = - patasos koeficients, kuris automtika: parenkamas pagal nurodyta sienos apibaciis (ikosoms nidormy spditinty ptalpy atitvaroms programs parodys

vidutine k reikime, apskaiciuota pagal STR' 14-o priedo (14.6) formule)
U- sienos silumos perdavim koeficientas (W/m*K)





Рисунок И.1 - Данные стены здания
[image: image117.png]8 NRGE: ci\users\aurelija\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\Tipinio_Namo_modelis Nr.3.nrg5 - o X
Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

Pateikti = | Registruoti
projektai sertifikatai

5 5 . siusti
Naujas Atidarti Uidaryti tisaugot | Prjekas | Skaciuoti ) |
i nyti ryti ig oj @ projekta

5 Visas pastatas
v Zona_0D: Pagrindiné pastato zona ST
400 Atitvaros
+ Sienos
v
 Durys/vartai
+ Langaifuisos sk.atitvaros
O Igorines perdangos
450 Grindys/grunto atitvaros:

Pavadinimas

Duomeny redagavimas

Aitvaros (arju grupés) pavadnimas:

O be rsuitiine olscia
O belpaiaicivos hacol ] O )
O ol pokraséivose vkl Konsticos sphddiines F Sharos perdevind taeterias
+ izopakasiéuose iz ve] © Stantarting 411962 . (agel s pasato poast)
A, @i T R
O i neSdom vdinami

-4 Siluminiai tiltelia Pozicia kity attvany ativig: Pataisos koef. k
© tarp pamat i orsieny [Ta dom et rnesidomospastoges O e

+ tapsieny rstogo
 apie langu angas senose 0] Atvararojassu neidoma apitrta patab.

v apie iSor.dury/varty angas si |
O stog/avies-langiu/Ktskatt. p

O balkony grindy sankirtos su  Ventiiuojama atitvara
O tarp iorperdangy i seny B e T e
+ fasady ifor/vid. kampuose Gl o os  ors csani iy pasta clement - o
S e
LD e

+ Elektra(apivietimas)
Kvs. vamzdynai (be cikkont
Silumos Saltiniai/frenginiai
Vandens talpos

Vedinimas

v
v
v
v

+ Vesinimas
(4] Atsinaujinanios e Salinii
O Vandsidantys kolektorii
O Fotovoltiniai kolektorii
O Vejo-clektines
O Hidro-elektines

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, Eduotas

pries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04.

TIRNE o1 > M X | are= 168,58 m';  3Ar+= 6,00 n*

Negildomos patalpos

(15 8 A lea
= —————
o
" i e I
i - I

A-stogo plotas (m)

k- pataisos koeficientas, kur programa parenka pagal nurodyta stogo apibidinima (itosioms nesliomu apsiintu patalpu stitvaroms programa parodys viduting k
reikéme, apsksiciuota pagal STR© 14-o priedo (146 formule)

U~ stogo ilumos perdavimo koeficientas (W/m*K)





Рисунок И.2 - Данные кровли здания
[image: image118.png]{8 NRGE: c\users\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferenciai Tipinio_Namo_modelis Nr3nrg5

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

Naujas Atidaryti Uzdarti [isaugoti | Projektas

Py

siust
projekta

Pateikti = | Registruoti
projektai L= | sertifikatai

v Visas pastatas
v Zona_0D: Pagrindiné pastato zona
400 Atitvaros
+ Sienos
v Stogai
v
+ Langaifuisos sk.atitvaros
O Igorines perdangos
1450 Grindys/grunto atitvaro
© bearsuidtisine izoliacija
zol.pakraséiuose horizontali

virs vedinamy pogrindziy
O virs nesildomy vedinamy ra

 tarp pamaty i forsieny
+ tarp sieny i stogo
+ apie langu angas sienose
+ apie for.dury/varty angas si
O stog/avies-langiu/d.skatt. p
O balkony grindy senkirtos su
O terp iZor perdangu ir sieny
+ fasady or./vid. kampuose
L Nesildomos patalpos
-4 Sistemos
¥ Elektra(epivietimes)
K.t vamzdynai (be cirk kontd|
Slumos Satinia/jrenginiai
Vandens talpos
Vedinimes
+ Vesinimas
£ Atsinaujinancios e Zaltniai
O Vand:ildantys kolektoriai
O Fotovoltniai kolektoriai
O Vejo-elektrines
O Hidro-elektrines

v
v
v
v

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, Eduotas

pries 2019-11-05, uzskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04.

Durys / vartai

Pavadinimas _ Apibadinimas Konstrukcija

Durys.2 Torp patalpy ir Zorés | Vienerios durys be tambiro

Durys 3 Torp patalpy i Zorés | Durys jtambira

Duomeny redagavimas

Aitvaros (arjy grupés) pavadnimas:

Kosficenta, fvertinanys kit Sauies spndulucter:  Fe: 100
Fo050

Pozcia iy attvany atvigy

[Tam patapurores

[ Attvara bcjasi su nedidoma apstinta patalpa:

e o skvott, G e
[Vineros duys betambiro Csvtambs [ 900

Siumos perdavimo koef. U, W/mzK):

=
‘Visumines sauiés energios praleisies koeficentas g:

| Noudoti deldaruojama rekime

Orino lidéo Kiasé:

[ Neudoti dekdaruojama rekime

P4 of3[ b DI |4 Durys | b Vertai | X |

Negildomos patalpos

Plotai:  sA.a
Perinetrai: 3P.d°

5,88m* 3a.0% - 0,00m
18,26m P.d* = 0,00m





Рисунок И.3 -Данные дверей здания
[image: image119.png]8 NRGS: c\userstaurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukisstraipsnis konferencija\ Tipinio_ Namo_ models Nr3.nrgs. - o x
Failsi Nustatymai 6030  Yra naujesné programos versja - 6044 4
Neujos Aoyt Usdonti tiaugots | Projkt | Saicivti @) |

projeita

B Visas pastatas Langai. stogar 3vieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros
(5 Zona_00: Pagrindine pastato zona "o "d "d

£ Atitvaros

+ Sienos

Plastiinia, 1-kamerinis silo paketas, 1 stklas selektyvinis
s | Plastkinia, 1-kamerinis stilo paketas, 1 stklas selektyvinis
s | Plastkinia, 1-kamerinis stilo paketas, 1 stklas selektyvinis
s | Plastkinia, 1-kamerinis stilo paketas, 1 stklas selektyvinis
s | Plastkinia, 1-kamerinis stilo paketas, 1 stklas selektyvinis
s | Plastkinia, 1-kamerinis stilo paketas, 1 stklas selektyvinis
s | Plastkinia, 1-kamerinis stilo paketas, 1 stklas selektyvinis
s | Plastkinia, 1-kamerinis silo paketas, 1 stklas selektyvinis

216] 68| 1,000( 1,00 100| 0500| 067 90

HAESEA A AR,

Oojoooooo

aoj0oo0oond

go0ooood

[ Soniné briauna - KAIREJE (it i pataipos)
Periviesiana: © Ne O Taip

Pataisos koeficertas. k : (20 e PETERCT A )
V] [ 100 vt @M OTa Kompas ™ [ 18]
Brsunos vismines saes enrgiosprlities koshcertss o
Naudot deklaucama rekime

O skvers, G fn/mh): Wit
[Plsticria, 1camens sido paketas, T stklas selektyviis M 500 Perivieiamos: (2) Ne () Taip Judiosios  Kampas o
Siumos perdavino koef. U, W/(nek): Zaluz visumines saules energios praesties koefintas g:

[ DKL:n12@017-1208) Naudot deklanuojama rekime. 0 i Ie

Viurines s eneros prlises koefcintas g: 4 toar ol st ot ks v kit e e s
0 Naudot deldancama reime OO0 oios spasgo o Ses it e 2k e s Stvass i Pt

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, Eductas
prs 2018-11-05, uzskaitomas ne giau ko
2020-11-04,

Orriolidzo lase:
0] Naudol dekaruojama rekime v
S P_AE (Pal: 00

SVARBU: A, A+ ir A++ Kiases pastaty skaiciavimuose langy, stoglangiy, Svieslangiy ar kity
skaidriy atitvary dekiaracijose nurodytos U vertés gali bt naudojamos ik, iei 105 pateikios.
Kiekvienomatmens aitvarai.

<

HITERHE of9 | b M | Langas | 4 Stoglangis | < Svieslangis | < Kt.skaidri atitvara | X |
Neildomos patelpos

Plotai A.uda® = 16,922

Istiklinimai: 3Ag.wda®= 12,17m? o

Perinetrai:  IP.uda® = 46,20m

A- langu plotas ()

Ag-langu stikinimo plotes (m’)

P~ langu perimetras (m)

k- pataisos koeficientas, kuri programa parenka pagal nurodyta sienos apibadinima (Ziltosioms neildomy apiltinty patalpy atitvaroms programa parodys vidutine k reikime, apskaiciuota pagal STR'0 14-0 priedo (146) formule)
|| U-langu zilumos perdavimo koeficientas (W/m®K)





Рисунок И.4 -Данные окон здания
[image: image120.png]8 NRGS: c:\users\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\Tipinio_Namo_modelis Nr.3.nrgS - o X

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

Pateikti Registruoti

s st
Noues Aoy Uty cugot | prejas | koot Q| e NS==

projekta

v Visas pastatas
v Zona_0D: Pagrindiné pastato zona
400 Atitvaros
+ Sienos
v Stogai
v Durys/vartai
+ Langaifuisos sk.atitvaros
O Igorines perdangos
450 Grindys/grunto atitvaros:

Aditvaros. kurios ribojasi su gruntu - izol pakras&iuose horiz. + vert (hv )

Pavadinimas Tpas  NAP A

Duomeny redagavimas

Attvaros (arju gupes) pavadinimas:
[Grurto at fzol pakradciuose horz. + vert)_02

O bearsu itsine izliocio
O izol pakrasciuose horizontali G lokits:
© b et & A @ RS
O Sidomame rune - gindi bcancios senos sors )
O vité vedinamy pogrindiu R~ gindy plokites Suminé varka (n2K/W)
O it nesldomy védinamuy
400 Siluminiai tiltel ~
+ tarp pamaty i forsieny B
 tap e stogo [ e s
v amcloy e A5 " i
apie Zor.dury/varty angas i !
& g/ tongrattint n  hins ~palaiéiy hofzontaeus temoizol suoksni sors )
O balkonu grindy sankitos su D - hotataaus temoglskokanolt )
O torp orperdangy i sieny
+ fasady orvid. kampuose

) Nesildomos patalpos s

(54 Sstemos Vizolsluokenis: [Poisienins pplsts “EPS” gurte <

M Aving ~Sumos laidumo koefiertas (/)
' Kuer. vamadyna (e cirkkontd i
e g dvins - pakatéi vertkalaus temoizol suoksrio tors (r):
v Vandens talpos Dv - vertkalaus temoizol shuoksnio gyiis fm):
 Vedinimes
 Vesinimas

- Atsinaujinanéios e Zaltini ] Astvara ibojasisu neSidoms apitinta pataipa:

O Vand sildantys kolektorii i

O Fotovoltiniai kolektorii

O Vejo-elektrines DEMESIO! Nors su gruntu besiribojanios grindys ir gali riboti nesildomg apsiltintg patalpg,

O Hidro-clektrines kuri yra vt ty grinduy, taciau joki rusia ar pogrindiial negali but traktuojami kap
nesildomos apiltintos patalpcs.

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas,
pries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04,

P4 o1 > M X | Targes 141,98 m';  1afge= 0,00 m*

Negildomos patalpos

dvine Avins Jw] Do Grindy plokéte, Re
d i A s
D Horizortalusis pakrastiy Y
termozoliacis stuoksnis, Rnins
Verlkalusis paasiiy
.| Termozatashis suoksns, v ins A grindu plotas ()
Parstas P~ grindy perimetras (m)
- grindis ant grunto ibojantis senos sors (m)

U_fg - grindy ant grunto Silumos perdavimo koeficientas (W/m?K)





Рисунок И.5 - Данные пола здания
[image: image121.png]8 NRGS: c\users\aurelija\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\Tipinio_Namo_modelis Nr.3.nrg5

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

5 . susti Pateikti jstruoti

Naujss Attt Usdat lssugts | Proedas et | Peckt | Rt

B-¥ Visas pastatas Silumos 3altiniaifjrenginiai ir Sildymo sistemos reguliavimas

(5 Zona_00: Pagrindine pastato zona
(480 Atitvaros Siluminiu irenginiy / 3ilumos Saltiniu paskirstymas - Sildymo  k.vr | védinimo  vésinimo - sistemose:

¥ Sienos Pavadinimes  Tipas I/ <vid  PUP2__ tmin  ND 2 8D KVR VDN VES Kusjrangos reguliovimes nbw  Encrgijos Sltinis
+ Stogai
* bupsorsi s CIETIEIEIOND
 Langaivisos skatituaros Silzaltinis 2| Sidymas clektra - 0000 | <neribota> o0 0| 10 0 O & O Elektros vairy gamybos bady vidurkis

O Igorines perdangos
450 Grindys/grunto atitvaros:

Duomeny redagavimas

O be arsuitiine olscia
O izol.pakraiiuose horizontali Siuminio jrenginio / Siumos Sattinio apibidinimas:
O imopabracivosevertiaat || o,
+ izopakasiéuose horiz.  ve] adnes
O sidomame use Toas/ts;  [Shamos bl /s o <
O visvednamypogindss s e, 3
O vir nbidomvidinamy rag | IS [Bekios ey gamos iy vidakcs

a8 Suminia it ey T —

 tarp pamaty i forsieny
+ tarp sieny i stogo

+ apie langu angas sienose

+ apie for.dury/varty angas si
O stog/évies-langiu/kt sk.att. p
O balkony grindy senkirtos su
O terp iZor perdangu ir sieny

[ Karito vandens ruosimo sistema
[ Vediimo sistema (vediimui naudojamit automatiskai reguiucjami 3i.Sakiniai)
[ Vesinimo sistem ik & surbly i GAHP atveju; parametrai nurodom vesinimo sistemoje)

Siumiio rengio / Siumos Salinio parametra

+ fasaduy iforvid. kampuose Reguiavinas O Rankiis
£ Nefildomos patalpos

-4 Sistemos =] n_SPF.
v Elektra(apivietimas)
¥ Kouns.vamadynsi (b cirkkontg || €92 P W Ml bt
M Frangos gamintojas:  [13146 ]
+ Vandens talpos
7 Vedinimas Fangos tias/marke: vy g kg ]

v
£+ Atsinaujinancios e Zaltiniai
© Vandsildantys kolektoriai
O Fotovoltiniai kolektoriai
O Vejo-elektrines
O Hidro-elektrines

Vesinimas

<

PASTABA-PRIMINIMAS:
Sandarumo matavimo protokolas,
pries 2016-11-05, uzskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04,

[TRER of2[ b M| X |

Sidym siry Sumos atiniy darbo lako koeficienta

Men: | [] mooovov Vi
T 1000 1000 1000 1000 1000 1000

v
1,000

il
1,000

X
1,000

x
1000

X
1,000

Silumos Satinio prijungimas prie vandens talpy ( pajungimas padymimas vamele):

[

A Sidymosisem irengta taip, kd vienu metu joje gl veiki Siuminiisiurblis kit

Karito vandens uosimo ranges paramelra
Reguliavimas: [ Automatis su k.v.temperatiros pagal nustatyta redima reguliavimu
Ky r. frangos naudingumo koeficientas. n_hw eq:

Pre umos Satnio priungtos talpos (pagmetos vamele )
A 111 MIX/ Taipa_1 (vn = 0.20m?)

Pastaba: tapu pritnginas tickamas bendrame Siumos Satini sarade
Sumino subio parametn nustatymas:

"n_SPF - Siumiio sublo sezonins naudingumo kosficintas (Seasonal Peromance Factor
_SPF tur bit apskaiGuojamas: n_SPF = (COP x 0.9, kur COP (Cosficent Of Peformance) - sblo naudngumo
Kosfcientas, nustaytas pie standartiy bandymo salygu pagal [3.35] aba (3 44] bandymu metodus (i STR).

‘COP verte prie standartiniy bandymo sayg tur bt mam i sbiotechnines dokumentacios.

Neturnt techniny duomeny, n_SPF lauka rekia paikt u programos parinkia rekéme (mama  2.17lentekés).

altini

X
1,000

Siidymo sistemos reguliavimo tais

4 Sildymo sistemojeyra regulavimo taisy

%]

taisai irengtitaip, kad reguliuoja visu patalpy
Zildyma, naudojent:

2 - termostatinus Sldymo prietssy ventilus

2 - patelpu arba fores termostata

Reguliavimo itaisy skaiciucjamasis
naudingumo koeficientas nl:





Рисунок И.6 - Данные отопления здания
[image: image122.png]8 NRGS: c:\users\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\Tipinio_Namo_modelis Nr.3.nrgS - o X

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

Pateikti Registruoti

s st
Noues Aoy Uty cugot | prejas | koot Q| e NS==

projekta

v Visas pastatas
v Zona_0D: Pagrindiné pastato zona

&8 Ativaros Pavadinimas i ¥ har R M _H_Silisktini (oro pssidymui)
+ Sienos
+ Stogai
+ Durysivartai
+ Langifvisos kativaros Duomeny redagavims

O Igorines perdangos
1450 Grindys/grunto atitvaro

Sistemos pavadinmas: Sistema engta plote A m?

O be arsuitiine olscia oL

10]

O izol pakraiiuose vertikaliai Vedinimo sistemos apiblidinimas:

+ izopakasiéuose iz ve] T

O sidomame use

O virs vedinamu pogrindziy © Mecharing

O viré nesildomy vedinamy ra Blektriniy ventiiatoriy sunaudojamas elektros energios kiekis 1 m? oro debitui (Wh/m?)

(540 Sluminsi el o
© tarp pamat i orsieny e iy vetltonysunaucam olkio enrios ik vienam o debt patitnartys
Mo e ot veks s Povek v 1 k) koo el

‘Siuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokiy dokumenty néra, neZinomas ventiiiatoriy gamintojas
v apielangy angas sienose ‘ar gaminio tipas (marke) arba ventiiatoriai sunaudoja daugiau kaip 2 Wh/m” elektros energios.
" apie Rordungvarty anges s e et s S
O stoy/vies-angiu/keskatt o
RS- b s
s i T e T e e e e

= Nebidomos patepos =

-4 Sistemos [ Rekup. sistema yra patalpose. kuriy mikroklimatui ir oro kokybei keliami spec. higienos reikalavimai
v Elektra(apivietimas) I - & e ———
¥ Krs. vamzdynai (be cirk kontd) Kochionas 11115 10k ekuperacies Sscmos himos sraEnino naudnumo koshcenas
v Silumos saliniai/renginiai e apskeidijames iop: n.te =n.re +nre2-n.re1 n1e2
+ Vandens talpos
v .
v Vesinimas B Su oo paidymu
(57 Atsinaujinanéios e Salinai Oropasicymui naudojamo &umos ki skaiGucjamasis naudngumo koef. 1_H
O Vand idantys kolektoria Smos satiis: [SL.5atis_2: Sidmas dektra
O Fotovoftiniai kolektoris B e e o e e e
O Veo-lektines i ki s e bendme
O Hidro-elektrinés Pastaba2: jei keliose to paties tipo vedinimo sistemose naudojami skirtingi Siumos Sattiniai orui pasidyti
fpvz_ iumos trkli i elekiris Sidymas), i skaiSiavimuose pastata reiia skaidyt zonas pagal ose
‘naudojamy Silumos sistem tipa.
<
PASTABA-PRIMINIMAS: A

Sandarumo matavimo protokolas, Eduotas
pries 2019-11-05, uzskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04.

TR of1| > M4 X|
Pty suthriimas:

3 vt ) - Anzem

T

G - mechaninio vedinimo sistemos (be arba su rekuperacija), elektriniu ventilatoriy sunaudojamas elektros energijos kiekis 1 m oro debitui (Wh/m?). Jei 3is elektros energijos kiekis nezinomas, imama G = 2 Wh/m’.
O T T o T o e S S T T e S e S e e eI

n_hair - mechaninio vedinimo sistemos (be arba su rekuperacija), kurioje yra  patalpas tiekiamo oro pasildymas, oro pasildymui naudojamo &

umos Zaltinio skaiiuojamasis naudingumo koeficientas.





Рисунок И.7 - Данные вентиляции здания
[image: image123.png]{8 NRGS: ci\users\aurelia\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai Tipinio_Namo_modelis Nr.3.nrg5.

Filsi  Nustatymai 6030 Vranaujesné programos versija - 6044 A\

Nowjs Ayt Ut saugots | retas | Seicivoi Q)

Zona_00: Pagrindiné pastato zona

i Atvaros Pastato sones gbarta
* Sencs
7 S Pt o 1 0 i Lo v o
¥ buysartes Tas Vo) ) P B R
¥ Uangaiisos sativares .
O e ks h o) ©  Somususn som 3%

480 Grindys/grunto atitvaros:
Pastato zonos pagrindinés igjimo durys:

Dury tipas:

[2duys s tombiratar ptlp

<

@ Pastato zonos sandarumas:

mu vedinamy rag
eliak:

Apskaiciuoi rodiiai (naudojami,kei néra matavimo rezutatu):

0o apykaitos rodiklio verte, n50 (1/h):

Pastato sonos mstatyma
Povadinimes
[Pegrndine psttozome

[ Zonos konfiguracije sudaryta i skirtingu fragmentu
Duomenys: @ skaiciuojarmi O neskaiciuojami

@ Kottto vandens ruosimo sistema:

O K. sistemos ners:

Laipsnio rodiklo verte,n (vnt)

e s
v tarp sieny ir stogo. Padidinto slegio bandymo rezultatai: DKL: n12 (2017-12-06)
LR e
7 ori orarts angus || | Sumatinto segio bandymo rexuota: (2] DKL: 12 (2017-12:06)
O stog/ivies-langiu/ktsk.att.
O balkony grindy sankitos su{ | Pastato zonos masyvumas: @ Atitvary plotai;
© tarp iorperdangu i sieny Lauko sienos: [ Marines arba betonines -]
bearos. Bt s marnes g
Perdengir Daugiau kaif medir ba ié kity ler ke tkcijt (G
 Elekra(apvietimss) erdenginiai: Daugiau kaip puse - mediniai arba i ity lengvy konstrukeily -] ki
v K.rs. vamzdynai (be cirk kontdj Grindys: ‘Daugiau kaip pusé - betoninés, keraminiy plyteliy, linoleumo ant betono ir pan. v‘ "
v Silumos Zattinisi/irenginiai
¥ Voo e ——— e —
! o rrmal
4 - mE
(=20
s ,
T
=
: .

PASTABA-PRIMINIMAS:
Sandarumo matavimo protokolas, iduotas
pret 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04.





Рисунок И.8 - Общие данные образцового жилого здания
ПРИЛОЖЕНИЕ К
Расчеты по №4 комбинации мер по энергосбережению:
[image: image124.png]8 NRGS: c:\users\aurelija\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijail Tipinio_Namo_modelis Nr.4.nrg5 - o X

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

oo b
N At Uty g | it | s @ |
2 9 °) projekta

v Visas pastatas
v Zona_0D: Pagrindiné pastato zona
-4 Atitvaros

Pavadinimas tivaros spibadinimas
a o
+ Stogai

+ Durysivartai Siena 2 Torp patalpy i ores
+ Langifvisos kativaros Siena 3 Torp patlpy i ores
O Izorines perdangos Siena 4 Torp patlpy i ores

450 Grindys/grunto atitvaros:

O bearsisineloci Duomen redsgovims
O izol pakrasciuose vertikalis

+ izol pakrasiuose horiz. + ver v sl sl prvaroin s

O sildomame rusyje ]

O vité vedinamy pogrindiu Konstrukcios apibGdinims i $iumos perdavimo koefierias.
O i neildomy vedinamy ra O Standarting - 1992 m. (pagal pasiinka pastato paskit)

400 Siluminiai tiltel
+ tarp pamaty i forsieny
+ tapsieny rstogo

+ apielangy angas sienose ® Kia T T N

O Ppasirenkama & saraso:

v apie iSor.dury/varty angas si
O stog/avies-langiu/d.skatt. p
O balkonu grindy sankitos su Apbidiimas paau ativig Pataisos koel. k
O torp orperdangy i sieny [Tar patapu r orss ] o
+ fasady ior/vid. kampuose B e
£ Nefildomos patalpos Pt spdtniepetda
(-4 Sistemos.
v Elektra(apivietimas)
v K. vamzdynai (be cirkkontd| O Ventiiucjam attvara
v Silumos saliniai/renginiai Koeficertas, vetnarti kit Saulés spinculuote per atvara |
+ Vandens talpos del tamp jos i ores esandiu kity pastato elementy - Fe:
finimas Kosfntas,fvetinants icts spinddiams mainams tap dangaus | 050]
" Ve SRR

-4 Atsinaujinancios eZaltiniai
© Vandsildantys kolektoriai
+ Fotovoltiniai kolektoriai
O Vejo-elektrines
O Hidro-elektrines

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, Eduotas

pries 2019-11-05, uzskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04.

ofa| b M| X | Twe- 182,21 m%;  SAu*- 0,00 m*

Negildomos patalpos

Nesitomas sy A-sieny plotas ()
k- pataisos koeficientas, kuris automatiska parenkamas pagel nurodyta sienos spibddinima (Siosioms nekildomy apsltnty patalpy atitvaroms programa parodys
viduting k eikime, spskaiciuota pagal STR'o 14-0 priedo (14.) formule)

U- sienos silumos perdavim koeficientas (W/m*K)





Рисунок К.1 - Данные стены здания
[image: image125.png]M8 NRGE: ci\users\aurelija\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\Tipinio_Namo_modelis Nr.4.nrg5 — o X

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

. y . lsiusti Pateikti = | Registruoti
Naujes Atidaryti Uzdanyti lisaugoti | Projektas | Skaiciuoti g
5 S > ‘ projekta projektai sertifikatai

v Visas pastatas
v Zona_0D: Pagrindiné pastato zona
400 Atitvaros
+ Sienos
v
 Durys/vartai
+ Langaifuisos sk.atitvaros
O Igorines perdangos

e e
T s o e Poes A
e w o s
Bl | | s
izol.pakraséiuose horiz. + ver O Standartine - ki 1992 m. (pagal pasinkta pastato paskit)

= ——
T ® = sy, [ o

vir nesildomy vedinamy i
(5450 Slumiiai titel Pozcia iy attvany atvigy Pataisos koel. k

+torp pomaty i orsieny [T domu patau neidomos pastoges [ os]
+ tarp sienur stogo [y— —

+ apie langu angas sienose kil

v apie ifor.dury/varty angas s .

Pavadinimas Ativaros apibudinimas

Duomeny redagavimas

000<000

-~
O balkony grindy sankirtos su || Ventiiuojama atitvara
O tarp izor.perdangy ir sieny Kosfcientas, vetinants it Saules spinduluote per atvara
? maioiampone || | SRR
e Kok it o bt s
L S SRR

 Elektra(apivietimas)

' Kcts.vamadyna (be cirkkontd
' Silumos Stiiafirenginii
 Vandens talpos

+ Vedinimas

+ Vesinimas

-4 Atsinaujinancios eZaltiniai
© Vandsildantys kolektoriai
+ Fotovoltiniai kolektoriai
O Vejo-elektrines
O Hidro-elektrines

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, Eduotas

pries 2019-11-05, uzskaitomas ne lgiau kaip iki
2020-11-04.

TIRNE o1 > M X | are= 168,58 m';  3Ar+= 6,00 n*

Negildomos patalpos

lea

1i

A-stogo plotas (m)

k- pataisos koeficientas, kur programa parenka pagal nurodyta stogo apibidinima (itosioms nesliomu apsiintu patalpu stitvaroms programa parodys viduting k
reikéme, apsksiciuota pagal STR© 14-o priedo (146 formule)

U~ stogo ilumos perdavimo koeficientas (W/m*K)





Рисунок К.2 - Данные кровли здания
[image: image126.png]8 NRGE: c\users\aurelija\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai\ Tipinio_Namo_modelis Nr.4.nrg5 - a X

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

Iasiusti

Naujes Atidaryti Uidaryt isaugoti | Projektas
i i idangti lisaug J Drojekta

v Visas pastatas
v Zona_0D: Pagrindiné pastato zona
-4 Atitvaros

Durys / vartai

At Pavadinimas _ Apibadinimas Konstrukcija
v Stogai

v Durys.2 Torp patalpy ir Zorés | Vienerios durys be tambiro
+ Langaifuisos sk.atitvaros Durys 3 Torp patalpy i Zorés | Durys jtambira

© Izorines perdangos
5 Grindys/grunto stitvaros
be arsu tisine iolacia Duomeny redsgavimss

Aitvaros (arju grupés) pavadnimas:

Idomame rusyje
virs vedinamy pogrindziy

+ tarp sieny i stogo
+ apie langu angas sienose

+ apie for.dury/varty angas si
O stog/évies-langiu/kt skatt. p

O balkony grindu sankitos su Kosficents. vetiantys kit s spnductei. Fe: 1,00
O tarp ior perdangu ir sieny Fr 050
 fasady forvid. kampuose Poria ki stvany stivigi

- Neildomos patslpos [Tap ptapu riores

(-4 Sistemos
* Hektra(apietimas) ] Attvars ribojasi su nedidoma apéitinta pataipa:
+ Kurs. vamzdynai (be cirkkont
+ Silumos satinai/irenginiai
 Vandens talpos Konstnkcios apbidrimas: O skverts, G (m¥/meh):
¥ Vedinimas [Vieneios durys be tambiro sutamburs [ 00|
+ Vesinimas Siumos perdavino koef. U, W/n2K):
(545 Atsinaujinancios e Salinici 5]
O Vand sildantys kolektorii
+ Fotovoltinia kolektoriai ‘Visumines sauiés energios praeites koeficetas o
O Vejo-elektrines Naudot deklanucjama reime

O Hidro-elektrines e "

] Naudoti deldarucjam rekime:

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, isduotas

pries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04.

[CRRE of3[ b DI |4 Durys | b Vertai | X |
Neildomos patalpos

Plotai:  3A.d° - 5,8 JA.0* - 0,00m =

Perinetrai: 1p.d° = 18,2m  3P.d* = 0,00

A- duru/varty plotas (m’)
k- pataisos koeficientas, kur programe parenka pagal nurodta sienos apibidinima (itosioms nesildomy apltinty patalpy atitvaroms programa parodys viduting k reikime, apskeiciuota pagal STR'o 14-o priedo (14.6) formule)
|| U~ durrvarty gilumos perdavimo koeficientas (W/mK)





Рисунок К.3 - Данные дверей здания
[image: image127.png]8 NRGE: ci\users\aurelia\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai Tipinio_Namo_modelis Nr4.nrg5. - o x

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

5 Visas pastatas
£ Zona_0D: Pagrindiné pastato zona

v
¥ K. vamzdynai (be cirk kontd|
v
v
v
=2
<
PASTABA-PRIMINIMAS: ~

Sandarumo matavimo protokolas, iduotas
pries 2019-11-05, uiskaitomas ne igiou kaip ik
2020-11-04.

Plastiinia, 1-kamerinis silo paketas, 1 stklas selektyvinis
s | Plastkinia, 1-kamerinis stilo paketas, 1 stklas selektyvinis
s | Plastkinia, 1-kamerinis stilo paketas, 1 stklas selektyvinis
s | Plastkinia, 1-kamerinis stilo paketas, 1 stklas selektyvinis
s | Plastkinia, 1-kamerinis stilo paketas, 1 stklas selektyvinis
s | Plastkinia, 1-kamerinis stilo paketas, 1 stklas selektyvinis

ores |Plastikiniai, 1-kamerins stiklo paketas, 1 stdas selektyvinis
s | Plastkinia, 1-kamerinis siklo paketas, 1 stklas selektyvinis

216

087 90

Oojoooooo

aoj0oo0oond

HAESES A AR,

Yertiai
ok

o

[ Soniné briauna - KAIREJE (irint  patalpos)
Petvietiama: © Ne O Tab

[ Soniné briauna - DESINEJE (icint & patalpos)
Petictians: © Ne O Tab Kampasg™: [ 18]
Biaunos visurines saués energios pralisies kosficentas

Neudoli dekarucema reiéme.

Ptaisos koeficentas, k-
v 100

O Zaluzes
PerivieSanos: (*)Ne () Tap | | udnosios  Kampas o't
Zaluz visumines saules energios praesties koefintas g:

Naudot deanucams reicime. 0

Oro skverbtis. G (m¥/m=h):
[Prs, e sl paketas, 1 s sk VL

Siiumos perdavimo koef. U, W/m=K):

[ DKL n12 2017:12:06)
067

N'E
Jei stogeliy ar Zaliuziy plotis maZesnis uZ skaidrios atitvaros jstikinta plot] arba jei Soniniy briauny aukstis

mazesnis uZ skaidos aftvaros stkiimo auks, tai tokiy stogei, Zauziyar biauny duomenys tu bati
riskinami i tokios apsaugos nuo Saviés plo rba kit afinkart] skaidios aftvaros ftklnimo ploa.

Visurings saules energos pralesties kosficintas g:
[ Naudoi dekiruojama rekéme
o ladio Kiase:
[ Naudoi dekiruojama rekéme v
Slegis P_AE (Pa): 000
SVARBU: A, A+ ir A++ Klasés pasiaty skaidiavimuose langu, stoglangiu, Svieslangiu ar kity

skaidriy atitvary dekiaracijose nurodytos U vertés gali bt naudojamos ik, iei 105 pateikios.
Kiekvienomatmens aitvarai.

<

HICRCHE] of9 | b M | 4 Langas | b Stoglangis | 4 Svieslangis | 4 Keskaidri atitvara | X |

Negildomos patalpos

A- langu plotas ()

Ag-langu stikinimo plotes (m’)

P~ langu perimetras (m)

k- pataisos koeficientas, kuri programa parenka pagal nurodyta sienos apibadinima (Ziltosioms neildomy apiltinty patalpy atitvaroms programa parodys vidutine k reikime, apskaiciuota pagal STR'0 14-0 priedo (146) formule)
U - langy &ilumos perdavimo koeficientas (W/m®K)





Рисунок К.4 - Данные окон здания
[image: image128.png]8 NRGS: c:\users\aurelija\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijail Tipinio_Namo_modelis Nr.4.nrg5 - o X

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

Pateikti
projektai

5 5 . siusti
Naujas Atidarti Uidaryti tisaugot | Prjekas | Skaciuoti ) |
i nyti ryti ig oj @ projekta

B Visas pastatas Atitvaros. kurios ribojasi su gruntu - izolpaks
(5 Zona_00: Pagrindine pastato zona

400 Atitvaros
+ Sienos
v Stogai
v Durys/vartai
+ Langaifuisos sk.atitvaros
O Igorines perdangos
450 Grindys/grunto atitvaros:

uose horiz + vert (hv)

Pavadinimas Tpas  NAP A

Duomeny redagavimas

O be arsu dtisine izoliacija Aitvaros (arjy guupes) pavadinimas
O nolpakeatcuose horzontal [Gunto st ol pacatéuos .+ ver) 02

O st ot -

O sidomame use Bendras ptas A ;@ ] Pemets P )
O it vedinamy pogrindiy PR —————
e}

Vi nesildomy vedinam 10 R - gt plokdtes S vaza (kW)

¥ tarp pamaty ir iorsieny

 torp sienyi stogo Hotaoiaka spitinas
© ape langy angas senose e . S eS| Rhins-paenity
v apie iSor.dury/varty angas si - ooz
O stog/ivies gkt skt Mhing - slumoslaicumo koeficertas (W/im ) 00| - temotsls ke
O balkonu grinda senirtos su dhins-pakeati ozt temozel sk s}
O torp orperdangy i sieny D ~hotzeddus emotzlsokario ot )
 fosad Bon . kompuose
£ Netildomos patalpos
i Stemos Vet aiitrimas
P— Vil oksni: _[Plsrenis pplasts "EPS” gurts 5
¥ Kz vomzyn be ot e . fr —
© Slumes Saltiniirenginai =
+ Vandens talpos dvins - pakraiciy vertialaus temoizol sioksnio stors )
v Vedinimas D v - vertikalaus temoizol sluoksnio ayis (m):
+ Vesinims
L8 Atsiauiinancios e altini
O Vand idantys bolekora e e s
+ Fotovetina kolekora ok e apiiriapacia
O Vejo-clektnes
O Hidto-letines : ; :
B e S T R
e (e e e T B e
e i
¢
PASTABA-PRIVININIAS: &

Sandarumo matavimo protokolas, Eduotas
pries 2019-11-05, uzskaitomas ne lgiau kaip iki
2020-11-04.

TIRNE o1 > M X | Targes 141,98 m';  1afge= 0,00 m*

Negildomos patalpos

dvine Avins Jw] Do Grindy plokéte, Re
d i A s
D Horizortalusis pakrastiy Y
termozoliacis stuoksnis, Rnins
ertikalusis pakrastiy
4| Termozatashis shoksns, Eovins A grindu plotas ()
Parstas P~ grindy perimetras (m)
- grindis ant grunto ibojantis senos sors (m)

U_fg - grindy ant grunto filumos perdavimo koeficientas (W/m"K)




Рисунок К.5 - Данные пола здания
[image: image129.png]@ NRG6: ci\users\aurelijs\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai Tipinio_Namo_modelis Nr.4.nrg5.
Failsi Nustatymai 6030  Yra naujesné programos versja - 6044 4
Naes Atdory Ut ssugo | P | it €

& ; ‘f‘;:::‘p o . Silumos 3altiniaifjrenginiai ir Sildymo sistemos reguliavimas

Pavadninas: (ST Reguiavinss: [Audomaiissuk . temperatros paga nusiata reima eguiavimy
Toashas:  [Bumos s/ enemia B o K. rngos naudogano kosfoerts, e

Energjos Satiis: | Hekiros vaiy gamybos bady vidurks

= 4 Sidymo sistema
[ Karito vandens ruosimo sistema
[0 Vedinimo sistema (vecinimui naudojami tk automatikai reguiucjami 5i Satinia)
1 Vesinimo sistema ik 8 siubl r GAHP atveju; parametrai nurodomi vesinimo sistemoje)

Siuminio jrenginio / Siumos Saltinio parametrai: Prie Siumos Saltinio prijungtos talpos (paZymétos vamele ) -
1121, MIX / Toba_1 (Vo = 020m)

Reguiiavimas: O Automatinis. O Rankinis

[ DKL:n12 (2017-1208)
S gaa P [ 98]  Pesobo: tobu pimginas atikans bendram Skamos ik st
Siuminio siurblio parametry nustatymas:
n_SPF - Siluminio siurblio sezoninis naudingumo koeficientas (Seasonal Peformance Factor).
'n_SPF tur biti apskaiiuojamas: n_SPF = (COP x 0.9). kur COP (Coefficient Of Performance) - siurblio naudingumo
‘koeficientas. nustatytas prie standartiniy bandymo salygy pagal [3.35] arba [3.44] bandymy metodus (Ir. STR).

'COP verté prie standartiny bandymo salygy tui bt mama i surbio dokumentacios.
Neturinttechnint duomen, n_SPF lauka rekia palikisu programos parinka rekme (mama & 2.17lrteles).

Elektra(apivietimas)

3

ASTABA-PRIMINIMAS: ~
andarumo matavimo protokolas, iduotas

ries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
020-11-04.

[CRREE of2[ b M4 X | ] Sildymo sistema iengta taip, kad vienu metu joje gl veitiSluminia surblia i kit & Saliiai
Men: | m N vV oW v KX XX
T 00 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Siumos Zatnio prisungimss prie vandens talpy ( pajungimss paymimas vamele ) : Sitymo sistemos reguiiavim taisai:
= 2 Sidymo sistemoje yra regulisvimo fsizy
(g asa et i,k regulojavisu patlpy
Sildyma, naudojant





Рисунок К.6 - Данные отопления здания
[image: image130.png]8 NRGS: c:\users\aurelija\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijail Tipinio_Namo_modelis Nr.4.nrg5 - o X

Failsi Nuststymsi 6030  Via naujesne programos versja - 5044 .

s 1 . st | Pl o | Regitruat
Noujs Atdoryti Usdoyt sougot | Projetos | Skaciot
v i Utdanyt Izsaugoti | Pro @ propekta " | projetei t251 | senkatai
o Vi potoes V—
£ Zons.00 Pagindine pstoo zona
£ Aieros Pavadimos ¥ R M St (ro sty
+ Sienes
¥ Stogei
* Duysharts
© Longaiisos skaivaros
O Heorinésperdangos Duomeny redagavimes
55 Grndys gt sivores:
O be rsuitiine olscia e FR——
O ol pokraséuose horzontl O
O ol pokraséivose vkl P—
© ol polaaséose b+ v e st pladeinas
© sidomame rusyje O Matarslaus vediimo
O virvadinamy pogrindsiy o
i nesdomy vedinamy echanne
=% | gj\lmmlal tilteli Y N ford i I )
v
¥ tarp pamat i orsieny
7 tarp siema i stogo et i ey ey e et s it e e v
i,  ventiliatoriy gamintojo pavs . tipas (marke) ir skaiciavimuose naudojami
¥ opiclangu anges senose e i i Lk [ s et

i
O stog/avies-langiu/ktskatt. p
O balkony grindy sankittos su
O tarp iforperdangy i sieny & Surslaperacia
+ fasaduy iforvid. kampuose A . . .
£ Netildomos patalpos ssemes . LRI
Lt Satemes =
* Hektra(apietimas) 0] Rekup. sisema yra ptapose, ki mikrokimatu i oro kokybe keliami spec. higienos rekalavimi
Kyrs, vamadynai (be cirk kontd e vecinimo sistemojeenglidu nuoseklial sungt rekuperatora su Skumos sugraZimo naudngumo

v
+ Silumos Satiiafirengi Konhentaa 1211122 o8 rekuperaches Senos komossursbumo nasdruens osisetss
7 Vandems o nre apskadiuamasiap: 1100 ol +n e2on el 2

jandens alpos
v

o duru/varty angas si or Gaminio pas (make) s ventlatone sunaudoja Gaugiau kaip 2 Whinclekios eneoios,
‘SeciGavimuose tr bt neudciamos 2 Whim?

v Vesinimas [ Suoro pasidymu
-4 Atsinaujinancios eZaltiniai - o & .
Oro pasidymui naudojamo Siumos Satinio skaiduojamasis naudingumo koe.,n_H:

O Vand idantys kolektoria p =
+ Fotovoltinia kolektoriai Smos satiis: [SL.5atis_2: Sidmas dektra

O Vejo-elektrines Pastaba]: jeipasirenkamy Saliny sarasas tusdias, ta vedinimo sistem skita

O Hidro-elektrinés Siumos Sakin reia vesti/pazymet bendraame

Pastaba?: jei kellse to ptiestio vedirimo sistemose naudojami skifing Slumos Saltinia o pasicyt
fpvz_ iumos trkli i elekiris Sidymas), i skaiSiavimuose pastata reiia skaidyt zonas pagal ose
naudojamy Siumos sistemy tpa.

<

PASTABA-PRIMINIMAS: ~
Sandarumo matavimo protokolas, isduotas

pries 2019-11-05, uiskaitomas ne ilgiau kaip iki
2020-11-04,

TR of1| > M4 X|
Pty suthriimas:

3 Avntx ) - Apzon

A_ventx - pastato naudingasis plotas, kuriame irengta atitinkamo tipo vedinimo sistema ().

G - mechaninio vedinimo sistemos (be arba su rekuperacija), elektriniu ventilatoriy sunaudojamas elektros energijos kiekis 1 m oro debitui (Wh/m?). Jei 3is elektros energijos kiekis nezinomas, imama G = 2 Wh/m’.
T S e e D T T B e Ve D s

n_hair - mechaninio vedinimo sistemos (be arba su rekuperacija), kurioje yra  patalpas tiekiamo oro pasildymas, oro pasildymui naudojamo Silumos Saltinio skai

Jojamasis naudingumo koeficientas.





Рисунок К.7 - Данные вентиляции здания
[image: image131.png]8 NRGE: cusers\aurelja\onedrive - kaunas university of technology\darbalaukis\straipsnis konferencijai Tipinio_Namo_modelis Nr.nrg5

Filsi  Nustatymai 6030 Vranaujesné programos versija - 6044 A\

Nowjs Ayt Ut saugots | retas | Seicivoi Q)

B Visas pastatas Zona_00: Pagrindiné pastato zona
i Ataros Pastato zonos gabarta
M ;’f’.;f Plotas Ap () @ ngis L (m): v ppy
v Dusvars Tors Vo (77 @ Pltis 8 (n) (Vo/an saiokss
O g aksson o) O Ercomams -

480 Grindys/grunto atitvaros:
O bearsu izoliacija Pastato zonos pagrindinés igjimo durys:

© izolpakraséiuose horizontai] | Dury tpas: Pataios koeicientss durims k d2
ek pkrativene bt e [2 durys sutambaru tarp patalpy i gores + dury mechan.uzdarymo taisu nera v [os
sidomame rusje
Vit vedinamu pogrindiy || (@) Paststo zonos sandarumss:
m vedinamu 134
luminiai tifeliai: Apskaiciuoti rodiklii (naudojami, kai néra matavimo rezultaty):

tarp pamaty i for.sieny

tarp sieny ir stogo. Padidinto slégio bandymo rezultatai:

o
[ ]
<< g000<

0o apykaitos rodiklio verte, n50 (1/h):

Pastato sonos mstatyma
Povadinimes
[Pegrndine psttozome

[ Zonos konfiguracije sudaryta i skirtingu fragmentu
Duomenys: @ skaiciuojarmi O neskaiciuojami
(© Karsto vandens ruotimo sistema:

O K. sistemos ners:

K. sistemoje cirkuliacinio kontdro néra

Laipsnio rodiklo verte,n (vnt)

@ itvary plots

apielangu angas sienose o i
rie oty amgus | | | Sumatino segio bandymo rexutta
© stog/avies-langiu/ktsktt.
O balkony grindy sankirtos su Pastato zonos masyvumas:
© tarp or perdangu i seny Louko senos: [Marines arba btorines 7]
 fasady forvid. kampuose
. Nesildomos patslpos Pertvaros: [Betonines /arba mi ol
88 Sitemos — =
S eiaspiicimes) Perdenginis: [Daugiau kaip puse - mecinia rba i it lenguu konstrukciy 7]
ez vamadynai(be rkkontd | Grndys:  [Daugisu kaip pusé - etonings, keramini phtei, inleumo antbetoro rpan. |

Kiasifikavimas pagal vidine Silumine talpa:

Siumine talpa C_p /K

© Vandsildantys kolektoriai
+ Fotovoltiniai kolektor
Véjo-clektrines
Hidro-elektrines

< >

PASTABA-PRIMINIMAS:
Sandarumo matavimo protokolas, duotas
prieé 2019-11-05, uiskaitomas ne lgiau kaip iki
2020-11-04,

Grindys
14198 m7
2784%

TBor perdangos
000 H
000%

Siencs /
18221 /
3535%





Рисунок К.8 - Общие данные образцового жилого здания
 PAGE 
109

_1718120075.xls
Chart1

		2020		2020		2020		2020		2020

		2025		2025		2025		2025		2025

		2030		2030		2030		2030		2030

		2035		2035		2035		2035		2035

		2040		2040		2040		2040		2040

		2045		2045		2045		2045		2045

		2050		2050		2050		2050		2050



Initial

1

2

3

4

Years

CO2 emission, kt/year

116

99.1

89.7

55.1

14.5

128

109

97

63

16

140

120

107

69

18

154

132

117

76

19

170

145

129

84

21

187

160

142

92

23

206

176

156

101

26



Sheet1

		

						No. of combi-nation		CO2 emission from one-family buildings, kt/year		CO2 emission from multi-apartment buildings, kt/year		CO2 emission in all residential buildings, kt/year		Trend for next 5 years												No. of combi-nation		CO2 emission from one-family buildings, kt/year		CO2 emission from multi-apartment buildings, kt/year		CO2 emission in all residential buildings, kt/year		Trend for next 30 years

														2020		2021		2022		2023		2024												2025		2030		2035		2040		2045		2050

						Initial		58.2		57.8		116		118		121		123		126		128				Initial		58.2		57.8		116		128		140		154		170		187		206

						1		39.8		59.3		99.1		101		103		105		107		109				1		39.8		59.3		99.1		109		120		132		145		160		176

						2		36.8		52.9		89.7		91		93		95		97		99				2		36.8		52.9		89.7		97		107		117		129		142		156

						3		28.8		26.3		55.1		56		57		58		60		61				3		28.8		26.3		55.1		63		69		76		84		92		101

						4		0		14.5		14.5		15		15		15		16		16				4		0		14.5		14.5		16		18		19		21		23		26

								Initial		1		2		3		4												Initial		1		2		3		4

						2019		116		99.1		89.7		55.1		14.5										2020		116		99.1		89.7		55.1		14.5

						2020		118		101		91		56		15										2025		128		109		97		63		16

						2021		121		103		93		57		15										2030		140		120		107		69		18

						2022		123		105		95		58		15										2035		154		132		117		76		19

						2023		126		107		97		60		16										2040		170		145		129		84		21

						2024		128		109		99		61		16										2045		187		160		142		92		23

																										2050		206		176		156		101		26





Sheet1

		



Initial

1

2

3

4

Years

CO2 emission, kt/year



Sheet2

		



Initial

1

2

3

4



Sheet3

		



Initial

1

2

3

4

Years

CO2 emission, kt/year



		





		






