АО «Алматинский технологический университет»

УДК 664.64.016.8                                                         На правах рукописи

Тютебаева Камиля Ескендеровна

Обеспечение качества и безопасности мяса птицы

электромагнитным излучением

8D07203, 6D073500– Пищевая безопасность

Диссертация на соискание степени

доктора философии (PhD)

Научный консультант: Уажанова Р.У., д.т.н., ассоц.профессор Алматинского технологического университета, г.Алматы, Республика Казахстан

Зарубежный консультант: Балев Д.К., PhD, доцент Университета Пищевых технологий, г.Пловдив, Болгария

Республика Казахстан

Алматы, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	8

ВВЕДЕНИЕ	10

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ	15

1.1 Птицеперерабатывающая отрасль в современных условиях, актуальные проблемы переработки	15

1.1.1	Факторы, обуславливающие безопасность и качество мяса птицы: качественное и безопасное сырье	15

1.2 Основные проблемы в системе безопасности и качества производства мяса птицы	16

1.3. Использование облучения в производстве пищевых продуктов	19

1.4 Обеззараживание воздуха в помещении для птиц и влияние ее на продукцию	33

1.5 Воздействие облучения в сочетании с различными видами упаковок	35

1.5.1 Кислородопроницаемая упаковка	37

1.5.2 Сенсорное качество как важный показатель безопасности мяса	39

1.5.3 Сенсорный показатель качества мяса птицы в зависимости от вакуумной упаковки	40

1.5.4 Сенсорный показатель качества мяса птицы в зависимости от упаковки с модифицированной атмосферой	42

1.5.5 Сенсорный показатель качества мяса птицы в зависимости от вакуумно-кислородной упаковки	43

1.6 Воздействие облучения на упаковочные материалы	44

Заключение и выводы по первому разделу:	46

2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ	48

2.1. Объекты и методы исследований	48

2.1.1Выбор направления исследований обработки УФ излучением при переработке мяса птицы	53

2.2 Материалы и методы исследования	53

2.2.1 Методы микробиологических исследований	53

2.2.2 Определение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).	54

2.2.3 Метод расчета процесса обработки ультрафиолетовым излучением	54

2.3 Обработка мяса цыплят-бройлеров УФ излучением	55

2.4 Методы определения сенсорных показателей качества мяса цыплят-бройлеров	56

2.5 Физико-химические методы исследований	56

2.6 Определение химического состава исследуемого мяса цыплят-бройлеров.	56

3 ВЛИЯНИЕ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ	59

3.1 Влияние УФ-излучения на показатели санации воздуха и поверхностей в предубойном содержании цыплят-бройлеров	59

3.2 Влияние УФ-излучения на сенсорные показатели качества мяса цыплят-бройлеров	60

3.3 Влияние УФ-облучения на физико-химические характеристики мяса цыплят-бройлеров	65

3.4 Влияние УФ-излучения на микробиологические показатели мяса цыплят-бройлера	78

3.5. Влияние УФ- излучения на сроки хранения в зависимости от различных видов упаковок	88

3.5.1 Влияние на продолжительность срока хранения без упаковки и в вакуумной упаковке	89

3.5.2 Обработка куриных частей импульсным ультрафиолетовым светом	94

3.5.3 Влияние на продолжительность срока хранения без упаковки	101

3.6 Факторы, обуславливающие безопасность и качество мяса птицы	104

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	119

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	..122

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………...132

Приложение А. АКТ внедрения на производстве параметров критических контрольных точек в цехе убоя и первичной перера ботки птицы…………..132

Приложение Б. АКТ о  проведении испытаний  на сенсорные показатели качества мяса цыплят-бройлеров обработанные  УФ-излучением………….135

Приложение В. АКТ о проведении опытно-промышленных испытаний

влияния по обеззараживанию воздушной среды цеха  по

предубойному содержанию птиц с помощью УФ-облучателя ОБЗ-В………138

Приложение Г. АКТ исследования микробиологического состояния

предубойного содержания птицы………………………………………………140

Приложение Д. АКТ производственных испытаний результатов

исследования радиоактивным излучением на электронном ускорителе

ИЛУ-10 …………………………………………………………………………..142

Приложение Е. Справка об использовании в учебном процессе материалов диссертационной работы на тему: «Обеспечение качества и безопасности мяса птицы электромагнитным излучением»……………………………………….145

Приложение Ж. СТ АО 990840000359-01-2022 Эксперементальная работа

по облучению мяса птицы..................................................................................146

Приложение З. СТ АО 99084000059-09-2022Эксперементальная работа по облучению мяса птицы.........................................................................................155

Приложение И. Протокол испытаний.................................................................165

Приложение К. АКТ внедрения на производстве обработки ультрафиолетовым излучением ОВЗ-В на показатели санации воздуха и поверхностей в предубойном содержании цыплят-бройлеров…………………………………171

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:

ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции. Технический регламент Таможенного союза.

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки.

СТ РК ISO 9001:2016 Система менеджмента качества. Требования.

СТ РК 1179-2003 Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов НАССР. Общие требования.

ГОСТ 21784-76 Мясо птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок). Технические условия.

ГОСТ 31962-2012 Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия.

ГОСТ Р 52306-2005 Мясо птицы (тушки цыплят, цыплят-бройлеров и их разделанные части) для детского питания. Технические условия.

ГОСТ Р 53163-2008 Мясо птицы механической обвалки. Технические условия.

ГОСТ 33339-2015 Радиационная обработка пищевых продуктов. Основные технические требования.

ГОСТ 33820-2016 Мясо свежее и мороженое. Руководство по облучению для уничтожения паразитов, патогенных и иных микроорганизмов.

ГОСТ Р 51447-99 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб.

ГОСТ ISO 7218-2015 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям.

ГОСТ 31467-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и подготовка их к испытаниям.

ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88) Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб для микробиологических исследований.

ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического анализа (с Изменениями № 1, 2).

ГОСТ 7702.2.0-95, 7702.2.1-95, 7702.2.2-93, 7702.2.3-93, 7702.2.4-93, 7702.2.5-93, 7702.2.6-93, 7702.2.7-95. Специальные микробиологические исследования.

ГОСТ 7702.2.7-95 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы выявления бактерий рода Рrоtеus.

ГОСТ Р 54354-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы микробиологического анализа.

Анализ рисков критических контрольных точек (НАССР) по ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции». ГОСТ Р 51705.1-2001Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования.

ГОСТ Р 51944-2002 Мясо птицы. Методы определения органолептических показателей, температуры и массы.

ГОСТ 31470-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований.

ГОСТ 31468-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод выявления сальмонелл.

ГОСТ 7702.2.7-2013 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления бактерий рода Proteus.

ГОСТ 9793-2016. Мясо и мясные продукты. Методы определения влаги.

ГОСТ 33319-2015. Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги.

ГОСТ 23042-2015. Мясо и мясные продукты. Методы определения жира.

ГОСТ 25011-2017. Мясо и мясные продукты. Методы определения белка.

ГОСТ 9959-2015. Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки.

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.

ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.

СТ РК ИСО OHSAS 18001-2008 Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования.

ГОСТ ISO 14470-2014 Радиационная обработка пищевых продуктов. Требования к разработке, валидации и повседневному контролю процесса облучения пищевых продуктов ионизирующим излучением.

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции.

ГОСТ 33340-2015 Межгосударственный стандарт. Пищевые продукты, обработанные ионизирующим излучением.

ГОСТ 34157-2017 Руководство по дозиметрии при обработке пищевых продуктов электронными пучками и рентгеновским (тормозным)излучением.

ПП-03-14.03-01-2019 «Положение о научно-производственном центре радиационных технологий (НПЦ РТ)».

ASTM F1356-08. Standard Practice for Irradiation of Fresh and Frozen Red Meat and Poultry to Control Pathogens and Other Microorganisms. (Стандартное руководство по облучению свежего и замороженного красного мяса и птицепродуктов в целях борьбы с патогенными и другими микроорганизмами, требование к назначению излучения для контроля патогенных бактерий).

Стандарт организации СТ АО 99084000359-01-2022 «Экспериментальная работа по облучению мяса птицы».

Стандарт организации СТ АО 99084000059-09-2022 Эксперементальная работа по облучению мяса птицы.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей диссертации применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Система НАССР – концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции.

Группа НАССР – группа специалистов (с квалификацией в разных областях), которая разрабатывает, внедряет и поддерживает в рабочем состоянии систему НАССР.

Опасность – потенциальный источник вреда здоровью человека.

Кислородопроницаемая упаковка – упаковка для сохранения красного мяса с повышенным содержанием кислорода.

Вакуумная упаковка – это метод упаковки, при котором из упаковки перед запечатыванием удаляется воздух.

Вакуумно-кислородной упаковки – вакуумная упаковка продуктов в газовой среде (азот, кислород и двуокись углерода).

МАР (Modified Atmosphere Packaging) – упаковка в газовой среде.

Белые мышцы – грудная мышца, содержащая небольшое количество пучков мышц, окрашенных миоглобином.

Красные мышцы – бедренные мышцы, расположенные на костях конечностей, имеющие красный цвет.

Камера импульсного УФ-излучения – лабораторное оборудование.

Ультрафиолетовое облучение – это нетепловой процесс, который может уменьшить присутствие патогенных микроорганизмов, при этом существенно не влияя на цвет или прогорклость свежей птицы.

Опасный фактор – вид опасности с конкретными признаками.

Риск – сочетание вероятности реализации опасного фактора и степени тяжести его последствий.

Допустимый риск – риск, приемлемый для потребителя.

Недопустимый риск – риск, превышающий уровень допустимого риска.

Безопасность – отсутствие недопустимого риска.

Анализ риска – процедура использования доступной информации для выявления опасных факторов и оценки риска.

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации и направленное на устранение риска или снижение его до допустимого уровня.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и направленное на устранение риска или снижение его до допустимого уровня.

Критическая контрольная точка – место проведения контроля для идентификации опасного фактора и (или) управления риском.

Критический предел – измеряемая величина, позволяющая отделить приемлемость от неприемлемости.

Мониторинг – проведение запланированных наблюдений или измерений параметров в критических контрольных точках с целью своевременного обнаружения их выхода за предельные значения и получения необходимой информации для выработки предупреждающих действий.

Предельное значение – критерий, разделяющий допустимые и недопустимые значения контролируемой величины.

Система мониторинга – совокупность процедур, процессов и ресурсов, необходимых для проведения мониторинга.

Проверка (аудит) – систематическая и объективная деятельность по оценке выполнения установленных требований, проводимая лицом (экспертом) или группой лиц (экспертов), независимых в принятии решений.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| АО «АТУ» | Акционерное общество «Алматинский технологический университет» |
| --- | --- |
| БГКП (колиформы) | Бактерия группы кишечных палочек |
| Вт | Ватт |
| ВОЗ | Всемирная организация здравоохранения |
| ВТО | Всемирная торговая организация |
| ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| ЕАЭС | Евразийский экономический союз |
| ИЛУ-10 | Электронный ускоритель |
| Ионизирующее излучение | Вид энергии, высвобождаемой атомами в форме электромагнитных волн (гамма - или рентгеновское излучение) или частиц (нейтроны, бета или альфа) |
| кГр | Килогрей |
| ККТ | Критическая контрольная точка |
| КТ | Контрольная точка |
| МАГАТЭ | Международное агентство по атомной энергии |
| НД | Нормативный документ |
| НПП | Научно-производственное предприятие |
| Облучение пищевых продуктов | Радиационная обработка пищевых продуктов |
| РК | Республика Казахстан |
| РФ | Российская Федерация |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| СВ | Сухие вещества |
| СМК | Система менеджмента качества |
| СНГ | Содружество Независимых Государств |
| СТ РК | Стандарт Республики Казахстан |
| США | Соединённые Штаты Америки |
| ТБАР | Тиобарбитуровая кислота веществ |
| ТР ТС | Технический регламент Таможенного союза |
| УФ-излучения | Ультрафиолетовое излучение |
| ФАО (FAO) | Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН |
| D10 | Содержание патогенов в свежем и замороженном мясе |
| FDA | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов |
| GMP | Надлежащая производственная практика |
| НАССР | Hazard Analysis and Critical Control Points (анализ рисков и критические контрольные точки) |
| ISO | Международная организация по стандартизации, всемирная организация национальных органов по стандартизации (членов ISO) |
| JECFI | Объединенный комитет экспертов по облучению пищевых продуктов |
| NASA (НАСА) | Программа космических полетов |
| МАР | Упаковка с модифицированной атмосферой |
| ТВН | Содержание летучего азота |

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. В послании Главы государства Народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» от 16 марта 2022 года «О первоочередных антикризисных мерах» звучит, что в сложившейся крайне нестабильной международной обстановке огромное значение приобретает обеспечение продовольственной безопасности страны [1].

Продовольственная безопасность – это состояние экономики, при котором государство способно обеспечить физическую и экономическую доступность населению качественных продовольственных товаров, достаточным для удовлетворения физиологических норм потребления и демографического роста. Согласно определению, продовольственная безопасность тесно связана с экономической безопасностью, т.е. с состоянием национальной экономики Республики Казахстан [2]. В решении этой проблемы роль птицеводства, как отрасли животноводства, особенно велика, поскольку птицеводство производит два полноценных сбалансированных протеиновых продукта для питания человека – яйцо и мясо птицы [3].

Экспорт продовольственных товаров в страну заметно уступает импорту. В целях обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан развитие животноводства по наращиванию потенциала импорта замещения экономики Казахстана, т.е. для решения проблем продовольственной безопасности страны достаточно резерва для замещения импорта продовольствия. Несмотря на приоритетную государственную поддержку животноводства и птицеводства государством, Казахстан остается импорт зависимым по мясу и мясопродуктам. Основной объем импорта пришелся на мясо птицы – 168,5 тыс. тонн на $167,3 млн.тг. (https://eldala.kz/) из стран ЕАЭС.

Птицеводство является наиболее динамичной отраслью сельского хозяйства в Республике Казахстан, удельный вес производства мяса птицы составляет 65 % от общего производства. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 апреля 2012 г. «О безопасности пищевой продукции» мясо птицы и продукция его переработки должны быть безопасными и пригодными для употребления в пищу человеком, а их качество должно соответствовать требованиям допустимого содержания химических, биологических веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений [4].

Согласно требованиям безопасности к мясу птицы, установленными Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), эффективной национальной системы контроля за продуктами питания включает в себя интеграцию обязательного подхода к регулированию с профилактическими и образовательными стратегиями, которые обеспечивают безопасность пищевых продуктов от фермы до стола (ВОЗ и ФАО, 2003) [5]. Эффективные национальные системы контроля за пищевыми продуктами необходимы не только для поддержания безопасности пищевых продуктов, но, и чтобы защитить внутренних потребителей, и для обеспечения безопасности и качества экспортируемых и импортируемых продуктов питания (ФАО и ВОЗ, 2006). С ростом заболеваний пищевого происхождения и угроз безопасности продуктов птицеводства правительство разрабатывает более строгие и тщательные системы контроля безопасности пищевых продуктов.

В производстве мяса птицы одной из основных задач является обеспечение качества и безопасности сырья методом эффективной обработки и защиты сельскохозяйственной птицы от микробиологических и инфекционных заболеваний [6].

Согласно официальным заключениям, в настоящее время птицеводческие предприятия принимают экстренные меры по недопущению распространения заболевания поголовья птиц. На птицефабриках проводятся дополнительные дезинфекционные работы для предотвращения распространения вируса и вынуждены утилизировать все поголовье цыплят и кур несушек (https://eldala.kz/).

Облученные продукты, эквивалентны необлученным продуктам, подвергающимся традиционной обработке. При внедрении требований к надлежащей производственной практике различные виды обработки, в т.ч. радиационная технология облучения пищевых продуктов является безопасным и эффективным.

Упаковочные системы продукции предназначены не только для упаковки, но и для хранения. Как правило, в пищевой отрасли упаковочные системы – один из видов защиты от роста микроорганизмов.

Использование упаковочных систем, подвергнутых бактериостатической обработки, является эффективной технологией безопасности хранения продуктов, что определяет значимость применения различных упаковок для мяса птицы, а также изучить потенциальную роль облучения, которая влияет на качество сырья.

Вопросами обеспечения безопасности и качества, проблемами обработки мяса и мясных продуктов занимаются многие ученые в нашей стране и за рубежом, такие как, Чоманов У.Ч., Узаков Я.М., Рскелдиев Б.А., Уажанова Р.У., Светличкин В.В., Костенко Ю.Г., Козьмин Л.П., Салеева И.П., Журавчук Е.В., Alfaia C.M., Chae S.H., Nunez de Gonzalez, Jayathilakan K., Graham D., Jalarama Reddy K. И др.

Изучение возможности применения обработки с помощью различных видов излучений для увеличения сроков хранения пищевых продуктов, а также обеспечения качества и безопасности мяса птицы является весьма актуальным для науки и практики [6].

Диссертационная работа проводилась в рамках проведения научной инициативной темы «Эффективные методы безопасности и качества в пищевом производстве» на 2019-2021 гг. зарегистрированного по государственному номеру № 0118РКИ0591 в рамках «Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы» от 12 июля 2018 года № 423 кафедры «Безопасность и качество пищевых продуктов» АО «АТУ».

Личный вклад автора заключается в проведении теоретических и экспериментальных исследований и обработке результатов; в проведении опытно-промышленных испытаний и практической реализации результатов.

Цель диссертационной работы: научно-практическое обоснование влияния УФ-излучения современными бактерицидными амальгамными лампами на показатели качества и обеспечения безопасности мяса цыплят-бройлеров.

Для достижения поставленной цели в работе необходимо было решить следующие задачи:

- определение влияния оптимальных параметров УФ-излучения для обработки воздушной среды содержания птицы и хранение мяса цыплят-бройлеров на увеличение сроков хранения;

- теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение влияния режимов УФ-излучения при различных температурных режимах на комплекс качественных показателей мяса цыплят-бройлеров при их хранении;

- выявление недопустимых рисков, установление критических пределов в технологических процессах производства мяса цыплят-бройлеров;

- выявление оптимальных вариантов влияния УФ-излучения на различные упаковочные материалы для сохранения свежести и длительного срока хранения;

- выявление оптимальных вариантов влияния УФ-излучения на сенсорные показатели с различными видами упаковочных материалов при хранении мяса цыплят-бройлеров.

Научная новизна работы:

- доказана возможность использования современных бактерицидных амальгамных ламп УФ-излучения мощностью 300 Вт, способствующая снижению микробной обсеменённости воздушной среды предубойного содержания птицы;

- определены оптимальные дозы УФ-облучения мяса цыплят-бройлеров: 200 мДж/см2 – 254 мДж/см2 , способствующие увеличению сроков хранения охлажденного мяса до 14 суток при температуре 0+2 0С, замороженного мяса – до 135 суток при температуре – 18 0С;

- установлено положительное влияние применения УФ-излучения разными дозами на качественные показатели и безопасность мяса цыплят-бройлеров;

- определены оптимальные варианты обработки УФ-излучением в различных упаковочных материалах охлажденного мяса цыплят-бройлеров для сохранения свежести и длительного срока хранения;

- выявлены недопустимые риски, установлены критические пределы в технологическом процессе производства мяса птицы.

Предмет и объект исследования

Объектом исследования являются помещение для предубойного содержания птицы, цыплята-бройлеры возрастом от 4-х до 8-и недель, мясо цыплят-бройлеров до и после обработки УФ-излучением, функционирующая система качества и безопасности производства мяса птицы Республики Казахстан.

Практическая значимость работы

- разработаны, предложены и внедрены требования уровни по обеспечению качества и безопасности охлажденного мяса цыплят-бройлеров с помощью ультрафиолетовой обработкой воздушной среды пред убойного содержания птицы и при хранении при различных температурных режимах и в различных видах упаковок;

- разработана и утверждена в установленном порядке нормативная и техническая документация – разработаны: Стандарт организации «Экспериментальная работа по облучению мяса птицы», Эксперементальная работа по облучению мяса птицы по использованию методов обработки мяса цыплят-бройлеров УФ излучением и радиационной обработкой с использованием электронных пусков для снижения микробиологической обсеменённости и увеличения сроков безопасного хранения охлажденного мяса;

- проведены промышленная апробация и частичное внедрение УФ-обработки, определена качественная характеристика и показатели безопасности мяса цыплят-бройлеров, что подтверждено соответствующими актами;

- рассмотрены оптимальные варианты применения упаковочных материалов для сохранения свежести и длительного безопасного срока хранения, представлены показатели сенсорного анализа после обработки УФ-излучением с различными видами упаковочных материалов;

- разработанные автором технические решения УФ- обработки нашли применение при выполнении научно-исследовательских работ обучающихся и внедрены в учебный процесс при подготовке магистрантов и докторантов кафедры «Безопасность и качество пищевых продуктов» АО «АТУ».

Положения, выносимые на защиту:

1. Режим УФ-излучения разными дозами с помощью использования УФ-облучателя снижающие микробную обсемененность в предубойном содержании птиц, в процессе убоя и хранения сырья, и влияющие на показатели качества, и безопасности мяса цыплят-бройлеров, в т.ч. на органолептические, физико-химические показатели и показатели безопасности мяса цыплят-бройлеров, также для сохранения свежести и длительного безопасного срока хранения.

Апробированы и внедрены:

- способ УФ-излучения для обработки воздушной среды на птицеперерабатывающем производстве ТОО «Восток Бройлер» (г. Семей) с целью снижения микробиологической обсеменённости среды;

- способ обработки УФ-излучением мяса цыплят-бройлеров, упаковочных материалов с целью снижения микробиологической обсеменённости для увеличения сроков хранения.

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в восьми научных работах, из которых три – в изданиях, рекомендованных КОКСОН МНиВО РК, 1 – входящая в базу данных Scopus (49 процентиль), 2 – в международных журналах РИНЦ, 2 – в материалах международных и республиканских конференций,  1-авторское свидельство.

Структура работы. Диссертационная работа состоит обзора научно-технической и патентной литературы, методики экспериментальных исследований, обсуждения полученных результатов, выводов, списка использованных источников, включающих 123 наименования, 22 таблицы, 44 рисунков и приложений. Работа изложена на 171 страницах.

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ

  - Птицеперерабатывающая отрасль в современных условиях, актуальные проблемы переработки

    - Факторы, обуславливающие безопасность и качество мяса птицы: качественное и безопасное сырье

В современных условиях ведения птицеводческой отрасли в Республики Казахстан в рамках государственной программы импортозамещения актуальным становится вопрос выпуска биоэкологической продукции [7]. Продукты из мяса и птицы чувствительны к заражению микроорганизмами бактериями, вирусами и паразитами. После заражения мясо и птица создают отличную среду для размножения бактерий. Бактериальное загрязнение и рост являются проблемой, поскольку это может привести к заболеваниям, передаваемым через пищу. Для повышения безопасности продукции мясная промышленность и птицеводство внедряют систему управления технологическими процессами, известную как «критическая контрольная точка анализа опасности» (HACCP) [8].

Система ХАССП повышает безопасность продукции, предвидя и предотвращая опасности для здоровья до их возникновения [8].

Одной составной частью системы продовольственной безопасности является мясная промышленность, как стратегическая отрасль аграрного сектора экономики Казахстана [9]. При этом производство и переработка мяса птицы – одна из ведущих отраслей казахстанского производства мяса.

По данным Агентства по стратегическому планированию и реформам РК производство мяса птицы в Казахстане (рисунок 1) за последние пять лет увеличилось: в 2018 г. – 192 тыс. тонн, в 2021 г. – 283 тыс. тонн.

Рисунок 1 – Производства мяса птицы в Казахстане, тыс. тонн

Бройлер определяется как «молодой цыпленок (обычно в возрасте до 3 недель) любого пола с нежным мясом, мягкой, податливой кожей и хрящами грудины с гладкой текстурой». Потребление всех продуктов из мяса птицы в Республике Казахстан резко возросло за последние 20 лет. С развитием генетически улучшенные мясные породы и улучшенные корма, промышленность продолжала расти. Интегрированные компании, включающие инкубатории, комбикормовые компании, перерабатывающие предприятия и даже перерабатывающие заводы, в конечном итоге сформировались по мере увеличения размеров отрасли [10].

В Республике Казахстан почти все производители сейчас выращивают бройлеров на контрактной основе с крупным интегратором [6,11].

Мясо бройлеров – это ценный пищевой продукт. Содержание протеина в мясе составляет 19-23 %. Белки мяса птицы имеют полноценный аминокислотный состав: триптофан – 2,5 %, метионин – 2-6 %, лизин – 6-7 %. Калорийность 100 г мяса составляет 180-230 ккал и определяется в основном содержанием жира – 5-15 %, липиды богаты полиненасыщенными жирными кислотами. В настоящее время в связи с ростом производства и широким внедрением глубокой переработки мяса птицы доля продуктов из него возрастает [6,11].

  - Основные проблемы в системе безопасности и качества производства мяса птицы

В птицеперерабатывающей отрасли опасные микроорганизмы такие как сальмонелла получили широкое распространение при приемке и переработке. Данные о размножении вспышках также позволяют отличить случаи, вызванные перекрестным заражением во время содержания, кормления. Однако общее потребительское предпочтение отдается хорошо обработанному мясу птицы. Это подтверждается оценками, указывающими на то, что перекрестное загрязнение и неадекватные температуры помещении, содержания птицы, хранения готовой продукции являются двумя факторами, часто способствующими вспышкам болезней пищевого происхождения [12]. К ним относились такие факторы, как неправильная температура содержания, кормления, неадекватное подготовка к убою, поврежденное оборудование и плохая личная гигиена.

Живые птицы могут быть средством, с помощью которого патогенные микроорганизмы человека попадают в места общественного питания и в итоге загрязняют другие пищевые продукты.

Перекрестное загрязнение мяса птицы признано важным механизмом вспышек сальмонеллы и спорадических случаев кампилобактериоза. Неправильное производство, отсутствие способов обработки также может привести к заболеваниям пищевого происхождения, вызываемым такими организмами, как C. perfringens или S. Aureus, которые влияют на пищевую безопасность населения [13].

По статистическим данным https://tengrinews.kz/article с наибольшей частотой загрязненные сальмонеллой продукты встречались среди продуктов птицефабрик (тушки, голень, ливер и др.). Обсемененными оказались 32 % проб. Далее по убыванию следовали птица домашняя – 25 %, яйца фабричные – 15 %, фермерское мясо и фарш – 14 %, рыба и рыбопродукты – 13 %, колбасы-сосиски – 8 %, яйца домашние – 7,5 %, домашнее молоко и молочная продукция – 7 %, субпродукты (печень, почки и др.) – 6 %, мороженое – 6 %, овощи – 1,5 %.

Рисунок 2 – Частота встречаемости загрязненных сальмонеллой

продуктов на рынках г. Алматы https://tengrinews.kz/article

Обсемененность мяса птицы бактериями рода Salmonella на сегодняшний день в Казахстане является самым распространенным видом.

В таблице 1 приведены статистические данные в период с 2011 по 2020 гг. Данные показывают, что наиболее часто ассоциируемыми с цыплятами-бройлерами, являются сальмонеллы. Борьба с сальмонеллами сложна, поскольку существуют многочисленные потенциальные источники заражения сальмонеллами в интегрированном птицеводческом хозяйстве, включая цыплят, корма, грызунов, птиц, насекомых, транспорт и окружающую среду перерабатывающего предприятия. Однако воздействие сальмонелл из любого из этих потенциальных резервуаров не гарантирует колонизации цыплят. Многие факторы влияют на восприимчивость цыплят к колонизации сальмонеллами. К ним относятся: 1) возраст цыпленка, 2) выживание при прохождении желудочного барьера, 3) эффективная конкуренция с другими бактериями, 4) определение места колонизации, 5) характер питания, 6) физиологический статус цыпленка, 7) состояние здоровья и болезни цыпленка, 8) стрессы окружающей среды, 9) воздействие лекарств и 10) генетический фон хозяина.

Результаты многочисленных исследований показали, что заболеваемость сальмонеллой на сырой птице, поступающей от переработчика или на розничный рынок, может варьироваться от 1% до > 50%. Из 1404 тушек птиц. Однако уровень этих патогенов, как правило, низкий, в диапазоне до 30 тушек были обсеменены, что составил 2,13 [14,15].

Таблица 1 – Анализ статистических данных по выявлению бактерий рода Salmonella в Казахстане (2011-2022 гг.)

| Годы | Количество голов птиц, штук | Положительные пробы, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | абсолютное значение | значение, % |
| 2011 | 59 | 5 | 8,47 |
| 2012 | 47 | 0 | 0 |
| 2013 | 67 | 6 | 8,96 |
| 2014 | 127 | 4 | 3,15 |
| 2018 | 138 | 6 | 4,35 |
| 2019 | 164 | 9 | 5,49 |
| 2020 | 135 | 0 | 0 |
| 2021 | 661 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 |
| Всего | 1404 | 30 | 30,42 |

Основным источником патогенов, связанных с болезнью пищевого кома, являются убиваемые животные. Во время процесса забоя работники, оборудование и окружающая среда могут служить источниками загрязнения для птиц в процессе забоя. В этом разделе основное внимание будет уделено агентам, которые являются основная причина заболеваемости и смертности, связанная с сырым мясом.

В случае золотистого стафилококка основным источником заражения, являются работники, обслуживающие производство и переработку птиц [16]. Подвергая пищевые продукты, загрязненные Salmonellой, воздействию температуры, наблюдается размножение золотистого стафилококка в больших количествах и последующая выработка энтеротоксина. Вспышки обычно ассоциируются с приготовленными продуктами, которые неправильно хранили или подвергнуты воздействию неподходящих температур, что позволяет достигать высоких показателей роста [17,18,19,20].

Для устранения патогенов на продуктах птицеводства изучены различные физико-химические методы. Chaplot S. и др. [21]. Kaavya R. и др. [22] сравнили электризованную окисляющую воду с различными противомикробными препаратами для снижения уровня Salmonella Typhimurium у домашней птицы. Cil G. I. и др. [23] исследовали влияние различных химических обработок на популяции Campylobacter jejuni на коже куриной грудки.

На рост микробов в мясе птицы сильное влияние оказывает температура хранения. Если во время хранения температуру снизить в сторону замерзания, наблюдается значительное снижение скорости роста микроорганизмов и уменьшение разнообразия микрофлоры. При хранении при температуре чуть выше точки замерзания (от -2° до +2 °C) срок годности мяса птицы значительно увеличивается [24]. При более высоких температурах охлаждения (≤5 °C) виды Pseudomonas являются основной причиной порчи [25]. При температуре >5 °C будет расти более широкое разнообразие бактерий. Порча мяса птицы обычно связана с грамотрицательными бактериями. По мере повышения температуры грамположительные виды играют все более важную роль.

Свежее куриное мясо обладает водной активностью (aw) ≥ 0,98, что поддерживает рост широкого спектра бактерий, дрожжей и плесени. Удельный вес aw на поверхности мяса птицы будет зависеть от степени охлаждения в сухом воздухе. Однако большая часть мяса птицы упаковывается для предотвращения высыхания. PН куриного мяса варьируется в зависимости от типа мышц, отражая врожденные различия в физиологии мышц и запасах гликогена. Грудная мышца после окоченения имеет рН 5,7-5,9, тогда как рН мышц голени (темного мяса) составляет 6,4-6,7. рН куриной кожи увеличивается с возрастом, в среднем на 6,6 для 9-недельных птиц по сравнению с 7,2 для 25-недельных птиц. Разница в рН между типами мышц может привести к различиям как в скорости микробной порчи, так и в составе испорченной флоры [24,25].

# 1.3 Использование облучения в производстве пищевых продуктов

На протяжении последних лет исследования облучение пищевых продуктов показали, что радиация сделает пищу более безопасной и улучшит срок хранения облученных продуктов. Новые и недостаточно используемые технологии, такие как облучение радиацией нуждаются в пересмотре для достижения новых уровней безопасности для пищевых продуктов.

Полезность и практичность облучения пищевых продуктов используется уже более трех десятилетий после обширных исследований и разработок по его технологическим аспектам. Электромагнитная обработка пищевых продуктов в настоящее время признана эффективным и безопасным процессом. Сегодня почти 50 различных товаров подвергаются радиационной обработке в более чем 25 странах. Сегодня электромагнитная обработка пищевых продуктов – это перспективная технология обеспечения безопасности пищевых продуктов для улучшения гигиены и увеличения срока хранения и распределения. Ионизирующее излучение используется для передачи полезных изменений в продуктах питания, и оно было рекомендовано в качестве метода обеспечения безопасности мясных продуктов.

Ультрафиолетовый свет разряжает и перемещает энергию в виде волн или частиц через пространство, не вызывая радиоактивности. Ультрафиолет колеблется от 100 до 400 нм и подразделяется на УФ-А (315–400 нм), отвечающий за загар кожи человека, UV-B (280–315 нм), который может вызвать жжение кожи и в конечном итоге привести к раку кожи, UV-C (200-280 нм), признанный бактерицидным диапазоном, поскольку он эффективно инактивирует бактерии и вирусы, и вакуумный УФ-диапазон (100–200 нм), в котором почти все вещества могут поглощать его и, таким образом, передаются только в вакууме.

Ультрафиолетовые лучи повреждают микроорганизмы непосредственно путем повреждения ДНК или косвенно, образуя свободные радикалы во время радиолиза воды. В отличие от термической обработки, эта нетепловая технология снижает микробную нагрузку без существенного изменения питательных и сенсорных характеристик овощей (фруктов и корнеплодов), а также мясных (рыбных и куриных) продуктов.

Ультрафиолетовый свет эффективно уменьшал патогенную бактериальную нагрузку на поверхности туши мяса птицы, не оказывая негативного влияния на цвет туши или окисление липидов мяса. С другой что ультрафиолетовый свет потенциально влияет на пищевые продукты из-за генерации свободных радикалов посредством широкого спектра органических фотохимических реакций. Возможные нежелательные эффекты включают окисление витаминов, липидов и белков, деградацию антиоксидантов, изменения текстуры и цвета, а также образование неприятных вкусов и ароматов [26].

ВОЗ в 1980 году разъяснила позицию относительно облученных продуктов «… отсутствие опасности для здоровья от употребления любой пищи, облученной до дозы одного мегарада 1Мрад привело к возобновлению интереса к облучению как эффективной альтернативе традиционным методом сохранения, такими как консервирование и замораживание. Применение ионизирующего излучения на уровне дозы, которые существенно сокращают микробную популяцию значительно увеличивает сроки хранения птицы. Облучение в высоких дозах выше 1 Мрад негативно сказывается на качестве в виде «свободных радикалов» с высоким содержанием белка. Чтобы предотвратить ученые доказали [27,28,29].

Полезность и приемлемость облученных пищевых продуктов были оценены различными комитетами экспертов, такими как Объединенный комитет экспертов. Возможности применения облучения разнообразны: от торможения прорастания клубней и луковиц до производства технически стерильных пищевых продуктов. Безопасность потребления и полезность облученных пищевых продуктов широко изучались в рамках международного сотрудничества. Многочисленные международные экспертные группы, созданные совместно ФАО, МАГАТЭ и ВОЗ, или Научный комитет по пищевым продуктам Европейской комиссии пришли к выводу, что пищевые продукты, облученные с помощью соответствующих технологий, безопасны и питательны (ФАО) ВОЗ и МАГАТЭ, и после рассмотрения всех данных было рекомендовано, чтобы радиационное облучение пищевых продуктов любой пищевой продукт в общей средней дозе не представляет токсикологической опасности, а также не вызывает проблем с питанием или микробиологией. Дозы радиации, превышающие 10 кГр, могут привести к стерилизации продуктов, как в случае с мясными продуктами, приготовленными для программы космических полетов НАСА. Применение радиационной технологии является эффективным способом снижения микрофлоры [30].

После применения УФ-облучения в птичниках высокими показателями мяса птицы был выше, чем в контрольной группе [31].

Электромагнитная обработка продукции – один из эффективных способов снижения микробиологических показателей пищевых продуктов, так требования ТР ТС 021/2021:

- санитарно-показательные (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы), бактерии семейства Enterobacteriaceae, энтерококки);

- условно-патогенные микроорганизмы (Е. coli, S. aureus, бактерии рода Proteus, сульфитредуцируюшие клостридии, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы и Listeria monocytogene и др.);

- микроорганизмы порчи (дрожжи и плесневые грибы, молочнокислые микроорганизмы);

- микроорганизмы заквасочной микрофлоры и пробиотические микроорганизмы (молочнокислые, пропионовокислые, бифидобактерии, ацидофильные бактерии и др.).

Полученные данные [26] являются подтверждением перспективности использования метода электромагнитного обеззараживания с использованием гамма-излучения и ускоренных электронов.

Как известно, максимально допустимая доза облучения продуктов питания не является единой для разных стран мирового сообщества. Так, в США принята доза в 280 мДж/см, в европейских странах, например, Бельгия и Голландии, установленная доза составляет 10 кГр, во Франции принята в 11 кГр. В соответствии с [32], в странах СНГ, в том числе в РК, допустимая доза облучения продуктов питания не является регламентированным показателем, вследствие отсутствия законодательных нормативных документов [26].

Стерилизованные продукты полезны в больницах для пациентов с сильно ослабленной иммунной системой. Микробиологическая безопасность облученных пищевых продуктов является одной из основных проблем. Хорошо известно, что макроэлементы существенно не изменяются, однако некоторые витамины могут быть затронуты. Облучение оказывает различное воздействие на молочные продукты и яйца, изменяя их вкус и текстуру. В целом облучение пищевых продуктов не приводит к потере питательных веществ в той степени, в какой это оказывает неблагоприятное воздействие на состояние питания лиц, потребляющих эти продукты [33].

Излучение взаимодействует с материалом, передавая энергию электронам и ионизируя молекулы, создавая положительные и отрицательные свойства. Радиационная обработка пищевых продуктов – это контролируемое воздействие на пищевые продукты ионизирующего излучения, такого как электроны, γ-лучи и рентгеновские лучи. Радиоизотопы, такие как кобальт-60 и Цезий 137, испускают γ-лучи, в то время как электроны и рентгеновские лучи генерируются механическими источниками. Упакованные пищевые продукты подвергаются воздействию эффективных доз ионизирующего излучения, чтобы можно было уничтожить патогенные микроорганизмы и порченые организмы. Ионизирующее излучение инактивирует микробы, повреждая нуклеиновые кислоты непосредственно в результате контакта электронов и фотонов с ДНК и РНК, а также косвенно под действием заряженных ионов. Кобальт 60 испускает γ-лучи во время своего превращения в стабильное состояние никеля 602. Преимущества облучения заключаются в чрезвычайно эффективной инактивации бактерий, незначительных изменениях питательных веществ в продукте и возможности обработки после упаковки [33].

В настоящее время в производстве и организациях используются широко УФ-обработка и установки.

Данные установки используются для обработки поверхностей и обеззараживания воздуха в помещении, также их можно использовать для обработки свежих фруктов и овощей, дезинфекции зерновых, бобовых, продуктов из них и специй. Она также предоставляет услуги по стерилизации медицинских изделий. Эти установки также могут быть использованы вооруженными силами для продления срока годности целых туш и птицы с продлением срока годности [34,35].

Хранение пищевых продуктов без ущерба для их качественных характеристик и аспектов безопасности является большой проблемой из-за заражения и других физико-химических и микробиологических изменений качества. Облучение этих продуктов при низких дозировках может иметь положительный эффект в продлении срока годности за счет сохранения качества [35].

Обработка пищевых продуктов, согласно уведомлению gazette от 23 августа 2016 года, FSSAI внесла некоторые изменения в правила 2011 года, касающиеся облучения пищевых продуктов. Согласно новому регламенту, «облучение пищевых продуктов» (рисунок 3) теперь называется «Радиационная обработка пищевых продуктов» [16].

Рисунок 3 – Доза облучения (уровень лечения), поглощенная во время облучения

Лучи энергии, испускаемые во время облучения, непосредственно повреждают ДНК живых организмов и вызывают перекрестные связи и другие изменения, которые делают организм неспособным расти или размножаться. Когда эти лучи соединяются с молекулами воды в организме, они производят короткоживущие свободные радикалы, которые могут вызвать дальнейшее косвенное повреждение ДНК [16].

Сложные формы жизни с большими молекулами ДНК подвергаются воздействию относительно низких доз. Более простые организмы с меньшей ДНК могут принимать все более высокие дозы. Таким образом, низкой дозы менее 0,1 кГр достаточно для уничтожения насекомых и паразитов, и уменьшения прорастания. Средняя доза, от 1,5 до 4,5 кГр, устраняет большинство бактериальных патогенов, кроме спор, а более высокая доза от 10 до 45 кГр инактивирует бактериальные споры и некоторые вирусы. Прионы, которые не содержат нуклеиновую кислоту, трудно инактивировать облучением. Для человека смертельная доза составляет 4 Гр. Смертельные дозы облучения для живых существ приведены в таблице 1 [36].

Таблица 2 – Приблизительные смертельные дозы облучения

| Организмы | Доза (кГр) |
| --- | --- |
| Высшие животные | от 0,005 до 0,1 |
| Насекомые | от 0,01 до 1 |
| Бактерии, не образующие спор | от 0,5 до 10 |
| Бактериальные споры | от 10 до 50 |
| Вирусы | от 10 до 200 |

Облучение (1 кГр – 10 кГр) является успешным методом снижения микробной нагрузки пищи. Облучение увеличивает срок хранения мясных, куриных и рыбных продуктов, поскольку уменьшается количество микроорганизмов, вызывающих порчу, и, как и при термической обработке, этот процесс также может инактивировать ферменты, которые в противном случае способствовали бы порче мяса. Это также снижает микробную нагрузку на такие продукты, как специи и мясные продукты [37].

Облучение мяса является новой альтернативой традиционным методам консервирования, таким как копчение, соление, вяление, варка, консервирование, сушка, замораживание, охлаждение, упаковка в модифицированной атмосфере и обработка под высоким давлением. Преимущества этой технологии заключаются в том, что это физический, холодный и не содержащий добавок процесс, который вызывает минимальные изменения в пище. Его можно наносить на предварительно упакованные пищевые продукты, и он очень эффективен по сравнению с химикатами и фумигантами [38]. Как в развитых, так и в развивающихся странах наблюдается рост заболеваемости болезнями пищевого происхождения, особенно животного происхождения. За последние несколько лет обработанное радиацией мясо и мясопродукты продаются в таких странах, как Франция, Индонезия, Бельгия, Китай, Южная Африка, Нидерланды и Таиланд. В Индии Министерство здравоохранения и социального обеспечения семьи FSSAI, Правительство Индии, одобрило мясо и мясопродукты, включая курицу, для радиационной консервации в соответствии с законом о безопасности пищевых продуктов и стандартах 2006 года [39].

Существуют многочисленные исследования по радиационной обработке мясных продуктов, таких как бекон, ветчина, сосиски и говяжьи котлеты. В дополнение к бактериям, вызывающим порчу, облучение также устраняет патогенные бактерии и паразитов в мясе и мясопродуктах. Дозы облучения около 1 кГр – 4 кГр необходимы для того, чтобы инактивировать 90 % микроорганизмов, вызывающих порчу. Бадр оценил микробиологический статус мяса кролика и возможность применения облучения для борьбы с пищевыми патогенными бактериями и увеличения срока хранения мяса в холодильнике. Образцы мяса кролика облучали (0 кГр, 1,5 кГр и 3 кГр) и хранили при температуре охлаждения. Результаты показали, что облучение образцов значительно увеличило количество реагирующих с тиобарбитуровой кислотой веществ (ТБАР), но влияет на их общее содержание летучего азота (ТВН), в то время как хранение значительно увеличило содержание ТБАР и ТВН для облученных и необлученных образцов. Применение радиационной технологий в сочетании с замораживанием, низкой температурой и нагреванием может смягчить неблагоприятные изменения питательной ценности и сенсорных качеств пищи. Кроме того, бургеры, приготовленные с использованием облученного мяса кролика, демонстрировали большую сенсорную приемлемость. Несколько исследований показали, что облучение ускоряет окисление липидов при аэробной упаковке мяса и мясопродуктов и приводит к появлению нежелательного цвета и запаха [40,41,42,43].

Мясо курицы и баранины является питательной пищей и потребляется во всем мире, однако оно чрезвычайно скоропортящееся и имеет гораздо меньший срок годности. Облучение использовалось в сочетании с упаковкой для повышения безопасности и продления срока годности мяса. Безопасность и эффективность облучения при консервации были всесторонне установлены [44].

Знание значения D10 и количества организмов позволит определить необходимую дозировку. Значения D10 для свежего и замороженного мяса приведены в таблице 3 [45].

Таблица 3 – D10-значения содержания патогенов в свежем и замороженном мясе [45].

| Организм | D10-значения (кГр) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Свежий (охлажденный) | Замороженные |
| Кампилобактер | 0,081 – 0,200 | 0,210 – 0,320 |
| БГКП | 0,240 – 0,270 | 0,310 – 0,440 |
| Стафиллокок | 0,260 – 0,600 | 0,300 – 0,450 |
| Салмонелла | 0,300 – 0,800 | 0,400 – 1,300 |
| Листериа | 0,270 – 1,000 | 0,520 –1,300 |

Облучение мяса считается безопасным и эффективным методом продления срока годности свежего мяса и мясопродуктов. В связи с отсутствием конкретных нормативных категорий для функциональных пищевых продуктов их регулирование осуществляется с помощью существующих правил в отношениях пищевых продуктов и лекартств (FDA) одобрило облучение птицы и красного мяса для борьбы с пищевыми патогенами и продления срока годности [45].

Крайне важно поставлять в Вооруженные Силы качественное, безопасное мясо и мясопродукты. На сегодняшний день единственными мясными продуктами, включенными в рацион обслуживания, являются консервированные. Со временем у потребителя сформировалась неприязнь к этим продуктам из-за определенных физико-химических изменений при обработке и хранении мясных консервов. Ожидается, что комбинированный метод консервирования, включающий облучение в качестве одного из них, улучшит качество таких обработанных готовых к употреблению мясных продуктов [44].

Была тщательно исследована возможность использования облучения наряду с природными антиоксидантами для получения продуктов с хорошей химической и микробиологической стабильностью. Добавление конъюгированной линолевой кислоты к вареной говядине и говяжьему фаршу показало снижение значений TBARS в котлетах из облученного говяжьего фарша. Ан и соавт. сравнили эффективность природных антиоксидантов в сохранении красного цвета свежей говядины. Влияние природных антиоксидантов, таких как хитозан, мята и токоферол в сочетании с сезамолом, было оценено на мясе баранины и свинины во время радиационной обработки и хранения, чтобы определить его антиоксидантный потенциал. Исследования показали обнадеживающие результаты в решении проблемы окисления липидов [44, 45].

Одной из наиболее перспективных технологий является УФ-излучение. УФ-дезинфекция выполняется при облучении находящихся в воде микроорганизмов (достаточная длина волны для полного уничтожения микроорганизмов равна 260,5 нм) в течение определённого периода времени [6,46].

Практическое использование воздействия УФ-излучений для увеличения сроков хранения пищевой продукции основано на их способности замедлять или ускорять процессы прорастания или созревания плодов и овощей, осуществлять полное или частичное подавление жизнедеятельности возбудителей порчи пищевых продуктов [6,46].

УФ-С является осуществимой бактерицидной технологией для уменьшения патогенных бактерий. Sommers et al. (2010), сообщили о снижении log от 0,4 до 0,6 сальмонеллы с использованием от 2 до 4 Дж/см 2 дозы в куриных грудках без костей без кожи и куриных голенях. Увеличение интенсивности УФ-С и времени воздействия способствовало увеличению сокращения бактериального логарифма (таблица 4). Все интенсивности, протестированные в течение 90 и 120 с, увеличивали (P<0,05) логарифмическое снижение сальмонелле. Несмотря на ограниченную способность проникать на поверхность продукта. Кроме того, Haughton et al. (2011) задокументировали, что куриное мясо облучается УФ-С при 6 мВт/см 2 за 32 с наблюдалось снижение на 1,34 log КОЕ/г Salmonella Enteritidis. Основываясь на результатах исследования (таблица 4), 90 с времени воздействия было наиболее эффективной продолжительностью облучения [47].

Таблица 4 – Результаты показателей бактериальной смеси (Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhi, Salmonella Typhimurium, Salmonella Gallinarum и Salmonella Arizonae), в мясе птицы после различной интенсивности УФ-С и времени воздействия [47]

| Интенсивность УФ-С, мВт/см2 | Время обработки, сек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 0,62 | 0.14 ± 0.01,c | 0.34 ± 0.03,b | 0.38 ± 0.03аб | 0.48 ± 0.04,a |
| 1,13 | 0.18 ± 0.04,b | 0.28 ± 0.01аб | 0,33 ± 0,07аб | 0.36 ± 0.02,a |
| 1,95 | 0.34 ± 0.03,b | 0.42 ± 0.02,b | 0.60 ± 0.03,a | 0.57 ± 0.01,a |

По данным таблицы 5 значение 7 log CFU/g в качестве максимального предела для срока годности продукта только T3 (1,95) мВт/см 2 способствовал увеличению срока годности образцов куриной грудки, хранящихся при температуре 4°C.

Таблица 5 – Срок годности и параметры роста микроорганизмов в мясе куриной грудки, обработанные ультрафиолетовым излучением при хранении

| Интенсивность УФ-С, мВт/см2 | Всего аэробных мезофильных бактерий |  |  |  | Энтеробактерии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срок хранения | Фаза задержки (d) | Стационарная фаза | Время генерации (ч) | Срок хранения | Фаза задержки (d) | Стационарная фаза | Время генерации (ч) |
| Контроль | 6,40 | 3,66 | 8,39 | 0,10 | 6,90 | 4,24 | 8,49 | 0,13 |
| Т1 (0,62) | 6,40 | 3,69 | 8,20 | 0,10 | 6,90 | 4,26 | 7,99 | 0,13 |
| Т2 (1,13) | 6,40 | 3,89 | 8,36 | 0,09 | 7,30 | 4,38 | 7,97 | 0,13 |
| Т3 (1,95) | 7,10 | 3,47 | 8,08 | 0,13 | 7,60 | 4,38 | 8,11 | 0,15 |

Ультрафиолетовое облучение эффективно действует только на бактериях, присутствующих на поверхности продукта, таким образом, бактерии, присутствующие внутри пищевой матрицы, защищены от ультрафиолетового света и не подвержены воздействию этого типа обработки.

Ультрафиолетовый свет оказывает непосредственное влияние на бактериальное восстановление, присутствующее на поверхности.

В начале эксперимента только T3 (1,13 мВт/см 2) показало более высокие значения L, чем в других группах (P<0,05, таблица 6). Группы T2 (1,13 мВт/см2) и T3 (1,95 мВт/см2) способствовал снижению значений L* (P<0,05) после d 9 холодильного хранения. Различные интенсивности УФ-С облучения не влияли на исходные значения (P>0,05). Однако во время холодильного показа все обработки показали небольшое снижение значений a по сравнению с исходными значениями (P<0,05). Начальные значения b в группах T2 (1,13 мВт/см2) и T3 (1,95 мВт/см2) были ниже T1 (0,62 мВт/см2) и контрольные группы (P<0,05). Во всех процедурах наблюдалось постепенное снижение значений b во время хранения (P<0,05).

Цвет является важной сенсорной характеристикой продуктов питания и часто указывает на качество и свежесть пищевого продукта. Wang W. и др. (2021) сообщили, что УФ-C облучение способствовало увеличению значений a куриной грудки после 6 дней холодильного хранения [48].

Таблица 6 – Изменения цвета Международной комиссии эклеража (светлота, L; покраснение, a; желтизна, b) куриного мяса, представленного в течение 90 с с различной интенсивностью УФ-С и хранением в течение 9 дней при 4 °C

| Интенсивность УФ-С, мВт/см2 | Срок хранения, дни |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| L |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль | 55.66 ± 0.19В,а | 53.31 ± 1.74А,аб | 53.43 ± 0.92А,аб | 50.93 ± 2.67А,б | 52.53 ± 1.46В,аб | 55.20 ± 0.62А,а | 54.12 ± 1.78АБ,аб |
| Т1 (0,62) | 56.51 ± 1.04АБ,а | 53.12 ± 0.62А,б | 51.21 ± 1.30А,б | 51.16 ± 0.68А,б | 56.91 ± 1.03А,а | 54.37 ± 1.01А,а | 55.47 ± 1.27А,а |
| Т2 (1,13) | 57.20 ± 2.43АБ,а | 55.67 ± 0.96А,а | 53.98 ± 1.12А,аб | 52.33 ± 0.50А,б | 51.27 ± 1.54В,б | 51.34 ± 2.71В,б | 52.68 ± 0.73В,аб |
| Т3 (1,95) | 58.30 ± 1.53А,а | 53.96 ± 1.59А,б | 53.83 ± 0.92А,б | 53.35 ± 0.58А,б | 51.91 ± 1.36В,б | 53.88 ± 0.68АБ,б | 53.36 ± 0.31В,б |
| A |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль | 18.35 ± 1.02А,а | 15.59 ± 0.64А,б | 15.76 ± 0.26А,б | 16.02 ± 0.61А,б | 15.74 ± 0.43В,б | 14.66 ± 1.05В,б | 15.43 ± 0.25В,б |
| Т1 (0,62) | 17.68 ± 0.75А,а | 15.74 ± 0.82А,аб | 15.10 ± 0.79А,б | 15.28 ± 0.39А,б | 15.26 ± 0.76В,б | 14.20 ± 1.58В,б | 15.28 ± 0.30В,б |

продолжение таблицы 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т2 (1,13) | 19.01 ± 0.48А,а | 15.70 ± 0.35А,б | 16.52 ± 0.70А,б | 15.09 ± 0.85А,б | 16.94 ± 1.45АБ,б | 16.63 ± 0.93А,б | 16.27 ± 0.14А,б |
| Т3 (1,95) | 18.20 ± 1.67А,а | 15.94 ± 0.71А,б | 16.42 ± 0.82А,аб | 15.40 ± 0.51А,б | 16.98 ± 0.25А,аб | 16.36 ± 1.03А,аб | 15.57 ± 0.29В,б |
| B |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль | 16.78 ± 0.54А,а | 15.27 ± 0.70А,б | 14.00 ± 0.55В,б | 12.58 ± 0.73В,б | 13.60 ± 0.94А,б | 9.68 ± 0.05В,с | 10.22 ± 0.51С,с |
| Т1 (0,62) | 16.08 ± 0.22АБ,а | 16.78 ± 0.22А,а | 16.29 ± 0.15А,а | 15.76 ± 0.97А,а | 14.45 ± 0.35А,б | 10.80 ± 0.98В,с | 10.00 ± 0.24С,с |
| Т2 (1,13) | 14.72 ± 0.48С,а | 14.19 ± 0.91А,аб | 13.69 ± 0.56В,а | 13.90 ± 0.98АБ,а | 12.20 ± 0.49В,б | 12.75 ± 0.81А,аб | 12.55 ± 0.15В,б |
| Т3 (1,95) | 15.40 ± 0.51БК,а | 15.25 ± 0.73А,а | 14.37 ± 0.12А,а | 15.60 ± 0.68А,б | 13.62 ± 0.79А,б | 13.79 ± 0.55А,б | 13.37 ± 0.64А,б |

Значения, за которыми следуют разные прописные буквы в одном столбце и разные строчные буквы в одной строке, значительно различаются (P<0,05).

Исходя из данных результатов, интенсивность 1,95 мВт/см2 снижает уровень патогенных бактерий и может быть использована в качестве нетепловой технологии для улучшения поверхностного качества упакованного мяса птицы без содействия соответствующим изменениям по некоторым качественным показателям [48].

Впервые концепцию о возможности передачи инфекции воздушно-капельным путем представил William Wells и предложил использование бактерицидного УФ-излучения для дезинфекции воздуха [31]. Использование УФ-излучения не только останавливает инфекционные организмы в воздухе, но и может распространяться аэрогенно [35].

Диапазон ультрафиолетового излучения условно разбит на 4 поддиапазона: вакуумный УФ (100-200 нм), УФ-С (200-280 нм), УФ-В (280-315 нм) и УФ-А (315-400 нм). Излучение каждого из этих поддиапазонов имеет свою специфику воздействия на биологические объекты [31,35].

Ультрафиолетовое воздействие на биологические вещества бывает прямым и косвенным. При прямом действии химические явления происходят в результате энергии, выделяемой излучением в молекуле-мишени, а косвенные эффекты возникают в результате реакционноспособных диффузионных свободных радикалов, образующихся в результате радиолиза воды, таких как гидроксильный радикал (OH-), гидратированный электрон (eaq), атом водорода, перекись водорода (H₂O₂ ) и водород [31,35]. С точки зрения воздействия на биологические объекты (микроорганизмы, бактерии, вирусы, грибки и т.д.) этот диапазон (рисунок 4) выделяют в несколько более узких границах: от 100 до 400 нанометров [31,35].

Рисунок 4 – Ультрафиолет диапазона УФ-С (200-280 нм)

Облучение вызывает нарушение внутреннего метаболизма клеток путем разрушения химических связей. Расщепление ДНК приводит к потере клетками способности к размножению. Свободные радикалы образуются при контакте с пищевыми продуктами, содержащими воду, и вступают в реакцию с клеточной ДНК, вызывая радиационное повреждение. Облучение может косвенно образовывать радиологические продукты / свободные радикалы из воды (H, OH) OH ответственны за 90 % повреждений ДНК [31,35].

Природные и синтетические антиоксиданты обычно используются для подавления окислительных реакций, возникающих при переработке мяса и мясопродуктов. Сообщается, что антиоксиданты, включающие хелаторы металлов, поглотители свободных радикалов и собственные антиоксиданты, снижают образование неприятного запаха в мясе и мясопродуктах, подвергнутых облучению [31,35].

Включение антиоксидантов, обладающих активностью по уничтожению свободных радикалов, помогло защитить от перекисного окисления липидов облученное мясо и мясопродукты. Экстракты розмарина и орегано обладают антиоксидантной способностью в облученных замороженных бургерах из говядины. Он продемонстрировал, что экстракт розмарина (400 мг/кг) оказался эффективным в ингибировании окисления липидов по сравнению с экстрактом орегано и в комбинации с бутилированным и дроксианизолом/бутилированным гидрокситолуолом (BHA/BHT). Это также помогло поддерживать значения TBARS ниже 2,0 в облученных говяжьих котлетах до 90 дней при хранении в замороженном виде при температуре -18 °C.

Облучение ультрафиолетовым (УФ) светом является одним из наиболее практичных методов дезинфекции, поскольку оно может инактивировать бактерии, вирусы, бактериальные споры [49,50,51]. Наиболее распространенной лампой для систем ультрафиолетовой дезинфекции является монохроматическая УФ-лампа низкого давления (LP), в то время как недавно также была применена полихроматическая УФ-лампа среднего давления (MP). Сообщалось, что УФ-лампы MP эффективно инактивируют микроорганизмы [52,53] и подавляют репарацию в E. coli [43, 44]. Бактерицидный эффект дальнего ультрафиолетового излучения (УФ- и УФ-В: 220-320 мДж/см2) в основном обусловлен образованием димеров пиримидина в ДНК генома, в то время как ближний ультрафиолетовый свет (УФ-А: 320-400 мДж/см2), как известно, продуцирует активные вещества, вызывающие летальные и сублетальные эффекты [50,53]. Однако некоторые организмы обладают механизмами для восстановления повреждений в геноме, вызванных ультрафиолетовым излучением [54].

Первоначально использовались стерилизующие дозы (радаппертизация - тепловая стерилизация). Результаты показали, что во многих случаях качество пищевых продуктов ухудшалось, использовались более низкие дозы или дозы пастеризации (облучения или радиация), чтобы просто продлить срок годности продукта при температурах охлаждения [55].

Эти исследования обычно включали оценку органолептической порчи (4, 5, 9 баллов) и были перечислены общее количество и «наиболее распространенные» организмы, обнаруженные в продукте после облучения и хранения [56,57]. Влияние облучения и хранения на общую микрофлору, обнаруженную в продукте, редко изучались, и редко учитывались влияние обычных методов обработки, будь то случайно или преднамеренно.

В этом исследовании была проведена микробиологическая оценка влияния радиационной обработки птицы во время содержания на продление срока годности. Радиационная устойчивость организмов, вызывающих пищевые отравления, обычно ассоциируются с домашней птицей, поэтому были определены и учтены выбор рекомендуемой дозы [58,59,60].

Ультрафиолетовые лампы при выделении оксидной пленки на металлической планете уровень черноты быстро возрастает, и возможно повышение до уровня 0,5 и выше. Металлический сплав имеет высокий уровень черного цвета. При температуре 100 °C уровень черноты полупроводниковых материалов превышает 0,8.

Внедрение ХАССП позволяет обеспечивать контроль качества выпускаемой продукции на каждом из производственных циклов, а значит повысить ее безопасность и конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках сбыта [7].

В этом случае одной из наиболее перспективных технологий обеззараживания воздуха и поверхностей является бактерицидное ультрафиолетовое (УФ) излучение [6].

К преимуществам ультрафиолетового обеззараживания воздуха и поверхностей относятся высокая скорость обработки, универсальный механизм обеззараживания (инактивации) для всех микроорганизмов [7].

При большом количестве жировой ткани уменьшается относительное содержание белков и при этом снижается также усвояемость мяса [61].

Так, в мясе птицы содержится в среднем 21 % общего белка, полноценного белка в птичьем мясе достигает 19 % [61].

Форманек и др. сообщалось о синергетическом эффекте антиоксидантов и облучения на стабильность говяжьего фарша. Добавление водорастворимого порошка розмарина (0,25 %) привело к стабилизации цвета и ингибированию перекисного окисления липидов при дозировке 1 кГр, 2 кГр, 3 кГр и даже 4 кГр в аэробно упакованном говяжьем фарше.

Юнг и др. показали, что добавление 1 % экстрактов корня пуэрарии снижает потери при приготовлении и содержит больше влаги и меньше жира, чем контроль. Снижение содержания веществ, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (TBARS), также наблюдалось в сосисках с экстрактами корня пуэрарии. Результаты показали, что 1 % экстрактов radix puerariae были столь же эффективны, как BHA/BHT, в контроле окисления липидов в предварительно приготовленных свиных колбасах при хранении при 4 °C.

Действие экстрактов сливы (1 %, 2 % и 3 %) продемонстрировало антиоксидантный потенциал в таких продуктах, как облученная индейка. Добавление 3 % экстракта сливы в готовые к употреблению рулеты из грудки индейки в вакуумной упаковке, облученные при 3 кГр, помогло контролировать окисление липидов и улучшить вкусовые свойства готовых к употреблению рулетов из грудки индейки.

Peiretti P. G., Gai F. [62] изучили влияние концентратов свежей и сушеной сливы на окорока без костей в вакуумной упаковке и оценили их потери при приготовлении, текстуру, вкусовые качества. Исследования показали, что добавление 5 % сливового порошка увеличило потери при приготовлении на 17,7 %, и не наблюдалось существенных различий (р>0,05) в окислении липидов между обработками, как это было определено с помощью TBARS и сенсорной оценки. Обработанное радиацией мясо ягненка, обработанное экстрактом листьев мяты в количестве 0,05 % и 0,1 %, показало лучшую антиоксидантную активность по сравнению с контролем и уменьшило окисление липидов при хранении в охлажденном виде. Было обнаружено, что антиоксидантная активность экстракта листьев мяты эквивалентна синтетическому антиоксиданту бутилированному гидрокситолуолу (BHT). В другом исследовании исследователи обнаружили синергический эффект хитозана и экстракта мяты в продлении срока годности мяса и мясопродуктов. Добавление хитозана и экстракта мяты (0,1 %) увеличило срок годности фарша из баранины и коктейльной салями из свинины более чем на одну неделю при хранении в охлажденном виде (0 °C-3 °C) по сравнению с контрольными продуктами, которые испортились менее чем за две недели.

Jayathilakan K.  [63] и соавт. оценили положительный эффект молочной кислоты (1 и 2 %) в обработанных с помощью барьера куриных ножках, облученных в дозах 1 кГр и 2 кГр. Включение молочной кислоты в количестве 2 % показало значительное снижение содержания ТБК, общих карбонилов и негемового железа в облученных куриных окорочках. Облучение образцов курицы, обработанных с помощью барьера, 2 кГр 2-процентной молочной кислотой может продлить срок годности до 6-7 месяцев при температуре 5 °C.

Антиоксидантный эффект морковного сока (35-процентный и 60-процентный концентрат) был оценен в облученной гамма-излучением говяжьей колбасе (0 кГр, 3 кГр и 4,5 кГр) при хранении в холодильнике и замороженном виде [64,65]. Согласно этому исследованию, 60-процентное включение концентрата морковного сока ингибировало окисление липидов и белков в облученной говяжьей колбасе и показало хорошие сенсорные свойства по сравнению с их контрольными аналогами.

Специи и травы, как известно, являются одним из богатейших источников антиоксидантов. Они используются уже несколько сотен лет для сохранения вкуса, цвета и аромата пищевых продуктов. Специи и травы обладают превосходной антиоксидантной активностью, поскольку они содержат флавоноиды, терпеноиды, лигнаны, сульфиды, полифенолы, каротиноиды, кумарины, сапонины, растительные стерины, куркумины и фталиды. Они используются в качестве антиоксидантов в виде молотых специй / трав, экстрактов, эфирных масел, живицы, эмульсий или в капсулированной форме. Известно, что специи и травы обладают рядом функциональных свойств, которые могут быть использованы для получения мясных продуктов, устойчивых к хранению. Было проведено множество исследований, чтобы установить антиоксидантные свойства трав и специй, таких как розмарин, орегано и экстракты тимьяна, базилика, розмарина, ромашки, лаванды и корицы [65].

Гвоздика способна предотвращать изменение цвета сырой свинины при хранении при комнатной температуре и является сильнейшим антиоксидантом, замедляющим окисление липидов, среди экстрактов специй и трав, включая корицу, орегано, кожуру граната и виноградные косточки. Был использован этаноловый экстракт гвоздики, эффективно используемый для улучшения качества хранения свежей баранины до 4 дней при температуре 25±2 °C [65]. В другом исследовании добавление гвоздичного масла в сочетании с молочной кислотой или витамином С снижало окисление липидов, поддерживало высокую цветовую ценность а* и улучшало цвет мяса буйвола на витрине [62]. Кроме того, было изучено влияние гвоздичного масла на окислительную стабильность рапсового масла [62].

Graham D [21] и др. оценили антиоксидантную и антимикробную активность чеснока в сырой куриной колбасе при хранении в холодильнике. Чеснок продемонстрировал антиоксидантный эффект, эквивалентный коммерческому синтетическому антиоксиданту бутилированному гидроксианизолу (BHA). Авторы пришли к выводу, что свежий чеснок и чесночный порошок благодаря их сочетанному антиоксидантному и антимикробному эффекту могут быть использованы в качестве потенциальных природных антиоксидантов при консервировании мясных продуктов.

Добавление розмарина (400 мг/кг) и орегано (400 мг/кг) экстрактов независимо или путем смешивания (200 мг розмарина + 200 мг орегано) и либо с BHA/BHT (200 мг/кг), либо с их смесью (100 мг/кг BHA/ BHT плюс 200 мг/кг розмарина/орегано) в облученных говяжьих котлетах снижало содержание ТБАР в образцах мяса, хранящихся при температуре – 20 °C в течение 90 дней. Кроме того, розмарин отдельно или в смеси с BHA / BHT или орегано показал самый высокий ингибирующий эффект среди всех рецептур.

Об эффективности радиационной обработки в продлении срока хранения сушеной баранины в псевдоожиженном слое сообщили Jayathilakan [63] и соавт. Применение масла из рисовых отрубей для улучшения качественных характеристик облученной баранины было изучено Джаларамой Редди  и соавт. В целом, радиационная обработка может быть использована в современной пищевой промышленности в качестве безопасного метода консервирования для длительного срока хранения за счет оптимизации природных антиоксидантов и пороговых доз облучения.

Журавчук Е.В. [31] утверждает, что за время работы системы облучения воздуха содержание токсичных газов снизилось по сравнению с периодом, когда воздух не обрабатывался ультрафиолетовым облучением аммиаком на 19,7 % и углекислым газом на 5,9 %. Абсолютные значения микробного загрязнения воздуха в птичнике и содержания токсичных газов в переходной сезон были ниже, чем в холодное время года, что обусловлено более высоким воздухообменом помещений и увеличением чистого воздуха в пропорции. Разница в микробном загрязнении воздуха между основным и предложенным вариантами в холодный и переходной сезоны была статистически значима Алферова Л.К. [66], Колесников Р.О. [67], Якименко В.В. [68], Колоколова А.Ю. [69], Дроздова Н.А. [70] и др.

1.4 Обеззараживание воздуха в помещении для птиц и влияние ее на продукцию

Из-за быстрого роста интенсивного птицеводства в последние годы объекты животноводства в период содержания представляют потенциальную опасность для здоровья работников птицеводства из-за образования выбросов ингаляционных твердых частиц и вредных соединений, прилипших к ним. Эти органические пыли включают бактерии, вирусы и грибки, а также микробные вторичные метаболиты. Органическая пыль, которая образуется из подстилки, фекальных материалов, кожи животных или кормов, плавает в воздухе помещений во время очистки или в результате деятельности птиц, такой как кормление или оперение. Воздействие органической пыли может вызвать изменение иммунных реакций у животных и сельскохозяйственных рабочих, подвергшихся воздействию. Эти риски для здоровья усиливаются, когда в воздухе присутствует большое количество микроорганизмов, что увеличивает риск распространения болезней из одного птицеводческого хозяйства в другое или в соседние общины [71]. И наоборот, некоторые микроорганизмы, которые не являются патогенными, способны выделять побочные продукты в виде токсинов (экзотоксина, эндотоксинов и микотоксинов), которые вредны как для человека, так и для животных.

Также все большее значение приобретает преобладание в стаде устойчивых к антибиотикам микроорганизмов. Антибиотики используются в животноводстве в виде кормовых добавок или для лечения имеющегося заболевания. Люди могут приобрести устойчивость к антибиотикам через зараженные продукты животного происхождения или профессиональный контакт [72]. Инфекции человека из-за метициллин-резистентного стафилококка (S.) широко сообщалось о золотистых и других устойчивых к антибиотикам микроорганизмах животного происхождения. Тем не менее, люди также могут служить источником инфекции.

На качество микробного воздуха влияют такие факторы, как плотность заражения, гигиена содержания птиц, параметры микроклимата (температура, относительная влажность, газы) и система вентиляции. Поскольку настоящее исследование не проводилось, а вместо этого идентифицировало только микроорганизмы, присутствующие в воздухе птицеводческих ферм, мы можем только сравнить разнообразие микробных видов, идентифицированных во всех фермах в отношении ранее упомянутых факторов птицеводства, которые влияют на качество микробного воздуха. Сообщалось, что птицеводство производит больше органической пыли, чем свиноводство или крупный рогатый скот.

Несмотря на то, что вентиляционные системы в зданиях для содержания животных, по-видимому, не оказывают большого влияния на грамположительные бактерии или грибы из воздуха в помещении, собранного с ферм, грамотрицательные бактерии, по-видимому, были менее изолированы от ферм закрытого типа с контролируемыми системами механической вентиляции, чем от полузакрытых ферм или ферм открытого типа. Известно, что грамотрицательные бактерии уязвимы к условиям окружающей среды, таким как обезвоживание или радиация. Если бы система вентиляции закрытого типа приводила к меньшей влажности или большему излучению за счет освещения, внутреннее здание для содержания животных могло бы создать более отрицательные условия для грамотрицательных бактерий. Однако, поскольку не обнаружены существенной связи между уровнями эндотоксинов в пыли в помещении и выделением грамотрицательных бактерий из воздуха в помещении, оценка уровней эндотоксина в помещении может быть более важной для оценки риска здоровья животных или работников. Несмотря на то, что не было установлено никаких международно признанных предельных значений воздействия с экологической или профессиональной точек зрения, концентрации эндотоксинов в воздухе свыше 100 ЕС/м3 инициируют патофизиологические условия.

Грамположительные виды бактерий были более распространены, чем грамотрицательные бактериальные виды и грибковые виды. Наши результаты согласуются с результатами предыдущих отчетов, которые идентифицировали больше грамположительных бактерий на птицефермах, что опять же можно объяснить устойчивостью грамположительных бактерий к условиям окружающей среды. Что касается грамотрицательных бактерий, большинство из этих бактерий являются почвенными сафрофитами, которые не были связаны с основными заболеваниями скота, тем не менее, они по-прежнему важны из-за их способности высвобождать эндотоксины даже после деградации. Исходя из быстрого роста интенсивного птицеводства, близости птицеводческих ферм к сообществам и легкого перемещения животных и людей, угроза передачи патогенов от животных к людям или наоборот является важной новой проблемой общественного здравоохранения.

Жизнеспособные бактерии и грибковые виды в воздухе помещений для содержания птиц это распространенные грамположительные бактерии включали Staphylococcus lentus, S. chromogenes, Bacillus cereus, B. Licheniformis и E. faecalis, независимо от используемой системы вентиляции. Среди грибов и грамотрицательных бактерий часто выявлялись Candida albicans иSphingomonas paucimobilis соответственно. Все эти организмы были зарегистрированы как опасные патогены, особенно для иммунных или нездоровых животных или людей. Стоит также отметить, что количественная оценка уровня эндотоксина в помещении, а не качественная характеристика грамотрицательных бактерий, может быть более ценной для оценки состояния здоровья птиц и работников птицеводческих ферм [4, 31 ,73].

По данным Radha Krishnan, K. [31] численность микроорганизмов (КОЕ/м3) в воздухе птицеводческих помещений колеблется от 1,7 х 103 до 8,8 х 104 для мезофильных бактерий. Патогенные микроорганизмы через вентиляционную систему попадают в атмосферный воздух и с помощью ветра могут распространяться на большие расстояния [31].

Переносчиками инфекционных заболеваний могут стать обслуживающий персонал, транспортные средства, перевозящие птицу, корма и др. [31].

По данным Chae S.H. [31] уровень эндотоксинов в пыли, собранной на птицефабриках, составил, 588,8 ± 138,1 ЕЭ/м3. В исследованиях Graham, D. [31] концентрация аэротоксического эндотоксина в воздушной и осажденной пыли варьировалась от 463,2 ЕЭ/м3 в помещениях для кур- несушек и до 1902 ЕЭ/м3 для индеек.

Санацию воздуха в птицеводческих помещениях необходимо проводить в присутствии птицы [6].

В этом случае одной из наиболее перспективных технологий обеззараживания воздуха и поверхностей является бактерицидное ультрафиолетовое (УФ) излучение [6].

К преимуществам ультрафиолетового обеззараживания воздуха и поверхностей относятся высокая скорость обработки, универсальный механизм обеззараживания (инактивации) для всех микроорганизмов и, как следствие, универсальный спектр действия, экологичность метода, возможность сочетания с любым химическим методом обеззараживания [6].

# 1.5 Воздействие облучения в сочетании с различными видами упаковок

За последние 40 лет были проведены обширные исследования по облучению свежего мяса и птицы, однако существует необходимость рассмотрения возможности комбинированного использования с другими технологиями, такими как упаковка. Некоторые из прошлых работ были сосредоточены на микроорганизмах, вызывающих порчу, и патогенах, в то время как в других отчетах подчеркивается сенсорное качество свежего мяса и птицы. Воздействие облучения в сочетании с упаковкой варьируется в зависимости от вида мяса и птицы и состава атмосферы в упаковке. Облучение может привести к потере вкуса и/или запаха и изменению цвета свежего мяса и птицы в упаковках, содержащих воздух (кислород). Одна из проблем заключается в том, что патогенные микроорганизмы могут расти и/или вырабатывать токсины в облученном мясе или птице, упакованных с использованием модифицированной атмосферы, из-за отсутствия конкурирующих организмов. Это вызывает еще большую озабоченность, если порча подавляется и не подает обычных предупреждающих сигналов. С другой стороны, несмотря на то что имеются некоторые свидетельства роста патогенных микроорганизмов в условиях повышенного температурного режима, в большинстве сообщений указывается, что порче предшествовало образование токсинов. Поэтому, учитывая сенсорное качество и опасения по поводу безопасности, следует дополнительно изучить воздействие облучения в сочетании с вакуумной или МА-упаковкой свежего мяса и птицы. Более полная информация необходима для обеспечения надлежащего использования вакуумной или термоусадочной упаковки в сочетании с облучением для обеспечения безопасности свежего мяса и птицы [30].

Методы консервирования пищевых продуктов были частью повседневной жизни человека на протяжении тысячелетий, потому что большинство продуктов начинают портиться сразу после их сбора [74].

Концепция размягчения основана на продолжающейся активности протеолитических ферментов при подавлении микроорганизмов. Воздействие облучения на ферменты ограничено, и значительная активность ферментов сохраняется [37].

Первоначально использование высокоэнергетического бета- или гамма-облучения, казалось, одним из наиболее перспективных методов так называемой холодной стерилизации свежего мяса и птицы. Однако при облучении мяса в дозах, необходимых для полной стерилизации (~4,8 Мрад или 48 кГр), наблюдались заметные изменения запахов, привкусов и цвета, если не были приняты меры предосторожности для инактивации ферментов и облучения при тщательно контролируемых температурах. Это, а также трудность поиска согласованного протокола для проверки полезности облученных пищевых продуктов привели к снижению интереса к радиационным технологиям. Однако с конца 1960-х годов растущее беспокойство общественности по поводу использования пищевых добавок и наличия химических остатков в продуктах питания, а также несколько вспышек пищевых отравлений и болезней восстановили интерес к облучению продуктов питания низкими дозами [75]. В последнее время пищевые заболевания, вызванные сальмонеллой, кампилобактериями, листерией моноцитогенес и кишечной палочкой 0157:H7 из мяса и птицы, стали серьезной проблемой для общественной безопасности.

Было показано, что использование различных систем упаковки предотвращает порчу и продлевает срок годности продуктов из мяса и птицы [76,77,78].

# 1.5.1 Кислородопроницаемая упаковка

Bruna L.  и его коллеги [79] сообщили, что свежие говяжьи вырезки, инокулированные псевдомонадами, были успешно облучены гамма-лучами от 44 000 до 66 000 рад (от 0,44 до 0,66 кГр) при 5 °C, чтобы продлить срок годности в четыре-пять раз при 2°C. Когда говяжьи отрубы облучали гамма-лучами до 100 000 рад (1 кГр) и хранили при O °C, срок хранения увеличивался с 7 дней для контроля до 20-29 дней для облученных отрубов [79].

Ухудшение качества мяса и птицы при хранении является результатом не только микробной порчи, но и окисления жира. Сообщалось, что окисление жира ускоряется при облучении гамма-лучами. Софиенко А.А. [80] сообщили, что значения перекиси значительно увеличивались в зависимости от дозы облучения. Пероксиды являются первичными продуктами окисления жира при обработке ионизирующим излучением в присутствии кислорода.

Что касается аспектов безопасности пищевых продуктов, Bruna L.  и др. [79] сообщили, что значения D для видов salmonella, Yersinia enterocolitica и Campylobacter jejuni составили 0,78, 0,21 и 0,16 кГр, соответственно, для наиболее устойчивых штаммов. Был сделан вывод, что дозы всего в 1 кГр эффективны в снижении количества сальмонелл примерно на 1,3-1,8 логарифмических цикла, Y. enterocolitica и C. jejuni обычно снижаются более чем на 4 логарифмических цикла при этой дозе. Следовательно, облучение сырого говяжьего фарша дозой гамма-лучей в 1 кГр уменьшит количество Salmonella spp., Yersinia enterocolitica и Campylobacter jejuni. Когда свежее расфасованное мясо буйвола облучали 2,5 кГр гамма-лучей при температуре от 0 до 1 °C и хранили при температуре от 28 до 30°C, Clostridium spp. и представители Enterobacteriaceae не были обнаружены, тогда как Staphylococcus spp. были обнаружены только через 12 ч. Гамма-облучение также может быть эффективно использовано для говядины для предотвращения нормального роста и размножения ленточного червя Cysticercus bovis [81].

Куриное мясо было изучено более широко, чем красное мясо, в отношении обработки облучением по разным причинам: (i) измельченные ткани, неповрежденные мышцы или целые тушки могут быть легко облучены и изучены; (ii) мясо варьируется от слегка пигментированных грудных мышц до более сильно пигментированных мышц ног для различных цветовых эффектов; (iii) цыплят легко получить и с ними легко обращаться в лабораторных масштабах; и (iv) усовершенствованные методы консервирования выпотрошенных куриных тушек были бы полезны при распределении домашней птицы [82].

С целыми выпотрошенными цыплятами, облученными 250 крад (2,5 кГр), 500 крад (5,0 кГр) и 825 крад (8,25 кГр) гамма-лучами, Urbain W. M. [77] сообщили, что дозы до 825 крад (8,25 кГр) увеличили срок хранения при 1 ° C с 10 до 25 до 40 дней эффект больше, чем был достигнут при лечении хлортетрациклином. При дозах, превышающих 250 крад (2,5 кГр), кривая выживаемости бактерий перестала быть экспоненциальной с увеличением дозы, что указывает на выживание несколько более устойчивой группы организмов. Когда был исследован состав смешанных организмов, Achromobacter spp. и дрожжи составляли 11 % и 89 % населения, соответственно, при 250 крад (2,5 кГр) и 100 % дрожжей при 500 крад (5,0 кГр). Когда целых выпотрошенных цыплят облучали 0,083 Мрад (0,83 кГр) или 0,415 Мрад (4,15 кГр) и хранили при различных температурах, облученные цыплята имели более длительный микробиологический срок хранения, чем необлученные цыплята. Необлученные цыплята были испорчены через 11 дней при температуре 11 °C, тогда как цыплята, облученные 0,83 кГр, были испорчены через 20 дней, а цыплята, облученные 4,15 кГр, не были испорчены через 20 дней. Задержка микробной порчи была пропорционально больше при более низких температурах хранения. При самой высокой испытанной температуре 14 °C, продление срока хранения достигнуто не было [77]. Ehlermann D. A. [78] также показали, что когда целые выпотрошенные куриные тушки облучали гамма-лучами и подвергали хранению при температурном режимах пределах от 1 до 3 °C, время, необходимое для микробной порчи, было в два раза больше при облучении 0,25 Мрад (2,5 кГр), чем для необлученных образцов. Когда количество грамотрицательных бактерий, равное 8 log КОЕ/см2, использовалось в качестве показателя начальной порчи, срок годности целых куриных тушек, облученных 2,5 кГр гамма-лучей, увеличивался на 2-9 дней. Derakhshan Z. и соавт. [83] сообщили, что синегнойная палочка выдерживала дозы гамма-лучей до 1 кГр, тогда как Serratia marcescens выдерживала дозы до 2,5 кГр в целых куриных тушках, облученных при 100 e. Для целых выпотрошенных цыплят, облученных гамма-лучами до 0,5 Мрад (5 кГр), количество жизнеспособных было уменьшено в 103 раза при 0,25 Мрад, но дополнительные 0,25 Мрад (2,5 кГр) дали только дальнейшее снижение в 10 раз.

Когда разделанных цыплят, упакованных в лотки, облучали 0,1, 0,3 или 0,5 Мрад (1, 3 или 5 кГр) гамма-лучами, срок хранения увеличивался с 7 дней до более чем 2 недель.Облучение кусочков бедра и грудки 100, 200 и 300 Крад (1,2 и 3 кГр) уменьшило количество аэробных пластинок, но не уничтожило организмы [84].Общая популяция куриных крылышек была уменьшена дозой гамма-излучения в 1,4 кГр в среднем со 104 до 44 КОЕ/см2. На куриных крылышках, инокулированных 1000 или 10000 КОЕ/см2, жизнеспособные КОЕ были обнаружены при 1,8 кГр, но не на крылышках, облученных 2,7 кГр или более.

При облучении куриной грудки 2,5 кГр гамма-лучей, количество аэробных бактерий снижалось примерно на два логарифмических цикла, достигая уровня 106 КОЕ/г ближе к 19 дню после убоя [84].

Что касается микроорганизмов, вызывающих пищевые отравления, облучение охлажденных тушек бройлеров 250 крад (2,5 кГр) уменьшило общее количество встречающихся в природе сальмонелл на 2,5 логарифмических цикла или в некоторых случаях полностью уничтожило их [84]. Shah D. H. и соавт. [85] сообщили, что уровень 4 кГр был достаточным для уничтожения инокулированной сальмонеллы (105 КОЕ на штуку) в куриных и индюшачьих голенях. Однако в целых куриных тушках, инокулированных 106 клетками Salmonella typhymurium на грамм, дозы 5 кГр было недостаточно для элиминации, хотя ни одна салмонелла не выжила после 10 кГр.Когда грудки и бедра бройлеров облучали электронными пучками, уровень до 100 крад (1 кГр) уничтожал сальмонеллу.При облучении куриных крылышек выжившие КОЕ Salmonella typhimurium не были обнаружены при дозах гамма-излучения, превышающих 1,42 кГр [85].

Kim H. J.  и соавт. [87] сообщили, что, когда куриные грудки облучали 2,5 кг гамма-лучей, кишечная палочка, энтерококки и предполагаемая сальмонелла spp. не были обнаружены. В куриных крылышках, облученных 1,42 кГр, кишечная палочка была обнаружена в облученных образцах только через 3 дня хранения, когда среднее количество кишечной палочки составило 22 КОЕ/см2 [87].

Облучение целых куриных тушек 2,5 кГр гамма-лучей значительно снизило количество иерсиний и кампилобактерий на 3,03 и 4,19 логарифмических единиц, соответственно.

Patterson M. [86] сообщил, что значения DLO для Lactobacillus sp., Moraxella phenylpyruvica, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis и Pseudomonas putida в фарше из куриного мяса в воздушной упаковке составили 0,593, 0,858 и 0,351 (в селективной среде), 0,436 (в селективной среде), 0,419, 0,651, и 0,080 кГр соответственно. Patterson M. также сообщил, что значения DLO для Listeria monocytogenes в мясе птицы составляли от 0,417 до 0,533 кГр в зависимости от штамма и используемой среды для посева. Значения DLO для L. monocytogenes были аналогичны тем, которые были зарегистрированы для Salmonella spp. облученный в аналогичных условиях. Следовательно, дозы облучения, предложенные для удаления Salmonella spp. из тушек домашней птицы, были бы достаточны для удаления L. monocytogenes. Когда целых цыплят инокулировали 2 × 106 КОЕ/г Listeria monocytogenes, облучение гамма-лучами 2,5 кГр полностью уничтожало их, и при хранении в течение 15 дней при 4°C восстановления не наблюдалось [86]. Если исходная концентрация инокулята превышала 107 КОЕ/г, некоторые из патогенов выживали в процессе облучения при 2,5 кГр. Однако запаздывающая фаза была затронута больше всего и значительно увеличилась после дозы облучения 2,5 кГр. Следовательно, даже если небольшое количество патогена выживет в процессе, дополнительное время, необходимое им для восстановления после повреждения, будет значительным, и, следовательно, их рост с меньшей вероятностью станет проблемой в течение нормального срока хранения мяса птицы.

# 1.5.2 Сенсорное качество как важный показатель безопасности мяса

Наряду со сроком годности и соображениями безопасности пищевых продуктов, влияние облучения на вкусовые качества говядины было еще одним аспектом, вызывающим озабоченность многих исследователей. Потенциально нежелательные химические изменения, возникающие в результате стерилизации облучением, приписываются свободным радикалам, образующимся в результате реакции ионизирующего излучения с водой [87]. Свежее мясо и птица – это продукты с высоким содержанием влаги. Нежелательные запахи у облученной говядины могут возникать из-за соединений серы в водорастворимой фракции [87].

Kim H. J. и соавт. [87] сообщили, что существует очень значительная линейная зависимость между дозировкой облучения и оценкой вкуса, когда говяжий фарш облучали в присутствии воздуха с использованием от 124 200 повторений (около 1,155 кГр) до 993 600 повторений (около 9,24 кГр) гамма-лучей. Было обнаружено, что оценка вкуса уменьшается на одну и ту же величину при каждом удвоении дозы. Patterson M. и др. [86] показали, что общее сенсорное восприятие снижалось с увеличением дозы и температуры облучения. Raheem D. Raheem D. [88] обнаружили, что облучение дозами, превышающими 150 000 повторений (ок. 1,4 кГр) бета-лучи привели к появлению нежелательного окисленного вкуса в говяжьих стейках. Однако приготовление образца, по-видимому, ослабило влияние излучения на запах. Они также обнаружили, что эффект дозы был явно заметен для запаха, но не для вкуса. С другой стороны, когда свежую говядину облучали 1 кГр гамма-лучей и добавляли майонезный соус для приготовления филе по-американски, не было существенных различий во вкусе между необлученными и облученными образцами. Кроме того, Родригес и соавт. сообщили, что обученная группа, оценивающая облученную говядину, обработанную гамма-лучами 2 кГр, не наблюдала изменений органолептических показателей.

# 1.5.3 Сенсорный показатель качества мяса птицы в зависимости от вакуумной упаковки

Вакуумная упаковка свежего мяса и птицы, особенно вакуумная упаковка в кожуре, как известно, имеет много преимуществ: увеличенный срок хранения, герметичные упаковки, повышенная сочность и аромат мяса, видимость мяса, более длительный и удобный срок хранения, хранение дома в холодильнике или морозильной камере, возможность централизованного изготовления нарезок и  снижение затрат на рабочую силу в отдельных магазинах [89]. В то же время вакуумная упаковка может вызвать несколько проблем: изменение цвета поверхности, продувка, изменения в составе популяций микроорганизмов в упаковке из-за анаэробной среды и производство биогенных аминов [90]. При облучении как кислород, окружающий пищевой продукт, так и растворенный в нем кислород подвергаются активации ионизирующим излучением с последующим взаимодействием с акцепторными группами в пищевом продукте, конечным результатом чего являются потенциальные изменения вкуса, запаха, цвета или текстуры. Следовательно, в пищевых продуктах нежелательные изменения могут быть значительно уменьшены или устранены, если продукты были тщательно очищены от кислорода перед облучением. Следовательно, представляется вероятным, что облучение было бы более эффективным для продуктов с вакуумной упаковкой, чем для упаковки, проницаемой для кислорода.

Облучение свежего мяса и птицы в вакууме изучалось не очень широко. Это может быть связано с тем, что облучение в вакууме требует более высокой дозы облучения для заданной степени бактериальной инактивации, чем требуется в аэробной атмосфере. Кроме того, широко распространено использование кислородопроницаемой пленки для упаковки на розничном уровне из-за преимуществ в цвете и стоимости. В то время как забота о цвете может ограничить применение вакуумной упаковки для говядины, могут потребоваться дополнительные исследования по свинине и птице, поскольку цвет не является такой большой проблемой.

Согласно Singh P. K. и соавт. [91] применение гамма-лучей в дозе 2 кГр к вакуумированным говяжьим отрубям при температуре 25 °C вызвало значительное изменение бактериальной популяции за счет элиминации псевдомонад, видов Enterobacteriaceae и энтерококков. Удвоение срока годности было достигнуто путем облучения говяжьих отрубов в вакуумной упаковке гамма-лучами на 2 кГр по сравнению с необлученными образцами [92]. Облучение отрубов из говяжьих ребрышек в вакуумной упаковке на уровне 0,35 Мрад (3,5 кГр) задержало начало микробной порчи при температуре 5 °C до шестой недели. Radhakrishna K. и др. [93] сообщили, что дозы 1,03 и 1,54 кГр снижали общее количество бактерий в бифбургерах в вакуумной упаковке на 82 % и 92 % соответственно. Доза облучения не менее 1,5 кГр увеличила срок хранения бифбургеров как минимум на 7 дней при температуре 3°C. В говяжьем фарше, облученном 2,5 кГр в вакууме, общее количество аэробных бактерий было резко снижено, а срок годности был увеличен более чем до 9 дней при оценке по бактериологическим критериям [90].

Было высказано предположение о возможности беспрепятственного роста патогенных микроорганизмов в случае превышения температуры во время обращения из-за уменьшения количества бактерий, вызывающих порчу, после облучения, что имеет последствия для общественной безопасности.

В исследовании чувствительности бактерий на мясе птицы к облучению Patterson M. [86] указал, что среди различных атмосфер (воздух, CO2, N2 и вакуум) было обнаружено, что вакуум во время облучения оказывает наиболее летальный эффект. Однако сообщалось, что гамма-облучение было значительно более смертельным для Salmonella typhimurium в присутствии воздуха, чем в вакууме, независимо от наличия конкуренции со стороны естественной флоры. Излучение было значительно более смертоносным для бактериальных клеток при температурах выше нуля.

Hassanzadeh P.  и др. [94] сообщили, что Listeria monocytogenes была выделена после 7-дневного холодного хранения из упакованного в вакуум сырого цыпленка, облученного 2,5 кГр гамма-лучей. Несмотря на то, что облучение оказалось высокоэффективным в уничтожении Salmonella spp. в охлажденных тушах бройлеров [94] существует обеспокоенность по поводу роста анаэробных спор, которые могут выжить при превышении температуры, аналогично опасениям в отношении свинины. Поэтому они [94] предположили, что не должно быть никакой опасности ботулизма при облучении цыплят 0,3 Мрад (3 кГр). Облученная курица, в которой используется доза, превышающая 0,3 Мрад (3 кГр), может представлять потенциальную опасность для C. botulinum типа E, только если продукт подвергается серьезному злоупотреблению, выдерживая его при температуре 30 °C.

# 1.5.4 Сенсорный показатель качества мяса птицы в зависимости от упаковки с модифицированной атмосферой

При рассмотрении мясных продуктов выделяются четыре основные области, в которых система может повлиять на характеристики продукта. К ним относятся борьба с бактериальными патогенами и микроорганизмами, вызывающими порчу, изменение цвета мяса, контроль потери веса продукта и изменение нежности мяса в результате старения. Хорошо известно, что высокие концентрации углекислого газа замедляют порчу мяса, но могут вызвать изменение цвета мяса. Однако было высказано предположение, что изменение цвета не всегда происходит из-за самого диоксида углерода, но, в некоторых случаях, из-за небольшого количества кислорода, загрязняющего атмосферу упаковки. Были высказаны опасения по поводу роста анаэробных патогенов в MAP, содержащих различные количества углекислого газа, поскольку рост патогенов может быть разрешен или даже стимулирован углекислым газом [94]. Даже если микроорганизмы подавляются углекислым газом при хранении при низких температурах, отсутствие охлаждения в любое время во время хранения может позволить им расти, поскольку бактерицидное и бактериостатическое действие углекислого газа зависит от температуры. В условиях температуры продукта. при злоупотреблении патогенные микроорганизмы могут расти практически в любой атмосфере. Следовательно, развитие патогенов по сравнению с развитием организмов, вызывающих порчу, является более важным, чем определение условий, в которых могут расти патогены.

Поскольку облучение увеличивает срок хранения мяса и птицы за счет инактивации микроорганизмов, вызывающих порчу, также могут потребоваться дополнительные обработки для борьбы с химической порчей, такой как прогорклость свежего мяса. Комбинация MAP в сочетании с облучением открывает возможности для создания атмосферы упаковки, которая может оказывать уникальное воздействие на поддержание качества. Однако было проведено не так много исследований, изучающих комбинированный эффект этих двух методов обработки свежего мяса и птицы.

Несмотря на то, что свежая говядина в MAP в настоящее время доступна на рынке в Европе, было проведено мало исследований воздействия MAP и облучения в низких дозах на говядину. Некоторые ранние работы по облучению были проведены в сочетании с газовой атмосферой азота в упаковке, чтобы сравнить азот с воздействием кислорода. Van Haute S. и др. [95] сообщили, что облучение говяжьего фарша в атмосфере азота приводило к незначительному увеличению содержания перекиси и карбонилов, а разрушение пигментов гематина было приблизительной функцией дозы облучения. Однако сообщалось, что облучение азотом приводило к существенной разнице в оценке вкуса по сравнению с необлученными образцами.

Как и в случае со свининой и птицей в вакуумной упаковке, все образцы в MAP обычно портятся (с неприятным запахом и обесцвечиванием) до того, как они становятся токсичными [96]. Следовательно, опасения по поводу образования токсинов, происходящих до порчи, могут быть обоснованными только в том случае, если для облучения мяса использовались дозы свыше 3 кГр [96].

Как и в случае с говядиной, в отношении домашней птицы было не так много сообщений о воздействии облучения в сочетании с MAP.

Urbain W. M. [77] сообщил, что при облучении цельного куриного фарша, упакованного в азот, катодными лучами до 0,25 Мрад (2,5 кГр), срок хранения при 5 °C постепенно увеличивался с увеличением дозы облучения. Незначительные изменения произошли в течение 3 недель в образцах, облученных 0,25 Мрад (2,5 кГр).

Облучение цыплят в атмосфере азота привело к низкой концентрации пероксидов и карбонилов. Когда куриный фарш, упакованный в азот, облучали увеличивающимися дозами электронных пучков при комнатной температуре, порог обнаружения неприятного запаха составлял около 0,25 Мрад (2,5 кГр) [84].

Сообщалось [98], что облучение цыплят в атмосфере азота приводит к яркой оксимиоглобиново-розовой окраске или розовато-прозрачному виду.

# 1.5.5 Сенсорный показатель качества мяса птицы в зависимости от вакуумно-кислородной упаковки

Термическая обработка облученной домашней птицы, по-видимому, уменьшала или даже устраняла негативные сенсорные эффекты облучения [97]. Однако 83 Derakhshan Z. и др. [83] сообщили, что обнаруживаемый запах в сырых и вареных куриных бедрах и в сырых куриных грудках появлялся после облучения электронным пучком в 200 и 300 Крад (2 и 3 кГр). Вкус образцов, облученных при 3,8 кГр и 4,5 кГр, значительно отличался от контрольного даже после приготовления [83]. 83 Derakhshan Z. и др. [83] показали, что неприятный запах куриного мяса при облучении усиливался с увеличением дозы и температуры во время облучения.

Ehlermann D. A.  и др. [78] сообщили, что облученные куриные тушки, даже при дозах всего 0,125 Мрад (1,25 кГр), казались более розовыми, чем необработанные тушки. Считалось, что изменение внешнего вида связано с частичным разрушением каротиноидов в поверхностном жире, что придает коже более белый вид, а мышцы, по-видимому, демонстрируют повышенную прозрачность, что, по-видимому, усиливает красный цвет. Другие сообщали о легком розоватом цвете облученных половинок куриных грудок [98]. Следовательно, некоторый потенциал изменения цвета при облучении представляется вероятным.

Что касается других физических свойств, сообщалось, что облучение гамма-лучами снижает влагоудерживающую способность мяса куриной грудки, в результате чего мякоть облученной курицы становится более плотной, чем у необлученной. Облучение привело к первоначальному снижению содержания воды в мясе куриной грудки, и этот эффект стал более выраженным по мере увеличения дозы облучения. Однако облучение электронным пучком до 300 крад (3 кГр) не повлияло на величину сдвига и содержание влаги в куриных грудных клетках, извлеченных из тушки сразу после потрошения (не выдержанных) или из тушек, выдержанных в течение 18 часов при 4 °C (выдержанных). С другой стороны, облучение не повлияло на потери при приготовлении пищи из состаренной ткани молочной железы, но привело к уменьшению потерь при приготовлении пищи из ткани молочной железы, которая не была состарена.

Когда филе грудки индейки облучали 2,5 кГр и хранили при температуре 1 °C, в облученных образцах наблюдался незначительный рост микроорганизмов в течение 21 дня хранения. Однако из-за сильного неприятного запаха облученные образцы в вакууме имели низкие показатели приемлемости для панели. Поскольку рост микробов был очень незначительным, эти запахи, по-видимому, являются химическими изменениями в мясе, вызванными облучением. Сообщалось, что пороговая доза для обнаружения слабого привкуса облучения у курицы в вакуумной упаковке и облученной курице составляет 250 крад (2,5 кГр) [98].

Наблюдалось, что облучение в вакууме приводит к интенсивному розовому цвету сырого и вареного мяса грудки индейки. Сообщалось, что сырой миоглобиновый пигмент под воздействием излучения становился интенсивно-розовым и оставался розовым во время хранения в вакуумных упаковках. Аналогичные наблюдения были зарегистрированы в отношении свинины, как обсуждалось ранее [99].

# 1.6 Воздействие облучения на упаковочные материалы

Поскольку большинство продуктов из мяса и птицы упаковывается перед обработкой облучением, упаковочные материалы также подвергаются различным дозам облучения. Барьерные свойства, требуемые для большинства продуктов, означают, что упаковочные материалы чаще всего представляют собой сложные многослойные полимеры. Облучение может оказывать значительное воздействие на полимерные материалы, включая сшивание или разрыв полимерных цепей [100]. Эти эффекты могут изменять физические свойства материалов, такие как прочность и характеристики растворителя. Облучение может также привести к образованию короткоцепочечных полимеров и других соединений, которые могут взаимодействовать с упакованным продуктом, изменяя сенсорные свойства или токсикологическую безопасность [101].

Ряд упаковочных материалов был одобрен для использования при облучении в дозах ниже 10 кГр [102] но даже они, как было показано, при облучении образуют несколько низкомолекулярных продуктов (4,5). Эти низкомолекулярные продукты включали целый ряд летучих соединений, таких как альдегиды, кетоны, спирты, углеводороды и карбоновые кислоты. Потенциальная возможность миграции этих продуктов в упакованные пищевые продукты и ускорения органолептических изменений была предложена на основе модельных систем [102], однако практическая ситуация с пищевыми продуктами не была определена.

В большинстве исследований, касающихся воздействия облучения на упаковочные материалы, изучались относительно простые полимеры и сополимеры, такие как полиэтилен, полистирол и полипропилен. Воздействие облучения на многослойные слоистые материалы из различных полимеров не было исследовано в одинаковой степени. Это важная область для дальнейших исследований, связанных с комбинированным применением облучения с технологией упаковки.

# Заключение и выводы по первому разделу

Радиационная обработка становится важным методом консервирования, который может обеспечить безопасность и срок годности мяса, птицы и других продуктов. Угроза, связанная с патогенами пищевого происхождения, может быть эффективно устранена путем оптимизации протоколов облучения с точки зрения доз облучения. В существующем сценарии производственных методов отсутствуют стандарты микробиологической безопасности, которые могут быть эффективно преодолены применением этой технологии, особенно в отношении продуктов из мяса и птицы.

Неблагоприятные последствия, связанные с окислением липидов и белков, наблюдаемые в мясе, продуктах из птицы, могут быть подавлены путем подбора надлежащих комбинаций природных антиоксидантов. Облучение может быть использовано в качестве критической контрольной точки в цепочке производства мяса и птицы, и такое вмешательство имеет важное значение для обеспечения безопасности продуктов. Несколько исследовательских работ четко указали на эффективность и приемлемость процесса, который должен быть четко использован путем устранения мифа и стигматизации, связанных с использованием облучения в массах. Коммерческие радиационные установки, уже установленные в различных центрах в Индии, наглядно продемонстрировали предстоящее использование облучения для обеспечения безопасности и качества, и эти установки могут быть использованы в интересах Вооруженных сил, особенно в случае пищевой цепочки из мяса и птицы.

Из этого обзора литературы можно резюмировать следующие наблюдения. Влияние облучения на срок годности, безопасность и вкусовые качества свежего мяса и птицы зависит от вида и типа упаковки. В упаковке, не пропускающей кислород, доза облучения всего в 1 кГр продлевает срок годности и повышает безопасность говядины, но может вызвать неприятный запах и цвет. Для свинины может быть использована доза облучения до 1 кГр для обеспечения безопасности от трихинелл без проблем с запахом или цветом. Для домашней птицы доза облучения до 3 кГр приводит к увеличению срока хранения и безопасности от нескольких пищевых патогенов. Однако запах и неприятный привкус при облучении были обнаружены в сырых продуктах при дозе всего 1,25 кГр. Охлаждение может ослабить изменение запаха и вкуса, вызванное обработками облучением.

При вакуумной упаковке для продления срока годности при температуре охлаждения требуется облучение говядины дозой не менее 1,5 кГр. Относительно безопасности, упакованной в вакуум и облученной говядины проделано не так уж много работы. Пороговая доза для обнаружения аромата облучения, по-видимому, составляет около 2,5 кГр. Для свинины доза облучения всего в 1 кГр может продлить срок хранения и замедлить рост патогенных микроорганизмов при температурах охлаждения. Пороговая доза для обнаружения незначительного привкуса облучения, по-видимому, составляет около 1,75 кГр. Для домашней птицы была предложена доза облучения менее 3 кГр для обеспечения безопасности от анаэробных патогенов. Доза 2,5 кГр, по-видимому, является порогом для восприятия аромата облучения.

Сенсорное качество пищевых продуктов заслуживает такого же внимания, как и безопасность. В настоящее время это одна из основных проблем, препятствующих успешному сбыту облученного мяса и птицы. Очевидно, что срок годности и безопасность могут быть улучшены путем облучения, но иногда происходят сенсорные изменения. Вакуумная упаковка и МА-упаковка обеспечивают лучшее сенсорное качество облученного свежего мяса и птицы, но наилучшее сочетание условий для сохранения сенсорного качества четко не установлено. Кроме того, работа, связанная с воздействием облучения на упаковочные материалы, также важна с точки зрения последствий, которые это имеет для изменения качества продукции. Учитывая эти факты, необходимы дополнительные исследования по комбинированному воздействию облучения и вакуумной упаковки на качественные характеристики свежего мяса и птицы, и их следует начать, чтобы выяснить наилучшее практическое применение этих технологий.

# 2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

# 2.1. Объекты и методы исследований

Экспериментальная работа проведена на кафедре «Безопасность и качество пищевых продуктов», НИИ Пищевой безопасности АО «Алматинский технологический университет», НПП «Антиген», Республиканское государственное предприятие «Институт ядерной физики» МЭ РК, ТОО «Восток Бройлер», ТОО «Алиби».

При проведении обработки образцов мяса птицы использованы ГОСТ 34157-2017, Стандарт организации «Экспериментальная работа по облучению мяса птицы» СТ АО 99084000359-01-2022, Стандарт организации «Эксперементальная работа по облучению мяса птицы» СТ АО 99084000059-09-2022.

Для решения проблем микробиологического загрязнения воздуха и систем вентиляции, а также кондиционирования традиционно используются устройства ультрафиолетового облучения на основе ртутных ламп низкого давления.

Промышленная апробация проводилась на базе птицефабрики ТОО «Восток Бройлер», где цыплята были выращены в одинаковых помещениях (боксах) площадью 15 м2 и объемом 56 м3 на полу, в качестве подстилки использовали древесные опилки.

В опытном боксе на высоте 2 м от пола был установлен открытый бактерицидный УФ-облучатель мощностью 300 Вт с без озоновой амальгамной лампой мощностью бактерицидного УФ-излучения на длине волны 200 мДж/см2 254 мДж/см2 (рисунок 5). УФ-облучатель был адаптирован под возможности использования в присутствии птицы, для этого боковые стороны защитной решетки были заклеены металлизированным скотчем [6].

Рисунок 5 – Устройство ультрафиолетового облучателя ОВЗ-В [31,103].

В таблице 7 приведены технические характеристики УФ-облучателя.

Таблица 7 – Технические характеристики ОВЗ-В

| Наименование | Масса, кг | Кол-во ламп, шт | Мощность уф-излучения, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Габаритные размеры, ВхШхД, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОВЗ-В | 19,5 | 2 | 180 | 300 | 320х915х1000 |

При воздействии ультрафиолетового излучения на живые микроорганизмы существует оптимальный диапазон длин волн от 200 мДж/см2 254 мДж/см2 для их инактивации.

Бактерицидные модули ОВЗ-В применяются в системах вентиляции и кондиционирования любых общественных и промышленных зданий, в том числе с особыми требованиями к асептике (фармацевтическое и пищевое производство и т.д.), а также на сельскохозяйственных предприятиях (свинофермы, птицефабрики, коровники) и в помещениях, использующих режим рециркуляции воздуха.

Бактерицидные модули ОВЗ-В обеспечивают:

- снижение микробного загрязнения в соответствии с требованиями отраслевых нормативных актов;

- безопасная эксплуатация благодаря отсутствию жидкой ртути в лампе - отсутствует риск отравления

- пары ртути в случае повреждения колбы лампы;

- высокий уровень бактерицидного потока при обеззараживании больших объемов воздуха благодаря повышенной мощности

- амальгамных ламп;

- экономичность: срок службы лампы достигает 16 00 часов непрерывного горения, а это около 2 лет службы;

- эффективный КПД (в 1,5- 3 раза выше, чем у традиционных ртутных ламп) при низких температурах воздуха

- и высоких скоростях обдува;

- высокая степень интеграции в вентиляционные системы;

- имеют низкие потери давления, низкое энергопотребление и небольшие габариты.

Бактерицидные модули ОВЗ-В обеззараживают большие потоки воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции ультрафиолетовым (UV) излучением, а также предотвращают распространение болезнетворных микроорганизмов внутри системы воздухообмена и кондиционирования воздуха. Они соответствуют современным требованиям с точки зрения шума и электробезопасности.

Современные люди проводят до 85 % своего времени в помещении. Поэтому обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности внутри помещений играет важную роль при строительстве и реконструкции зданий. Воздух в помещении может быть в несколько раз опаснее, чем воздух снаружи. Большинство патогенных микроорганизмов передаются воздушно-капельным путем. Это особенно остро ощущается в местах массового скопления людей - в промышленных и общественных зданиях, где воздух мгновенно распределяется системами вентиляции и кондиционирования [104-108].

Системы кондиционирования воздуха заражены бактериями, вирусами и спорами плесени в теплообменнике и поддонах для конденсата. Комфортная температура, недостаток солнечного света и высокая влажность способствуют быстрому росту патогенных микроорганизмов в системах вентиляции. Следовательно, органические загрязнители с воздухом распространяются дальше по системам воздушных каналов в помещения с находящимися внутри людьми, нанося вред здоровью. Заражение самих систем вентиляции и кондиционирования воздуха приводит к увеличению эксплуатационных расходов, неисправности систем и преждевременный износ оборудования. Кроме того, существует ряд помещений (библиотеки, складские помещения, железнодорожные вокзалы, спортивные сооружения), в которых современные строительные нормы допускают рециркуляцию воздуха с целью снижения энергопотребления (уменьшение количества приточного воздуха снизит затраты энергии на отопление и охлаждение). Использование режима рециркуляции требует обязательных мер по очистке и обеззараживанию воздуха.

| при включенном освещении | без освещения |
| --- | --- |

Рисунок 6 – Установка ОВЗ-В в предубойном содержании птицы

УФ-облучение воздуха в период выращивания цыплят проводилось методом непрямого облучения, при котором УФ-излучение направлялось в верхнюю часть помещения, где достигалась необходимая для инактивации микроорганизмов доза УФ-излучения (рисунок 6). Потолок в опытном боксе был обшит оцинкованным гофролистом, который способствовал рассеиванию и отражению УФ-облучения в нижнюю часть помещения. При таком способе облучения интенсивность бактерицидного потока на уровне пола значительно снижается, что исключает возможность получения ожогов поверхности кожи и роговицы глаз птицы. Вертикальное движение воздушных потоков, создаваемое при помощи вентилятора, способствовало перемещению аэрогенных микроорганизмов из зоны с низкой в зону с высокой УФ-облученностью [6].

Бактерицидные ячейки ОВЗ-В предназначены для обеззараживания ультрафиолетовым излучением воздушных потоков в существующих каналах и воздуховодах систем вентиляции и кондиционирования на предприятиях птицеводческих хозяйствах, их технические характеристики [109] представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Технические характеристики бактерицидных ячеек ОВЗ-В [31].

| Группа | Кол-во голов | Обработка УФ-излучением, минут | Время работы УФ-излучения в сут/мин | доза УФ-излучения, мДж/см2 | доза УФ-излученияи при содержании птиц, мДж/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль | 50 | - | - | - | - |
|  |  | 12:00-12:30 | 30 | 150-200 | 472-936 |
| Опыт | 50 | 17:00-17:30 | 30 | 200-254 | 2432-5216 |
|  |  | 21:00-21:30 | 30 | 260-300 | 3576-7289 |

Сырьем для исследований служило мясо цыплят-бройлеров, полученное сразу после убоя на птицефабрике. Мясо птицы было обработано УФ-излучением и радиационной обработкой на ускорителе ИЛУ-10 и упаковано в стандартные пакеты для хранения в холодильнике.

Анализ литературных данных, выбор и обоснование сырья и материалов позволило определить (рисунок 7) пять основных этапов исследований.

Рисунок 7 – Схема проведения экспериментов

    - Выбор направления исследований обработки УФ излучением при переработке мяса птицы

Объектами явились птицы цыплята-бройлеры возрастом от 4-х до 8-и недель, которые были получены от местного производителя мяса птицы ТОО «Восток Бройлер» (г. Семей).

Работа проводилась в 3-х направлениях:

1. Обработка воздуха УФ-излучением (лампами) ОВЗ-В от 200 мДж/см2 до 254 мДж/см2 помещения, где содержались птицы вовремя предубойного содержания;

2. Обработка мяса цыплят-бройлеров УФ-излучением после убоя и радиационной обработкой на электронном ускорителе – ИЛУ-10 до 10 кГр. в РГП «Институт Ядерной физики» для сравнительного анализа. Образцы мяса до обработки были упакованы в полиэтиленовые пакеты и лотки. Филе грудки из всей партии без обработки, но в более поздних экспериментах анализировался кусочек от каждой птицы после обработки. Эксперименты проводились с каждой группой излучения, состоящей из 8 образцов, четыре грудки в лотке составляли один образец и четыре бедренной части. На установке для облучения образцы методом отбора проб разделены на две группы УФ- излучения по 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 и контрольную группу не получавшую обработку, также радиационной обработкой на ускорителе – ИЛУ-10 дозами до 10 кГр. Ультрафиолетовая установка использовался для нанесения требуемого количества излучения на образцы, при котором облучение вступало в контакт с сырьем сверху и снизу образца.

3. Обработка мясо цыплят-бройлера УФ-излучением в неупакованном и в вакуумной упаковке для изучения микробных показателей и срока хранения.

# 2.2 Материалы и методы исследования

# 2.2.1 Методы микробиологических исследований

Микробиологический анализ продуктов убоя цыплят-бройлеров проводили согласно ГОСТ 21237-75 «Мясо. Методы бактериологического анализа». Специальные микробиологические исследования осуществляли по ГОСТ 7702.2.0-95, 7702.2.1-95, 7702.2.2-93, 7702.2.3-93, 7702.2.4-93, 7702.2.5-93, 7702.2.6-93, 7702.2.7-95.

После излучения определяли радиационную устойчивость микроорганизмов на тушке птицы.

Для выявления бактерии рода  протеус  в сырье использовали методику согласно ГОСТ 7702.2.7-95 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы выявления бактерий рода Рrоtеus

Для обнаружения сальмонелл проводили предварительное обогащение, помещая 50 мл промывки в бутылки для разведения и выдерживая их в течение ночи в инкубаторе при 37 °C. Дополнительные 35 мл ополаскивателя хранили при 0°C для подсчета. На следующий день 0,1 мл промывки инокулировали в бульоне Раппапорта-Василиадиса,6 и 0,5 мл инокулировали в бульоне тетратионата для селективного обогащения и инкубировали в течение 24 ч при 37 С. Затем образцы наносили полосами на пластины с агаровой основой XLT4 и инкубировали в течение 48 ч при 37 С. Черные колонии на пластинках XLT4 считались положительными на сальмонеллу и были подтверждены с помощью трехкратного подслащивания железным агаром.

# 2.2.2 Определение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)

ГОСТ 7702.2.1-2017 Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

Согласно ГОСТ 7702.2.1-2017 для определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (далее - КМАФАнМ) был использован метод посева в агаризованные питательные среды при (30±1) °C в течение 72 ч.

Метод основан на высеве пробы воды и (или) ее разведений в агаризованную питательную среду, инкубировании посевов, подсчете выросших колоний. В 1 мл образца определяется содержание КМАФАнМ, выросших на питательном агаре за (72±3) ч при температуре (30±1) °С в аэробных условиях.

Результаты оценивали по каждой пробе отдельно.

# 2.2.3 Метод расчета процесса обработки ультрафиолетовым излучением

При ультрафиолетовой обработке излучением во время предубойного содержания цыплят-бройлеров температура амальгамной лампы равна

t1=0, 10, 20, 30, 40 0С и степени черноты ε1=0,8; 0,65; 0,52; 0,35 и 0,21.

Принимаем ε1=0,8 для цыплят-бройлера;  С0=5,67 –степень обработки. Температра источника t1=500С. Задаемся температурой t2=0; 10; 20; 30 и 40 0С.

Например: t2=0 0С

qл=0,8*5,67273+501004-273+01004=242 Вт/м2                                                        (1)

Для других значений температур t2  и ε1 расчетные данные по определению плотности лучистого потока q1 сводим в таблицу 8.

Таблица 8 – Значение плотности лучистого потока q1.

| ε1 | t2, 0C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 0,8 | 242 | 202 | 160 | 111 | 58 |
| 0,65 | 196 | 160 | 130 | 90 | 47 |
| 0,52 | 157 | 131 | 104 | 72 | 38 |
| 0,35 | 106 | 89 | 70 | 49 | 26 |
| 0,21 | 63 | 53 | 42 | 29 | 15 |

График зависимости плотности лучистого потока от температуры и степени обработки мяса цыплят представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Зависимость значения лучистого потока от температуры

Коэффициент излучения исследуемого тела, имеющего вид плоской поверхности, вычисляется следующим образом:

(q1,2=сT11004-T21004=kφ)                                                                 (2)

где: с – коэффициент излучения, Вт/м2⋅К4;

T1, T2 – температуры нагревания лампы.

Чтобы определить ожидаемое значение результирующего УФ-излучения, мы используем зависимость результирующего излучения [134].

# 2.3 Обработка мяса цыплят-бройлеров УФ излучением

Бактерицидные модули легко интегрируются с существующими и спроектированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха. Модуль монтируется в воздуховодах после систем подготовки воздуха с помощью соединительного узла уменьшения воздуховодов-переходных элементов диффузора.

Бактерицидная камера ОВЗ-В представляет собой панель из нержавеющей стали с бактерицидными лампами из амальгамы, которые защищены от случайного воздействия рамой из нержавеющей стали. На другой стороне панели находится блок питания, управления и мониторинга. Устройство оснащено системой автоматического контроля перегрева ламп. Универсальность бактерицидных ячеек позволяет использовать их для дезинфекции воздуха и поверхностей каналов как в системах приточной, так и вытяжной вентиляции. Они отвечают всем современным требования с точки зрения шума и электробезопасности. Установка ячеек осуществляется в существующий вентиляционный канал, что позволяет модернизировать

После УФ-обработки в цеху после убоя тушки упаковывались, направлялись в камеру охлаждения и длительного хранения при температуре 0+2◦С в течение от 0, 14 и 28 суток, также при 0-18◦С в течение от 1,5, 3 и 4,5 месяцев (45, 90 и 135 сут) [6].

Основной целью облучения является контроль (сокращение количества) патогенных бактерий в свежем или замороженном красном мясе и мясе птицы, чтобы обеспечить безопасность этих продуктов питания для употребления в пищу [6]. Количество вегетативных патогенных бактерий определено в соответствии с ГОСТ Р 54354-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы микробиологического анализа [29, 65].

Анализ рисков критических контрольных точек (НАССР) по ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции». ГОСТ Р 51705.1-2001Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования [110].

# 2.4 Методы определения сенсорных показателей качества мяса цыплят-бройлеров

ГОСТ 31470-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований.

# 2.5 Физико-химические методы исследований

Определение общего химического состава проводили методом одной навески исследуемой пробы.

Органолептическая оценка готовой продукции оценивалась на дегустационных комиссиях по пятибалльной шкале. Органолептическую оценку качества паштетов проводили по 5-балльной шкале по ГОСТ 9959-2015.

Для физико-химического исследования мяса цыплят-бройлеров использовали методы, рекомендованные ГОСТ 28825-90 Мясо птицы. Приемка; ГОСТ 7702.1-74, 23392-78, 23042-86. При этом определяли через сутки после убоя птицы существующими известными методами [6].

Определение рН мяса. Определение проводили потенциометрическим методом по ГОСТ 51478-99.

# 2.6 Определение химического состава исследуемого мяса цыплят-бройлеров.

Определение содержания влаги проводили согласно ГОСТ 9793-2016 и ГОСТ 33319-2015 содержание влаги рассчитали по формуле (3):

(3)

где: 	x1 – содержание влаги, %;

m1 –  масса навески с бюксой до высушивания, г;

m2 –  масса навески с бюксой после высушивания, г;

m – масса бюксы, г.

Определение содержания жира проводили согласно ГОСТ 23042-2015 содержание жира определяли по формуле (4):

(4)

где: 	x2- содержание жира, %;

m1 – масса  бюксы  с  навеской  после высушивания до обезжиривания, г;

m2 –  масса бюксы с навеской после обезжиривания, г;

m0 – масса навески, г.

Определение содержания золы проводили в соответствии с ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998) Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли общей золы

Содержание золы вычисляли по формуле (5):

(5)

где:	x3- содержание золы, %

m1 –  масса золы, г;

m2 – масса оксида магния, полученная после минерализации раствора ацетата магния, г;

m0 – масса навески, г.

Определение содержания белка. Согласно ГОСТ 25011-2017 содержание белка определяли расчетным путем по формуле (6):

(6)

где: 	x – содержание белка, %

x1–  содержание влаги, %;

x2 – содержание жира, %;

x3 – содержание золы, %.

Аминокислотный состав белка бедренных мышц определяли с помощью ГОСТ 34132-2017 «Мясо и мясные продукты. Метод определения аминокислотного состава животного белка».

Аминокислотный скор рассчитывали по формуле (7):

,                                                                                        (7)

где: 	m1 – содержание незаменимой аминокислоты в исследуемом продукте, г/100 г белка;

m2 – содержание незаменимой аминокислоты в идеальном белке, г/100 г белка.

Триптофан и оксипролин белка бедренных мышц определяли на КФК 2 по ГОСТ 25011-81, содержание оксипролина и триптофана определяли по ГОСТ 23041-78.

# 3 ВЛИЯНИЕ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

# 3.1 Влияние УФ-излучения на показатели санации воздуха и поверхностей в предубойном содержании цыплят-бройлеров

Применение ультрафиолетового (УФ) света в птицеводстве вызывает повышенный интерес в связи с стремлением улучшить условия содержания птицы и оптимизировать производство. Птица может видеть в УФ-спектре (длины волн УФ-А: 320–400 нм), поэтому включение этих более коротких длин волн может рассматриваться как более естественное, но обычно исключается при обычном искусственном освещении. Кроме того, длины волн УФ-В (280–315) оказывают физиологическое воздействие за счет стимуляции путей поступления витамина D, которые затем могут улучшить здоровье скелета. Тем не менее, перед практическим внедрением необходимо лучше понять эффекты УФ-добавок. УФ свет оказывает положительное влияние на снижение реакции на страх и стресс, но в некоторых исследованиях он значительно увеличивает выклев перьев с возрастом на этапе производства. УФ свет значительно улучшит здоровье скелета, но для получения этого преимущества необходима оптимальная продолжительность воздействия. Относительные преимущества добавок УФ-излучения в разном возрасте нуждаются в дальнейшей проверке наряду с коммерческими испытаниями, чтобы подтвердить положительное или вредное воздействие добавления длин волн УФ-света. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, действительно ли добавление длин волн естественного света к птицеводству в помещении является положительным шагом на пути к оптимизации систем предубойного содержания.

Свет является важным компонентом систем содержания птицы, поскольку он может влиять на поведение птицы, ее рост, здоровье, производительность, размножение и благополучие Существует целый ряд факторов, влияющих на воздействие света на птицу, включая источник света, уровень интенсивности, продолжительность (фотопериод) и цвет (длины волн), и все они по-разному влияют на птицу. По мере усложнения систем содержания птицы для оптимизации продуктивности и благополучия птицы, а также для повышения устойчивости системы необходимо понимать окружающую среду, в которой находятся птицы, и ее последующее воздействие. Постоянно ведется поиск модификаций птичника, которые повышают производительность системы и/или улучшают условия содержания птицы для развития птицеводческой отрасли. Что касается освещения, дополнительные длины волн ультрафиолетового (УФ) излучения могут быть средством улучшения.

Перед посадкой суточных цыплят в опытном боксе было проведено обеззараживание воздуха, подстилки и поверхностей технологического оборудования прямым УФ-излучением амальгамной лампы в течение 1,5 часов, поверхностной дозой равной 3600-11520 Дж/м2 [7]. Результаты посевов из воздуха на чашки Петри со средой МПА до УФ-обеззараживания воздуха и после представлены в таблице 9 [7].

Таблица 9 – Содержание концентрации микробных тел в 1 м3 воздуха до УФ-обеззараживания воздуха и после него [31].

| Образцы проб | до обработки | после обработки | Процент обеззараживания, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,40×102 | 1,041×102 | 56,610 |
| 2 | 3,01×102 | 1,10×102 | 63,320 |
| 3 | 1,70×102 | 1,20×102 | 29,430 |
| всего | 2,40×102 | 1,10×102 | 54,220 |

Как видно из данных таблицы 9, концентрация микроорганизмов в воздухе опытного бокса после двухчасового УФ-облучения снизилась более чем в 2 раза.

Были определены такие параметры как температура и влажность воздуха и их влияние на организм цыплят 3-недельного возраста (таблица 10).

Таблица 10 – Оптимальные нормы температурного режима и влажности воздуха [65].

| Партия птиц | Температура воздуха,0 С |  | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на подстилке | в цеху |  |
| 1 | 33 | 24 | 68 |
| 2 | 28 | 22 | 65 |
| 3 | 23 | 21 | 65 |
| 4 | 20 | 20 | 65 |
| 5 | 18 | 18 | 60 |

# 3.2 Влияние УФ-излучения на сенсорные показатели качества мяса цыплят-бройлеров

Цвет сырого мяса птицы имеет решающее значение для выбора потребителем, в то время как цвет приготовленного мяса имеет решающее значение для окончательной оценки. Основными факторами, влияющими на цвет мяса птицы, являются содержание миоглобина, химическое состояние и реакции миоглобина, а также рН мяса. Было показано, что содержание миоглобина в первую очередь зависит от вида, типа мышц и возраста животного). Концентрация миоглобина отличается от породы к породе, как показано в таблице 11.

Таблица 11 – Концентрация миоглобина (мг/г) в мышцах мяса птицы

| Наименование части мяса птицы | № 1 (6 недель) | № 2 (7 дней) | № 3 (8 недель) | №4 (9недель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грудная мышца | 0,10 | 5,60 | 3,40 | 2,60 |
| Бедренная мышца | 0,12 | 5,90 | 3,60 | 2,80 |

У птицы грудные мышцы часто имеют разную концентрацию миоглобина, каждая из которых в целом отражает их роль в развитии. Мышцы, участвующие в длительных повторяющихся действиях, таких как дыхание, содержат более высокие концентрации миоглобина, чем мышцы, используемые реже. Как показано в таблице 11, грудная мышца птицы бройлера, используемая для переработки, более бледная, чем мышцы ног, т.е. зависит от возраста птицы.

Содержание миоглобина в мясе и визуальный цвет зависит от вида птицы, типа мышц и возраста птицы. Белое мясо 6-недельной птицы имело самое низкое содержание миоглобина (0,10 мг/г мяса) по сравнению с белым мясом 1-недельной птицы (0,01 мг/г мяса), 7-недельной (5,60 мг/г), темным мясом считается  8-недельное мяса птицы (3,40 мг/г), темное мясо оказалось в  9-недельной мясе птицы (2,60 мг/г) соответственно. Содержание миоглобина в грудных мышцах бройлеров значительно выше, чем в бедренных мышцах (таблица 11). Однако не было обнаружено существенной разницы в содержании миоглобина в мышце бедра между 2-х образцов. Мышца бедра 7 дней содержала более высокое содержание миоглобина, чем в грудной мышце, в то время как между обоими типами мышц цыплят-бройлеров не было обнаружено существенных различий. Более высокое содержание миоглобина в мышце бедра местной птицы способствовало более высокому значению цветового показателя и более низкому значению по сравнению с более низким содержанием миоглобина в грудной мышце.

Дальнейшее исследование было применение ультрафиолетовой обработки и определить эффективность излучения дозами 200 мДж/см2 - 280 мДж/см2 на качественные характеристики мясо цыплят-бройлеров.

Сенсорная оценка проводилась с участием специалистов участников дискуссии на базе кафедры «Безопасность и качество пищевых продуктов», в которой приняли участие 10-15 участников дискуссии. Образцы из каждой группы обработки отбирали случайным образом, переупаковывали в пакеты для готовки и хранили в течение 1, 5 и 14 дней при 0+2 °C в упаковке, не пропускающей кислород. Приготовленное филе нарезали кубиками размером 2 × 4 см и поместили в пластиковые контейнеры, которым заранее присвоили случайные трехзначные номера. Участникам дискуссии подавали по одному образцу за раз и просили оценить каждый образец, используя модифицированную девятибалльную гедоническую шкалу. Гедоническая шкала включала атрибуты внешнего вида (нравится или не нравится), текстуры (от влажной до сухой), вкуса (нравится или не нравится) и общей приемлемости (нравится или не нравится). Только на первый день каждого участника дискуссии попросили визуально оценить филе куриной грудки и указать, какой образец имеет наиболее желаемый цвет.

Благодаря органолептической оценке можно наиболее быстро получить сведения о показателях продукции, которые обусловливают цвет, вкус, аромат, консистенцию, сочность и некоторые другие свойства, необходимые для научно-обоснованных рекомендаций использования мяса птицы [6].

Для сравнительной оценки вкусовых качеств бульона и вареного мяса цыплят-бройлеров контрольной и опытной групп была проведена дегустация, результаты которой представлены в таблице 12 [6].

Как видно из полученных данных вкусовые и ароматические показатели бульона были на довольно высоком уровне. Бульон был ароматным, прозрачным, светло-соломенного цвета. Значимых различий между группами выявлено не было. Посторонних запахов и привкуса у бульона как опытной, так и контрольной группы, не отмечено [6].

При дегустации вареного мяса цыплят-бройлеров, также, как и при дегустации бульона, существенных различий по вкусовым качествам между группами обнаружено не было. Грудные и ножные мышцы цыплят контрольной группы были более ароматными на 9,2 балла, а мышцы цыплят опытной группы отличились более высокой нежностью на 9,3 балла. Средняя оценка грудных мышц и ножных мышц опытной группы была выше, чем в контрольной группе на 9,3, соответственно. Постороннего привкуса и запаха вареное мясо как контрольной, так и опытной группы, не имело [6].

Аналогичные результаты в исследовании, проведенном для определения приемлемости при дегустации УФ-излучения продуктов из мяса птицы. Участникам было предложено оценить приготовленные образцы на основе цвета, внешнего вида, вкуса, ощущения во рту и общей приемлемости, используя девятибалльную гедоническую шкалу.

Визуальная оценка мяса цыплят-бройлера показала, что по мере увеличения уровня излучения их желательность возрастала (таблица 12).

УФ излучение не только влияет на микробиологическое качество и безопасность, но также может влиять на другие качественные характеристики мясных продуктов, такие как вкус и текстура, из-за увеличения окисления липидов. В этом исследовании результаты сенсорной оценки показывают, что на 1-й день не было обнаружено различий между обработками по внешнему виду, текстуре, вкусу и общей приемлемости (таблица 12). На 5-й день, хотя не было обнаружено различий между контрольной группой и группами, подвергшимися облучению, по внешнему виду и общей приемлемости, наблюдалась разница в текстуре и вкусовых качествах между необлученными группами и группами, подвергшимися облучению. Не было обнаружено никакой разницы в текстуре и вкусе между обработками 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2. Результаты показали, что сухость увеличивалась с увеличением уровня излучения, а вкус уменьшался с увеличением уровня облучения (таблица 12). На 14-й день показатели текстуры, вкуса и общей приемлемости были выше для контрольных образцов, и не было никакой разницы в показателях качества между образцами, облученными 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2. Что касается внешнего вида, то не было никакой разницы между контрольной группой и группой, получавшей излучение 200 мДж/см2 , однако у группы, получавшей излучение 254 мДж/см2, был более низкий показатель внешнего вида по сравнению с другими группами.

Таблица 12 – Сенсорная оценка мяса цыплят-бройлера, обработанного повышенным уровнем УФ-излучения и хранящегося при +2 °C в течение 14 дней

| Время, сут | Обработка | Внешность | Текстура | Аромат | Сочность | Вкус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,3 | 9,0 |
|  | 200 мДж/см2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
|  | 254 мДж/см2 | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,5 |
| Средний балл |  | 9,3 | 9,33 | 9,2 | 9,3 | 9,26 |
| 5 | Контроль | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,0 |
|  | 200 мДж/см2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
|  | 254 мДж/см2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,5 |
| Средний балл |  | 9,3 | 9,33 | 9,3 | 9,3 | 9,26 |
| 14 | Контроль | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,0 |
|  | 200 мДж/см2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
|  | 254 мДж/см2 | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,5 |
| Средний балл |  | 9,3 | 9,33 | 9,3 | 9,3 | 9,26 |

Что касается сенсорной приемлемости куриного филе для общего впечатления (таблица 12), было обнаружено, что обработка, получившая самые высокие баллы по этому показателю, заключалась в неупакованном в сочетании с облучением 200 мДж/см2. За этим последовала вакуумная упаковка, обработанная 254 мДж/см2, затем 200 мДж/см2, затем в неупакованном, облученная 254 мДж/см2, и, наконец, необлученный образец, в неупакованном. В этой работе облучение 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 улучшило общий внешний вид образцов. Результаты показывают, что УФ -облучение не повлияло на внешний вид (влажность и яркость) куриных грудок и бедер, охлажденных в сыром виде, облучение куриного мяса вызвало незначительные изменения в приемлемости продукта в отношении внешнего вида, аромата, текстуры и вкуса.

Основываясь на комментариях участников дискуссии, образцы визуально воспринимались как более розовые и свежие, в то время как контрольные образцы воспринимались как имеющие более серый цвет. Результаты нашего исследования показывают, что, хотя считается, что ультрафиолетовые лучи обладают меньшей проникающей способностью, столь же эффективны в уничтожении бактерий, как и гамма-лучи, использовавшиеся в других исследованиях.

Нами были определены влияние облучения при 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 на общий цвет продукта. Результаты определения цвета показывают, что дозы облучения 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 не оказали влияния на значения L* по сравнению с необлученным контролем (таблица13).

Таблица 13 – Значения цвета для неупакованных и упакованных образцов и при обработке УФ-излучением

| Образец | Влияние УФ-излучения на микроорганизмы | ∆L* (L* − начальный) | ∆a* (a* − без обработки) | ∆b* (b* − без обработки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения цвета для неупакованных и упакованных образцов |  |  |  |  |
| Без упаковки | Контроль без обработки | 0,01 ± 0,00 А | 0,00 ± 0,10 А | 0,00 ± 0,20 А |
|  | протеус-5 с | 0,59 ± 2,50 А | −0,77 ± 0,73 А | 0,70 ± 1,21 А |
|  | БГКП-30 с | −0,61 ± 1,37 А | 0,50 ± 0,17 А | −0,73 ± 0,48 А |
|  | салмонелла-60 с | 23,43 ± 4,79 Б | 3,46 ± 1,11 Б | 7,70 ± 0,31 Б |
| В упаковке | Контроль без обработки | 0,015 ± 0,02 А | 0,023 ± 0,011 А | 0,015 ± 0,022 А |
|  | протеус-5 с | −0,02 ± 2,26 А | −0,25 ± 0,49 А | −0,41 ± 0,42 А |
|  | БГКП-30 с | 0,61 ± 1,27 А | 0,49 ± 0,55 А | −0,74 ± 0,05 А |
|  | салмонелла-60 с | 31,59 ± 3,30 Б | 4,34 ± 0,21 Б | 13,35 ± 2,23 Б |
| Значения цвета облученного и необлученного филе грудки |  |  |  |  |
|  | Контроль | 52.57a ± 0.34 | 3.75a ± 0.08 | 3.64a ± 0.30 |
| Обработка | 200 мДж/см2 | 52.34a ± 0.26 | 4.85b ± 0.11 | 3.37ab ± 0.31 |
|  | 254 мДж/см2 | 52.30a ± 0.31 | 5.31c ± 0.13 | 2.74b ± 0.32 |

Следующие исследования проводились для определения цветности мяса птицы в вакуумной упаковке в сравнении. Цвета образцов дополнительно исследовали с помощью колориметра.

Упакованные куриные грудки без костей и кожи были получены на заводе по производству и переработке птиц и транспортированы после обработки УФ-излучением. Упакованные образцы температурой (4 °C) были помещены в пенополистирол и транспортировали после обработки.

Филе грудки из каждого из 10 лотков для образцов были проанализированы путем проведения средних измерений в трех местах на верхней поверхности филе грудки. Использовалась система Hunter L*a*b*, в которой значения L (±, яркость/темнота), a (±, красный/зеленый) и b (±, желтый/синий) измерялись в трех различных областях на филе. Более высокие значения L* представляли образцы, которые были светлее по цвету, а более низкие значения L* указывали на образцы более темного цвета. Образцы, которые были более красными по цвету, были представлены положительным значением a*, тогда как отрицательное значение a* указывало на более зеленый цвет.

Высокие значения L* указывают на светлый (белый) цвет образцов, в то время как низкие значения L* указывают на темный цвет образцов. Хотя не было обнаружено различий в значениях L* между группами лечения и контрольной группой, были обнаружены различия в значениях a* и b*. В частности, значения a* были выше в облученных образцах, что указывает на то, что они были более розового цвета. Более того, значение a* для дозы облучения 254 мДж/см2 было выше, чем доза облучения 200 мДж/см2, что свидетельствует о том, что повышение уровня облучения углубляет цвет мяса. Результаты исследования также показывают, что значения b* были выше для контрольной группы, что указывает на более желтый цвет мяса. Однако группы 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 не отличались друг от друга, как и контрольные группы и группы 200 мДж/см2.

Выводы. Доза облучения 200 мДж/см2 также была эффективна для улучшения цвета филе грудки. Сенсорная оценка показала, что обработка УФ излучением приводило к уменьшению текстуры, вкуса и общей приемлемости продукта по мере увеличения срока хранения.

Потребительские вкусовые панели (продукт хранился в течение 1, 5 и 14 дней при 0+2°C) показали, что на 1й день не было различий между контрольной и обработанной группами ни по одному из тестируемых показателей качества. На 5-й день свойства текстуры и вкуса были ниже в облученных группах. На 14-й день образцы, облученные 200 мДж/см2 и 254 мДж/см2, были менее желательными с уменьшенной текстурой, вкусом и общей приемлемостью. Облученные образцы также имели более высокие значения a*, что указывает на то, что они были более розового цвета.

3.3 Влияние УФ-облучения на физико-химические характеристики мяса цыплят-бройлеров

Как известно рН мяса в контрольных образцах в первую очередь связан с биохимическим состоянием мышц во время убоя и после развития от трупного окоченения. Это влияет как на светоотражающие свойства мяса, так и на химические реакции миоглобина. рН мышц и цвет мяса сильно коррелируют. В ходе исследования было обнаружено, что цвет мяса грудки колеблется при значениях светлоты от 43,1 до 48,8 с сильной отрицательной корреляцией с рН мышц. Более высокий рН мышц ассоциируется с более темным мясом, тогда как более низкие значения рН мышц ассоциируются с более светлым мясом. В крайних случаях мясо с высоким рН часто характеризуется как темное, твердое и сухое, а более светлое мясо – как бледное, мягкое и с выделениями. Влияние рН на цвет мяса является сложным. Один из эффектов, как отмечалось ранее, заключается в том, что многие реакции, связанные с гемом, зависят от рН. Кроме того, рН мышц влияет на водосвязывающую природу белков и, следовательно, непосредственно влияет на физическую структуру мяса и его светоотражающие свойства. Кроме того, рН влияет на ферментативную активность митохондриальной системы, тем самым изменяя доступность кислорода для реактивности гема. Мышечный рН местной птицы составлял 5,80 – 6,9 для грудной мышцы и 5,85 – 6,06 для бедренной части мышцы, обнаружен более высокий мышечный рН для обеих мышц местной курицы, что было связано с более низким значением в мышцах. Более высокий рН мышц ассоциируется с более темным мясом, чем у мяса с более низким рН и о низком конечном значении рН в мышцах цыплят бройлера, особенно в мышце бедра.

По результатам физико-химических показателей охлажденного и замороженного мяса птицы и представлена оценка его доброкачественности и безопасности для потребителей [6,111].

В наших исследованиях значение рН охлажденного мяса и другие химические показатели определялись через 5 и 14 суток после убоя и УФ-излучении, а также при различных сроках хранения. Из данных, представленных на рисунке 9 видно, что показатель рН в мясе цыплят-бройлера  через 5 и 14 суток после хранения при температуре от 0°С до +2 °С и обработке дозами 200 мДж/см2 -280 мДж/см2 отличается незначительно (рисунок 9, 10).

Рисунок 9 – Показатель рН (5 суток хранения)

Рисунок 10 – Показатель рН (14 суток хранения)

Анализ полученных данных pH свидетельствует об изменениях уровня рН в мышцах мяса цыплят в зависимости от сроков хранения, так при облучении в дозой 200 мДж/см2, по истечении 5 суток хранения уровень рН составил 7,1, при этом в контрольной группе показатель рН составил 6,9. При увеличении УФ-излучения до 254 мДж/см2, показатель уровня рН составил 7,1 и при 280 мДж/см2 – 7,2. При увеличении сроков хранения (14 суток) наблюдается снижение уровня рН по сравнению с контрольным вариантов на 0,27 %.

Анализ влияния дозы облучения на кислотность рН исследуемого сырья при длительности хранения от 1,5 до 4,5 месяцев при соблюдении -18 °С (рисунок 11) показал, что рН составляет 6,9 (доза 200 мДж/см), 7,0 (доза 254 мДж/см) 7,2 (доза 280 мДж/см).

Рисунок 11 – Показатель рН (1,5 месяцев хранения)

Рисунок 12 – Показатель рН (4,5 месяца хранения)

Нежное мясо – это совокупность механической прочности скелетной мышечной ткани и ее ослабления при посмертном старении мяса. При посмертном хранении в холодильнике происходит улучшение нежности мяса, обычно называемое его старением. Основным фактором, ответственным за посмертное улучшение нежности мяса, является деградация мышечных белков. Для получения мяса высокого качества требуется посмертная выдержка мяса при температуре около +4 oC в течение определенного периода. Периоды старения обычно превышают 0,5 - 1 день для курицы. За это время выдержки улучшаются как нежность, так и вкус. Местное куриное мясо имело более медленное снижение рН и содержало более высокое содержание молочной кислоты по сравнению с мясом бройлеров, что приводило к более низкому конечному значению рН. Мясо бройлеров имело более высокую степень протеолиза, чем мясо цыплят местного происхождения, о чем свидетельствует значительное увеличение содержания ТСА-растворимых пептидов, особенно на ранних стадиях вскрытия.

Влияние дозы облучения, условий хранения приведены на рисунках 13 и 14. Данные свидетельствуют об увеличении кислотного числа до 3,8 мг КОН/г у контрольных образцов при температурном режиме хранении +2 °С в(продолжительность хранения 5 суток) Однако при увеличении дозы УФ-излучении от 200 до 280 мДж/см2, наблюдается снижение кислотного числа от 3,9 до 3,36 мг КОН/г.

Рисунок 13 – Содержание кислотного числа жира (мгКОН/г) в зависимости от дозы облучения

Рисунок 14 – Содержание перекисного числа жира

Пять основных характеристик способствуют общее пищевое качество мяса. Это вкус, текстура, сочность, внешний вид и запах. Среди этих характеристик текстура, вероятно, считается наиболее важным атрибутом для среднего потребителя. Механические факторы (нежность) и сочность (сочность) способствуют различной текстуре мяса. Нежность мяса – это совокупность механической прочности скелетной мышечной ткани и ее ослабления во время посмертного старения мяса. Первое зависит от вида, породы, возраста, пола и индивидуальной скелетной мышечной ткани животных и домашней птицы. Нежность мяса обусловлена структурными и биохимическими свойствами волокон скелетных мышц, особенно миофибрилл и промежуточных волокон, а также внутримышечной соединительной ткани, эндомизия и перимизия, которые состоят из коллагеновых фибрилл и волокон. Привлекательный внешний вид местного куриного мяса для потребителя определяется формой тушки, цветом кожи или мяса, которые могут быть связаны с генотипами цыплят, кормами, системой выращивания или даже условиями обработки. Существует множество внутренних и внешних факторов, включая генотип или породу, возраст, систему выращивания, корма, химический состав, структуру и свойства мышц, а также различные качественные характеристики мяса птицы. Таким образом, в этом исследовании представление изучение химического состава химический состав мяса птиц бройлера выращенные в разные недели без обработки УФ-излучением, каждые образцы приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Химический состав и некоторые качественные характеристики образцов мяса птиц бройлера местного происхождения

| Наименование показателей, % | № 1 (6 недель) | № 2 (7 дней) | № 3 (8 недель) | №4 (9недель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грудные мышцы |  |  |  |  |
| Влажность | 72,10 | 72,90 | 73,40 | 73,00 |
| Белок | 24,40 | 24,70 | 24,20 | 24,10 |
| Жир | 0,53 | 0,51 | 0,20 | 0,22 |
| Цвет мяса |  |  |  |  |
| L* | 50,70 | 54,90 | 67,30 | 61,70 |
| а* | 1,66 | 1,27 | 4,22 | 1,04 |
| б* | 10,50 | 13,60 | 8,80 | 3,20 |
| Мышца бедра |  |  |  |  |
| Влажность | 74,10 | 75,70 | 74,80 | 74,20 |
| Белок | 21,70 | 20,40 | 21,40 | 20,70 |
| Жир | 2,81 | 2,94 | 0,48 | 0,56 |
| Цвет мяса |  |  |  |  |
| L* | 45,90 | 51,90 | 61,40 | 57,10 |
| а* | 3,87 | 5,27 | 8,84 | 3,16 |
| б* | 3,40 | 7,80 | 8,80 | 5,10 |

Куриная грудка с голой шейкой и мышцы бедер имели несколько более высокое содержание жира, по сравнению с образцами, выращенными на юге Казахстана. Разница в цветовом профиле мышц между обеими породами кур способствовала значительно более низким сенсорным показателям цветовых предпочтений цыплят с голой шеей. Влагоудерживающая способность мышц грудки и бедра не отличалась образцы, которые соответствовали качеству потерь при приготовлении (таблица 14). Не было выявлено различий в сенсорной оценке цвета, сочности, вкуса и нежности между приготовленным мясом птицы. Все полученные данные показывают, что разные образцы оказывают большее влияние на типичные цветовые характеристики сырого мяса по сравнению с цыплятами разного возраста. Это привело к более низкой величине сдвига мышц сырой и вареной местной курицы и более высоким значениям цвета кожи местной курицы. Таким образом, выращивание цыплят с полноценными кормовыми добавками обеспечивало цыплятам высокий процент грудных мышц, которые были более нежными и имели лучшее качество мышечного белка, чем мышцы, полученные с помощью экстенсивной системы.

Известно, что возраст животных влияет на химический состав, свойства и структуру мышц, что может повлиять на качество мяса. Изменения в составе, структуре, свойствах мышечного белка и качестве мяса в период роста от 6 до 8 недель. Во время роста местной птицы содержание влаги в мышцах снизилось с 77,8 до 71,6 %, в то время как содержание белка и жира увеличилось с 21,5 до 24,0 % и с 1,35 до 3,9 %, соответственно. Цвет кожи мышц груди L *, a * и b * увеличился, в то время как значение b * мышц уменьшалось с увеличением возраста. Подходящий возраст для местных цыплят, чтобы иметь экономичную живую массу и высокое качество мяса, находится в диапазоне 6-8 недель. Однако цыпленок имеет подходящий возраст для употребления в пищу от 4 до 8 недель, с 1,2 - 1,5 кг живого веса в товарном выражении.

При изучении химического состава мяса цыплят-бройлеров, подвергшееся обработкой различными дозами, при УФ-излучении и при хранении, установлены некоторые изменения по сравнению с контрольной группой (рисунок 14,15).

Количество влаги в мясе цыплят-бройлера при хранении от 0 до +2 °С через 5 и 14 дней больше всего уменьшается при облучении дозой 280 мДж/см2 на 6,13 и 12,35 %, а в красных мышцах – на 7,05 и 13,49 % соответственно.

Рисунок 14 – Результаты химического состава мяса цыплят-бройлеров после УФ-обработки + 2 °С через 5 суток

Рисунок 15 – Результаты химического состава мяса цыплят-бройлеров после УФ-обработки + 2 °С через 14 суток

Анализ результатов исследований (рисунок 16,17) содержания и изменения основных физико-химических показателей: белок, жир, зола показал, что дозы УФ-излучения влияют на снижение их содержание. Как видно из графиков, при температурных условиях хранения от 0 до +2 0С, дозы облучения в 200 мДж/см2 снижение белка, жира, массовой доли сухих веществ и золы в пределах 6,5 %, при увеличении дозы облучения от 254 мДж/см2 до 280 мДж/см2 среднее снижение составляет, соответственно, 8,4 % и 13,7 %. Снижение содержания влаги при выбранной дозе облучения от 254 мДж/см2 до 280 мДж/см2 составляет, соответственно, 15,1 и 15,9 %, в мышечной части этот показатель снижается при соответствующих дозах облучения, соответственно, – на 13,1 и 14,9 %

Проведенные исследования изменения химического состава мяса цыплят-бройлеров, происходящие при хранении 4,5 месяцев (замораживание) и облучении дозой в 200/254/280 мДж/см2, содержание белков снизились на 4,9 %, 6,6 % и 6,9 %, соответственно.

Содержание жира при хранении при температурном режиме +2 °С снизилось на 1,0 и 2,6 % при хранении в режиме замораживания. Также наблюдалось увеличение показателя содержания золы: при температурном режиме хранения +2 °С увеличивается – на 0,76 % и при замораживании – 18 °С на 0,07 %.

Анализ полученных данных качественных показателей химического состава исследуемых образцов удостоверяет доброкачественность и безопасность его для потребителей.

В наших исследованиях значение рН мяса и другие химические показатели определялись через 1 день и после УФ-излучения. Показатель рН в мясе цыплят-бройлера через 5 и 14 суток при температуре от 0 °С до +2 °С и обработке дозами 254 и 280 мДж/см2 отличается незначительно.

Аналогично снижается показатель влаги в мясе, подвергшееся облучению, при - 18 °С и хранении 1,5 и 4,5 месяцев (рисунок 16,17).

Рисунок 16 – Результаты химического состава (-18 °С, 1,5 месяца)

Рисунок 17 – Результаты химического состава (-18 °С, 4,5 месяца)

Таким образом, кислотное число жира мяса цыплят-бройлеров хранении от 0+2 °С в течение 7 суток увеличивается в контрольной группе от 2,32 до 3,8 мг КОН/г, при излучении дозой 200 мДж/см2 – до 3,9 мг КОН/г, при дозе 254 мДж/см2 – до 3,75 мг КОН/г и при дозе 280 мДж/см2 – до 3,36 мг КОН/г.

Установлены некоторые изменения химического состава мяса цыплят-бройлеров по сравнению с контрольной группой, подвергшееся обработкой различными дозами излучения и при хранении.

Количество влаги в мясе при хранении от 0 до + 2 °С через 5 и 14 дней больше всего снизилось при облучении дозой 280 мДж/см2 – на 6,13 и 12,35 % и на 7,05 и 13,49 %, соответственно. Также снизился показатель влаги в мясе, подвергшееся облучению, так при замораживании -18°С и хранении 1,5 и 6 месяцев при 280 мДж/см2 на 15,1 и 15,9 % – на 13,1 и 14,9 %, соответственно.

Таким образом, проведенные исследования показали, что мясо цыплят-бройлеров, обработанные УФ-излучением в дозах 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 в течение различных сроках хранения до 14 дней – охлажденное мясо соответствует требованиям ТР ТС 021/2021, что дает основание использовать его в пищевых целях без ограничения.

Существует два основных аспекта качества мяса: «качество питания», которое является объективным, и «пищевое качество», воспринимаемое потребителем, которое в высшей степени субъективно. Мясо птицы содержит несколько важных классов питательных веществ и отличается низким содержанием калорий. Жир содержит незаменимые жирные кислоты, белки являются хорошими источниками незаменимых аминокислот, а также отличные источники водорастворимых витаминов и минералов, таких как железо и цинк. Мясо птицы содержит около 16,44 - 23,31 % белка, 0,37 - 7,20 % жира, 0,19 - 6,52 % золы. Содержание влаги 80,82 %. Было показано, что химический состав мяса птицы зависит от вида, породы, типа мышц, пола, возраста и способа обработки туш показали значительные различия в содержании жира между цыплятами-бройлерами и местными цыплятами. В мышцах цыплят местного происхождения содержится более высокое содержание белка, но меньшее содержание жира и золы по сравнению с мышцами бройлеров. При обработке дозами 254 и 280 мДж/см2 отличается незначительно. Различные породы и типы мышц мясо птицы также различаются по химическому составу, как показано в таблице 15.

Большая часть ценности белковой пищи основана на содержании в ней аминокислот, при этом высокая питательная ценность связана с высоким содержанием незаменимых аминокислот. Аминокислоты составляют более 90 % сырого белка в организме домашней птицы. Аминокислотный состав грудных и мышц бедра птицы бройлера по сравнению с другими образцами птицы представлен в таблице 15.

В обеих мышцах было очень много глутаминовой кислоты, аргинина, лейцина, аспарагиновой кислоты и лизина. Однако никаких существенных различий в присутствии аминокислоты не наблюдается между мышцами бройлеров и местных цыплят, за исключением глутаминовой кислоты. В местных птицах содержание глутаминовой кислоты было несколько выше, чем в мышцах бройлеров (Р<0,05). Было обнаружено, что глутаминовая кислота оказывает заметное влияние на вкус куриного мяса, и это может способствовать различиям во вкусе между видами мяса. Содержание глутаминовой кислоты значительно выше в мясе индейки и гуся по сравнению с мясом бройлеров и местной курицы.

Таблица 15 – Содержание аминокислотного состава мяса птицы бройлера, представленные при обработке дозами 254-280 мДж/см2 в зависимости возраста

| Аминокислоты | № 1 (4 недель) | № 2 (6 дней) | № 3 (7 недель) | №4 (8недель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при обработке дозами 254 -280 мДж/см2 |  |  |  |
| гистидин | 2,85 | 2,90 | 2,00 | 2,20 |
| аргинин | 4,58 | 4,39 | 6,50 | 6,70 |
| треонин | 3,12 | 3,02 | 3,90 | 4,20 |
| гистин | 0,34 | 0,31 | 1,70 | 2,40 |
| тирозин | 3,10 | 3,03 | 2,80 | 3,60 |
| валин | 2,20 | 2,16 | 5,00 | 4,60 |
| метеонин | 1,93 | 1,88 | 1,80 | 1,50 |
| лизин | 3,35 | 3,41 | 5,60 | 5,50 |
| изолейцин | 2,45 | 2,41 | 4,00 | 3,50 |
| лейцин | 4,39 | 4,29 | 7,00 | 7,00 |
| фенилаланин | 3,07 | 3,01 | 3,50 | 4,00 |
| аспарагиновая кислота | 3,68 | 3,64 | 6,60 | 8,50 |
| серин | 2,46 | 2,38 | 4,70 | 3,60 |
| глутамин | 6,54 | 6,35 | 12,60 | 12,30 |
| глицин | 2,83 | 2,70 | 7,10 | 8,10 |
| аланин | 2,80 | 2,80 | 6,00 | 6,10 |
| пролин | 1,98 | 1,93 | 5,70 | 5,60 |

Содержание жира и жирнокислотный состав триацилглицеринов в мышцах тесно связаны с качеством мяса, особенно с точки зрения вкуса, сочности и нежности. Также высокое потребление ненасыщенных жиров может быть предпочтительным для человека, однако ненасыщенные жирные кислоты более склонны к окислению. В мышцах цыплят-бройлеров содержится более высокий процент насыщенных жирных кислот (Р<0,05) и более низкий процент полиненасыщенных жирных кислот (Р < 0,05) по сравнению с мышцами цыплят-бройлеров (таблица 16).

Профиль жирных кислот в местных куриных мышцах отличался у разных пород или генотипов цыплят. Возможно, это также было вызвано различиями в рационах питания, даваемых породам. Различный состав жирных кислот в мышцах, вероятно, влияет на стабильность липидов и вкусовые качества. Однако есть некоторые сообщения, указывающие на то, что, хотя курица получала одинаковый рацион питания, наблюдались различия в таких компонентах мяса, как ненасыщенные жирные кислоты. Вероятно, это было связано с различиями в пищевом поведении между породами.

Куриное мясо может быть обработано во многих формах и в основном доступно свежим, охлажденным или замороженным, запеченным, запеченным в духовке, консервированным, а иногда и в сочетании с другими ингредиентами и пищевыми продуктами.

Таблица 16 – Состав жирных кислот мяса птицы бройлера (% от общего количества жирных кислот) при обработке дозами 254-280 мДж/см2 в зависимости от возраста

| Жирные кислоты | № 1 (4 недель) | № 2 (6 дней) | № 3 (7 недель) | №4 (8недель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при обработке дозами 254-280 мДж/см2 |  |  |  |
| Мышцы грудной части |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C8:0 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,74 |
| C10:0 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| C12:0 | 0,36 | 0,27 | 0,53 | 1,85 |
| C14:0 | 0,87 | 0,93 | 0,61 | 2,31 |
| C16:0 | 31,82 | 28,22 | 25,18 | 33,01 |
| C17:0 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,33 |
| C18:0 | 14,56 | 8,24 | 8,58 | 22,72 |
| C20:0 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,38 |
| C21:0 | 0,13 | 0,13 | 0,30 | 0,31 |
| C22:0 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,57 |
| C23:0 | 0,31 | 0,55 | 0,57 | 0,31 |
| C24:0 | 0,17 | 0,32 | 0,90 | 0,56 |
| C16:1 | 3,33 | 4,27 | 2,97 | 1,24 |
| C18:1 | 37,76 | 24,10 | 24,35 | 31,25 |
| C20:1 | 0,74 | 0,33 | 0,30 | 0,41 |
| C24:1 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| C18:2 n-6 | 7,63 | 27,04 | 27,58 | 3,36 |
| C18:3 n-3 | 0,16 | 0,61 | 0,46 | 0,00 |
| C20:2 n-6 | 0,32 | 0,09 | 0,11 | 0,00 |
| C20:3 n-3 n-6 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| C20:4 n-6 n-3 | 0,45 | 2,25 | 4,03 | 0.27 |
| C20:5 n-3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0.16 |
| C22:6 n-3 | 0,37 | 1,04 | 1,90 | 0,47 |
| Всего ПНЖК | 9,42 | 31,02 | 34,08 | 4,26 |
| Мышцы бедра |  |  |  |  |
| C8:0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,21 |
| C10:0 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,11 |
| C12:0 | 0,37 | 0,53 | 0,28 | 2,74 |
| C14:0 | 0,95 | 0,71 | 0,77 | 3,06 |
| C16:0 | 32,65 | 26,61 | 26,00 | 32,04 |
| C17:0 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,32 |
| C18:0 | 14,97 | 8,43 | 8,71 | 25,61 |
| C20:0 | 0,21 | 0.21 | 0,21 | 0,42 |
| C21:0 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 1,47 |
| C22:0 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,63 |
| C23:0 | 0,26 | 0,47 | 0,35 | 1,47 |
| C24:0 | 0,13 | 0,59 | 0,62 | 0,42 |
| C16:1 | 3,44 | 3,11 | 2,96 | 1,47 |
| C18:1 | 35,13 | 24,71 | 25,43 | 26,35 |
| C20:1 | 0,68 | 0,28 | 0,33 | 0,74 |

продолжение таблицы 16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C24:1 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| C18:2 n-6 | 8,86 | 26,11 | 28,21 | 4,74 |
| C18:3 n-3 | 0,13 | 0,51 | 0,68 | 0,00 |
| C20:2 n-6 | 0,27 | 0,05 | 0,04 | 0,00 |
| C20:3 n-3 n-6 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
| C20:4 n-6 n-3 | 0,56 | 3,95 | 2,75 | 0,21 |
| C20:5 n-3 | 0,40 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| C22:6 n-3 | 0,38 | 2,00 | 1,17 | 0,53 |
| Всего ПНЖК | 10,74 | 32,62 | 32,05 | 5,69 |

На качество куриного мяса и продуктов из мяса птицы может влиять способ его обработки и используемая температура. Температура, при которой птица хранится в охлажденном виде, в значительной степени определяет срок ее годности.

Охлажденная птица, хранящаяся при температуре 2-4 °C, имеет срок годности не более одного-двух дней перед отправкой в розничные точки и может храниться на день или около того дольше, если хранится при – 1 oС. Птица, хранящаяся в замороженном виде при температуре – 18 oC, может храниться до 6 месяцев. Во время охлаждения или замороженного хранения сырая или вареная птица подвергается ряду изменений, таких как рост микроорганизмов, химические и физические изменения, которые могут повлиять на ее качественные характеристики, что может привести к снижению потребительского восприятия.

Окисление липидов является одним из наиболее важных процессов разложения при охлаждении мяса. В грудке мяса птицы местного производства содержание ТБАР увеличивается на 23 % в течение 6 дней хранения в охлажденном виде и на 73 % в течение 14 дней хранения в охлажденном виде.

# 3.4 Влияние УФ-излучения на микробиологические показатели мяса цыплят-бройлера

Целью этого исследования было изучение влияния ультрафиолетовой обработки с использованием электронного ускорителя – ИЛУ-10, а также определение эффективности излучения дозами 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 на снижение и уничтожение содержания бактерий в куриных грудках без костей и кожи [109], также в сравнении с радиационной обработкой на установке ИЛУ-10 [111].

Основной целью экспериментов было определение влияния облучения на возможность продления срока годности свежей птицы и на снижение микроорганизмов без воздействия либо регулирования процессов на производстве.

В наших исследованиях в образцах выявлены БГКП, бактерий рода Salmonella и Proteus. В целом, свежие туши, отгруженные с производства, были заражены от 1,864-2,71 х105 КОЕ/г кожного материала (таблица 17).

Таблица 17 – Микробиологические показатели мяса птицы без обработки УФ излучением

| № образцов | КМАФАнМ, КОЕ/г | БГКП (коли формы) | Бактерии рода Salmonell a | Proteus | Listeria monocytogenes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль | Не более 1х105 | Не более 1,0 г | Не более 25 г | Не более 1,0 г | Не более 25 г |
| 1 | (2,71± 0,22)×105 | 1,5± 0,22 | 29± 0,14 | 1,68± 0,24 | 30± 0,56 |
| 2 | (4,18± 1,25)×105 | 1,75± 0,12 | 31± 0,24 | 2,1± 0,49 | 31± 0,64 |
| 3 | (1,37± 0,25)×105 | 1,73± 0,34 | 30± 0,24 | 2,2± 0,48 | 31±0,25 |
| 4 | (2,47± 0,52)×105 | 2,5± 0,35 | 35± 0,35 | 2,3± 0,28 | 32±0,65 |
| 5 | (1,54± 0,31)×105 | 2,5± 0,54 | 28± 0,65 | 1,4± 0,21 | 35±0,36 |
| 6 | (1,864± 0,233)×105 | 2,7± 0,45 | 31± 0,47 | 1,635± 0,11 | 36±0,54 |

Результаты без обработки УФ-излучением показывают выявление сальмонелл, которые размножаются  в сырых видах мяса птицы, если их выдерживать при соответствующей температуре  от +2° до +4°C из-за его высокого температурного предела.

Возможность роста патогена также была изучена при хранении 2-4 ° C, процесс обеспечивал меньшее количество бактерий, вызывающих порчу, которые были почти свободны от жизнеспособных патогенных бактерий.

При +4 °C при 5 сутках выявлены 33 % БГКП, выжившая естественная флора размножалась и издавала неприятный запах к моменту обнаружения первого токсичного образца, также бактерии рода Salmonella составили 14 % (рисунок 18-22).

Эта информация указывает на то, что предотвращение перекрестного заражения от сырой птицы к вареной птице или другим готовым к употреблению продуктам являются важными факторами, которые необходимо контролировать для предотвращения заболеваний, вызванных этими бактериями.

| Рисунок 18 – БГКП под микроскопом окраска по Граму ×1000 | Рисунок 19 – Бактерии рода Salmonella на висмут-сульфитном агаре |
| --- | --- |

| Рисунок 20 – Бактерии рода Salmonella под микроскопом, окраска по Граму ×1000 | Рисунок 21 – Бактерии рода Proteus под микроскопом, окраска по Граму ×1000 |
| --- | --- |

Рисунок 22 – Результаты микроскопии мяса цыплят-бройлеров при хранении 5 сут., t от +2 °С до + 4 °С

При этом образцы 1,3,4 и 6 характеризовались с сомнительной степенью свежести, а образцы 2 и 5 – с признаками порчи I степени.

Анализ исследования на электронном ускорителе ИЛУ-10 [111].

После того, как образцы были транспортированы из установки для излучения образцов мяса птицы пучком заряженных электронов или тормозным излучением на ускорителе ИЛУ-10 дозами до 10 кГр, их выдерживали при температуре +4 °C, чтобы гарантировать, что образцы были при той же температуре для тестирования. Филе грудки, филе было протестировано на содержание микробов. Каждая группа облучения состояла из 8 образцов, причем четыре грудки на лоток составляли один образец.

Эффективность излучения против патогенов в основном обусловлена образованием перекиси водорода, которая возникает в результате образования свободных радикалов во время облучения. Перекись водорода действует как мощное противомикробное средство и в конечном итоге может привести к образованию долгоживущего гипохлорита, который очень токсичен для патогенов. Результаты этого исследования показывают, что дозы излучения 2 -8 кГр - 254 мДж/см2 были эффективны для уничтожения бактерий в филе куриных грудок без костей.

Обработка ИЛУ-10 при 2 – 8 кГр уменьшала количество колиформ, кишечной палочки, аэробных бактерий и психротрофов по сравнению с контрольной группой, не получавшей облучения (таблица 18).

Однако, ни в одной из этих микробных популяций не было обнаружено различий между группами, получавшими излучение 2 – 8 кГр (таблица 18). Хотя БГКП, КМАФАнМ и Proteus были уничтожены с помощью излучения 2 – 8 кГр, популяции аэробных бактерий были значительно сокращены, но не уничтожены полностью. Доза излучения ИЛУ-10 лучами всего 2 кГр приводит к уменьшению общего количества аэробных организмов на 2-3 раза, но не приводит к полному уничтожению организмов в грудках и бедрах бройлеров. Доза излучения 8 кГр эффективна для снижения количества энтеробактерий, а также колиформных и общего количества мезофильных бактерий в специях. Наблюдалось снижение микробиологических показателей на 2-3 раза.

Таблица 18 – Уровни популяции бактерий в филе куриной грудки до и после облучения

| Названия показателей | Популяция (log10 КОЕ/200 мл ополаскивателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бактерий | Контроль | 2 кГр | 8 кГр |
| БГКП | 3,13a ± 0,06 | <1,15b ± 0,00 | <1,15b ± 0,00 |
| КМАФАнМ | 3,26a ± 0,05 | <1,15b ± 0,00 | <1,15b ± 0,00 |
| Proteus | 1,92a ± 0,21 | <1,15b ± 0,00 | <1,15b ± 0,00 |
| Общее количество пластин | 4,60a ± 0,07 | 2,23b ± 0,08 | 1,62c ± 0,09 |

Настоящее исследование показало, что показатели для контрольной группы были относительно низкими по сравнению с другими исследованиями. Относительно низкие показатели были обусловлены тем фактом, что филе грудки без костей и кожи, такое как использованное в исследовании, как ожидается, будет иметь низкую микробную нагрузку, поскольку у филе нет кожи, к которой могли бы прикрепиться бактерии. Считается, что части курицы, такие как бедра, у которых есть кожа, будут иметь более высокую микробную нагрузку, потому что бактерии в основном прикрепляются к коже.

Также было проведено несколько других исследований для определения эффективности излучения против других бактерий, таких как организмы, вызывающие порчу, которые обычно содержатся в продуктах из мяса птицы. Дозы излучения всего 2 – 8 кГр приводили к снижению микробов. Указано, что в образцах, облученных при 8 кГр, не было обнаружено жизнеспособных колониеобразующих единиц.

В текущем исследовании также было определено влияние излучения 2 – 8 кГр на популяции сальмонелл и кампилобактерий. Процедура MPN использовалась для подсчета популяций сальмонелл и кампилобактерий, но поскольку их количество было настолько низким, будет сообщен процент обнаруженных положительных образцов.

Результаты показывают, что 40 % образцов в контрольных группах были положительными на сальмонеллу (рисунок 23).

Рисунок 23 – Процент положительных проб на Salmonella и Proteus в облученных и необлученных образцах

Однако ни один из образцов не был положительным на сальмонеллу в группах излучения 2 – 8 кГр, что указывает на то, что излучение уничтожило сальмонеллу. Поскольку сальмонелла элиминировалась при дозах 2 – 8 кГр, не было обнаружено различий между группами облучения. Результаты также показывают, что 13 % образцов были положительными на Proteus, но ни один из облученных образцов не был положительным (рисунок 23). Аналогично результатам по сальмонелле, дозы облучения 2 – 8 кГр уничтожили кампилобактер из образцов. Однако не было обнаружено никаких различий между группами излучения 2 – 8 кГр. Результаты показывают, что излучение электронными пучками в дозе 2 кГр может полностью уничтожить сальмонеллу в грудках и бедрах бройлеров. Показано, что доза облучения 2 кГр приводила к снижению уровня популяции Proteus в мясе птицы. Однако эффективность излучения различалась у других штаммов Proteus.

Основываясь на результатах этого исследования, обработка УФ-излучением является эффективным средством уничтожения бактерий из филе грудки даже при минимальной дозе 2 кГр. Доза облучения 2 кГр также была эффективна для улучшения цвета филе грудки.

Значения a, b; x, y Mean с одинаковым надстрочным индексом существенно не отличаются (Р<0,05).

В этом исследовании была проведена микробиологическая оценка влияния обработки УФ-излучением и радиационной обработкой птицы во время содержания, хранения на продление срока годности. Радиационная устойчивость организмов, вызывающих пищевые отравления, обычно ассоциируются с домашней птицей, поэтому былы определены и учтены выбор рекомендуемой дозы [6].

На рисунках 24,25 представлены данные по исследованию микробиологических показателей в образцах мяса цыплят после облучения УФ -излучением дозами 200 мДж/см2 – 254 мДж/см2 и на электронном ускорителе дозами от 2- 8 кГр после убоя, через 5 суток и 14 суток при хранении мяса при температуре от 0 °С до +2 °С и через 1,5 и 4,5 месяца хранения при температуре – 18 °С.

Данные свидетельствуют о том, что значение КМАФАнМ в контрольной группе составило в среднем 3,2-3,7х10 КОЕ/г, а при УФ -излучении дозой 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 этот показатель уменьшился до 1,7-1,9х102 КОЕ/г и 4,7-5.0х 102 КОЕ/г, соответственно, через 5 суток показатель КМАФАнМ в мясе контрольной группы увеличился в 2,2 раза, а через 14 суток он составил в среднем 1,1-2,6х104 КОЕ/г, что превысило значение гигиенических нормативов в 2 раза.

Рисунок 24 – КМАФАнМ (общее микробное число) в мясе цыплят-бройлеров после обработки различными видами и хранении при температуре – 18 °С

Рисунок 25 – Содержание бактерий группы кишечной палочки (БГКП) после обработки, t хранения -18 °С

На рисунках 26, 27 показано, что количество КМАФАнМ снизилось после обработки  УФ –излучением дозами 200 мДж/см2, чем в контрольной группе и этот показатель составил в 1,9 и 12,9 раз меньше через 5 суток, а через 14 суток – в 6,1 и в 3,5 раз меньше соответственно.

При  замороживании мяса через 1,5 месяца хранения при температуре – 18 °С наблюдалось снижение КМАФАнМ, что составило в контрольной группе –3.2x10 КОЕ/г, а в обработанном мясе при УФ -излучении дозой 200 мДж/см2 –1,6x102 КОЕ/г, а при дозе 254 мДж/см2 –4,8x101 КОЕ/г, это в 2 и 6,6 раз меньше соответственно.

При хранении замороженного мяса в течение 3-х месяцев показатель КМАФАнМ оставался в тех же пределах и составил в сравнении с контролем в 2,1 и 6,5 раз меньше. После 4,5 месяцев хранения мясо бройлеров, обработанное УФ излучением имело общее микробное число КМАФАнМ в 5,7 и 17,9 раз меньше соответственно, чем мясо контрольной группы.

Как видно из данных (рисунок 26,27) наблюдается снижение микроорганизмов при обработке дозами от 2-8 кГр (электронный ускоритель), однако отмечается некоторое повышение бактерии, что отсутствует при обработке исследуемого сырья УФ-излучением, так как не были выявлены бактерии рода Salmonella, Ptoteus, БГКП.

Рисунок 26 – Микробиологические показатели мяса цыплят-бройлеров после обработки (t хранения от 0°С до +2°С)

Рисунок 27 – Показатели (БГКП) мяса цыплят-бройлеров после обработки (t хранения от 0°С до +2°С)

Таким образом, проведенные исследования показали, что мясо цыплят-бройлеров, обработанные УФ-излучением в дозах 200 мДж/см2 254 мДж/см2 в течение различных сроках хранения: до 14 дней – охлажденное мясо и до 4,5 месяцев – в замороженном виде соответствует требованиям ТР ТС 021/2021, что дает основание использовать его в пищевых целях без ограничения.

По результатам видно, что мясо цыплят-бройлеров, подвергшееся обработкой УФ излучением в дозе 200 мДж/см2 254 мДж/см2 и хранившееся при температуре от 0 °С до +2 °С, имеет показатель снижения КМАФАнМ составил 5,0x102 КОЕ/г после убоя, и через 5 сутки он составил 4,2x102 КОЕ/г, а замороженное мясо при температуре – 18 °С - от 4,8 х 102 КОЕ/г до 1,4х102 КОЕ/г соответственно, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2021.

После обработки УФ-излучением (ОБЗ-В) тушки цыплят-бройлеров оценивали на качество и продолжительность хранения при разных сутках и дозах излучения, полученные данные представлены в таблице 19.

Обработка в течение 30 минут с помощью прибора ОБЗ-В повлияло на качество мяса птицы (таблица 19).

При нормальных температурах охлаждения +2 °С было установлено, что свежие туши являются органолептически приемлемыми в течение периода от 5 до 135 дней (таблица 19).

В это время бактериальные показатели в целом увеличилась по сравнению с исходным числом. Облучение как при температуре +2 °С привело к немедленному снижению численности бактерий. При хранении выжившие организмы при 25 °C размножались при 200 - 280 мДж/см2, чем на птицах, облученных при 240 мДж/см2. В результате при обработке 254 мДж/см2 увеличился срок годности примерно до 14 - 45 дней, обработка 280 мДж/см2 – до 90-135 дней (таблица 19).

Таблица 19 – Процентное содержание облученных тушек птицы, органолептически испорченных при различных интервалах хранения при +2 °С и 25 °C

| Уровень облучения, мДж/см2 | Время хранения (дни) | +2 °С |  |  | 25 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общее количество проанализированных птиц, штук | Испорченных в процентах от общего количества, % |  | Общее количество проанлизиро-ванных птиц, штук | Испорченных в процентах от общего количества, % |  |
|  |  |  | до обработки | после обработки |  | до обработки | после обработки |
| 254 | 135 | 18 | 100 | 0 | 18 | 100 | 16 |
| 240 | 90 | 18 | 100 | 3 | 18 | 100 | 16 |
| 230 | 45 | 18 | 100 | 3 | 18 | 100 | 16 |
| 220 | 14 | 18 | 100 | 3 | 18 | 100 | 16 |
| 210 | 10 | 18 | 95 | 3 | 18 | 100 | 20 |
| 200 | 5 | 18 | 90 | 10 | 18 | 100 | 25 |

В некоторых случаях отдельные туши не наблюдалась порча после длительного хранения даже при 14 сут, хотя их микробная показатель приближалась к 3 % организмов на грамм кожного материала. Изучение организмов, выделенных из туш облученных птиц, хранящихся в течение длительного времени, показало, что микрофлора обычно состояла из относительно небольшого количества видов, а в некоторых случаях из одного или двух различных организмов с температурой 25 °C.

Результаты такого исследования, однако, имеют незначительное значение для определения безопасности процесса с точки зрения общественного здравоохранения. Наиболее распространенные организмы, вызывающие порчу туш домашней птицы, такие как Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacterium и т.д., обычно не обнаруживаются сразу после облучения 200 мДж/см2 или более. Однако в зависимости от условий хранения после облучения эти организмы могут размножаться.

Кроме того, возможно, что в некоторых населенных пунктах различные радиационно-устойчивые организмы могут быть местными. В результате, в зависимости от дозы облучения, времени и температуры хранения, различные типы организмов могут быть представлены в больших количествах с или без заметной органолептической порчей. Некоторые из этих организмов также могут быть патогенными.

При этом есть уверенность в том, что эти организмы не представляют дополнительной опасности для здоровья населения. Тем не менее, такие экологические сдвиги в микробной популяции облученной и хранящейся домашней птицы должны быть проанализированы более подробно, прежде чем полностью исключить любые опасности для здоровья населения от потенциально патогенных организмов, которые время от времени обнаруживаются во время содержания птицы. В этом отношении радиационную устойчивость организмов, принадлежит к родам L. monocytogenes.

Явным преимуществом предшествующего облучения является устранение общих видов микроорганизмов не делая продукт нежелательным для потребителя. Мы подсчитали, что количество сальмонелл в наших тушах составляет примерно 2 на 10 граммов мяса. При предложенной дозе 200 мДж/см2 микроорганизмы могут быть уменьшены в количествах, указанных в таблице 17. Таким образом, эта обработка устранила устойчивые организмы.

По результатам эксперимента можно оценить вероятность повторного заражения птицы либо сальмонеллами, либо стафилококками, либо и тем, и другим вместе. Чтобы это явление происходило при равной дозе облучения до половины рекомендуемой дозы от 200 до 254 мДж/см2 туши должны содержать не менее 10 гр сальмонелл в мясе птицы. Кроме того, необходимо, чтобы облученные туши хранились при повышенных температурах (+4 °C), чтобы обеспечить уничтожение любых выживших сальмонелл до уровней, приближающихся к 10 грамм. Если этот уровень не будет достигнут, то после второго облучения выживших не останется. Кроме того, если эти условия будут соблюдены, туши, по всей вероятности, будут сильно испорчены и будут отбракованы для дальнейшей обработки и, таким образом, выброшены. Учитывая все эти факторы, совершенно очевидно, что вероятность утилизации этих патогенных организмов, встречающихся в промышленных масштабах на птицефабрике, была бы минимальной.

Рекомендуемая доза радиации составляет 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2, что увеличивает срок годности при температуре +2°С примерно на 14 дней. Эта обработка также привела к снижению количества жизнеспособных видов различных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл на 10 и 11 КОЕ/ед.

# 3.5 Влияние УФ- излучения на сроки хранения в зависимости от различных видов упаковок

Анализ литературных данных показал, что мясо птицы является питательным продуктом питания, и его потребляют во всем мире из-за его относительно низкой стоимости и низкого содержания жира. Однако он очень скоропортящийся и имеет относительно короткий срок годности даже при хранении в холодильнике.

Актуальным является разработка более подходящих технологий для хранения мяса птицы могла. Для увеличения срока годности мясных продуктов используется вакуумная упаковка, но и она не дает возможности продления срока годности упакованного продукта в течение длительного времени. Schultz H. W., Merritt Jr. P. и др. ученые и специалисты рекомендовали использование УФ-излучение в сочетании с упаковкой и без упаковки с целью выявления на безопасность и дальнейшего увеличения срока годности мяса.

Сочетание различных методов консервирования пищевых продуктов следует рассматривать как альтернативу в пищевой промышленности, например, использование вакуумной упаковки, радиационной обработки, УФ-излучения и охлаждения. Однако, чтобы гарантировать, что совместное использование этих методов не приведет к изменению первоначальных характеристик продуктов, необходимо провести тестирование сенсорного восприятия.

Целью данного исследования было определить эффективность УФ-излучения (200 мДж/см2 - 254 мДж/см2) в неупакованной и вакуумной упаковкой для консервирования охлажденного куриного филе путем мониторинга параметров роста микроорганизмов с целью определения продления срока годности.

Эксперименты проводились в два этапа. В течение первого дня первой фазы (нулевой день) на птицефабрике после убоя 2 кг охлажденного филе куриной грудки, уложенных в коробки из пенополистирола, наполненных льдом, начиная с нулевого дня были проведены все бактериологические анализы: подсчет аэробных мезофильных бактерий, подсчет общих форм кишечной палочки. Каждое филе было асептически разделено на 4 части по 18 г, и каждый из этих образцов был упакован в пластиковый пакет, имеющий многослойную структуру с низкой проницаемостью для газов. Два вида различных упаковочных материалов были испытаны в двух наборах, включающих по 8 образцов в каждом: 1) с неупакованной (контроль) и 2) с вакуумной упаковкой. Образец из каждой обработки анализировали индивидуально после 1, 5 или 14 дней хранения при температуре 0 °C +2 °C.

Полученные данные показали, что фаза задержки после облучения увеличивается с увеличением дозы, что приводит к увеличению срока годности. Аналогичные результаты были также получены Спото и др., которые пришли к выводу, что облучение может быть эффективно использовано при консервировании куриного мяса.

# 3.5.1 Влияние на продолжительность срока хранения без упаковки и в вакуумной упаковке

При изучении возможности продления сроков хранения без упаковки и в вакуумной упаковке было установлено, что образцы с самым длительным сроком хранения были упакованы в вакуум и облучены УФ-излучением 254 мДж/см2, за которыми следовали образцы в воздушной упаковке, также обработанные 254 мДж/см2 (рисунок 21). Затем следовали образцы, подвергнутые воздействию 200 мДж/см2 (в воздушной и вакуумной упаковке), за которыми следовали необлученные образцы, сначала в вакуумной упаковке и, наконец, в воздушной упаковке. Как и ожидалось, в образцах, облученных 254 мДж/см2, было обнаружено большее уменьшение популяции бактерий, что, следовательно, привело к большему увеличению срока годности. Вакуумная упаковка в сочетании с облучением при 254 мДж/см2 привела к увеличению срока годности до 14 дней, что более чем в два раза по сравнению с необлученными образцами в воздушной упаковке, которые оставались годными только в течение пяти дней.

Было изучено влияние УФ-излучения на сроки хранения в зависимости от различных видов упаковок.

Облучение гетеротрофных аэробных мезофильных бактерий 254 мДж/см2 уменьшило количество аэробных мезофильных бактерий в образцах, упакованных в воздух, примерно на 2 логарифмических цикла (рисунок 28, 29,30,31), в то время как для филе в вакуумной упаковке, обработанного той же дозой, было обнаружено гораздо меньшее снижение.

В настоящем эксперименте время удвоения было выше в образцах, упакованных в вакуум, чем в образцах, упакованных в воздухе, что указывает на то, что мезофильные бактерии не смогли начать рост в вакууме, поскольку они легче росли на воздухе. Это согласуется с результатами подсчета бактерий в конце хранения, когда в образцах, упакованных в вакуум, количество бактерий было ниже.

Самый высокий рост бактерий в куриной грудке, завернутой в воздух, по сравнению с куриной грудкой в вакуумной упаковке. Показан быстрый рост жизнеспособных бактерий в образцах, упакованных в герметичную упаковку, численность которых достигла 8 логарифмических КОЕ/г после 4-х и 5-ти  дней хранения при +2°C; использование вакуумной упаковки увеличило время, необходимое для того, чтобы общее количество бактерий достигло 8 логарифмических КОЕ/г, до 2-х или 3 дня хранения. В этой работе продление срока годности было в основном связано с продлением лаг-фазы, вызванным облучением, которое оказалось выше для образцов, обработанных 254 мДж/см2.

Рисунок 28  – Срок годности и параметры роста бактерий, обнаруженных в упакованном в вакуум и неупакованном мясе цыплят-бройлера, обработанном УФ-излучением при дозах 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 и хранящемся от 5 до 14 дней при +2°C

Рисунок 29 – Срок годности и параметры роста бактерий, обнаруженных в упакованном в вакуум и неупакованном мясе цыплят-бройлера, обработанном УФ-излучением при дозах 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 и хранящемся от 5 до 14 дней при +2°C

Рисунок 30 – Срок годности и параметры роста бактерий, обнаруженных в упакованном в вакуум и неупакованном мясе цыплят-бройлера, обработанном УФ-излучением при дозах 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 и хранящемся от 5 до 14 дней при +2°C

Рисунок 31 – Срок годности и параметры роста бактерий, обнаруженных в упакованном в вакуум и неупакованном мясе цыплят-бройлера, обработанном УФ-излучением при дозах 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 и хранящемся от 5 до 14 дней при +2°C

Сальмонелла не могли расти в образцах, упакованных в вакууме, и в облученных образцах и были обнаружены только в необлученном филе, упакованном на воздухе. Общая группа кишечной палочки не показала заметного роста в образцах, облученных при 254 мДж/см2 (рисунок 32,33,34,35), и показала более длительную фазу задержки в образцах в вакуумной упаковке, обработанных 200 мДж/см2.

Рисунок 32 – Срок годности и параметры роста бактерий, обнаруженных в упакованном в вакуум и неупакованном мясе цыплят-бройлера, обработанном УФ-излучением при дозах 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 и хранящемся от 1,5 до 4,5 месяцев при -18°C

Рисунок 33 – Срок годности и параметры роста бактерий, обнаруженных в упакованном в вакуум и неупакованном мясе цыплят-бройлера, обработанном УФ-излучением при дозах 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 и хранящемся от 1,5 до 4,5 месяцев при -18°C

Рисунок 34 – Срок годности и параметры роста бактерий, обнаруженных в упакованном в вакуум и неупакованном мясе цыплят-бройлера, обработанном УФ-излучением при дозах 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 и хранящемся от 1,5 до 4,5 месяцев при -18°C

Рисунок 35 – Срок годности и параметры роста бактерий, обнаруженных в упакованном в вакуум и неупакованном мясе цыплят-бройлера, обработанном УФ-излучением при дозах 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 и хранящемся от 1,5 до 4,5 месяцев при -18°C

Согласно данным, эта группа была исключена из куриного филе, облученного до 254 мДж/см2, и испытывала трудности с началом роста после облучения до 200 мДж/см2.

Протеус был обнаружен только в контрольных образцах, упакованных в воздухе и вакууме, и устранялся облучением при 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 (рисунок 35).

В настоящем исследовании этот род был обнаружен только в образцах, упакованных в воздух и вакуум, облученных 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 (рисунок 35). Возможным объяснением этого могло бы быть то, что такая бактерия вряд ли росла в средах, где ей приходилось сталкиваться с конкуренцией с другими микроорганизмами, как это было в начале эксперимента.

3.5.2 Обработка куриных частей импульсным ультрафиолетовым светом

Сырая курица обеспечивает все необходимые условия для укрытия и поддержки роста порчи и патогенных микроорганизмов во время транспортировки и хранения в холодильнике. К наиболее распространенным пищевым патогенам, связанным с сырой курицей, относятся Salmonella [112,113].

Импульсный ультрафиолетовый (ИУФ) свет был исследован как еще одно альтернативное вмешательство по уменьшению микробов. ИУФ -свет быстро обеспечивает бактерицидный эффект, аналогичный обычному ультрафиолетовому (УФ) свету, применяемому в течение длительного времени. В спектре УФ-света длины волн от 100 до 280 нм вызывают бактерицидный ответ, изменяя структуру ДНК и повреждая клеточные мембраны [114]. Однако низкая выходная мощность обычного УФ-излучения ограничивает его использование в пищевой промышленности [115].

ИУФ-свет использует ксеноновую лампу-вспышку для получения спектра от 100 до 1100 нм, который включает обычный ультрафиолетовый свет (от 100 до 400 нм). ИУФ-свет излучается короткими импульсами очень высокой мощности [116]. Световые системы ИУФ-свет можно регулировать по количеству и продолжительности импульсов, но в современной литературе упоминается 3 импульса в секунду с длительностью каждого импульса 360 мкс как наиболее распространенное применение [117].

Куриные части хранили в замороженном виде (приблизительно -18 °C) до использования и переносили в холодильник (приблизительно 4 °C) для оттаивания за 48 часов до каждого испытания. Образцы извлекали из холодильника и доводили до комнатной температуры (около 18 °С) за 2 ч до каждого испытания, чтобы не вызвать холодового шока у микробов во время инокуляции.

В этом исследовании изучалась эффективность обработки импульсным ультрафиолетовым светом микроорганизмы для обеззараживания неупакованных и упакованных в вакууме сырого мяса птицы. Конкретные цели этого исследования заключались в том, чтобы определить снижение микроорганизмов после обработки импульсным УФ-светом, оценить влияние обработки импульсным УФ-светом на окраски образцов.

Охлажденное мясо птицы приобретали после убоя на птицеперерабатывающем производстве (4 °С).

Окисление липидов оценивали для груди и бедер и бедер с костями/кожей после обработки 30 Дж/см2 ИУФ-света. На рисунке 36 показаны значения TBARS для куриного продукта в зависимости от обработки ИУФ -светом в 4 временных точках: 0, 24, 48 и 120 часов. График показывает, что нет существенной разницы (P >0,05) между обработанными ИУФ светом и необработанными куриными частями для каждого соответствующего типа продукта с течением времени. Независимо от типа продукта или обработки, хранение в холодильнике с течением времени значительно способствовало (P <0,05) увеличению значений TBARS для всех оцениваемых куриных продуктов. В конечном счете, обработка ИУФ светом 30 Дж/см2, примененная к куриным частям в этом исследовании, не привела к значительному увеличению (P >0,05) при окислении липидов по данным TBARS, сразу после воздействия ИУФ и 6,24 и 5,95 мкг после 120 ч хранения в холодильнике для контрольных и обработанных образцов соответственно.

Микроорганизмы БГКП, Proteus и Salmonella Typhimurium подсчитывали с использованием автоматического счетчика. Количество выражали в колониеобразующих единицах на квадратный сантиметр.

Сырое филе куриной грудки без костей и кожи подготовлено после убоя. Чтобы уменьшить различия, были применены упаковоки одной и той же марки, с одного и того же перерабатывающего завода, с одинаковым сроком использования и с одинаковым весом упаковки. Исследование было повторено 3 раза для образца.

В каждом из 3-х повторов инокулировали 20 образцов (10 для группы, обработанной УФ-излучением, и 10 для контрольной группы, не подвергавшейся излучению. Каждая группа из 20 филе грудки была разделена на 5 проб. Каждое испытание включало 2 филе грудки, обработанные УФ-излучением, и 2 филе грудки, не обработанные УФ-излучением [5 испытаний × (2 филе грудки для УФ-облучения + 2 филе грудки для контроля) = 20 филе грудок].

После инокуляции филе оставляли при комнатной температуре (≈20 °C) в течение 5 мин, чтобы дать инокуляту высохнуть.

Две из 4 филе грудок в каждом исследовании были выбраны случайным образом для ультрафиолетовой обработки. Соответствующие 2 контрольных филе оставляли на лабораторном столе в течение 5 мин, когда проходила ультрафиолетовая обработка. После обработки все образцы (включая неинфицированный отрицательный контроль) асептически помещали в индивидуальные герметичные пакеты и хранили в течение 18 суток при +2 °C, имитируя хранение в течение 14 часов. Затем типичные колонии подсчитывали и регистрировали как колониеобразующие единицы.

Тридцать тушек бройлеров после разделки обрабатывали ультрафиолетовым излучением в дозе 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2в течение 5 мин. 30 обработанных и 30 контрольных филе были упакованы в индивидуальные герметичные пакеты.

Рисунок 36 – Реакционноспособные вещества тиобарбитуровой кислоты (TBARS) как индикатор окисления липидов в образцах кур через 0, 24, 48 и 120 ч после обработки импульсным ультрафиолетовым светом

Куриное мясо разделывали на куски (4×4×1 см). Использовали камеру импульсного УФ-излучения (рисунок 37).

Охлаждающий Вентилятор

Охлаждающий Вентилятор

УФ-лампа

УФ-лампа

Кварцевое окно

Кварцевое окно

Панель

управления

Панель

управления

Образец

Образец

Импульсная УФ обработка

Импульсная УФ обработка

Рисунок 37 – Схематическая диаграмма системы обработки импульсным УФ-светом

Насколько нам известно, это исследование является первым, в котором сообщается об эффектах ИУФ-света, на поверхности куриных бедер, грудки и кожи. Исследование показывает, что максимальное оцениваемое воздействие PUV-света приводит к наибольшему уменьшению микробов. Результаты окисления липидов и цветового анализа в этом исследовании показывают, что PUV-свет, применяемый при 30 Дж/см2, не оказывает существенного влияния на эти качественные характеристики свежих частей цыпленка.

Также проводили исследование, где импульсный свет применяли к неупакованным и упакованным в вакууме образцам мяса птицы с использованием лабораторным оборудованием камеру импульсного УФ-излучения. Образцы без упаковки или в вакуумной упаковке помещали на полку в камеру импульсного УФ-излучения (рисунок 37).

После обработки импульсным УФ-светом неупакованные и упакованные образцы были проанализированы на микробную популяцию для обработанных и необработанных образцов. Затем планшеты инкубировали при 37 °С в течение 24 часов.

Логарифмическое снижение микорорганизмов представлена в таблице 19, так содержание Salmonella Typhimurium в неупакованных образцах колебалось от 1,2 до 2,4 КОЕ/см2. Изменение количества салмонелл от воздействия импульсного УФ-света характеризовалось снижением и составляло от 1,3 до 2,4 КОЕ/см2, при этом визуальный цвет образцов начинал меняться после 15-секундной обработки. Обработка в течение 60-ти секунд значительно отличалась от 5-секундной обработки, тогда как не отличалась значимо от 15-, 30- и 45-секундной обработки. Для группы БГКП снижение колебалось от 1,3 до 2,2 КОЕ/см2, а визуальная окраска образцов начинала изменяться после 15-секундной обработки. 5-секундная обработка не отличалась значимо от 15-, 30- и 45-секундного воздействия, за исключением 60-секундного, которое значимо не отличалось от 30-секундного и 45-х обработок.

Для протеус снижение колебалось от 1,17 до 1,81 КОЕ/см2, а визуальное изменение цвета произошло после 30-секундной обработки. Не было существенной разницы между временем обработки на высоте 13 см.

Проведена оценка действия УФ-излучения на снижение микроорганизмов БГКП, Proteus, Salmonella Typhimurium неупакованной и упакованной сырого мяса птиц бройлера, оценивали при времени обработки 5, 15, 30, 45 и 60 секунд.

Количество сальмонелл снизилось в образцах в вакуумной упаковке колебалось от 0,8 до 2,4 КОЕ/см2 после 5-секундной обработки, Proteus при 60-секундной обработки (таблица 20). Через 30 с наблюдалось визуальное изменение цвета упаковки (пластика) и поверхности образца обработанного УФ-излучением, при этом количества сальмонелл снизилось и составлял от 1,2 до 2,4 КОЕ/см2. При этом 15-, 30- и 45-секундное излучение существенно не отличалось друг от друга, оно значительно отличалось от 5-секундного излучения.

Обработка при 60-секунд значительно отличалось при 5-, 15-, 30- и 45-кратном излучении. Для БГКП снижение составляло от 1,1 до 1,9 КОЕ/см2, а визуальный цвет пластика и образцов начал меняться после 45-секундной обработки. 15-, 30-, 45- и 60-секундное излучение достоверно не отличалось друг от друга, тогда как 5-секундное излучение значительно отличалось от 30-, 45-, и при обработке 60-ти секунд. Для протеус снижение составляло от 0,8 до 1,5 КОЕ/см2, визуального изменения цвета упаковки или образцов не наблюдалось. На высоте 13 см 5-, 15- и 30-секундной обработки и 30-, 45- и 60-секундной обработки существенно не различались соответственно.

Для упакованных образцов лучшими условиями обработки, основанными на существенных различиях в логарифмическом уменьшении, была 30-секундная обработка для сальмонеллы, что привело к уменьшению ~2 log КОЕ/см2 (99 %). Такой режим обработки можно принять за оптимальный, так как визуальная окраска поверхности образца начала меняться после 30-секундной обработки для сальмонеллы. Обработки по снижение БГКП и протеус не считались оптимальными, поскольку на этих расстояниях были получены более низкие логарифмические сокращения без какого-либо изменения визуального цвета поверхности образца по сравнению с 30-секундной обработкой для сальмонеллы (таблица 20).

Таблица 20 – Результаты снижения количества микроорганизмов на неупакованном сыром мясе птицы после обработки импульсным УФ-светом

| Время УФ- излучения, с | Название микроорганизмов (КОЕ/см2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Salmonella Typhimurium |  | БГКП |  |  | Proteus |  |
|  | Неупакован-ных (контроль) | упакованных | Неупакован-ных (контроль) | Упакованных | Неупакован-ных (контроль) |  | Упакованных |
| 5 | 1,3 ± 0,3 А | 0,4 ± 0,0 С | 1,3 ± 0,4 А | 1,1 ± 0,1 А |  | 1,2 ± 0,4 А | 0,8 ± 0,0 А |
| 15 | 1,9 ± 0,7 АБ | 1,1 ± 0,2 Б | 1,4 ± 0,0 А | 1,4 ± 0,1 АБ |  | 1,2 ± 0,0 А | 0,9 ± 0,2 А |
| 30 | 2,2 ± 0,2 АБ | 1,9 ± 0,2 Б | 1,9 ± 0,1 АБ | 1,6 ± 0,4 Б |  | 1,4 ± 0,4 А | 1,1 ± 0,1 АБ |
| 45 | 2,3 ± 0,1 АБ | 1,8 ± 0,1 Б | 2,0 ± 0,2 АБ | 1,8 ± 0,2 Б |  | 1,7 ± 0,5 А | 1,6 ± 0,1 Б |
| 60 | 2,4 ± 0,2 Б | 0,2 ± 0,1 А | 2,2 ± 0,4 Б | 0,1 ± 0,1 Б |  | 1,8 ± 0,2 А | 0,7 ± 0,4 Б |

Результаты сравнивались между расстояниями от УФ-излучения (таблица 20). Для неупакованных образцов обработка сальмонеллы и протеус значительно отличалась друг от друга, тогда как ни одна из них не отличалась значимо от обработки БГКП. Для упакованных образцов обработка на расстоянии сальмонелл и БГКП существенно не отличалась друг от друга, в то время как они значительно различались от обработок Proteus. Снижения при каждом условии обработки также сравнивался между неупакованными и вакуумно упакованными образцами.

В пределах одного и того же столбца значения, за которыми не следует один и тот же верхний индекс, значительно различаются.

Основываясь на существенных различиях лучшими результатами обработки для неупакованных образцов, были 15-секундная обработка снижением сальмонеллы 5 см и 30-секундная обработка, обе из которых привели к уменьшению ~ 2 log (~ 99 %). Однако, учитывая визуальное изменение цвета, вызванное выделением тепла в камере, обработка не должна превышать 15 с. Таким образом, снижение сальмонелл в течение 15 с можно принять как наилучшее условие обработки. Обработка для протеус не считалась оптимальным условием, поскольку максимальное логарифмическое снижение составило 1,4 КОЕ/см2 без какого-либо визуального изменения цвета на поверхности образца.

Proteus является важным патогеном пищевого происхождения, который может приводить к летальности от 20 до 30 %. Ультрафиолетовый свет от 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 обладает бактерицидными свойствами на поверхности свежего мяса, включая свежую птицу. Ультрафиолетовое облучение – это нетепловой процесс, который может уменьшить присутствие патогенных микроорганизмов, при этом существенно не влияя на цвет или прогорклость свежей птицы. Еще одним преимуществом для птицеводов является то, что ультрафиолетовое облучение не приводит к образованию каких-либо химических или радиоактивных остатков на мясе.

Ни один Proteus не был выделен ни из одной неинфицированной отрицательной контрольной груди. 5-минутная обработка ультрафиолетовым излучением в дозе 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2было эффективным в уменьшении популяции инокулированного Proteus на сырые куриные грудки без костей и кожи (таблица 21). Все 4 подтипа, подвергнутые УФ-обработке, показали высокие показатели колониеобразующей способности по сравнению с контрольной группой.

Таблица 21 – Среднее значение колониеобразующих единиц Proteus для обработанных ультрафиолетом (UV) и необработанных филе груди

| Образцы, штук | Контроль | Обработка УФ-излучением |
| --- | --- | --- |
| A,30 | 6,40 ± 0,02 | 4,52 ± 0,08 |
| B,30 | 6,35 ± 0,03 | 4,31 ± 0,12 |
| C,30 | 6,31 ± 0,02 | 4,70 ± 0,10 |
| D,30 | 6,09 ± 0,03 | 4,02 ± 0,11 |

Снижение Proteus вследствие УФ-обработки варьировалось от 1,61 до 2,07 log10 КОЕ/см2. Это представляет собой сокращение на 99 %. Использование УФ-излучения в качестве бактерицидного способа обеспечения безопасности пищевых продуктов для свежего мяса птицы.

Таким образом, бактерицидная обработка ультрафиолетовым излучением (200 мДж/см2 - 254 мДж/см2в течение 5 мин), нанесенный на поверхность сырого филе куриной грудки без костей и кожи, уменьшил количество Proteus. Процесс ультрафиолетового излучения оказал небольшое влияние на значения a* через 7 дней после воздействия ультрафиолета.

Однако это изменение, вероятно, не будет достаточно большим, чтобы его можно было заметить визуально. Таким образом, процесс ультрафиолетового излучения эффективно проводить на производстве по переработке мяса птицы для снижения Proteus.

Исследования показали, что ультрафиолетовый свет является эффективным бактерицидным средством для мяса и кожи птицы, снижает содержание Salmonella Typhimurium на 61 и 80,5 % соответственно. Уменьшение количества Proteus в мясе птицы, поступающем на производство по дальнейшей переработке птицы, может снизить присутствие патогена в окружающей среде завода, уменьшая вероятность перекрестного заражения приготовленной птицы, обнаруженные в сыром продукте, поступающем на завод по дальнейшей переработке птицы, также были выделены как с сырой, так и с производства в один и тот же день отбора проб путем. Не наблюдалось существенной разницы между неупакованными и вакуумно упакованными образцами при любых условиях обработки, за исключением обработки на протеус в течение 15 с, которая показала лишь небольшую разницу.

Результаты ясно показывают, что вакуумная упаковка образцов замедляла изменение визуальной окраски образцов, вызванное выделением тепла в камере. Однако для упакованных образцов требовалось более длительное время обработки для примерно такого же логарифмического снижения (~2 логарифма).

Таким образом, снижение количества микрорганизмов (КОЕ/см2) в неупакованных образцах варьировалось от 1,2 до 2,4 после 5-секундной обработки для протеус и 60-секундной обработки для салмонелл, соответственно.

Основываясь полученных результатах, лучшими являются для неупакованных образцов 15-секундная и 30-секундная обработка, при котором снижаются количество салмонеллы. Однако, учитывая изменение цвета, вызванное выделением тепла в камере, обработка не должна превышать 15 с. Таким образом, снижение салмонелл в течение 15 с можно принять как наилучшее условие обработки.

Оптимальные условия обработки были определены как 5 см-15 с для неупакованных образцов и 5 см-30 с для образцов в вакуумной упаковке, оба из которых привели к уменьшению примерно на 2 log10 (~99 %).

В целом, эти результаты ясно показывают, что импульсный УФ-свет потенциально может использоваться для обеззараживания неупакованной и упакованной в вакууме птицы.

# 3.5.3 Влияние на продолжительность срока хранения без упаковки

Настоящее исследование показало, что ультрафиолетовый свет способен снижать уровни ряда организмов на упаковочных материалах и на поверхностях, контактирующих с пищевыми продуктами, и был наиболее эффективным для снижения микроорганизмов на последних материалах. В целом, ультрафиолетовый свет был наименее эффективен при воздействии на организмы, инокулированные на полипропилен и полиэтилен пленки. Относительно пористая природа последнего может способствовать проникновению бактерий под поверхность материал, в котором может иметь место защита от ультрафиолетового излучения, создает эффект затенения, который был ранее описан для неровных поверхностей (рисунок 38).

Рисунок 38 – Процент светопропускания пластиков:

а) полипропилен, б) Е-300, в) полиэтилен,

г) полиэтилен низкой плотности и д) полинилон

Также было показано, что ультрафиолетовая обработка является эффективным методом обеззараживания упаковочных материалов и поверхностей, связанных с подготовкой сырой курицы к продаже, что, следовательно, может снизить риск воздействия на потребителей (рисунок 39,40).

Рисунок 39 – Влияние вакуумной упаковки на хранение мяса цыплят-бройлера, обработанное УФ-излучением

Рисунок 40 – Влияние вакуумной упаковки на хранение мяса цыплят-бройлера, обработанное УФ-излучением

Как и ожидалось, в образцах, облученных 254 мДж/см2, было обнаружено большее уменьшение популяции бактерий, что, следовательно, привело к большему увеличению срока годности.

Вакуумная упаковка в сочетании с облучением при 254 мДж/см2 для охлажденного мяса привела к увеличению срока годности до 14 дней, а замороженного мяса срок хранения увеличивается на 3 месяца, что более чем в два раза по сравнению с необлученными образцами в неупакованной.

Таким образом, было установлено, что образцы с самым длительным сроком хранения были упакованы в вакуум и облучены УФ-излучением 254 мДж/см2, за которыми следовали образцы в неупакованном виде, также обработанные 254 мДж/см2, затем следовали образцы, подвергнутые воздействию 200 мДж/см2 в неупакованной и вакуумной упаковке, за которыми следовали необлученные образцы, сначала в вакуумной упаковке и, наконец, в неупакованной (рисунок 39,40).

# 3.6 Факторы, обуславливающие безопасность и качество мяса птицы

В Казахстане производство животных для потребления экономически выгодно и в будущем будет иметь тенденцию к увеличению. Птица бройлера производится в основном около 65 % от общего объема животноводства во всех частях Казахстана.

В Республике существует много пород кур. Среди этих пород кур производятся для потребления цыплята-бройлеры и местные куры-несушки. Мясные характеристики местной птицы аналогичны характеристикам диких птиц, но сильно отличаются от мяса бройлеров. Местные цыплята-бройлеры, как правило, растут быстро, когда их выращивают в тех же коммерческих условиях. Кроме того, у них есть черты бойцовых петухов, в том числе сильные и упругие мышцы. Это, возможно, способствует различиям в свойствах мяса и качестве обоих видов курицы. Бройлер в возрасте 30-60 дней имеет живую массу 1,2-2,0 кг, в то время как цыпленок в возрасте 4-5 месяцев будет иметь такую же живую массу. Однако местную курицу можно выращивать с меньшими производственными затратами. Фермеры обычно просто выращивают их на свободном выгуле, используя любой органический корм или добавку с концентрированными гранулами. Кроме того, его мясо обладает уникальным вкусом и текстурой, считается отличным деликатесом и стало очень популярным среди потребителей. Это также альтернатива для потребителей, предпочитающих белое мясо с низким содержанием жира и без антибиотиков. Это приводит к более высокой цене, примерно в два-три раза выше, чем у коммерческих бройлеров. Потребление куриного мяса казахстанского происхождения имеет тенденцию к росту из-за того, что потребители считают, что его мясо получено из птицы, произведенной без лекарств или гормонов.

Вследствие всплеска в последние годы вируса гриппа H5N1, наблюдается проблема неконтролируемой системы выращивания кур на свободном выгуле. При этом качество куриной туши в большинстве своем оценивается путем сравнения только ее приблизительного химического состава. Поэтому качество мяса с точки зрения текстурных характеристик, микроструктуры и химического состава мышечного белка очень важно для сравнения мяса разных пород. Следует изучить основные факторы, влияющие на химический состав, свойства и структуру местных куриных мышц, поскольку все они связаны с качеством мяса, что является основой для контроля основных факторов качества при дальнейшем развитии производства, разведения и переработки мяса птицы местного производства для улучшения живой массы, темпов роста, качества и безопасности куриного мяса.

Безопасность пищевых продуктов стала главной заботой потребителей и, как следствие, стала вопросом наивысшего приоритета. Это всемирная проблема.

Некоторые примеры проблем в животноводческой отрасли включают следующее:

- Губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота в мясной промышленности;

-Классическая чума свиней;

-Человеческая смертность и отсутствие гигиены на скотобойнях в связи с Escherichia coli O157 H7;

-Заражение сальмонеллой Enteritidis яиц и яичных продуктов;

-Вспышки сальмонеллы и кампилобактера среди людей, связанные с мясом и птицей (мясом и яйцами);

-Заражение сальмонеллой и кампилобактериями живых животных, включая домашнюю птицу;

-Загрязнение диоксином мяса птицы, яиц и яичных продуктов, свинины и сопутствующих продуктов;

-Птичий грипп в нескольких странах (Европа: Бельгия, Германия, Нидерланды и Италия; Азия; Южная Америка).

Под безопасной продукцией понимается продукция, свободная от патогенных для человека микроорганизмов и без остатков каких-либо веществ (антибиотиков, или других продуктов кормовых добавок), используемых в первичном производстве в готовом к потреблению продукте.

Внедрение системы анализа рисков в критических контрольных точках (HACCP) птицеперерабатывающей компанией потребовало меры, необходимые для соблюдения обязательных стандартных санитарных правил эксплуатации. Преимущества HACCP – доступ к экспортным рынкам, главное преимущество. Крупные, ориентированные на экспорт заводы, в состоянии нести расходы на внедрение HACCP, затраты могут стать большим препятствием для небольших компаний, обслуживающих внутренний рынок.

Анализ опасности и критическая контрольная точка (CCP) – это признанная во всем мире научная система для выявления и контроля физических, химических и биологических опасностей на предприятиях пищевой промышленности и снижения опасности от фермы до потребления для обеспечения безопасности пищевых продуктов. Микробиологическое качество мяса птицы зависит от времени изъятия корма перед убоем, транспортировки, контаминации от живой птицы, эффективности способа обработки, температуры, санитарно-гигиенических условий на предприятии. Количество загрязняющих бактерий на туш птицы может уменьшаться или увеличиваться на различных стадиях обработки на завод.

У цыплят наличие общего количества мезофилов является показателем гигиенического уровня, общее количество кишечной палочки и общее количество кишечной палочки в фекалиях являются показателем загрязнения фекалий и окружающей среды, тогда как общее количество стафилококков и S. aureus являются показателем плохой гигиены, условий обращения и контроля температуры. Наличие бактерий, вызывающих пищевые отравления, в мясе является важной проблемой общественного здравоохранени.

Концепция ХАССП была разработана для пищевой промышленности с целью производства безопасных продуктов питания. Малые и средние предприятия пищевой промышленности играют важную роль в промышленном развитии и снабжении продовольствием. Однако они страдают от сырья низкого качества, нехватки надлежащей квалифицированной рабочей силы, и проблемы, связанные с этими вещами, могут быть уменьшены с помощью концепции ХАССП. НАССР повысила безопасность пищевых продуктов, доверие потребителей, доступ на рынок, консистенцию продукта, одновременно снизив риск пищевых заболеваний, себестоимость производства, торговые риски, затраты на здравоохранение и своевременное реагирование на проблемы. Это исследование было разработано с целью изучения микробиологического качества мяса птицы в различных точках сертифицированного ISO перерабатывающего предприятия.

Система НАССР непосредственно влияет и улучшает качество продукции. Внедрение на производстве принципов НАССР и получение сертификата ИСО 22000 – 2018 доказывает лучшие условия на предприятии и его соответствие международной системе безопасности. Распространение системы качества продукции дозволяет отечественным компаниям выходить на межгосударственные рынки [118,119,120,121].

В Республике Казахстан система НАССР является добровольной, но техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 введено требование: «при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах НАССР (ст. 10, п. 2). Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе производства должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться 12 процедур, среди которых процедура «определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапе ее производства (изготовления) в программах производственного контроля» (ст. 11) [118]. Требования технических регламентов действуют на територии стран ЕАЭС с 15 февраля 2015 г. Внедрение предусматривает многим предприятиям придерживаться данных процедур [119].

Система НАССР для производства птицы начиная от содержания, убоя и разделки требует дополнительных программ автоматизации и методов обработки до хранения. Системы прослеживаемости в больших птицеводческих компаниях взаимосвязаны с системой всеохватывающего управления предприятием, которые распространенны в Казахстане, это системы ISO, GMP. Это предусматривает систему управления и сертификации производства, которые должны включать все цифровые параметры для качественной прослеживаемости [122].

Потенциал и практическое использование энергии излучения в качестве средства сохранения мяса и мясных продуктов изучались в течение многих лет.

Точечный план (HACCP) для цыплят-бройлеров-сырцов фокусируется на убое и переработке частей общей программы HACCP от фермы до потребления [122].

Материалы и методы.

Живые птицы транспортируются на птицефабрику на предубойное содержание и после проверки затем обрабатываются на этапе переработки со скоростью 1200 голов в час. После гуманного забоя и обескровливания в течение 5 минут переносят в резервуар для ошпаривания на 1,5 мин при 62 °C, после чего разделывают, удаляют голову, вырезают брюшную полость, потрошат, удаляют внутренние органы, промывают изнутри, разделывают скакательные суставы, охлаждают водой (35 минут при 0-5 °C), окончательная мойка, вакуумная упаковка, шоковая заморозка (-30 °C в течение 24 часов), хранение в холодильнике (-18 °C для хранения) и поставка на рынок в виде замороженного мяса, как показано на технологической схеме (рисунок 34).

На рисунке 41 приведен пример типичной технологической схемы для производства и переработки птицы и критические контрольные точки процессов.

Исследование проводилось на сертифицированном по стандарту ISO 22000:2005 птицеперерабатывающем предприятии в ТОО «Восток Бройлер» с июля 2020 года по декабрь 2020 года. В июле были проведены полевые наблюдения, тематическое исследование и подготовка. В частности, трижды асептически отбирали образцы цельного цыпленка на каждом этапе обработки (потрошение, окончательная промывка, замораживание и продажа) в течение каждого месяца периода исследования (август, сентябрь, Октябрь, ноябрь, декабрь). Аналогичным образом, всего за те же 5 месяцев было собрано и обработано 10 проб воды (вода из резервуаров и трубопроводов), 30 проб воздуха и 5 образцов оборудования (упаковочный материал, стол, пол, машина и ведро). Образцы были немедленно переданы в микробиологическую лабораторию в стерильных пластиковых пакетах, помещенных в изолированный контейнер для льда, и обработаны в тот же день в соответствии со стандартной лабораторной процедурой.

Наличие высокой концентрации бактерий на полу птицефабрики может быть связано с перекрестным загрязнением подстилки, поскольку куриные фекалии богаты микроорганизмами. В ходе этого исследования было оценено место содержания птиц, чистота стола, оборудования, машины, ведер, используемых при переработке птицы, чтобы проверить стандарты гигиены и эффективность процедур очистки.

В нашем исследований в общем плане НАССР рассматриваются технологические этапы операций по убою молодых цыплят (т.е. бройлеров). Целью НАССР для убойных операций является предотвращение, устранение или снижение как частоты, так и уровня микроорганизмов, которые являются патогенными для человека, а также контроль повторного заражения и/или роста бактерий. Общая цель программы НАССР заключается в обеспечении того, чтобы обработка проводилась с целью повышения микробиологической безопасности продукта.

Обескровливание

Обескровливание

Предубойное содержание птицы

Предубойное содержание птицы

Ветосмотр, входной контроль

Ветосмотр, входной контроль

Оглушение

Оглушение

ККТ 1

ККТ 1

Потрошение

Потрошение

Удаление головы

Удаление головы

Снятие оперения

Снятие оперения

Ошпаривание

55-60 0 С, 45 с

Ошпаривание

55-60 0 С, 45 с

ККТ 2

ККТ 2

Охлаждение

0+20 С

Охлаждение

0+20 С

Мойка тушек

Мойка тушек

Контроль качества потрошения

Контроль качества потрошения

ККТ 3

ККТ 3

ККТ 4

ККТ 4

Хранение охлажденного мяса + 20 С,

5 -14сут

Хранение охлажденного мяса + 20 С,

5 -14сут

Упаковка охлажденного мяса

Упаковка охлажденного мяса

Реализация

Реализация

Транспортировка

Транспортировка

Хранение замороженного мяса -180 С,

12 мес

Хранение замороженного мяса -180 С,

12 мес

Реализация

Реализация

Транспортировка

Транспортировка

Замораживание

Замораживание

Рисунок 41 – Перечень потенциальных опасностей и критические контрольные точки процессов производства и переработки птицы

Несмотря на то, что операции по убою птицы не включают термический процесс, обеспечивающий уничтожение патогенных микроорганизмов, ряд этапы обработки можно контролировать, чтобы свести к минимуму и уменьшить микробиологическую опасность. В этом исследовании наблюдался высокий уровень общего количества мезофильных бактерий, что указывает на отсутствие надлежащей практики очистки, что в конечном итоге сыграло большую роль в перекрестном заражении мяса птицы.

Бактерии, загрязняющие оборудование, вскоре обнаружены после убоя на мясе в различных частях туш, увеличивая их микробную нагрузку и снижая качество и безопасность хранения. Внедрение системы ХАССП в пищевой промышленности и даже в домашних условиях может поддерживать безопасность пищевых продуктов за счет устранения или уменьшения опасностей, связанных с пищевыми продуктами. Многие исследования показали, что применение систем НАССР в пищевой промышленности приводит к более эффективной профилактике заболеваний пищевого происхождения.

Это достигается за счет эффективного излучения ультрафиолетовым светом, которые реально предотвращают или контролируют внедрение или рост патогенов.

Следующий общий анализ опасности критического контроля точечный план (HACCP) для мяса цыплят-бройлеров фокусируется на содержании, убое и переработке частей общей программы «от фермы до потребления» в соответствии программой HACCP.

Система НАССР является предупредительной и ориентирована на удаление либо сокращение до применимого степени воздействия рискованных причин, что указывает выпуску неопасной и качественной продукции [123].  Целью НАССР для данной операций является предотвращение, устранение или снижение заболеваемости, так и уровня микроорганизмов, которые являются патогенными для человека, а также контроль повторного заражения и/или роста бактерий. Хотя операции по убою птицы не включают термический процесс, обеспечивающий уничтожение патогенных микроорганизмов, ряд этапов обработки можно контролировать, чтобы свести к минимуму и снизить микробиологическую опасность (рисунок 42).

Общая цель программы НАССР состоит в том, чтобы обеспечить проведение обработки для повышения микробиологической безопасности продукта во время содержания птицы. Это достигается за счет эффективного управления ключевыми операциями, которые реально предотвращают или контролируют внедрение или рост патогенов.

Было признано, что подход НАССР обращает внимание на ключевые факторы контроля безопасности пищевых продуктов, определяет как параметры безопасности, так и действия, которые необходимо предпринять при превышении безопасных пределов, и предоставляет документальные подтверждения регулярного мониторинга процесса.

Неотъемлемой частью систем ХАССП является соблюдение надлежащей производственной практики (GMPS), которые являются общими для всех хорошо контролируемых предприятий по производству пищевых продуктов. Это является актуальной проблемой для птицеперерабатывающей промышленности.

Целью данного раздела исследований является разработка параметров управления обработки ультрафиолетовым излучением производство по переработке птицы для обеспечения безопасности конечного продукта.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- рассмотреть процессы и определить критический риск в процессах с помощью обработки ультрафиолетовым излучением.

Разработка критического предела для ККТ №1 - Санация воздуха и поверхностей прямым бактерицидным УФ- излучением до посадки цыплят

Разработка критического предела для ККТ №1 - Санация воздуха и поверхностей прямым бактерицидным УФ- излучением до посадки цыплят

Разработка критического предела для ККТ № 3 – Снижение бактериальной загрязненности мяса птицы для увеличения сроков ее хранения

Разработка критического предела для ККТ № 3 – Снижение бактериальной загрязненности мяса птицы для увеличения сроков ее хранения

Потребители

Потребители

Экспорт

Экспорт

Предприятие торговли

Предприятие торговли

Хранение сырья

Хранение сырья

Технологический процесс производство цыплят бройлера

Технологический процесс производство цыплят бройлера

Транспортиро-вание

Транспортиро-вание

Предубойное содержание птиц

Предубойное содержание птиц

Потребители

Потребители

Предприятие общественного питания

Предприятие общественного питания

Предприятие первичной переработки

Предприятие первичной переработки

Птицы

Птицы

Предприятие торговли

Предприятие торговли

Сырье:

1.Живая птицы

2.мясо цыплят бройлера

Сырье:

1.Живая птицы

2.мясо цыплят бройлера

Экспорт

Экспорт

Рисунок 42 – Схема прослеживаемости безопасности мяса птицы

Ультрафиолетовый свет (УФ) свет имеет значительные перспективы в пищевой промышленности в качестве альтернативы традиционной термической обработке. Его применение включает пастеризацию жидких продуктов, обработку мяса после летальности, обработку поверхностей контакта с пищевыми продуктами и продление срока годности свежих продуктов. В этой работе рассмотрены исследования по использованию УФ-обработки мяса птицы как одной из основных критических точек и рисков.

Несмотря на эту проблему, была описана базовая схема НАССР для производства и переработки мяса птицы, которая адаптирована для каждого отдельного предприятия. Общая схема явно применима к любым серьезным изменениям в загрязнении туш. Охлаждение является единственным ККТ1, поскольку оно предотвращает любой значительный рост микробов во время обработки. С другой стороны, ошпаривание и промывка распылением являются

ККТ 2, когда эти процессы должным образом контролируются, загрязнение туши уменьшается. Таким образом, НАССР необходимы на протяжении всего процесса, чтобы ограничить распространение любых присутствующих патогенов пищевого происхождения. Примерами служили тщательная очистка и дезинфекция оборудования после обработки, использование суперхлорированной технологической воды на различных этапах и внимание к гигиене персонала. Продукты из мяса и птицы чувствительны к заражению микроорганизмами бактериями, вирусами и паразитами. После заражения мясо

и птица создают отличную среду для размножения бактерий. Бактериальное загрязнение и рост являются проблемой, поскольку это может привести к заболеваниям, передаваемым через пищу. Для повышения безопасности продукции птицеводства внедряют систему управления технологическими процессами, известную как “критическая контрольная точка анализа опасности” (HACCP). Система ХАССП повышает безопасность продукции, предвидя и предотвращая опасности для здоровья до их возникновения.

Разработка плана НАССР.

НАССР – это система всесторонней оценки и контроля всего процесса производства пищевых продуктов с единственной целью снижения потенциальных рисков для здоровья потребителей, связанных с пищевыми продуктами. Программа ХАССП обеспечивает безопасность и полезность мяса и птицы, поскольку потенциальные опасности, которые могут возникнуть во время обработки, ожидаются, оцениваются, контролируются и предотвращаются. Опасность определяется как любая биологические, физические или химические свойства, которые могут сделать продукт небезопасным для потребления. Перерабатывающие предприятия должны иметь план НАССР для каждого продукта. Следующий список включает общие шаги по разработке плана НАССР:

1. Поддержка руководства:

НАССР зависит от поведения и приверженности всех сотрудников предприятия безопасности пищевых продуктов. Руководство должно оказывать финансовую и философскую поддержку HACCP, поскольку это снижает и демонстрирует осведомленность о преимуществах программы. Сотрудники не будут серьезно относиться к НАССР, если она не получит видимой поддержки со стороны их руководителей и высшего руководства.

2. Создание команды НАССР:

НАССР – это программа для всей компании; поэтому в разработке плана НАССР должна быть задействована команда специалистов из разных областей производства и переработки. В команду должны входить люди с определенным опытом, такие как живые производство, выращивание, переработка, контроль качества, санитария, микробиология, проектирование установок, а также исследования и разработки. Это должно облегчить идентификацию опасностей, связанных с каждым продуктом. Следует выбрать координатора НАССР для работы с командой НАССР и руководством компании по разработке, внедрению и управлению планом НАССР.

3. Описание продукта:

Заводы должны иметь план HACCP для каждого продукта, который они производят. В каждом плане НАССР требуется полное описание продукта и исходных ингредиентов, которые входят в состав продукта. Некоторые из информации об описании продукта, которая должна быть указана для каждого продукта, включает:

a. Общее название продукта.

б. Как будет использоваться продукт.

c. Тип упаковочного материала.

d. Продолжительность срока годности продукта и при какой температуре.

e. Где будет продаваться продукт.

f. Инструкции по маркировке продукта.

g. Любые специальные инструкции к продукту.

4. Обучение сотрудников:

5. Принципы НАССР и реализация плана НАССР:

Как только команда НАССР определена, команда должна использовать основные принципы НАССР для разработки плана. Основные принципы НАССР перечислены в таблице 22 и кратко описаны ниже.

Таблица 22 – Принципы НАССР, определенные Национальным консультативным комитетом по микробиологическим критериям пищевых продуктов

| Принцип | Шаги ХАССП |
| --- | --- |
| 1 | Проведите анализ опасностей на вашем предприятии. Составьте список всех этапов обработки, на которых может возникнуть опасность |
| 2 | Определите все критические контрольные точки (ККТ) в процессе. ККТ имеют решающее значение для безопасности продукта |
| 3 | Установите критический предел для каждой из выявленных ККТ |
| 4 | Установите требования к мониторингу ККТ |
| 5 | Установите корректирующие действия, которые должны быть предприняты, если ККТ отклоняется от критического предела |
| 6 | Установите эффективные процедуры ведения записей для документирования программы HACCP |
| 7 | Установите процедуру для проверки того, что ваша программа HACCP работает |

Все сотрудники должны пройти обучение НАССР, но на уровнях, связанных с их обязанностями в рамках плана НАССР.

Принцип 1: Анализ опасности. Первым шагом в разработке плана НАССР является проведение анализ опасностей, связанных с каждым продуктом. Во время анализа опасности команда HACCP оценивает все процедуры, связанные с производством, распределением и использованием сырья, на предмет потенциальных проблем, которые могут возникнуть. Команда НАССР должна указать тип проблемы (биологическая, химическая или физическая) и соответствующие превентивные действия, необходимые для предотвращения возникновения проблемы. На рисунке 33 представлена технологическая схема с подробным описанием этапов производства от живой птицы до потребителя и представить анализ опасности в табличном формате. После того как технологическая схема разработана, важно проверить ее, чтобы убедиться в ее правильности и в том, что этапы не были пропущены.

Принцип 2: Определите ККТ. Следующим и наиболее важным шагом является определение критических контрольных точек (ККТ) в процессе, или точек, в которых потеря контроля может привести к биологической, химической или физической опасности для здоровья. ККТ различаются для разных продуктов, особенно если ваше предприятие перерабатывает сырую и полностью приготовленную птицу. В некоторых случаях может быть трудно решить, является ли этап обработки ККТ. ККТ должны быть указаны на технологической схеме как часть документации по ХАССП.

Примером ККТ для полностью приготовленного продукта является процесс приготовления, поскольку правильное приготовление устраняет патогенные бактерии, однако после приготовления, следует соблюдать осторожность, чтобы продукт не был снова загрязнен. В мясе птицы количество патогенных бактерий может быть уменьшено, а их рост контролируется с использованием хорошо разработанного плана НАССР, но устранение требует дополнительных мер.

Принцип 3: Установите критические пределы. После определения ККТ для каждого ККТ необходимо установить критический предел или величину допустимого отклонения. Критические пределы устанавливаются для обеспечения безопасности продукта, а не для его качества. Например, критический предел для хранения и транспортировки замороженной сырой птицы требует, чтобы продукт выдерживался при температуре ниже – 18 градусов по Фаренгейту, что не является замороженным, но предотвращает рост бактерий. В приготовленном продукте пример критического пределом будет то, что внутренняя температура продукта достигнет не менее – 41 градусов по Фаренгейту.

Принцип 4: Мониторинг критических пределов. Необходимо контролировать ККТ, чтобы гарантировать, что процесс остается в критических пределах. Группе НАССР необходимо разработать методы не только для мониторинга каждого КПК, но и для определения частоты оценки ККТ.

Принцип 5: Корректирующие действия. В дополнение к мониторингу ККТ следует разработать процедуры, описывающие, какие шаги будут предприняты, если процесс выйдет из-под контроля. Дерево решений ККТ, подобное тому, которое показано на рисунке 43.

Q1.Существуютли превентивные меры в отношении выявленной опасности ?

Q1.Существуютли превентивные меры в отношении выявленной опасности ?

да

да

да

да

нет

нет

да

да

Являетсяли контроль над этим шагом необходимо для обеспечения безопасности ?

Являетсяли контроль над этим шагом необходимо для обеспечения безопасности ?

нет

нет

Изменить шаг, процесс или продукт

Изменить шаг, процесс или продукт

стоп

стоп

Нет

Нет

Q2.Устртряет ли этот шаг или снижает вероятность возникновения опосности до приемлемого опасности до приемлемого уровня

Q2.Устртряет ли этот шаг или снижает вероятность возникновения опосности до приемлемого опасности до приемлемого уровня

нет

нет

Q3.Можетли загрязнение идентификацированной опасностью    (-ами) произойти сверх допустимого уровня (-ов) или оно может увеличиться до неприемлемого уровня (-ов) ?

Q3.Можетли загрязнение идентификацированной опасностью    (-ами) произойти сверх допустимого уровня (-ов) или оно может увеличиться до неприемлемого уровня (-ов) ?

Нет КПК

Нет КПК

стоп

стоп

нет

нет

да

да

Q4. Устранитли последуюющий шаг, предшествующий употреблению пищи, выявленную опосность (опасности) или уменьшит вероятность возникновения до приемлемый уровень ?

Q4. Устранитли последуюющий шаг, предшествующий употреблению пищи, выявленную опосность (опасности) или уменьшит вероятность возникновения до приемлемый уровень ?

Это критическая контрольная точка

Это критическая контрольная точка

нет

нет

стоп

стоп

Нет КПК

Нет КПК

да

да

Рисунок 43 – Дерево решений для идентификации ККТ

Визуальные наблюдения, аромат и измерения температуры, рН, влажности, жира и т.д. являются обычно используется для контроля за переработкой птицы ККТ. Традиционно микробиологическое тестирование не использовалось для мониторинга ККТ, поскольку процедуры отнимают много времени, однако с появлением новых экспресс-методов микробиологическое тестирование может предоставить ценную информацию в течение нескольких минут.

План корректирующих действий должен включать: 1) кто несет ответственность за восстановление контроля над процессом, 2) как восстановить контроль, 3) что делать с продуктом, который был произведен во время потери контроля, и 4) как обращаться с отзывом продукта.

Принцип 6: Ведение документации. Необходимо вести подробные записи данных, зарегистрированных в ККТ.

Эффективное ведение документации включает:

- список членов команды НАССР и их обязанностей.

- датируйте все записи. Определите все продукты и их предполагаемое использование.

- технологические схемы ХАССП со всеми ККТ.

- список всех критических пределов и превентивных мер.

- планы мониторинга и верификации.

- порядок действий при возникновении отклонения от критического предела и лицо (лица), ответственное(ые) за корректирующие действия.

- процедуры обращения с продуктом при отклонении от критического предела.

- соответствующая информация об упаковке продукта и ожидаемый срок годности продукта.

- контрольные листы НАССР для каждой смены, которые должны быть подписаны по завершении этапа.

- обзоры плана НАССР, дата обзоров и инициалы рецензента.

- записи всех отклонений.

Принцип 7: Проверка НАССР. После утверждения каждый план ХАССП будет меняться по мере компания добавляет новые продукты, обновляет старые продукты, устанавливает новое оборудование или изменяет процедуры обращения с продуктами. Важно периодически проверять, работает ли план НАССР.

Процедуры проверки могут включать:

- регулярная проверка всех планов и записей НАССР.

- регулярная проверка процедур мониторинга и оборудования.

- случайный микробиологический отбор проб со всех поверхностей, контактирующих с продуктом, а также с части продукта.

- официальная оценка продукта.

- анализ всех критических предельных отклонений и обращения с продуктом.

Несмотря на то, что HACCP обеспечивает гарантию безопасности птицы, нет способа полностью устранить все опасности. ХАССП наиболее эффективен при использовании с другими системами контроля. Комплексные программы управления качеством и стандартные операционные процедуры должны использоваться наряду с НАССР для повышения безопасности продукции, качества продукции и производительности предприятия за счет предоставления подробных знаний о производственном процессе, производственной среде и технологическом оборудовании.

Для снижения риска при производстве мяса цыплят бройлеров руководствовались требованиями ТР ТС 034/2013.

Несколько новых технологий убоя птиц бройлеров находятся на различных стадиях разработки, тестирования и внедрения. Новые технологии, которые, вероятно, начнут применяться в ближайшем будущем, включены в общий план НАССР.

Анализ данных рисунка 44 показывает, что критическими контрольными точками при производстве цыплят-бройлеров будут являться этапы: предубойное содержание птицы, охлаждение, упаковка и хранение.

Построение блок схемы производства мяса птицы

Построение блок схемы производства мяса птицы

Анализ потенциально опасных факторов производства мяса птицы

Анализ потенциально опасных факторов производства мяса птицы

Определение

ККТ 1, ККТ 2,

ККТ 3, ККТ 4

Определение

ККТ 1, ККТ 2,

ККТ 3, ККТ 4

Модель ХАССП (бройлерное производство)

Модель ХАССП (бройлерное производство)

Распределение мер по управлению производственными рисками безопасности мяса

Распределение мер по управлению производственными рисками безопасности мяса

Рисунок 44 – Структура модели «ХАССП – бройлерное производство»

В результате проведенных исследований были реализованы принципы системы ХАССП, составлен перечень потенциальных опасностей и выделены критические контрольные точки в технологии нашего продукта, позволяющие управлять его качеством и безопасностью на всех этапах производства и представлена структура модели «ХАССП – бройлерное производство» (рисунок 44).

Разработка критического предела для ККТ №1 - Санация воздуха и поверхностей прямым бактерицидным УФ- излучением до посадки цыплят

Разработка критического предела для ККТ №1 - Санация воздуха и поверхностей прямым бактерицидным УФ- излучением до посадки цыплят

Разработка критического предела для ККТ № 3 – Снижение бактериальной загрязненности мяса птицы для увеличения сроков ее хранения

Разработка критического предела для ККТ № 3 – Снижение бактериальной загрязненности мяса птицы для увеличения сроков ее хранения

Разработка критического предела для ККТ №1 – Санация воздуха и поверхностей прямым бактерицидным УФ- излучением до посадки цыплят.

Перед убоем птицы в предубойном содержании  цыплят в опытном боксе было проведено обеззараживание воздуха и поверхностей технологического оборудования прямым УФ-излучением амальгамной лампы в течение 30 минут, поверхностной дозой равной 200-280 мДж/см2. Эффективность обеззараживания воздуха составляет 56-70 %.

Разработка критического предела для ККТ №2 – Обеспечение температурного режима охлажденного продукта, т.е после убоя птицы. После окончания убоя должна проводиться дезинфекция помещений и оборудования в соответствии требованиям ТР ТС 021/2011.

Установлены дозы УФ-излучения охлажденного продукта после убоя птицы и замороженного продукта с целью снижения микроорганизмов. По окончании процесса охлаждения обеспечивается температура в любой точке измерения тушки птицы от минус 1 °С до 4 °С.

Разработка критического предела для ККТ № 3 – Снижение бактериальной загрязненности мяса птицы с помощью обработки бактерицидным УФ- излучением для увеличения сроков ее хранения.

Для третьей критической точки в качестве корректирующих мероприятий предложено охлажденное мясо хранить при температуре от 0 до +2 ºС не более 14 суток, замороженное при температуре не выше – 18 ºС не более 6 месяца, при – 18 ºС – не более 4,5 месяцев.

После поступления продукта на облучение, контроль был установлен в соответствии с системами НАССР (ГОСТ Р 51705.1) и GMP (в т.ч. с учетом ГОСТ Р ИСО 22000).

Разработка критического предела для ККТ № 4 – Меры по идентификации упаковки.

Установлены параметры для различных видов упаковок и при различных параметрах обработки, упакованных и неупакованных с целью снижения микроорганизмов во время хранения.

С помощью принципов системы ХАССП, составлен перечень потенциальных опасностей и выделены критические контрольные точки на этапах производства мяса цыплят-бройлеров, представлены рекомендации по устранению рисков опасностей.

При разработке плана НАССР были рассмотрены технологические этапы операций по содержанию и убою молодых цыплят (т.е. бройлеров).

Цель разработки НАССР для убойных операций является предотвращение, устранение или снижение как частоты, так и уровня микроорганизмов, которые являются патогенными для человека, а также контроль повторного заражения и/или роста бактерий. Обработка проводилась с целью повышения микробиологической безопасности продукта. Оно достигнуто за счет эффективного управления ключевыми операциями, которые реально предотвращают или контролируют внедрение, или рост патогенов.

Это исследование показывает, что микробная нагрузка, как было обнаружено, медленно снижается с дальнейшими этапами обработки, в то время как месяц / погода не влияют на микробную нагрузку на птицефабрике, сертифицированной по стандарту ISO 22000:2005, в ТОО «Восток Бройлер». Фазы окончательной промывки и замораживания определены как Критическая контрольная точка (КПК) для борьбы с микробиологической опасностью, поскольку, помимо этого, на этапе обработки птицы не проводятся дополнительные операции по уменьшению загрязнения до приемлемого уровня. На птицефабрике микробное загрязнение мяса птицы происходит на каждом этапе обработки, поэтому его можно уменьшить путем внедрения надлежащей производственной практики, надлежащего использования санитарного оборудования, надлежащей системы очистки на месте, использования воды, не содержащей загрязнений, надлежащей гигиены персонала и обучения работников завода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.Проведена комплексная обработка с использованием бактерицидного УФ-облучателя с амальгамной лампой мощностью бактерицидного излучения 300 Вт, для обеззараживания воздуха в предубойном содержании птиц, что способствовало снижению микробной обсемененности воздушной среды на 56 %, также после убоя готовой продукции в стадии охлаждения и хранения с использованием  УФ излучения на установке ОВЗ-В в дозах 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 и электоронном  ускорителе ИЛУ-10 дозами от 2 до 10 кГр, проведен сравнительный анализ по степени снижения и обсеменности микроорганизмов в готовом продукте.

2. Представлен анализ сенсорной оценки мяса цыплят-бройлера  в течение 1,  5 и 14 дней при 0+2°C показали, что на 5-й день свойства текстуры и вкуса были ниже в облученных группах, на 14-й день образцы, облученные 200 мДж/см2 и 254 мДж/см2, были менее желательными с уменьшенной текстурой, вкусом и общей приемлемостью, что не отличаются от мяса контрольных цыплят и показывает поверхность тушек опытных групп имеет беловато-розового оттенка, мышцы упругие, на разрезе умеренной влажности, внутренний жир желтоватого оттенка.

3. Установлены дозы УФ  излучением в течение различных сроках хранения, при изучении физико- химических показателей мяса цыплят-бройлеров, подвергшееся обработкой различными дозами УФ-излучения и при хранении, до 14 дней – охлажденное мясо при 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 соответствует требованиям ТР ТС 021/2021, что дает основание использовать его в пищевых целях без ограничения. Показатели кислотного числа жира мяса цыплят-бройлеров при хранении +2 °С в течение 7 суток увеличился в контрольной группе до 3,8 мг КОН/г, при УФ-излучении  дозой 200 мДж/см2 – до 3,9 мг КОН/г, %, при УФ-излучении  дозой 254 мДж/см2 – до 3,75 мг КОН/г и при дозе 280 мДж/см2 – до 3,36 мг КОН/г. Физико-химические показатели мяса свидетельствуют о его доброкачественности и безопасности для потребителей.

4. Проведен анализ  показателей рН в мышцах мяса цыплят - бройлера в контрольной группе через 5 суток хранения, который составил 6,9, при УФ-излучении  дозой 200 мДж/см2 –7,1, при УФ-излучении дозой 254 мДж/см2 –7,1 и при 280 мДж/см2 – 7,2. При хранении мяса бройлеров через 14 дней показатель рН составил меньше по сравнению с контролем в среднем на 0,27 %.

При хранении замороженного мяса при температуре – 18 °С в течение 1,5 и 4,5 месяцев показатель рН  составил  при УФ-излучении  дозой 200 мДж/см –6,9, при дозе 254 мДж/см – 7,0 и при дозе 280 мДж/см – 7,2 соответственно.

5. Представлен сравнительный анализ по применению ультрафиолетовой обработки и радиационной обработке на электронном ускорителе – ИЛУ-10. Определены эффективность УФ- излучения дозами 200 мДж/см2 – 254 мДж/см2 для уничтожения бактерий в куриных грудках без костей и кожи, также в сравнении с радиационной обработкой на установке ИЛУ-10, при котором дозы излучения 2 -8 кГр - 254 мДж/см2 были эффективны для уничтожения бактерий в филе куриных грудок без костей, но по сравнению с УФ обработкой дают низкие показатели. Мясо цыплят-бройлеров, подвергшееся обработкой УФ излучением в дозе 200 мДж/см2 - 254 мДж/см2 и хранившееся 14 дней при температуре от 0+2°С до, имеет показатель КМАФАнМ от 4,2х102 КОЕ/г до 7,4x102 КОЕ/г, а замороженное мясо при температуре -18°С – от 4,5х102КОЕ/г в течение 4,5 месяцев, соответственно, содержание БГКП, сальмонеллы, протеус не обнаружено, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2021.

6. Показан анализ применения различных видов упаковок, проведена оценка действия УФ-излучения на снижение микроорганизмов БГКП, Proteus, Salmonella в неупакованной (контроль) и упакованной в различные пластики сырого мяса цыплят бройлера. Снижение количества микроорганизмов (КОЕ/см2) в неупакованных образцах варьировалось от 1,2 до 2,4 после 5-секундной обработки для протеус и 60-секундной обработки для сальмонелл, соответственно, оптимальное время снижения сальмонелл в течение 15 с как наилучшее условие обработки, также самыми оптимальными пластиками являются полиэтилен и полипропилен, которые способствуют не проникать бактериям под поверхность материал.

Показано, что ультрафиолетовая обработка является эффективным методом обеззараживания, где по показателям микробиологических показателей остается на высоком уровне, за счет того антимикробная обработка ускоренными электронами провоцирует окислительные процессы и ничуть не уступает дорогостоящим способам как радиационная технология ИЛУ-10,

7. Проведены исследования и представлен сравнительный анализ снижения микроорганизмов и продления сроков хранения в вакуммной упаковке и без упаковки, которые обработаны дозами УФ излучения 254 мДж/см2, анализ показывает уменьшение популяции бактерий, что, следовательно, привело к большему увеличению срока годности. Вакуумная упаковка в сочетании с облучением при 254 мДж/см2 привела к увеличению срока годности для охлажденного мяса птицы 14 дней, для замороженного на 4,5 месяцев, что более чем в два раза по сравнению с необлученными образцами в неупакованной. Количество микроорганизмов в вакуумной упаковке снизилось на 50-70 %.

8. Были применены принципы системы ХАССП на ТОО «Бройлер Восток», определены потенциальные опасности,  выделены критические контрольные точки и решены задачи на следующих этапах производства мяса цыплят-бройлеров: критического предела для ККТ №1 – Санация воздуха и поверхностей прямым бактерицидным УФ-излучением до посадки цыплят, Разработка критического предела для ККТ №2 – Обеспечение температурного режима после убоя птицы,  Разработка критического предела для ККТ № 3 – Снижение бактериальной загрязненности мяса птицы для увеличения сроков ее хранения, Разработка критического предела для ККТ № 4 – Меры по идентификации упаковки. Обработка УФ-излучения при содержании и предубойной выдержке птиц, хранении увеличивает сроки и режимы хранения, снижает микробиологическую обсеменённость готовой продукции.

9. Проведены промышленная апробация использования устройства ультрафиолетового облучения на основе ртутных ламп низкого давления с мощностью 300 Вт с безозоновой амальгамной лампой мощностью бактерицидного УФ-излучения на длине волны 200 мДж/см2 254 мДж/см2 для снижения микробиологического загрязнения воздуха во время содержания живой птицы и после убоя птицы, что внедрено на базе птицефабрики ТОО «Восток Бройлер» (акт от 21.01.2022 г, от 01.07.2021 г, от 17.01.2022 г). Также на основании проведенных исследований разработаны: Стандарт организации «Экспериментальная работа по облучению мяса птицы» СТ АО 99084000359-01-2022, Стандарт организации «Эксперементальная работа по облучению мяса птицы» СТ АО 99084000059-09-2022, руководство по применению электронного носителя на базе РГП «Институт ядерной физики» и ультрафиолетового облучателя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Послание Главы государства Народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» от 16 марта 2022 года «О первоочередных антикризисных мерах». https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1623953.

2 Жанадилов А.Ю.  Продовольственная безопасность, как элемент системы национальной безопасности Республики Казахстан // Международный журнал экспериментального образования. - 2015. - № 11-2. - С. 284-285. https://expeducation.ru/ru/article/view?id=8396.

3 Фисинин, В.И. Мировое и российское птицеводство: реалии и вызовы будущего: монография. - М.: Хлебпродинформ, 2019. - 470 с.

4 Уажанова Р.У., Тютебаева К. Е. Анализ микробиологических показателей белого и красного мяса цыплят после обработки дозами уф-излучения // Вестник Алматинского технологического университета. – 2022.  – №2. – С. 102–108. https://elibrary.ru/item.asp?id=48572543.

5 Скотская О. С., Довгань Н. Б. Анализ состояния нормативно-технической документации в сфере обеспечения качества и безопасности продукции птицеводства //Современные тенденции развития ветеринарной науки и практики. – 2022. – С. 48-53. https://elibrary.ru/item.asp?id=49092057.

6 Уажанова Р.У., Тютебаева К. Е. Изучение влияния УФ-излучения на показатели качества мяса цыплят-бройлеров // Вестник Алматинского технологического университета. – 2022.  – №1. – С. 81–87. https://elibrary.ru/item.asp?id=48227639.

7 Уажанова Р.У., Тютебаева К. Е. Факторы, обуславливающие безопасность и качество мяса птицы // Вестник Алматинского технологического университета. – 2022.  – №1. – С. 108–114. https://elibrary.ru/item.asp?id=48572544

8 Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года N 301. «О безопасности пищевой продукции» с изменениями от 01.07.2021 г.

9 Алешкова М.Л. и др. Сравнительная характеристика систем качеств на примере ХАССП и ИСО // Перспективы производства продуктов питания нового поколения. – 2017. – С. 488–489.

10 Сапарова Г.К., Касенова А.Ж., Насырова А.М., Сулейманов Р.Э. Современное состояние мясной промышленности в условиях технологического развития аграрного сектора Казахстана // Наука Красноярья. – 2021 – Т. 10, – №1. – С.82-105.

11 Буяров В.С. и др. Эффективность современных технологий производства мяса бройлеров и практика их внедрения // Вестник аграрной науки. – 2010. – Т. 23, – №2. – С. 7-15.

12 Чугунова Е. О. и др. Зараженность сальмонеллами продукции птицеводства //Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №. 6. – С. 1823-1823.

13 Буяров В.С., Столляр Т.А., Буяров А.В. Научные основы ресурсосберегающих технологий производства мяса бройлеров. Монография. – Орел: Издательство Орловского государственного аграрного университета, 2013. – 284 с.

14 Костенко Ю.Г. Руководство по санитарно-микробиологическим основам и предупреждению рисков при производстве и хранении мясной продукции / Ю. Г. Костенко. – Москва: Техносфера, 2015. – 636 с.: ил., табл., цв. ил.; 25 см.; ISBN 978-5-94836-418-6: 500 экз.

15 Чугунова Е.О. Определение бактерий рода Salmonella в мясе и мясных полуфабрикатах / Е.О. Чугунова, Н.А. Татарникова // Пермский аграрный вестник. – 2013. – № 1. – С. 42–44.

16 Larry M. Bush и др. Стафилококковые инфекции / Larry M. Bush , MD, FACP, Charles E. // Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University; Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center. – Медицинский обзор март – 2021.

17 White A. E. et al. Foodborne illness outbreaks reported to national surveillance, United States, 2009–2018 //Emerging infectious diseases. – 2022. – Т. 28. – №. 6.

18 Havelaar A. H. et al. Burden of foodborne disease due to bacterial hazards associated with beef, dairy, poultry meat, and vegetables in Ethiopia and Burkina Faso, 2017 //Frontiers in Sustainable Food Systems. – 2022. – С. 521.

19 Eriksson D. et al. Survival of Campylobacter jejuni in frozen chicken meat and risks associated with handling contaminated chicken in the kitchen //Food Control. – 2023. – Т. 145. – p. 109471.

20 Cribb D. M. et al. Risk factors for campylobacteriosis in Australia: outcomes of a 2018–2019 case–control study //BMC Infectious Diseases. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – p. 586.

21 Chaplot S. et al. Atmospheric cold plasma and peracetic acid–based hurdle intervention to reduce Salmonella on raw poultry meat //Journal of food protection. – 2019. – Т. 82. – №. 5. – С. 878-888.

22 Kaavya R. et al. Emerging non-thermal technologies for decontamination of Salmonella in food //Trends in Food Science & Technology. – 2021. – Т. 112. – С. 400-418.

23 Cil G. I. et al. Effect of lactic acid and steam treatments on Campylobacter jejuni on chicken skin //Emirates Journal of Food and Agriculture. – 2019. – С. 143-147.

24 Barcenilla C. et al. Microbiological Safety and Shelf-Life of Low-Salt Meat Products—A Review //Foods. – 2022. – Т. 11. – №. 15. – С. 2331. Barcenilla C. et al. Microbiological Safety and Shelf-Life of Low-Salt Meat Products—A Review //Foods. – 2022. – Т. 11. – №. 15. – p. 2331.

25 Zhang L. et al. Effects of bacterial-derived antimicrobial solutions on shelf-life, microbiota and sensory attributes of raw chicken legs under refrigerated storage condition //International Journal of Food Microbiology. – 2022. – Т. 383. – p. 109958.

26 Андрианова Т. Г. Ветеринарно-санитарная оценка качества мяса цыплят-бройлеров после обработки ионизирующим излучением //Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти Василия Матвеевича Горбатова. – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный центр пищевых систем им. ВМ Горбатова РАН, 2015. – №. 1. – С. 36-37.

27 Рогов И.А., Дунченко Н.И., Позняковский В.М. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов: учеб. пособие / И.А. Рогов, Н.И. Дунченко, В.М. Позняковский и др. // – Саратов: Вузовское образование – 2014. – 226 с.

28 Вахитов М.Р., Докучаева И.С. Целесообразность применения лучевой стерилизации продуктов // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика: сб. науч. тр. междунар. заочн. науч.-практич. конф. (Воронеж, 17-18 декабря 2013 г.) // Воронеж – 2013. – Т. 1 – С. 62-66.

29 Казиахмедов А.С. Ветеринарно-санитарная оценка качества и безопасности мяса цыплят-бройлеров при обработке ионизирующим излучением: автореф.  ...  канд. ветеринар. наук:. 06.02.05. – М.: МГУ ПП – 2012. – 124 с.

30 Sokovnin S.Y., Donnik I.M., Shkuratova I. A. The use of nanosecond electron beam for the eggs surface disinfection in industrial poultry / S. Y. Sokovnin, I. M. Donnik, I. A. Shkuratova [et. al.] // Journal of Physics: Conference Series. – 2018. – V. 1115. – № 2. – P. 022034.

31 Журавчук Е.В. Применение бактерицидных ультрафиолетовых облучателей амальгамного типа при выращивании цыплят-бройлеров: автореферат.  ... канд. сельскохозяйственных наук:.06.02.10. Сергиев-Посад.: ФГБНУ Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» Российской академии наук. – 2019. – 25 с.

32 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июня 2019 года № ҚР ДСМ-97. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 июня 2019 года № 18920. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020.

33 Приказ Министерства здравоохранения РК от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71 «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности».

34 Pandey A. K., Chauhan O. P. 15 ChaptEr Use of plasma in Food processing //Non-thermal Processing of Foods. – 2019. – С. 283.

35 Jalarama, Reddy  K.,  Jayathilakan, K.,  Pandey M.C. Effect of ionizing radiation on the protein and lipid quality characteristics of mutton kheema treated with rice bran oil and sunflower oil // Radiation Phy. Chem. – 2015. V.  117, pp. 217-224. doi: 10.1016/j.radphyschem.

36 Baselet B. et al. Pathological effects of ionizing radiation: endothelial activation and dysfunction //Cellular and molecular life sciences. – 2019. – Т. 76. – С. 699-728.

37 Мусина О.Н. Радиационная обработка ионизирующим излучением продовольственного сырья и пищевых продуктов / О. Н. Мусина, К. Л. Коновалов // Пищевая промышленность. – 2016. – № 11. – С. 46–49.

38 Ершов Б.Г. Радиационные технологии: возможности, состояние и перспективы применения // Herald of the Russian Academy of Sciences. – 2013. – Т. 83. – № 5. – С. 437-447.

39 Неклюдов А.Д., Иванкин А.Н. Консервирование мяса и мясных продуктов. https://www.meatbranch.com/publ/view/82.html.

40 Вазиров Р.А. Исследование эффективности радиационной поверхностной обработки пищевой продукции низкоэнергетическим наносекундными электронным пучком: автореф. ... канд. биол. наук.:00.00.00.  – Екатеринбург: ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 2021. – 23 с.

41 Европейское региональное бюро. Бремя болезней пищевого происхождения в Европейском регионе ВОЗ. – 2017. – 48 с.

42 Козак С.С., Догадова Н.Л., Филлипова Г.В., Козак Ю.А. Влияние ускоренных электронов на микробиологические, органолептические и физико-химические показатели частей тушек цыплят-бройлеров // МНПК Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности: состояние и перспективы. – Обнинск, 2018, – С. 196-199.

43 Козак С.С., Догадова Н.Л., Трофимов В.И. Продление сроков годности мяса птицы путем электронной обработки // Инновационные технологии производства и хранения материальных ценностей для государственных нужд. Международный научный сборник. Выпуск 3. – 2015. – С. 148-157.

44 Гринюк А.Н., Неверов Е.Н. Влияние диоксида углерода на качество охлаждаемого мяса кролика // Вестник КрасГАУ. – 2018. – №2. – С. 118-122.

45 Jayathilakan K., Sultana K., Pandey M. C. Radiation processing: an emerging preservation technique for meat and meat products //Defence Life Science Journal. – 2017. – Т. 2. – №. 2. – С. 133-141.

46 Неменущая Л.А. Методы лазерной, радиационной и других видов обработки сельскохозяйственного сырья и готовой продукции: науч. аналит. обзор / Л.А. Неменущая. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех» – 2015. – С. 50-54.

47 Canto A. C. V. C. S. et al. Effect of UV‐C radiation on Salmonella spp. reduction and oxidative stability of caiman (Caiman crocodilus yacare) meat //Journal of Food Safety. – 2019. – Т. 39. – №. 2. – С. e12604.

48 Wang W. et al. Effect of UVC light-emitting diodes on pathogenic bacteria and quality attributes of chicken breast //Journal of Food Protection. – 2021. – Т. 84. – №. 10. – С. 1765-1771.

49 Шебела, К.Ю. Применение электромагнитной активации стартовых культур в технологии производства сырокопченых колбас/ К.Ю. Шебела, Н.Ю. Сарбатова // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2015. – №5. – С.149-151.

50 Успан Т. А. Нетепловые и инновационные технологии пищевой промышленности //Экспертиза. Качество. Технологии. – 2020. – С. 173-176.

51 Макангали К.К. Разработка технологии варено-копченых мясных продуктов из верблюжатины и говядины. Дис. на соискание степени доктора философии (PhD). – Алматы. – 2018 – 160 с.

52 Остапчук П.С., Зубоченко Д.В., Куевда Т.А. Роль антиоксидантов и использование их в животноводстве и птицеводстве (обзор) // Аграрная наука Евро-Северо-Востока/ ОБЗОРЫ/ Agricultural Science Euro-North-East, – 2019. – № 20(2), – С. 103-117.

53 Пиняскина Е.В. Реактивирующее и протекторное действие красного света на дрожжевые клетки, инактивированные УФ-излучением / Е.В. Пиняскина // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2011. – Т. 13, – № 1(5). – С. 1137-1139.

54 Васильев А.И. Применение бактерицидного УФ-излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях / А.И. Васильев, С.В. Костюченко, В.В. Якименко // Hi+MED Высокие технологии в медицине. – 2014. – № 8(30).

55 Лукашенко В.С. Методика проведения анатомической разделки тушек, органолептической оценки качества мяса и яиц сельскохозяйственной птицы / В.С. Лукашенко, М.А. Лысенко, Т.А. Столляр, А.Ш. Кавтарашвили и др. // Сергиев Посад, – 2013. – 35 с.

56 Рекомендации по применению ультрафиолетового излучения в животноводстве и птицеводстве. – Москва: Колос, – 1979. – 32с.

57 Tungyshbayeva U., Uazhanova R., Tyutebayeva K., Desislav Balev. Devising preventive actions in the production of broiler chickens using ultraviolet radiation for long-term storage based on risk analysis // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. №3/11 (117). – 2022. – Рp. 53-59.

58 Soglia F., Laghi L., Petracci M. Effect of broiler breast abnormality and freezing on meat quality and metabolites assessed by 1 H-NMR spectroscopy / F. Soglia, L. Laghi, M. Petracci [et al.] // Poultry Science. – 2019. – Vol. 98. – No 12. – P. 7139-7150. DOI 10.3382/ps/pez514.

59 Mateyeva A., Uazhanova R., Saranov I.  Justification and development of the method for differentiation of "frozen-thawed" cycles of fish based on differential scanning calorimetry / A. Mateyeva, R. Uazhanova, I. Saranov [et al.] // Journal of Engineering and Applied Sciences. – 2017. – Vol. 12. – No 13. – P. 3387-3394. DOI 10.3923/jeasci.2017.3387.3394.

60 Shalginbayev D.B., Uazhanova R.U., Antipova L.V., Baibatyrov T.A.  Study of sensory characteristics of poultry meat obtained with the use of modern stunning technology // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – Vol. 994, p.1-7.

61 Тимакова Р.Т. Применение радиационных технологий и идентификация облученного мяса птицы // Индустрия питания Food Industry. – 2018. – Т. 3, – № 2. – С. 49–54. DOI: 10.29141/2500-1922-2018-3-2-8.

62 Peiretti P. G., Gain F. Fruit and pomace extracts: applications to improve the safety and quality of meat products //Fruit and pomace extracts biological activity, potential applications and beneficial health effects. – 2015. – С. 1-28.

63 Jayathilakan K., Sultana K. Irradiation preservation of meat and meat products and its effect-A review //Journal of Meat Science. – 2018. – Т. 13. – №. 1. – С. 1-17.

64 Стефанова И.Л. Разработка процедур обеспечения безопасности птицепродуктов, основанных на принципах НАССР // Птица и птицепродукты. – 2013. – № 6. – С. 28–31.

65 Донкова Т.Ф., Лефлер А.А.,  Мороз Т.С.,  Лебедева П.Ю.,  Царев П.Е. Факторы технологических процессов и характеристик сырья, влияющие на показатели безопасности мяса птицы и продуктов его переработки: науч.-практ. рекомендации / Н.В. Донкова, Т.Ф. Лефлер, А.А. Мороз [и др.]; Краснояр.гос.аграр.ун-т. – Красноярск, 2018. – 80 с.

66 Алферова Л.К., Юферев Л.Ю., Баранов Д.А., Мантрова И.А. Исследование эффективности УФ облучателя-озонатора повышенной мощности // Труды международной научно-технической конференции энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве. – 2010. – №3. – C. 287-291.

67 Колесников Р.О. Разработка метода санации воздуха птицеводческих помещений и его влияние на иммунобиологические качества и продуктивность цыплят-бройлеров:   автореф.  ...  канд.тех.наук:. 06.02.02. Ставрополь: ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет». – 2017. – 24 с.

68 Якименко В.В. УФ-обеззараживание на мясоперерабатывающих предприятиях: российская практика / В. В. Якименко. – Текст: электронный // Мясные технологии. – 2016.  https://www.meatbranch.com/news/company / view /12531.html.

69 Колоколова А.Ю. Влияние комбинирования микроволнового и ультрафиолетового методов обработки растительного сырья на ингибирование культуры Salmonella / А. Ю. Колоколова, Н. В. Илюхина, М. В. Тришканева, А. А. Королев // Вестник ВГУИТ. – 2020. – Т.82, – № 1. – С. 76–81. DOI:10.20914/2310-1202-2020-1-76-81.

70 Дроздова Н.А., Дыдыкин А.С., Горбунова Н.А., Семенова А.А. Применение ионизирующего и неионизирующего излучения в пищевой промышленности // Всё о мясе. – 2017. – № 1. С. 16-20.

71 Poulsen L. L. et al. Enterococcus faecalis clones in poultry and in humans with urinary tract infections, Vietnam //Emerging infectious diseases. – 2012. – Т. 18. – №. 7. – С. 1096.

72 Оробец В. А., Севостьянова О. И. Современные средства коррекции интенсивности обменных процессов, применяемые в технологии промышленного птицеводства //Инновационные технологии в науке и образовании. – 2016. – С. 141-153.

73 Фисинин В. И. и др. Микробиологические риски в промышленном птицеводстве и животноводстве //Сельскохозяйственная биология. – 2018. – Т. 53. – №. 6. – С. 1120-1130.

74 Radha Krishnan K., Babuskin  S., Azhagu Saravana, Babu  P.,  Sasikala M, Sabina K.,  Archana G., Sivarajan M., Sukumar M. Antimicrobial and antioxidant effects of spice extracts on the shelflife extension of raw chicken meat // Int. J. Food Microbio. – 2014. – Vol. 171. – P. 32–40. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2013.11.011

75 Chamhuri N., Batt P. Exploring the factors influencing consumers' choice of retail store when purchasing fresh meat in Malaysia //International Food and Agribusiness Management Review. – 2013. – Т. 16. – №. 3. – С. 99-122.

76 Nastasijević I., Lakićević B., Petrović Z. Cold chain management in meat storage, distribution and retail: A review //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2017. – Т. 85. – №. 1. – С. 012022.

77 Urbain W. M. Radurization and radicidation: meat and poultry //Preservation of food by ionizing radiation. – CRC Press, 2018. – С. 1-11.

78 Ehlermann D. A. Particular applications of food irradiation: Meat, fish and others //Radiation Physics and Chemistry. – 2016. – Т. 129. – С. 53-57.

79 Bruna L. R., Karizma. R. D., Adam C. J. C. Nonthermal Preservation Technologies for Meat and Fish Products //Food Safety and Protection. – CRC Press, 2017. – С. 291-339.

80 Софиенко А.А. Применение гамма-стерилизации в народном хозяйстве. Мировой опыт, достижения и перспективы. Отчет Корпорации УКРАТОМПРИБОР.http://sofienko.hmarka.net/wpcontent/Ster_report_gamma/ster_report_gamma_sofiienko.pdf/.

81 Ayari S. et al. Effects of gamma radiation, individually and in combination with bioactive agents, on microbiological and physicochemical properties of ground beef //Food control. – 2016. – Т. 64. – С. 173-180.

82 Munir M. T., Federighi M. Control of foodborne biological hazards by ionizing radiations //Foods. – 2020. – Т. 9. – №. 7. – С. 878.

83 Derakhshan Z. et al. Survey on the effects of electron beam irradiation on chemical quality and sensory properties on quail meat //Food and chemical toxicology. – 2018. – Т. 112. – С. 416-420.

84 Лаутеншлегер Р. Упаковка свежего мяса в модифицированной атмосфере – аргументы «за» и «против» / Р. Лаутеншлегер // Все о мясе. – 2012. – № 6. – С. 19–23.

85 Shah D. H. et al. The occurrence of Salmonella, extended‐spectrum β‐lactamase producing Escherichia coli and carbapenem resistant non‐fermenting Gram‐negative bacteria in a backyard poultry flock environment //Zoonoses and Public Health. – 2020. – Т. 67. – №. 6. – С. 742-753.

86 Patterson M. Role of irradiation in a multiple-hurdle approach to food safety //Irradiation for Food Safety and Quality. – CRC Press, 2020. – С. 71-80.

87 Kim H. J. et al. Effects of electron beam irradiation and high-pressure treatment with citrus peel extract on the microbiological, chemical and sensory qualities of marinated chicken breast meat //Korean Journal of Poultry Science. – 2015. – Т. 42. – №. 3. – С. 215-221.

88 Raheem D. Application of plastics and paper as food packaging materials-An overview //Emirates Journal of Food and Agriculture. – 2013. – С. 177-188.

89 Мауль О.Г. Проблема выделения сальмонелл из продуктов, обсемененных бактериями рода Proteus / О.Г. Мауль, Е.О. Чугунова, Н.А. Татарникова // Пермский аграрный вестник. – 2016. – № 1 (13). – C. 60– 64.

90 Shalginbayev D.B., Uazhanova R.U., Antipova L.V., Baibatyrov T.A. Study of Sensory Characteristics of Poultry Meat Obtained with the Use of Modern Stunning Technology // International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. –Vol. 29. – No. 7. – Рp. 1339-1345.

91 Singh P. K., Shrivastava N., Ojha B. K. Enzymes in the meat industry //Enzymes in Food Biotechnology. – Academic Press, 2019. – С. 111-128.

92 Костенко Ю.Г. Пищевой сальмонеллез: современное состояние и возможные пути решения проблемы / Ю.Г. Костенко, М.В. Храмов, А.Д. Давлеев // Мясная индустрия. – 2012. – № 7. – С. 51–54.

93 Radhakrishna K., Jayathilakan K. Food Irradiation //Food Science. – 2013. – С. 201.

94 Hassanzadeh P. et al. Effect of functional chitosan coating and gamma irradiation on the shelf-life of chicken meat during refrigerated storage //Radiation physics and chemistry. – 2017. – Т. 141. – С. 103-109.

95 Van Haute S. et al. Combined use of cinnamon essential oil and MAP/vacuum packaging to increase the microbial and sensorial shelf life of lean pork and salmon //Food Packaging and Shelf Life. – 2017. – Т. 12. – С. 51-58.

96 Marcinkowska-Lesiak M. et al. Effect of packaging method and cold-storage time on chicken meat quality //CyTA-Journal of Food. – 2016. – Т. 14. – №. 1. – С. 41-46.

97 Cooksey K. Modified atmosphere packaging of meat, poultry and fish //Innovations in food packaging. – Academic Press, 2014. – С. 475-493.

98 Barkhori-Mehni S. et al. The Combined Effects of Bio-Components and Alginate Coating on Chemical and Sensory Quality of Chill-Stored Rainbow Trout Fillets //Journal of Aquatic Food Product Technology. – 2022. – Т. 31. – №. 9. – С. 989-1001.

99 Шалгинбаев Д.Б., Уажанова Р.У., Матеева А.Е., Антипова Л.В.   Газбен есеңгіретудің құс етінің тағамдық құндылығына және функционалдық-технологиялық сипаттамаларына әсері // Научный журнал «Вестник Алматинского технологического университета». – 2019, – №4 (125). – С.70-76

100 Nilsen‐Nygaard J. et al. Current status of biobased and biodegradable food packaging materials: Impact on food quality and effect of innovative processing technologies //Comprehensive reviews in food science and food safety. – 2021. – Т. 20. – №. 2. – С. 1333-1380

101 Pilevar Z. et al. Migration of styrene monomer from polystyrene packaging materials into foods: Characterization and safety evaluation //Trends in Food Science & Technology. – 2019. – Т. 91. – P. 248-261.

102 Driffield M. et al. Analytical screening studies on irradiated food packaging //Food Additives & Contaminants: Part A. – 2014. – Т. 31. – №. 3. – С. 556-565.

103 Есенгазиева А. Н. и др. Протепсин ферменті гидролизінің рн-ға және екінші сұрыпты сиыр етінің ылғал байланыстыру қабілетіне әсері //Вестник Алматинского технологического университета. – 2022. – №. 2. Стр. 97-101

104 Mikaeva S. A, Mikaeva A. S, Brysin A. N.Ultraviolet air disinfection in ventilation and air conditioning systems. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 913 (2020) 042049,Boston, MA, May 28-June 2, 2023,   Р. 1-4.

105 Mikaeva S. A, Mikaeva A. S. Assembling the declaimer for utilization of the air with ultraviolet International Journal of Engineering and Technology (UAE) 7 (4.36 Special issue 36), 2018, P. 50-52.

106 Amelkina S. A, Zheleznikova O. Y.  The Bactericidal Irradiators Journal of Life Science Research, 1 (3), 2014, P. 54-56.

107  Mikaeva S. A, Mikaeva A .S.  Systems for something to disinfect, if by ultraviolet lamp radiation. Directory Engineering Corner Journal, № 11, 2015, P 59-64.

108 Mikaeva S. A, Mikaeva A. S., Level and capacity assessment of technological development of enterprise International Journal of Engineering and Technology (UAE) 7 (4.36 Special issue 36), 2018, P. 42-44

109 Сарсенбаева З.Т., Уажанова Р.У., Тютебаева К.Е. Ержигитов Е.С. Сравнительная оценка качества и продолжительности дезинфекции продуктов птицы // Интернаука: электрон. Научн. Журн. – 2022. – № 20(243). Стр.41-45.

110 Tyutebayeva K., Tungyshbayeva, U., Uazhanova, R., Deislav Balev. Devising preventive actions in the production of broiler chickens using ultraviolet radiation for long-term storage based on risk analysis / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies // – Vol. 3/11 (117) – 2022. – p. 53-59. https:// DOI: 10.15587/1729-4061.2022.259091 CiteScore 2021 – 2.0.

111 Сарсенбаева З.Т., Уажанова Р.У., Тютебаева К.Е. Ержигитов Е.С.Применение электромагнитного метода и дезинфекция в птицеводстве // Интернаука: электрон. Научн. Журн. – 2022. – № 20(243). Стр.46-49.

112 Haughton, P. N., J. G. Lyng, D. J. Morgan, D. A. Cronin, S. Fanning, and P. Whyte. 2011. Efficacy of high-intensity pulsed light for the microbiological decontamination of chicken, associated packaging, and contact surfaces. Foodborne Pathog. Dis. 8 – Р. 109–117.

113 McLeod, A., K. Hovde Liland, J.-E. Haugen, O. Sørheim, K. S. Myhrer, and A. L Holck – 2018 / Chicken fillets subjected to UV-C and pulsed UV light: reduction of pathogenic and spoilage bacteria, and changes in sensory quality. J. Food Safety 38:// – 2018 – e12421.

114 Zhao Y. M. et al. Principles and recent applications of novel non-thermal processing technologies for the fish industry—A review //Critical reviews in food science and nutrition. – 2019. – Т. 59. – №. 5. – С. 728-742.

115  Demirci, A., and M. O. Ngadi. / 2012. Microbial decontamination in the food industry: novel methods and applications. Woodhead Publishing, Cambridge, UK // June 26,  2012.

116 Krishnamurthy, K., J. C. Tewari, J. Irudayaraj, and A. Demirci. / 2010. Microscopic and spectroscopic evaluation of inactivation of Staphylococcus aureus by pulsed UV light and infrared heating. Food Bioprocess Tech. 3:93 // – 2010.

117 Demirci, A., and K. Krishnamurthy. / 2011. Pulsed ultraviolet light. In: H. Q. Zhang, G. V. Barbosa-Cánovas, V. M. Balasubramaniam, C. P. Dunne, D. F. Farkas, and J. T. C. Yuan, editors. Nonthermal processing technologies for food. Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ. // – 2011 – Рр. 249–261.

118 Kazhymurat A., Uazhanova R., Tlevlesova D., Zhexenbay N., Tungyshbayeva U., Mannino S.  Optimization of the HACCP safety control system for collagen hydrolysate production by implementing the FMEA model // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 2(110). – P. 50–60. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.230318.

119 Тютебаева К.Е., Уажанова Р.У. Факторы, обуславливающие безопасность и качество мяса птицы // Вестник Алматинского Технологического Университета. – 2022 № 2. – С. 108-114.

120 Тютебаева К. Е., Уажанова Р.У., Куртибаева Г. Анализ исследования микробиологических показателей мяса цыплят-бройлера обработанная на электронном ускорителе ИЛУ-10 // Международный университетский научный Форум «Practice Oriented Science: UAE - Russia - India». – 2022. Dubai, UAE., стр.94-100.

121 Tungyshbayeva U., Mannino S., Uazhanova R., Adilbekov M., Yakiyayeva M., Kazhymurat A. Development of a methodology for determining the critical limits of the critical control points of the production of bakery products in the republic of Kazakhstan // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774/3/11 – 2021. Vol. 111. – P. 57-69.

122 Белецкая Н.М. Актуальность и организация внедрения системы ХАССП на предприятиях пищевой промышленности / Н. М. Белецкая, Л. П. 243 Удалова // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2015. – № 2. – С. 129–135.

123 Еделев Д. А. и др. Анализ опасных факторов-ключевой элемент системы НАССР //Пищевая промышленность. – 2015. – №. 2. – С. 26-29.

Приложение А

АКТ внедрения на производстве параметров критических контрольных точек в цехе убоя и первичной перера ботки птицы

Приложение Б

АКТ о  проведении испытаний  на сенсорные показатели качества мяса цыплят-бройлеров обработанные  УФ-излучением

Приложение В

АКТ о проведении опытно-промышленных испытаний

влияния по обеззараживанию воздушной среды цеха  по

предубойному содержанию птиц с помощью УФ-облучателя ОБЗ-В

Приложение Г

АКТ исследования микробиологического состояния

предубойного содержания птицы

Приложение Д

АКТ производственных испытаний результатов

исследования радиоактивным излучением на электронном ускорителе

ИЛУ-10

Приложение Е

Справка об использовании в учебном процессе материалов диссертационной работы на тему: «Обеспечение качества и безопасности мяса птицы электромагнитным излучением»

Приложение Ж

СТ АО 990840000359-01-2022 Эксперементальная работа

по облучению мяса птицы

Приложение З

СТ АО 99084000059-09-2022Эксперементальная работа по облучению мяса птицы

Приложение И

Протокол испытаний

Приложение К

АКТ внедрения на производстве обработки ультрафиолетовым излучением ОВЗ-В на показатели санации воздуха и поверхностей в предубойном содержании цыплят-бройлеров