МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УО «АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТ»

УДК

338.47:656.2(574)

ТҰРСЫНБЕКҰЛЫ ДАНИЯР

Повышение экономической эффективности работы локомотивного хозяйства железнодорожного транспорта Республики Казахстан

в условиях его реформирования

8D04102- Деловое администрирование

Диссертация на соискание степени
доктора делового администрирования (DBA)

Научные консультанты:

Рахимбекова Ж. С.,

к.э.н., Associate Professor AlmaU

Ибрагимов К. Б., DBA

Алматы, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ                                                                                      3

ОПРЕДЕЛЕНИЯ                                                                                                         4

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ                                                                      5

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                   6

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗЯЙСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ                               12

1.1 Сущность локомотивного хозяйства железнодорожного транспорта: дефиниции, функции, особенности                                                                           12

1.2 Методологические инструменты оценки эффективности локомотивного хозяйства                                                                                                                      26

1.3 Зарубежный опыт развития и реформирования железнодорожного  транспорта                                                                                                                   36

1.4 Методология и методы исследования                                                                                       45

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗЯЙСТВА АО «НК «ҚТЖ»                                                                                50

2.1 Обзор современного состояния и ключевых особенностей функционирования АО «НК «ҚТЖ»                                                                                                           50

2.2 Оценка эффективности функционирования локомотивного хозяйства и обоснование направлений повышения качества услуг                                           74

2.3 Экономическая эффективность локомотивного хозяйства: эмпирический анализ                                                                                                                           90

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗЯЙСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ                                        100

3.1 Интеграция инновационных и цифровых технологий в процессы эксплуатации и технического обслуживания локомотивов                                    100

3.2 Оценка эффективности модернизации локомотивного парка                         118

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                        153

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                                          157

ПРИЛОЖЕНИЕ А - Рейтинг стран по длине железных дорог                          162

ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Ключевых этапы трансформации и изменения структуры предприятия ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»                                                     163

ПРИЛОЖЕНИЕ В - Отчет о прибылях и убытках                                              164

ПРИЛОЖЕНИЕ Г - Вопросы для экспертной оценки                                        167

ПРИЛОЖЕНИЕ Д - Результаты опроса респондентов                                       168

ПРИЛОЖЕНИЕ Е - Старый электровоз ВЛ80С                                                 179

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж - Старый тепловоз 2ТЭ10М                                                  180

ПРИЛОЖЕНИЕ З - Обновленный тепловоз ТЭ33АС                                        181

ПРИЛОЖЕНИЕ И - Итоги по ремонту в Шуйском ЛРД                                    182

ПРИЛОЖЕНИЕ К - Положение о системе технического (сервисного) обслуживания и ремонта локомотивов                                                                   183

ПРИЛОЖЕНИЕ Л - Обновленный электровоз KZ8A                                         184

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В диссертации имеются ссылки на следующие нормативные акты:

1. Закон Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» от 8 декабря 2001 года № 266-II.

2. АО «КТЖ-Грузовые перевозки» начало осуществлять свою деятельность по перевозке грузов железнодорожным транспортом с 1 июля 2016 года.   Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года №608 «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2004 года № 1389 «О некоторых вопросах Национальной железнодорожной компании и национальных перевозчиков» АО «КТЖ-ГП»  определено Национальными перевозчиком  - по перевозке грузов.

3. АО «КТЖ-Грузовые перевозки» реорганизовано в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», с 28 августа 2020 года, путем преобразования в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании решения Правления АО «НК «ҚТЖ» от «14» января 2020 года, протокол № 14.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем диссертационном исследовании применяют следующие определения:

Экономическая эффективность - представляет собой результат производственной деятельности, который выражается в соотношении достигнутых конечных результатов и объема использованных ресурсов.

Экономическая эффективность - это соотношение между достигнутым положительным экономическим результатом (эффектом) и объемом затраченных для его достижения ресурсов.

Экономическая эффективность определяется сравнением получаемых результатов с понесёнными затратами.

Экономическая эффективность локомотивного хозяйства - это способность обеспечивать требуемый объём и качество перевозок при минимальных эксплуатационных затратах за счёт рационального использования локомотивного парка и внедрения современных технологий управления локомотивом.

Железнодорожный хаб - это крупная станция или группа станций, на которых сосредоточены основные операции по перераспределению потоков.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| АО | - Акционерное общество |
| --- | --- |
| ВВП | - Валовой внутренний продукт |
| ВСМ | - Высокоскоростная магистраль |
| ЕБРР | - Европейский банк реконструкции и развития |
| ЕС | - Европейский союз |
| КР | - Капитальный ремонт |
| ҚТЖ | - Қазақстан Темір жолы |
| ЛҚЗ | - Локомотив құрастыру заводы |
| ЛРД | - Локомотивно-ремонтное депо |
| НИОКР | - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| НК | - Национальная компания |
| ПТО | - Пункт технического обслуживания |
| РК | - Республика Казахстан |
| РКК | - Ремонт Компании Камкор |
| РФ | - Российская Федерация |
| СНГ | - Содружество Независимых Государств |
| США | - Соединённые Штаты Америки |
| ТПС | - Тяговый подвижной состав |
| ТО | - Техническое обслуживание |
| ТОО | - Товарищество с ограниченной ответственностью |
| ТОУ | - Техническое обслуживание участка |
| ТМХ | - Трансмашхолдинг |
| ТСО | - Тотальная стоимость владения |
| ТЧЭ | - Локомотивное эксплуатационное депо |
| CAPEX | - Капитальные затраты |
| EBITDA | - Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации |
| GETS | - General Electric Transportation |
| HSR | - Высокоскоростная Железная Дорога |
| IRR | - Внутренняя норма доходности или рентабельности |
| JNR | - Японская национальная железная дорога |
| KPI | - Ключевой Показатель Эффективности (КПЭ) |
| NPS | - Индекс удовлетворённости клиентов |
| NPV | - Чистая приведённая стоимость |
| OPEX | - Эксплуатационные затраты |
| ROI | - Рентабельность инвестиций |
| ROE | - Рентабельность собственного капитала |
| ROS | - Рентабельность продаж |

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика работы. Диссертационное исследование посвящено изучению проблем и перспектив в локомотивном хозяйстве. Ключевым элементом железнодорожной отрасли Республики Казахстан является локомотивное хозяйство и определяет устойчивость перевозочного процесса, безопасность движения, ритмичность грузовых и пассажирских перевозок, а также экономическую эффективность национального оператора. Роль Казахстана в международных транспортных коридорах возрастает с каждым годом и в условиях значительного износа тягового подвижного состава возникает необходимость в модернизации локомотивов, цифровизации процессов и побуждает потребность в научном обосновании механизмов повышения экономической эффективности в локомотивном хозяйстве.

Актуальность темы исследования

Актуальность исследования определяется комплексом факторов, связанных как с текущим состоянием отрасли, так и с долгосрочными стратегическими задачами государства.

Во-первых, эксплуатационный возраст локомотивного парка Казахстана составляет 28-32 года при нормативном сроке службы 20-25 лет. Физический износ локомотивов достигает 70% [15]. Это приводит к росту количества внеплановых ремонтов, увеличению простоев, падению коэффициента технической готовности и увеличению эксплуатационных расходов. Эта тенденция приводит к росту себестоимости перевозок и повышению нагрузки на ремонтную инфраструктуру, требующую модернизации.

Во-вторых, с учетом ежегодного увеличения объема перевозок и международных транспортных коридоров, также развития транзитного потенциала создается нагрузка на локомотивное хозяйство. Это требует повышения эффективности управления локомотивами, внедрения предиктивной диагностики, цифровизации локомотивов (мониторинг), ремонта локомотивов по фактическому состоянию.

В-третьих, международный опыт показывает, что реформирование железнодорожного транспорта тесно связано с модернизацией локомотивов, а также созданием новых энергоэффективных локомотивов. Модернизация локомотивов увеличивает пропускную способность и снижает уровень простоя.

В-четвертых, развитие цифровых технологий, внедрение систем удалённого мониторинга локомотивов, использование искусственного интеллекта для прогнозирования технического состояния, переход к увеличению жизненного цикла локомотивов создают возможности для трансформации локомотивного хозяйства в сторону более высокой производительности и меньшей затратности.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью научного обоснования подходов к повышению экономической эффективности локомотивного хозяйства в условиях реформирования железнодорожного транспорта Казахстана, а также потребностью адаптации международного опыта и современных технологических решений.

Степень разработанности проблемы

Проблематика комплексной оценки состояния подвижного состава железнодорожного транспорта, его обновления и определения направлений инновационного развития, до сих пор недостаточно полно раскрыта в научных исследованиях.

При разработке стратегий и поиске резервов технического перевооружения особое значение имеют базовые положения классической экономической теории. Именно труды таких ученых, как Г. Госсен, Дж. Гэлбрейт, А. Н. Асаул, П. Самуэльсон, У. Нордхаус и других, сформировали теоретическую основу понимания рыночных процессов и механизмов развития экономики.

В то же время значительный вклад в исследование вопросов инновационного развития подвижного состава железнодорожного транспорта внесли российские и казахстанские ученые-экономисты: Бородина С.А., Кобозевой Н.Г., Данковцева В.Т., Галабурды В.Г., Мачерета Д.А., Хасина Л.Ф., Ефимовой О.В., Мирошниченко О.Ф., Боднара Ю.Б., Бутусовой В.А., Качковского А., Очеретнюка М., Бурмистрова М., Исингарина Н.К., Атамкулова Е.Д., Жангаскина К.К., Аринова А., Султанбека М., Рябов И., Байгожина П., Цыганов В. и др. Следует подчеркнуть, что в работах указанных исследователей вопросы, связанные с теоретическим обоснованием инновационной политики на железнодорожном транспорте, остаются раскрытыми не полностью. В научных и практических подходах пока нет единого мнения, особенно когда речь идет о рынке подвижного состава и оказании тяговых услуг локомотивным парком.

В этой связи представляется обоснованной необходимость разработки целостных теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на определение приоритетов модернизации и обновления локомотивного парка железнодорожного транспорта. Особое внимание при этом должно уделяться деятельности ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» с учетом лучших практик и опыта экономически развитых стран.

Цель исследования состоит в разработке теоретико-методологических и практических рекомендаций, направленных на повышение экономической эффективности работы локомотивного хозяйства Республики Казахстан в условиях реформирования железнодорожной отрасли.

Для достижения цели решаются следующие задачи:

- раскрыть сущность локомотивного хозяйства железнодорожного транспорта, основные дефиниции, особенности;

- показать методы расчетов экономической эффективности железнодорожного транспорта;

- рассмотреть зарубежный опыт развития и реформирования железнодорожного транспорта;

- провести обзор современному состоянию ҚТЖ в Казахстане и выявить его особенности;

- проанализировать деятельность ҚТЖ и провести расчёт эффективности;

- разработать предложения по инновационным и цифровым технологиям в эксплуатацию по локомотивам;

- представить методику снижения эксплуатационных показателей, разработать предложения по повышению экономической эффективности, включая модернизацию на примере ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Объектом исследования является совокупность предприятия железнодорожного транспорта Республики Казахстан.

Предметом исследования выступают организационно-экономические отношения, возникающие в процессе развития локомотивного хозяйства железнодорожного транспорта.

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретико-методологическую основу проведённого исследования составили базовые идеи и положения концепции устойчивого развития. Также методологической базой исследования выступают идеи отечественных и зарубежных экономистов по проблемам функционирования и эффективности предприятия. Исследование выполнено на основе анализа научной литературы и сбора информации. В работе также применялись методы сопоставления и проведения оценочных процедур.

Методологической основой исследования послужил системный и комплексный подход, позволивший рассмотреть изучаемые вопросы во взаимосвязи и с учетом различных факторов. Именно они дают возможность подробно раскрыть теоретические и практические вопросы, которые позволяют улучшить экономическую эффективность в локомотивном хозяйстве. Анализ исследования был проведён в форме экспертного опроса среди экспертов и социальное анкетирование пассажиров железной дороги для выявления проблем, которые влияют на результативность локомотивного хозяйства.

Для обработки данных использовались статистические методы на базе программы Microsoft Excel, SWOT анализ. Для подведения итогов и заключения применялись методы аналитического анализа.

Информационная база исследования. Информационной базой диссертационного исследования послужили первичные и вторичные данные.

Источники первичных данных: составленный SWOT анализ, проведения экспертного опроса и социального анкетирования для диссертационного исследования. Источниками вторичных данных: отчётные данные предприятия за пять последних лет, количественные показатели и анализ Бюро национальной статистики АСПР РК, аналитические отчёты МНЭ РК, журнал Қазақстан Темір Жолы и другие.

Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в разработке комплексного подхода повышения экономической эффективности локомотивного хозяйства, включающей: модернизацию локомотивов, цифровизацию процессов, снижение эксплуатационных расходов, повышение квалификации машинистов и поэтапное инвестиция.

В отличие от существующих, предложенный подход учитывает внедрение цифровизации, а также использования предиктивной диагностики позволяет обслуживания локомотивов по фактическому состоянию и поэтапный характер модернизации формирует нарастающий экономический эффект во времени, что обеспечивает её адаптацию к условиям ограниченности ресурсов.

В результате проведённого исследования были получены научные результаты, отражающие основное содержание и новизну работы:

- предложена концепция улучшения использования локомотивного парка за счёт поэтапной модернизации локомотивов с учётом ограниченности инвестиционных ресурсов;

- сформулировано авторское определение «экономической эффективности локомотивного хозяйства»;

- предложено решение, направленное на совершенствование системы сбора и обработки данных о техническом состоянии локомотивов;

- обоснован переход от планово-нормативной системы технического обслуживания локомотивов к модели предиктивной диагностики, основанной на анализе фактического состояния оборудования;

- разработан подход к повышению эффективности эксплуатации локомотивного парка, основанный на совместном применении модернизации и обучения локомотивных бригад, обеспечивающий продление срока службы подвижного состава до 10 лет.

- показано, что модернизация локомотивов даёт экономический эффект не сразу, а поэтапно, в процессе внедрения, при этом его величина напрямую зависит от доли модернизированного локомотивного парка.

Гипотеза исследования заключается в том, что поэтапная модернизация локомотивного парка и внедрение цифровых технологий обслуживания обеспечат повышение коэффициента технической готовности, снижение затрат на ремонт и эксплуатацию, а также приведут к общему росту экономической эффективности локомотивного хозяйства.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Обосновано, что в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов и высокой степени износа локомотивов проведение поэтапной модернизации является наиболее эффективным направлением повышения экономической эффективности по сравнению с полной заменой локомотивов.

2. Авторское определение экономической эффективности локомотивного хозяйства отражает её как способность обеспечивать требуемый объём и качество перевозок при минимальных затратах на протяжении всего жизненного цикла локомотивов.

3. Вовлечение машинистов в процесс сбора эксплуатационных данных с использованием мобильных устройств позволяет повысить оперативность и точность передачи информации о состоянии локомотивов.

4. Переход к предиктивной диагностике локомотивов обеспечивает повышение эффективности управления техническим состоянием подвижного состава за счёт раннего выявления неисправностей и предупреждения отказов.

5. Реализация программ обучения машинистов в сочетании с модернизацией локомотивов позволяет снизить темпы износа и повысить экономическую эффективность их эксплуатации.

6. Поэтапное внедрение модернизации позволяет снизить инвестиционную нагрузку на начальном этапе, обеспечить более равномерное распределение затрат и сформировать устойчивый рост экономической эффективности по мере увеличения количества модернизированных локомотивов.

Теоретическая значимость результатов исследования. Результаты, полученные в ходе исследования, вносят значимый вклад в развитие теоретических и методологических основ изучаемой области. Проведённый анализ позволил выявить и систематизировать новые положения, углубляющие понимание процессов реформирования и расширяющие имеющиеся научные представления. Сформированные в работе выводы создают основу для дальнейших научных разработок и открывают новые направления для постановки и решения актуальных исследовательских задач.

Практическая ценность результатов исследования.

Практическая значимость исследования заключается в возможности непосредственного использования разработанных в работе подходов и рекомендаций в деятельности предприятий железнодорожного транспорта, а также в управленческих подразделениях, отвечающих за эксплуатацию и модернизацию локомотивного хозяйства. Предложенные решения позволяют системно повысить производственную эффективность, улучшить качество организации ремонтных процессов и создать условия для экономически обоснованного управления ресурсами тягового подвижного состава.

Полученные в ходе исследования результаты и сформулированные выводы могут найти практическое применение в деятельности локомотивного хозяйства. Кроме того, они могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений при подготовке специалистов для железнодорожной отрасли.

Апробация результатов исследования. Положения и результаты исследования были апробированы в ходе обсуждений на научно-методических семинарах, что подтвердило их актуальность и практическую значимость.

Публикация результатов исследования. Ключевые положения и результаты, представленные автором на защиту, были отражены в научных публикациях в 7 научных трудах: из которых 3 опубликованы в зарубежном журнале:

1. FoPublisher.agency: Proceedings of the 3rd International Scientific Conference «Foundations and Trends in Research» Copenhagen, Denmark, (2023г). - 137p.

2. «Научный альманах». Наука и образование в XXI веке: По материалам международной научно-практической конференции (2023г). - 111с.

3. «Научный альманах». Наука и образование в XXI веке: По материалам международной научно-практической конференции (2024г). - 121с.

Остальные 4 опубликованы в отечественном издании:

4. «Проблемы совершенствования национальных и международно-правовых механизмов противодействия коррупции» Сборник материалов международной научно-практической конференции (2024г). - 167с.,

5. «Eurasian Journal of Leadership» Almaty Management University. Сборник материалов журнала (2025г.) - 110с.

6. «Eurasian Journal of Leadership» Almaty Management University. Сборник материалов журнала (2025г.) - 278с.

7. «Антикоррупционная политика РК: новые вызовы и стратегии их преодоления» Сборник материалов международной научно-практической конференции (2025г).

Структура и объем диссертации. Структура работы построена в соответствии с логикой исследования и отражает последовательность решения поставленных в диссертации задач. Работа включает содержание, нормативные ссылки, определения, обозначения и сокращения, введение, три основные главы, заключение, список использованных источников и 11 приложений. Объём диссертационного исследования составляет 161 страниц машинописного текста, включающий 46 таблиц, 29 рисунков, 47 формулу. Список использованных источников насчитывает 84 наименований.

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗЯЙСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ

1.1 Сущность локомотивного хозяйства железнодорожного транспорта: дефиниции, функции, особенности

Современное железнодорожное хозяйство функционирует в условиях стремительного роста объёмов перевозок, увеличением логистических процессов, повышения требований к качеству обслуживания и конкурентоспособности. В таких условиях эффективность работы железнодорожного транспорта во многом определяется состоянием и управлением локомотивным хозяйством, которое представляет собой ключевой элемент всей транспортной системы.

Основные средства в железнодорожном транспорте рассматриваются как ключевой фактор формирования себестоимости перевозок, при этом особая роль отводится подвижному составу, включая локомотивы [1]. От уровня технической готовности локомотивов, надёжности их эксплуатации, своевременности ремонтов и квалификации локомотивных бригад зависит непрерывность перевозочного процесса и безопасность движения поездов.

Локомотивное хозяйство относится к наиболее капиталоёмким сегментам отрасли, требующим больших затрат на приобретение подвижного состава, его модернизацию, техническое обслуживание и ремонт. В среднем расходы на содержание локомотивов достигают 35-50 % всех эксплуатационных затрат железнодорожных компаний. Однако значительная часть локомотивных парков постсоветских стран, включая Казахстан, Украину и Россию, продолжает работать на устаревшей технике, износ которой превышает 70 % (Бурмистров, 2012) и вызывает значительные эксплуатационные, организационные и экономические проблемы [2].

Необходимость обновления парков локомотивов, перехода к более эффективным системам планирования, технического обслуживания и уровней управления становится одной из центральных задач развития дорожного сектора. В научной литературе современные проблемы локомотивного хозяйства широко рассматриваются в работах Бородина С.А., Кобозевой Н.Г., Данковцева В.Т., Галабурды В.Г., Мачерета Д.А., Хасина Л.Ф., Ефимовой О.В., Мирошниченко О.Ф., Боднара Ю.Б., Бутусовой В.А., Качковского А., Очеретнюка М., Бурмистрова М., Исингарина Н.К., Атамкулова Е.Д., Жангаскина К.К., Аринова А., Султанбека М., Рябов И., Байгожина П., Цыганов В.  и другие соображения.

В их научных трудах особое внимание уделяется разработке модифицированных моделей воспроизводства основных средств, внедрению устойчивых систем управления, цифровизации производственных процессов, а также переходу к техническому обслуживанию и ремонту локомотивов по фактическому состоянию.

В рамках данного научного направления особый интерес представляют исследования, посвящённые совершенствованию систем технического обслуживания локомотивов. Так, в работе (Боднара, 2020) для оценки различных систем обслуживания тепловозов по их экономичным показателям и организации работы локомотивного депо разработана методика, включающая расчетные показатели использования тепловозов серий 2ТЭ116 и ТЭ33АС в условиях депо. В ходе исследования была усовершенствована имитационная модель электрического ремонтного цеха с применением методов теории массового системного наблюдения [3].

По мнению (Бусусовой, 2025) представлено преимущество адаптера, который с помощью программного обеспечения анализирует пробег локомотивов и прогнозирует уровень ремонта.  Результаты полученных прогнозов свидетельствует о том, что применения данной предиктивной диагностики обеспечивает снижение количество внеплановых ремонтов и снижение затрат на техническое обслуживание локомотивов. Инновационность проекта в том, что все локомотивы во время пилотного режима на практике начали показывать хороший результат и прогнозирование данных основывается на анализе текущего состояния локомотива, который предоставляет возможность перехода к системе технического обслуживания по фактическому состоянию.  Реализация данной диагностики обеспечивает снижение риска внезапных отказов и повышает эффективность использования локомотивов. В итоге это дает получить экономическую эффективность  за счет сокращения эксплуатационных расходов и повышает техническую готовность локомотивов [4].

В своей работе (Качковский, 2024) подчёркивает, что длительная эксплуатация устаревшего тягового подвижного состава создаёт для железнодорожного транспорта целый комплекс проблем: растут расходы на обслуживание и ремонт, снижается надёжность и безопасность перевозочного процесса, увеличивается энергоёмкость движения и общая стоимость предоставляемых транспортных услуг. Игнорирование необходимости своевременного обновления локомотивного парка, по мнению автора, может привести к серьёзному дефициту тяговых мощностей в среднесрочной перспективе. В связи с этим он акцентирует внимание на совершенствовании методических подходов к оценке экономической эффективности проектов модернизации и выборе показателей, наиболее адекватно отражающих условия неопределённости, а также отмечает важную роль привлечения внешнего финансирования и государственной поддержки при реализации инфраструктурных программ обновления подвижного состава [5].

По наблюдениям (Очеретнюка, 2025), при перепрофилировании колес действительно происходит значительная потеря толщины протектора, что заметно сокращает ресурс колесной пары. Толщина гребня и толщина бандажа должны быть в допустимых параметрах, от чего зависят безопасность и качество перевозок. Снижение этих размеров может происходить по двум причинам:

- первая - это естественный износ, неизбежно возникающий в ходе нормальной эксплуатации из-за контакта колеса с рельсом;

- вторая - это вынужденный, или «искусственный», износ, возникающий во время перепрофилирования. В железнодорожной отрасли выделяют два его вида.

Путём вариативного изменения правил осмотра и обслуживания в ходе моделирования можно выявить такую стратегию, которая наилучшим образом сочетает требования безопасности, экономические затраты и эксплуатационную эффективность [6].

Комплексно изучив теоретические аспекты в научных трудах, можно заметить, что в условиях высокой степени износа парка, ограниченности финансовых ресурсов, роста стоимости топлива и энергоресурсов управление локомотивным хозяйством приобретает стратегическое значение. Актуальность исследования определяется необходимостью формирования научно обоснованных подходов к улучшению подвижного состава, повышению его надёжности и снижению затрат на обслуживание.

Таким образом, в целях повышения эффективности и дальнейшего совершенствования системы управления локомотивным хозяйством, представляется необходимым пересмотреть содержание и организацию выполняемых работ. Такой подход позволит обеспечить более рациональное использование тягового подвижного состава, повысить уровень его загрузки и надежности, а также гарантировать бесперебойность и устойчивость перевозочного процесса.

Кроме того, управление локомотивным хозяйством целесообразно трактовать как комплекс взаимодополняющих организационных, технических, технологических и экономических процессов. Их согласованное функционирование обеспечивает эффективную эксплуатацию локомотивов на всех этапах их жизненного цикла - начиная с этапа приобретения и ввода в эксплуатацию, продолжая техническим обслуживанием и ремонтом, и заканчивая своевременным списанием.

Система управления включает следующие семь ключевых компонентов:

- Планирование эксплуатационной работы локомотивов - определение потребности в тяге, распределение локомотивов по участкам, составление графиков их работы.

- Техническое обслуживание и ремонт - поддержание локомотивов в исправном состоянии, устранение неисправностей, проведение текущих и капитальных ремонтов.

- Управление локомотивными бригадами - формирование штатов, распределение смен, обучение машинистов и оценка их квалификации.

- Снабжение и материально-техническое обеспечение - своевременное обеспечение депо и ремонтных подразделений запасными частями и материалами.

- Обеспечение безопасности движения - контроль технического состояния локомотивов и соблюдение регламентов эксплуатации.

- Финансово-экономическое управление - расчёт затрат, оценка экономической эффективности, планирование бюджета.

- Цифровизацию процессов управления - внедрение телеметрии, электронных паспортов локомотивов, систем предиктивной диагностики [7].

Каждый из данных элементов влияет на эффективность локомотивного хозяйства. Слаженная работа всех компонентов позволяет обеспечивать высокую готовность локомотивов, минимизировать простои и расходы на ремонт, улучшать экономические показатели работы предприятий железнодорожного транспорта. Далее в таблице 1 можно ознакомиться с принципами управления локомотивным хозяйством.

Таблица 1 – Принципы управления локомотивным хозяйством

| № | Содержание | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Системность | Управление должно охватывать все стадии жизненного цикла локомотива и учитывать взаимосвязи между эксплуатацией, техническим обслуживанием, снабжением, ремонтом и финансами. |
| 2. | Комплексность | Решение задач должно основываться на сочетании технических, экономических, организационных и информационных методов. Например, выбор оптимального режима работы локомотивов должен учитывать как технические ограничения, так и экономические показатели. |
| 3. | Плановость и прогнозирование | Эффективная работа достигается при наличии оперативных и долгосрочных планов ремонта, обновления парка, распределения локомотивов и потребности в ресурсах. |
| 4. | Экономичность | Выбор решений должен быть основан на минимизации совокупных затрат - как эксплуатационных, так и капитальных (расходы по жизненному циклу, или ТСО). |
| 5. | Безопасность | Система управления должна исключать риски отказов и аварий. Любые управленческие решения должны учитывать строгие требования безопасности движения поездов. |
| 6. | Инновационность | Современные требования предполагают широкое применение цифровых технологий, автоматизации, систем удалённой диагностики и модернизации оборудования. |
| 7. | Адаптивность | Система управления должна оперативно реагировать на изменения нагрузки, рыночной ситуации, технического состояния парка, доступности финансовых ресурсов. |
| Примечание – составлено автором на основании источника [7] |  |  |

Подводя итоги по таблице 1, можно утверждать, что строгое соблюдение всех принципов управления предоставляет возможность предприятию быть успешным и эффективным в структуре железнодорожного транспорта.

Локомотивное хозяйство выступает ключевым производственным звеном железнодорожного транспорта, обеспечивающим реализацию грузовых и пассажирских перевозок. В настоящем диссертационном исследовании локомотивное хозяйство рассматривается на примере ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» как основного оператора, осуществляющего эксплуатацию тягового подвижного состава.

Грузовые перевозки - это вид железнодорожной деятельности, направленный на транспортировку различных видов грузов (сырья, продукции, материалов) между пунктами отправления и назначения с целью обеспечения производственных, торговых и логистических процессов экономики.

Пассажирские перевозки - это деятельность по перемещению населения железнодорожным транспортом, обеспечивающая мобильность граждан, доступность регионов и развитие социальной инфраструктуры.

Связь данных видов перевозок с локомотивным хозяйством является прямой и системообразующей. Локомотивное хозяйство выступает как базовая производственная подсистема железнодорожного транспорта, которая:

- обеспечивает тяговое обслуживание поездов (как грузовых, так и пассажирских);

- формирует и поддерживает локомотивный парк, необходимый для выполнения перевозок;

- гарантирует техническую готовность локомотивов к эксплуатации;

- осуществляет техническое обслуживание, ремонт и модернизацию тягового подвижного состава;

- обеспечивает рациональное распределение локомотивов по направлениям перевозок.

Следует отметить, что локомотивное хозяйство обеспечивает функционирование грузовых и пассажирских перевозок, выступая ключевым элементом тягового обеспечения, от эффективности которого зависит непрерывность, безопасность и экономическая результативность перевозочного процесса.

В этой связи эффективное выполнение указанных функций возможно только при наличии рационально выстроенной организационной структуры управления локомотивным хозяйством, обеспечивающей чёткое распределение обязанностей, координацию деятельности подразделений и контроль за эксплуатационными и ремонтными процессами.

Организационная структура локомотивного хозяйства является ключевым элементом, обеспечивающим его эффективное функционирование, и отражает систему взаимосвязей между различными уровнями управления - стратегическим, тактическим и оперативным. Через данную структуру реализуются основные процессы, связанные с планированием, эксплуатацией, техническим обслуживанием и обновлением локомотивного парка.

В связи с этим представляется целесообразным далее рассмотреть организационную структуру локомотивного хозяйства, приведённую на рисунке 1, которая демонстрирует распределение функций и зон ответственности между основными подразделениями.

Рисунок 1 – Организационная структура локомотивного хозяйства

Примечание – составлено автором согласно источнику [8]

Из рисунка 1 видно, что организационная структура локомотивного хозяйства показывает советскую модель управления, которая применяется в соседних странах, включая Казахстан. Данная структура отражает всю работу локомотива в него входят основные производственные подразделения, которые обеспечивают весь цикл эксплуатации локомотивов от их подготовки к рейсу и до их списания.

В состав локомотивного хозяйства входят локомотивные депо, специализированные ремонтные мастерские, пункты технического обслуживания, экипировочные комплексы, локомотивные бригады, а также системы материально-технического снабжения. Такая организационная модель обеспечивает непрерывность перевозочного процесса и поддержание требуемого уровня технической готовности локомотивного парка. По словам (Данковцева, 2016) в локомотивном депо при сервисном обслуживании локомотива в работу экипировки входят следующие комплексные мероприятия (снабжения локомотивов топливом, водой, песком, заменой масел и проверкой датчиков), своевременное обслуживание локомотивов позволяет организации обезопасить себя от непредвиденных ситуаций [8].

Обосновано, что при схожести организационных структур и принципов функционирования локомотивного хозяйства в странах СНГ различия в эффективности деятельности железнодорожных предприятий обусловлены не структурными особенностями, а уровнем технического состояния локомотивного парка. Высокая степень износа локомотивов оказывает определяющее влияние на рост эксплуатационных затрат, снижение надёжности и ухудшение ключевых производственных показателей.

Как указано в работе (Бородина, 2017) эксплуатационные затраты железной дороги напрямую связано с локомотивами: ремонтом, топливом, энергией, запасными частями, амортизацией и заработной платой персонала. Это делает управление локомотивным хозяйством ключевым элементом общей стратегии развития железных дорог. Для поддержания всех процессов предприятию необходимо каждый раз проверять свою деятельность на результативность, насколько она оправдала себя и сколько остается для дальнейшего развития, но практика показывает, что практически все постсоветские страны по локомотивным хозяйствам в убытках и главная причина - это износ локомотивного парка [9].

В исследовании (Sultanbek, et.al., 2024) и соавторов рассматриваются методы прогнозирования объемов грузовых железнодорожных перевозок в Казахстане на основе эконометрических моделей и анализа динамики транспортного рынка. Авторы показывают, что точное прогнозирование грузопотоков позволяет более эффективно распределять локомотивный парк, снижать избыточные эксплуатационные расходы и повышать устойчивость транспортной системы в условиях реформирования отрасли. Практическая ценность работы для Республики Казахстан заключается в возможности применения цифровых методов планирования при организации работы локомотивного хозяйства и оптимизации использования тягового подвижного состава [10].

В работе (Riabov, et.al.,  2023) исследуют способы повышения энергетической эффективности локомотивов за счет модернизации многодвигательных тяговых электроприводов. В работе доказано, что совершенствование системы управления электроприводом способствует снижению потребления электроэнергии и уменьшению эксплуатационных затрат железнодорожного транспорта. Для локомотивного хозяйства Казахстана результаты исследования представляют особый интерес в связи с необходимостью сокращения расходов на энергоресурсы и повышения общей эффективности эксплуатации локомотивов на протяженных участках железной дороги [11].

В данной работе (Baigozhina, 2025) рассматривает подходы к снижению затрат на содержание запасных частей и минимизации простоев железнодорожной техники посредством оптимизационных моделей распределения ресурсов. Авторы приходят к выводу, что эффективное управление запасами позволяет существенно сократить расходы ремонтных подразделений и повысить надежность эксплуатации локомотивов [12].

Исследование автора (Tsyganov, 2025) посвящено вопросам устойчивого развития железнодорожного транспорта за счет проведения капитального ремонта тепловозов и продления срока их эксплуатации. Авторы подчеркивают, что модернизация существующего локомотивного парка является более экономически выгодной по сравнению с полной заменой подвижного состава [13].

В статье (Sultanbek, 2023) исследуются механизмы совершенствования системы планирования грузовых перевозок на магистральном железнодорожном транспорте. Авторы отмечают, что повышение качества планирования позволяет рационально распределять локомотивные ресурсы, снижать непроизводительные простои и улучшать организацию перевозочного процесса [14].

Проблема старения локомотивного парка является характерной для большинства железнодорожных систем мира, но её глубина и последствия различаются в зависимости от уровня развития транспортной инфраструктуры, экономических условий и организационной зрелости отрасли.

В странах постсоветского пространства значительная часть локомотивов эксплуатируется значительно дольше нормативных сроков службы. В таблице 2 предоставлены данные о степени износа парка локомотивов и их срок служба.

Таблица 2 – Степень износа и срок службы локомотивов по странам СНГ

| № | Страны | Локомотивы | Срок службы в эксплуатации | Фактическое использование | Степень износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Казахстан | Все тепловозы и электровозы | 20-25 лет | 28-32 лет | 70 % |
| 2 | Россия | Все тепловозы и электровозы | 20-25 лет | 30-35 лет | от 80 до 90 % |
| 3 | Украина | Все тепловозы и электровозы | 20-25 лет | 30-40 лет | от 80 до 95 % |
| 4 | Белоруссия | Все тепловозы и электровозы | 20-25 лет | 26-30 лет | 60 % |
| 5 | Узбекистан | Все тепловозы и электровозы | 20-25 лет | 26-28 лет | 65 % |
| Примечание – составлено автором на основании источника [15] |  |  |  |  |  |

Исходя из таблицы 2 можно сделать следующие выводы, что средний возраст локомотива во многих странах превышает 28-32 года при оптимальном сроке 20-25 лет, практически многие локомотивы имеют физический износ свыше 70%. Советские локомотивы расходуют на 25-40% больше топлива и электроэнергии, чем современные так как, вся система и двигатель у старых локомотивов советского образца. Частота технических отказов старых локомотивов возрастает ежегодно на 5-10 % и причиной этому мощность перевозок растет с каждым годом и вместо стандартных 60-70 вагонов приходятся перевозить 80-100 вагонов. Стоимость комплектующих растёт непропорционально быстрее, чем производительность локомотивов.

Как отмечает (Кобозева, 2020) критическое старение парка приводит к:

- снижению коэффициента технической готовности до уровня 0,65-0,75 %;

- увеличению количества неплановых ремонтов;

- опозданиям поездов и нарушению графиков движения;

- росту эксплуатационных расходов железнодорожных предприятий [15].

Дальнейший анализ влияния высокого уровня износа на функционирование локомотивного хозяйства представлен на рисунке 2, где предложена группировка основных проблем по ключевым направлениям.

3. Организационные:

- неравномерность загрузки депо;

- отсутствие долговременной стратегии обновления;

- недостаток квалифицированных кадров.

2. Экономические:

- высокая стоимость ремонта и обслуживания;

-низкая энергоэффективность;

- рост расходов на запчасти.

1. Технические:

- увеличение частоты неисправностей;

- рост аварийности и отказов;

- моральное устаревание систем управления.

Основные проблемы локомотивного хозяйства при высоком износе

5. Цифровые:

- отсутствие единой базы данных о техническом состоянии;

- недостаток систем удалённого мониторинга.

4. Инфраструктурные:

- дефицит ремонтных мощностей;

- устаревшее оборудование.

\\

Рисунок 2 – Основные проблемы локомотивного хозяйства при высоком износе 70%

Примечание – составлено автором согласно источнику [16].

Анализ рисунка 2 позволяет уточнить, что высокий уровень износа локомотивного парка формирует совокупность взаимосвязанных проблем, которые целесообразно классифицировать по пятиосновным направлениям: техническим, экономическим, организационным, инфраструктурным и цифровым.

Проблематика изношенности локомотивного парка рассматривается в трудах ряда современных исследователей, которые внесли значительный вклад в теоретическое осмысление и разработку практических подходов к обновлению и эффективному управлению подвижным составом. В их работах анализируются вопросы оценки технического состояния локомотивов, продления срока их службы, снижения затрат на эксплуатацию и ремонт, а также внедрения инновационных подходов к модернизации транспортной инфраструктуры.

В работе (Хасина, 2002) обосновано, что технические проблемы связаны с ростом отказов, снижением надёжности и ухудшением состояния основных узлов локомотивов. Экономические проявляются в увеличении затрат на ремонт, энергоёмкости и себестоимости перевозок. Организационные проблемы выражаются в усложнении планирования и управлении эксплуатацией. Инфраструктурные ограничения обусловлены высокой нагрузкой на ремонтные мощности, а цифровые - недостаточным уровнем внедрения современных систем диагностики и мониторинга [16].

В научной работе (Исингарин, 2006) подчёркивает, что повышение эффективности железнодорожного транспорта Казахстана достигается не столько за счёт радикального изменения структуры управления, сколько через совершенствование управленческих механизмов и повышение эффективности принимаемых решений [17]. В этой связи актуальным направлением развития локомотивного хозяйства является не изменение существующей организационной структуры, а пересмотр содержания управленческих решений на всех уровнях с акцентом на модернизацию и обновление локомотивного парка, направленных на повышение эффективности и безопасности грузовых перевозок.

С учётом рассмотренных научных подходов можно выделить следующие положения, получившие развитие в диссертационном исследовании:

1. В части инвестирования и обновления локомотивного парка. В научных работах предлагается переход от единовременного обновления подвижного состава к более гибким моделям управления инвестициями, предусматривающим поэтапную модернизацию локомотивов с учётом ограниченности финансовых ресурсов.

2. В части оценки экономической эффективности. Исследователями обосновывается необходимость применения комплексной системы показателей оценки эффективности, включающей эксплуатационные затраты, чистый дисконтированный доход (NPV), внутреннюю норму доходности (IRR) и срок окупаемости.

3. В части инновационного и цифрового развития. В научной литературе подчёркивается значимость внедрения цифровых решений и автоматизированных систем управления как инструмента повышения точности планирования, снижения затрат и оптимизации эксплуатационных процессов.

4. В части управления жизненным циклом локомотивов. Учёные рассматривают модернизацию как один из ключевых инструментов управления жизненным циклом подвижного состава, обеспечивающим продление срока службы и снижение совокупных затрат на протяжении всего периода эксплуатации.

5. В части практической реализации управленческих решений. Отмечается необходимость разработки прикладных мероприятий, основанных на анализе фактических производственных данных, направленных на повышение надёжности, снижение износа и рост эффективности функционирования локомотивного хозяйства. Для улучшения результативности предприятию нужно постепенно внедрять эти направления.

В то же время анализ международного опыта показывает, что развитые страны (США, Франция, Германия, Япония, Китай, Южная Корея) уже реализовали указанные научные подходы на практике. В этих странах осуществляется регулярное обновление локомотивного парка, активно внедряются цифровые технологии управления перевозочным процессом, применяются системы диагностики в реальном времени и реализуются долгосрочные инвестиционные стратегии развития тягового подвижного состава.

Таким образом, представленные научные направления не только имеют теоретическое обоснование, но и подтверждаются успешной практикой зарубежных стран, что свидетельствует о целесообразности их адаптации и применения в условиях развития железнодорожного транспорта Казахстана. В таблице 3 представлены ведущие мировые производители локомотивов [19].

В таблице 3 – Мировые производители локомотивов

| № | Компании | Страны | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alstom | Франция | Производит локомотивы, поезда и техническое обслуживание подвижного состава. Приобрела активы Bombardier Transportation. |
| 2 | CRRC Corporation | Китай | Крупнейший мировой производитель локомотивов и вагонов (включая множество дочерних заводов). |
| 3 | Wabtec Corporation (включая GE Transportation) | США | Производство локомотивов и комплектующих, сервис обслуживания. Поглощение GE Транспорт предоставила важную роль среди мировых производителей. |
| 4 | Siemens Mobility | Германия | Локомотивы, электрификация, цифровые решения, сервис. |
| 5 | Stadler Rail | Швейцария | Производитель локомотивов, электропоездов и региональных поездов; сильна в Европе. |
| 6 | Hitachi Rail | Япония / Великобритания | Локомотивы, поезда и системы управления (Hitachi имеет крупные подразделения в Японии и Великобритании). |
| 7 | CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) | Испания | Производство локомотивов и подвижного состава, экспортные поставки. |
| 8 | Hyundai Rotem | Южная Корея | Производство локомотивов, электропоездов и подвижного состава. |
| Примечание – составлено автором согласно источнику [18] |  |  |  |

Анализ данных, представленных в таблице 3, позволяет уточнить, что мировой рынок производства локомотивов характеризуется высокой степенью развития, технологической диверсификацией и наличием крупных международных компаний, обеспечивающих полный цикл создания, обслуживания и модернизации тягового подвижного состава. Наличие таких производителей, как Alstom, CRRC Corporation, Wabtec Corporation и Siemens Mobility, формирует благоприятные условия для обновления локомотивного парка, трансфера технологий и внедрения современных решений в области железнодорожного транспорта [19].

В то же время для Казахстана и других стран СНГ характерно активное развитие международного сотрудничества с ведущими производителями, что обосновано необходимостью модернизации подвижного состава и повышения его технического уровня. Взаимодействие с зарубежными компаниями способствует локализации производства, внедрению цифровых технологий и развитию сервисного обслуживания.

Однако, несмотря на наличие технологических возможностей и партнёрских связей, в странах СНГ сохраняется высокий уровень физического износа локомотивного парка, что ограничивает эффективность функционирования отрасли. В этой связи разработан вывод о том, что наличие развитого рынка производителей не устраняет проблему износа без системного подхода к обновлению и модернизации подвижного состава.

Для более глубокого понимания влияния уровня износа на эффективность локомотивного хозяйства в таблице 4 представлена сравнительная характеристика состояния локомотивного парка по странам.

Таблица 4 – Сравнительная характеристика локомотивного парка по станам

| № | Страны | Состояния парка | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В странах ЕС | Высокая доля новых локомотивов до 60% | Покупка локомотивов проходит через тендеры и долгосрочные контракты. Приоритетом является экологичность и энергоэффективность, а также активно применяется предиктивное обслуживание для поддержания локомотивов. |
| 2 | США | 70% локомотивов регулярно модернизируется | При регулярном модернизации локомотивов, эксплуатация локомотивов продлевается до 40 лет. Мощная ремонтная база и высокая стандартизация запасных частей позволяет быть лидером на рынке. |
| 3 | Китай | 90% обновленные локомотивы | Ежегодно за счет государственного субсидия обновляется значительная часть локомотивов. Широкое внедрение цифровых систем позволяет предприятию прогнозировать будущие проблемы до их начала и устранить их. |
| 4 | В странах СНГ | Высокая доля износа до 70% | Главная задача предприятия найти дополнительный источник финансирования для обновления. Понимая, что износ составляет более 70% предприятию остается только ориентироваться на модернизацию вместо обновления. Побольше внедрять цифровизацию на локомотивах для прогнозирования и устранения проблем. |
| Примечание – составлено автором на основе анализа зарубежного опыта локомотивного парка |  |  |  |

Анализ данных, представленных в таблице 4, позволил уточнить характер зависимости между уровнем обновлённости локомотивного парка и эффективностью функционирования локомотивного хозяйства. Установлено, что в странах ЕС, США и Китае, где преобладают новые или системно модернизируемые локомотивы, достигается высокий уровень технической готовности, снижения эксплуатационных затрат и повышения надёжности перевозочного процесса за счёт реализации моделей планомерного обновления и управляемой модернизации, а также внедрения цифровых и предиктивных технологий обслуживания.

В то же время для стран СНГ, характеризующихся высоким уровнем физического износа локомотивного парка (до 70%), обосновано наличие негативной тенденции, проявляющейся в росте затрат на ремонт, увеличении количества отказов и снижении эксплуатационной эффективности. Преобладание экстенсивной модели использования подвижного состава приводит к ухудшению технико-экономических показателей деятельности железнодорожных предприятий.

На основе сравнительного анализа разработан вывод о наличии прямой зависимости эффективности локомотивного хозяйства от уровня износа локомотивного парка, а также предложен переход к модели управляемой модернизации, ориентированной на поэтапное обновление подвижного состава, внедрение цифровых технологий и увеличение жизненного цикла локомотивов.

При этом следует отметить, что при высоком уровне износа, полное и единовременное обновление подвижного состава является экономически затруднительным и практически нереализуемым. В этой связи поэтапная модернизация выступает наиболее рациональным и экономически обоснованным направлением развития локомотивного хозяйства.

Ключевым направлением повышения эффективности является совершенствование работы и получение результатов деятельности каждого структурного подразделения. Реализация данного подхода позволит:

- внедрение цифровых технологий мониторинга и анализа данных (телеметрия, предиктивная диагностика);

- модернизацию локомотивного парка с целью повышения его энергоэффективности и увеличением жизненного цикла;

- сокращение времени простоев локомотивов за счёт совершенствования системы технического обслуживания и ремонта;

- повышение производительности работы локомотивных бригад и эксплуатационных подразделений;

- улучшение координации между уровнями управления на основе цифровых решений.

Следовательно организационная структура, представленная на рисунке 1, выступает устойчивой основой функционирования локомотивного хозяйства, однако её эффективность напрямую зависит от качества управленческих решений и степени внедрения инновационных подходов. Пересмотр результатов работы по каждому подразделению с последующим внедрением цифровизации, модернизации локомотивов и мер по повышению производительности позволяет обеспечить рост экономической эффективности без необходимости структурных преобразований.

Как указывает (Мачерет, 2024) экономическая эффективность локомотивного хозяйства играет ключевую роль в устойчивом развитии железнодорожного транспорта. Поскольку локомотивы являются одним из наиболее капиталоёмких видов подвижного состава, расходы на их эксплуатацию, ремонт, модернизацию и обновление оказывают существенное влияние на финансовые результаты деятельности железнодорожной компании [20].

Экономика локомотивного хозяйства основывается на управлении полным жизненным циклом локомотива, снижении эксплуатационных расходов, повышении энергоэффективности, уменьшении затрат на ремонт, рациональном использовании человеческих ресурсов и эффективном планировании инвестиций.

Финансовые потоки можно классифицировать следующим образом:

1. Капитальные затраты (CAPEX):

- приобретение новых локомотивов (включая доставку и подготовку);

- капитальный ремонт и модернизация;

- инвестиции в ремонтные базы и депо;

- цифровизация (телеметрия, диагностические системы).

Стоимость одного нового локомотива может достигать от 1,8 млрд тг. до 2,0 млрд тг., а крупное депо требует больше десяти миллиардов на реконструкцию.

2. Эксплуатационные затраты (OPEX):

- топливо и электроэнергия;

- текущий ремонт и техническое обслуживание;

- зарплата локомотивных бригад и ремонтного персонала;

- запчасти и материалы;

- расходные материалы (масла, фильтры).

Исследование показало, что локомотивное хозяйство относится к наиболее капиталоёмким сегментам отрасли, где значительная доля затрат приходится на эксплуатационные расходы, включая топливо, ремонт и содержание подвижного состава. При этом основная проблема, характерная для стран СНГ, заключается в высоком уровне износа локомотивного парка, что приводит к росту затрат, снижению надёжности и ухудшению экономических показателей.

Сравнительный анализ зарубежного опыта подтвердил, что повышение эффективности локомотивного хозяйства в развитых странах обеспечивается за счёт системного обновления парка, внедрения цифровых технологий, использования предиктивной диагностики и ориентации на управление жизненным циклом локомотивов. В отличие от этого, в условиях ограниченных ресурсов предприятия стран СНГ вынуждены ориентироваться преимущественно на модернизацию и продление срока службы существующих локомотивов (замена тяговых двигателей, установка телеметрии, использования смазочного материала лубрикации).

Таким образом, дальнейшее развитие локомотивного хозяйства должно быть ориентировано на внедрение инновационных технологий, повышение энергоэффективности, снижение эксплуатационных расходов и формирование устойчивой работы локомотивов без простоя, что позволит обеспечить долгосрочную экономическую эффективность и конкурентоспособность железнодорожного транспорта.

1.2 Методологические инструменты оценки эффективности локомотивного хозяйства

В современных условиях экономики успешная деятельность организации напрямую зависит от способности её руководства системно и последовательно управлять экономической эффективностью. Данное умение предполагает не только контроль затрат и доходов, но и комплексное управление всеми аспектами хозяйственной деятельности, что оказывает существенное влияние на уровень прибыли и устойчивость функционирования предприятия.

В связи с этим категория эффективности приобретает многогранный характер и не ограничивается исключительно экономическими показателями. Для всесторонней оценки деятельности организации необходимо учитывать различные виды эффективности, отражающие как финансовые, так и социальные, экологические, организационные и технические аспекты функционирования предприятия. Систематизация основных видов эффективности, применяемых в экономическом анализе, представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Виды эффективности

| № | Вид эффективности | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экономическая | Оценка того, насколько рационально используются финансовые и материальные ресурсы для достижения максимальной выгоды или прибыли. Это мера соотношения между вложенными средствами и полученными денежными результатами. |
| 2 | Социальная | Измерение позитивного или негативного влияния деятельности организации на благосостояние людей, включая сотрудников, местное сообщество и общество в целом. Акцент делается на нефинансовых показателях, таких как уровень жизни, здоровье или удовлетворенность. |
| 3 | Экологическая | Анализ воздействия производственной или иной деятельности на природную среду. Это оценка усилий по минимизации вреда экосистемам, бережному отношению к природным ресурсам и соблюдению стандартов устойчивого развития. |

Продолжение таблицы 5

| 4 | Организационная (управленческая) | Показатель того, насколько хорошо функционирует система управления и насколько оптимально выстроены внутренние процессы и коммуникации в компании. Оценивает способность руководства достигать поставленных целей с имеющимися ресурсами. |
| --- | --- | --- |
| 5 | Техническая (производственная) | Оценка степени использования оборудования, технологий и сырья в производственном процессе. Основная задача - получить максимальный физический объем продукции из имеющихся технических ресурсов. |
| Примечание – составлено автором согласно источнику [21] |  |  |

Анализ представленных в таблице 5 видов эффективности позволяет сделать вывод о том, что эффективность деятельности предприятия носит комплексный и многомерный характер. Она не ограничивается исключительно экономическими показателями, а формируется под воздействием совокупности взаимосвязанных факторов, включающих социальные, экологические, организационные и технические аспекты функционирования.

В современных условиях хозяйствования наибольшее значение приобретает именно экономическая эффективность, поскольку она отражает конечный финансовый результат деятельности предприятия и определяет его конкурентоспособность и устойчивость на рынке. Вместе с тем достижение высокого уровня экономической эффективности невозможно без учёта других её видов, так как именно они формируют основу для рационального использования ресурсов, повышения производительности и совершенствования управленческих процессов.

Особое значение категория эффективности приобретает для предприятий железнодорожного транспорта, где она определяется не только финансовыми результатами, но и надёжностью работы подвижного состава, уровнем организации производственных процессов и качеством предоставляемых услуг. В этой связи в рамках данного исследования экономическая эффективность рассматривается как интегральный показатель, объединяющий результаты функционирования локомотивного хозяйства.

Ранее в таблице 5 были систематизированы основные виды эффективности, что позволило определить её многомерный характер. Однако для более глубокого понимания сущности экономической эффективности необходимо обратиться к теоретическим подходам, сформированным в экономической науке. В таблице 6 представлены взгляды различных экономистов на содержание категории экономической эффективности.

Таблице 6 – Подходы различных авторов к определению экономической эффективности

| № | Определение | Год | Автор | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребитель (или производитель) достигает максимума удовлетворения (эффективности), если расходует ресурсы таким образом, что предельная полезность на каждую единицу затрат одинакова | 1854 | Г.Г. Госсен | Потребитель (или производитель) достигает максимума удовлетворения (эффективности), если расходует ресурсы таким образом, что предельная полезность на каждую единицу затрат одинакова |
| 2 | Эффективность (по Парето) - состояние, при котором невозможно увеличить выпуск одного блага без сокращения другого | 1948 | П. Самуэльсон У. Нордхаус | Максимизация результата при ограниченных ресурсах |
| 3 | Эффективность определяется способностью экономической системы достигать поставленных целей и выполнять значимые для общества задачи | 1973 | Дж. Гэлбрейт | Акцент на достижение целей и социальной значимости результатов |
| 4 | Экономическая эффективность - это соотношение полученного экономического эффекта и затрат ресурсов, обеспечивших его достижение | 2011 | Н.А. Полянская | Классический затратный подход «результат/затраты» |
| 5 | Эффективность рассматривается как качественная категория, отражающая уровень развития и совершенствования предпринимательской деятельности | 2016 | А.Н. Асаул | Комплексная характеристика качества и развития системы |
| Примечание – составлено автором согласно источникам [22; 23; 24; 25; 26] |  |  |  |  |

Анализ представленных в таблице 6 подходов показывает, что понятие экономической эффективности эволюционировало от узкого понимания, связанного с рациональным распределением ресурсов (Герман Генрих Госсен) к более широкому системному подходу, учитывающему способность экономических систем достигать поставленных целей (Джон Кеннет Гэлбрейт).

Экономическая эффективность в современных трактовках рассматривается как многоуровневая, которая отражает не только взаимосвязь результатов и затрат, но и правильное управление предоставляет компании быть лидером на рынке и создавать качественную продукцию и услуги. По мнению авторов (Самуэльсон, Нордхаус) эффективность можно получить и при ограниченных ресурсах за счет поэтапного проведения мероприятия. Предприятия железнодорожного транспорта являются капиталоёмкими и могут использовать данный метод для покрытия убытка.

Следует отметить, что все вышеперечисленные подходы указывают на многогранность экономической эффективности и требует системного анализа для выбора категории. Практическое применение подробно рассмотрено в таблице 7, которая отражает классификацию экономической эффективности.

Таблица 7 – Классификация экономической эффективности

| № | Признак классификации | Виды экономической эффективности | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для анализа | Микроэкономическая, Макроэкономическая | Оценка эффективности на уровне предприятия, отрасли/региона или национальной экономики. |
| 2 | По содержанию результата | Производственная, Коммерческая, Социально-экономическая, Научно-техническая | Для предприятия важно измерять: выпуск продукции, прибыль, социальные эффекты, влияние технологий. |
| 3 | По сфере применения | Инвестиционная, Управленческая, Ресурсная | Предприятие оценивает эффективность вложений, управленческих решений или использования ресурсов. |
| 4 | По форме проявления | Абсолютная, Относительная | Абсолютная отражает общий итог, относительная - сравнение вариантов или затрат. |
| 5 | По временным характеристикам | Текущая, Перспективная | Быстро и эффективно получить результаты в краткосрочном периоде или в будущем. |
| 6 | По масштабу цели | Внутренняя, Внешняя | Предприятие ориентируется либо на внутренние процессы, либо на требования рынка и общества. |
| Примечание – составлено автором согласно источнику [27] |  |  |  |

Анализ классификации экономической эффективности, представленной в таблице 7, позволяет сделать вывод о том, что она конкретизирует и дополняет ранее рассмотренные виды эффективности (таблица 5), раскрывая их содержание через призму целей анализа, сферы применения и временные характеристики.

Если в таблице 5 эффективность рассматривалась как совокупность различных направлений (экономическая, социальная, экологическая и др.), то в таблице 7 она детализируется как инструмент управления, позволяющий оценивать деятельность предприятия на разных уровнях и по различным критериям.

Таким образом, представленные классификационные признаки обеспечивают комплексный подход к оценке эффективности, что особенно важно для предприятий железнодорожного транспорта, где необходимо учитывать как текущие результаты, так и перспективные эффекты от внедрения инноваций и модернизации. В рамках данного исследования наибольшее значение имеет инвестиционная, производственная и управленческая эффективность, поскольку именно они определяют результативность функционирования локомотивного хозяйства и формируют конкурентные преимущества предприятия на рынке транспортных услуг.

Для более глубокого раскрытия сущности экономической эффективности в отраслевом разрезе целесообразно обратиться к научным подходам, представленным в трудах ведущих исследователей в области экономики железнодорожного транспорта. В таблице 8 представлены основные научные подходы к оценке экономической эффективности железнодорожного транспорта.

Таблица 8 – Научные подходы к оценке экономической эффективности железнодорожного транспорта

| № | Автор | Год | Определение / подход | Основная идея |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | И.В. Белов | 2003 | Экономическая эффективность железнодорожного транспорта определяется соотношением результатов перевозочной деятельности и совокупных затрат на содержание инфраструктуры и подвижного состава | Эффективность = результат перевозок / затраты |
| 2 | М.Н. Кулаев | 2006 | Эффективность локомотивного хозяйства зависит от уровня организации ремонта, технического состояния и рационального использования локомотивного парка | Связь ремонта и эффективности |
| 3 | А.Г. Галабурда | 2012 | Экономическая эффективность формируется как результат комплексного взаимодействия технических, технологических и организационных факторов | Системный подход |
| 4 | Ю.И. Соколов | 2015 | Экономическая эффективность перевозочного процесса определяется степенью использования пропускной и провозной способности железных дорог | Эффективность через использование инфраструктуры |
| 5 | Н.П. Терёшина | 2020 | Эффективность использования подвижного состава определяется уровнем его технической готовности, производительности и затрат на эксплуатацию | Важность использования локомотивов |
| 6 | В.А. Персианов | 2020 | Эффективность железнодорожного транспорта проявляется в способности обеспечивать перевозочный процесс с минимальными затратами при заданном уровне качества и безопасности | Акцент на минимизацию затрат при сохранении качества |
| Примечание – составлено автором на основе научных трудов в области экономики железнодорожного транспорта [28; 29; 30; 31; 32; 33] |  |  |  |  |

Научные подходы ученных к оценке экономической эффективности железнодорожного транспорта показывает, что в отличие от классических экономических теорий, в данной отрасли эффективность рассматривается как комплексная категория, включающая не только финансовые результаты, но и технические, технологические и организационные аспекты функционирования.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что ключевым критерием эффективности является соотношение результатов перевозочной деятельности и затрат на её обеспечение. Вместе с тем значительное внимание уделяется таким показателям, как техническая готовность подвижного состава, уровень использования инфраструктуры, качество обслуживания и безопасность перевозок.

Как утверждает автор (Аринов, 2022) для локомотивного хозяйства необходим подход, в рамках которого экономическая эффективность определяется не только итоговыми финансовыми результатами, но и степенью рационального использования локомотивного парка, уровнем его технического состояния, а также эффективностью системы технического обслуживания и ремонта. Это подтверждает необходимость перехода от традиционных методов эксплуатации к современным управленческим решениям, основанным на цифровизации, внедрении предиктивной диагностики и поэтапной модернизации локомотивов [34].

При этом предложенное в исследовании расширенное понимание экономической эффективности как интегральной категории, охватывающей весь жизненный цикл локомотива, позволяет установить прямую взаимосвязь между уровнем эффективности и параметрами функционирования локомотивного парка на различных стадиях его развития. Жизненный цикл локомотива представляет собой управляемую систему стадий его функционирования, в рамках которой формируются и трансформируются технико-экономические показатели. Эффективность на каждой стадии оказывает влияние на общую экономическую результативность использования локомотива, определяя снижение эксплуатационных затрат и повышение коэффициента использования; на этапе модернизации - через продление срока службы и повышение технической надёжности; на стадии вывода из эксплуатации - утилизацию и повторное использование рабочих датчиков и агрегатов.

Таким образом, управление жизненным циклом локомотива является ключевым фактором повышения экономической эффективности локомотивного хозяйства, поскольку позволяет снижать затраты и удерживать положительные результаты на всех этапах его функционирования.

Развивая данную теоретическую основу и адаптируя её к условиям функционирования локомотивного хозяйства, в рамках диссертационного исследования предлагается авторское определение «экономическая эффективность локомотивного хозяйства» - это способность обеспечивать требуемый объём и качество перевозок с минимальными затратами в течение всего жизненного цикла локомотивов за счёт предиктивной диагностики. Внедрение цифровизации (предиктивной диагностики) позволяет проводить техническое обслуживания локомотивов по фактическому состоянию и не использовать планово-нормативный осмотр каждый 20 дней.

В работе автора (Галабурда, 2022) экономическая эффективность формируется не за счёт отдельных мероприятий, а в результате комплексной работы всей системы локомотивного хозяйства. Она зависит от согласованности действий всех подразделений, качества управленческих решений, уровня технического состояния локомотивов и эффективности организации производственных процессов [35].

Логическим продолжением рассмотренного подхода, в рамках которого экономическая эффективность трактуется как интегральная характеристика управления жизненным циклом локомотивов, является необходимость разработки системы её количественной оценки. Это обусловлено тем, что именно измерение эффективности позволяет обосновывать управленческие решения на всех стадиях - от эксплуатации до модернизации и списания локомотивов.

Оценка экономической эффективности в локомотивном хозяйстве должна носить комплексный характер и базироваться на сочетании эксплуатационных, технических и инвестиционных показателей. Такой подход обеспечивает взаимосвязь ранее рассмотренных положений о жизненном цикле локомотивов с практическими инструментами анализа [36].

В этой связи возникает необходимость применения системы методов расчёта экономической эффективности, позволяющих количественно оценить взаимосвязь между затратами и результатами, а также определить экономическую целесообразность принимаемых управленческих решений.

Прежде всего, эффективность может быть оценена через систему эксплуатационно-экономических показателей, отражающих уровень использования локомотивного парка. К ним относятся:

1. Среднесуточный пробег локомотивов [37].

Пробегсрсут=LгодNлок×365                                                      (1)

где:

Lгод - суммарные локомотиво-километры за год,

Nлок - число локомотивов в парке.

Среднесуточный пробег локомотивов рассматривается как важный показатель, отражающий степень использования тягового подвижного состава в процессе эксплуатации. Он показывает, какое расстояние в среднем проходит локомотив за одни сутки работы и тем самым позволяет оценить уровень его загрузки и эффективность задействования. Значение данного показателя тесно связано с техническим состоянием локомотивов, продолжительностью простоев и качеством организации перевозочного процесса.

2. Коэффициент технической готовности подвижного состава [37].

Ktg,i=дни работыi365                                                         (2)

Коэффициент технической готовности подвижного состава используется для оценки уровня его пригодности к эксплуатации и отражает долю времени, в течение которого техника находится в исправном состоянии и может выполнять свои функции. По сути, данный показатель позволяет судить о надежности локомотивов, качестве организации технического обслуживания и ремонта, а также о способности обеспечивать стабильность перевозочного процесса. Более высокие значения коэффициента свидетельствуют о том, что подвижной состав большую часть времени находится в рабочем состоянии, что положительно влияет на эффективность его использования и снижает вероятность сбоев в эксплуатации.

3. Коэффициент использования локомотивного парка [37].

Коэффициент использования локомотивного парка определяется как отношение фактического пробега локомотивов к максимально возможному (нормативному) пробегу:

Kисп=LфLmax                                                              (3)

где:

Lф - фактический пробег локомотивного парка за рассматриваемый период, км,

Lmax - максимально возможный (нормативный) пробег, км.

Максимально возможный пробег определяется по формуле:

Lmax=Nлок⋅Lнорм                                                 (4)

где:

Nлок - количество локомотивов в парке, ед.;

Lнорм - нормативный годовой пробег одного локомотива, км.

Коэффициент использования локомотивного парка отражает степень вовлечённости локомотивов в перевозочный процесс и показывает, какая часть имеющегося парка фактически задействована в работе. Данный показатель позволяет оценить эффективность распределения и эксплуатации тяговых ресурсов, учитывая соотношение времени нахождения локомотивов в движении и их простоев. Его увеличение свидетельствует о более рациональной организации работы, снижении неиспользуемого времени и повышении производственной отдачи, тогда как низкие значения указывают на наличие резервов для оптимизации использования локомотивного парка.

4. Время простоя локомотивов в ожидании ремонта или назначения [37].

tпрост/лок=TпростNлок                                                 (5)

где:

Tпрост - суммарное время простоя локомотивного парка за год, ч;

Nлок - количество локомотивов, ед.

Tпрост =Ni×24×Dрем, i , час                            (6)

где:

Ni - количество локомотивов i-разного вида группы по срокам службы;

24 - перевод суток в часы;

Dрем, i - количество дней нахождения в ремонте для i-й группы локомотивов.

Время простоя локомотивов в ожидании ремонта или назначения представляет собой показатель, характеризующий продолжительность периода, в течение которого подвижной состав не участвует в перевозочном процессе по причине технических неисправностей либо отсутствия оперативного распределения на работу. Данный параметр позволяет оценить эффективность организации ремонтной деятельности и планирования эксплуатации локомотивов. Увеличение времени простоя свидетельствует о наличии узких мест в системе технического обслуживания или управления движением, что приводит к снижению общей производительности и росту эксплуатационных потерь, тогда как его сокращение указывает на более рациональное использование локомотивного парка и повышение эффективности функционирования хозяйства.

5. Доля эксплуатационных расходов на тягу локомотивов (топливо, электроэнергия, ремонт) [37].

Dэксп=ZэкспZобщ×100%                                            (7)

где:

Zэксп - эксплуатационные затраты;

Zобщ - общие затраты.

Результаты по данным показателям позволяют определить, как отработал локомотив во время перевозки и можно определить текущую экономическую эффективность.

Вторым по важности направлением является анализ эксплуатационных расходов. К ним относятся:

6. Затраты на топлива и электроэнергию;

Zтопл=Zэксп⋅kтопл                                               (8)

где:

kтопл - доля топлива и электроэнергии в эксплуатационных расходах.

7. Затраты на техническое обслуживание и ремонт;

Zтор=Zэксп⋅kтор                                                   (9)

где:

kтор - доля технического обслуживания и ремонта в эксплуатационных расходах.

8. Расходы на содержание локомотивных бригад.

Zлбр=Zэксп⋅kлбр                                               (10)

где:

kлбр - доля затрат на локомотивные бригады в эксплуатационных расходах.

9. Прочие эксплуатационные затраты.

Zпэксп=Zэксп⋅kлбр                                           (11)

где:

kпэксп - доля затрат на прочие эксплуатационные расходы.

Снижение результатов по данным показателям при выполнении заданных грузоперевозок указывают о повышении эффективности использования локомотивов.

Особое место занимает инвестиционная оценка эффективности, которая напрямую связана со стадией модернизации жизненного цикла локомотивов. В данном случае применяются классические методы инвестиционного анализа:

10. Чистый дисконтированный доход (NPV) [38].

NPV=t=0nCFt1r)t                                                (12)

где:

CFₜ - денежный поток в году t, млрд. тг.

r - ставка дисконтирования (в долях единицы);

t - номер года реализации проекта;

n - расчётный период (срок проекта), лет;

1r)t- коэффициент дисконтирования, учитывающий изменение стоимости денег во времени.

Чистый дисконтированный доход представляет собой интегральный показатель оценки инвестиционной эффективности, отражающий разницу между приведённой стоимостью ожидаемых денежных поступлений и суммой первоначальных и текущих затрат по проекту. Данный показатель учитывает фактор времени за счёт дисконтирования будущих потоков и позволяет определить, создаёт ли проект дополнительную стоимость. Положительное значение свидетельствует о целесообразности инвестирования и превышении доходов над затратами, тогда как отрицательное указывает на экономическую неэффективность вложений.

11. Внутренняя норма доходности (IRR) [38].

Внутренняя норма доходности определяется как такая ставка дисконтирования, при которой значение NPV равно нулю:

t=0nCFt1IRR)t=0                                                (13)

где:

CFₜ - денежный поток в период t;

t - номер периода реализации проекта;

n - общий срок проекта.

Внутренняя норма доходности представляет собой показатель, характеризующий уровень доходности инвестиционного проекта, при котором приведённая стоимость будущих денежных поступлений становится равной объёму вложенных средств. Иными словами, это такая ставка дисконтирования, при которой итоговый финансовый результат проекта равен нулю. Данный показатель широко используется для оценки инвестиционной привлекательности, так как позволяет сопоставить ожидаемую доходность проекта с альтернативными вариантами вложений. Чем выше значение внутренней нормы доходности, тем более выгодным считается проект с точки зрения инвестора.

12. Срок окупаемости инвестиций.

T=KΔCреал                                                               (14)

где:

K - капитальные вложения в модернизацию локомотивов, тг;

ΔCреал - фактическая (скорректированная) годовая экономия эксплуатационных затрат, тг.

Их использование позволяет определить экономическую целесообразность внедрения новых технологий, модернизацию локомотивного парка и цифровизацию процессов управления.

Таким образом, оценка экономической эффективности в локомотивном хозяйстве представляет собой многоуровневую систему расчётов, объединяющую:

- показатели текущей эксплуатации;

- анализ затрат;

- инвестиционные методы;

Комплексное применение указанных методов обеспечивает не только количественное измерение эффективности, но и позволяет проследить её влияние на все стадии жизненного цикла локомотива. Это, в свою очередь, формирует научно обоснованную базу для разработки мероприятий по повышению эффективности локомотивного хозяйства, что полностью согласуется с ранее сформулированной концепцией диссертационного исследования.

Подробная реализация и практическое применение рассмотренных методов расчёта экономической эффективности, включая анализ эксплуатационных показателей, оценку затрат, будут последовательно раскрыты во второй главе диссертационной работы, где на основе фактических данных будет проведена комплексная оценка эффективности функционирования локомотивного хозяйства.

1.3 Зарубежный опыт развития и реформирования железнодорожного транспорта

Железнодорожный транспорт является ключевым элементом национальной транспортной системы, оказывающий значительное влияние на экономическое развитие, логистику, мобилизацию грузопотоков и пассажирские перевозки. Эффективность железных дорог напрямую влияет на конкурентоспособность экономики, логистические издержки, доступность территорий, экологию и устойчивость транспортной системы.

По мнению автора (Мюррей, 2014) главная задача преобразований заключалась в том, чтобы сделать железнодорожный сектор более эффективным и конкурентоспособным, однако страны шли к этому разными путями [39]. В современных условиях развитие железнодорожного транспорта в значительной степени определяется не только институциональными реформами, но и масштабами модернизации и обновления тягового подвижного состава.

Международный опыт показывает, что независимо от выбранной модели реформирования, ключевым элементом повышения эффективности является внедрение современных локомотивов, цифровых технологий и переход к новым принципам технического обслуживания и модернизацию старых локомотивов. Совокупная реализация данных направлений формирует системный эффект, выражающийся в снижении эксплуатационных расходов за счёт меньшего потребления топлива и электроэнергии, сокращения объёмов внеплановых ремонтов и уменьшения времени простоев локомотивов. Одновременно с этим повышается коэффициент использования подвижного состава, увеличивается среднесуточный пробег локомотивов и улучшается организация перевозочного процесса.

В результате достигается не только экономия ресурсов, но и пропорциональный рост производительности труда локомотивных бригад и ремонтного персонала, а также повышение качества и надёжности грузовых и пассажирских перевозок. Таким образом, интеграция технологической модернизации, цифровизации и эффективного управления локомотивным хозяйством выступает ключевым фактором обеспечения устойчивого и конкурентоспособного развития железнодорожного транспорта.

В международной практике выделяются по меньшей мере три базовые модели реформирования железнодорожного транспорта, каждая из которых активно связана с модернизацией и обновлением локомотивов:

Модель разделения инфраструктуры и операционных перевозок с либерализацией и конкуренцией применяется во многих странах Европейского Союза. В рамках этой модели государство управляет железнодорожной инфраструктурой, а перевозки выполняют конкурирующие операторы, которые инвестируют в новые локомотивы и вагоны, повышая эффективность и качество перевозок.

Модель коммерциализации и приватизации перевозочных компаний при государственном контроле используется в США. Здесь железнодорожные компании действуют как коммерческие предприятия, модернизируя свой подвижной состав и локомотивы, одновременно соблюдая государственные стандарты безопасности и тарифного регулирования. Это позволяет повышать скорость и надёжность перевозок, сохраняя финансовую устойчивость компаний.

Государственно-центричная модель с масштабными инвестициями и модернизацией характерна для Китая. Государство вкладывает крупные средства в инфраструктуру и обновление локомотивов, развивая высокоскоростные линии и современный подвижной состав, что обеспечивает высокую пропускную способность и технологическую модернизацию железнодорожной сети.

Далее подробнее рассмотрим каждую модель.

1. Во многих странах ЕС инфраструктура (пути, станции, управление сетью) и эксплуатация (поезда, перевозки) железной дороги разделены между разными организациями в лице государственного предприятия или частных операторов перевозок. Доступ к инфраструктурной сети для частных компаний предоставляется на конкурентной основе через механизмы лицензирования, контрактов на доступ, плату за пути.

Внедрение регулирующих механизмов ценообразования в грузовых и пассажирских перевозках устанавливаются за счет стоимости тарифов, которые учитывают затраты на инфраструктуру, социальные обязательства. Государство сохраняет функции регулятора и устанавливает правила: по безопасности, лицензировании, субсидирования убыточных, но социально важных маршрутов, дорожных стандартов.

Преимуществами данный модели считается:

- возможность привлечения частных инвестиций и операторов (грузовые, пассажирские), что даёт конкуренцию, мотивацию к эффективности, модернизации и повышению качества, а также, с другой стороны, помогает государству экономить расходы на содержание всей железнодорожной линии;

- каждая компания несет персональную ответственность за качество перевозки. В инфраструктуру входят контроль железнодорожных путей и безопасность следования поездов, а операторы несут ответственность за качество перевозки, управление подвижным составом и клиентским сервисом;

- гибкость системы в том, что операторы могут специализироваться на грузовых или пассажирских перевозках, использовать разные бизнес-модели (прямые перевозки, лизинг подвижного состава, логистические услуги и др.);

- государству не нужно напрямую финансировать каждый поезд или маршрут, их главная задача - обеспечить базовую инфраструктуру, регулировать рынок, а частный сектор берет на себя операционные цели.

Высокоскоростное железнодорожное сообщение стремительно укрепляет свои позиции в Европе, становясь одним из наиболее востребованных и результативных способов передвижения. Создание первых ВСМ-линий в конце XX века позволило существенно уменьшить время поездок внутри многих европейских стран, обеспечив более оперативное сообщение между ключевыми городами и экономическими центрами. Реформирования проходили регулярно по годам. Самой последней реформой считается программа «Европейский зеленый курс», который был запущен в 2019 году. Основные ориентиры программы включают снижение объёмов выбросов парниковых газов минимум на 50% к 2030 году с последующим повышением планки до 55%, а также закрепление в правовой системе ЕС цели достижения климатической нейтральности к 2050 году. Инициатива направлена на продвижение экологически безопасного перехода, который должен сочетать экономическую рациональность, социальную справедливость и защиту окружающей среды.

В странах Европейского Союза реформирование железнодорожного транспорта сопровождалось активной модернизацией локомотивного парка, в которой важную роль играет международная компания Alstom (Франция). Данная компания является одним из мировых лидеров в области производства электровозов и систем железнодорожной автоматики. В рамках европейской модели, основанной на либерализации рынка и разделении инфраструктуры и перевозок, операторы получили возможность самостоятельно инвестировать в обновление локомотивов.

Практическим примером является внедрение электровозов нового поколения, таких как Prima и Traxx. Платформа Prima разрабатывается и производится непосредственно Alstom, а платформа Traxx перешла к ней после поглощения Bombardier Transportation в 2021 году. Эти электровозы широко используются во Франции, Германии, Италии и обладают высокой энергоэффективностью, оснащены системами рекуперации энергии, а также цифровыми платформами мониторинга технического состояния. Главной особенностью данных локомотивов является их система управления, которая позволяет регулировать электроэнергию по мощностям тока и позволяет не менять локомотив в международных рейсах.

В станах ЕС активно применяется предиктивная диагностика. Все локомотивы оснащены современными датчиками, которые в автоматическом режиме передают полученные данные о состоянии локомотивов. Данная диагностика позволяет перейти от нормативного технического обслуживания к фактическому и снижает затраты на внеплановый ремонт. Таким образом, европейская модель реформирования рассматривает обновления локомотивов и уделяет внимание на экологичность использования электровозов.

2. Развитие железнодорожного транспорта в Соединённых Штатах Америки проходило по особой модели, для которой характерны высокий уровень коммерциализации и доминирование частной собственности. В отличие от европейских стран, где инфраструктура и перевозочная деятельность, как правило, разграничены и регулируются государством, в США отрасль формировалась вокруг крупных частных компаний. Эти компании самостоятельно осуществляют инвестиции в обновление локомотивов и вагонов, тогда как роль государства в основном сводится к установлению требований в области безопасности и экологии.

К началу 1980-х годов железнодорожный сектор США оказался в сложной ситуации из-за усиливающейся конкуренции со стороны автомобильного и авиационного транспорта. Многие компании столкнулись с финансовыми трудностями, что стало предпосылкой для проведения реформ, ориентированных на повышение эффективности и усиление рыночных механизмов.

Существенным этапом стало принятие в 1980 году закона, направленного на либерализацию отрасли. Он предоставил железнодорожным компаниям больше самостоятельности в вопросах тарифной политики, управления маршрутной сетью и обновления локомотивов. Это создало условия для активного развития и модернизации отрасли.

В 1990-е годы приоритетным направлением стало снижение издержек и повышение энергоэффективности. В этот период началось более широкое внедрение модернизированных тепловозов, а также автоматизированных систем управления. В частности, компания GE Transportation освоила выпуск локомотивов серии Dash 9, отличающихся надежностью и улучшенными экологическими характеристиками.

В дальнейшем, в начале 2000-х годов, развитие отрасли было связано с внедрением цифровых технологий и интеллектуальных систем управления. В 2008 году произошло объединение Wabtec Corporation и GE Transportation, в результате чего была сформирована одна из крупнейших мировых компаний по производству железнодорожной техники. С этого времени модернизация американских локомотивов стала комплексной: закупка новых моделей, обновление существующих, внедрение интеллектуальных систем управления и цифровизация инфраструктуры. Практическая модернизация в США реализуется не только через закупку новых локомотивов, но и через глубокое обновление существующего парка.

Одним из ярких примеров является серия Evolution:

- ES44AC и ТЭ33А - современные тепловозы, отличающиеся высокой энергоэффективностью, сниженным расходом топлива и уменьшением выбросов.

- Trip Optimizer - интеллектуальная система управления движением, которая устанавливается в тепловозах серия Evolution и в автоматическом режиме регулирует режим тяги и способствует устойчивой перевозке груза с целью минимизации расхода топлива, снижения износа оборудования и повышения общей эффективности эксплуатации [40].

Особенностью американского подхода является продление жизненного цикла локомотивов за счёт замены комплектующих. Вместо полной замены подвижного состава компании проводят модернизацию локомотивов:

- замена двигателей на более экономичные и экологичные;

- установка современных систем управления и цифровых датчиков для контроля работы двигателя и тормозной системы;

- реконструкция кабины машиниста с внедрением эргономичных панелей и автоматизированных систем контроля;

- усовершенствование ходовой части и систем безопасности.

Использование модернизации позволяет продлить жизненный цикл локомотивов от 30 до 40 лет и при правильном обслуживании можно сохранить высокую надежность подвижного состава. Таким образом, американская модель реформирования начиная с 1980 года и по сей день показывает успешные результаты модернизации локомотивов и может применяться в странах, где есть локомотивы, которые нуждаются в модернизации [39].

3. Железнодорожная система Китая в определённый период столкнулась с двумя основными проблемами: быстрым увеличением объёмов перевозок и недостаточной эффективностью существующей системы управления. Все ключевые функции - планирование, контроль и эксплуатация были под Министерством путей сообщения, что ограничивало гибкость управления отраслью. В условиях ускоренного экономического роста стране требовалось развитие транспортной инфраструктуры, наращивание пропускной способности и внедрение более современных управленческих подходов. Это обусловило необходимость проведения масштабных реформ, затронувших как институциональную, так и финансовую сферу железнодорожного комплекса.

Преобразования в отрасли осуществлялись поэтапно и включали несколько стадий развития. В частности, в период с 1990 по 2000 годы начался постепенный переход от жёсткой централизованной системы управления к более гибкой модели. Рассматривались варианты преобразования отдельных структур в корпоративные подразделения, внедрялись элементы коммерческого управления в тяговые и эксплуатационные службы, а также развивались схемы привлечения внешних инвестиций в инфраструктуру.

Во второй половине 2000 годов государство резко увеличило финансирование отрасли, что позволило начать системное строительство сети высокоскоростных железных дорог (HSR). Для реализации проектов использовались кредиты государственных банков, бюджетные средства и смешанные модели финансирования. Всемирный банк участвовал в разработке технических решений и анализе эффективности отдельных линий. Создание HSR стало ключевым инструментом увеличения мобильности населения и укрепления связей между регионами.

Весной 2013 года была проведена одна из наиболее значимых реформ и государством было принято решение закрыть Министерство путей сообщения. Вместо него появились две разных организации: Национальное управление железных дорог, выполняющее регулирующие функции, и China Railway Corporation, ставшая самостоятельным оператором. Это отчетливо разделило функции надзора и хозяйственной деятельности, что приблизило Китай к распространённым в мире моделям управления транспортной отраслью. В июне 2019 года China Railway Corporation окончательно преобразовали в акционерную компанию China State Railway Group Co., Ltd.  и компания управляется Министерством финансов. Проведённые преобразования способствовали укреплению системы корпоративного управления, приблизив деятельность компании к принципам, характерным для государственных корпораций, и окончательно закрепили её статус как коммерческой организации. Перевод China Railway на корпоративную модель открыл доступ к современным финансовым инструментам, включая размещение облигаций, привлечение заемных средств и расширение источников финансирования. Это обеспечило рост финансовой устойчивости и позволило компании более гибко осуществлять инвестиции, в том числе в ремонт и обновление локомотивного парка.

Важную роль в развитии современного локомотивостроения играет компания CRRC Corporation, являющаяся одним из крупнейших производителей железнодорожной техники. Предприятие выпускает энергоэффективные локомотивы, отвечающие современным требованиям эксплуатации. Результатом проведённых реформ стало налаживание серийного производства современных тепловозов и электровозов, включая локомотивы серий HXN (тепловозы) и HXD (электровозы). В настоящее время в Китае реализуется активная политика обновления локомотивного парка: устаревшая техника постепенно выводится из эксплуатации и заменяется более мощными и производительными локомотивами, способными обеспечивать перевозку тяжеловесных составов. Кроме того, внедряются цифровые системы управления, автоматизированные диспетчерские центры и технологии «умной железной дороги». Особенностью китайского подхода является сочетание обновления парка с развитием собственной промышленной базы. Это позволяет не только снижать зависимость от импорта, но и значительно сокращать стоимость производства локомотивов. Также активно применяется стандартизация и серийное производство, что ускоряет процесс обновления парка.

Анализ представленных моделей показывает, что во всех случаях реформирование железнодорожного транспорта тесно связано с модернизацией локомотивов и внедрением новых технологий. При этом каждая страна использует собственный подход:

- в ЕС - акцент на энергоэффективности и конкуренции;

- в США - на модернизации и продлении жизненного цикла;

- в Китае - на масштабном обновлении и государственной поддержке.

Для Казахстана данный опыт имеет особую практическую значимость. Учитывая, что значительная часть железнодорожной сети не электрифицирована, целесообразно использовать комбинированный подход (для начала провести модернизацию локомотивов и, после как предприятие выйдет в плюс, все будущие доходы можно направлять на покупку гибридных локомотивов).

Во-первых, опыт Alstom может быть применён в части развития электровозной тяги на электрифицированных участках. Это включает внедрение энергоэффективных локомотивов, систем рекуперации энергии и цифрового мониторинга. Выпуск электровозов серии KZ8A с 2012 года значительно уменьшил расходы по потреблению электроэнергии в сравнении со старым электровозом ВЛ80С. Учитывая, что в локомотивном парке предприятий 216 ед. старых электровозов серии ВЛ80С и для повышения их результативности и снижения уровня простоя нужно в оперативном порядке провести модернизацию (замена тяговых двигателей, телеметрии и смазочный материал лубрикант). В первых поколениях электровоза серии KZ8A для получения дополнительной экономии как снижение электроэнергии предлагается провести модернизацию (предиктивную диагностику).

Во-вторых, технологии Wabtec Corporation особенно актуальны для Казахстана, где преобладает тепловозная тяга. Благодаря новому тепловозу серии ТЭ33А с 2009 года предприятие смогло существенно снизить расходы дизельного топлива и выбросы вредных веществ в атмосферу, но пока в локомотивном парке много старых тепловозов - 700 ед., которые предприятие пока не может списать. Для предприятия будет правильным решением провести модернизацию в старых тепловозах серии 2ТЭ10М (замена тяговых двигателей, телеметрии и смазочный материал лубрикант). Преимуществом модернизации считается: замена комплектующих, мягкое сцепление и торможение, снижение простоев, увеличение массы перевозимого груза, уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу. Установка интеллектуальной системы Trip Optimizer в первых поколениях грузового тепловоза серии ТЭ33А предполагает снижение дизельного топлива и уровня простоя.

В-третьих, опыт CRRC Corporation может быть использован для масштабного обновления парка за счёт относительно более доступных по стоимости локомотивов и возможной локализации производства. В 2024 году было получено первые 10 ед. тепловозов серии ТЭ36А, и оно по техническим данным не уступает локомотиву компании Wabtec Corporation. Локомотивное хозяйство может рассматривать использование списанного подвижного состава в качестве одного из инструментов обновления парка. В частности, передача выведенных из эксплуатации локомотивов на переработку (в том числе на экспорт в виде металлолома) с последующим получением скидок или компенсационных условий при закупке новых тепловозов позволяет частично снизить капитальные затраты на обновление тягового подвижного состава.

Такой подход позволит не только снизить эксплуатационные расходы, но и обеспечить устойчивое развитие локомотивного хозяйства, повысить надёжность перевозочного процесса и конкурентоспособность железнодорожного транспорта в целом. Далее в таблице 9 рассмотрим сравнительный анализ модернизации и обновления.

Таблица 9 – Сравнительный анализ модернизации и обновления локомотивного парка в различных странах

| № | Страна / регион | Ключевые компании | Практические меры модернизации и обновления | Особенности подхода | Возможности применения в Казахстане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕС | Alstom (Франция) | Производство электровозов нового поколения KZ8A, Внедрение цифровых систем диагностики и управления, Развитие энергоэффективных технологий и рекуперации энергии | Экологическая направленность, Высокая степень электрификации, Ориентация на снижение выбросов CO₂ | Расширение использования электровозов на электрифицированных участках, Внедрение цифровых систем мониторинга, Локализация производства |
| 2 | США | Wabtec | Модернизация тепловозов Evolution серии ТЭ33А, Внедрение систем Trip Optimizer, Повышение топливной эффективности и автоматизации управления | Ставка на модернизацию существующего парка, Снижение расходов на дизель | Модернизация тепловозов ТЭ33А, Внедрение Trip Optimizer, Снижение расхода топлива и эксплуатационных затрат |

Продолжение таблицы 9

| 3 | Китай | CRRC | Масштабное производство новых локомотивов, Обновление парка за счёт государственной поддержки, Внедрение цифровых технологий | Государственно-центричная модель, Быстрые темпы обновления, Масштабные инвестиции | Закупка новых тепловозов серии ТЭ36А, Развитие локализации производства, Привлечение инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Казахстан | КТЖ, Alstom, Wabtec, CRRC | Частичная модернизация и обновление локомотивов, Внедрение отдельных цифровых решений, Сотрудничество с международными компаниями | Высокий уровень износа парка до 70%, Ограниченная электрификация до 30% и зависимость от дизельной тяги | Комплексная стратегия для «Қазақстан темір жолы»: Провести поэтапную модернизацию локомотивов, Цифровизация локомотивов, Закупка новых гибридных локомотивов, Постепенное расширение электрификации |
| Примечание – составлено автором на основе анализа зарубежного опыта модернизации локомотивного парка и адаптации его к условиям развития железнодорожного транспорта Республики Казахстан. |  |  |  |  |  |

Проведённый сравнительный анализ показывает, что страны ЕС, США и Китая используют различные модели модернизации локомотивного парка, однако во всех случаях ключевыми направлениями являются цифровизация, обновление подвижного состава и повышение энергоэффективности. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности применения комбинированного подхода для условий Республики Казахстан, объединяющего модернизацию, цифровизацию и поэтапное обновление локомотивов.

Для реализации комбинированного подхода необходимо рассмотреть следующие направления:

1. Модернизацию локомотивов необходимо проводить со старых моделей локомотивов (старый тепловоз серии 2ТЭ10М и старый электровоз серии ВЛ80С) и первых поколений современных локомотивов (современный тепловоз серии ТЭ33А и современный электровоз KZ8A). Всю работу по заданным локомотивам будет проводить предприятие ТОО «Қамқор Локомотив» по опыту зарубежных компаний (Alstom, Wabtec) между компаниями существуют партнёрские отношения. Модернизация локомотивов заключается: в замене тяговых двигателей, установке или замене датчиков предиктивной диагностики, использовании смазочного материала лубриканта для колёсных пар и тормозной колодки.

2. Цифровизация в старых моделях локомотивов отсутствует по техническим причинам (нет автоматизированной панели управления и все датчики советского образца) и можно использовать частичную цифровизацию для выполнения контроля. Внедрение предиктивной диагностики (телеметрии), которая позволит с помощью машинистов зафиксировать все результаты датчиков (фотофиксация) и автоматическую обработку данных в системе АСУ «Локомотив», позволяющую прогнозировать будущие перевозки, указывая на уровень вероятного отказа в процентах. А в первых поколениях современного тепловоза серии ТЭ33А необходимо внедрить интеллектуальную систему Trip Optimizer, которая позволяет управлять тепловозом в автоматическом уровне и снижать уровень расхода топлива по всей дистанции пути следования. Все эти мероприятия позволяют значительно снизить уровень простоя и проводить техническое обслуживание локомотивов по фактическому состоянию.

3. Поэтапное обновление локомотивов является самым дорогим мероприятием для предприятия, у которых ограниченные ресурсы для инвестирования самих себя. Все подписанные договора КТЖ об обновлениях предоставляют хорошую возможность обновления, но сразу весь парк обновить не получится, так как мощность локомотивосборочных заводов в год составляет до 30 локомотивов. Сотрудничество с международной компанией CRRC позволяет выгодно и быстро получать новые тепловозы через Китай. Также можно использовать списанные локомотивы в качестве металлолома и получать скидку при покупке нового локомотива.

Таким образом, проведённый обзор зарубежного опыта по странам показывает, что для повышения экономической эффективности в локомотивном хозяйстве необходимо провести поэтапную модернизацию локомотивов, цифровизацию и обновление подвижного состава.

Реализация предложенных мер позволит снизить эксплуатационные затраты, повысить надёжность и производительность локомотивов, а также обеспечить устойчивое развитие локомотивного хозяйства и повышение финансовой устойчивости железнодорожного транспорта Республики Казахстан.

1.4 Методология и методы исследования

Методологическая основа диссертационного исследования сформирована в соответствии с поставленной целью, заключающейся в разработке научно обоснованных подходов к повышению экономической эффективности локомотивного хозяйства на основе управления жизненным циклом локомотивов в условиях модернизации и цифровой трансформации железнодорожного транспорта.

Дизайн исследования носит поэтапный и логически взаимосвязанный характер. На первом этапе проведён теоретический обзор научных подходов к оценке экономической эффективности и управлению жизненным циклом локомотивов, что сформировало концептуальную основу исследования. На втором этапе выполнена комплексная оценка текущего состояния локомотивного хозяйства с использованием системы расчётных показателей, экономико-математических методов, SWOT-анализа, а также результатов экспертного опроса и анкетирование респондентов. На третьем этапе разработаны практические рекомендации по повышению экономической эффективности, основанные на результатах проведённого анализа и учёте международного опыта модернизации локомотивного парка.

В качестве факторов рассматриваются уровень модернизации локомотивного парка. Основным результатом является снижение эксплуатационных расходов и пропорциональное увеличение технической готовности локомотивов.

В отличие от традиционных подходов, рассматривающих эффективность преимущественно на стадии эксплуатации, в настоящем исследовании применяется комплексный методологический подход, основанный на интеграции технико-экономических, эксплуатационных и инвестиционных методов оценки, что обеспечивает учёт всех стадий жизненного цикла локомотива - от ввода в эксплуатацию до модернизации и вывода из эксплуатации.

В процессе исследования использован системный подход, позволяющий рассматривать локомотивное хозяйство как совокупность взаимосвязанных элементов, включающих эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и модернизацию локомотивного парка. Применение данного подхода позволило выявить причинно-следственные связи между уровнем технического состояния локомотивов, величиной эксплуатационных затрат и общей экономической эффективностью их использования [41].

Системная взаимосвязь элементов локомотивного хозяйства может быть представлена следующим образом: техническое состояние локомотивов влияет на уровень простоев и затраты на ремонт, что, в свою очередь, определяет величину эксплуатационных расходов и конечную экономическую эффективность. Модернизация и цифровизация выступают управляющими воздействиями, направленными на снижение простоев и повышение эффективности функционирования системы в целом. На рисунке 4 представлен системный подход влияния факторов на экономическую эффективность локомотивного хозяйства.

Рисунок 4 – Системный подход влияния факторов на экономическую эффективность локомотивного хозяйства

Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

Для повышения методологической определённости исследования используемые методы структурированы по их функциональному назначению:

- теоретические методы (анализ, синтез, обобщение) направлены на формирование научной базы исследования;

- экономико-статистические методы используются для количественной оценки показателей работы локомотивного хозяйства;

- экономико-математические методы позволяют определить взаимосвязь между техническими и экономическими параметрами эксплуатации локомотивов;

- методы инвестиционного анализа (NPV, IRR, срок окупаемости) применяются для оценки эффективности модернизации;

- метод экспертной оценки и анкетирование респондентов обеспечивает учёт качественных факторов и мнения экспертов, пассажиров.

Такой подход к структурированию обеспечивает согласованность между используемыми методами исследования, рассматриваемыми показателями и полученными результатами.

Для решения поставленных задач в исследовании использован широкий набор общенаучных методов, таких как анализ, синтез, сравнение и обобщение. Они применялись при изучении теоретических подходов к оценке экономической эффективности и управлению жизненным циклом локомотивов. Использование сравнительного анализа позволило рассмотреть зарубежный опыт модернизации железнодорожного транспорта и оценить возможность его применения в условиях Казахстана.

При обработке фактических данных локомотивного хозяйства были задействованы экономико-статистические методы. В частности, анализировались показатели пробега локомотивов, продолжительности простоев, уровня эксплуатационных затрат и структуры себестоимости. Это дало возможность количественно оценить текущее состояние отрасли и определить факторы, оказывающие наибольшее влияние на её эффективность.

Особое внимание в работе уделено применению экономико-математических методов. На их основе рассчитаны ключевые показатели, характеризующие эффективность использования локомотивного парка, включая коэффициент его использования, удельные расходы на один локомотиво-километр, показатели простоев, а также затраты на техническое обслуживание и ремонт. Это позволило перейти от описательного анализа к более точной количественной оценке и обосновать управленческие решения, направленные на повышение производительности и снижение издержек.

Дополнительно использованы методы инвестиционного анализа, в рамках которых определялись срок окупаемости проектов, чистая приведённая стоимость и внутренняя норма доходности. Применение данных инструментов позволило оценить эффективность вложений в модернизацию локомотивов, а также их влияние на продление срока службы и снижение затрат в долгосрочной перспективе.

Важной частью методического аппарата исследования стал стратегический анализ, в частности SWOT-анализ. Его использование позволило выявить сильные и слабые стороны локомотивного хозяйства, а также определить возможности и угрозы внешней среды. В результате была проведена систематизация полученных данных и выделены ключевые направления дальнейшего развития [42].

Анализ показал, что к сильным сторонам можно отнести наличие развитой инфраструктуры, накопленный опыт эксплуатации и частичное обновление локомотивного парка. В числе слабых сторон выделяются высокий уровень износа техники, значительные простои и существенные затраты на ремонт. Возможности связаны с внедрением цифровых решений, расширением международного сотрудничества и дальнейшей модернизацией подвижного состава. В то же время к основным угрозам относятся рост издержек, усиление конкурентной среды и ограниченность инвестиционных ресурсов.

Проведённый SWOT-анализ позволил не только оценить текущее состояние локомотивного хозяйства, но и определить приоритетные направления его развития. Установлено, что ключевую роль в повышении экономической эффективности играют обновление локомотивного парка, внедрение цифровых технологий и снижение эксплуатационных затрат.

Следует отметить, что результаты SWOT-анализа в виде соответствующей матрицы представлены во второй главе диссертационной работы (таблица 16), что обеспечивает логическую связь между методологической и аналитической частями исследования.

Дополнительно в рамках исследования использован метод экспертной оценки, позволяющий учесть качественные аспекты функционирования локомотивного хозяйства и восприятие транспортных услуг потребителями.

Метод экспертной оценки применён с целью анализа текущего состояния локомотивного парка, выявления ключевых проблем его эксплуатации, а также определения направлений повышения экономической эффективности, включая снижение эксплуатационных затрат и повышение качества перевозочного процесса. В качестве экспертов выступили специалисты железнодорожной отрасли, обладающие практическим опытом в области эксплуатации, ремонта и управления локомотивами. Обработка результатов экспертного опроса позволила уточнить значимость отдельных факторов и повысить обоснованность принимаемых управленческих решений.

В свою очередь, метод анкетирования респондентов (пассажиров) использован для получения обратной связи о качестве пассажирских перевозок и уровне удовлетворённости предоставляемыми услугами. Полученные результаты позволили оценить влияние технического состояния пассажирских вагонов и организации перевозочного процесса на качество обслуживания пассажиров.

Таким образом, выбранная методология исследования обеспечивает тесную взаимосвязь между теоретическими положениями, сформулированными во введении и первой главе, аналитическими расчётами, представленными во второй главе, и практическими рекомендациями, разработанными в заключительной части диссертации. Это позволяет не только объективно оценить текущий уровень экономической эффективности локомотивного хозяйства, но и обосновать стратегические направления её повышения в условиях модернизации железнодорожного транспорта.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗЯЙСТВА АО «НК «ҚТЖ»

2.1. Обзор современного состояния и ключевых особенностей функционирования АО «НК «ҚТЖ»

В современных условиях железнодорожный транспорт Республики Казахстан играет ключевую роль в обеспечении устойчивого функционирования национальной экономики, выступая основным звеном транспортно-логистической системы страны. Особое значение в данной системе занимает АО «НК «ҚТЖ», являющееся национальным перевозчиком и обеспечивающее значительную часть грузовых и пассажирских перевозок.

Наибольшую долю в структуре перевозимых грузов составляют каменный уголь, нефть и нефтепродукты, зерновые культуры, железная и цветная руда, а также минеральные удобрения [43].

В связи с этим перевозка вышеуказанных видов продукции другими видами транспорта является экономически менее эффективной, что усиливает стратегическую значимость железнодорожного транспорта в обеспечении грузопотоков страны. Структура перевозок основных видов грузов представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Доля различных видов груза в общем объеме перевозок

Примечание – составлено автором по данным АО «НК «ҚТЖ» [45]

Анализ представленных данных показывает, что в структуре грузовых перевозок на протяжении 2020-2024 гг. наибольшую долю стабильно занимает каменный уголь, несмотря на незначительное снижение его объемов к 2024 году. Существенное значение также имеют перевозки черных и цветных руд, демонстрирующие устойчивый рост. Перевозки нефти и нефтепродуктов, зерна и строительных грузов характеризуются умеренной положительной динамикой, что отражает постепенное увеличение спроса на данные виды грузов. В целом структура грузоперевозок сохраняет сырьевую направленность, что подтверждает ключевую роль железнодорожного транспорта в обеспечении перевозок массовых грузов в экономике страны.

В период с 2020-2024 гг. наблюдается значительный рост объемов перевозок грузов в соответствии с рисунком 6.

Рисунок 6 – Динамика объемов грузооборота в 2020-2024 гг.

Примечание – составлено автором по данным АО «НК «ҚТЖ» [45]

Из рисунка 6 видно, что в 2024 г. объем грузооборота по сравнению с 2023 г. уменьшился на 0,7% по причине того, что ремонтные работы по железной дороге проходят полным ходом и некоторые грузы задерживаются на линиях. На рисунке 7 предоставлена структура грузоперевозок по сегментам.

Рисунок 7 – Структура грузоперевозок с разбивкой по сегментам за 2024 г.

Примечание – составлено автором по данным АО «НК «ҚТЖ» [44]

Исходя из рисунка 7 можно увидеть, что в 2024 году объем грузовых перевозок составил 303,2 млн. тонн, из них составили: внутриреспубликанские грузы 42%, экспортные грузы 30%, импортные грузы 7% и транзитные 21%. Грузооборот составил 261,7 млрд. тонно-км. В 2024 г. в АО «НК «ҚТЖ» объем грузооборота уменьшился незначительно на 0,7% по сравнению с 2023 г., при этом грузооборот составил 261,7 млрд. т-км. В компании АО «НК «ҚТЖ» итоговый доход за 2024 г. формируется из следующих сегментов: внутриреспубликанские перевозки дали 24% выручки, экспортные - 34%, импортные - 12% и транзитные - 30%, что объясняется увеличением потенциала транзитных коридоров.

Казахстан по длине эксплуатационных железных дорог по миру занимает 19 место в соответствии с таблицей 10 (Приложение А), а в рейтинге среди крупных железнодорожных компаний по перевозкам грузов Казахстан занимает 15 место после США, Китая, Индии и России [44].

Таблица 10 – Рейтинг стран по длине железных дорог

| № | Страна | Длина железных дорог (км) | Год | Место (по длине) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соединённые Штаты Америки | 148 553 | 2021 | 1 |
| 2 | Китайская Народная Республика | 109 767 | 2021 | 2 |
| 3 | Российская Федерация | 85 544 | 2021 | 3 |
| 4 | Республика Индия | 68 103 | 2021 | 4 |
| 5 | Республика Казахстан | 16 006 | 2021 | 19 |
| Примечание – составлено автором по данным Всемирного банка [44] |  |  |  |  |

По таблице 10 можно сделать следующие выводы. Лидером по длине железнодорожной сети являются Соединённые Штаты Америки, с общим протяжением 148 553 км, что значительно превышает показатели других стран. На втором месте находится Китай с длиной сети 109 767 км, что также демонстрирует масштабное развитие железнодорожной инфраструктуры. Россия занимает третье место с длиной 85 544 км, что отражает её обширную территорию и важность железнодорожного транспорта в стране. Индия, с сетью протяжённостью 68 103 км, находится на четвёртом месте, показывая значительное развитие железных дорог в Азии. Казахстан, с длиной железных дорог 16 006 км, занимает 19-е место в мире, что указывает на относительно небольшую протяжённость сети по сравнению с ведущими странами, но при этом она играет важную роль в транспортной системе страны.

В целом, таблица демонстрирует сильную концентрацию железнодорожной инфраструктуры в крупнейших экономиках мира, в то время как страны с меньшей протяжённостью сети, такие как Казахстан, имеют более ограниченные ресурсы, что требует стратегического подхода к её развитию и модернизации. На рисунке 8 можно увидеть динамику объемов грузоперевозок.

Рисунок 8 – Динамика объемов грузоперевозок в 2020-2024 гг.

Примечание – составлено автором по данным АО «НК «ҚТЖ» [45]

Анализ динамики грузоперевозок за 2020-2024 гг. показывает в целом положительную тенденцию роста объёмов перевозок. После незначительного увеличения в 2021 г. и последующего снижения в 2022 г., наблюдается существенный рост в 2023-2024 гг., где объём достиг максимального значения 303,2 млн. тонн.

Данная динамика свидетельствует о восстановлении и, в дальнейшем, развитии грузовой базы железнодорожного транспорта, а также об усилении его роли в обеспечении перевозок в условиях роста промышленного производства и экспортно-сырьевой направленности экономики.

На данный момент по грузовым перевозкам АО «НК «ҚТЖ» осуществляет перевозку в условиях конкуренции:

- сфера транзитных грузоперевозок отличается высоким уровнем конкуренции, поскольку всегда существуют альтернативные маршруты доставки, зачастую более выгодные с географической точки зрения;

- также значительную роль играет межвидовая (интермодальная) конкуренция, проявляющаяся в соперничестве железнодорожного транспорта с другими видами транспорта;

- кроме того, усиливается конкуренция со стороны частных перевозчиков и операторов, располагающих собственными вагонными парками и предлагающих альтернативные условия перевозки. На рисунке 9 можно ознакомиться с долей железнодорожного транспорта в общем объеме грузооборота.

Рисунок 9 – Развитие доли железнодорожного транспорта в общем объеме грузооборота

Примечание – составлено автором по данным АО «НК «ҚТЖ» [45]

Из рисунка 9 видно, что по всем годам, начиная с 2020 года по 2024 год, в среднем 63,7% грузооборота лидирующее место занимает железнодорожный транспорт, далее трубопроводная перевозка - в среднем 29% грузооборота и на третьем месте автомобильная перевозка - в среднем 6,9% грузооборота. Самые минимальные показатели по грузообороту показали следующие виды транспорта: воздушный, морской и внутренние речные перевозки.

В Казахстане железнодорожная отрасль занимает важное место среди ключевых секторов экономики, демонстрируя устойчивое развитие и высокую эффективность. Она относится к числу крупнейших отраслей страны, а по объему активов занимает одну из ведущих позиций, играя значимую роль в формировании транспортной инфраструктуры. Железнодорожный транспорт особенно востребован при осуществлении крупномасштабных перевозок, что делает его одним из наиболее удобных и экономически целесообразных видов транспорта. Его вклад в ВВП страны составляет порядка 10%, при этом отрасль ежегодно обеспечивает существенные поступления в государственный бюджет за счет налоговых отчислений. С точки зрения потребителей, железнодорожные перевозки остаются наиболее востребованными благодаря сочетанию доступной стоимости и возможности эффективной транспортировки как пассажиров, так и грузов на значительные расстояния. На рисунке 10 можно ознакомиться с динамикой объема и оборота пассажиров.

Рисунок 10 – Динамика объема и оборота пассажирских перевозок

Примечание – составлено автором по данным АО «НК «ҚТЖ» [45]

Рисунок 10 показал, что пассажирооборот в 2024 г. составил 13796 млн. пасс-км. В период с 2020 по 2024 годы пассажирооборот показывает различные результаты. В 2020 году составил 8150 млн. пасс-км в связи тем, что во всем мире была пандемия и на многие месяцы многие страны были закрыты на карантин, в том числе наша страна. В 2021 году составил 11597 млн. пасс-км и можно заметить прирост показателя на 42,2%. В 2022 году составил 14073 млн. пасс-км и увеличился на 21,3% по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году составил 13 681 млн. пасс-км и показатель уменьшился на 2,7% причиной тому стало то, что компания начала постепенно поднимать тарифы за проезд, а в 2024 году составил 13796 млн. пасс-км и можно заметить прирост показателя на 0,8% и причиной этому - цены на авиаперевозку стали выгодными.

Резкие изменения в пассажирообороте объясняется тем, что:

- многие пассажирские вагоны еще не были обновлены на новые, так как компания всеми силами покупает и пополняет вагонами постройки Испании, Китая и Украины;

- повышение тарифов за стоимость билета, причина тому - компания полученную прибыль за перевозку отдает за полученный кредит (покупка новых вагонов) и дополнительные расходы на нужды компании;

- за последний год можно заметить то, что цены на авиаперевозки стали выгоднее и многие направления более востребованные - как Алматы - Астана, Алматы - Шымкент, Алматы - Актобе стали дешевле, чем железнодорожный транспорт [46].

Дальнейшее развитие железнодорожного транспорта напрямую влияет и улучшает уровень экономики страны, так как железнодорожный транспорт в итоговой цене товара и потенциала, а также предоставления доставки груза точь-в-точь является важнейшим преимуществом для местных предприятий и, в соответствии с рисунком 11, можно увидеть долю железнодорожного транспорта от общего грузооборота.

Рисунок 11 – Доля различных видов транспорта в общем грузообороте

за 2024 г.

Примечание – составлено автором по данным АО «НК «ҚТЖ» [45]

Территория Казахстана (малое количество судоходных рек и один выход к морю), географически большая часть страны занимает суша и экономика в основном направлена на добычу сырья, автомобильная инфраструктура только развивается и все объемные грузы перевозятся через железнодорожный транспорт, а также его роль в поддержании экономики страны стратегически важна, так как транспортно-коммуникационный комплекс обеспечивает 63% грузооборот страны за 2024 год. На втором месте расположилась трубопроводная перевозка сырья 29% и на третьем месте автомобильные грузоперевозки 7%.

Одним из ключевых преимуществ железнодорожного транспорта по сравнению с другими видами перевозок является возможность доставки практически любых видов грузов, независимо от их габаритов и массы, на значительные расстояния. При этом дальние перевозки по железной дороге, как правило, начинаются от 800 км и более. В последние два года наблюдается рост инвестиционных вложений в железнодорожную отрасль страны. Эти средства направлялись на обновление и приобретение локомотивов и грузовых вагонов, проведение капитального ремонта путевой инфраструктуры, а также ремонт локомотивов и закуп комплектующих. Усиление инвестиционной активности способствует улучшению технико-экономических показателей работы железнодорожного транспорта в целом. За рассматриваемый период также отмечается положительная динамика финансовых результатов: увеличивается прибыль предприятий, снижается доля убыточных организаций в отрасли, растет уровень рентабельности и улучшаются другие ключевые экономические показатели, которые представлены в таблице 11.

# Таблица 11 – Основные экономические показатели деятельности железнодорожного транспорта

| Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2024 г. к 2023 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доход- всего, млрд. тг. | 1 481,5 | 1 934,1 | 2 163,9 | 11,8 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| от основной деятельности (от перевозки груза, млрд. тг. | 1 360,9 | 1 655,7 | 1 849,8 | 11,7 |
| от неосновной деятельности, млрд. тг. | 120,6 | 278,4 | 314,1 | 12,8 |
| Расходы – всего, млрд.тг. | 1444,7 | 1797,4 | 2003,1 | 11,4 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности, млрд. тг. | 36,8 | 136,7 | 160,8 | 17,6 |
| Рентабельность (убыточность), % | 2,4 | 7 | 7,4 | 5,7 |
| Удельный вес убыточных предприятий железнодорожного транспорта, % | 42,3 | 34,6 | 23,0 | 55,0 |
| Индекс тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индекс тарифов на услуги пассажирского железнодорожного транспорта, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Примечание – составлено автором по экономическим показателям железнодорожного транспорта [47] |  |  |  |  |

Анализ представленных в таблице 11 данных свидетельствует о положительной динамике основных экономических показателей железнодорожного транспорта за 2022-2024 годы. В частности, наблюдается устойчивый рост совокупных доходов, которые увеличились как за счет основной деятельности (перевозка грузов), так и за счет дополнительных видов деятельности. Одновременно отмечается и рост расходов, однако темпы увеличения доходов превышают темпы роста затрат, что оказывает благоприятное влияние на финансовый результат отрасли.

В результате доход (прибыль) от обычной деятельности демонстрирует значительное увеличение, что указывает на повышение эффективности работы предприятий железнодорожного транспорта. Положительная динамика также прослеживается по показателю рентабельности, который стабильно возрастает на протяжении рассматриваемого периода.

Особо следует отметить снижение удельного веса убыточных предприятий, что свидетельствует об улучшении общего финансового состояния отрасли и повышении ее устойчивости. При этом индексы тарифов на грузовые и пассажирские перевозки остаются стабильными, что говорит о сохранении тарифной политики в рассматриваемом периоде.

В целом можно сделать вывод, что железнодорожный транспорт демонстрирует устойчивое развитие, сопровождающееся ростом доходности и повышением эффективности хозяйственной деятельности.

Для поддержания и повышения качества всех перевозок необходимо:

- обеспечить безопасность на железной дороге;

- провести капитальный ремонт всех участков;

- активно участвовать в международных проектах и партнёрствах с мировыми компаниями;

- заменить все изношенные вагоны и локомотивы;

- в перспективе перейти к мировым стандартам эксплуатации высокоскоростных поездов.

Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в развитии экономики страны, обеспечивая эффективное перемещение производственных ресурсов и поддерживая промышленное производство. При этом важно отметить, что основной доход железной дороги формируется именно за счёт грузовых перевозок, как это видно на представленном рисунке 12. Высокий процент дохода от грузоперевозок показывает, что инвестиции в модернизацию подвижного состава и инфраструктуры напрямую влияют на финансовую устойчивость и конкурентоспособность отрасли. Таким образом, развитие инфраструктуры и повышение качества перевозок грузов остаются стратегическим приоритетом для Казахстана.

Рисунок 12 – Расходы и доходы предприятии АО «НК «ҚТЖ»

Примечание – составлено автором по данным АО «НК «ҚТЖ» [47]

Исходя из рисунка 12 можно сказать, что основным источником дохода предприятия АО «НК «ҚТЖ» являются грузоперевозки, которые осуществляет ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки». Самым малым и расходным считаются пассажирские перевозки, которые осуществляет АО «Пассажирские перевозки». Ежегодно расходы предприятия пассажирских перевозок списываются за счет государственных субсидий, покрывающих убытки перевозчика [48].

АО «НК «ҚТЖ» представляет собой интегрированную корпоративную структуру, построенную по функциональному принципу. В ее состав входят 14 дочерних организаций, которые осуществляют как профильные, так и непрофильные виды деятельности. Данные подразделения имеют широкое географическое охватывание и функционируют на всей территории Республики Казахстан, что отражено на рисунке 13.

Рисунок 13 – Структура группы компаний АО «НК «ҚТЖ»

Примечание – составлено автором по данным АО «НК «ҚТЖ»

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» от 8 декабря 2001 года № 266-II, уполномоченным государственным органом в данной сфере выступает Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, которое обеспечивает проведение государственной политики в области железнодорожного транспорта посредством координации, регулирования и контроля деятельности транспортного комплекса страны [49].

Современная структура отрасли, включая группу компаний АО «НК «КТЖ», сформировалась в результате проведенной реструктуризации железнодорожного сектора, основной целью которой являлось развитие конкурентной среды в отдельных сегментах транспортного рынка. В настоящее время АО «НК «КТЖ» обладает контрольными пакетами акций и долями участия в девяти бизнес-единицах, а в четырех организациях его участие носит миноритарный характер (менее 25%). При этом основной деятельностью компании является перевозка грузов и пассажиров, которая осуществляется непосредственно структурными подразделениями АО «НК «КТЖ», включая Дирекцию перевозочного процесса и Дирекцию магистральной сети. Далее на рисунке 14 представлена история локомотивного хозяйства.

История ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»:

Рисунок 14 – История ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

Примечание – составлено автором по данным АО «НК «ҚТЖ»

По представленному рисунку можно сделать следующие итоги. Развитие ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» отражает многолетнюю эволюцию железнодорожной отрасли Казахстана - от её зарождения в конце XIX века до современного этапа функционирования. На первоначальном этапе основное внимание уделялось формированию железнодорожной сети и её расширению за счёт строительства ключевых направлений и магистралей. В советский период происходили процессы укрупнения и систематизации железных дорог, а также началась электрификация путевой инфраструктуры, что позволило повысить эффективность перевозочного процесса.

После обретения независимости в отрасли были проведены институциональные преобразования, связанные с созданием национальной компании «Қазақстан Темір Жолы» и развитием дочерних организаций, в том числе, АО «Локомотив». В дальнейшем реформирование сопровождалось выделением специализированных структур и их последующим объединением в рамках системы грузовых перевозок. Завершающим этапом стало формирование ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», что отражает стремление к оптимизации управления, повышению эффективности деятельности и адаптации к современным рыночным условиям.

Таким образом, эволюция компании демонстрирует последовательный переход от разрозненной железнодорожной инфраструктуры к централизованной и структурированной системе управления грузовыми перевозками, ориентированной на повышение конкурентоспособности и устойчивое развитие.

АО «КТЖ-Грузовые перевозки» было создано 15 июня 2016 года в результате переименования и перерегистрации АО «Локомотив» в АО «КТЖ - Грузовые перевозки» [50]. В последующем предприятие претерпело ряд организационно-правовых изменений, отражающих процессы реформирования железнодорожной отрасли Республики Казахстан. Подробная информация о ключевых этапах трансформации и изменениях структуры предприятия представлена в Приложении Б. На рисунке 15 можно увидеть структуру предприятия ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Рисунок 15 – Структура ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

В составе предприятия 28 ТЧЭ (тяговая часть, эксплуатация) эксплуатационных локомотивных депо. В состав ключевых подразделений включены 24 оборотных депо и восемь пунктов смены локомотивных бригад. Кроме того, предприятие выступает учредителем ТОО «Оркен», которое осуществляет деятельность по переработке металлолома по всем списанным локомотивам (сдача металлолома предприятиям для получения скидок при покупке нового локомотива) для обеспечения производственных потребностей предприятия. Общая численность персонала предприятия составляет 46 825 человек, включая 6 215 машинистов и 6 325 помощников машинистов.

Предприятия также тесно сотрудничает с ТОО «Қамқор Локомотив», которая, в свою очередь, выполняет техническое обслуживание и капитальный ремонт локомотивов.  Филиалы и эксплуатационные локомотивные депо предприятии ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» представлены на рисунке16.

# Рисунок 16 – Филиалы ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

# Из рисунка 16 можно увидеть филиалы предприятия по городам. Основной задачей локомотивного хозяйства является обеспечение эффективной эксплуатации локомотивного парка, повышение его надёжности и безопасности, что способствует улучшению качества перевозок и увеличению прибыли компании. В таблице 12 предоставлен анализ показателей доходности и рентабельности.

# Таблица 12 – Динамика показателей доходности и рентабельности ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» с 2021-2024 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | Темп роста, % 2024г. к 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходы от реализации услуг, | млрд. тенге | 1 178,8 | 1 332,6 | 1 655,7 | 1 849,8 | 11,7 |
| 2 | Себестоимость услуг | млрд. тенге | 1 103,1 | 1 292 | 1 642, 3 | 1 785,7 | 8,7 |
| 3 | Валовая прибыль | млрд. тенге | 75,7 | 40,5 | 13,3 | 64 | В 4 раза |
| 4 | Прибыль (убыток) до налогообложения | млрд. тенге | 35,7 | 1,2 | -47,1 | -31,3 | 33,5 |
| 5 | Чистая прибыль (убыток) | млрд. тенге | 25,3 | -2,9 | -45,6 | -35,1 | 23,1 |
| 6 | Рентабельность в (П / С (услуг) × 100%) | % | 2,29 | -0,22 | - 2,8 | - 1,9 | 32,1 |
| Примечание – составлено по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» [51] |  |  |  |  |  |  |  |

Динамика показателей доходности и рентабельности с 2021-2024 гг. свидетельствует о положительной динамике финансовых результатов деятельности предприятия при сохранении отрицательных значений рентабельности [51].

Доходы от реализации услуг в рассматриваемом периоде увеличились с 1 178,8 млрд. тг. в 2021 г. до 1 849,8 млрд. тг. в 2024 г., что свидетельствует о расширении масштабов перевозочной деятельности и росте спроса на услуги железнодорожного транспорта.

Вместе с тем наблюдается существенное увеличение себестоимости услуг, которая за анализируемый период возросла более чем на 60 %. Это привело к снижению эффективности деятельности компании и ухудшению финансовых результатов. Несмотря на положительное значение валовой прибыли в 2024 г., показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли остаются отрицательными, что указывает на сохранение высокой нагрузки эксплуатационных расходов.

Особое внимание следует обратить на динамику рентабельности. Если в 2021 г. деятельность компании характеризовалась положительным уровнем рентабельности в размере 2,29 %, то уже с 2022 г. показатель приобрел отрицательное значение. Наиболее низкий уровень был зафиксирован в 2023 г. минус 2,8 %, что связано с опережающим ростом себестоимости по сравнению с доходами. В 2024 г. наблюдается определенное сокращение убытков и улучшение финансового результата, однако рентабельность по-прежнему остается отрицательной и составляет минус 1,9 %.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего повышения экономической эффективности локомотивного хозяйства, совершенствования системы технического обслуживания и ремонта, снижения эксплуатационных расходов, а также внедрения цифровых технологий управления перевозочным процессом и поэтапное модернизация локомотивного парка.

По данным Бюро национальной статистики (БНС) за последние 30 лет можно заметить быстрое снижение количества локомотивов в соответствии с рисунком 17.

Рисунок 17 – Количество локомотивов, ед.

Примечание – составлено автором по данным БНС [52]

По представленному рисунку 17 можно сделать вывод, что в рассматриваемый период наблюдается резкое снижение количества локомотивов: с 3045 ед. в 1990 г. и это значение постепенно уменьшается, достигая минимальных значений в 2005 г. В последующие годы динамика стабилизируется с незначительными колебаниями, однако общий уровень остаётся существенно ниже исходного. К концу анализируемого периода показатель фиксируется на уровне около 1697, что свидетельствует о долгосрочном снижении более чем на 40% и указывает на то, что ежегодно локомотивы списываются по следующим причинам: - повышенный износ локомотивов (70% износ и каждая вторая техника требует ремонта), - ограниченные инвестиционные возможности (несвоевременное обновление локомотивного парка, всего 2,5% за весь парк). Все эти проблемы показывают, что предприятие теряет большие деньги на восстановление старых локомотивов. Далее на рисунке 18 можно увидеть динамику количества локомотивов по срокам службы.

Рисунок 18 – Динамика изменения количества локомотивов по срокам службы

Примечание – составлено автором по данным БНС [52]

С каждым годом в локомотивном парке наблюдается увеличение устаревших локомотивов, которые работают больше 30 лет. В 1999 г. в локомотивном парке количество старых локомотивов составило 273 ед., которые были в эксплуатации больше 25 лет, а это 12,6% от основного парка и на фоне 2023 г. отмечается рост старых локомотивов и составляет 827 ед., т.е. 48,8% от основного парка. Конечно, не сказать, что обновление локомотивов не производится, оно есть и в 1999 г. локомотивы сроком службы младше 10 лет были 124 ед. (5,7% от основного парка), а на конец 2023 г. их составило 132 ед. (7,7% от основного парка), из них моложе 5 лет составило 287 ед. (16,9 от основного парка).

Ежегодно локомотивный парк предприятия по причине повышенного износа уменьшается на 80 локомотивов и срок службы списанных локомотивов превышает 30 лет. В ближайшем будущем списание такого количества локомотивов приведет к нехватке локомотивов и снизит уровень перевозок (доходы), а также приведет к росту эксплуатационных расходов. Компания Қазақстан Темір Жолы каждый год выделяет инвестиции для обновления локомотивов, но их количество не позволяет заменить все старые локомотивы на новые. В таблице 13 указана инвестиционная программа ҚТЖ.

Таблица 13 – Инвестиционная программа АО «НК «ҚТЖ» за 2024 год

| № | Мероприятие | План на 2024 год |  | Факт на 2024 год |  | Отклонение факта к плану (+,-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во ед. | Сумма инвестиций млрд. тг. | Кол-во ед. | Сумма инвестиций млрд. тг. | Кол-во ед. | Сумма инвестиций млрд. тг. |
| 1.Приобретение локомотивов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение грузовых электровозов | 7 | 14 | 5 | 10 | -2 | -4 |
| 2 | Приобретение грузовых тепловозов ТЭ33А | 12 | 21,6 | 8 | 14,4 | -4 | -7,2 |
| 3 | Приобретение грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ | 50 | 90 | 20 | 36 | -30 | -54 |
| 4 | Приобретение грузовых тепловозов ТЭ36А | 15 | 27 | 10 | 18 | -5 | -9 |
| 5 | Приобретение маневровых тепловозов | 19 | 14,8 | 1 | 1,1 | -18 | -13,7 |
| 6 | Приобретение грузовых тепловозов FXN3C | 2 | 4,4 | 1 | 2,2 | -1 | -2,2 |
| 7 | Приобретение маневровых тепловозов CKD6s | 2 | 3,4 | 1 | 1,7 | -1 | -1,7 |
| 2. Капитальный ремонт локомотивов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт электровозов серии ВЛ-80 | 24 | 4,5 | 11 | 2,1 | -13 | -2,4 |
| 9 | Капитальный ремонт тепловозов серии ТЭМ | 14 | 1,4 | 2 | 0,2 | -12 | -1,2 |
| 10 | Капитальный ремонт тепловозов серии ЧМЭ | 4 | 0,5 | 0 | - | -4 | -0,5 |
| Итого |  | 149 | 181,6 | 59 | 85,7 | -90 | -95,9 |
| Примечание – составлено автором по данным АО «НК «ҚТЖ» |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ инвестиционной программы за 2024 г. показывает существенное недовыполнение плановых показателей как по количеству приобретаемого подвижного состава, так и по объёму инвестиций.

По итогам года общий объём инвестиций составил 85,7 млрд. тг. при запланированном уровне 181,6 млрд. тг., что свидетельствует о значительном отклонении в размере -95,9 млрд. тг. Фактическое выполнение программы по количеству единиц локомотивов также оказалось значительно ниже запланированного уровня: приобретено 46 ед. вместо 107 ед., что указывает на сокращение объёмов обновления локомотивного парка. Наибольшее недовыполнение наблюдается по приобретению грузовых тепловозов серии 2ТЭ25КМ (отклонение -30 ед. и -54 млрд. тг.), а также тепловозов ТЭ36А (отклонение -5 ед. и -9 млрд. тг.).

Существенное снижение также отмечается по маневровым локомотивам и электровозам, что свидетельствует о недостаточном уровне обновления как магистрального, так и маневрового парка. В части капитального ремонта локомотивов также наблюдается невыполнение плановых показателей. Так, ремонт электровозов серии ВЛ-80 выполнен на 11 ед. вместо 24, тепловозов серии ТЭМ - на 2 единицы вместо 14, а ремонт тепловозов серии ЧМЭ полностью не выполнен. Это указывает на ограниченные возможности поддержания технического состояния локомотивного парка в требуемом объёме.

В целом, анализ инвестиционной программы свидетельствует о значительном отставании фактических показателей от плановых, что обусловливает замедление процессов обновления и модернизации локомотивного парка.

Недостаточный уровень реализации инвестиционной программы приводит к сохранению высокой степени износа локомотивного парка, увеличению затрат на техническое обслуживание и ремонт, снижению надёжности эксплуатации и росту простоев. В результате это негативно отражается на производственных показателях и увеличивает себестоимость перевозок.

Следует отметить, что невыполнение инвестиционных планов ограничивает возможности повышения экономической эффективности локомотивного хозяйства, что подчёркивает необходимость проведения поэтапной модернизации локомотивов вместо полной замены.

Предприятие ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» как часы системно проводит работу по всей территории страны и главная задача компании обеспечить клиентам безопасную и своевременную доставку груза. Для этого компания ежедневно обеспечивает перевозку - грузовыми локомотивами и грузовыми вагонами в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14 – Структура железнодорожного транспорта с 2020-2024 гг.

| № | Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локомотивы – всего | 1 733 | 1 846 | 1 730 | 1 697 | 1778 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2 | электровозы | 548 | 618 | 583 | 608 | 517 |
| 3 | тепловозы | 1 185 | 1 228 | 1 147 | 1 089 | 1 261 |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |  |  |  |  |  |

В целом, за анализируемый период 2020-2024 гг. структура локомотивного парка характеризуется неравномерной динамикой. Общая численность локомотивов колебалась: после роста в 2021 г. наблюдалось снижение в 2022-2023 гг., однако в 2024 г. зафиксировано восстановление и увеличение показателя до 1778 ед., что свидетельствует о частичном обновлении и пополнении парка.

Электровозный парк демонстрирует нестабильную динамику: после увеличения в 2021 году до 618 ед. наблюдается последующее снижение, и к 2024 году их количество сокращается до 517 ед. Это может указывать на выбытие части машин по причине повышенного износа. Тепловозы, напротив, занимают доминирующее положение в структуре парка. Несмотря на снижение в 2022-2023 гг., в 2024 г. их численность существенно возросла и достигла 1261 ед.

В целом структура локомотивного хозяйства характеризуется ежегодными изменениями (списание и обновление локомотивов), также в парке сохраняется преобладание тепловозной тяги и снижение устойчивой доли электровозов, что указывает на необходимость усиления процессов модернизации и обновления подвижного состава. В таблице 15 можно увидеть, количество новых локомотивов, введенных в эксплуатацию локомотивного парка с 2020 по 2024 гг.

Таблица 15 – Новые локомотивы, введенные в эксплуатацию локомотивного парка с 2020 по 2024 гг.

| Серия локомотива | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Всего | Приписка по ТЧЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ33АС | 20 | 42 | 48 | 55 | 8 | 173 | Во всех ТЧЭ |
| KZ8A | 10 | 14 | 15 | 17 | 5 | 61 | В трех узловых станциях ТЧЭ |
| 2ТЭ25КМ (РФ) | 8 | 12 | 10 | 14 | 20 | 64 | Во всех ТЧЭ |
| ТЭ36А (КНР) | - | - | - | - | 10 | 10 | Во всех ТЧЭ |
| ТЭМ11А | 3 | 6 | 7 | 10 | 3 | 29 | Во всех ТЧЭ |
| Всего | 41 | 74 | 80 | 96 | 46 | 337 |  |
| Примечание – Составлено по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |  |  |  |  |  |  |

По представленным данным можно сделать вывод, что в период 2020-2024 гг. наблюдается устойчивая положительная динамика обновления локомотивного парка, несмотря на отдельные колебания по годам. Общий объём поставок составил 337 единиц, при этом наибольшая активность пришлась на 2023 год (96 локомотивов), после чего в 2024 году произошло заметное снижение до 46 единиц.

Основную долю обновления обеспечивают современные тепловозы серии ТЭ33АС (173 ед.), что свидетельствует о приоритетности их внедрения во всех локомотивных депо. Существенный вклад также внесли локомотивы 2ТЭ25КМ (64 ед.), причём в 2024 году наблюдается рост их закупок и электровозы KZ8A (61 ед.) вводятся более равномерно, однако их эксплуатация ограничена по причине низкой электрификации (до 30%) железнодорожной линии страны.

Отдельно следует отметить появление в 2024 году новых локомотивов серии ТЭ36А (10 ед.), что свидетельствует о расширении технологической базы и международного сотрудничества. В то же время поставки маневровых локомотивов ТЭМ11А носят нестабильный характер и имеют наименьшую долю в структуре обновления.

В целом, структура обновления локомотивного парка ориентирована на внедрение современных магистральных локомотивов, однако снижение объёмов закупок в 2024 году может свидетельствовать о финансовых или производственных ограничениях, что требует дополнительного внимания при реализации долгосрочной стратегии модернизации.

По инвестиционной программе АО «НК «ҚТЖ» было предусмотрено приобрести 107 локомотива, но по причине финансовых трудностей, возникших из-за реализации разносторонних проектов, было получено 46 локомотивов. Прежде было отремонтировано более 100 единиц тепловозов серии 2ТЭ10М. Далее в таблице 16 рассмотрен коэффициент обновления локомотивов в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Таблица 16 – Коэффициент обновления локомотивов ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

| Показатели | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. | % | ед. | % | ед. | % |
| Коэффициент инвентарного парка | 17,30 | 100 | 16,97 | 100 | 17,78 | 100 |
| Коэффициент обновления | 0,80 | 4,6 | 0,96 | 5,6 | 0,46 | 2,5 |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |  |  |  |  |  |

Анализ динамики коэффициента обновления локомотивного парка показывает, что в 2022-2024 гг. предприятие сохраняло стабильный инвентарный состав, однако темпы поступления новой техники постепенно снижались. Если в 2022 году доля обновлённых локомотивов составляла 4,6%, а в 2023 году увеличилась до 5,6%, то в 2024 году показатель уменьшился почти вдвое - до 2,5%. Такая тенденция свидетельствует о сокращении объемов ввода новой техники и возможном замедлении программы технологического обновления.

Несмотря на то, что общий парк остаётся на одном уровне, снижение коэффициента обновления в 2024 году может в перспективе привести к росту эксплуатационных расходов и увеличению нагрузки на существующие локомотивы из-за постепенного старения их технического ресурса. Это указывает на необходимость планового расширения закупок современной техники, чтобы обеспечить стабильность перевозочного процесса и предотвратить рост затрат на ремонт.

В 2025 году было подписано соглашение между АО «НК «ҚТЖ» и международной компанией Wabtec (США) на обновление тепловозов серии ТЭ33А в количестве 300 ед. в год по 30 локомотивов, а также включает его долгосрочное обслуживание по жизненному циклу локомотива. Сумма закупа составляет 4,2 млрд долларов США, а в тенге сумма составит 2,1 трлн тенге. АО «НК «ҚТЖ» планирует финансировать проект за счет собственных и заёмных средств [53]. Одним из частей финансирования является использование внутренних возможностей предприятия (сумма накопленных на амортизацию и чистая прибыль предприятия), а также получение кредита от иностранных банков Ситибанк (Citibank) и Экспортно-импортный банк США (US EXIM).

В рамках развития сотрудничества с международной компанией Alstom (Франция) и АО «НК «ҚТЖ» в 2022 году было подписано соглашение на обновление локомотивного парка и совершенствование системы технического обслуживания подвижного состава, включая локомотивы нового поколения KZ8А. В настоящее время в эксплуатации находятся около 61 грузовых электровозов данного производителя. В дальнейшем планируется изготовление и поставка для железнодорожной компании ещё 160 грузовых электровозов. В год планируется изготовление 20 локомотивов, а также стороны достигли договорённости о совместной работе по развитию производственных мощностей и укреплению технологической базы поставщиков железнодорожной отрасли внутри страны [54].

Обновление также можно проводить по списанным локомотивам. Оставшиеся элементы конструкции, не представляющие эксплуатационной ценности, могут быть реализованы в качестве металлолома на внешних рынках, в том числе, на экспорт, с целью частичного возмещения понесённых затрат.

Одновременно с этим целесообразно рассматривать возможность обновления локомотивного парка за счёт приобретения современных тепловозов Китайского производства серии ТЭ36А, на более выгодных условиях, в том числе, по сниженной стоимости в рамках долгосрочных контрактов, локализации производства или программ сотрудничества с Китаем [55]. Такой подход обеспечивает рациональное использование списываемых активов, снижение затрат на обновление парка и повышение общей экономической эффективности локомотивного хозяйства.

Таким образом можно сказать, что предприятие ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» выполняет все поставленные задачи головной компании в лице АО «НК «ҚТЖ». Если обратить внимание к локомотивному парку, то можно заметить, с каждым годом локомотивы списываются быстрее обновления и причиной тому их физическое старение и эксплуатационный срок службы (25-30 лет). Предприятие также теряет большие деньги на восстановление и ремонт старых локомотивов, а обновление идет малыми темпами - из 107 единиц получили только 46 единиц.

Представленные данные свидетельствуют о наличии существенных проблем в процессе обновления локомотивного парка, выражающихся в замедлении темпов ввода нового подвижного состава и опережающем выбытии изношенных локомотивов. Сложившаяся ситуация приводит к увеличению эксплуатационных затрат, снижению технической надежности и росту нагрузки на ремонтную инфраструктуру.

В этих условиях возникает необходимость комплексной оценки факторов, определяющих текущее состояние и перспективы развития локомотивного хозяйства. Для систематизации выявленных проблем, а также определения стратегических направлений повышения экономической эффективности был применен метод стратегического анализа - SWOT-анализ, позволяющий выделить внутренние преимущества и ограничения системы, а также внешние возможности и угрозы ее дальнейшего функционирования [56]. В таблице 17 можно ознакомиться с SWOT-анализом на текущее состояние локомотивного хозяйства ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Таблица 17 – SWOT-анализ локомотивного хозяйства ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

| Сильные стороны (Strengths) | Слабые стороны (Weaknesses) |
| --- | --- |
| Сильные стороны отражают наличие внутренних ресурсов и возможностей: - Централизованная система управления обеспечивает высокий уровень контроля, однако требует дальнейшего развития в направлении повышения гибкости; - Наличие развитой ремонтной базы создает условия для реализации модернизации локомотивов без необходимости полной замены подвижного состава; - Накопленный опыт эксплуатации снижает риски при внедрении новых технологий и решений; - Устойчивые грузопотоки обеспечивают стабильную загрузку локомотивного парка; - Процессы цифровизации, находящиеся на стадии развития, формируют основу для перехода к более современным методам управления. | Слабые стороны отражают системные ограничения: - Высокий износ локомотивов приводит к росту затрат и снижению надежности; - Высокая капиталоёмкость обновления ограничивает возможность быстрого перехода на новые технологии; -Недостаточная энергоэффективность увеличивает себестоимость перевозок; - Слабая цифровая интеграция снижает управляемость процессов; - Рост затрат на обслуживание формирует давление на финансовые результаты. |
| Возможности (Opportunities) | Угрозы (Threats) |
| Возможности формируют внешние драйверы развития: - Развитие аутсорсинга с локомотиворемонтным заводом ТОО «Қамқор Локомотив»; - Рост транзитного потенциала Казахстана усиливает потребность в эффективной тяге; - Развитие международных транспортных коридоров, включая участие в инициативе «Один пояс, один путь»; - Модернизация локомотивов на примере зарубежных стран обеспечивает продление их жизненного цикла и снижает эксплуатационные расходы; - Внедрение цифровизации открывает возможности снижения затрат; - Использование технологий АСУ «Локомотив» и Trip Optimizer; - Переход на энергоэффективные локомотивы; | Угрозы формируют ограничения внешней среды: - Нестабильность тарифного регулирования; - Ужесточение экологических требований, что требует перехода на более экологичные виды тяги; - Колебания мировых цен на сырьё повышает стоимость импортных технологий и оборудования; - Снижение экспортных грузопотоков приводит к уменьшению доходной базы предприятия; - Геополитическая нестабильность также оказывает существенное влияние на развитие отрасли; |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |

Проведённый SWOT-анализ локомотивного хозяйства Қазақстан Темір Жолы позволил сформировать целостное представление о текущем состоянии отрасли и выявить ключевые закономерности, определяющие выбор стратегических направлений её развития.

Систематизация сильных и слабых сторон показала, что локомотивное хозяйство обладает значительным внутренним потенциалом, выражающимся в наличии развитой ремонтной инфраструктуры, квалифицированного кадрового состава и устойчивой грузовой базы. Вместе с тем, данный потенциал существенно ограничивается высоким уровнем износа подвижного состава, ростом эксплуатационных затрат и ограниченностью инвестиционных ресурсов. Это свидетельствует о том, что основная проблема носит не столько технологический, сколько экономический характер, что требует поиска решений, ориентированных на повышение эффективности использования уже имеющихся активов.

Анализ внешних возможностей и угроз позволил установить, что отрасль функционирует в условиях одновременно возрастающего спроса на перевозки (за счёт транзитного потенциала и развития международных транспортных коридоров) и высокой степени неопределённости внешней среды, связанной с тарифным регулированием, геополитическими факторами и ростом стоимости технологий. В таких условиях реализация капиталоёмких проектов, связанных с полной заменой локомотивного парка или переходом на инновационные виды тяги, сопряжена с повышенными рисками и требует значительных финансовых ресурсов.

Сопоставление всех элементов SWOT-анализа позволило сделать ключевой научный вывод, который лег в основу третьей главы диссертации: в современных условиях наиболее рациональной стратегией повышения экономической эффективности локомотивного хозяйства является не полное обновление, а поэтапная модернизация существующего локомотивного парка.

Данный вывод определил содержание предложенных в работе направлений совершенствования, к которым относятся:

- модернизация локомотивов различных поколений, обеспечивающая продление их жизненного цикла, снижение эксплуатационных затрат и повышение надежности;

- внедрение цифровых технологий, включая системы мониторинга и предиктивной диагностики, направленных на снижение затрат и повышение управляемости процессов;

- использование концепции жизненного цикла, предполагающей рациональную утилизацию, повторное использование компонентов и оптимизацию затрат на протяжении всего периода эксплуатации;

- повышение энергоэффективности локомотивов как промежуточного этапа перехода к более экологичным технологиям;

- использование потенциала ремонтной базы и локализации, позволяющее снизить зависимость от импортных технологий и минимизировать инвестиционные затраты.

Таким образом, проведённый SWOT-анализ позволяет сделать вывод о том, что модернизация локомотивного парка следует рассматривать не как один из возможных вариантов развития, а как приоритетное направление, позволяющее обеспечить рациональное использование ограниченных ресурсов при одновременном повышении эффективности деятельности.

2.2 Оценка эффективности функционирования локомотивного хозяйства и обоснование направлений повышения качества услуг

Эффективность функционирования локомотивного хозяйства железнодорожного транспорта определяется совокупностью производственных, технических и экономических факторов, которые в комплексе формируют уровень рентабельности и конкурентоспособности предприятия.

Оценка производственно-экономических показателей позволяет выявить тенденции развития, определить внутренние резервы и выработать направления повышения результативности деятельности.

Все заданные эксплуатационные показатели предприятия по грузоперевозкам были обеспечены локомотивной тягой, локомотивными бригадами и полностью выполнены в соответствии с таблицей 18.

Таблице 18 – Эксплуатационные показатели ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» за 2023-2024 гг.

| Показатели | Ед.изм | 2023 г. | 2024 г. | Темп роста, % 2024г. к 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузооборот | млрд. т-км | 262,4 | 261,7 | 99,3 |
| Среднесуточная производительность локомотива (гр.дв.) | тыс. т-км брутто | 1850 | 1775 | 95,9 |
| в т.ч. электротяга |  | 1831 | 1750 | 95,5 |
| теплотяга |  | 1872 | 1800 | 96,1 |
| Ср.вес брутто (гр.дв.) | тонн | 4158 | 4039 | 97,1 |
| в т.ч. электротяга |  | 4146 | 4051 | 97,7 |
| теплотяга |  | 4225 | 4028 | 95,3 |
| Техническая скорость | км/ч | 48,1 | 47,4 | 98,5 |
| Нормативный пробег 1 локомотива в сутки | км/сут | 410 | 403 | 98,2 |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |  |  |  |

Анализ представленных показателей за 2023-2024 гг. свидетельствует о снижении эффективности использования локомотивного парка. Грузооборот сократился с 262,4 до 261,7 млрд. т-км, что составляет 99,3% к уровню предыдущего года. Несмотря на незначительное снижение, данный показатель отражает относительную стабильность объёмов транспортной работы.

Вместе с тем наблюдается отрицательная динамика ключевых эксплуатационных показателей. Среднесуточная производительность локомотива снизилась с 1850 до 1775 тыс. т-км брутто на 4,1%. Аналогичная тенденция отмечается как по электрической снижение на 4,5%, так и по тепловозной тяге снижение на 3,9%, что указывает на общее ухудшение эффективности использования тягового подвижного состава. Снижение среднего веса поезда брутто с 4158 до 4039 тонн. до 97,1% свидетельствует о недостаточной загрузке поездов. Резкое снижение наблюдается по тепловозной тяге до 95,3% и указывает, что повышенный износ техники даёт о себе знать и увеличенный простой отражается в результатах работы.

Негативной тенденцией также является снижение технической скорости движения поездов с 48,1 до 47,4 км/ч (на 1,5 %), что может быть обусловлено ухудшением состояния инфраструктуры, ростом времени простоев, а также недостатками в организации перевозочного процесса. Кроме того, наблюдается сокращение суточного пробега одного локомотива с 410 до 403 км (на 1,8 %), что указывает на снижение интенсивности использования локомотивного парка и увеличение времени его неэффективного простоя.

Проведённый анализ подтверждает наличие системных проблем в функционировании локомотивного хозяйства. Одним из ключевых факторов, негативно влияющих на эксплуатационные показатели, является высокий уровень физического износа локомотивов, который достигает порядка 70%. Данный износ проявляется в снижении среднесуточной производительности локомотивов, уменьшении среднего веса поездов, снижении технической скорости, а также в сокращении пробега локомотивов и увеличении времени простоев [57].

Выявленные негативные тенденции свидетельствуют о снижении эффективности использования тягового подвижного состава и росте эксплуатационных затрат, что в итоге приводит к увеличению себестоимости перевозок и снижению экономической эффективности локомотивного хозяйства.

В этих условиях особую актуальность приобретает необходимость проведения модернизации локомотивного парка, направленной на обновление технического состояния локомотивов, внедрение современных систем диагностики и управления, а также повышение надёжности и производительности их работы. Реализация данных мероприятий позволит увеличить жизненный цикл локомотива и снизить уровень износа, сократить простои, повысить скорость движения и загрузку поездов, что обеспечит снижение удельных затрат и повышение общей экономической эффективности железнодорожного транспорта. Далее в таблице 19 рассмотрен локомотивный парк по срокам эксплуатации.

Таблица 19 – Структура локомотивного парка по срокам эксплуатации ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

| № | Вид локомотивов | Группа А (25-30 лет) | Группа В (10-25 лет) | Группа С (0-10 лет) | Маневровые локомотивы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловозы | 483 | 281 | 251 | 246 | 1261 |
|  | Электровозы | 217 | 123 | 61 | 116 | 517 |
|  | Итого | 700 | 404 | 312 | 362 | 1778 |
| Примечание – составлено автором по данным Бюро национальной статистики [58] |  |  |  |  |  |  |

Анализ структуры локомотивного парка по срокам эксплуатации показывает значительную степень его износа и дисбаланс возрастных групп.

Общий парк локомотивов насчитывает 1778 ед., при этом наибольшую долю составляют локомотивы группы А (возраст 25-30 лет) - 700 ед., что свидетельствует о значительном уровне их физического и морального износа. Эксплуатация данной категории техники связана с повышенными рисками для стабильности перевозочного процесса, поскольку сопровождается ростом затрат на ремонт и снижением надёжности работы. Локомотивы группы В (10-25 лет) представлены в количестве 404 ед. и составляют основу действующего парка. Они обеспечивают относительно устойчивое функционирование при умеренных затратах на техническое обслуживание.

Наименьшую долю занимают локомотивы группы С (0-10 лет) - 312 ед., что указывает на недостаточные темпы обновления подвижного состава и ограниченное внедрение современной техники. Отдельную группу образуют маневровые локомотивы численностью 362 ед., которые играют важную роль в обеспечении станционной работы и формировании поездов, однако также требуют учёта при планировании мероприятий по модернизации. В разрезе видов тяги наибольшую долю составляют тепловозы - 1261 ед., что отражает специфику железнодорожной сети Казахстана с преобладанием неэлектрифицированных участков. Электровозы представлены в количестве 517 ед.

Полученная структура локомотивного парка свидетельствует о том, что значительная доля устаревших локомотивов оказывает негативное влияние на ключевые эксплуатационные показатели, включая производительность, техническую скорость и уровень простоев. Это, в свою очередь, приводит к росту эксплуатационных затрат и снижению общей экономической эффективности локомотивного хозяйства [59].

В этих условиях приоритетным направлением развития является модернизация локомотивного парка и постепенное обновление его структуры, что позволит снизить уровень износа, повысить надёжность эксплуатации и обеспечить сокращение удельных затрат на перевозочный процесс.

Для более детальной оценки текущего состояния и выявления тенденций изменения эффективности локомотивного хозяйства целесообразно провести анализ основных производственно-экономических показателей. В этой связи в таблице 20 представлена динамика ключевых показателей деятельности ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» за 2023-2024 гг., позволяющая выявить изменения в уровне использования локомотивного парка, эксплуатационных затратах и результатах перевозочной деятельности, а также сформировать обоснованные аналитические выводы.

Таблица 20 – Основные производственно-экономические показатели                               ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» с 2021-2024 гг.

| № | Показатель | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Отклонение (+/-) | Темп роста, % 2024г. к 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от реализации услуг | млрд. тг | 1 178,8 | 1 332,6 | 1 655,7 | 1 849,8 | +194,1 | 11,7 |

Продолжение таблицы 20

| 2 | Себестоимость реализованных услуг | млрд. тг | 1 103,1 | 1 292 | 1 642,3 | 1 785,7 | +143,4 | 8,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Валовая прибыль | млрд. тг | 75,7 | 40,5 | 13,3 | 64 | +50,7 | В 4,8 раза |
| 4 | Финансовые расходы | млрд. тг | 19 | 20 | 39 | 47 | +8 | 20,6 |
| 5 | Прочие доходы | млрд. тг | 7 | 4,5 | 7 | 4 | -3 | 56,6 |
| 6 | Прочие расходы | млрд. тг | 11 | 10 | 11 | 33,3 | +22,3 | 3 раза |
| 7 | Прибыль (убыток) до налогообложения | млрд. тг | 35,7 | 1,2 | -47,1 | -31,3 | +15,8 | 66,5 |
| 8 | Чистая прибыль (убыток) | млрд. тг | 25,3 | -2,9 | -45,6 | -35,1 | +10,5 | 76,9 |
| 9 | Рентабельность продаж (валовая прибыль / выручка × 100 %) | % | 6,4 | 3 | 0,81 | 3,46 | +2,65 | 4 раза |
| 10 | Производительность труда (выручка / среднесписочная численность*) | млн тг/чел. | 36,7 | 37,3 | 38,2 | 39,5 | +1,3 | 3,4 |
| 11 | Фондоотдача (выручка / стоимость основных средств*) | тг/тг | 2,8 | 2,4 | 2,22 | 1,80 | -0,42 | 81 |
| 12 | Фондоёмкость (стоимость основных средств / выручка *) | тг/тг | 0,23 | 0,31 | 0,44 | 0,55 | +0,11 | 25 |
| Примечание – составлено автором по годовому отчету ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» (Приложение В) [51] |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проведённый анализ основных производственно-экономических показателей ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» с 2021-2024 гг. позволяет выявить ряд положительных и проблемных тенденций в деятельности предприятия.

В 2024 г. объем выручки достиг 1 849,8 млрд. тг., увеличившись по сравнению с 2023 г. на 194,1 млрд. тг. или 11,7 %. Это свидетельствует о сохранении высокого спроса на услуги железнодорожных грузовых перевозок и расширении масштабов операционной деятельности предприятия.

Одновременно с ростом доходов наблюдается увеличение себестоимости реализованных услуг, которая в 2024 г. составила 1 785,7 млрд. тг. Темп роста затрат оказался ниже темпа роста выручки, что положительно отразилось на динамике валовой прибыли. По итогам 2024 г. валовая прибыль возросла почти в пять раз и достигла 64 млрд. тг., тогда как в 2023 г. данный показатель составлял лишь 13,3 млрд. тг. Это указывает на частичное восстановление операционной эффективности компании.

Несмотря на улучшение валовых финансовых результатов, деятельность предприятия продолжает сопровождаться убытками. Существенное влияние на итоговый финансовый результат оказывают финансовые и прочие расходы. В частности, финансовые расходы увеличились до 47 млрд. тг., а прочие расходы выросли более чем в три раза, достигнув 33,3 млрд. тг. В результате по итогам 2024 г. компания сохранила отрицательный финансовый результат: убыток до налогообложения составил 31,3 млрд. тг., а чистый убыток - 35,1 млрд. тг. Вместе с тем по сравнению с предыдущим годом наблюдается сокращение размера убытков, что можно оценивать как положительную тенденцию.

Показатели рентабельности также демонстрируют улучшение. Рентабельность продаж увеличилась с 0,81 % в 2023 г. до 3,46 % в 2024 г., что свидетельствует о повышении эффективности основной деятельности компании. Рост производительности труда до 39,5 млн. тг. на одного работника подтверждает повышение результативности использования трудовых ресурсов.

В то же время анализ эффективности использования основных средств показывает наличие определенных проблем. Фондоотдача в 2024 г. снизилась до 1,80 тг/тг, тогда как фондоемкость возросла до 0,55 тг/тг. Это свидетельствует о росте капиталоемкости деятельности и недостаточно эффективном использовании производственных активов.

В целом, результаты анализа показывают, что при росте выручки и улучшении валовой рентабельности предприятие сталкивается с проблемой высокой затратности и значительных финансовых издержек, что сохраняет отрицательный финансовый результат. Это подтверждает необходимость повышения эффективности использования локомотивного парка, снижения простоев и эксплуатационных затрат, а также реализации мероприятий по модернизации локомотивов.

В целях углубленного исследования выявленных тенденций и более детальной оценки эффективности эксплуатационной деятельности предприятия целесообразно рассмотреть систему специализированных показателей, характеризующих использование локомотивного парка и результаты эксплуатационной работы. В этой связи в таблице 21 представлен анализ показателей эффективности эксплуатационной деятельности ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Таблица 21 – Показатели эффективности эксплуатационной деятельности ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» с 2021-2024 гг.

| № | Показатель | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Отклонение (+/-) | Темп роста, % 2024г. к 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая себестоимость реализованных услуг | млрд. тг. | 1 103,1 | 1 292 | 1 642,3 | 1 785,7 | +143,4 | 8,7 |
| 2 | Эксплуатационные расходы (в составе себестоимости) | млрд. тг. | 882,4 | 1 033,6 | 1 313,9 | 1 389,3 | +75,4 | 5,7 |
| 3 | Доля эксплуатационных расходов в себестоимости | % | 80 | 80 | 80 | 77,8 | –2,2 | 97,2 |
| 4 | Расход дизельного топлива | млрд. т. | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 | +0,2 | 1,1 |
| 5 | Объем перевозочной работы | млрд ткм брутто | 10,7 | 11 | 11,9 | 11,2 | -0,7 | 94,1 |
| 6 | Энергоёмкость перевозочного процесса (топливо на 10 тыс. ткм) | кг усл. Топлива | 6,8 | 6,7 | 6,63 | 6,60 | –0,03 | 99,5 |
| 7 | Среднесуточный пробег локомотивов | км/сут. | 412 | 411 | 410 | 403 | -7 | 98,2 |
| 8 | Коэффициент использования локомотивного парка | доля ед. | 1,075 | 1,080 | 1,085 | 1,065 | -0,020 | 98,1 |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» [51] |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проведённый анализ показателей эффективности эксплуатационной деятельности ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» с 2021-2024 гг. позволяет выявить ряд существенных тенденций.

В 2024 году общая себестоимость реализованных услуг достигла 1 785,7 млрд. тг., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 143,4 млрд. тг. или 8,7%. Основную часть себестоимости традиционно составляют эксплуатационные расходы, объем которых в 2024 г. превысил 1 389 млрд. тг.

Несмотря на рост эксплуатационных затрат в абсолютном выражении, их удельный вес в структуре себестоимости несколько снизился - с 80 % до 77,8 %. Это свидетельствует о частичном повышении эффективности распределения затрат и более сбалансированной структуре расходов предприятия. Вместе с тем высокий уровень эксплуатационных расходов по-прежнему оказывает существенное влияние на финансовые результаты компании и требует дальнейшей оптимизации процессов эксплуатации локомотивного парка.

Анализ показателей потребления дизельного топлива показывает увеличение его расхода до 2 млрд. тонн условного топлива в 2024 г. Однако при этом наблюдается снижение энергоемкости перевозочного процесса - показатель расхода топлива на 10 тыс. ткм уменьшился с 6,63 до 6,60 кг условного топлива. Данная тенденция свидетельствует о постепенном повышении энергетической эффективности перевозок и более рациональном использовании топливных ресурсов.

В то же время результаты анализа эксплуатационной работы локомотивов указывают на снижение отдельных показателей эффективности использования подвижного состава. Так, объем перевозочной работы в 2024 г. сократился до 11,2 млрд. ткм брутто, а среднесуточный пробег локомотивов уменьшился до 403 км в сутки. Это может быть связано с ростом простоев локомотивов и увеличением времени нахождения подвижного состава в ремонте.

Коэффициент использования локомотивного парка в течение рассматриваемого периода относительно немного снизилось и в 2024 г. составил 1,065. Снижение данного показателя свидетельствует о сохранении достаточно высокого уровня вовлеченности локомотивов в перевозочный процесс, однако одновременно указывает на необходимость дальнейшего совершенствования системы технического обслуживания и ремонта.

В целом, результаты анализа свидетельствуют о наличии противоречивых тенденций: при формальном росте отдельных показателей эффективности сохраняются признаки снижения общей эксплуатационной результативности. Это проявляется в росте затрат, увеличении расхода топлива и снижении объёмов перевозочной работы. Сложившаяся ситуация подтверждает необходимость повышения эффективности использования локомотивного парка, снижения простоев, экономии эксплуатационных расходов и реализации мероприятий по модернизации локомотивов, особенно в части замены комплектующих у старых локомотивов.

Для более детальной оценки эффективности функционирования локомотивного хозяйства и количественного подтверждения выявленных тенденций необходимо перейти к расчёту системы ключевых производственно-эксплуатационных и экономических показателей, характеризующих уровень использования локомотивного парка и структуру затрат.

К числу основных производственных показателей относятся:

- среднесуточный пробег локомотивов;

- коэффициент технической готовности подвижного состава;

- коэффициент использования локомотивного парка;

- время простоя локомотивов в ожидании ремонта или назначения [60].

Комплексный расчёт указанных показателей позволит не только оценить эффективность использования локомотивного парка, но и определить структуру и уровень затрат, формирующих себестоимость перевозочного процесса.

В дальнейшем на основе полученных результатов будет проведён количественный анализ влияния производственных и экономических факторов на уровень эксплуатационных расходов, что позволит обосновать направления их оптимизации и разработать меры по повышению экономической эффективности локомотивного хозяйства.

Для количественной оценки эффективности локомотивного хозяйства далее выполняется расчёт системы производственных и экономических показателей на основе представленных формул и исходных данных. Расчёт каждого показателя позволяет определить уровень использования локомотивного парка, степень его технической готовности, величину простоев, а также структуру и уровень эксплуатационных затрат.

1. Суммарный годовой пробег локомотивов:

Пробегсрсут=LгодNлок×365                                              15

где Lгод – суммарные локомотиво-километры за год,

Nлок – число локомотивов в парке.

Суммарный локомотиво-километры за 2024 год составил 261 700 000 лок-км. Общее количество локомотивов в локомотивном парке за 2024 год составил 1778 ед.

Норматив среднесуточного пробега в 2023 году составил 410 км/сут (норматив предприятия).

Структура парка по возрастным группам и фактические дни работы в году (данные из таблицы 19):

Группа A (30-25 лет) 700 ед. локомотивов работали 180 дней и в ремонте простаивали 185 дней.

Группа В (10-25 лет) 404 ед. локомотивов работали 240 дней и в ремонте простаивали 125 дней.

Группа С (0-10 лет) 312 ед. локомотивов работали 300 дней и в ремонте простаивали 65 дней.

Итого грузоперевозку в течение года выполняют 1416 ед. локомотивов (А+B+C).

В локомотивном парке 1778 ед. локомотивов. Перевозку выполняют 1416 ед. локомотивов и остальные 362 локомотива в основном используются в качестве тягача и выполняют перемещение локомотивов между депо и цехами, а также выполняют все дополнительные работы на территории депо.

Nлок×365=1 778×365=648 970
Пробегср_сут=261 700 000648 970=403,2 км/сутки

Уровень использования относительно нормативa 410 км/сутки:

403410=98,3 %

Среднесуточный пробег локомотива составляет 403,2 км/сутки, что ниже нормативного значения 410 км/сутки и соответствует уровню использования 98,3% от норматива. Это свидетельствует о достаточно высокой загрузке локомотивного парка, близкой к нормативной, однако указывает на возможное отсутствие резерва и потенциальную перегрузку парка, что требует внимания при планировании эксплуатации и восстановлении локомотивов через модернизацию.

2. Коэффициент технической готовности (K_tg):

Мы можем посчитать K_tg для каждой возрастной группы (по дням) и взвешенный показатель [61].

Формула по дням для группы i:

Ktg,i=дни работыi365                                                      (16)

Для групп:

A: Ktg,А=180/365=0,49315⇒49,3%.

B: Ktg,В=240/365=0,65753⇒65,7%.

C: Ktg,С=300/365=0,82192⇒82,1%.

K_tg для 1416 ед. локомотивов и  учтённых групп только для 1416 ед. локомотивов. Для локомотивов 1416 ед. выполним расчёт суммарно операционные локомотиво-дни (число локомотивов *дни работы).

Операционные дни = 700 * 180 + 404 * 240 + 312 * 300 = 126 000 + 96 960 + 93 600 = 316 560 локомотиво-дней.

Всего возможных локомотиво-дней для трех групп 1416 * 365 = 516 840 локомотиво-дней.

Ktg,по 1416=316 560516 840=0,6125⇒61,3%.

Если учитывать весь парк 1778 ед. локомотивов, предположив, что оставшиеся 362 локомотива работали все 365 дней (сценарий «остальные в постоянной эксплуатации»), то:

Операционные дни (с учётом остальных) = 316 560 + 362 * 365 = 316 560 + 132 130 = 448 690 локомотиво-дней.

Всего возможных дней для всего парка = 1778 * 365 = 648 970 локомотиво-дней.

Ktg,весь парк 1778=448 690648 970=0,6915=69,2%.

Коэффициент технической готовности для локомотивов, задействованных в перевозочной работе 1416 ед., составляет 0,6125 (61,3%), что отражает средний уровень технической готовности парка. При учёте всего локомотивного парка 1778 ед. при допущении постоянной эксплуатации вспомогательных локомотивов коэффициент повышается до 0,6915 (69,2%). Это свидетельствует о более высокой общей технической готовности парка за счёт использования новых локомотивов, однако значение показателя остаётся умеренным и указывает на наличие резервов для повышения эффективности использования и сокращения простоев. Подводя итоги, можно отметить, что около 30,8% локомотивного парка находится вне эксплуатации (в ремонте или простое), что является существенным фактором, снижающим эффективность использования локомотивного хозяйства.

3. Коэффициент использования локомотивного парка (К_исп):

Формула:

Kисп=LфLmax                                                            (17)

Lmax=Nлок×нормативный пробег в год на один локомотив (18)

Нормативный годовой пробег при 410 км/сутки:

410 * 365 = 149 650 км/год

Lmax = 1778 * 149 650 = 266 077 700 км/год

Фактический L = 261 700 000 км/год коэффициент использования:

Kисп=261 700 000266 077 700=98,3%.

Коэффициент использования локомотивного парка составляет 0,983 (98,3%), что свидетельствует о высокой степени загрузки локомотивов и близости фактической работы к нормативным значениям. При этом такая высокая загрузка достигается, как правило, за счёт более интенсивной эксплуатации обновлённых и технически исправных локомотивов, в то время как локомотивы старшего возраста используются ограниченно либо чаще выводятся в ремонт и простой. В результате наблюдается перераспределение нагрузки внутри парка, при котором обновлённые локомотивы испытывают повышенную эксплуатационную нагрузку и фактически компенсируют снижение доступности части устаревшего подвижного состава. Это указывает на эффективность использования ресурсов, но одновременно сигнализирует о риске перегрузки новых локомотивов и необходимости сбалансированного распределения эксплуатационной нагрузки.

4. Время простоя в ожидании ремонта или назначения:

Вычислим часы простоя по каждой группе (используем дни в ремонте = 365 - дни работы).

Часы простоя для группы i:

Tпрост =Ni×24×Dрем, i , час                                           (19)

Структура парка по возрастным группам и фактические дни на ремонте в году:

Группа A (30-25 лет) 700 ед. локомотивов простаивали на ремонте 185 дней.

Группа В (10-25 лет) 404 ед. локомотивов простаивали на ремонте 125 дней.

Группа С (0-10 лет) 312 ед. локомотивов простаивали на ремонте 65 дней.

Тпрост общ = (700 * 24 * 185) + (404 * 24 * 125) + (312 * 24 * 65) = 3 108 000 + 1 212 000 + 486 720 = 4 806 720 часов/год.

Средний простой на один локомотив если делим на весь парк Nлок=1 778:

tпрост/лок=4 806 7201 778=2 704,9 часов/год=112,7 дней/год

Но предприятию необходимо смотреть простой в рамках групп (А, В, С):

Группа А = 3 108 000 / 700 = 4 440 часов/год.

Группа В = 1 212 000 / 404 = 3 000 часов/год.

Группа С = 486 720 / 312 = 1560 часов/год.

Доля простоев в общем доступном времени (для трёх групп):
Всего часов в год у 1416 ед. локомотивов = 1 416×365×24=12 404 160 часов/год.

Доля простоев = 4 806 720 / 12404 160 = 0,3877 = 38,7%

Если учитывать весь парк 1778 ед. локомотивов и считать, что 362 ед. работали все 365 дней =1778×365×24=15 575 280 часов/год.

Доля простоев = 4 806 720 / 15 575 280 = 0,3086 = 30,8%

Значительный объём простоев локомотивного парка (30,8% по всему парку и 38,7% по эксплуатационной части) оказывает прямое негативное влияние на результаты деятельности предприятия. Высокая доля времени нахождения локомотивов в ремонте, особенно в старшей возрастной группе, приводит к сокращению фактического объёма перевозок, поскольку часть тягового подвижного состава исключается из перевозочного процесса.

Одновременно это вызывает перераспределение нагрузки на технически исправные локомотивы, что увеличивает их износ и эксплуатационные затраты. В результате происходит рост себестоимости перевозок за счёт увеличения затрат на ремонт, обслуживание и энергоресурсы, а также недополучение доходов из-за недовыполнения объёмов перевозок, что в совокупности может приводить к формированию убытков предприятия.

В этих условиях одним из наиболее эффективных направлений повышения экономической эффективности локомотивного хозяйства является продление жизненного цикла локомотивов старших возрастных групп за счёт их модернизации. Это позволяет снизить уровень простоев, повысить техническую готовность парка, перераспределить нагрузку более равномерно и, как следствие, увеличить объёмы перевозок при одновременном снижении себестоимости.

В этой связи следующим этапом исследования является анализ экономических показателей, характеризующих уровень эксплуатационных затрат локомотивного хозяйства. Особое внимание необходимо уделить структуре и динамике затрат, поскольку именно они формируют себестоимость перевозок и оказывают непосредственное влияние на финансовые результаты деятельности предприятия [62].

Анализ данных, представленных в таблице 21, показывает, что эксплуатационные расходы занимают доминирующее положение в структуре себестоимости услуг ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки». Так, в 2023 году их доля составляла около 80%, а в 2024 году - 77,8%, что подтверждает их определяющую роль в формировании общей себестоимости перевозочного процесса.

В целом можно отметить, что себестоимость железнодорожных перевозок в значительной степени формируется именно за счёт эксплуатационных расходов, включающих затраты на оплату труда, топливо и электроэнергию, материалы, техническое обслуживание и ремонт, а также амортизационные отчисления и прочие эксплуатационные издержки.

5. Расчёт доли эксплуатационных расходов рассчитывается по формуле:

Dэксп=ZэкспZобщ⋅100%                                                (20)

По итогам 2024 года при общей себестоимости 1 785,7 млрд. тг. и эксплуатационных расходах 1 389,3 млрд. тг. их удельный вес составил 77,8%.

Исходя из вышеизложенного, полученные результаты подтверждают, что эксплуатационные расходы являются ключевым элементом затрат предприятия и оказывают решающее влияние на уровень себестоимости перевозок. Незначительное снижение их доли по сравнению с предыдущим годом может свидетельствовать о проводимой политике экономии затрат, однако их высокая величина по-прежнему определяет необходимость повышения эффективности использования локомотивного парка и снижения эксплуатационных издержек.

Высокий уровень эксплуатационных затрат в пределах 78-80% соответствует среднеотраслевым нормативам для предприятий железнодорожного транспорта Республики Казахстан, где основная часть издержек традиционно приходится на эксплуатацию тягового подвижного состава. В этой связи для более детального анализа структуры эксплуатационных расходов и выявления ключевых факторов их формирования целесообразно рассмотреть основные составляющие. Особое значение имеет оценка затрат, непосредственно связанных с функционированием локомотивного парка, поскольку именно они оказывают наибольшее влияние на себестоимость перевозок.

К числу таких затрат относятся:

- затраты на топливо и электроэнергию (45% составляет долю от эксплуатационных расходов);

- затраты на техническое обслуживание и ремонт (35% составляет долю от эксплуатационных расходов);

- расходы на содержание локомотивных бригад (10% составляет долю от эксплуатационных расходов).

- прочие эксплуатационные расходы (10% составляет долю от эксплуатационных расходов).

Высокая доля затрат на дизельное топливо и электроэнергию около 45% обусловлена особенностями эксплуатационной деятельности локомотивного хозяйства, при которых значительная часть железнодорожной сети остаётся неэлектрифицированной, что предопределяет преобладание тепловозной тяги. Дополнительно высокий уровень износа локомотивного парка более 700 единиц с превышенным сроком службы приводит к снижению энергетической эффективности, увеличению расхода дизельного топлива и росту непроизводительных потерь энергии.

Значительная доля затрат на техническое обслуживание и ремонт около 35% объясняется высоким уровнем физического износа локомотивов, что обусловливает увеличение частоты ремонтов, продолжительности простоев и затрат на восстановление их работоспособности.

Расходы на содержание локомотивных бригад около 10% формируют относительно стабильную часть эксплуатационных затрат и включают оплату труда, социальные отчисления и иные сопутствующие выплаты, необходимые для обеспечения непрерывности перевозочного процесса.

Прочие эксплуатационные расходы около 10% включают вспомогательные и непредвиденные затраты, возникающие в процессе эксплуатации локомотивов, и обеспечивают функционирование локомотивного хозяйства в целом.

Расчёт указанных затрат осуществляется на основе доли соответствующих расходов в общей величине эксплуатационных затрат и может быть представлен в следующем виде:

6. Затраты на топлива и электроэнергию.

Zтопл=Zэксп⋅kтопл                                             (21)

где:

kтопл - доля топлива и электроэнергии в эксплуатационных расходах.

Zтопл = 1 389,3 * 45% = 625,2 млрд. тг.

7. Затраты на техническое обслуживание и ремонт.

Zтор=Zэксп⋅kтор                                                 (22)

где:

kтор - доля технического обслуживания и ремонта в эксплуатационных расходах.

Zтор = 1 389,3 * 35% = 486,2 млрд. тг.

8. Расходы на содержание локомотивных бригад.

Zлбр=Zэксп⋅kлбр                                             (23)

Zлрб = 1389,3 * 10% = 138,9 млрд. тг.

где:

kлбр - доля затрат на локомотивные бригады в эксплуатационных расходах.

9. Прочие эксплуатационные затраты.

Zпэксп=Zэксп⋅kлбр                                         (24)

Zпэксп = 1389,3 * 10% = 138,9 млрд. тг.

где:

kпэксп - доля затрат на прочие эксплуатационные расходы.

В результате расчётов установлено, что наибольшую долю в структуре эксплуатационных расходов составляют затраты на топливо и электроэнергию, которые при общем объёме эксплуатационных расходов 1 389,3 млрд. тг. составляют 625,2 млрд. тг. Это подтверждает значительную зависимость локомотивного хозяйства от затрат на энергоресурсы, особенно в условиях преобладания тепловозной тяги.

Затраты на техническое обслуживание и ремонт составили 486,2 млрд. тг., что также является существенной статьёй расходов и обусловлено высоким уровнем износа локомотивного парка и необходимостью поддержания его работоспособности. Расходы на содержание локомотивных бригад составили 138,9 млрд. тг., формируя относительно стабильную часть эксплуатационных затрат, напрямую связанную с обеспечением перевозочного процесса.

Прочие эксплуатационные расходы составили 138,9 млрд. тг., и включают вспомогательные и сопутствующие затраты, обеспечивающие функционирование локомотивного хозяйства. В целом полученная структура подтверждает преобладание затрат на топливо и ремонт в общей величине эксплуатационных расходов, что обусловливает необходимость модернизации локомотивного парка и повышения эффективности его использования для снижения себестоимости перевозок.

Для обоснования влияния факторов на экономическую эффективность локомотивного хозяйства в исследовании применены методы корреляционно-регрессионного анализа. Использование данных методов позволяет не только определить степень взаимосвязи между показателями, но и количественно оценить влияние отдельных факторов на изменение эксплуатационных расходов. В качестве результативного показателя приняты эксплуатационные расходы локомотивного хозяйства, а в качестве факторных признаков рассмотрены простои локомотивов, коэффициент технической готовности локомотивного парка и объём перевозочной работы.

Коэффициента корреляции Пирсона:

r=∑(xi-x)(yi-y)∑(xi-x)2∑(yi-y)2                                               (25)

Результаты корреляции:

- r = 0,8-1,0 - сильная связь;

- r = 0,5-0,8 - средняя;

- r < 0,5 - слабая.

Для обоснования влияния факторов на экономическую эффективность локомотивного хозяйства в исследовании применены методы корреляционно-регрессионного анализа. Исходные данные для расчётов представлены в таблице 22.

Таблица 22 – Динамика основных показателей деятельности локомотивного хозяйства за 2018–2024 гг.

| № | Год | Эксплуатационные расходы, млрд. тг. | Простои локомотивов, тыс. локомотиво-часов | Коэффициент технической готовности, % | Объём перевозок, млрд. т-км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | 611 | 32,5 | 67,5 | 220 |
| 2 | 2019 | 684 | 32,6 | 67,4 | 224 |
| 3 | 2020 | 712 | 32,7 | 67,3 | 231,8 |
| 4 | 2021 | 882,4 | 31,6 | 68,4 | 233,3 |
| 5 | 2022 | 1033,6 | 30,0 | 69,0 | 245,2 |
| 6 | 2023 | 1313,9 | 30,6 | 69,4 | 262,4 |
| 7 | 2024 | 1389,3 | 30,2 | 69,8 | 261,7 |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки». |  |  |  |  |  |

На основе представленных данных был проведён корреляционный анализ, позволяющий определить степень взаимосвязи между эксплуатационными расходами локомотивного хозяйства и основными эксплуатационно-техническими показателями. В Таблице 23 можно увидеть результаты корреляционного анализа.

Таблица 23 – Результаты корреляционного анализа факторов экономической эффективности локомотивного хозяйства

| № | Показатель | Коэффициент корреляции (r) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Простои локомотивов | -0,884 |
| 2 | Коэффициент технической готовности | 0,972 |
| 3 | Объём перевозок | 0,986 |
| Примечание – рассчитано автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» за 2018–2024 гг. |  |  |

Полученные результаты свидетельствуют о наличии тесной статистической взаимосвязи между эксплуатационными расходами локомотивного хозяйства и исследуемыми факторами.

Наиболее сильная положительная корреляционная связь наблюдается между эксплуатационными расходами и объёмом перевозок (r = 0,986). Это указывает на то, что увеличение объёма перевозочной работы сопровождается ростом затрат на эксплуатацию локомотивного парка.

Высокая положительная зависимость также установлена между эксплуатационными расходами и коэффициентом технической готовности локомотивов (r = 0,972). Данный результат объясняется тем, что повышение технической готовности обеспечивает более интенсивное использование локомотивов и увеличение объёмов перевозок.

Между эксплуатационными расходами и временем простоев локомотивов выявлена сильная обратная связь (r = -0,884). Это свидетельствует о том, что сокращение простоев способствует более эффективному использованию локомотивного парка и повышению производительности перевозочного процесса.

Проведённый корреляционный анализ подтвердил наличие тесной взаимосвязи между показателями функционирования локомотивного хозяйства. Наибольшее влияние на изменение эксплуатационных расходов оказывают объём перевозок и коэффициент технической готовности локомотивного парка. В свою очередь снижение простоев локомотивов способствует повышению эффективности использования подвижного состава и улучшению экономических результатов деятельности железнодорожного предприятия. Полученные результаты подтверждают целесообразность внедрения мероприятий, направленных на повышение технической готовности локомотивов, сокращение времени простоев и развитие цифровых технологий управления локомотивным хозяйством.

Несмотря на то, что корреляционный анализ позволил установить наличие и направление взаимосвязи между исследуемыми показателями, данный метод не позволяет количественно оценить степень влияния каждого фактора на результативный показатель. В связи с этим для более глубокого исследования закономерностей функционирования локомотивного хозяйства и определения вклада отдельных факторов в формирование эксплуатационных расходов был использован регрессионный анализ, основанный на методе наименьших квадратов.

В качестве зависимой переменной приняты:

- Y - эксплуатационные расходы локомотивного хозяйства, млрд тг.

Факторы:

- X₁ - простои локомотивов;

- X₂ - коэффициент технической готовности;

- X₃ - объём перевозок.

По результатам расчёта получено уравнение:

Y=-17384.03+61.92X1+204.17X2+10.08X3

где:

- Y- эксплуатационные расходы;

- X1- простои локомотивов;

- X2- коэффициент технической готовности;

- X3- объём перевозок.

Коэффициент детерминации

Получено значение:

R2=0.9972

или 99,72 %.

Это означает, что построенная модель объясняет почти 100 % изменения эксплуатационных расходов через включённые факторы. Полученные результаты регрессионного анализа представлены в таблице 24.

Таблица 24 – Результаты регрессионного анализа факторов экономической эффективности локомотивного хозяйства

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент при простоях локомотивов | 61,92 |
| 2 | Коэффициент при технической готовности | 204,17 |
| 3 | Коэффициент при объёме перевозок | 10,08 |
| 4 | Свободный член | -17384,03 |
| 5 | Коэффициент детерминации R² | 0,997 |
| 6 | Качество модели | Очень высокое |
| Примечание – рассчитано автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» за 2018–2024 гг. |  |  |

Для количественной оценки влияния факторов на экономическую эффективность локомотивного хозяйства был проведён регрессионный анализ методом наименьших квадратов. В качестве результативного признака были использованы эксплуатационные расходы локомотивного хозяйства, а в качестве факторных признаков - простои локомотивов, коэффициент технической готовности и объём перевозок.

Полученная модель характеризуется высоким коэффициентом детерминации (R² = 0,997), что свидетельствует о высокой степени соответствия расчётных значений фактическим данным.

Результаты моделирования показали, что наибольшее влияние на изменение эксплуатационных расходов оказывают коэффициент технической готовности локомотивного парка и объём перевозочной работы. Установленная зависимость подтверждает выводы экспертного опроса о необходимости повышения технической готовности локомотивов, сокращения простоев и внедрения цифровых технологий мониторинга и предиктивного обслуживания.

В целом, результаты исследования свидетельствуют о необходимости повышения технической готовности локомотивов за счёт поэтапной модернизации локомотивного парка, продления жизненного цикла старых локомотивов, снижения простоев и уменьшение эксплуатационных затрат. Реализация данных мероприятий позволит повысить техническую готовность парка, увеличить объёмы перевозок и обеспечить снижение себестоимости транспортных услуг, что в итоге будет способствовать росту экономической эффективности предприятия.

2.3 Экономическая эффективность локомотивного хозяйства: эмпирический анализ

В рамках данного диссертационного исследования, направленного на повышение экономической эффективности функционирования локомотивного хозяйства железнодорожного предприятия, проводится оценка факторов, оказывающих влияние на уровень его эффективности. Оценка указанных факторов проводится с использованием метода экспертного опроса.

Необходимость применения экспертного подхода обусловлена тем, что эффективность эксплуатации локомотивного парка формируется под воздействием совокупности различных факторов. К их числу относятся технические характеристики и степень готовности локомотивов, продолжительность простоев, уровень эксплуатационных расходов, стоимость топливно-энергетических ресурсов, а также качество управления перевозочным процессом.

Для выявления наиболее значимых факторов повышения эффективности локомотивного хозяйства применяется метод экспертных оценок с использованием шкалы Лайкерта, позволяющий определить степень согласия специалистов отрасли с предложенными утверждениями и установить приоритетные направления совершенствования системы управления локомотивным хозяйством [63].

Целью экспертного опроса является определение степени влияния технических, организационных и экономических факторов на эффективность использования локомотивного парка и экономические результаты деятельности железнодорожного предприятия.

Основной задачей экспертного опроса является:

- определить степень влияния технического состояния и уровня технической готовности локомотивного парка на экономическую эффективность эксплуатации локомотивов;

- оценить влияние организационно-технологических факторов (продолжительность простоев, система технического обслуживания и ремонта, планирование перевозочного процесса) на эффективность использования локомотивного парка;

- проанализировать роль экономических факторов, включая уровень эксплуатационных расходов и стоимость дизельного топлива, в формировании затрат локомотивного хозяйства;

- выявить перспективные направления повышения экономической эффективности локомотивного хозяйства, включая внедрение цифровых технологий управления и использование альтернативных видов локомотивной тяги.

Результаты экспертной оценки используются для:

- выявления ключевых факторов, влияющих на эффективность эксплуатации локомотивов;

- обоснования направлений повышения экономической эффективности локомотивного хозяйства;

- разработки практических рекомендаций по совершенствованию системы управления локомотивным парком;

- формирования комплексного подхода для повышения экономической эффективности локомотивного хозяйства на перспективу.

Перед проведением экспертного опроса от всех участников было получено письменное согласие на участие в исследовании и обработку предоставленных данных. Экспертам была предоставлена информация о цели исследования, его научном характере, а также о том, что полученные результаты будут использоваться исключительно в рамках диссертационной работы и представлены в обобщённом виде без раскрытия персональных данных.

Все эксперты подтвердили своё добровольное участие в исследовании и согласились на использование их ответов для последующего статистического анализа и научной интерпретации результатов.

В экспертном опросе приняли участие специалисты, обладающие практическим опытом работы в сфере управления перевозочным процессом, технический отдел локомотивного парка, локомотиворемонтный завод локомотивного хозяйства, путь и путевое хозяйство железнодорожного транспорта.

Объём экспертной выборки составил 4 эксперта. Формирование экспертной группы осуществлялось методом целевого отбора на основе профессиональной компетентности, стажа работы и практического опыта в сфере железнодорожного транспорта.

Для проведения экспертной оценки были приглашены следующие специалисты:

Эксперт 1 - специалист с опытом работы в аппарате управления АО «НК «КТЖ» более 30 лет. Профессиональная деятельность связана с организацией и координацией перевозочного процесса, а также с вопросами управления эксплуатационной деятельностью железнодорожного транспорта.

Эксперт 2 - специалист в области технического отдела локомотивного парка с опытом работы в локомотивном депо более 35 лет. Основная сфера профессиональной деятельности связана с организацией эксплуатации локомотивов, планированием работы локомотивных бригад и контролем технического состояния подвижного состава.

Эксперт 3 - специалист в области технического обслуживания и ремонта подвижного состава с опытом работы в системе локомотивного хозяйства более 25 лет. Профессиональная деятельность связана с организацией технического обслуживания локомотивов, ремонтом подвижного состава и обеспечением технической готовности локомотивного парка.

Эксперт 4 - специалист в области пути и путевого хозяйства с опытом работы более 45 лет. Основная деятельность включает организацию содержания железнодорожного пути, контроль технического состояния рельсового полотна, путевых сооружений и обеспечение безопасной эксплуатации локомотивного и вагонного подвижного состава.

Экспертам предлагается оценить степень согласия с утверждениями по 5-балльной шкале Лайкерта: 1 Полностью не согласен, 2 Скорее не согласен, 3 Затрудняюсь ответить, 4 Скорее согласен, 5 Полностью согласен. Факторы, получившие наивысшие средние оценки, рассматриваются как приоритетные направления для дальнейшего развития и повышения экономической эффективности локомотивного хозяйства. Вопросы для экспертной оценки представлены в приложении Г. В таблице 25 предоставлены результаты экспертного опроса.

Таблица 25 – Обработка результатов экспертного опроса (метод Лайкерта)

| № | Фактор | Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 | Эксперт 4 | Сумма баллов | Средний балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническая готовность локомотивного парка | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 4,50 |
| 2 | Предиктивное обслуживание локомотивов | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4,75 |
| 3 | Цифровой мониторинг локомотивов | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 4,75 |
| 4 | Оптимизация графиков движения | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 3,75 |
| 5 | Сокращение простоев локомотивов | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4,75 |
| 6 | Распределение нагрузки локомотивов | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 3,75 |
| 7 | Развитие ремонтной инфраструктуры | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 4,25 |

Продолжение таблицы 25

| 8 | Аутсорсинг ремонтных работ | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Стоимость дизельного топлива | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4,75 |
| 10 | Альтернативные виды локомотивной тяги | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4,00 |
| 11 | Цифровое планирование перевозок | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 4,25 |
| 12 | Обновление локомотивного парка | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 4,50 |
| 13 | Резервный локомотивный парк | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 3,50 |
| 14 | Эксплуатационные расходы | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4,75 |
| 15 | Совершенствование управления локомотивным хозяйством | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4,00 |
| Примечание – составлено автором по результатам экспертного опроса |  |  |  |  |  |  |  |

Таким образом, полученные результаты позволяют количественно оценить степень влияния рассматриваемых факторов на экономическую эффективность локомотивного хозяйства. На основе проведённого анализа результаты экспертного опроса были ранжированы по степени значимости, что представлено в таблице 26.

Таблица 26 – Ранжирование факторов по степени значимости

| Ранг | Фактор | Средний балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предиктивное обслуживание локомотивов | 4,75 |
| 1 | Цифровой мониторинг локомотивов | 4,75 |
| 1 | Сокращение простоев локомотивов | 4,75 |
| 1 | Стоимость дизельного топлива | 4,75 |
| 1 | Эксплуатационные расходы | 4,75 |
| 2 | Техническая готовность локомотивного парка | 4,50 |
| 2 | Обновление локомотивного парка | 4,50 |
| 3 | Развитие ремонтной инфраструктуры | 4,25 |
| 3 | Цифровое планирование перевозок | 4,25 |
| 4 | Альтернативные виды локомотивной тяги | 4,00 |
| 4 | Совершенствование управления | 4,00 |
| 5 | Оптимизация графиков движения | 3,75 |
| 5 | Распределение нагрузки локомотивов | 3,75 |
| 6 | Резервный локомотивный парк | 3,50 |
| 7 | Аутсорсинг ремонта | 3,25 |
| Примечание – составлено автором по результатам экспертного опроса |  |  |

Для оценки степени согласованности мнений экспертов был использован коэффициент конкордации Кендалла и для формулы необходимо следующие показатели:

- количество экспертов - m = 4;

- количество факторов - n = 15;

- сумма квадратов отклонений рангов – S = 2157

W=12*215742(153-15)                                                      (26)

Где:

- W- коэффициент согласованности;

- S- сумма квадратов отклонений рангов;

- m- количество экспертов;

- n- количество оцениваемых факторов.

В исследовании количество экспертов составило m=4, количество оцениваемых факторов - n=15. По результатам расчёта коэффициент конкордации Кендалла составил W=0,62, что свидетельствует о средней и ближе к высокой степени согласованности мнений экспертов. Полученное значение подтверждает достаточную достоверность результатов экспертного опроса и возможность использования полученных оценок для дальнейшего анализа факторов экономической эффективности локомотивного хозяйства.

Результаты экспертного опроса позволили определить наиболее значимые факторы, влияющие на экономическую эффективность функционирования локомотивного хозяйства железнодорожного предприятия. Анализ полученных данных показал, что наибольшее значение эксперты придают факторам, связанным с техническим состоянием локомотивного парка, уровнем эксплуатационных расходов и эффективностью организации технического обслуживания локомотивов.

Наивысшие значения среднего балла (4,75) получили такие факторы, как внедрение предиктивного обслуживания локомотивов, использование цифровых систем мониторинга технического состояния подвижного состава, сокращение времени простоев локомотивов, стоимость дизельного топлива, а также уровень эксплуатационных расходов локомотивного хозяйства. Это свидетельствует о том, что эксперты рассматривают данные факторы в качестве ключевых направлений повышения эффективности эксплуатации локомотивного парка.

Высокую степень значимости также получили показатели технической готовности локомотивного парка и обновления локомотивов, среднее значение которых составило 4,50 балла. Данный результат подтверждает выводы аналитической части исследования о том, что значительная часть резервов повышения эффективности эксплуатации локомотивов связана с модернизацией локомотивов и повышением его технической надежности.

Факторы, связанные с развитием ремонтной инфраструктуры и внедрением цифровых технологий планирования перевозочного процесса, получили среднюю оценку 4,25 балла. Это указывает на важность совершенствования организационно-технологических процессов управления локомотивным хозяйством.

Относительно более низкие оценки получили такие факторы, как создание резервного локомотивного парка, оптимизация графиков движения и использование аутсорсинга ремонтных работ. Несмотря на это, данные направления также могут рассматриваться как дополнительные резервы повышения эффективности эксплуатации локомотивного парка.

Исходя из вышеизложенного, результаты экспертного опроса подтверждают, что ключевыми направлениями повышения экономической эффективности локомотивного хозяйства являются внедрение современных технологий технического обслуживания локомотивов, сокращение времени простоев подвижного состава, снижение эксплуатационных расходов и повышение энергоэффективности перевозочного процесса.

Вместе с тем развитие железнодорожной отрасли требует учета не только производственно-технических факторов, но и мнения непосредственных пользователей транспортных услуг - пассажиров. Анализ их потребностей позволяет выявить проблемы качества обслуживания и определить направления повышения эффективности перевозок [64].

В рамках исследования использован анкетный метод социологического опроса. Цель опроса заключалась в изучении восприятия качества железнодорожных перевозок пассажирами как конечными пользователями услуг, что дополняет технико-экономический анализ.

Выбор пассажиров обусловлен тем, что они являются основными потребителями услуг и могут объективно оценивать уровень сервиса и комфорт перевозок. Объём выборочной совокупности составил n=252 респондента, что является достаточным для описательного анализа и выявления основных тенденций.

Сбор данных осуществлялся с использованием онлайн-сервиса Google Forms. Формирование выборки осуществлялось методом доступной (convenience sampling) и добровольной онлайн-выборки среди пользователей железнодорожного транспорта. Данный подход применялся с целью оперативного получения эмпирических данных и выявления основных тенденций восприятия качества железнодорожных услуг. В опросе приняли участие представители различных возрастных, социальных и профессиональных групп, включая студентов, работающих граждан, предпринимателей и пенсионеров. Обработка данных выполнялась с применением методов описательной статистики и последующей визуализации в MS Excel.

Формирование выборки осуществлялось путем распространения анкет среди населения, при этом основным критерием включения являлось фактическое или потенциальное использование услуг железнодорожного транспорта и способность оценить качество предоставляемых услуг.

В опросе были использованы следующие вопросы:

- степень использования услугами железнодорожного транспорта;

- оценка комфорта, доступности и технического состояния подвижного состава;

- инициативы по внедрению инновационных решений и совершенствованию сервиса при перевозках;

- предпочтения в аспектах комфорта, оценки и удобства передвижения по железной дороге.

Исследование проводилось с соблюдением этических принципов: участие респондентов носило добровольный характер, а полученные данные использовались исключительно в обобщённом виде в научных целях.

Полученные в результате анкетирования данные позволили провести структурный анализ выборки и оценить социально-демографические характеристики респондентов. В дальнейшем результаты анкетирования представлены по отдельным вопросам анкеты с их последующей интерпретацией в таблице 27.

Таблица 27 – Опрос респондентов

| № | Вопросы |  | Опрос прошли 252 респондентов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Варианты | Ответы, % |
| 1 | Ваш возраст? |  | 20 и младше | 61,3 |
|  |  |  | 21-30 | 10,5 |
|  |  |  | 31-40 | 14,1 |
|  |  |  | 41-50 | 3,2 |
|  |  |  | 51-60 | 8,1 |
|  |  |  | 61 и старше | 2,8 |
| 2 | Укажите Ваш пол: |  | Мужской | 35,7 |
|  |  |  | Женский | 64,3 |
| 3 | Как часто вы пользуетесь услугами железнодорожного транспорта? |  | Ежедневно | 6 |
|  |  |  | Еженедельно | 3 |
|  |  |  | Ежемесячно | 4,8 |
|  |  |  | Несколько раз в год | 72,4 |
|  |  |  | Никогда | 15,6 |
| 4 | С какой целью вы чаще всего ездите на поезде? | Деловые поездки |  | 10,8 |
|  |  | Туризм и отдых |  | 15,7 |
|  |  | Семейные/личные поездки |  | 67,5 |
|  |  | Другое (укажите) Не ездим |  | 5 |
| 5 | Обычно какой тип вагона вы выбираете для поездки? | Сидячий |  | 3,6 |
|  |  | Плацкарт |  | 18,1 |
|  |  | Купе |  | 51 |
|  |  | Полулюкс |  | 5,6 |
|  |  | Люкс |  | 11,6 |
|  |  | Тальго вагоны |  | 10 |

Продолжение таблицы 27

| 6 | Оцените, насколько соответствует соотношение цены и качества. Для того, чтобы сервис был первоклассным, придется поднять цены, хотели бы вы ездить в таком поезде или для вас сервис не важен? |  | 1 | 6,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 5,2 |
|  |  |  | 3 | 35,6 |
|  |  |  | 4 | 28,8 |
|  |  |  | 5 | 24 |
| 7 | Оцените свою готовность отказаться от некоторых удобств ради более дешёвых билетов (например, отсутствие постельного белья, уменьшенное место для багажа и т. Д.)? |  | 1 | 41,9 |
|  |  |  | 2 | 13,4 |
|  |  |  | 3 | 21,5 |
|  |  |  | 4 | 11,8 |
|  |  |  | 5 | 11,4 |
| 8 | Оцените, как вы относитесь к идее увеличения числа поездов без проводников (автоматизированное обслуживание)? |  | 1 | 8,5 |
|  |  |  | 2 | 7,7 |
|  |  |  | 3 | 29,6 |
|  |  |  | 4 | 17,4 |
|  |  |  | 5 | 36,8 |
| 9 | Как вы оцениваете уровень цифровизации в Қазақстан Темір Жолы? |  | 1 | 7,6 |
|  |  |  | 2 | 11,6 |
|  |  |  | 3 | 41,2 |
|  |  |  | 4 | 25,2 |
|  |  |  | 5 | 14,4 |
| 10 | Какие основные факторы, по вашему мнению, снижают экономическую эффективность железных дорог? (можно выбрать несколько вариантов) | Высокие эксплуатационные расходы |  | 33,7 |
|  |  | Износ подвижного состава и инфраструктуры |  | 47 |
|  |  | Низкая заполняемость поездов на отдельных маршрутах |  | 25,3 |
|  |  | Недостаточное использование современных технологий |  | 61,4 |
|  |  | Избыточная численность персонала |  | 18,1 |
|  |  | Негибкая система тарифов |  | 28,5 |
|  |  | Другое (укажите) Не использован опыт других стран |  | 2 |

Продолжение таблицы 27

| 11 | Отметьте пять наиболее привлекательных или значимых инноваций, которые будут способствовать повышению доходности и развития Қазақстан темір жолы? | Улучшение сервиса за счет клининговых агентств | 47,2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Развитие дополнительных услуг (Wi-Fi, питание, развлечения) | 76,4 |
|  |  | Обучение проводников вежливости и сделать систему оценивания для рейтинга «Лучший проводник» |  |
|  |  | Внедрение рекламы в поездах и на вокзалах |  |
|  |  | В поездах добавить Qr код (проходя по нему можно было по категориям найти фильмы, музыку, книги и т.д.) | 48 |
|  |  | Совместные проекты с туристическими компаниями (скидки на пакеты «поезд + отель») |  |
|  |  | Пассажирам дарить символические подарки (набор первой надобности и.т.д.) |  |
|  |  | В состав поезда добавить штат медицинского работника | 44,4 |
|  |  | Развитие сети железнодорожных хабов для сокращения времени в пути | 42 |
| 12 | Оцените необходимость внедрения цифровых технологий для повышения качества поездок уже сейчас? (можно выбрать несколько вариантов) | Улучшенное мобильное приложение для бронирования и отслеживания поездов | 69,1 |
|  |  | Персонализированные уведомления о рейсах и скидках | 45 |
|  |  | Виртуальный помощник в поездах (через чат-бота) | 35,3 |
|  |  | Усовершенствованные мультимедийные системы в вагонах | 41 |
| Примечание – составлено автором согласно материалам анкетного опроса респондентов (Приложения Д) |  |  |  |

Результаты опроса респондентов показали, что железнодорожный транспорт остается востребованным видом транспорта среди населения, однако уровень удовлетворенности пассажиров качеством услуг находится на среднем уровне. Основными направлениями повышения эффективности железнодорожной отрасли являются модернизация подвижного состава, внедрение цифровых технологий, развитие дополнительных сервисных услуг и улучшение инфраструктуры железнодорожных перевозок.

Ограничения исследования связаны с объёмом выборки (252 респондента), которая отражает в основном мнение пользователей железнодорожного транспорта и не охватывает всё население страны. Также в выборке преобладают студенты, что может влиять на результаты оценки качества услуг. Кроме того, исследование основано на субъективных ответах респондентов, поэтому возможен элемент личного восприятия.

Следовательно, можно утверждать, что результаты проведённого исследования подтверждают, что повышение экономической эффективности локомотивного хозяйства требует комплексного подхода, сочетающего модернизацию подвижного состава, внедрение цифровых технологий, снижение эксплуатационных расходов и ориентацию на потребности конечных пользователей транспортных услуг. Полученные выводы формируют научную основу для разработки практических рекомендаций и стратегических направлений развития, представленных в следующей главе диссертационной работы.

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗЯЙСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ

3.1. Интеграция инновационных и цифровых технологий в процессы эксплуатации и технического обслуживания локомотивов

На основе проведённого анализа из второй главы было установлено, что текущее состояние локомотивного парка требует последовательной и поэтапной модернизации. Выявленные тенденции свидетельствуют о замедлении темпов обновления подвижного состава в последние годы, что оказывает негативное влияние на производственно-экономические показатели предприятия. Снижение объёмов обновления сопровождается увеличением доли изношенных локомотивов, что, в свою очередь, приводит к росту затрат на их содержание, восстановление и ремонт. Эксплуатация устаревшей техники требует более частого технического обслуживания и значительных материальных ресурсов, что подтверждается динамикой эксплуатационных расходов, демонстрирующих устойчивую тенденцию к увеличению.

В этой связи особую значимость приобретает внедрение инновационных и цифровых технологий в процессы эксплуатации и обслуживания локомотивов.

На основании результатов экспертного опроса были определены приоритетные направления развития, на которые целесообразно ориентировать деятельность предприятия. Наиболее высокую оценку (средний балл 4,75) получили такие направления, как внедрение предиктивного обслуживания локомотивов, цифровой мониторинг их технического состояния, сокращение простоев, а также контроль затрат на дизельное топливо и общее снижение эксплуатационных расходов. Кроме того, эксперты отметили важность повышения уровня технической готовности и обновления локомотивного парка (средний балл 4,50), а также совершенствования ремонтной инфраструктуры и внедрения цифровых решений в планировании перевозочного процесса (4,25).

В совокупности полученные результаты подтверждают, что повышение эффективности функционирования локомотивного хозяйства должно основываться на комплексном подходе, сочетающем поэтапную модернизацию локомотивов с активным внедрением современных цифровых и технологических решений.

Современное состояние локомотивного хозяйства характеризуется сохранением значительной доли устаревшего подвижного состава, в частности тепловозов серии 2ТЭ10М и электровозов серии ВЛ80С (Приложение Е), срок эксплуатации которых в ряде случаев превышает нормативные значения. Отсутствие встроенных цифровых систем мониторинга технического состояния, а также применение планово-нормативной системы технического обслуживания и ремонта ограничивают возможности оперативного управления эксплуатационными процессами и приводят к росту внеплановых отказов.

Сложившаяся практика эксплуатации локомотивов предполагает значительную долю ручного труда при сборе и обработке информации о техническом состоянии, что снижает точность принимаемых управленческих решений и увеличивает временные затраты. В результате наблюдается снижение коэффициента технической готовности локомотивов, увеличение простоев и рост себестоимости перевозочного процесса.

В этой связи в рамках настоящего исследования обосновывается необходимость перехода к цифровой модели управления локомотивным хозяйством, основанной на интеграции современных информационных технологий, средств мониторинга и аналитических инструментов.

В рамках данного исследования предлагается внедрение комплекса инновационных и цифровых технологий:

1. Внедрение цифрового сбора данных в процессы эксплуатации локомотивов. В настоящее время ежедневное сервисное обслуживание локомотивов осуществляется работниками локомотивного депо и включает комплекс обязательных операций, направленных на поддержание технической исправности локомотивов и обеспечение его надёжной работы в процессе эксплуатации.

В него входят:

- заправка топлива;

- заправка масла по необходимости;

- заправка песка по необходимости;

- проверка работы двигателя;

- проверка всех датчиков на работоспособность;

- проверка колёсных пар и колодок.

Старые тепловозы серии 2ТЭ10М (Приложение Ж) оснащены базовым набором аналоговых датчиков, обеспечивающих контроль основных параметров работы двигателя, топливной системы и тягового оборудования. Однако отсутствие интегрированных цифровых систем мониторинга и предиктивной диагностики приводит к тому, что значительная часть функций контроля технического состояния возлагается на машиниста. В этих условиях уровень квалификации локомотивной бригады становится ключевым фактором обеспечения надежной и экономически эффективной эксплуатации локомотива [65].

Повышение квалификации машинистов позволяет более точно интерпретировать показания приборов, своевременно выявлять отклонения и снижать темпы износа оборудования. Соответственно, сейчас после каждой поездки работники локомотивного парка снимают все показатели датчиков и вручную заносят полученные данные в систему АСУ «Локомотив». В локомотивном хозяйстве ҚТЖ используются автоматизированные системы управления, включающие АСУ энергодиспетчерская тяги с 2017 года (АСУ ЭДТ), бортовые системы мониторинга локомотивов и цифровые решения по управлению локомотивными бригадами. В научной и прикладной литературе указанные системы часто объединяются понятием «АСУ локомотивного хозяйства». Несмотря на 9-летний опыт эксплуатации программного обеспечения, по техническим причинам у старых локомотивов по прежнему отсутствует цифровизация, в связи с этим данные, полученные после осмотра,  по-прежнему вводятся работниками депо вручную. Человеческий фактор заключается в том, что при занесении данных неизбежно происходит возникновение отдельных ошибок и неточностей. В результате использования некорректных данных снижается достоверность будущих прогнозов, что повышает риск несвоевременного выявления неисправностей и, как следствие, возникновения отказов локомотивов в процессе перевозки.

Для этого предприятию необходимо с помощью департамента информационных технологий создать на сайте АСУ «Локомотив» доступ к машинистам. Данный инструмент не требует вложений и у всех машинистов есть телефоны (смартфоны) для выполнения задач. С помощью данного инструмента предприятие оперативно получает данные о произведенной поездке и разгружает работников депо для повышения качества ежедневного обслуживания локомотивов, так как за сервис и подготовку локомотива ответственность несут работники депо. На рисунке 19 предоставлена изменение процесса сбора и обработки данных о состоянии локомотивов.

Рисунок 19 – Изменение процесса сбора и обработки данных о состоянии локомотивов

Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

Представленная схема отражает изменение процесса сбора и обработки данных о техническом состоянии локомотивов. В существующей системе сбор информации осуществляется вручную: после завершения поездки работники локомотивного депо фиксируют показания датчиков и вводят их в систему АСУ «Локомотив», что сопровождается временными затратами и высоким влиянием человеческого фактора (от правильности ввода данных делается прогноз на будущие поездки локомотива).

Предлагаемый подход предусматривает частичную цифровизацию процесса за счёт вовлечения машинистов, которые с помощью мобильных устройств фиксируют показания приборов и загружают их в систему для последующей обработки. Это позволяет ускорить передачу данных, повысить их точность и обеспечить оперативное принятие решений о техническом состоянии локомотива. Данное решение позволяет проведение точного прогнозирования и планирования технического обслуживания локомотива по фактическому состоянию.

Предложенное решение не требует полной цифровизации локомотива и значительных капитальных вложений, что делает его экономически эффективным инструментом перехода к цифровому управлению.

2. Предиктивная диагностика (телеметрия). Развитие цифровых технологий в локомотивном хозяйстве закономерно приводит к формированию принципиально нового подхода к организации технического обслуживания и ремонта подвижного состава, основанного на концепции предиктивной диагностики. В отличие от традиционных методов, предполагающих выполнение ремонтных операций в соответствии с установленными нормативными интервалами (техническое обслуживание старых локомотивов проходят каждые 20 дней), предиктивная модель ориентирована на анализ фактического состояния оборудования и прогнозирование его дальнейшего поведения [66].

Функционирование данной модели базируется на накоплении и обработке полученных эксплуатационных данных, характеризующих работу ключевых узлов и агрегатов локомотива. К таким параметрам относятся температура, давление, уровень вибрации, расход топлива или электроэнергии, а также иные показатели, отражающие динамику технического состояния оборудования. Систематизация и анализ указанных данных позволяют выявлять устойчивые закономерности изменения параметров, предшествующие возникновению отказов.

На основе применения методов статистического анализа и алгоритмов прогнозирования формируется возможность раннего обнаружения отклонений от нормального режима работы. Это, в свою очередь, обеспечивает переход от реактивного управления, при котором ремонт осуществляется после возникновения неисправности, к проактивной модели, предполагающей предупреждение отказов на ранних стадиях их формирования.

Особое значение в рамках предиктивной диагностики приобретает возможность определения остаточного ресурса отдельных узлов и агрегатов. Оценка степени износа и прогнозирование момента достижения предельных значений параметров позволяет оптимизировать сроки проведения ремонтных мероприятий, исключая как преждевременное вмешательство, так и запаздывание с проведением необходимых работ.

В настоящее время в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» эксплуатируется более 700 единиц локомотивов старых серий, включая тепловозы 2ТЭ10 и электровозы ВЛ80С. В соответствии с действующей системой технического обслуживания данные локомотивы проходят планово-нормативные осмотры с периодичностью примерно один раз в 20 дней.

Основной целью таких осмотров является своевременное выявление возможных неисправностей и предотвращение отказов в процессе эксплуатации. При обнаружении дефектов осуществляется их устранение в установленном порядке. Вместе с тем на практике нередко фиксируются случаи, когда отдельные локомотивы не требуют проведения ремонтных работ после осмотра. Это приводит к дополнительной нагрузке на ремонтно-эксплуатационные подразделения, а также к временной остановке технически исправного подвижного состава, который затем повторно вводится в эксплуатацию. Таким образом, использования предиктивной диагностики позволяет перейти к фактическому обслуживанию локомотивов вместо планово-нормативной системы обслуживания и представлено на рисунке 20.

Рисунок 20 – Переход от планово-нормативной системы обслуживания к предиктивной диагностике локомотивов

Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

Анализируя данный рисунок можно сказать, что переход от планово-нормативной системы ремонта к обслуживанию по фактическому состоянию приводит к качественным изменениям в организации локомотивного хозяйства. Во-первых, существенно сокращается количество внеплановых отказов, поскольку потенциальные неисправности выявляются и устраняются до их перехода в аварийную стадию. Во-вторых, оптимизируются ремонтные циклы, что позволяет снизить нагрузку на ремонтные мощности и повысить эффективность их использования.

Кроме того, наблюдается более рациональное распределение материальных и трудовых ресурсов. Исключение избыточных ремонтных операций, выполняемых в рамках нормативных графиков без учёта реального состояния оборудования, приводит к снижению затрат на запасные части, материалы и трудовые ресурсы. Одновременно с этим повышается коэффициент технической готовности локомотивов, что обеспечивает увеличение их эксплуатационной отдачи. В таблице 28 можно увидеть влияние цифровизации и предиктивной диагностики на показатели эффективности.

Таблица 28 – Влияние цифровизации и предиктивной диагностики на показатели эффективности локомотивного хозяйства

| № | Показатель | До внедрения цифровизации | После внедрения цифровизации | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Простои локомотивов, млрд тг. | 486,2 | 462,0 | -5% |
| 2 | Внеплановые ремонты, млрд тг. | 138,9 | 131,9 | -5% |
| 3 | Коэффициент технической готовности, % | 69,2 | 75,0 | +6% |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |  |  |  |

Данные таблицы 28 свидетельствуют о положительном влиянии цифровизации и внедрения предиктивной диагностики на показатели эффективности локомотивного хозяйства.

В результате внедрения цифровых технологий наблюдается снижение простоев локомотивов на 5% (24,2 млрд. тг.), что обусловлено повышением оперативности контроля технического состояния и переходом к обслуживанию по фактическому состоянию (предиктивная диагностика).

Также зафиксировано сокращение затрат на внеплановые ремонты на 5% (7 млрд. тг.), что связано с ранним выявлением неисправностей и снижением вероятности возникновения аварийных отказов.

Коэффициент технической готовности локомотивного парка увеличился с 69,2% до 75%, что свидетельствует о повышении эффективности использования локомотивов и сокращении времени их нахождения в ремонте.

Следовательно, внедрение цифровых технологий и предиктивной диагностики обеспечивает не только технический, но и экономический эффект, выражающийся в снижении эксплуатационных расходов и повышении эффективности функционирования локомотивного хозяйства. Снижение простоев локомотивов, уменьшение затрат на аварийные ремонты и повышение надёжности работы подвижного состава способствуют росту объёмов перевозок и увеличению выручки. В совокупности это формирует устойчивый экономический эффект, выражающийся в повышении общей эффективности функционирования локомотивного хозяйства.

Таким образом, предиктивная диагностика выступает ключевым элементом цифровой трансформации отрасли, обеспечивая переход к интеллектуальной системе управления техническим состоянием локомотивов. Реализация данного подхода создаёт предпосылки для формирования адаптивной, экономически эффективной и устойчивой модели эксплуатации подвижного состава, ориентированной на максимальное использование его ресурса при минимальных затратах.

3. Внедрение интеллектуальных систем управления. Значимым проектом для АО «НК «ҚТЖ» стало сотрудничество с международной компанией Wabtec (США).

В рамках сотрудничества прошли рабочие встречи между представителями профильных подразделений Қазақстан темір жолы: ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», ТОО «Қамқор Локомотив» и международной компанией «Wabtec» (США). Участникам были представлены цифровые решения, направленные на автоматизацию процессов планирования движения поездов, построения графиков и оптимизации операций на основных железнодорожных направлениях.

С целью повышения производственной эффективности ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» внедряет в грузовые локомотивы модели ТЭ33А (Приложение З) интеллектуальную систему управления «Wabtec» под названием Trip Optimizer и всю установочную работу проводит ТОО «Қамқор Локомотив». Проект был реализован и в данный момент используется в локомотивах международной компании «Wabtec» (США) [67].

В рамках цифровой трансформации ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» система Trip Optimizer  рассматривается не только как цифровое решение, а как инструмент автоматизации ключевых бизнес-процессов управления движением поездов.

Данная система автоматизирует процесс управления режимами ведения поезда, включая выбор оптимальной тяги, регулирование скорости и минимизацию расхода топлива с учётом профиля пути. Ранее данные операции выполнялись машинистом вручную и зависели от человеческого фактора, что приводило к вариативности расхода топлива и эксплуатационных показателей.

Внедрение Trip Optimizer позволило автоматизировать процесс тягового управления и повысить точность планирования эксплуатационных параметров. Дополнительно система обеспечивает передачу данных в АСУ «Локомотив», что интегрирует её в общий цифровой контур управления перевозочным процессом.

Таким образом, Trip Optimizer выступает инструментом автоматизации бизнес-процесса управления движением поездов и оптимизации эксплуатационных затрат в локомотивном хозяйстве КТЖ.

Пилотный проект был протестирован на первых пяти локомотивах Алматинского локомотивного депо и машинистами Матайского эксплуатационного локомотивного депо на участке Алматы - Актогай. На рисунке 21 представлено влияние системы Trip Optimizer на расход топлива тепловоза серии ТЭ33А.

Рисунок 21 – Влияние системы Trip Optimizer на расход топлива тепловоза серии ТЭ33А

Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

Использование системы Trip Optimizer на тепловозах серии ТЭ33А позволяет обеспечить автоматизированное управление режимами движения, что приводит к снижению расхода топлива и оптимизации эксплуатационных параметров. Как показано на рисунке 31, при традиционном управлении наблюдается рост расхода топлива по мере увеличения дистанции, тогда как применение системы автоведения обеспечивает его снижение до 10%.

Экономический эффект достигается за счёт выбора оптимальных режимов тяги, исключения нерациональных действий машиниста и учета профиля пути. Кроме того, система способствует снижению износа основных узлов локомотива, что положительно влияет на продление жизненного цикла и уменьшение затрат на ремонт. Все результаты, полученные во время поездки в автоматическом режиме, передаются для обработки и прогнозируются в системе АСУ «Локомотив».

Обобщая полученные результаты Trip Optimizer, можно сказать, что данная цифровизация выступает важным инструментом повышения экономической эффективности эксплуатации локомотивов и является ключевым элементом локомотивного хозяйства. В будущем предприятию ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» необходимо постепенно установить данную систему по остальным филиалам и модернизировать грузовые тепловозы ТЭ33А в количестве 350 ед. до 2030 года, а новые уже сейчас будут собираться на локомотивосборочном заводе.

Таким образом, внедрение Trip Optimizer обеспечивает переход от ручного управления к автоматизированному процессу принятия тяговых решений.

4. Совершенствование ремонтных процессов. Для поддержания надежности локомотивного парка, сокращения затрат на его содержание и усиления конкурентных позиций предприятия предлагается соблюдать следующие комплексные меры:

1. Итоги по выполненным работам представлены на примере предприятия ТОО «Қамқор Локомотив» (Шуйский филиал – Шуйский локомотиворемонтный завод). В 2024 году ремонт и техническое обслуживание тягового подвижного состава (ТПС) для предприятия выполняли 11 филиалов локомотиворемонтного депо предприятий ТОО «Қамқор Локомотив». Итоговые работы по техническому обслуживанию и капитальному ремонту локомотивов в Шуйском ЛРД за 2024 год представлены в таблице 29.

Таблице 29 – Итоги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту локомотивов  в Шуйском ЛРД

| № | КР-ТО-3 126% |  | ТО-4 123% |  | ТО-6 103% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | план | факт | план | план | факт | план |
| 2 | 65 | 82 | 465 | 573 | 480 | 494,5 |
| Примечание – составлено автором на основе данных ТОО «Қамқор Локомотив» (Приложение И) |  |  |  |  |  |  |

Анализ выполнения технического обслуживания и капитального ремонта в Шуйском локомотиворемонтном депо показывает систематическое превышение плановых показателей по всем видам технического обслуживания. Перевыполнение по КР-ТО-3 составило 126%, по ТО-4 - 123%, по ТО-6 - 103%, что свидетельствует о значительном увеличении объёмов ремонтных работ по сравнению с запланированными значениями. В приложении К можно ознакомиться с положением о системе технического обслуживания и ремонта локомотивов.

С позиции оценки жизненного цикла локомотивов данные результаты имеют принципиальное значение. Рост объёмов ремонтов указывает на переход локомотивов в завершающую стадию их жизненного цикла, характеризующуюся повышенным уровнем физического износа, снижением надёжности и увеличением эксплуатационных затрат. В данной фазе жизненного цикла происходит резкое увеличение частоты технических вмешательств, что приводит к росту себестоимости перевозочного процесса [68].

Важно подчеркнуть, что перевыполнение ремонтной программы фактически отражает стадию «старения» локомотивного парка, при которой дальнейшая эксплуатация без вмешательства становится экономически неэффективной. Это подтверждает необходимость реализации мероприятий по модернизации, позволяющих изменить траекторию жизненного цикла локомотивов, снизить интенсивность ремонтов и продлить срок их эффективной эксплуатации.

Следовательно, представленные данные не только характеризуют текущую нагрузку на ремонтные мощности, но и выступают эмпирическим доказательством того, что локомотивный парк находится в фазе повышенных затрат жизненного цикла, что обосновывает предложенные в работе решения по его модернизации и оптимизации.

2. Развитие локомотиворемонтных депо. Кроме того, согласно договору для предприятия ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» техническое обслуживание по локомотивам проводит предприятие ТОО «Қамқор Локомотив» с 2010 года по грузовым тепловозам ТЭ33А и с 2012 года было подписано доп. соглашение по грузовым электровозам KZ8A. Для этого на территории организации по указанным локомотивам работает 11 депо, оказывающих техническое обслуживание данных локомотивов.

Локомотиворемонтные заводы выполняют обслуживание по следующим направлениям:

1) грузовые тепловозы - Алматы, Актобе, Кызылорда, Аягоз, Балхаш;

2) грузовые электровозы - Астана, Алматы, Шымкент;

3) маневровые локомотивы - Шу, Матай, Кандыагаш;

Также с 2010 года проводится техническое обслуживание и капитальный ремонт старых тепловозов серии 2ТЭ10М и старых электровозов серии ВЛ-80С работу проводит ТОО «Қамқор Локомотив» на основе трехстороннего договора  (трехсторонний договор - подрядчики ТОО «Ремонтная корпорация «Камкор»; компания «Wabtec»; компания «Alstom»).

Предприятие также планирует выполнять техническое обслуживание по современным локомотивам (грузовой тепловоз серии ТЭ33А, грузовой тепловоз серии ТЭ36А, грузовой электровоз KZ8A) в 11 филиалах ЛРД, которые оснащены необходимыми оборудованиями. По старым локомотивам (грузовой тепловоз 2ТЭ10М, грузовой электровоз ВЛ80С) техническое обслуживание также будет проводиться по фактическому состоянию, вплоть до полного обновления локомотивного парка.

3. Диагностика списанных локомотивов для технической экспертизы в качестве ресурса и запасных частей для ремонта. Ежегодно по техническому состоянию на предприятии ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» списываются около 80 локомотивов и для их восстановления требуется проведение капитального ремонта.

С учётом высокой доли эксплуатационных затрат в структуре расходов предприятия планируется дополнительно реализовать ряд проектов, направленных на повышение энергоэффективности и рациональное использование ресурсов.

В условиях ограниченности инвестиционных ресурсов и необходимости повышения экономической эффективности локомотивного хозяйства особое значение приобретает управление жизненным циклом подвижного состава. Данный подход предполагает не только модернизацию эксплуатируемых локомотивов, но и экономически обоснованную утилизацию выбывающих единиц техники с максимальным извлечением остаточной стоимости [69].

Списанные тепловозы и электровозы, достигшие предельного срока эксплуатации, подлежат поэтапной разборке с предварительной технической экспертизой их узлов и агрегатов. При этом элементы, сохранившие работоспособность, используются в качестве запасных частей для ремонта действующего парка, что позволяет существенно снизить затраты на техническое обслуживание и повысить коэффициент технической готовности локомотивов.

В свою очередь, модернизация позволяет продлить срок службы локомотивов, снизить эксплуатационные затраты и повысить их экономическую отдачу, что подтверждается проведёнными расчетами интегрального экономического эффекта. Таким образом, формируется замкнутый цикл управления активами: списание - утилизация - модернизация - продление эксплуатации.

Комплексное применение данного подхода обеспечивает:

- снижение совокупных затрат на жизненный цикл локомотивов;

- повышение эффективности использования материальных ресурсов;

- сокращение потребности в капиталоёмких закупках нового подвижного состава;

- улучшение финансовых показателей деятельности предприятий железнодорожного транспорта.

Следовательно, рациональная утилизация в сочетании с модернизацией выступает важным элементом стратегии повышения экономической эффективности локомотивного хозяйства в условиях реформирования.

4. Внедрение программы повышения качества ремонта и модернизации локомотивов, направленной на улучшение их эксплуатационной надёжности.

Предлагаемые мероприятия разработаны на основе анализа производственно-статистических данных ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» и ТОО «Қамқор Локомотив». Информационной базой исследования послужили показатели технического состояния локомотивного парка, уровень износа, данные о простоях и ремонтах, структура эксплуатационных затрат, а также расчётные коэффициенты технической готовности, использования локомотивов и среднесуточного пробега. Дополнительно использованы производственные отчёты предприятий. Предложения сформированы на основе выявленных технико-экономических отклонений и статистического анализа эксплуатационных показателей.

Проведённый анализ из второй главы позволил выявить снижение эффективности эксплуатации локомотивного парка, выражающееся в росте простоев и увеличении затрат на техническое обслуживание и ремонт, что подтверждает необходимость пересмотра подходов к управлению жизненным циклом подвижного состава.

На основе выявленных закономерностей обосновано, что наиболее эффективным направлением развития является поэтапная модернизация локомотивов, обеспечивающая продление их срока службы и снижение совокупных эксплуатационных затрат. Модернизацию необходимо проводить, используя опыт зарубежных партнёров как Wabtec, Alstom и дополнительно покупая необходимые комплектующие по локомотивам.

Основные направления работы включают:

- корректировка весовых норм по участкам для снижения нагрузки на экипажную часть модернизированных тепловозов и уменьшения уровня их износа;

- регулирование тяговых токов тепловозов путем внесения изменений в программное обеспечение бортовых систем управления модернизированного подвижного состава;

- создание и развитие лабораторий химического анализа, способных осуществлять спектральный контроль качества масел и топлива, что позволит своевременно выявлять отклонения в работе систем смазки и охлаждения. Применение смазочного материала лубрикации;

- модернизация ремонтных предприятий, включающая замену устаревшего оборудования, внедрение современных технологий и повышение автоматизации производственных процессов;

- совместная работа с учебными центрами по подготовке и переподготовке специалистов, обслуживающих новую технику, а также модернизированные локомотивы [70];

- разработка специальной программы совершенствования конструктивных элементов и замена запчастей тепловозов серии 2ТЭ10М, а также электровозов ВЛ-80С на основании всестороннего анализа их технического состояния с привлечением зарубежных партнеров;

- осуществление всех филиалов необходимыми комплектующими и запчастями локомотивов позволяет поддерживать непрерывность выполнения ремонтных работ;

- усилить получения качественных комплектующих запчастей у зарубежных поставщиков и гарантия замены в случае брака;

- ежедневная проверка всех станков и оборудования ЛРД на работоспособность для выявления ранних признаков неисправностей и предотвращение аварийных ситуаций;

- укрепление взаимодействия с ремонтными организациями и службами контроля, обеспечивающее повышение качества выполненных работ и соблюдение технологических норм.

Все вышеперечисленные направления успешно внедряются на предприятии ТОО «Қамқор Локомотив» и подтверждаются актом о внедрении.

В рамках диссертационного исследования проведена оценка жизненного цикла локомотивов, основанная на сопоставлении эксплуатационных затрат и получаемого экономического эффекта на различных этапах их использования. В качестве базового периода принят нормативный срок службы локомотивов, составляющий 30 лет, после которого наблюдается резкий рост затрат на ремонт и снижение технической надёжности.

Проведённые расчёты: среднесуточный пробег локомотивов, коэффициент технической готовности подвижного состава, коэффициент использования локомотивного парка, время простоя локомотивов в ожидании ремонта или назначения и эксплуатационные затраты показали, что при отсутствии модернизации дальнейшая эксплуатация локомотивов становится экономически неэффективной, поскольку эксплуатационные расходы превышают получаемый эффект. В то же время реализация мероприятий по модернизации позволяет изменить структуру жизненного цикла, обеспечив продление срока службы локомотива на 10 лет от 30 до 40 лет и снижение удельных затрат на обслуживание.

Следует отметить, что модернизация рассматривается как инструмент управления жизненным циклом локомотива, позволяющий сместить точку экономической неэффективности и обеспечить дополнительный экономический эффект в пост нормативный период эксплуатации.

5. Модернизация локомотивов. Одним из ключевых направлений повышения экономической эффективности функционирования локомотивного хозяйства является модернизация локомотивного парка. Обновление и техническое совершенствование подвижного состава позволяет повысить надежность эксплуатации локомотивов, сократить эксплуатационные расходы и увеличить энергоэффективность перевозочного процесса. Кроме того, модернизация способствует продлению жизненного цикла локомотивов за счёт замедления процессов физического и морального износа, что обеспечивает более длительный период их эффективной эксплуатации и снижает потребность в капиталоёмком обновлении парка [71].

В рамках данного направления предусматривается модернизация существующих локомотивов, находящихся в эксплуатации. Проведение модернизационных работ включает замену устаревшего оборудования, обновление систем управления, а также внедрение современных технических решений, направленных на повышение надежности и снижение расхода топлива.

Для практического анализа возьмём четыре локомотива Казахстана: ТЭ33АС - современные тепловозы Wabtec (США), 2ТЭ10М - устаревшие советские тепловозы, KZ8A - современные электровозы ALSTOM (Франция), ВЛ80С - устаревшие советские электровозы. Ниже на рисунке 22 представлено сравнение эксплуатационных показателей по тепловозам.

Рисунок 22 - Сравнение эксплуатационных показателей по тепловозам

Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

Анализ сравнительных эксплуатационных показателей современных и устаревших тепловозов свидетельствует о существенных различиях в их технической и экономической эффективности.

Средний возраст тепловозов серии ТЭ33А составляет 16 лет, тогда как для тепловозов серии 2ТЭ10М - 32 года, что свидетельствует о нахождении последних на завершающей стадии жизненного цикла. Это напрямую отражается на ключевых эксплуатационных показателях [72].

Расход топлива у старых тепловозов в два раза выше, чем у современных, что увеличивает себестоимость перевозок. Кроме того, у них выше частота отказов, что подтверждает снижение надёжности.

Особое внимание следует уделить расходам на ремонт, которые у старых локомотивов достигают максимальных значений. Это подтверждает, что эксплуатация таких локомотивов сопровождается повышенной финансовой нагрузкой на предприятие. В то же время современные тепловозы характеризуются умеренными затратами на техническое обслуживание.

Ключевым отличием является уровень цифровизации: у современных локомотивов внедрены системы диагностики и контроля, тогда как у старых локомотивов они отсутствуют. Это ограничивает возможности оперативного управления их техническим состоянием и увеличивает вероятность внеплановых ремонтов.

Коэффициент готовности также демонстрирует значительное преимущество современных локомотивов до 95% по сравнению со старыми около 70%, что свидетельствует о более высокой эффективности их эксплуатации и меньших простоях.

Таким образом, результаты анализа наглядно подтверждают, что устаревшие тепловозы серии 2ТЭ10М характеризуются высоким уровнем износа, повышенными затратами и низкой эксплуатационной эффективностью. Это обосновывает необходимость реализации мероприятий по их модернизации, направленных на снижение затрат, повышение надёжности и продление жизненного цикла локомотивов. Далее на рисунке 23 можно увидеть сравнение эксплуатационных показателей по электровозам.

Рисунок 23 - Сравнение эксплуатационных показателей по электровозам

Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

Анализ представленного рисунка, отражающего сравнительные эксплуатационные показатели современных и устаревших электровозов, показывает наличие существенных различий в уровне их технической и экономической эффективности.

Прежде всего, следует отметить значительное различие в среднем возрасте подвижного состава: для современных электровозов серии KZ8A (Приложение Л) он составляет около 13 лет, тогда как для старых электровозов серии ВЛ80С - порядка 32 года, что свидетельствует о нахождении последних на завершающей стадии жизненного цикла. Данный фактор оказывает прямое влияние на их эксплуатационные характеристики.

Показатель энергопотребления у старых электровозов значительно выше по сравнению с современными аналогами 100% против 60%, что обусловливает рост эксплуатационных затрат и снижение общей энергоэффективности перевозочного процесса. Аналогичная тенденция наблюдается по частоте отказов: у электровозов серии ВЛ80С данный показатель существенно выше (25 против 5), что указывает на снижение уровня их надежности и увеличение вероятности внеплановых простоев.

Особое внимание следует уделить расходам на ремонт, которые у старых электровозов достигают максимальных значений 100%, тогда как у современных локомотивов они значительно ниже 20%. Это подтверждает, что эксплуатация электровозов старого поколения сопровождается повышенной финансовой нагрузкой, в то время как новые электровозы обеспечивают более экономичное техническое обслуживание.

Ключевым отличием является уровень цифровизации: современные электровозы характеризуются полной интеграцией цифровых систем управления и диагностики 100%, тогда как у электровозов серии ВЛ80С данный показатель отсутствует. Это существенно ограничивает возможности мониторинга технического состояния и оперативного управления эксплуатацией устаревшего подвижного состава.

Коэффициент готовности также демонстрирует значительное преимущество современных электровозов до 95% по сравнению со старыми около 75%, что свидетельствует о более высокой эффективности их использования и снижении простоев.

Следует отметить, результаты анализа наглядно подтверждают, что электровозы серии ВЛ80С характеризуются высоким уровнем износа, повышенными эксплуатационными затратами и сниженной надежностью. Это обосновывает необходимость их поэтапной замены или модернизации, направленной на повышение энергоэффективности, снижение затрат и обеспечение устойчивого функционирования локомотивного хозяйства. На рисунке 24 представлен жизненный цикл старых локомотив и их эффективность.

Рисунок 24 – Жизненный цикл старых локомотивов (тепловоз серии 2ТЭ10М и электровоз серии ВЛ80С)

Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

По представленному рисунку 24 можно сделать вывод, что техническое состояние и эффективность эксплуатации локомотивов с увеличением срока службы последовательно снижаются. Уже после первых 10 лет наблюдается заметная потеря эффективности (до 75%), а к 15-20 годам износ приобретает выраженный характер, снижая показатели до критического уровня (55-35%). После 25 лет эксплуатации техническое состояние становится неудовлетворительным (около 15%), а к 30 годам локомотивы фактически исчерпывают свой ресурс [73].

Таким образом, жизненный цикл старых локомотивов серий 2ТЭ10М и ВЛ80С характеризуется низким уровнем технических и эксплуатационных характеристик, что подтверждает необходимость их своевременной модернизации или замены, поскольку дальнейшая эксплуатация сопровождается резким снижением эффективности и ростом затрат на содержание и ремонт.

Предприятию необходимо модернизировать старые локомотивы, так как эксплуатационные расходы по ним ежегодно растут и по срокам службы они больше 30 лет эксплуатируются. Все это снижает экономическую эффективность предприятия. На рисунке 25 можно увидеть ключевые мероприятия модернизации старых локомотивов.

Рисунок 25 – Ключевые мероприятия по технической модернизации старых локомотивов

Примечание – составлено автором по данным ТОО «Қамқор Локомотив»

Исходя из рисунка 25, все представленные направления модернизации отражают переход от традиционной модели ремонта к комплексной системе управления жизненным циклом локомотивов. Замена тяговых двигателей и силовой электроники рассматривается как базовый этап повышения энергетической эффективности и надёжности локомотивов, обеспечивающий снижение вероятности отказов и эксплуатационных потерь. Внедрение систем телеметрии формирует технологическую основу для цифрового мониторинга технического состояния в режиме реального времени, что позволяет перейти к принципам предиктивного обслуживания (predictive maintenanceп) и отказу от планово-нормативной системы ремонтов по причине того, что каждые 20 дней техническое обслуживания локомотивов увеличивает количество внеплановых ремонтов и возрастает нагрузка на локомотиворемонтный завод, а предиктивная диагностика за счет цифровизации позволяет по полученным данным прогнозировать и направлять локомотив на техническое обжуливания до его поломки.

Использование современных смазочных материалов дополнительно снижает интенсивность износа колёсных пар и тормозных колодок, повышая межремонтные интервалы и общую ресурсную устойчивость оборудования. В совокупности данные меры обеспечивают формирование интеллектуальной системы технической эксплуатации, ориентированной на прогнозирование отказов, оптимизацию ремонтных воздействий и повышение коэффициента технической готовности локомотивного парка.

Следует отметить, что проведение модернизации локомотивов невозможно без соответствующего развития человеческого капитала. Повышение квалификации машинистов становится необходимым условием эффективного использования новых инструментов. Формирование компетенций в области работы с цифровыми системами, анализа данных и управления техническим состоянием локомотивов позволяет снизить вероятность ошибок эксплуатации и повысить общую надёжность системы.

Комплексная реализация предложенных мероприятий обеспечивает достижение значимого экономического эффекта, выражающегося в снижении эксплуатационных затрат, уменьшении количества отказов, повышении коэффициента технической готовности локомотивов и увеличении объёмов перевозок. Дополнительным результатом является снижение потребности в капитальных вложениях за счёт продления жизненного цикла подвижного состава, что особенно важно в условиях ограниченности финансовых ресурсов.

3.2. Оценка эффективности модернизации локомотивного парка

В современных условиях эксплуатации локомотивного хозяйства железнодорожного транспорта Республики Казахстан наблюдается высокая степень физического и морального износа тягового подвижного состава, что приводит к росту эксплуатационных расходов, увеличению доли внеплановых ремонтов и снижению общей эффективности перевозочного процесса.

В связи с этим особую актуальность приобретает задача поэтапной модернизации локомотивного парка, направленной на повышение надежности, снижение затрат на техническое обслуживание и увеличение срока службы локомотивов.

В рамках данной главы рассматривается научно-методический подход к обоснованию поэтапной модернизации локомотивного парка, а также проводится оценка её технико-экономической эффективности на основе расчетных показателей.

Для оценки эффективности предлагаемых мероприятий необходимо сформировать систему технико-экономических показателей, позволяющих количественно определить изменение эксплуатационных затрат и производственных параметров до и после внедрения модернизационных мероприятий. В качестве базового уровня принимаются фактические показатели эксплуатации локомотивного парка за анализируемый период, включающие затраты на ремонт, уровень отказов, расход топлива и коэффициент технической готовности. Дальнейший расчет выполняется методом сравнительного анализа базового и прогнозного сценариев развития локомотивного хозяйства.

Предприятию необходимо начать модернизировать старые модели локомотивов, так как они больше простаивают на ремонте и занимают 20% от общего показателя простоя, составляющего 31%. В таблице 30 можно увидеть технические данные по старым локомотивам.

Таблица 30 – Технические данные старых локомотивов

| № | Наименование | Старый тепловоз серии 2ТЭ10М | Старый электровоз серии ВЛ80С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип двигателя | Дизельный | Электрический |
| 2 | Мощность | 6 000 л.с. | 6 500 кВт·ч |
| 3 | Расход энергии | 400 л/ч топлива | 6 000 кВт·ч |
| 4 | Расход масла | 14 л/ч | почти отсутствует |
| 5 | Стоимость топлива/энергии | 250 тг/л | 10 тг/кВт·ч |
| 6 | Стоимость в час | 400 × 250 = 120 000 тг | 6 000 × 10 = 60 000 тг |
| 7 | Обслуживание | дорогое | дешевле |
| Средний годовой пробег 1 тепловоза и электровоза составляет 90 000 км. (Перевозка груза и обратная перевозка до парка по 250 км каждый. 500 * 180 дней работы в году) |  |  |  |
| 8 | Расходы топлива/энергии при скорости 70 км/ч | 400 / 70 * 90 000 = 513 900 л | 6 000 / 70 * 90 000 = 7 713 900 кВт·ч |
| 9 | Стоимость топлива/энергии | 513 900 × 250 = 128,4 млн. тг. | 7 713 000 × 10 = 77,1 млн. тг. |
| 10 | Время работы локомотива (часы) | t = L / V 90 000 / 70 = 1286 | t = L / V 90 000 / 70 = 1286 |
| 11 | Расходы масла | R_масло = M × t 14 × 1286 = 18 004 л | Нет расходов по маслу |
| 12 | Стоимость масла | C_масло = R_масло × C_ед масла 18 004 × 2000 = 36 млн. тг. | Нет расходов по маслу |
| 13 | C_обслуживание тепловоза/электровоза | C_обслуживание = 0,3 × (C_топл + C_масло) 0,3 × (128,4 + 36) = 49,3 млн. тг | C_обслуживание = 0,1 × C_эн 0,1 × 77,1 = 7,7 млн. тг. |
| 14 | Итоговые годовые расходы по каждому локомотиву | C_год(т) = C_топл + C_масло + C_обслуживание 128,4 + 36 + 49,3 = 214 млн. тг. | C_год(э) = C_топл + C_масло + C_обслуживание 77,1 + 0 + 7,7 = 85 млн. тг. |
| 15 | Экономический эффект для предприятия | ΔC = C_год(т) - C_год(э) ΔC = 214 – 85 = 129 млн. тг. |  |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» * Стоимость 1 литра масла для тепловозов на рынке Казахстана 2000 тенге. |  |  |  |

Проведённый сравнительный анализ эксплуатационных расходов старого тепловоза серии 2ТЭ10М и старого электровоза серии ВЛ80С при равных условиях эксплуатации годовой пробег 90 000 км позволил выявить существенные различия в структуре и уровне затрат. Установлено, что расходы на топливо у тепловоза составляют 128,4 млн. тг. в год, что значительно превышает расходы на электроэнергию у электровоза, равные 77,1 млн. тг. Дополнительной статьёй расходов для тепловоза является расход моторного масла, который достигает 36 млн. тг. в год, в то время как у электровоза данные расходы практически отсутствуют.

Расходы на техническое обслуживание и ремонт также существенно различаются: для тепловоза они составляют 49,3 млн. тг., тогда как для электровоза - всего 7,7 млн. тг., что обусловлено более высокой надёжностью и меньшей изнашиваемостью электрической тяги. В результате совокупные годовые эксплуатационные расходы тепловоза составляют 214 млн. тг., что более чем в 2,5 раза превышает аналогичный показатель для электровоза 85 млн. тг. Расчёт экономического эффекта показал, что замена одного тепловоза на электровоз позволяет снизить эксплуатационные расходы на 129 млн. тг. в год.

Полученные результаты наглядно подтверждают более высокую экономическую эффективность электрической тяги по сравнению с тепловозной. Существенное снижение расходов достигается за счёт меньших расходов на энергоресурсы, отсутствия расходов на моторное масло и более низкой стоимости технического обслуживания.

Вместе с тем следует учитывать, что в условиях Республики Казахстан данный эффект не может быть реализован в полной мере, поскольку уровень электрификации железнодорожной сети составляет порядка 30%, тогда как около 70% линий по-прежнему обслуживается тепловозной тягой. Это объективно ограничивает возможности масштабного перехода на электрическую тягу в краткосрочной перспективе.

В этой связи приоритетным направлением повышения экономической эффективности на текущем этапе является модернизация существующего парка тепловозов. Проведение модернизации позволяет снизить расход топлива, уменьшить затраты на техническое обслуживание и продлить срок службы локомотивов, что обеспечивает снижение эксплуатационных расходов и повышение эффективности функционирования локомотивного хозяйства в условиях ограниченной электрификации железнодорожной сети [74].

Далее рассмотрим часы простоя (сколько они были на ремонте).

Тепловоз серии 2ТЭ10М в количестве 1 ед. в год простоях стоит около 30% времени.

Электровоз серии ВЛ80С в количестве 1 ед. в год простоях стоит около 30% времени.

Время простоев:

t_пр = t × k                                                 (27)

где:

t_пр - время простоев (ч)

t - общее время работы (ч)

k - коэффициент простоев

Для тепловоза 2ТЭ10М в количестве 1 ед.:

t_пр = 1286 × 0,30 = 1286 ч

Для электровоза ВЛ80С в количестве 1 ед.:

t_пр = 1286 × 0,30 = 1286 ч

Потери в деньгах (простои)

Формула:

C_пр = t_пр × C_час                                   (28)

где:

C_пр - потери от простоев (тг)

C_час - стоимость работы в час

Для тепловоза 2ТЭ10М в количестве 1 ед.:

C_пр(т) = 1286 × 120 000 = 154 млн. тг.

Для электровоза ВЛ80С в количестве 1 ед.:

C_пр(э) = 1286 × 60 000 = 77 млн. тг.

Полученные результаты показывают, что потери от простоев для 1 ед. тепловоза серии 2ТЭ10М составляют 154,3 млн. тг. в год, тогда как для 1 ед. электровоза серии ВЛ80С данный показатель значительно ниже - 77,1 млн. тг.

Особое внимание следует уделить, что уровень потерь от простоев у тепловозной тяги практически в 2 раза выше, что обусловлено более высокой стоимостью эксплуатации и меньшей надёжностью устаревших тепловозов. Это дополнительно подтверждает экономическую целесообразность модернизации тепловозного парка и развития более эффективных видов тяги с точки зрения снижения непроизводительных затрат. Далее посчитаем расходы по старым локомотивам по сроку эксплуатации.

В целях комплексной оценки экономической эффективности локомотивного хозяйства проведён расчёт эксплуатационных затрат по видам тяги (тепловозной и электрической) с учётом возрастной структуры локомотивного парка. Разделение локомотивов на группы А - 25-30 лет, Б - 10-25 лет, маневровые локомотивы позволяет более точно оценить влияние степени износа на уровень затрат.

Расчёт выполнен по основным статьям эксплуатационных расходов, включающим затраты на энергоресурсы, техническое обслуживание и ремонт, оплату труда локомотивных бригад, а также прочие эксплуатационные расходы. Это позволяет определить структуру затрат и выявить наиболее затратные элементы в системе функционирования локомотивного хозяйства. В таблице 31 можно ознакомиться с оценкой эксплуатационных расходов в локомотивном парке по тяге и по группам.

Таблица 31 – Оценка эксплуатационных расходов локомотивного парка по видам тяги и сроку службы (по группам А, В и Маневровым локомотивам)

| № | Виды локомотивов | Группа А (25-30 лет) | Группа В (10-25 лет) | Маневровые локомотивы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловозы | 483 | 281 | 246 |
| 2 | Электровозы | 217 | 123 | 116 |
| 1. Эксплуатационные расходы дизельного топлива и электроэнергии по группам локомотивов |  |  |  |  |
| 3 | Тепловозы | C_год(т) = 214 млн. тг. C_год(т)А = 214 * 483 = 103 млрд. тг. | C_год(т) = 214 млн. тг. C_год(т)В = 214 * 281 = 60 млрд. тг | C_год(т) = 214 млн. тг. C_год(т)Мл = 214 * 246 = 53 млрд. тг |
| 4 | Электровозы | C_год(э) = 85 млн. тг. C_год(э)А = 85 * 217 = 18 млрд. тг. | C_год(э) = 85 млн. тг. C_год(э)В = 85 * 123 = 10 млрд. тг. | C_год(э) = 85 млн. тг. C_год(э)МЛ = 85 * 116 = 9,9 млрд. тг. |

Продолжение таблицы 31

| 2. Эксплуатационные расходы технического обслуживания и ремонта по группам локомотивов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Тепловозы | C_пр(т) = 154 млн. тг. C_пр(т)А = 154 * 483 = 74 млрд. тг. | C_пр(т) = 154 млн. тг. C_пр(т)В = 154 * 281 = 43 млрд. тг. | C_пр(т) = 154 млн. тг. C_пр(т)Мл = 154 * 246 = 38 млрд. тг. |
| 6 | Электровозы | C_пр(э) = 77 млн. тг. C_пр(э)А = 77 * 217 = 17 млрд. тг. | C_пр(э) = 77 млн. тг. C_пр(э)В = 77 * 123 = 9 млрд. тг. | C_пр(э) = 77 млн. тг. C_пр(э)Мл = 77 * 116 = 9 млрд. тг. |
| 3. Эксплуатационные расходы по оплате труда локомотивным бригадам |  |  |  |  |
| 7 | Тепловозы | С_лрб(т) = 12 млн. тг. за 1 год зарплата 1 ед. машиниста. С_лрб(т)А = 12 * 900 = 11 млрд. тг. | С_лрб(т) = 12 млн. тг. за 1 год зарплата 1 ед. машиниста. С_лрб(т)В = 12 * 500 = 6 млрд. тг. | С_лрб(т) = 12 млн. тг. за 1 год зарплата 1 ед. машиниста. С_лрб(т)Мл = 12 * 450 = 5,4 млрд. тг. |
| 8 | Электровозы | С_лрб(э) = 12 млн. тг. за 1 год зарплата 1 ед. машиниста. С_лрб(э)А = 12 * 300 = 3,7 млрд. тг. | С_лрб(э) = 12 млн. тг. за 1 год зарплата 1 ед. машиниста. С_лрб(э)В = 12 * 170 = 2 млрд. тг. | С_лрб(э) = 12 млн. тг. за 1 год зарплата 1 ед. машиниста. С_лрб(э)Мл = 12 * 140 = 1,6 млрд. тг. |
| 4. Эксплуатационные расходы по прочим эксплуатационным расходам (условный расчёт) |  |  |  |  |
| 9 | Тепловозы | С_пэксп(т) = 50 млн. тг. С_пэксп(т)А = 50 * 483 = 24 млрд. тг. | С_пэксп(т) = 50 млн. тг. С_пэксп(т)В = 50 * 281 = 14 млрд. тг. | С_пэксп(т) = 50 млн. тг. С_пэксп(т)Мл = 50 * 246 = 12,3 млрд. тг. |
| 10 | Электровозы | С_пэксп(э) = 50 млн. тг. С_пэксп(э)А = 25 * 217 = 10 млрд. | С_пэксп(э) = 50 млн. тг. С_пэксп(э)В = 25 * 123 = 6 млрд. | С_пэксп(э) = 50 млн. тг. С_пэксп(э)Мл = 25 * 116 = 6 млрд. |
| 11 | Итого по тепловозам | С_эксп общ(т)А = (3 + 5 + 7 + 9) = 103 + 74 + 11 + 24 = 212 млрд. тг. | С_эксп общ(т)В = (3 + 5 + 7 + 9) = 60 + 43 + 6 + 14 = 123 млрд. тг. | С_эксп общ(т)Мл = (3 + 5 + 7 + 9) = 53 + 38 + 5,4 + 12,3 = 109 млрд. тг. |
| 12 | Итого по электровозам | С_эксп общ(э)А = (4 + 6 + 8 + 10) = 18 + 17 + 3,7 + 10 = 45 млрд. тг. | С_эксп общ(э)В = (4 + 6 + 8 + 10) = 10 + 9 + 2 + 6 = 27 млрд. тг. | С_эксп общ(э)Мл = (4 + 6 + 8 + 10) = 9,9 + 9 + 1,6 + 6 = 26,5 млрд. тг. |
| Итого общий по группам А,В,Мл |  | С_эксп общА = С_эксп общ(т)А + С_эксп общ(э)А = 212 + 45 = 257 млрд. тг. | С_эксп общВ = С_эксп общ(т)В + С_эксп общ(э)В = 123 + 27 = 150 млрд. тг. | С_эксп общМл = С_эксп общ(т)Мл + С_эксп общ(э)Мл = 109 + 26,5 = 135,5 млрд. тг. |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» * Данные частично носят расчётный и условный характер. |  |  |  |  |

Анализ проведённых расчётов показывает, что наибольший объём эксплуатационных расходов приходится на тепловозный парк, особенно в группе А (локомотивы со сроком службы 25-30 лет), где совокупные расходы достигают 212 млрд. тг. Это обусловлено высоким уровнем износа, увеличением затрат на топливо, ремонт и техническое обслуживание. В группе В затраты на тепловозы также остаются значительными 123 млрд. тг., однако наблюдается их относительное снижение по сравнению со старшей возрастной группой. Аналогичная тенденция сохраняется и по маневровым локомотивам, где затраты составляют 109 млрд. тг.

Результаты свидетельствует, что эксплуатационные расходы электровозов существенно ниже по всем группам: 45 млрд. тг., в группе А, 27 млрд. тг., в группе В и 26,5 млрд. тг. по маневровым локомотивам. Это подтверждает более высокую экономическую эффективность электрической тяги.

Общий объём эксплуатационных затрат по всем группам локомотивов составляет 542 млрд. тг. Полученные результаты свидетельствуют о прямой зависимости уровня затрат от степени износа локомотивного парка и типа тяги. Наибольшие затраты формируются в сегменте старых тепловозов, что обосновывает необходимость их модернизации.

Установлено, что снижение эксплуатационных расходов в локомотивном хозяйстве возможно прежде всего за счёт модернизации тепловозного парка и повышения доли более энергоэффективной электрической тяги, что позволит обеспечить рост общей экономической эффективности деятельности предприятия [75].

Для модернизации выбраны тепловозы старой серии 2ТЭ10М в количестве 70 ед. и электровозы старой серии ВЛ80С в количестве 30 ед.

1. Рассчитаем стоимость модернизации тепловоза старой серии 2ТЭ10М:

1. Стоимость замены тягового двигателя тепловоза старой серии 2ТЭ10М за одну единицу составляет 35 млн. тг. При модернизации 70 тепловозов совокупные затраты составят 2,4 млрд. тенге. Данная технология модернизации уже была реализована у тепловозов партнёра - международной компании Wabtec (США). За счёт замены тягового двигателя возможно снижение расхода дизельного топлива и затрат на техническом обслуживании. Предполагаемое снижение составит до 10 %.

2. Стоимость внедрение системы телеметрии тепловоза старой серии 2ТЭ10М за 1 ед. составит 5 млн. тг. Всего за 70 тепловозов расходы составят 350 млн. тг. За счет внедрения телеметрии возможно снижение внеплановых простоев до 10%.

3. Стоимость замены силовой электроники тепловоза старой серии 2ТЭ10М за 1 ед. составит 15 млн. тг. Всего за 70 тепловозов расходы составят 1 млрд. тг. По предварительной оценке, замена силовой электроники может обеспечить повышение коэффициента полезного действия (КПД) до 15%.

4. Предприятию ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» нужно внедрить систему лубрикации для экономии расходов. Самыми быстро истощающимися в локомотивах являются колёсные пары и колодки к нему. На данный момент все локомотивы заправляются песком и при любом торможении песок сыпется на колёсную пару и во взаимодействии с рельсом дает эффект торможения, а также сильно замедляют торможение масса поезда и скорость следования.

При массе от 4000 до 6000 тонн грузовой поезд при любых торможениях в зависимости от скорости следования может пройти дистанцию до полной остановки от 300 метров до 1 км. дороги. В таких случаях из-за трения колеса и колодки сокращаются. Для того чтобы увеличить срок службы колёсных пар и колодок предприятию необходимо заменить песок на смазочный материал лубрикант и результатом будет увеличение работоспособности колодок в 3 раза и устойчивость рельса в 4 раза.

Отдельные результаты исследования были опубликованы в научной статье автора (Тұрсынбекұлы, 2025), посвящённой вопросам использования смазочного материала лубрикации для увеличения срока службы колёсных пар [76].

Предприятия ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» на данный момент для обточки колёсных пар по фактическому состоянию отправляет на техническое обслуживание локомотивы старой серии (тепловозы старой серии 2ТЭ10М и электровозы старой серии ВЛ80С).

Для расчета возьмем грузовой тепловоз в количестве 1 ед. старой серии 2ТЭ10М двухсекционный. Средний пробег тепловоза в год составляет 90 000 км. Расход смазочного материала на 250 км составит 10 литров. Стоимость 1 литра лубриканта 4000 тенге. Стоимость обточки в количестве 1 ед. колёсной пары составляет 200000 тенге. Предполагается снижение износа колёсных пар при использовании лубриканта до 35%.

Стоимость одной колесной пары составляет 3 млн. тг., а еще тормозные колодки на одну колесную пару необходимо 4 штуки и их стоимость составляет 20 000 тенге за 1 ед. На 1 ед. тепловоза необходимо 12-колёсных пар и 48 тормозных колодок и в сумме составляет 37 млн. тг.

Годовые расходы за 70 ед. составит: 37  млн. тг. × 70 ед. = 2,6 млрд. тг.

Расход смазки на один тепловоз 2ТЭ10М двухсекционный в год составит: 90 000 км ÷ 250 × 10 л = 3 600 л.

Стоимость смазки на один тепловоз 2ТЭ10М двухсекционный в год составит: 3 600 л × 4 000 тг = 14,4 млн. тг. Годовые расходы на 70 локомотивов составит: 14,4 × 70 = 1 млрд. тг.

Обточка колёсных пар выполняется один или несколько раз в год (по фактическому состоянию). Стоимость обточки на один тепловоз 2ТЭ10М двухсекционный в год составит: 12-колесных пар × 200 000 тг = 2,4 млн. тг.

Итоговая модернизация для тепловозов старой серии 2ТЭ10М в количестве 70 ед. составит 4,7 млрд. тг. (2,4 млрд. тг. + 350 млн. тг. + 1 млрд. тг. + 1 млрд. тг.).

2. Рассчитаем стоимость последовательной модернизации электровоза старой серии ВЛ80С:

1. Стоимость замены тяговых электродвигателей электровоза старой серии ВЛ80С за 1 ед. составит 20 млн. тенге. Всего за 30 электровозов расходы составят 600 млн. тенге. Данная технология модернизации уже была реализована у электровозов партнёра - международной компании Alstom (Франция). За счёт замены тягового двигателя возможно снижение расхода электроэнергии и затрат на техническом обслуживании. Предполагаемое снижение составит до 10 %.

2. Стоимость внедрение системы телеметрии электровоза старой серии ВЛ80С за 1 ед. составит 10 млн. тг. Всего за 30 электровозов расходы составят 300 млн. тг. За счет внедрения телеметрии возможно снижение внеплановых простоев до 10%.

3. Стоимость замены силовой электроники электровоза старой серии ВЛ80С за 1 ед. составит 20 млн. тг. Всего за 30 тепловозов расходы составят 600 млн. тг. По предварительной оценке, замена силовой электроники может обеспечить повышение коэффициента полезного действия (КПД) до 15%.

4. Для расчета возьмем грузовой электровоз в количестве 1 ед. старой серии ВЛ80С двухсекционный. Средний пробег электровоза в год составляет 90 000 км. Расход смазочного материала на 250 км составит 5 литров. Стоимость 1 литра лубриканта 4000 тенге. Стоимость обточки в количестве 1 ед. колёсной пары составляет 200000 тенге. Предполагается снижение износа колёсных пар при использовании лубриканта до 35%.

По электровозам так же, как и в тепловозах закупаются и обновляются колесные пары и тормозные колодки. Отличие в том, что для электровоза необходимо 8-колёсных пар и 32 тормозных колодок и он обходится предприятию намного дешевле чем тепловоз и в сумме составляет 25 млн. тг.

Годовые расходы за 30 ед. составит: 25 млн. тг. × 30 ед. = 750 млн. тг.

Расход смазки на один электровоз ВЛ80С двухсекционный в год составит:

90 000 км ÷ 250 × 5 л = 1 800 л.

Стоимость смазки на один электровоз ВЛ80С двухсекционный в год составит: 1 800 л × 4 000 тг = 7,2 млн. тг. Годовые расходы на 30 локомотивов составит: 7,2 × 30 = 216 млн. тг.

Обточка колёсных пар выполняется один или несколько раз в год (по фактическому состоянию). Стоимость обточки на один электровоз ВЛ80С двухсекционный в год составит: 8-колесных пар × 200 000 тг = 1,6 млн. тг.

Итоговая модернизация для электровозов старой серии ВЛ80С в количестве 30 ед. составит 1,7 млрд. тг. (600 млн. тг. + 300 млн. тг. + 600 млн. тг. + 216 млн. тг.).

Капитальные затраты (CAPEX) на модернизацию по локомотивам в количестве 100 ед. (тепловоз старой серии 2ТЭ10М 70 ед. и электровоз старой серии ВЛ80С 30 ед.) составляет (4,7 + 1,7) = 6,4 млрд. тг. В таблице 32 предоставлен сравнительный анализ до и после модернизации.

В таблице 32 – Сравнительный анализ эксплуатационных расходов локомотивов до и после модернизации

| № | Расходы | До модернизации | После модернизации | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Старый тепловоз 2ТЭ10М в количестве 70 шт. |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на дизельное топливо в млрд. тг. | 15 | 13,5 | 1,5 |
| 2 | Уменьшение простоев в локомотивах в млрд. тг. | 11 | 9,9 | 1,1 |
| 3 | Расходы по колёсным парам и тормозным колодкам в млрд. тг. | 2,6 | 1,7 | 0,9 |
| Старый электровоз ВЛ80С в количестве 30 шт. |  |  |  |  |
| 4 | Расходы на электроэнергию млрд. тг. | 2,5 | 2,25 | 250 |

Продолжение таблицы 32

| 5 | Уменьшение простоев в локомотивах млрд. тг. | 2,3 | 2,07 | 230 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Расходы по колёсным парам и тормозным колодкам в млн. тг | 750 | 490 | 260 |
| Итого расходы |  | 34,1 | 29,9 | 4,2 |
| Примечание составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |  |  |  |

По результатам анализа, представленного в таблице 32, установлено, что после модернизации локомотивного парка наблюдается снижение эксплуатационных затрат по всем ключевым статьям как для тепловозов серии 2ТЭ10М, так и для электровозов ВЛ80С. Наиболее значительное сокращение затрат достигается по расходам на дизельное топливо и электроэнергию, а также по снижению простоев локомотивов и затрат по колёсным парам. В совокупности общая величина эксплуатационных расходов уменьшается с 34,1 млрд. тг. до 29,9 млрд. тг., что обеспечивает годовую экономию в размере 4,2 млрд. тг. Данный результат свидетельствует о повышении эффективности использования локомотивного парка, снижении операционных издержек и подтверждает экономическую целесообразность проведения модернизации.

Далее, на основе выявленного снижения эксплуатационных затрат, выполняется количественная оценка экономического эффекта модернизации локомотивного парка. В качестве базового показателя принимается годовая экономия затрат, определяемая как разница между расходами до и после модернизации. Полученное значение используется для расчёта показателей экономической эффективности инвестиций, включая коэффициент эффективности и срок окупаемости проекта, что позволяет перейти от качественного анализа к количественной оценке целесообразности внедрения мероприятий [77].

1. Расчёт экономии затрат.

ΔСгод=Сдо-Спосле                                                  (29)

где:

Сдо - расходы до модернизации

Спосле - расходы после модернизации

Дополнительно следует отметить, что данный показатель отражает прямой экономический эффект от снижения эксплуатационных расходов и служит основой для дальнейших расчётов эффективности инвестиционных вложений в модернизацию локомотивного парка.

ΔCгод = 34,1 - 29,9 = 4,2 млрд. тг.

2. Экономическая эффективность по снижению затрат:

E=ΔCгодК                                                            (30)

где:

E - коэффициент экономической эффективности инвестиций;

ΔCгод - годовая экономия эксплуатационных затрат, тг;

K - капитальные вложения в модернизацию локомотивов, тг.

Е = 4,2 / 6,4 = 0,65 = 65%

3. Срок окупаемости:

T=KΔСгод                                                           (31)

где:

T - срок окупаемости, лет;

K - инвестиции в модернизацию, тг;

ΔCгод - годовая экономия эксплуатационных затрат.

Т = 6,4 / 4,2 = 1,5 года.

С учётом того, что внедрение мероприятий по модернизации локомотивного парка осуществляется поэтапно и сопровождается организационными и технологическими ограничениями, фактический объём реализуемой экономии эксплуатационных затрат может отличаться от расчётного значения. В этой связи для повышения достоверности оценки вводится корректирующий коэффициент реализации эффекта (α), учитывающий степень внедрения мероприятий и полноту достижения ожидаемого результата.

Фактическая величина годовой экономии затрат определяется по формуле:

ΔCреал=ΔCгод×α                                                (32)

где:

ΔCреал - фактическая (скорректированная) годовая экономия эксплуатационных затрат, тг;

ΔCгод - расчётная годовая экономия эксплуатационных затрат, тг;

α - коэффициент реализации эффекта.

Значение коэффициента принято в диапазоне 0,10-0,30, что соответствует практике оценки инвестиционных проектов в транспортной отрасли. В рамках данного исследования принято значение α = 0,3 (30%).

фактическая годовая экономия составит:

ΔCреал=4,2×0,3=1,26 млрд. тг.

С учётом скорректированной величины годовой экономии эксплуатационных затрат срок окупаемости инвестиций определяется по формуле:

T=KΔCреал                                                   (33)

где:

T - срок окупаемости инвестиций, лет;

K - капитальные вложения в модернизацию локомотивов, тг;

ΔCреал - фактическая (скорректированная) годовая экономия эксплуатационных затрат, тг.

Подставляя значения, получим:

T=6,41,26=5 лет

Таким образом, с учётом корректирующего коэффициента и поэтапного внедрения мероприятий срок окупаемости инвестиций в модернизацию локомотивного парка составляет порядка 5 лет, что отражает более реалистичную оценку инвестиционной эффективности проекта в условиях практической эксплуатации. Далее в таблице 33 показано сравнение инвестиционной оценки вариантов обновления.

Таблица 33 – Сравнительная инвестиционная оценка вариантов обновления локомотивного парка

| № | Варианты | CAPEX (Капитальные затраты) | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупка 1 ед. нового электровоза KZ8A (Франция) в млрд. тг. | 2 | Высокая доставка тяжелых грузов от 8000 – до 10000 т. | Высокая стоимость |
| 2 | Покупка 1 ед. нового тепловоза ТЭ33А (США) в млрд. тг. | 1,8 | Низкий расход топлива | Дорогой сервис |
| 3 | Покупка 1 ед. нового тепловоза 2ТЭ25КМ (РФ) в млрд. тг. | 1,8 | Низкий расход топлива | Дорогой сервис |
| 4 | Покупка 1 ед. нового тепловоза ТЭ36А (КНР) в млрд.тг. | 1,8 | Низкий расход топлива | Дорогой сервис |
| 3 | Модернизация 1 ед. старого тепловоза серии 2ТЭ10М в млн. тг. | 67,1 | Постепенный эффект, дёшево | Ресурс ограничен |
| 4 | Модернизация 1 ед. старого электровоза серии ВЛ80С в млн. тг. | 56,6 | Постепенный эффект, дёшево | Ресурс ограничен |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |  |  |  |

Каждый из рассмотренных вариантов имеет свои сильные и слабые стороны и подходит для разных стратегических целей. Покупка новых электровозов KZ8A (Франция) обеспечивает максимальную надёжность и эффективность при перевозке тяжелых грузов (минимальный расход на сервис), однако требует самых высоких капитальных вложений [78]. Покупка новых тепловозов ТЭ33А (США), 2ТЭ25КМ (РФ), ТЭ36А (КНР) обходится немного дешевле и даёт преимущество в виде низкого расхода топлива, но имеет дорогой сервис (заправка дизельного топлива, заправка масла и проверка всех датчиков). Модернизация старого тепловоза 2ТЭ10М и старого электровоза ВЛ80С - самый бюджетный вариант с нарастающим эффектом, однако ресурсы таких машин ограничены и нужно решать вопросы с комплектующими.

Таким образом, выбор оптимального варианта зависит от приоритетов:

- если нужны долговечность и надёжность - предпочтительны новые электровозы KZ8A;

- если важна экономичность эксплуатации, то новый тепловоз ТЭ33А;

- если требуется минимальные капитальные затраты (CAPEX) и нарастающий результат, то модернизация старых локомотивов существующего парка.

Обновление грузовых тепловозов серии ТЭ33А началось с 2009 года при участии международной компании Wabtec (США) и данный тепловоз собирается в локомотивосборочном заводе г. Астана, а вот обновление грузовых электровозов серии KZ8A началось с 2012 года при участии международной компании Alstom (Франция) и даный электровоз собирается в электровозосборочном заводе г. Астана. В условиях развития железнодорожного транспорта тепловозы и электровозы должны постоянно совершенствоваться путем внедрения современных технических решений, направленных на повышение энергоэффективности, надежности и экономической эффективности их эксплуатации. Далее рассмотрим модернизацию и для современных локомотивов (тепловоз ТЭ33А, электровоз KZ8А) первых поколений (выпуск с 2009 - по 2022). В таблице 34 можно увидеть технические данные по современным локомотивам.

Таблица 34 – Технические данные современных локомотивов

| № | Наименование | Современный тепловоз серии ТЭ33А | Современный электровоз серии KZ8А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип двигателя | Дизельный | Электрический |
| 2 | Мощность | 4564 л.с. | 8580 кВт·ч |
| 3 | Расход энергии | 330 л/ч топлива | 7600 кВт·ч |
| 4 | Расход масла | 11 л/ч | почти отсутствует |
| 5 | Стоимость топлива/энергии | 250 тг/л | 10 тг/кВт·ч |
| 6 | Стоимость в час | 330 × 250 = 82 500 тг | 7600 × 10 = 76 000 тг |
| 7 | Обслуживание | дорогое | дешевле |
| Средний годовой пробег 1 тепловоза и электровоза составляет 480 000 км. (Перевозка груза и обратная перевозка до парка по 800 км каждый. 1600 * 300 дней работы в году) |  |  |  |
| 8 | Расходы топлива/энергии при скорости 85 км/ч | 330 / 85 * 480 000 = 1 824 000 л | 7600 / 85 * 480 000 = 42 912 000 кВт·ч |
| 9 | Стоимость топлива/энергии | 1 824 000 × 250 = 456 млн. тг. | 42 912 000 × 10 = 429 млн. тг. |
| 10 | Время работы локомотива (часы) | t = L / V 480 000 / 85 = 5647 | t = L / V 480 000 / 85 = 5647 |
| 11 | Расходы масла | R_масло = M × t 11 × 5647 = 62 117 л | Нет расходов по маслу |
| 12 | Стоимость масла | C_масло = R_масло × C_ед масла 62 117 × 2000 = 124 млн. тг. | Нет расходов по маслу |
| 13 | C_обслуживание тепловоза/электровоза | C_обслуживание = 0,2 × (C_топл + C_масло) 0,2 × (456 + 124) = 116 млн. тг. | C_обслуживание = 0,1 × C_эн 0,1 × 429 = 43 млн. тг. |
| 14 | Итоговые годовые расходы по каждому локомотиву | C_год = C_топл + C_масло + C_обслуживание 456 + 124 + 116 = 696 млн. тг. | C_год = C_топл + C_масло + C_обслуживание 429 + 0 + 43 = 472 млн. тг. |

Продолжение таблицы 34

| 15 | Экономический эффект для предприятия | ΔC = C_год(т) - C_год(э) ΔC = 696 – 472 = 224 млн. тг. |
| --- | --- | --- |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» * Стоимость 1 литра масла для тепловозов на рынке Казахстана 2000 тенге. |  |  |

Проведённый сравнительный анализ эксплуатационных расходов современных локомотивов показывает, что даже при использовании более технологичных моделей сохраняется существенное преимущество электрической тяги над тепловозной. Годовые эксплуатационные расходы современного тепловоза серии ТЭ33А составляют 696 млн тг., тогда как по электровозу серии KZ8А - 472 млн тг, и экономия электрической тяги достигает 224 млн тг. на один локомотив в год.

Основными факторами формирования разницы являются более высокая стоимость дизельного топлива, наличие дополнительных затрат на масло, а также более высокая доля расходов на техническое обслуживание тепловозов. В то же время электровозы характеризуются более низкими эксплуатационными затратами за счёт отсутствия затрат на масло и меньшей стоимости обслуживания.

Полученные результаты подтверждают, что внедрение современных электровозов является более экономически эффективным направлением развития локомотивного хозяйства. Однако с учётом того, что значительная часть железнодорожной сети Казахстана остаётся неэлектрифицированной, использование тепловозной тяги сохраняет свою актуальность.

В этих условиях приоритетным направлением становится модернизация тепловозов с целью снижения их эксплуатационных затрат, а также поэтапное развитие электрификации железнодорожной инфраструктуры, что в совокупности обеспечит повышение общей экономической эффективности функционирования локомотивного хозяйства [79].

Далее рассмотрим часы простоя (сколько они были на ремонте).

Тепловоз серии ТЭ33А в количестве 1 ед. в год простоях стоит около 5% времени.

Электровоз серии KZ8А в количестве 1 ед. в год простоях стоит около 5% времени.

Время простоев:

t_пр = t × k                                                 (34)

где:

t_пр - время простоев (ч)

t - общее время работы (ч)

k - коэффициент простоев

Для тепловоза ТЭ33А в количестве 1 ед.:

t_пр = 5647 × 0,05 = 282,3 ч

Для электровоза KZ8A в количестве 1 ед.:

t_пр = 5647 × 0,05 = 282,3 ч

Потери в деньгах (простои)

Формула:

C_пр = t_пр × C_час                                     (35)

где:

C_пр - потери от простоев (тг)

C_час - стоимость работы в час

Для тепловоза ТЭ33А в количестве 1 ед.:

C_пр = 282,3 × 82 500 = 23,2 млн. тг.

Для электровоза KZ8A в количестве 1 ед.:

C_пр = 282,3 × 76 000 = 21,4 млн. тг.

Проведённые расчёты показывают, что при одинаковом уровне простоев 5% от общего времени работы продолжительность простоев для современных локомотивов составляет 282,3 часа в год.

В денежном выражении потери от простоев для тепловоза серии ТЭ33А достигают 23,2 млн тг., тогда как для электровоза серии KZ8А - 21,4 млн тг. в год. Несмотря на одинаковую продолжительность простоев, более высокие почасовые эксплуатационные затраты тепловоза обуславливают большие финансовые потери по сравнению с электровозом.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что снижение времени простоев является важным резервом повышения экономической эффективности локомотивного хозяйства, а внедрение современных технологий (в том числе телеметрии и предиктивной диагностики) позволяет минимизировать данные потери и повысить эффективность использования локомотивного парка. В таблице 35 наблюдается оценка эксплуатационных расходов локомотивного парка по видам тяги и сроку службы (по группе В новые локомотивы).

Таблица 35 – Оценка эксплуатационных расходов локомотивного парка по видам тяги и сроку службы (по группе С новые локомотивы)

| № | Виды локомотивов | Группа С (0-10 лет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловозы | 251 |
| 2 | Электровозы | 61 |
| 1. Эксплуатационные расходы дизельного топлива и электроэнергии по группам локомотивов |  |  |
| 3 | Тепловозы | C_год(т) = 696 млн. тг. C_год(т)С = 696 * 251 = 175 млрд. тг. |
| 4 | Электровозы | C_год(э) = 472 млн. тг. C_год(э)С = 85 * 61 = 29 млрд. тг. |
| 2. Эксплуатационные расходы технического обслуживания и ремонта по группам локомотивов |  |  |
| 5 | Тепловозы | C_пр(т) = 23,2 млн. тг. C_пр(т)С = 23,2 * 251 = 5,8 млрд. тг. |
| 6 | Электровозы | C_пр(э) = 21,4 млн. тг. C_пр(э)С = 21,4 * 61 = 1,3 млрд. тг. |
| 3. Эксплуатационные расходы по оплате труда локомотивным бригадам |  |  |
| 7 | Тепловозы | С_лрб(т) = 12 млн. тг. за 1 год зарплата 1 ед. машиниста. С_лрб(т)С = 12 * 251 = 3 млрд. тг. |

Продолжение таблицы 35

| 8 | Электровозы | С_лрб(э) = 12 млн. тг. за 1 год зарплата 1 ед. машиниста. С_лрб(э)С = 12 * 61 = 732 млн. тг. |
| --- | --- | --- |
| 4. Эксплуатационные расходы по прочим эксплуатационным расходам (условный расчёт) |  |  |
| 9 | Тепловозы | С_пэксп(т) = 30 млн. тг. С_пэксп(т)С = 30 * 251 = 7,5 млрд. тг. |
| 10 | Электровозы | С_пэксп(э) = 30 млн. тг. С_пэксп(э)С = 30 * 61 = 1,8 млрд. |
| 11 | Итого по тепловозам | С_эксп общ(т)С = (3 + 5 + 7 + 9) = 175 + 5,8 + 3 + 7,5 = 191,3 млрд. тг. |
| 12 | Итого по электровозам | С_эксп общ(э)С = (4 + 6 + 8 + 10) = 29 + 1,3 + 732 + 1,8 = 6,7 млрд. тг. |
| Итого по группе С |  | С_эксп общ = С_эксп общ(т)С + С_эксп общ(э)С = 191,3 + 6,7 = 198 млрд. тг. |
| Итого по всему локомотивному парку |  | С_эксп общ за весь парк = С_эксп общА + С_эксп общВ + С_эксп общМл + С_эксп общС = 257 + 150 + 135,5 + 198 = 740,5 млрд. тг. |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» * Данные частично носят расчётный и условный характер. |  |  |

Проведённая оценка эксплуатационных расходов локомотивного парка по видам тяги в группе В (локомотивы со сроком службы 0-10 лет) позволяет сделать ряд обоснованных выводов о структуре затрат и экономической эффективности различных видов тяги.

Установлено, что основную долю локомотивного парка в рассматриваемой группе составляют тепловозы 251 ед., тогда как количество электровозов значительно ниже 61 ед., что уже изначально влияет на распределение совокупных затрат. Расчёты показали, что суммарные годовые эксплуатационные расходы по группе В составляют: по тепловозам - 191,3 млрд. тг., по электровозам - 6,7 млрд. тг., совокупно по группе - 198 млрд. тг. Наибольший удельный вес в структуре затрат тепловозов занимают расходы на топливо, которые формируют основную часть эксплуатационных расходов. Дополнительно существенными являются затраты на техническое обслуживание, оплату труда локомотивных бригад и прочие эксплуатационные расходы.

В то же время электровозы характеризуются значительно более низкими эксплуатационными затратами, что обусловлено более дешёвой стоимостью электроэнергии по сравнению с дизельным топливом, а также меньшими затратами на обслуживание и ремонт. Несмотря на то, что количество электровозов в группе В почти в 4 раза меньше, их совокупные расходы несоизмеримо ниже, что свидетельствует о более высокой экономической эффективности электрической тяги по сравнению с тепловозной.

В целом по всему локомотивному парку годовые эксплуатационные расходы составляют 740,5 млрд. тг., при этом значительная часть затрат приходится на тепловозную тягу, что указывает на высокий потенциал снижения издержек за счёт дальнейшей электрификации железнодорожной сети и модернизации локомотивного парка.

Особое значение в современных условиях приобретает модернизация обновленных локомотивов первого поколения, которые, несмотря на сравнительно небольшой срок службы, уже не в полной мере соответствуют современным требованиям по энергоэффективности, надёжности и уровню цифровизации. Проведение модернизации данных локомотивов (включая внедрение систем интеллектуального управления тягой, предиктивной диагностики) позволяет существенно повысить их технический уровень без необходимости полной замены подвижного состава.

Полученные результаты свидетельствует, что модернизация обновленных локомотивов первого поколения выступает важнейшим инструментом повышения экономической эффективности локомотивного хозяйства, позволяя не только экономить текущие затраты, но и обеспечить устойчивое развитие отрасли за счёт повышения качества перевозок и более рационального использования производственных ресурсов.

Далее рассмотрим модернизацию современных локомотивов первого поколения.

Стоимость модернизации современного тепловоза серии ТЭ33А (обновление электроники + телеметрия Trip Optimizer) за 1 единицу составит 70 млн. тг.  Всего на 50 тепловозов расходы составят 3,5 млрд. тг. За счет модернизации возможно сэкономить расходы на дизельном топливе до 10% и снизить уровень простоя на 2%.

Стоимость модернизации современного электровоза серии KZ8A (внедрение предиктивной диагностики) за 1 единицу составит 70 млн. тг. Всего на 40 электровозов расходы составят 2,8 млрд. тг. За счет модернизации возможно сэкономить расходы на электроэнергию до 10% и снизить уровень простоя на 2%.

Капитальные затраты (CAPEX) на модернизацию по современным локомотивам в количестве 90 ед. (современный тепловоз серии ТЭ33А 50 ед. и современный электровоз серии KZ8A 40 ед.) составляет (3,5 + 2,8) = 6,3 млрд. тг. В таблице 36 предоставлен сравнительный анализ до и после модернизации по современным локомотивам.

В таблице 36 – Сравнительный анализ эксплуатационных расходов современных локомотивов до и после модернизации

| № | Расходы | До модернизации | После модернизации | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Современный тепловоз ТЭ33А в количестве 50 шт. |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на топливо в млрд. тг. | 175 | 157,5 | 17,5 |
| 2 | Уменьшение простоев в локомотивах в млрд. тг. | 5,8 | 5,6 | 0,2 |
| Современный электровоз KZ8A в количестве 40 шт. |  |  |  |  |
| 4 | Расходы на электроэнергию в млрд. тг. | 29 | 26,1 | 2,9 |
| 5 | Уменьшение простоев в локомотивах в млрд. тг. | 1,3 | 1,2 | 0,1 |
| Итого расходы в млрд. тг. |  | 211 | 190 | 21 |
| Примечание составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |  |  |  |

Анализ эксплуатационных расходов локомотивного парка до и после модернизации показывает, что внедрение технических и организационных мероприятий позволяет существенно снизить совокупные затраты. В частности, по группе современных тепловозов ТЭ33А и электровозов KZ8A наблюдается сокращение расходов на топливо и электроэнергию, а также снижение затрат, связанных с простоем локомотивов.

В целом суммарные эксплуатационные расходы уменьшаются с 211 млрд тг до 190 млрд тг, что обеспечивает общий экономический эффект в размере 21 млрд тг. Наибольший вклад в экономию вносит сокращение расходов на энергоресурсы, что подтверждает эффективность мероприятий по модернизации локомотивного парка.

Полученный экономический эффект требует количественной оценки с точки зрения инвестиционной эффективности. В этой связи выполнен расчёт основных показателей, позволяющих определить целесообразность реализации мероприятий по модернизации локомотивного парка.

1. Расчёт экономии затрат.

Годовая экономия эксплуатационных расходов определяется как разница между затратами до и после проведения модернизации:

ΔСгод=Сдо-Спосле                                               (36)

где:

Сдо - расходы до модернизации

Спосле - расходы после модернизации

В результате расчётов получено:

ΔCгод = 211 – 190 = 21 млрд. тг.

2. Экономическая эффективность по снижению затрат:

Экономическая эффективность инвестиционных вложений определяется как отношение годовой экономии затрат к объёму капитальных вложений:

E=ΔCгодК                                                            (37)

где:

E - коэффициент экономической эффективности инвестиций;

ΔCгод - годовая экономия эксплуатационных затрат, тг;

K - капитальные вложения в модернизацию локомотивов, тг.

Подставляя значения:

Е = 21 / 6,3 = 3,3 = 330%

3. Срок окупаемости:

Срок возврата инвестиций определяется как отношение капитальных вложений к величине годовой экономии затрат:

T=KΔСгод                                                             (38)

где:

T - срок окупаемости, лет;

K - инвестиции в модернизацию, тг;

ΔCгод - годовая экономия эксплуатационных затрат.

Расчёт даёт:

Т = 6,3 / 21 = 0,3 = 3 мес.

Поскольку модернизация локомотивного парка осуществляется поэтапно и сопровождается рядом организационно-технологических ограничений, фактический экономический эффект может быть ниже расчётного. Для учёта данного фактора применяется корректирующий коэффициент реализации эффекта (α), отражающий степень внедрения мероприятий.

Фактическая экономия определяется следующим образом:

ΔCреал=ΔCгод×α                                                     (39)

где:

ΔCреал - фактическая (скорректированная) годовая экономия эксплуатационных затрат, тг;

ΔCгод - расчётная годовая экономия эксплуатационных затрат, тг;

α - коэффициент реализации эффекта.

Значение коэффициента принято в диапазоне 0,10-0,30, что соответствует практике оценки инвестиционных проектов в транспортной отрасли. В рамках данного исследования принято значение α = 0,1 (10%).

Фактическая годовая экономия составит:

ΔCреал=21×0,1=2,1 млрд. тг.

С учётом скорректированной величины годовой экономии эксплуатационных затрат срок окупаемости инвестиций определяется по формуле:

T=KΔCреал                                                                (40)

где:

T - срок окупаемости инвестиций, лет;

K - капитальные вложения в модернизацию локомотивов, тг;

ΔCреал - фактическая (скорректированная) годовая экономия эксплуатационных затрат, тг.

Подставляя значения, получим:

T=6,32,1=3 года

Расчёты показали высокую инвестиционную привлекательность проекта: коэффициент экономической эффективности превышает единицу, а срок окупаемости инвестиций в базовом варианте составляет около 3 мес. При учёте поэтапного внедрения мероприятий и корректирующего коэффициента реализации эффекта срок окупаемости увеличивается до 3 лет, что отражает более реалистичные условия эксплуатации.

Установлено, что модернизация локомотивного парка является экономически обоснованным направлением развития локомотивного хозяйства, обеспечивающим снижение эксплуатационных затрат, повышение эффективности использования ресурсов и улучшение качества перевозочного процесса. Реализация данных мероприятий способствует укреплению финансовой устойчивости предприятия и повышению конкурентоспособности железнодорожного транспорта в целом. Для оценки эффективности модернизации локомотивного парка был проведён сравнительный анализ экономических показателей по различным типам локомотивов. Расчёт включал оценку стоимости модернизации, ожидаемой экономии эксплуатационных расходов, годового экономического эффекта и срока окупаемости инвестиционных вложений представлены в таблице 37.

Таблица 37 – Сравнительная оценка экономической эффективности модернизации локомотивного парка по типам локомотивов

| № | Тип локомотива | Количество, ед. | Стоимость модернизации, млрд. тг | Годовая экономия, млрд.тг. | Годовой экономический эффект (скорректированный), млрд. тг. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старый тепловоз серии 2ТЭ10М и старый электровоз серии ВЛ80С | 70 тепловозов / 30 электровозов | 6,4 | 4,2 | 1,26 | 5 |
| 2 | Современный тепловоз серии ТЭ33А и современный электровоз серии KZ8A | 50 тепловозов / 40 электровозов | 6,3 | 21 | 2,1 | 3 |
| Итого |  | 190 | 12,7 | 25,2 | 3,36 | 3,7 |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |  |  |  |  |  |

После представления результатов, приведённых в таблице 37, необходимо показать основные допущения и параметры поэтапной модернизации локомотивного парка. В таблице 38 можно ознакомиться с основными допущениями и параметрами поэтапной модернизации.

Таблица 38 – Основные допущения и параметры поэтапной модернизации локомотивного парка

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Период реализации проекта | 4 года |
| 2 | Общий объём модернизации | 190 локомотивов |
| 3 | Этапность модернизации | ежегодное поэтапное обновление локомотивов |
| 4 | Средний объём модернизации в год | 40-50 локомотивов |
| 5 | Общий объём инвестиций | 12,7 млрд. тг. |
| 6 | Источник финансирования | финансирования от головной компании |
| 7 | Основной эффект модернизации | снижение эксплуатационных расходов |

Продолжение таблицы 38

| 8 | Среднее снижение расхода топлива | 10% |
| --- | --- | --- |
| 9 | Снижение внеплановых ремонтов | 5% |
| 10 | Сокращение времени простоев | около 5% |
| 11 | Рост коэффициента технической готовности | с 69,2% до 75% |
| 12 | Коэффициент реализации эффекта | 0,1-0,2 |
| 13 | Метод оценки эффективности | сравнительный экономический анализ |
| 14 | Расчётный горизонт оценки | 4 года |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |  |

После представления результатов, приведённых в таблице 35, необходимо дать обобщающую оценку инвестиционной эффективности модернизации локомотивного парка с учётом различий в объёмах вложений и величине получаемого экономического эффекта по отдельным группам локомотивов.

С этой целью рассчитывается средневзвешенный срок окупаемости инвестиций, который позволяет получить интегральную характеристику эффективности рассматриваемых мероприятий [80].

Средневзвешенный срок окупаемости рассчитывается:

Tср=∑Ki∑Эi                                                         (41)

где:

Tср- средневзвешенный срок окупаемости;

Ki- инвестиции по каждому проекту;

Эi- годовой экономический эффект (скорректированный).

1. Подставляя значения:

Старые локомотивы: 6,4 млрд. тг.

Современные: 6,3 млрд. тг.

∑K=6,4+6,3=12,7

2. Экономический эффект (скорректированный):

Старые локомотивы: 1,26 млрд. тг.

Современные локомотивы: 2,1 млрд. тг.

∑Э=1,26+2,1=3,36

3. Расчёт средневзвешенного срока окупаемости

Подставляя значения, получим:

Tср=12,73,36=3,7 года

Средневзвешенный срок окупаемости составил 3,7 года.

Проведённая сравнительная оценка экономической эффективности модернизации локомотивного парка показала, что результаты существенно различаются в зависимости от типа подвижного состава и его технического состояния. Установлено, что модернизация локомотивов старых серий, таких как 2ТЭ10М и ВЛ80С, характеризуется сравнительно невысокой годовой экономией и более длительным сроком окупаемости (5 лет), что обусловлено высоким уровнем физического и морального износа, а также ограниченными возможностями снижения эксплуатационных затрат.

В то же время модернизация современных локомотивов, включая ТЭ33А и KZ8A, демонстрирует значительно более высокую эффективность: при сопоставимом объёме инвестиций достигается существенно большая экономия затрат, а срок окупаемости сокращается до 3 лет. Это свидетельствует о высокой отдаче от внедрения современных технических решений и цифровых технологий.

Обобщающим показателем эффективности является средневзвешенный срок окупаемости, который составил 3,7 года, что отражает интегральную оценку инвестиционной привлекательности модернизации локомотивного парка с учётом структуры вложений и распределения экономического эффекта.

В контексте управления жизненным циклом подвижного состава модернизация выступает ключевым инструментом продления стадии эффективной эксплуатации локомотивов. Реализация модернизационных мероприятий позволяет замедлить процессы физического и морального износа, повысить технический уровень и адаптировать локомотивы к современным требованиям эксплуатации. За счёт этого происходит смещение предельного срока службы, увеличение продолжительности жизненного цикла и повышение общей эффективности использования локомотивного парка [81].

Полученные результаты позволяют обосновать целесообразность реализации проекта модернизации локомотивного парка с участием материнской компании АО «НК «ҚТЖ» в качестве основного источника финансирования. Это обусловлено тем, что модернизация направлена не только на обновление технических характеристик подвижного состава, но и на продление его жизненного цикла, что обеспечивает гарантированное получение экономического эффекта в среднесрочной перспективе и соответствует стратегическим целям развития локомотивного комплекса на уровне холдинга.

Снижение эксплуатационных расходов достигается за счёт внедрения цифровых технологий, включая системы мониторинга технического состояния, предиктивной диагностики и оптимизации режимов работы локомотивов. Это приводит к сокращению затрат на ремонт, уменьшению простоев и повышению энергоэффективности, что в совокупности формирует устойчивый поток экономии.

В результате формируется прямая зависимость между цифровизацией локомотивного хозяйства и улучшением финансовых показателей ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», выражающаяся в снижении себестоимости перевозок и частичном покрытии текущих убытков предприятия. Таким образом, инвестиции со стороны АО «НК «ҚТЖ» носят не только инфраструктурный, но и финансово-оздоровительный характер, обеспечивая возврат вложенных средств в пределах рассчитанного срока окупаемости.

Следовательно, предложенный в рамках диссертационного исследования подход к управлению жизненным циклом локомотивов, основанный на их модернизации, обеспечивает не только снижение эксплуатационных затрат, но и формирует условия для устойчивого функционирования локомотивного хозяйства за счёт продления срока службы локомотивов. На рисунке 26 предоставлен график продления жизненного цикла старых локомотивов.

Рисунок 26 – Продление жизненного цикла старых локомотивов

Примечание – составлено автором на данных ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

Представленный график демонстрирует, что к 30 годам службы локомотив не предоставляет экономическую эффективность и с помощью модернизации возможно изменить траекторию жизненного цикла локомотива: снижается скорость износа, увеличивается срок эксплуатации и сокращаются совокупные эксплуатационные затраты. Это подтверждает экономическую целесообразность предложенных мероприятий.

При этом эффективность модернизации локомотивного парка определяется не только техническими параметрами, но и уровнем подготовки локомотивных бригад. Продление жизненного цикла локомотивов требует повышения квалификации машинистов, а также освоения ими новых компетенций, связанных с использованием цифровых систем управления, телеметрии и предиктивной диагностики.

Повышение квалификации машинистов обеспечивает более рациональное управление локомотивом, оптимизацию режимов движения и снижение нагрузки на ключевые узлы и агрегаты. Это позволяет уменьшить интенсивность износа, сократить расход топлива и снизить вероятность возникновения внеплановых отказов [82].

В результате формируется эффективная система эксплуатации локомотивов, в которой человеческий фактор становится ключевым элементом управления жизненным циклом подвижного состава, обеспечивая повышение надежности, продление срока службы и достижение максимального экономического эффекта. На рисунке 27 можно увидеть влияние повышения квалификации на управление локомотивом.

Рисунок 27 – Влияние повышения квалификации машинистов на эксплуатационные затраты локомотивов серий 2ТЭ10М и ВЛ80С

Примечание - составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

Представленный график отражает влияние повышения квалификации машинистов на эффективность эксплуатации локомотивов серий 2ТЭ10М и ВЛ80С. В условиях отсутствия обучения наблюдается рост эксплуатационных затрат, обусловленный высоким уровнем износа оборудования, нерациональными режимами управления и увеличением количества отказов. Это результаты предприятия на данный момент, и оно является убыточным, во второй главе есть подробное описание. В предприятии, в основном, обучение проходят машинисты на управление новым локомотивом, а на старых обучения проводят опытные машинисты, так как они находятся в эксплуатации более 30 лет.

В то же время внедрение программы повышения квалификации позволяет снизить эксплуатационные затраты за счёт освоения энергоэффективных режимов вождения, более точного управления локомотивом и своевременного выявления технических отклонений. Особенно значимый эффект достигается при эксплуатации морально устаревших локомотивов, для которых человеческий фактор играет ключевую роль в обеспечении экономической эффективности.

Подводя итог, следует отметить, что для локомотивов старых серий (2ТЭ10М, ВЛ80С) повышение квалификации машинистов выступает не только самостоятельным фактором повышения эффективности, но и подготовительным этапом к модернизации, позволяющим снизить текущие затраты до момента обновления или технического совершенствования подвижного состава [83].

До внедрения обучения машинисты эксплуатировали локомотивы в условиях ограниченного использования их технических возможностей, что приводило к повышенному расходу топлива и ускоренному износу. После повышения квалификации обеспечивается более рациональное управление локомотивами, снижение затрат и повышение надежности эксплуатации.

Обучение машинистов целесообразно организовать на базе:

- ремонтной предприятия ТОО «Қамқор Локомотив» (по старым локомотивам: тепловоз серии 2ТЭ10М и электровоз серии ВЛ80С);

- внутреннего учебного центра АО «НК «ҚТЖ».

Для 100 локомотивов обучение должны пройти 400 машинистов и на каждую машину по две бригады (при перевозке туда и обратно). Срок обучения 2 недели и по ежемесячному графику машинисты будут направлены на повышение квалификации. В рамках реализации программы модернизации локомотивного парка особое значение приобретает повышение квалификации локомотивных бригад. Обучение машинистов направлено на освоение обновлённого оборудования, повышение уровня эксплуатационной надёжности и обеспечение безопасности движения.

Расчёт затрат на обучение машинистов выполнен с учётом теоретической подготовки, практических занятий, обучения на базе специализированного предприятия и командировочных расходов представлено в таблице 39.

Таблица 39 – Расчёт совокупных затрат на обучение машинистов

| № | Статья затрат | Сумма |
| --- | --- | --- |
| На 1 машиниста |  |  |
| 1 | Теоретическая подготовка | 200 000 тг. |
| 2 | Практическая подготовка (тренажёр) | 300 000 тг. |
| 3 | Обучение у ТОО «Қамқор Локомотив» | 300 000 тг. |
| 4 | Командировочные | 200 000 тг. |
| 5 | Итого на 1 машиниста | 800 000 тг. |
| На 400 машинистов |  |  |
| 6 | Теоретическая подготовка | 80 000 000 тг. |
| 7 | Практическая подготовка (тренажёр) | 120 000 000 тг. |
| 8 | Обучение у ТОО «Қамқор Локомотив» | 120 000 000 тг. |
| 9 | Командировочные | 80 000 000 тг. |
| 10 | Итого на 400 машинистов | 400 000 000 тг. |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |  |

Исходя из представленной таблицы, примерные совокупные затраты на подготовку одного машиниста составляют 800 000 тг. В структуре расходов выделяются теоретическая подготовка 200 000 тг., практическое обучение на тренажёрах 300 000 тг., обучение у ремонтной предприятия 300 000 тг., а также командировочные расходы 200 000 тг. Таким образом, наибольший удельный вес в затратах занимают практико-ориентированные формы обучения, что подчёркивает их ключевую роль в формировании профессиональных навыков машинистов.

При увеличении численности обучаемых до 400 человек общая сумма затрат возрастает пропорционально и составляет 400 млн. тг. При этом структура расходов сохраняется неизменной: на теоретическую подготовку и командировочные расходы приходится по 80 млн. тг., а на практическую подготовку и обучение у ремонтной предприятия - по 120 млн. тг. на каждую статью. В целом, результаты расчётов демонстрируют равномерное распределение затрат по ключевым направлениям обучения и подтверждают, что основная финансовая нагрузка связана с практической подготовкой персонала.

Для старого тепловоза серии 2ТЭ10М и старого электровоза серии ВЛ80С эффект от обучения будет выше, чем по сравнению с новыми локомотивами. Как было показано на рисунке 34 техническое состояние старых локомотивов с каждым годом снижается, а у нас износ локомотивного парка составляет 70%. Это и подтверждает увеличение расходов и убытка предприятия на данной момент. В таблице 40 можно ознакомиться с расчётами годовой экономии эксплуатационных расходов.

В таблице 40 – Расчёт годовой экономии эксплуатационных расходов при обучении локомотивных бригад

| № | Показатель | Экономия |
| --- | --- | --- |
| На 1 машиниста в год |  |  |
| 1 | Снижение расхода топлива / электроэнергии | 1 800 000 тг. |
| 2 | Снижение износа | 1 200 000 тг. |
| 3 | Снижение отказов | 700 000 тг. |
| 4 | Итого на 1 машиниста: | 3 700 000 тг. |
| Годовой эффект при обучении 40 машинистов (по результатам 1 месяца обучения) |  |  |
| 5 | Снижение расхода топлива / электроэнергии | 72 000 000 тг. |
| 6 | Снижение износа | 48 000 000 тг. |
| 7 | Снижение отказов | 28 000 000 тг. |
| 8 | Итого на 40 машиниста: | 148 000 000 тг. |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |  |

Проведённая оценка экономического эффекта от обучения локомотивных бригад показывает, что повышение квалификации машинистов оказывает значительное влияние на снижение эксплуатационных затрат.

Установлено, что в расчёте на одного машиниста годовая экономия составляет 3,7 млн. тг., включая снижение расхода топливно-энергетических ресурсов, уменьшение износа оборудования и сокращение количества отказов.

При обучении 40 машинистов в месяц совокупный годовой экономический эффект достигает 148 млн. тг. Данный результат свидетельствует о высокой эффективности мероприятий по повышению квалификации персонала, поскольку даже частичное внедрение обучения обеспечивает существенное снижение эксплуатационных расходов.

В ходе анализа установлено, что поэтапная подготовка локомотивных бригад формирует устойчивый накопительный эффект, который возрастает по мере увеличения числа обученных машинистов и обеспечивает повышение общей эффективности функционирования локомотивного хозяйства.

Далее рассчитаем годовой экономический эффект от обучения.

1. Годовой экономический эффект от обучения локомотивных бригад определяется как произведение экономии, приходящейся на одного машиниста, на общее количество обученных работников:

Эгод=Э1×N                                                               (42)

где:

Эгод- годовой экономический эффект от обучения, тг;

Э1- экономия на одного машиниста в год, тг;

N- количество обученных машинистов, чел.

Подставляя значения:

Эгод=3,7×400=1 480 млн. тг.

2. Учёт поэтапного внедрения. Поскольку обучение осуществляется поэтапно, экономический эффект в первый год реализуется не в полном объёме. В условиях поэтапной реализации мероприятий модернизации локомотивного парка экономический эффект достигается не в полном объёме в первый год эксплуатации. В связи с этим в расчётах применяется коэффициент этапности (β), отражающий степень внедрения мероприятий и уровень освоения проектной мощности. Применение данного коэффициента соответствует практике инвестиционного анализа, где при оценке эффективности проектов учитывается неполная загрузка мощностей и постепенное достижение проектных показателей. Для этого вводится коэффициент этапности:

Ээтап=Эгод×β                                                           (43)

где:

β- коэффициент поэтапного внедрения (принимается 0,5).

Ээтап=1,48×0,5=0,74 млрд. тг.

3. Учёт организационных ограничений. Для получения более реалистичной оценки вводится корректирующий коэффициент реализации эффекта:

Эреал=Ээтап×α                                                        (44)

где:

α- коэффициент реализации эффекта (принят 0,3).

Эреал=0,74×0,3=0,22 млрд тг

4. Расчёт экономической эффективности. Экономическая эффективность определяется как отношение годового экономического эффекта к затратам на обучение:

E=ЭреалK                                                                     (45)

где:

E- коэффициент экономической эффективности;

K- инвестиции в обучение, тг.

E=220400=0,55=55%

5. Срок окупаемости определяется как отношение затрат к годовому экономическому эффекту:

T=KЭреал                                                                  (46)

где:

T - срок окупаемости инвестиций, лет;

K - капитальные вложения (затраты на обучение или модернизацию), тг;

Эреал - фактический (скорректированный) годовой экономический эффект, тг.

Срок окупаемости:

T=400220=1,81 года

В результате выполненных расчётов установлено, что годовой экономический эффект от обучения локомотивных бригад составляет 1,48 млрд тенге, что достигается за счёт снижения расхода топливно-энергетических ресурсов, уменьшения износа оборудования и сокращения числа отказов в работе локомотивов.

С учётом поэтапного характера реализации мероприятий, а также неполной загрузки обученного персонала в первый год, фактический экономический эффект снижается до 0,74 млрд. тг. Дополнительно, с учётом организационных и технологических ограничений, итоговый скорректированный экономический эффект составляет 0,22 млрд. тг. в год. Расчёт экономической эффективности показал, что коэффициент эффективности инвестиций составляет 0,55%, что свидетельствует о положительном эффекте от реализации мероприятий по обучению персонала.

Срок окупаемости инвестиций, определённый как отношение капитальных вложений к годовому экономическому эффекту, составляет 1,81 года, что характеризует рассматриваемые мероприятия как экономически целесообразные и обеспечивающие возврат вложенных средств в среднесрочной перспективе.

На основании проведённого анализа можно сказать, что обучение локомотивных бригад в условиях поэтапной модернизации локомотивного парка является важным направлением повышения эффективности функционирования отрасли. Несмотря на влияние ограничивающих факторов, реализация данных мероприятий обеспечивает устойчивое снижение эксплуатационных затрат, повышение надёжности подвижного состава и формирование долгосрочного экономического эффекта. На рисунке 28 предоставлен график жизненного цикла старых локомотивов после обучения машиниста.

Рисунок 29 – Жизненный цикл старых локомотивов после обучения машиниста

Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

Полученные результаты из рисунка 29 показывают о существенном влиянии модернизации и повышения квалификации машинистов на жизненный цикл локомотивов.

В базовом сценарии до модернизации наблюдается резкое снижение технического состояния локомотивов: к 30 году эксплуатации их эффективность практически достигает нулевого уровня, что свидетельствует о критическом износе и экономической нецелесообразности дальнейшего использования.

Проведение модернизации позволяет восстановить техническое состояние локомотива до уровня около 65% и обеспечивает возможность дальнейшей эксплуатации. Однако без повышения квалификации машинистов эффективность после модернизации снижается ускоренными темпами и к 40 году достигает порядка 20%, что ограничивает долгосрочный эффект от модернизации.

Внедрение программы обучения машинистов существенно изменяет динамику эксплуатации. При наличии подготовки персонала эффективность снижается значительно медленнее и к 40 году составляет около 35%, что свидетельствует о более рациональном использовании ресурса локомотива и снижении темпов износа.

Наилучший результат достигается при сочетании модернизации и обучении машинистов: в этом случае эффективность эксплуатации сохраняется на уровне около 30-35% даже к 40 году, что подтверждает продление жизненного цикла локомотивов на 10 лет и повышение их экономической эффективности.

Следовательно, полученные результаты доказывают, что модернизация локомотивного парка без развития человеческого капитала не обеспечивает максимального эффекта, тогда как комплексный подход, включающий повышение квалификации машинистов, позволяет существенно продлить срок службы локомотивов, снизить эксплуатационные затраты и повысить общую эффективность функционирования локомотивного хозяйства.

Вместе с тем следует отметить, что как модернизация локомотивного парка, так и обучение машинистов не могут быть реализованы единовременно в полном объёме. В связи с ограниченностью ресурсов, организационными и технологическими факторами внедрение данных мероприятий осуществляется поэтапно, с постепенным увеличением доли модернизированных локомотивов и обученного персонала. Такой подход обусловливает неравномерное формирование экономического эффекта во времени и необходимость его учёта при оценке инвестиционной эффективности проекта. В таблице 41 отражено поэтапное распределение модернизации локомотивного парка.

Таблица 41 – Поэтапное распределение модернизации локомотивного парка и формирование коэффициента экономического эффекта

| Год | Доля модернизированных локомотивов | Кол-во локомотивов | Коэффициент эффекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25% | 40 | 0,25 |
| 2 | 50% | 50 | 0,50 |
| 3 | 75% | 50 | 0,75 |
| 4 | 100% | 50 | 1,00 |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |  |  |

По данным таблицы видно, что процесс модернизации локомотивного парка осуществляется последовательно начиная с третьего квартала 2026 года, с постепенным увеличением доли обновлённого подвижного состава от 25% до 100%. Соответственно, коэффициент экономического эффекта возрастает пропорционально, что отражает нарастающий характер получения результатов от внедрения проекта. Это подтверждает необходимость использования поэтапного подхода при расчёте интегрального эффекта и последующей оценки инвестиционной эффективности проекта.

В рамках реализации проекта общий объём инвестиций в модернизацию 190 локомотивов составляет 12,7 млрд. тг., которые распределяются равномерно на протяжении четырёх лет, что соответствует 3,175 млрд. тг. ежегодно. При этом расчётная годовая экономия эксплуатационных затрат составляет 25,2 млрд. тг., а с учётом коэффициента реализации эффекта - 3,36 млрд. тг.

С учётом поэтапного характера внедрения мероприятий и распределения инвестиционных затрат возникает необходимость формирования денежных потоков проекта по годам, отражающих взаимосвязь между объёмом инвестиций и нарастающим экономическим эффектом. В таблице 42 можно ознакомиться с формированием поэтапных денежных потоков.

Таблица 42 – Формирование поэтапных денежных потоков проекта модернизации локомотивного парка с третьего квартала 2026 года

| Год | Доля эффекта | Эффект (млрд. тг.) | Инвестиции (млрд. тг.) | Чистый поток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0% | 0 | -3,175 | -3,175 |
| 1 | 25% | 0,84 | -3,175 | -2,335 |
| 2 | 50% | 1,68 | -3,175 | -1,495 |
| 3 | 75% | 2,52 | -3,175 | -0,655 |
| 4 | 100% | 3,36 | 0 | +3,36 |
| 5-10 | 100% | 3,36 | 0 | +3,36 |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |  |  |  |

По данным таблицы 42 видно, что на начальных этапах реализации проекта преобладают инвестиционные затраты, в связи с чем чистые денежные потоки имеют отрицательное значение. Однако по мере увеличения доли модернизированных локомотивов наблюдается устойчивый рост экономического эффекта, что приводит к постепенному снижению отрицательного потока и выходу проекта на положительные значения, начиная с четвёртого года. В последующие годы формируется стабильный положительный денежный поток за счёт полной реализации эффекта от модернизации.

Для повышения достоверности оценки эффективности проекта модернизации локомотивного парка дополнительно был проведён сценарный анализ, позволяющий оценить устойчивость проекта при различных условиях реализации.

В рамках исследования рассмотрены три сценария:

- базовый сценарий, отражающий расчётные параметры проекта;

- оптимистичный сценарий, предполагающий более высокий уровень реализации экономического эффекта;

- стресс-сценарий, учитывающий возможное снижение эффективности вследствие роста эксплуатационных затрат, задержек внедрения и организационных ограничений.

Результаты сценарного анализа представлены в таблице 43.

Таблица 43 – Сценарный анализ эффективности проекта модернизации локомотивного парка

| № | Сценарий | Годовой экономический эффект, млрд тг | Срок окупаемости, лет | Характеристика сценария |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптимистичный | 4,2 | 3,0 | Максимальная реализация цифровых и эксплуатационных эффектов |

Продолжение таблицы 43

| 2 | Базовый | 3,36 | 3,7 | Реализация проекта в соответствии с расчётными параметрами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Стресс-сценарий | 2,4 | 5,3 | Замедление внедрения и снижение уровня экономии |
| Примечание – составлено автором по результатам сценарного моделирования |  |  |  |  |

Результаты сценарного анализа показывают, что даже при стрессовом варианте развития проекта модернизация локомотивного парка сохраняет положительный экономический эффект, несмотря на увеличение срока окупаемости.

Наиболее благоприятные результаты наблюдаются при оптимистичном сценарии, предусматривающем более высокий уровень внедрения цифровых технологий, снижение эксплуатационных расходов и сокращение времени простоев локомотивов.

Базовый сценарий подтверждает экономическую целесообразность реализации проекта и отражает наиболее вероятные условия его практического внедрения.

Таким образом, результаты моделирования свидетельствуют об устойчивости проекта модернизации локомотивного парка к изменениям внешних и внутренних факторов и подтверждают инвестиционную привлекательность предлагаемых мероприятий.

Это свидетельствует о том, что проект обладает долгосрочной экономической эффективностью и обеспечивает предприятию снижение эксплуатационных затрат, повышение финансовой устойчивости, а также создание дополнительного источника экономии средств, которые могут быть направлены на дальнейшее развитие и обновление производственных мощностей.

Учитывая, что проведение модернизации локомотивного парка позволяет продлить срок службы подвижного состава в среднем на 10 лет, расчёт эффективности инвестиционного проекта целесообразно осуществлять на соответствующем горизонте планирования. В связи с этим период дисконтирования принимается равным 10 годам, что отражает полный жизненный цикл эксплуатации модернизированных локомотивов после частичного обновления компонентов.

Для учёта временной стоимости денежных средств и приведения разновременных денежных потоков к сопоставимому виду используется метод дисконтирования. В рамках данного исследования ставка дисконтирования принята на уровне 10%, что соответствует средневзвешенной стоимости капитала и условиям реализации инвестиционных проектов в транспортной отрасли.

Ставка дисконтирования в размере 10% была принята исходя из необходимости учёта временной стоимости денежных средств, а также рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта модернизации локомотивного парка. Данный уровень соответствует средневзвешенной стоимости капитала (WACC), применяемой при оценке долгосрочных инфраструктурных и транспортных проектов.

При выборе ставки учитывались следующие факторы:

- стоимость привлечения заёмного капитала от головной компании;

- уровень инфляции и макроэкономические условия Республики Казахстан;

- отраслевые риски транспортного сектора;

- длительный инвестиционный цикл проекта;

- практика оценки эффективности инвестиционных проектов в железнодорожной отрасли.

Использование ставки дисконтирования на уровне 10% позволяет обеспечить сопоставимость будущих денежных потоков с текущими затратами и получить объективную оценку инвестиционной привлекательности проекта. Данный уровень ставки является умеренно-консервативным и отражает реальные условия финансирования проектов модернизации подвижного состава. Данный расчёт описан в таблице 44.

Таблица 44 - Расчёт чистого дисконтированного дохода (NPV) проекта модернизации локомотивов с третьего квартала 2026 года

| Год | Денежный поток CF, млрд тг | Коэф. дисконтирования | Дисконтированный поток |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -3,175 | 1,00 | -3,175 |
| 1 | -2,335 | 0,91 | -2,125 |
| 2 | -1,495 | 0,83 | -1,241 |
| 3 | -0,655 | 0,75 | -0,491 |
| 4 | 3,36 | 0,68 | 2,285 |
| 5 | 3,36 | 0,62 | 2,083 |
| 6 | 3,36 | 0,56 | 1,882 |
| 7 | 3,36 | 0,51 | 1,714 |
| 8 | 3,36 | 0,47 | 1,579 |
| 9 | 3,36 | 0,42 | 1,411 |
| 10 | 3,36 | 0,39 | 1,310 |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |  |  |

Представленная таблица отражает дисконтированные денежные потоки проекта (DCF), сформированные по годам с учётом ставки дисконтирования. Это позволяет учесть фактор времени и обеспечить корректную оценку инвестиционной эффективности проекта модернизации локомотивного парка.

По результатам расчёта, представленным в таблице 44, наблюдается формирование устойчивых положительных дисконтированных денежных потоков начиная с четвёртого года реализации проекта, что связано с выходом модернизированного локомотивного парка на полную мощность и реализацию всего объёма экономического эффекта. Несмотря на отрицательные значения потоков на начальных этапах, обусловленные инвестиционными вложениями, в последующие годы поступающие экономические выгоды превышают понесённые затраты, что подтверждает положительное значение чистого дисконтированного дохода (NPV) и инвестиционную эффективность проекта.

Следует отметить, что формирование отрицательных денежных потоков на начальных этапах реализации проекта обусловлено значительным объёмом инвестиционных вложений, финансирование которых предполагается осуществлять за счёт средств материнской компании АО «НК «ҚТЖ». Данный подход обеспечивает покрытие первоначальных капитальных затрат и позволяет реализовать проект без критического увеличения финансовой нагрузки на ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».

При этом по мере внедрения цифровых технологий и модернизации локомотивного парка формируется экономический эффект, что обеспечивает покрытие отрицательных денежных потоков на начальных этапах реализации проекта и формирует устойчивую положительную динамику дисконтированных потоков в последующие периоды. Это обеспечивает постепенную компенсацию первоначальных инвестиций и формирует основу для улучшения финансового состояния предприятия, включая сокращение убытков от основной деятельности.

В итоге суммарный чистый дисконтированный доход составляет 5,2 млрд. тг., что свидетельствует о превышении приведённых доходов над инвестиционными затратами и подтверждает экономическую целесообразность и инвестиционную эффективность рассматриваемого проекта.

Для более полной оценки эффективности инвестиционного проекта дополнительно определяется внутренняя норма доходности (IRR), которая представляет собой такую ставку дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход проекта равен нулю. Расчёт IRR выполняется методом подбора на основе значений NPV при различных ставках дисконтирования, представленных в таблице 45.

Таблица 45 – Определение внутренней нормы доходности (IRR)

| Ставка дисконтирования | NPV, млрд тг |
| --- | --- |
| 10% | +5,23 |
| 20% | +2,52 |
| 25% | +1,46 |
| 30% | +0,66 |
| 34% | =0 |
| 35% | -0,15 |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |

Анализ полученных результатов показывает, что при ставке дисконтирования 30% значение NPV остаётся положительным, тогда как при ставке 35% становится отрицательным, что позволяет определить внутреннюю норму доходности методом интерполяции на уровне порядка 34%. Полученное значение IRR существенно превышает принятую ставку дисконтирования (10%), что свидетельствует о высокой доходности проекта, его устойчивости к изменению экономических условий и подтверждает целесообразность инвестиций в модернизацию локомотивного парка.

Для более полной оценки инвестиционной эффективности проекта дополнительно рассчитывается индекс прибыльности (Profitability Index, PI), который определяется как отношение суммы дисконтированных положительных денежных потоков к сумме дисконтированных инвестиционных затрат:

PI = ∑DCF⁺ / ∑DCF⁻                                              (47)

В рамках проведённого расчёта сумма дисконтированных доходов составляет 12,2 млрд тг, а сумма дисконтированных инвестиций - 7 млрд тг:

PI = 12,2 / 7 = 1,74

Полученное значение PI превышает 1, что свидетельствует о превышении приведённых доходов над инвестиционными затратами и подтверждает инвестиционную привлекательность проекта.

Дополнительно определяется дисконтированный срок окупаемости (Discounted Payback Period, DPP), который характеризует период времени, необходимый для покрытия инвестиционных затрат с учётом дисконтирования денежных потоков [84].

Анализ накопленного дисконтированного денежного потока показывает, что его значение становится положительным в интервале между 6 и 7 годами реализации проекта.

Таким образом, дисконтированный срок окупаемости составляет около 6-7 лет, что свидетельствует о приемлемом уровне инвестиционного риска и устойчивости проекта в долгосрочной перспективе.

Для оценки устойчивости инвестиционного проекта к изменению ключевых параметров проведён анализ чувствительности по ставке дисконтирования. Результаты анализа представлены в таблице 46.

Таблица 46 – Анализ чувствительности проекта

| Ставка дисконтирования | NPV, млрд тг |
| --- | --- |
| 10% | +5,23 |
| 20% | +2,52 |
| 25% | +1,46 |
| 30% | +0,66 |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |

Как видно из таблицы 46, при увеличении ставки дисконтирования значение NPV снижается, однако остаётся положительным. Это свидетельствует о наличии запаса финансовой устойчивости проекта и его низкой чувствительности к изменению стоимости капитала.

Следует подчеркнуть, что полученные значения NPV и IRR учитывают централизованный характер финансирования проекта со стороны АО «НК «ҚТЖ», что снижает инвестиционные риски и повышает устойчивость его реализации. В этих условиях модернизация локомотивного парка выступает не только как инвестиционный, но и как инструмент финансового оздоровления ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», поскольку достигаемое за счёт цифровизации снижение операционных затрат напрямую трансформируется в улучшение денежных потоков и снижение убыточности предприятия. Сокращение эксплуатационных расходов приводит к снижению себестоимости перевозок и росту операционной прибыли (EBITDA), что в совокупности обеспечивает повышение финансовой устойчивости и конкурентоспособности компании.

Таким образом, в рамках данной главы обоснована целесообразность поэтапной модернизации локомотивного парка на основе внедрения цифровых технологий и развития человеческого капитала. Показано, что комплексный подход, сочетающий техническое обновление локомотивов с повышением квалификации машинистов, обеспечивает более высокий эффект по сравнению с изолированными мерами, выражающийся в снижении отказов, оптимизации ремонтных циклов и уменьшении эксплуатационных затрат. Установлено, что поэтапный характер реализации обусловливает постепенное формирование экономического эффекта, что требует учета динамики внедрения при построении модели денежных потоков и оценке инвестиционной эффективности.

Результаты проведённых расчётов подтверждают инвестиционную привлекательность проекта: чистый дисконтированный доход (NPV) имеет положительное значение и составляет 5,2 млрд тг, внутренняя норма доходности (IRR) достигает порядка 34%, индекс прибыльности (PI) превышает единицу, а дисконтированный срок окупаемости составляет 6-7 лет. Несмотря на отрицательные денежные потоки на начальных этапах, в последующем формируется устойчивая положительная динамика за счёт накопления экономического эффекта. Это свидетельствует о долгосрочной эффективности проекта, его устойчивости к изменению внешних условий и возможности практического применения в деятельности ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» для повышения эффективности и финансовой устойчивости предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:

Локомотивное хозяйство является важнейшим производственным элементом железнодорожного транспорта, обеспечивающим выполнение грузовых и пассажирских перевозок. В рамках данного диссертационного исследования оно рассматривается на примере ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» как ведущего оператора по эксплуатации тягового подвижного состава.

Установлено, что в развитых странах повышение эффективности локомотивного хозяйства достигается за счёт комплексного обновления подвижного состава, активного внедрения цифровых решений, применения предиктивной диагностики и ориентации на управление жизненным циклом локомотивов. В то же время предприятия стран СНГ, работающие в условиях ограниченных финансовых ресурсов, могут ориентироваться на модернизацию локомотивов (замена тяговых двигателей, установка предиктивной диагностики, использование смазочного материала).

Обосновано, что научные подходы к оценке экономической эффективности локомотивного хозяйства отличаются от классических экономических теорий, эффективность рассматривает не только финансовые результаты, но и технические, технологические и организационные аспекты функционирования.  Многие исследователи отмечают ключевым критерием эффективности соотношение полученных результатов к понесенным затратам, а также особое внимание уделяется к технической готовности локомотивов. Комплексное использование данных инструментов позволяет проследить её влияние на различные этапы жизненного цикла локомотива. Это формирует научно обоснованную основу для разработки мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования локомотивного хозяйства, что соответствует общей концепции проведённого исследования.

Обзор зарубежного опыта показал, что, несмотря на различие моделей реформирования железнодорожного транспорта, во всех странах повышение эффективности достигается за счет модернизации локомотивного парка и внедрением современных технологий.  Преимуществом каждой модели является: ЕС - экологичные электровозы и безопасность перевозки, США - модернизация и продление срока службы локомотивов, Китай - масштабное обновление парка с помощью государства. На основе сравнительного анализа обоснована целесообразность применения для Казахстана комбинированного подхода, включающего модернизацию существующих локомотивов, поэтапное обновление парка и внедрение цифровых решений. Реализация данной модели позволит повысить эффективность, снизить затраты и обеспечить устойчивое развитие железнодорожной отрасли.

По результатам современного состояния и особенностей функционирования АО «НК «ҚТЖ» установлено, что железнодорожный транспорт сохраняет ключевую роль и обеспечивает транспортировку стратегически важных сырьевых ресурсов. Несмотря на положительную динамику основных производственно-экономических показателей, включая рост объёмов перевозок, увеличение доходов и снижение убыточности, в отрасли сохраняются системные проблемы, связанные с высоким уровнем износа локомотивного парка, недостаточными темпами его обновления, недовыполнением инвестиционных программ и ростом эксплуатационных затрат.

6. Установлено, что функционирование локомотивного хозяйства ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» с 2021-2024 гг. характеризуется наличием противоречивых тенденций: при росте выручки и улучшении валовой рентабельности наблюдается снижение ключевых эксплуатационных показателей, ухудшение использования локомотивного парка и сохранение убыточности предприятия. Установлено, что основными причинами являются высокий уровень физического износа локомотивов (около 70%), значительная доля простоев (до 30,8%), снижение производительности и технической скорости, а также рост эксплуатационных затрат, достигающих 78-80% в структуре себестоимости. При этом выявлена высокая нагрузка на технически исправный подвижной состав и неэффективное использование ресурсов, включая топливо и ремонтные затраты.

7. Обобщая результаты экспертного  опроса, можно заключить, что приоритетными направлениями повышения эффективности железнодорожной отрасли и локомотивного хозяйства являются внедрение современных технологий технического обслуживания и цифровых решений, сокращение времени простоев подвижного состава, снижение эксплуатационных затрат и повышение энергоэффективности перевозочного процесса.

8. Обосновано, что внедрение цифровых технологий и систем предиктивной диагностики способствует повышению эффективности функционирования локомотивного хозяйства. В результате реализации предложенных мероприятий обеспечивается сокращение времени простоев локомотивов примерно на 5%, что эквивалентно экономии около 24,2 млрд. тг. Данный эффект достигается за счёт оперативного контроля технического состояния подвижного состава и перехода к обслуживанию локомотивов по фактическому состоянию. Кроме того, применение цифровых систем мониторинга позволяет снизить объём внеплановых ремонтных работ и связанных с ними затрат примерно на 7 млрд. тг., что обусловлено своевременным выявлением потенциальных неисправностей и уменьшением вероятности возникновения аварийных отказов в процессе эксплуатации.

Реализация мероприятий по модернизации также оказывает положительное влияние на уровень технической готовности локомотивного парка. В ходе исследования установлено увеличение коэффициента технической готовности с 69,2% до 75%, что свидетельствует о более рациональном использовании локомотивов, сокращении времени их нахождения в ремонте и повышении устойчивости перевозочного процесса.

9. Полученные расчёты показали, что реализация поэтапной модернизации обеспечивает устойчивое снижение эксплуатационных затрат, формирование положительных денежных потоков начиная с четвёртого года и достижение чистого дисконтированного дохода (NPV) в размере 5,2 млрд тг при внутренней норме доходности (IRR) около 34%, что значительно превышает принятую ставку дисконтирования. Дополнительно доказано, что обучение машинистов усиливает эффект модернизации, обеспечивая снижение износа, расхода энергоресурсов и количества отказов, а также продление жизненного цикла локомотивов до 10 лет. В условиях ограниченных темпов обновления парка и высокой стоимости новой техники модернизация выступает приоритетным решением, позволяющим при относительно меньших инвестициях повысить эффективность эксплуатации, финансовую устойчивость предприятия и создать основу для дальнейшего технологического развития железнодорожного транспорта.

Оценка полноты решения поставленных задач.

В рамках исследования выполнен анализ эксплуатационных характеристик локомотивов различных поколений (2ТЭ10М, ВЛ80С, ТЭ33А, KZ8A), который позволил выявить существенные различия в уровне затрат, надежности и энергоэффективности. Установлено, что современные локомотивы обладают более высоким коэффициентом готовности, меньшими затратами на обслуживание и более низким уровнем простоев, тогда как устаревший подвижной состав характеризуется высокой ресурсоёмкостью и значительными эксплуатационными расходами.

На основе проведённых расчётов доказано, что переход на электровозную тягу на электрифицированных участках обеспечивает значительное снижение эксплуатационных затрат. В частности, экономия при использовании электровозов по сравнению с тепловозами достигает до 40% по отдельным показателям, что подтверждает эффективность данного направления развития.

Разработаны и обоснованы мероприятия по модернизации локомотивов, включающие замену тяговых двигателей, внедрение систем телеметрии (предиктивной диагностики), обновление силовой электроники, а также применение лубрикационной смазки. Реализация данных мероприятий позволяет снизить расход топлива и электроэнергии, уменьшить внеплановые простои и сократить затраты на ремонт и обслуживание подвижного состава.

Рекомендации и исходные данные по конкретному использованию результатов.

Полученные в диссертационной работе результаты могут быть непосредственно использованы в практической деятельности предприятий железнодорожного транспорта, прежде всего в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», при реализации программ модернизации локомотивного парка и повышении эффективности локомотивного хозяйства. В качестве исходной базы выступают рассчитанные технико-экономические показатели эксплуатации локомотивов, а также обоснованные параметры модернизации, позволяющие оценить снижение затрат и рост производительности машинистов. Практическое применение результатов целесообразно осуществлять через поэтапную модернизацию устаревших локомотивов, расширение использования электровозной тяги, внедрение цифровых систем диагностики и телеметрии, а также применение лубрикационной смазки для снижения износа.

Предложенные рекомендации основаны на проведённых расчётах экономической эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости) и могут служить надёжным инструментом обоснования инвестиционных решений в железнодорожной отрасли. Также материалы, описанные в исследовательской работе, можно использовать в программах обучения при подготовке специалистов профильных направлений.

Оценка научного уровня выполненной работы в сравнении с лучшими достижениями в данной области.

Научный уровень выполненной диссертационной работы соответствует современным требованиям, предъявляемым к исследованиям в области экономики и управления железнодорожным транспортом. В отличие от существующих исследований, в которых преимущественно рассматриваются либо технические аспекты модернизации локомотивов, либо отдельные экономические показатели, в данной работе реализован комплексный подход, объединяющий технический, экономический и инвестиционный анализы. Полученные результаты сопоставимы с лучшими практиками в области управления железнодорожным транспортом, применяемыми на международном уровне, где модернизация локомотивов и внедрение цифровых технологий рассматриваются как ключевые факторы повышения эффективности. Отличительной особенностью работы является её прикладная направленность и ориентация на реальные условия функционирования железнодорожной отрасли Казахстана. В отличие от многих теоретических исследований, предложенные решения подтверждены конкретными расчетами и адаптированы к практике отечественных предприятий, что повышает их научную и практическую значимость. Таким образом, выполненная работа характеризуется высоким научным уровнем, обоснованностью полученных результатов и их соответствием современным тенденциям развития железнодорожного транспорта, что позволяет рекомендовать её результаты к практическому внедрению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Атамкулов Е.Д., Жангаскин К.К. Железнодорожный транспорт Казахстана: активы и экономика [Текст] / под общ. Ред. Б. К. Алиярова.- Алматы: Экспресс, 2005.

2. Бурмистров М. Исследование «Рынок локомотивов России и стран Пространства 1520» - Санкт-Петербург, 2012.

3. Боднар, Б.Й., Очкасов О.Б., Боднар, Ю.Б., Бобыр, Д.В., и Очеретнюк, М.В. (2021). Исследование влияния системы локомотивного обслуживания на организацию работы локомотивного депо. Наука и транспортный прогресс, (5(89), 32-44. https://doi.org/10.15802/stp2020/218609

4. Бутусова В.А., Давыдов Ю.А., Кушнирук А.С., Дрологов Д.Ю. (2025). Снижение затрат на техническое обслуживание локомотивов с помощью интеллектуального программного обеспечения. Международный журнал перспективных исследований: транспорт и информационные технологии, том 15, № 2, 2025, 7-24.

5. Качковский А. (2024). Оценка целесообразности обновления парка локомотивов АО «Укрзализныця» на основе расчета показателей экономической эффективности. Сборник научных трудов Государственного университета инфраструктуры и технологий: Серия «Экономика и управление». Вып. 56. К.: ДУИТ, 2024 146 с., 16-28.

6. Очеретнюк М., Прескотт Д., Ян Р. (2025). Оценка стратегий технического обслуживания колесных пар локомотивов: модель на основе сетей Петри. Конференция: 13-я Международная конференция IMA по моделированию в промышленном техническом обслуживании и надежности. https://www.researchgate.net/publication/395256125_Evaluating_Maintenance_Strategies_for_Locomotive_Wheelsets_A_Petri_Net-Based_Modelling_Framework

7. Ковалёв В.И. Организация и управление локомотивным хозяйством: учебник для вузов / В.И. Ковалёв. – М.: Транспорт, 2018. – 352 с.

8. Данковцев В.Т. Организация и управление локомотивным хозяйством : учебник / В.Т. Данковцев. - Москва : Транспорт, 2016. - 350 с

9. Бородин С.А. Эксплуатация локомотивов: учебник для транспортных вузов / С. А. Бородин. - Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. - 384 с.

10. Sultanbek M., Adilova N., et al. Forecasting the demand for railway freight transportation in Kazakhstan: A case study // Transportation Research Interdisciplinary Perspectives. - 2024. - Vol. 23. - Article 101028. - DOI: 10.1016/j.trip.2024.101028.

11. Riabov I., Goolak S., et al. Increasing the energy efficiency of the multi-motor traction electric drive of an electric locomotive for railway quarry transport // Engineering Science and Technology, an International Journal. - 2023. - Vol. 43. - Article 101416. - DOI: 10.1016/j.jestch.2023.101416.

12. Baigozhina P., et al. Reducing Storage Costs and Downtime in Railways Through Spare Parts Redistribution and MCDA-Based Optimization // Applied Sciences. - 2025. - Vol. 15. - No. 24. - Article 12957. - DOI: 10.3390/app152412957.

13. Tsyganov V.V., et al. Mechanisms of sustainable development of railway transport by means of capital repairs of diesel locomotives // Proceedings of Transport Systems and Technologies. - 2025.

14. Sultanbek M., Adilova N.D., et al. Improvement of the demand planning system for freight transportation on the mainline railway transport // BUKETOV BUSINESS REVIEW. - 2023. - No. 3.

15. Кобозева Н.Г. Анализ показателей эффективности использования железнодорожного подвижного состава // Известия Петербургского университета путей сообщения. - 2020. - №1. - С. 77-83.

16. Хасин Л.Ф., Матвеев В.Н. Экономика, организация и управление локомотивным хозяйством // Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте. 2002 – 452с.

17. Исингарин Н.К. Дорога Великой степи – 2016. – Алматы, 2016 – 400 с.

18. Размер рынка технического обслуживания локомотивов // https://www.gminsights.com/ru/industry-analysis/locomotive-maintenance-market

19. Alstom и АО «НК «Казахстан темир жолы» расширяют партнерство // https://www.alstom.com/ru/press-releases-news/2022/11/alstom-i-ao-nk-kazakhstan-temir-zholy-rasshiryayut-partnerstvo?utm_source

20. Мачерет Д.А., Разуваев А.Д., Кудрявцева А.В., Ледней А.Ю. Экономические основы транспортной деятельности, инфраструктурного и инновационного развития транспорта. 2024 – Прометей. – 234с.

21. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Г. В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 512 с.

22. Госсен Г.Г. Законы человеческой деятельности и законы движения торговли / Г. Г. Госсен. – Берлин, 1854. – 312 с.

23. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Economics / P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus. – New York: McGraw-Hill, 1948. – 720 p.

24. Galbraith J.K. Economics and the Public Purpose / J.K. Galbraith. – Boston: Houghton Mifflin, 1973. – 392 p.

25. Полянская Н.А. Экономическая эффективность и управление ресурсами / Н.А. Полянская. – М.: Экономика, 2011. – 256 с.

26. Асаул А.Н. Экономическая эффективность: теоретические и методические аспекты / А.Н. Асаул. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 288 с.

27. Крейнина М.Н. Экономический анализ деятельности предприятий: учебное пособие для вузов / М.Н. Крейнина. – М.: Дело и сервис, 2019. – 368 с.

28. Белов И.В. Экономика железнодорожного транспорта. - М.: Транспорт, 2003. - 512 с.

29. Кулаев М.Н. Организация локомотивного хозяйства. - М.: Транспорт, 2006. - 384 с.

30. Галабурда А.Г. Экономика железнодорожного транспорта. - М.: Маршрут, 2012. - 456 с.

31. Соколов Ю.И. Организация перевозок и управление на транспорте. - М.: Академия, 2015. - 368 с.

32. Терёшина Н.П. Экономика и управление на транспорте: учебник для вузов / Н.П. Терёшина. – М.: УМЦ ЖДТ, 2020. – 416 с.

33. Персианов В.А. Экономика транспорта. - М.: Юрайт, 2020. - 310 с.

34. Аринов А. Темір жолы - өмір жолы. 2022. – 164 с.

35. Галабурда В.Г., Соколов Ю.И. Управление транспортной системой. М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2022. – 368с.

36. Ефимова О.В., Экономика железнодорожного транспорта в вопросах и задачах. 2021. – Прометей. – 172с.

37. Ковалев В.И., Осьминин А.Т. и др. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте. Т. 2. - М.: УМЦ ЖДТ, 2011.

38. Ross S., Westerfield R., Jaffe J. Corporate Finance. - 12th ed. - New York: McGraw-Hill Education, 2019. - 1056 p.

39. Murray B. (2014). Russian Railway Reform Programme. European Bank for Reconstruction and Development, June 2014.

40. Локомотив серии Evolution от GE обеспечивает на 6% больше топлива по сравнению с конкурентом - https://www.ge.com/news/press-releases/ges-evolution-series-locomotive-delivers-6-fuel-advantage-over-competitor-0

41. Фаллер К.П., Овчинников С.А. Бережливое производство и НОТ. Руководство по системному внедрению. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 280 с.

42. Демиденко А. SWOT-анализ: Как понять, что с твоим бизнесом не так. - SelfPub, 2025. – 150 с.

43. Железнодорожные перевозки Казахстана в 2024. https://www.transportcorridors.com/ru/9954

44. Железнодорожные линии (общая протяженность маршрута, км). https://data.worldbank.org/indicator/IS.RRS.TOTL.KM?name_desc=false&utm_source=

45. Итоговый годовой отчет Қазақстан Темір Жолы за 2024 год. https://railways.kz/ru/investoram/godovye-otchety/

46. Поезда не в моде? В Казахстане снижается количество пассажиров ж/д транспорта. https://rus.baq.kz/poezda-ne-v-mode-v-kazahstane-snizhaetsya-kolichestvo-passazhirov-zhd-transporta_300017904/

47. Основные экономические показатели железнодорожного транспорта https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-transport/

48. 6-е заседание Рабочей группы по железнодорожному транспорту, 17-18 октября 2022 Алматы, Казахстан

49. Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года № 266-II «О железнодорожном транспорте». https://prg.kz/Document/?doc_id=1026596

50. Годовой отчет за 2021 год КТЖ-Грузовые перевозки. https://ktzh-gp.kz/ru/activity/godovoy-otchet/

51. Финансовый отчет за 2024 год КТЖ-Грузовые перевозки. Депозитарий финансовой отчетности. https://opi.dfo.kz/ru/opi/list/278746077069000000/view

52. Анализ рынка железнодорожных грузоперевозок. Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

https://prg.kz/document/?doc_id=32886316&pos=9;241

53. КТЖ и Wabtec подписали контракт на 4,2 млрд долларов. https://rail-news.kz/ru/news/21719-qtz-men-wabtec-42-mlrd-dollarlyq-iri-kelisimge-qol-qoidy.html

54.  Alstom и АО "НК "Казахстан темир жолы" расширяют партнерство. https://www.alstom.com/ru/press-releases-news/2022/11/alstom-i-ao-nk-kazakhstan-temir-zholy-rasshiryayut-partnerstvo

55. Первую партию локомотивов из Китая доставили в Казахстан. https://www.inform.kz/ru/pervuyu-partiyu-lokomotivov-izkitaya-dostavili-vkazahstan-8902df

56. Кузнецов С.В. Методы стратегического анализа (SWOT, PEST): учебное пособие / С.В. Кузнецов. - Москва: Инфра-М, 2018. - 220 с.

57. Голубев Ю.А. Локомотивное хозяйство железных дорог: учебное пособие для вузов / Ю.А. Голубев. – М.: Транспорт, 2017. – 304 с.

58. Наличие подвижного состава по видам транспорта. https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-transport/dynamic-tables/

59. Абрамов А.П. Экономика железнодорожного транспорта: учебник / А.П. Абрамов. - Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. - 512 с.

60. Власов П.А. Экономико-математические методы и модели: учебник / П.А. Власов. - Москва: Юрайт, 2022. - 410 с.

61. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник для вузов / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 512 с.

62. Ковалёв В. И. Организация и управление локомотивным хозяйством: учебник для вузов / В.И. Ковалёв. – М.: Транспорт, 2018. – 352 с.

63. Что такое шкала Лайкерта и как она помогает улучшить бизнес. https://blog.anketolog.ru/2026/03/shkala-lajkerta/

64. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы: учебное пособие / В.А. Ядов. – М.: Наука, 2012. – 608 с.

65. Правдин Н.В. Экономика, организация и планирование локомотивного хозяйства. – М.: Транспорт, 2016. – 280 с.

66. Стратегия развития АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» на долгосрочный период. - Астана, 2022.

67. Развитие устойчивой железнодорожной отрасли: взгляд изнутри на эволюцию Trip Optimizer™. https://www.wabteccorp.com/digital-intelligence/powering-sustainable-rail-an-insider-s-look-at-the-evolution-of-trip-optimizer

68. Грищенко А.В. Организация технического обслуживания и ремонта локомотивов: учебное пособие / А.В. Грищенко. - Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. - 280 с.

69. Кузнецов В.Н. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог: учебник / В.Н. Кузнецов. - Москва: Академия, 2016. - 320 с.

70. Гапанович С.В. Техническое обслуживание и ремонт локомотивов нового поколения: учеб. пособие. – М.: УМЦ ЖДТ, 2018. – 336с.

71. Пономарёв В.М. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тепловозов: учеб. пособие для вузов. - М.: УМЦ ЖДТ, 2010. - 416с.

72. Тепловоз нового поколения серии ТЭ33А. https://ktzh-gp.kz/ru/media/news/new_old/1158/

73. Мигирин Н.М., Халиманчик В.А. Техническая эксплуатация локомотива: учебное пособие. - Минск: РИПО, 2023. - 143 с. - ISBN 978-985-895-135-1.

74. Козлов А.В. Техническая диагностика и ремонт локомотивов: учеб. пособие. - М.: Маршрут, 2011. - 304с.

75. Ильин Н.П. Техническое обслуживание и ремонт электровозов переменного тока: учеб. пособие. – М.: УМЦ ЖДТ, 2013. – 320с.

76. Тұрсынбекұлы Д. Проведение эксплуатационных испытаний смазочного материала СР-КУМ с использованием вагона-рельсосмазывателя конструкции ЗАО «ВТМ». «Eurasian Journal of Leadership» Almaty Management University. Сборник материалов журнала (2025г.) - 110с., 93-98.

77. АО «НК «Ерофеев С.А. Ремонт электрических машин локомотивов: учеб. пособие. – М.: УМЦ ЖДТ, 2012. – 288с.ҚТЖ» продемонстрировало

78. KZ8A and KZ4AT – fast, safe, comfortable. https://www.ktzh-gp.kz/en/media/news/new_old/6384/

79. Четвергов В.А. Техническое обслуживание и ремонт локомотивов: учеб. пособие / под ред. В.А. Четвергова. – М.: Маршрут, 2009. – 448с.

80. Крейнина М.Н. Экономический анализ деятельности предприятий: учебное пособие / М.Н. Крейнина. – М.: Дело и сервис, 2019. – 368 с.

81. Семенов А.П. Модель управления жизненным циклом локомотивов с использованием современных методов технического диагностирования. https://www.dissercat.com/content/model-upravleniya-zhiznennym-tsiklom-lokomotivov-s-ispolzovaniem-sovremennykh-metodov-

82. Абдуллаев С.С. Для помощника машиниста локомотива: учебное пособие / С.С. Абдуллаев, Н.У. Джумабаев. - Алматы: [б. и.], 2015. - 250 с.

83. Смирнов А.А., Ковалёв В.И. Организация работы локомотивного хозяйства : учебное пособие. - Москва : Маршрут, 2020. - 412 с.

84. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 1316 с.

Приложение А

Рисунок А. 1 – Рейтинг стран по длине железных дорог

Приложение Б

Ключевых этапы трансформации и изменения структуры предприятия ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

АО «КТЖ-Грузовые перевозки» объединило локомотивное, вагонное, грузовое хозяйства и хозяйство движения железнодорожного транспорта, а также функции АО «НК «ҚТЖ» по интегрированному и индикативному планированию, по расчетам за грузовые перевозки и международным взаиморасчетам.

АО «КТЖ-Грузовые перевозки» начало осуществлять свою деятельность по перевозке грузов железнодорожным транспортом с 1 июля 2016 года.   Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года №608 «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2004 года № 1389 «О некоторых вопросах Национальной железнодорожной компании и национальных перевозчиков» АО «КТЖ-ГП»  определено Национальными перевозчиком  - по перевозке грузов.

АО «КТЖ-Грузовые перевозки» реорганизовано в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», с 28 августа 2020 года, путем преобразования в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании решения Правления АО «НК «ҚТЖ» от «14» января 2020 года, протокол № 14.

ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» занимает ведущие позиции на рынке услуг локомотивной тяги и, в связи с этим осуществляет защиту установленных тарифов в антимонопольных органах. Основными потребителями услуг предприятия является АО «НК «ҚТЖ». Основная миссия предприятия заключается в обеспечении безопасных, надежных и эффективных услуг локомотивной тяги для перевозчиков грузов и пассажиров.

Приложение В

Приложение Г

Таблица Г. 1 – Вопросы экспертной оценки эффективности локомотивного хозяйства

| № | Утверждение или вопросы? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень технической готовности локомотивного парка оказывает влияние на экономическую эффективность деятельности предприятия |  |  |  |  |  |
| 2 | Применение методов предиктивного обслуживания может оказывать влияние на продолжительность ремонта локомотивов |  |  |  |  |  |
| 3 | Использование цифровых систем мониторинга технического состояния локомотивов влияет на эффективность управления эксплуатацией |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация графиков движения поездов связана с показателями среднесуточного пробега локомотивов |  |  |  |  |  |
| 5 | Продолжительность простоев локомотивов влияет на эффективность использования локомотивного парка |  |  |  |  |  |
| 6 | Распределение нагрузки между локомотивами различных возрастных групп связано с уровнем их эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |
| 7 | Состояние и уровень развития ремонтной инфраструктуры депо влияет на коэффициент технической готовности локомотивов |  |  |  |  |  |
| 8 | Привлечение сторонних организаций к выполнению ремонтных работ связано со временем ожидания ремонта локомотивов |  |  |  |  |  |
| 9 | Изменение стоимости дизельного топлива оказывает влияние на уровень эксплуатационных расходов предприятия. |  |  |  |  |  |
| 10 | Применение альтернативных видов локомотивной тяги (электротяга, гибридные и газодизельные локомотивы) рассматривается как одно из направлений снижения топливных затрат и повышения экономической эффективности функционирования локомотивного хозяйства. |  |  |  |  |  |
| 11 | Использование цифровых технологий в планировании перевозок связано с уровнем использования локомотивного парка |  |  |  |  |  |
| 12 | Обновление локомотивного парка связано с показателями экономической эффективности предприятия |  |  |  |  |  |
| 13 | Наличие резервного локомотивного парка связано с устойчивостью перевозочного процесса |  |  |  |  |  |
| 14 | Уровень эксплуатационных расходов связан с показателями рентабельности перевозочной деятельности |  |  |  |  |  |
| 15 | Совершенствование системы управления локомотивным хозяйством связано с общей экономической эффективностью предприятия |  |  |  |  |  |
| Примечание – составлено автором по данным ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» |  |  |  |  |  |  |

Приложение Д

Результаты ответов респондентов.

Во втором вопросе был рассмотрен возраст респондентов. Большую часть ответивших составил возраст 20 и младше, поскольку данные респонденты являются студентами нашей страны. На процентное составляющее можно посмотреть на рисунке 1.

Рисунок 1 – Возраст респондентов

Примечание – составлено автором по результатам опроса

По результатам рисунка 11 видно, что лидирующее место в возрасте 20 и младше в проценте соотношении составляет 61,3 % из 100%. За ним идут возраст 31-40 лет -  14,1% и 21-30 - 10,5%. Самые минимальные значения показали следующие категории: в возрасте 54-62 лет 8,1%, 41-50 лет 3,2% и 63 года и старше 2,8%.

В третьем вопросе был рассмотрен пол респондентов, его можно посмотреть на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пол респондентов

Примечание – составлено автором по результатам опроса

Большую часть ответивших составил женщины - это 64,3% или это 162 человека и, соответственно, мужчины составил 35,7% или 90 человек. Такое распределение может свидетельствовать о большей активности женской аудитории в участии в социальных исследованиях.

Четвертый вопрос был касательно занимаемой категории населения, отчет по данному вопросу можно посмотреть на рисунке 3.

Рисунок 3 – Категория населения

Примечание – составлено автором по результатам опроса

Анализ социального статуса показал, что большинство респондентов являются студентами - 65,7% или это 165 человек, что также соответствует их возрасту 20 лет и младше, который был рассмотрен в вопросе 2. Вторую по величине группу составляют работающие граждане - 27,1% или это 98 человек. Также на данном рисунке мы можем заметить почти одинаково выбранные категории: безработный 2,8%, пенсионер 2,4% и частный предприниматель 2%.

Пятый вопрос посвящен занимаемой отрасли и результаты опроса можно увидеть на рисунке 4.

Рисунок 4 – Занимаемая отрасль

Примечание – составлено автором по результатам опроса

Анализ результатов социологического опроса показал, что респонденты представляют различные сферы профессиональной деятельности, что обеспечивает определенную разнообразность и репрезентативность выборки исследования.

Наибольшая доля участников опроса работает в сфере образования - 22,8%. Это свидетельствует о высокой активности представителей образовательной сферы в участии в научных и социологических исследованиях, а также может объясняться значительной долей студентов среди респондентов.

Второе место по численности занимает сфера бизнеса и торговли - 14,9%, что отражает активное участие представителей предпринимательского сектора и работников коммерческих организаций в исследовании.

Достаточно значительная доля респондентов представлена в сфере услуг - 13,7%, что соответствует общей структуре современной экономики, в которой сектор услуг занимает ведущие позиции.

В экономической сфере работают 12,9% участников опроса, тогда как 12,4% респондентов заняты в сфере туризма. Эти показатели демонстрируют существенное участие специалистов, связанных с управлением, экономикой и развитием туристической индустрии.

Менее значительная доля участников опроса представлена в таких областях, как медицина, юриспруденция и производство, однако их присутствие также способствует расширению профессионального спектра респондентов и позволяет учитывать мнения представителей различных отраслей экономики.

Шестой вопрос был касательно частоты использования услугами железнодорожного транспорта и его результаты даны на рисунке 5.

Рисунок 5 – Результаты пользования железнодорожным транспортом

Примечание – составлено автором по результатам опроса

Как видно из рисунка 5 большинство людей, т.е. 72,4% выбрало вариант «Несколько раз в год». Это говорит о том, что пассажиры часто пользуются железнодорожным транспортом. Также стоить отметить, что категория «Никогда» выбрана 15,6% респондентов и можно сказать не все жители страны, пользуются услугами железной дороги. Самые низкие значения показали следующие категории: ежедневно - 6%, ежемесячно - 4,8% и еженедельно - 1,2%.

Седьмой вопрос отражает цель поездки пассажиров в поездах и результаты вопроса показаны на рисунке 6.

Рисунок 6 – Цель поездки пассажиров на поезде

Примечание – составлено автором по результатам опроса

По данным рисунка 6 видно, что большую часть заняла категория «Семейные/личные поездки» - 67,8% и исходя из предыдущего вопроса и выбранного ответа «Несколько раз в год» можно сказать, что пассажиры ездят несколько раз в год по семейным и личным поездкам. Также можно заметить, что категория «Туризм и отдых» занимает вторую позицию и составляет 15,7%. На третьей позиции расположилась категория «Деловые поездки» и составляет 10,8%. В категории «Другое» по инициативе пассажиров были добавлены следующие категории: «Не езжу» - 2,5%, «Командировка» - 2%, «Спорт» по соревнованиям - 1,3%.

Восьмой вопрос знакомит нас с результатами выбора вагонов пассажирами для поездки и полученные данные показаны на рисунке 7.

Рисунок 7 – Результаты поездок по типам вагонов

Примечание – составлено автором по результатам опроса

Анализируя рисунок 7 видно, что наиболее популярным типом вагонов является купе - 51% и предоставляет возможность доехать до пункта назначения со средним комфортом.  Вторым по важности для респондентов была категория «Плацкарт» с показателем 18,1% и предоставляемые услуги соответствуют стоимости билета. Категорию «Люкс» выбрали 11,6% пассажиров, где тариф и все входящие услуги дают пассажирам комфортную поездку. Надо отметить важность следующей категории «Тальго вагоны» - 10%. Тальго всем знаком как «Испанский поезд» и в Казахстане он считается самым скоростным поездом и может развивать скорость до 200 км/ч.

Самые минимальные значения показали следующие показатели: полулюкс - 5,6% и сидячие места - 3,6%. По результатам диаграммы можно сказать, что для пассажиров наиболее привлекательными для поездок считаются следующие вагоны: купе, плацкарт, люкс и вагоны Тальго.

В девятом вопросе пассажирами была дана оценка, насколько соответствует соотношение цены и качества. Всеми показателями можно ознакомиться на рисунке 8.

Рисунок 8 – Результаты оценки соотношения цены и качества

Примечание – составлено автором по результатам опроса

Из рисунка 8 видно, что оценка пассажирами соотношения стоимости билетов и качества предоставляемых услуг показала средний уровень удовлетворенности. Средняя оценка составила 3,59 балла из 5, что свидетельствует о наличии определенных проблем в сфере обслуживания пассажиров.

Наибольшее количество респондентов (35,6%) поставили оценку 3, что указывает на средний уровень удовлетворенности качеством перевозок. Оценку 4 поставили 28,8% респондентов, тогда как более низкие оценки были связаны преимущественно с поездками в менее комфортных вагонах.

В десятом вопросе также дана оценка готовности отказа от удобств ради низкой стоимости билетов, результаты отражены ниже на рисунке 9.

Рисунок 9 – Отказ от удобств в пользу бюджетных тарифов

Примечание – составлено автором по результатам опроса

Из рисунка 9 можно заметить, что основная часть опрошенных предпочитает сохранять комфорт, даже если это означает более высокую стоимость билетов, что подчеркивает значимость постельного белья и места для багажа. Следующей по рейтингу идет оценка «3», ее выбрали 53 человека или 21,5% что означает, в 50% случаев они готовы остановить свой выбор на недорогих билетах, отказываясь от удобств. Это возможно связано с близким расстоянием.  После оценки «3» идет оценка «2» 33 респондента или 13,4%. Скорее всего они тоже не готовы отказываться от комфорта ради экономии на билетах. Далее выбраны оценки «4» и «5» с небольшой разницей% 29 человек и 28 человек или 11,8% и 11,4%. Вероятнее всего данные пассажиры ездят на короткое расстояние. Общая оценка по вопросу составила 2,37 звезды.

Полученные результаты легли в основу аналитического обзора, который послужит отправной точкой для планирования стратегических мероприятий, направленных на модернизацию транспортной сети и повышение уровня удовлетворённости пассажиров.

В одиннадцатом вопросе нужно было отметить пять наиболее привлекательных и значимых инноваций, способствующих повышению доходности и развития Қазақстан темір жолы. Подробнее с ответами можно ознакомиться на рисунке 10.

Рисунок 10 – Инновации для повышения доходности и развития Қазақстан темір жолы

Примечание – составлено автором по результатам опроса

Анализируя данный рисунок 10, можно заметить, что из 9 предложенных вариантов, респондентам нужно было выбрать 5 наиболее важных инноваций для повышения доходности и развития предприятии.

Наибольшее количество голосов получили следующие инициативы:

1. Развитие дополнительных услуг (Wi-Fi, питание, развлечения) - 76,4%;

2. Использование QR-кодов с доступом к фильмам, музыке и книгам - 48%;

3. Улучшение клининговых услуг в поездах - 47,2%;

4. Наличие медицинского работника в составе поезда - 44,4%;

5. Развитие сети железнодорожных хабов - 42%

Вышеприведенные 5 вариантов собрали большее количество голосов, но и остальные 4 варианта даже если они набрали ниже % являются значимыми для предприятия.

Наименьшее количество голосов получили следующие инициативы:

- Обучение проводников вежливости и сделать систему оценивания для рейтинга «Лучший проводник» 38,8%;

- Совместные проекты с туристическими компаниями (скидки на пакеты «поезд + отель») 36%;

- Пассажирам дарить символические подарки (набор первой надобности и.т.д.) 34,4%;

- Внедрение рекламы в поездах и на вокзалах 12,8%.

Учитывая, что наша страна по площади занимает 9 место в мире и поездка в поезде может занять от нескольких часов до 3 суток или несколько тысяч километров подчеркивает важность комфортной поездки пассажиров. Подводя итоги, можно сказать, что предприятию необходимо идти в ногу со временем и заняться внедрением вышеприведенных инноваций.

В двенадцатом вопросе нужно было дать оценку к предложению увеличить количество поездов с автоматизированным обслуживанием, что подразумевает работу без проводников. Результаты оценивания можно рассмотреть на рисунке 11.

Рисунок 11 – Оценка к автоматизированному обслуживанию в поездах

Примечание – составлено автором по результатам опроса

Не разглядывая рисунок, можно обратить внимания на то, что все респонденты дали разные оценки от 1 до 5 баллов и средняя оценка составила 3,66 баллов.

Оценку 5 дали 91 респондентов, в процентах это составляет 36,8%. Среди всех показателей оценка 5 занимает лидирующее место.

Оценку 4 дали 43 респондента или 17,4%.

Оценку 3 дали 73 респондента или 29,6%.

Оценку 2 дали 19 респондентов или 7,7%, эта оценка считается самой меньшей среди всех.

Оценку 1 выбрали 21 респондентов или 8,5%, что говорит о неготовности полного перехода к автоматизированному обслуживанию без проводников.

В тринадцатом вопросе нужно было оценить важность внедрения цифровых технологий с целью улучшения качества поездок, на рисунке 12 показан подробный ответ.

Рисунок 12 – Актуальность внедрения цифровых технологий для улучшения качества поездок

Примечание – составлено автором по результатам опроса

В качестве внедрения цифровых технологий респондентам было предложено 4 варианта, где можно было выбрать несколько вариантов ответов. Большинство респондентов поддерживают внедрение цифровых решений в сфере железнодорожных перевозок. Наиболее востребованными цифровыми сервисами являются:

- улучшенное мобильное приложение для бронирования и отслеживания поездов - 69,1%;

- персонализированные уведомления о рейсах и скидках - 45%;

- мультимедийные системы в вагонах - 41%;

- виртуальный помощник (чат-бот) для пассажиров - 35,3%.

Касательно первого варианта можно сказать, что с недавних пор он уже внедрен, т.е. есть сайт, на котором можно отследить местонахождение поезда, информацию о выезде, о возможных опозданиях. Он называется «Онлайн табло движения поездов» и адрес сайта: tablo-railways.kz.

Но остальные 3 варианта еще не внедрены.

В четырнадцатом вопросе нужно было выявить факторы, снижающие экономическую эффективность железных дорог, здесь также можно было выбрать несколько вариантов из 7 предложенных. Результаты вопроса показаны на рисунке 13.

Рисунок 13 – Факторы, снижающие экономическую эффективность железных дорог

Примечание – составлено автором по результатам опроса

Из рисунка 13 можно увидеть, что респонденты в варианте «Другое» привели свои варианты ответов, такие как:

1. Неиспользование опыта других стран, где все давно уже придумано = бери и делай по аналогии;

2. Коррупция. КТЖ самая коррумпированная национальная компания по моим ощущениям. Плюс монополия на рынке. Нет каких-то факторов. Все слишком плохо, чтобы обсуждать. Конкретно экономическая эффективность не достигается путем каких-то мнений. Это всегда четко работающие системы. Если их нет, ничего не спасет.

В ответы респондентов по категории «Другое» не вносились изменения.

Самый большой показатель дал вариант «Недостаточное использование современных технологий», он составил 61,4% или 153 человек. По данной категории предприятия сейчас только начало рассматривать варианты для решения.

Следующий показатель с 47% или 117 участниками опроса составил вариант «Износ подвижного состава и инфраструктуры». Ни для кого не секрет, что 70% материалов, станков, оборудования остались еще со времен Советского Союза, хотя наша страна уже 34 года является независимым государством. По срокам службы, амортизации все вышеперечисленные основные средства должны были заменены и списаны еще лет 20 назад или 2-3 раза. И для ремонта старых материалов компания расходует большую часть бюджета, когда можно было обойтись без ремонта, без ЧП, используя современные технологии.

33,7% участников или 84 человек выбрали вариант «Высокие эксплуатационные расходы», что является следствием предыдущего варианта.

28,5% участников или 71 человек выбрали «Негибкая система тарифов». Тарифы с каждым годом только растут в цене, это связано с тем, что компания должна покрывать свои расходы.

25,3% опрошенных или 63 участника отметили «Низкая заполняемость поездов на отдельных маршрутах». По таким направлениям как Жезказган, Жанатас, Кентау, и т.д. меньше всего ездят пассажиров. Также низкая заполняемость поездов может быть и сезонного характера.

И самое меньшее количество голосов, а именно 28,5% или 45 участников отметили вариант «Избыточная численность персонала». Предприятию нужно пересмотреть штатный состав компании и малоэффективные рабочие места, возможно и закрыть.

В последнем 15 вопросе нужно было оценить текущее состояние цифровизации в Қазақстан Темір Жолы, подробнее можно ознакомиться на рисунке 14.

Рисунок 14 – Оценка уровня цифровизации в Қазақстан Темір Жолы

Примечание – составлено автором по результатам опроса

Общий уровень цифровизации в предприятии «Қазақстан Темір Жолы» был оценен респондентами на 3,27 балла из 5, что свидетельствует о среднем уровне развития цифровых сервисов. Из них самое большое количество 103 респондентов или 41,2% проголосовали с оценкой 3, что является средней оценкой от 1 до 5. На 4 оценили 25,2% или 63 респондентов, а на оценку 5 оценили 36 респондентов или 14,4%. Оценка 2 была выбрана 29 респондентами или 11,6% голосов и самый меньший показатель составил 7,6% голосов или 19 респондентов оценили на 1.

Приложение Е

Рисунок Е. 1 – Старый электровоз ВЛ80С

Приложение Ж

Рисунок Ж. 1 – Старый тепловоз 2ТЭ10М

Приложение З

Рисунок З. 1 – Обновленный тепловоз ТЭ33АС

Приложение И

Таблица И. 1 – Итогу по ремоту в ЛРЗ Шу

Приложение К

В приложении К дается положение о системе технического (сервисного) обслуживания и ремонта локомотивов и более подробно можно ознакомиться пройдя по следующей ссылке

https://drive.google.com/drive/folders/1Oifv05NzLns3Yd48eRJfR0zJL8SJwABT

Приложение Л

Рисунок Л. 1 – Обновленный электровоз KZ8A